1.- Descripción del proyecto

## 1.1. Introducción

El proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518 ha sido concebido con la finalidad de construir y operar una nave para la compra, clasificación, acopio, exportación de materiales ferrosos y no ferrosos (Chatarras)   por consiguiente, en el área del proyecto. El presente documento constituye la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, de acuerdo con los Términos de Referencia, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para las instalaciones para operar una nave para la compra, clasificación, acopio, exportación de materiales ferrosos y no ferrosos (Chatarras). También tendrá un área de para una planta eléctrica, con su caseta anti ruido, para cumplir con las normas de ruidos en los límites de la propiedad.

El proyecto ocupará una extensión superficial de 4,564.50 m2, con un área de construcción de 3,000.00 m2., donde se construirá y operará una nave con todos su area de recepción para la compra, clasificación, acopio, exportación de materiales ferrosos y no ferrosos (Chatarras)

Vista aérea del proyecto

## 1.2. Localización y Ubicación del Proyecto.

El proyecto estará ubicado en la Parcela No. 61, del DC No. 31, Seccion Caballona, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo; la misma tiene una extensión superficial de 4,564.50 m2 aproximadamente. Las coordenadas del terreno donde se ubicará el proyecto son, UTM :

| E-1 | 19Q | 390375 | mE | 2045878 | mN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-2 | 19Q | 390354 | mE | 2045978 | mN |
| E-3 | 19Q | 390405 | mE | 2045981 | mN |
| E-4 | 19Q | 390417 | mE | 2045890 | mN |

Las comunicaciones se realizan por la Carretera Hato Nuevo - Los Alcarrizos, que une en estos casos la ciudad de Santo Domingo Oeste y varios sectores y con cualquier parte del país.

## 1.3.- Justificación e importancia del proyecto

La ley 64-00 establece que los proyectos de desarrollo deben ingresar al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a los fines de tramitar el Permiso Ambiental correspondiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el organismo rector para el proceso de evaluaciones ambientales de proyectos de inversión, constituyendo el ente normativo, mediante la Dirección de Evaluación Ambiental, del Vice-Ministerio de Gestión Ambiental.

## 1.4.- Datos generales del promotor

El señor Sunil Pandurang Savale, portador de la cedula de identidad y electoral No. 046-0036019-4, residente en la ciudad de santo Domingo Oeste

Telefonos de contacto: 809-688-9829/809242-6265

Correo electrónico:  avgiovanni73@hotmail.com

## 1.5.- Inversión del proyecto

La inversión total para la construcción del proyecto es de RD$ 15,300,000.00,

2.- Descripción del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL

El proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518 ha sido concebido con la finalidad de construir y operar una nave para la compra, clasificación, acopio, exportación de materiales ferrosos y no ferrosos (Chatarras)   por consiguiente, en el área del proyecto. El presente documento constituye la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, de acuerdo con los Términos de Referencia, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para las instalaciones para operar una nave para la compra, clasificación, acopio, exportación de materiales ferrosos y no ferrosos (Chatarras). También tendrá un área de para una planta eléctrica, con su caseta anti ruido, para cumplir con las normas de ruidos en los límites de la propiedad.

El proyecto ocupará una extensión superficial de 4,564.50 m2, con un área de construcción de 3,000.00 m2., donde se construirá y operará una nave con todos su area de recepción para la compra, clasificación, acopio, exportación de materiales ferrosos y no ferrosos (Chatarras)

Las comunicaciones se realizan por la Carretera Hato Nuevo - Los Alcarrizos, que une en estos casos la ciudad de Santo Domingo Oeste y varios sectores y con cualquier parte del país.

2.1. Antecedentes.

La empresa Blue Brook Corp. SRL tiene como meta, el reciclaje de metales y chatarra,  se ha convertido en una tarea fundamental para la empresa y un aporte al medio ambiente y a la economía tanto nacional como internacional, el reuso de los materiales. La empresa tiene experiencia en la recogida de chatarra en La India y ha decidido  invertir en la República Dominicana, con este proceso de reciclaje tan importante, se reduce el uso de materias primas de los recursos naturales, además se reduce en gran medida las emisiones de C02.

Para llevar a cabo el reciclaje de la chatarra, lo más frecuente es que, tanto empresas como particulares lleven el material a compañías especializadas como la que Blue Brook

Corp. SRL está instalando en la comunidad de Los Alcarrizos, que son las que se encargan tanto de la recogida, como de su correcto tratamiento y recuperación.

La importancia de llevar a cabo el reciclaje de la chatarra es un hecho, no solo por el impacto ecológico que supone, sino también por las mejoras que se logran tanto durante como después del proceso. Por eso, como especialistas en el sector, a continuación, queremos explicar todas las fases que forman parte del proceso de reciclaje de la chatarra.

2.2. FASES DEL PROCESO DE RECICLAJE DE LA CHATARRA

Lo primero que debe quedar claro, es que son empresas del sector de la gestión de residuos como la nuestra, las encargadas de recoger, clasificar y tratar este tipo de residuos metálicos para que luego se puedan reutilizar en otros procesos productivos. El reciclaje de chatarra está formado por varias fases manuales y mecanizadas:

- Recogida de la chatarra: suelen ser los particulares y empresas los que contactan con nosotros para vender los residuos metálicos como la chatarra.

- Llegada a la planta de reciclaje: los vehículos que llevan la chatarra entran en la planta de reciclaje, y pesan el material utilizando para ello una báscula homologada.

- Descarga de la chatarra: una vez pesado el material, se introduce en las instalaciones para su posterior descarga en las secciones que corresponda.

- Revisión e inspección: los profesionales de la planta revisan todo el material férrico, lo tasan y valoran las posibilidades en cuanto a la compra-venta del mismo.

- Clasificación de la chatarra: llegados a este punto, se clasifica la chatarra en base a si es férrica, no férrica o mixta.

- Manipulación de la chatarra: se manipula el material y se acumula en pilas para volver a salir.

7. Salida de la chatarra: una vez que el material está reciclado, se carga de nuevo en los camiones y se ¡leva a ¡as fundiciones para convertirse en otro tipo de materiales nuevos.

Hay que tener en cuenta, que todo este proceso de reciclaje debe ser llevado siempre a cabo por profesionales altamente cualificados para ello, además de utilizar la maquinaria especializada correspondiente.

El reciclaje de chatarra supone una gran repercusión medioambiental y un alto ahorro económico. Por su parte, además, la compra-venta de la chatarra es una práctica muy extendida que mejora la economía y ayuda a proteger el entorno.

### 2.3. Infraestructura de servicios básicos

- Vías de acceso

El área es completamente accesible a través del sistema de carreteras y caminos que comunican con la Provincia Santo Domingo  y a todo el País.  Las vías internas se les darán mantenimiento semanal y se regarán con agua varias veces al día para evitar que se desprenda polvo según necesidades climáticas.

- Agua potable

Contará con una demanda estimada de agua de 5000 galones mensuales, la misma se suplirá mediante un camión cisterna yacueducto local.

- Drenaje pluvial

El Proyecto contara con un programa de mantenimiento de caminos y cunetas con el fin de evitar inundaciones y pérdida de materiales valiosos y equipos.

- Aguas Residuales

Dentro del área de oficina se contarán con 3 baños (2 para empleados y 1 para oficina), sola agua residual tipo domestica, no habrá uso de agua en ningun proceso de almacenamiento y clasifcacion de los materiales a recilcar. Dichas aguas serán recolectadas a una cámara séptica, anaeróbica, de flujo ascendente, luego las aguas tratadas serán descargas a un filtrante. La cámara séptica se limpiará cada 12 meses para evitar que los sedimentos reduzco el volumen de carga interna al sistema de tratamiento

- Energía

El suministro de energía para el proyecto, será a traves de EDENORTE y sera necesario usar un generador de 300  kw en caso de emergencia. Solo se trabajará en horario diurno.

- Combustible

El combustible será provisto por una empresa de combustibles la cual suministrará un promedio de 900  galones de diésel de forma semanal, el cual será almacenado en el tanque del proyecto con su muro de contención

.

- Residuos

Las actividades durante la operación generarán residuos sólidos principalmente por la presencia del personal y las actividades  del centro de acopio para reciclaje. Se estima una generación de 1 m3/semana de residuos sólidos, los cuales serán dispuestos por el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

3.- Descripción del medio ambiente

## 3.1.- Descripción del área de influencia

El proyecto se encuentra ubicado en una zona donde no existe una interacción directa con ningún cuerpo de agua, no afecta áreas protegidas o zonas de amortiguamiento. En el área circundante del terreno donde se propone desarrollar el proyecto BLUE BROOK CORPORATION SRL tiene las siguientes caracteriasticas del medio físico, biótico y social.

## Medio físico

## Geología.

La geología de la zona se caracteriza por la presencia de grandes bancos de arena de estratificación masiva,  en algunos afloramientos exceden los 30-35 metros de espesor, a menudo intercalados con estratos de arenisca gravosa de grano medio a grueso, poco consistente, los cuales se desmoronan al mas leve golpe de piqueta. La presencia de sobre tamaño tiene un carácter local, ya que se observó en muy pocas zonas. No obstante en los frentes de laboreo de algunas minas adyacentes en la zona se observan lentes de gravas gruesas.

Los estratos de arenisca buscan generalmente hacia el sur con ángulos variables de 15 a 20 grados, en algunos casos se observan casi horizontales.

El área bajo estudio esta cubierta por una capa masiva de 15-30 m de "caliche", la cual constituye el despote de los bancos de arena que se observan en la zona.

La zona de estudio está caracterizada desde un punto de vista geológico por la presencia de vastos depósitos carbonáticos arrecifales y depósitos cuaternarios de origen terrígeno. La planicie se compone de una serie de abanicos aluviales unidos. El espesor del aluvión aumenta por lo general, del norte al sur, pero cabe suponer que algunas estructuras sepultadas modifican esta imagen generalizada. En el supuesto de que el lecho rocoso bajo el aluvión constituye una extensión de las formaciones que afloran en las márgenes de la planicie, cabe concluir que el mismo se compone en la parte occidental principalmente de rocas volcánicas y en la oriental predominantemente de caliza metamorfizada y compacta.

Calizas arrecifales (tpl-qp’c)

La Planicie Costera Oriental está dominada realmente por las facies calcáreas y calcáreo-terrígenas ligadas a la instauración, en edad cuaternaria de una extensa plataforma carbonática limitada por arrecifes coralinos, la edad es Pleistoceno – Plioceno. Hacia el sector al SO de Santo Domingo, los terrenos presentes, muestran características diferentes de las facies típicas arrecifales presentes en los demás sectores de la planicie. Estos terrenos, constituidos por conglomerados, areniscas, siltitas de ambiente marino y calizas arrecifales, representan una alternancia de depósitos terrígenos y carbonáticos asignada, desde el punto de vista estratigráfico, a una distinta unidad pliocénica denominada Formación Río Nizao, la cual se sumerge con suave inclinación por debajo de las calizas arrecifales  aterrazadas presentes en la franja costera a partir, en dirección E, del río Haina.

Geomorfología

El  proyecto se encuentra en la zona geomorfológica denominada Planicie Costera del Caribe, esta llanura abarca toda la porción sureste del país desde Bahía Las Calderas hasta su extremo oriental. Consiste en una serie de terrazas que suben gradualmente desde la costa hacia el pie de las cordilleras que la limitan en todo su flanco septentrional. Está limitada en su flanco septentrional por el macizo montañoso de la Cordillera Central, las lomas de la Sierra de Yamasá, las colinas de la plataforma cárstica de Los Haitises, y por las terrazas altas del pie de monte de la Cordillera Oriental, por su flanco meridional la limita el Mar Caribe.

A lo largo de toda la planicie se observa el desarrollo de una difundida fenomenología kárstica que se manifiesta a través de formas superficiales como barrancos, aislados o en campos, lapiés, hoyos y hendiduras kársticas.

En las zonas más internas de la planicie están presentes predominantemente en correspondencia con las facies calcáreas retroarrecifales, algunos campos constituidos por pequeñas cuencas cerradas, a veces rellenas de agua, posiblemente originada por la presencia sub-superficial de cavidades kársticas de disolución o de derrumbe.

Hacia la porción SO se ha desarrollado una gran cobertura de suelo, en la porción oriental de la Llanura de Baní y en la occidental de la Llanura Este, se pueden hallar suelos de poco valor agrícola, con texturas ligeras y de poca profundidad, que se han formado sobre arcillas ácidas redepositadas en condiciones de laguna sobre materiales calcáreos de primera deposición. Numerosas corrientes fluviales cruzan de norte a sur la Llanura Costera del Caribe, siendo las más importantes, las siguientes: Ocoa, Grande, Baní, Nizao, Nigua, Haina, Ozama, Macorís, Soco, Cumayasa, Dulce, Chavón y Yuma. Resultando de interés para nuestro estudio el Río Nigua.

### Clasificación de suelos

Los suelos de la zona son denominados Asociación Jalonga-Marmolejos-Caliche, estos suelos se caracterizan por lo siguiente: En esta asociación se han agrupado suelos calcáreos poco profundos con topografía ondulada a ligeramente alomada, muy susceptibles a la erosión y que ocupan una superficie extensa desde el Río Nigua hasta el Ozama. Esta superficie está limitada al sur, por los suelos predominantemente rojos de la Asociación Matanzas-Jalonga (50-53) y al norte por la sabana de suelos ácidos de la Asociación Pimentel-Fantino-Cotui (3-24-19).

Estos suelos se han formado a expensas de materiales calizos no consolidados, areniscas calcáreas y no calcáreas, y caliza coralina; se puede encontrar también entre el material basal calcita y otros tipos de caliza dura.

Los suelos son muy friables y a través de su perfil presentan fragmentos de caliza. Por lo general muestran un horizonte que descansa directamente sobre el material basal. En algunas áreas, el suelo es muy poco profundo y en otras prácticamente ha desaparecido por efectos de la erosión laminar; la erosión por cárcavas, también es común en los suelos de esta asociación.

El área donde ocurren los suelos de esta asociación recibe un promedio de la lluvia de 1, 250 a 1, 500 mm. al año. El más alto corresponde a su porción norte, y el más bajo, al sur, más próxima a la costa.

Los suelos más extensivos de esta asociación corresponden a la serie Jalonga (53), fases ondulada y poco alomada. La topografía más accidentada, con declives más pronunciados que tienen estos suelos en esta zona, limita aún más su uso agrícola.

Los suelos de esta asociación son de escasa potencialidad agrícola, salvo en las áreas más llanas y de suelos más profundos. Los factores limitantes para su uso agrícola son principalmente su topografía ligeramente accidentada, su poca profundidad efectiva y su extrema susceptibilidad a la erosión. Sin embargo, es posible encontrar en las proximidades de Villa Mella, áreas con topografía ondulada y suelos medianamente profundos, que pueden ser utilizados para la agricultura con buen resultado, si se emplean adecuados métodos de uso y manejo, y prácticas intensivas de conservación de suelos.

Los suelos de la serie Marmolejos (70) ocupan el segundo lugar en superficie, en esta asociación y ocurren principalmente en su porción central. Su topografía es generalmente ondulada o poco alomada y tienen buen drenaje superficial e interno.

Estos suelos son calcáreos y se han formado a expensas de materiales calizos parcialmente consolidados. Estos materiales están sustentados por areniscas y arcillas calcáreas a profundidades variables, que en algunos casos es de 2 m.

El perfil de estos suelos es posible observarlo a ambos lados de la carretera Duarte a 12 km. de Santo Domingo, en las proximidades de Baitoa; presenta las siguientes características:

0-10 cm.	franco-arcillo arenoso, calcáreo, de color pardo amarillento claro (10YR 6/4) cuando seco, friable, con grava calcárea;

10 cm.+	grava calcárea cementada.

Estos suelos son muy poco productivos y muy erosionables.

Los suelos de la serie Caliche (71) se han desarrollado a expensas de depósitos de areniscas y arcillas calcáreas a profundidades variables, que en algunos casos es de 2 m. están sustentadas por grava calcárea consolidada, del mismo tipo que da origen a los suelos de la serie Marmolejos (70).

Estos suelos son más profundos que los de la serie Marmolejos (71), posiblemente por la más rápida meteorización de las arcillas que le dan origen, en comparación con las calizas consolidadas que originan a aquéllas.

Un perfil característico de estos suelos muestra lo siguiente:

0-50 cm.	franco-arcilloso calcáreo de color pardo muy oscuro (10YR 212), friable, medianamente estructurado, con pequeña grava calcárea;

50 cm.+	areniscas y arcillas calcáreas.

Las áreas donde ocurren los suelos de las series Marmolejos (70) y Caliche (71) presentan grados de erosión bastante avanzados, que es necesario controlar principalmente mediante una intensa reforestación. Las áreas con suelos más profundos, con debidas prácticas de conservación pueden utilizarse ventajosamente en cultivos permanentes, que no requieren frecuente roturación.

### Clasificación de suelos según la capacidad productiva.

Según las condiciones climáticas (Zona de Vida) y las conformaciones de los suelos, la vegetación de la zona se encuentra en la Clase V, son terreno no cultivables, salvo para arroz en zonas limitadas; principalmente aptos para pastos, con factores limitantes muy severos para el cultivo; productividad mediana para pastos mejorados y arroz, con practicas intensivas de manejo.

Incluye suelos de textura generalmente ligera a mediana, casi siempre llanos y, por lo general, poco profundos y con drenaje interno y superficial deficientes. La fertilidad inherente es generalmente baja y el desarrollo de pastos mejorados requiere manejo que incluya fertilización. La clase comprende suelos residuales sobre materiales redepositados (representados principalmente por las series Pimentel, Cotuí y Fantino, de amplia distribución en la parte oriental del país); suelos poco profundos sobre tobas y tobas andesiticas (serie La Larga y Limón), así como suelos poco profundos y alomados sobre caliza; suelos mal drenados de valles intramontanos y deltas fluviales; aluviales antiguos y coluviales con pendientes pronunciadas y pedregosas. Entres estos últimos grupos se encuentran los terrenos alomados del valle de San Juan, de la zona de Santiago Rodríguez  y de las proximidades de Gurabo; los suelos cuarzo-dioríticos de las terrazas próximas a Jarabacoa y los de las terrazas pleistocénicas de la región de Loma de Cabrera.

La vegetación permanente de pastos o forestal no afronta limitaciones especiales en estos terrenos, requiriendo solamente la construcción de sistemas  simples de drenaje o remoción de piedras en algunos casos para mejorar las condiciones de pastoreo. El cultivo del arroz, del millo o de algunas otras cosechas posibles, como las fibras industriales, requerirán un manejo adecuado a cada uno, siendo en estos casos más complejos los sistemas de riego y drenaje. Como estos terrenos son típicamente aptos para el desarrollo de la ganadería, es de primordial importancia evitar el sobrepastoreo,  mediante sistemas racionales de rotación de potreros y de selección de especies pratenses adaptadas a las condiciones específicas de cada zona. La construcción de pequeños estanques es particularmente recomendable en los terrenos de esta clase, ya que en esta forma se mejoran las condiciones de los terrenos mal drenados y se proporcionan al mismo tiempo abrevaderos al ganado.

### Hidrología

En la zona del proyecto se encuentra localizada el arroyo Valla, en la parte oeste, es afluente del Rio Haina, se encuentra aproximadamente a unos 100 metros, también se encuentra drenaje natural, sin nombre, ningun cuerpo de agua o drenaje en la zona sera afectado o intervenido, se encuentran fuera del perímetro de la propiedad

### Zona de vida – clima

Según la Clasificación de Holdridge, por el comportamiento de la precipitación, la temperatura y la altitud, el proyecto se encuentra en una zona de vida denominada como bosque humedo. Las características de esta zona de vida es la siguiente:

Bosque Húmedo Subtropical (Bh-S)

Las características del Bosque Húmedo Subtropical (BH-S) son las siguientes: Se extienden en el sur de las vertientes de la Cordillera Central cubre los valles de los afluentes de la cuenca del Río Yaque del Sur y de los ríos Ocoa, Nizao y Haina, también en la región sureste, abarca prácticamente toda la llanura Costera del Caribe, entre San Cristóbal, las vertientes de la Cordillera Oriental y San Rafael del Yuma. También comprende porciones de los valles angostos que se encuentran en las vertiente norte y este de la Cordillera Oriental. El área total de esta zona de Bosque Húmedo Subtropical, es la más extensa del país y cubre aproximadamente 22,139 km², que representa el 46.08 % de la superficie del país.

La precipitación anual oscila entre 1,000 a 2,000 mm y una biotemperatura de 18º a 24ºC. La vegetación natural en esta zona de vida se caracteriza por: Bosques heterogéneos tales como Capá (catalpa longisima), Swietenia mahogoni (Caoba), Palma Real (Roystonea) entre otras.

La temperatura de esta zona de vida varía según la ubicación de las áreas; las que están cerca de la costa tienen una biotemperatura de 24ºC, las que están en las vertientes de las cordilleras tienen biotemperaturas medias, disminuyen hasta los 18ºC. La evapotranspiración puede estimarse en promedio como 60% menor que la precipitación media total anual.

Las especies indicadoras de esta zona son: Capá o roble (Catalpa longissina), caoba (Swietenia mahagoni) en terrenos con buen drenaje y la palma real (Roystonea regia) en terrenos calcáreos.

Los pequeños rodales secundarios están formados por especies de Grigrí (Bucida buceras) y arboles aislados de Guácima (Guazuma ulmifolia).

### Clima

Por la ubicación geográfica de la República Dominicana, el país se encuentra en la latitud que describe a un clima tropical, según Holdridge, en su caracterización de las zonas de vida en la República Dominicana, el área donde se construirá el proyecto, corresponde a un bosque húmedo subtropical. Los datos climáticos normales para el período comprendido entre 1971-2000 se obtuvieron de la estación meteorológica de Santo Domingo.

Precipitación

La precipitación promedio anual de la zona es de 1448 mm, los días más lluviosos son en mayo, agosto, septiembre y octubre y los días más secos son enero hasta abril. Con 15 y 16 días de lluvias en agosto y en octubre, son los meses que más días llueven, en febrero y marzo son los meses que menos días llueven con 8 y 9 días respectivamente.

PRECIPITACION NORMAL 1971-2000 (Milímetros)

| Estación | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 63 | 57 | 54 | 72 | 188 | 140 | 145 | 177 | 181 | 187 | 100 | 84 | 1448 |

PROMEDIO DIAS DE PRECIPITACION 1971-2000

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 147 |

PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS 1971-2000 (Milímetros)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 156 | 186 | 97 | 110 | 282 | 189 | 142 | 236 | 234 | 182 | 152 | 173 |

Precipitación de Santo Domingo

Temperatura

La temperatura promedio anual es de 25.8 °C con temperatura máxima que alcanza los 31.6 °C en Agosto y la mínima en Enero de 19.7 °C.

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL - 1971-2000  (°C)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 24.2 | 24.1 | 24.7 | 25.4 | 26.1 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 26.9 | 26.5 | 25.8 | 24.8 | 25.8 |

TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL 1961-1990 (°C)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 30.4 | 30.9 | 31.4 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 30.7 | 29.7 | 30.5 |

TEMPERATURA MINIMA MENSUAL (1961-1990) (°C)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 19.7 | 19.8 | 20.3 | 21.2 | 22.3 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.4 | 21.5 | 20.4 | 21.6 |

Evapotranspiración

La evaporación media anual acumulado es de 1697 mm, con una evaporación máxima en marzo y una mínima en diciembre, desde diciembre hasta abril, la evapotranspiración es mayor a la precipitación y en cambio el resto del año, la precipitación es mayor a la evapotranspiración.

EVAPORACION MEDIA MENSUAL (Milímetros)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 123 | 130 | 169 | 166 | 159 | 149 | 150 | 151 | 138 | 134 | 118 | 109 | 1697 |

Dirección y velocidad de los vientos

La dirección de los vientos en todo el año es de Sur-Norte, la velocidad de los vientos promedio anual es de 10.1 Km/h, con un leve descenso entre los meses de junio hasta octubre, con vientos menores a 10 Km/H

Dirección del Viento Predominante

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

Velocidad promedio del viento (kms/hora)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.0 | 8.8 | 10.0 | 10.4 | 10.1 |

Humedad Relativa en el aire

La humedad relativa promedio anual de la zona es de 83%, con niveles máximo de humedad relativa desde septiembre a noviembre por encima de los 85% de humedad relativa en el aire y en el resto del año por debajo de 85%.

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (Porciento)

| Estaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santo Domingo | 82 | 80 | 79 | 79 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 85 | 84 | 83 |

## Medio biótico

Flora

Según la clasificación de Holdrigde, la zona de vida de la zona del proyecto es de bosque húmedo subtropical con la presencia de varias de las especies citadas por ellos en este ambiente.

El conocimiento sobre la vegetación, flora y fauna es básico en cualquier área, ya que proporcionan informaciones esenciales como son: Presencia de especies amenazadas, diversidad florística, hábitats frágiles, siendo estos entes especiales para la aplicación de un plan de manejo. Estos elementos son de gran ayuda en la aplicación de un plan de manejo. Con estas informaciones se puede determinar la magnitud de los impactos que pueden producirse a la hora de la intervención en un área determinada.

Parte de la zona está urbanizada, desde su comienzo hasta su final, también, observándose en el trayecto área sin construcción, con herbazales y algunos árboles.

Principalmente la zona es cañera, en los cuatros puntos cardinales, sin embargo en las viviendas en la zona de influencia se pudo observar varias especies perennes y vegetación secundarias como pequeños arbustos. Entre estas especies se pueden mencionar palma, piñón, caoba, roble, cítricos (toronja, naranja, limones), cereza, guayaba, entre otros. Para el levantamiento de datos, se realizó un recorrido a una equidistancia de 1 Km y se tomó las especies encontradas en la zona.

| Nombre Común | Familia/Especie | TB | S | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amaranthaceae |  |  |  |
| Rabo de gato | Achyranthesaspera | H | N | A |
| Bledo | Amaranthusspinosus | H | N | A |
|  | Amaryllidaceae |  |  |  |
| Lirio blanco | Hymenocalliscaribaea | H | N | A |
|  | Anacardiaceae |  |  |  |
| Jobo dulce | Spondiaspurpurea | Ar | N | E |
|  | Apocynaceae |  |  |  |
| Palo de leche | Rauvolfianitida | A | N | A |
|  | Arecaceae |  |  |  |
| Coco | Cocos nucifera | Et | I-C | MA |
| Cana | Sabalcusiarum | Et | N | A |
|  | Asclepiadaceae |  |  |  |
| Algodón de seda | asclepiasnivea | H | Nat | E |
|  | Asteraceae |  |  |  |
| Rompezaragüey | Eupatoriumodoratum | Ar | N | A |
| Cepú, Guaco | Mikaniacordifolia | L | N | A |
| Caballón | Neurolaenalobata | H | N | E |
| Salvia | P. carolinensis | Ar | N | E |
| Pincelito | Tridaxprocumbens | H | N | E |
|  | Burseraceae |  |  |  |
| Almácigo | Burseara simaruba | A | N | A |
|  | Caricaceae |  |  |  |
| Lechosa | Carica papaya | H | Nat | E |
|  | Combretaceae |  |  |  |
| Almendra | Terminaliacatappa | A | Nat | A |
|  | Dioscoreaceae |  |  |  |
| Ñame cimarrón | Rajaniaquinquefolia | L | N | E |
|  | Cyperaceae |  |  |  |
| Sombrillita | Cyperusalternifolius | H | N | E |
| Sombrillita | Cyperusiria | H | N | E |
| Coquillo | Cyperusodorata | H | N | E |
| Coquillo | Cyperus peruviana | H | N | E |
|  | Euphorbiaccae |  |  |  |

LEYENDA:

#### A	= Arbol	N	= Nativa

Ar	= Arbusto	Nat	= Naturalizada

H	= Hierba	Ex.	= Exótica

C	= Cultivo	M. A.	= Muy Abundante

Est	= Estípete	Ab.	= Abundante

C. H	= Cultivo y Hierba a la vez	N. A.	= No Abundante.

Ornam. 	= Ornamental.	P	= Protegida

Am		=Amenazada; 	Pe	=En peligro de extinción.

FAUNA DE LA ZONA.

Mamíferos

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perro | Canisfamiliaris | Es | I | No amenaza |
| Jurón | Herpestemungo | Es | I | No amenaza |
| Vaca | Bostaurus / Bosundicus | Es | I | No amenaza |
| Caballo | Equis caballus | Es | I | No amenaza |
| Cerdo | Sus domesticus | Es | I | No amenaza |

Aves

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garza | Bubulcus ibis | Escasa | Naturalizada | No amenaza |
| Cigua común | Coerebaflaveola | Abundante | Residente | No amenaza |
| Judío | Crotophagaani | Escasa | Residente | No amenaza |
| Cigua palmera | Dulusdominicus | Escasa | Endémica | No amenaza |
| Cernicalo | Falco sparverius | Escasa | Residente | No amenaza |
| Gallina | Gallusgallus | Abundante | Residente | No amenaza |
| Carpintero | Melanerpesstriatus | Abundante | Endémica | No amenaza |
| Ruiseñor | Mimuspoliglottos | Escasa | Residente | No amenaza |
| Petigre | Tyrannusdominicensis | Escasa | Residente | No amenaza |
| Rolón | Zenaida aurita | Escasa | Residente | No amenaza |

Reptiles

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagarto común | Anolis distichus | Abundante | Nativa | No amenaza |
| Lagarto verde | Anolis clorocyanus | Abundante | Endémica | No amenaza |

Realmente no hay impactos que se puedan considerar sobre la fauna, pues en el área efectiva del proyecto no hay existencia de fauna, básicamente de avifauna; por lo que las actividades del proyecto no representan peligro para los recursos vivos faunísticos del sitio.

Provincia Santo Domingo

Descripción social

La provincia de Santo Domingo, fue creada el 16 de octubre de 2001, a partir de la división en dos que se hiciera del antiguo Distrito Nacional, dando origen al actual Distrito Nacional y a la provincia Santo Domingo.

La provincia de Santo Domingo forma parte de la Región Ozama. Sus límites son al norte con la provincia Monte Plata, al este con la provincia San Pedro de Macorís, al sur con el Mar Caribe y al oeste con la provincia San Cristóbal. Tienen una extensión territorial de 1,297.60 km/².

Santo Domingo está divida en siete municipios, estos son:

- Santo Domingo Este (municipio cabecera)

- Santo Domingo Norte

- Santo Domingo Oeste

- Boca Chica

- Los Alcarrizos

- Pedro Brand

- Santo Antonio de Guerra

También, cuenta con ocho distritos municipales, estos son: San Luis, La Caleta, Palmarejo Villa- Linda,  La Guaba, La Guáyiga, Hato Viejo, Los Alcarrizos  y La Victoria.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda  (2010)  la población de esta provincia es de 2,374,370 habitantes,  la población masculina  suma 1,163,957 y la femenina 1,210,413.  La población urbana de la provincia suma 1,016,676 y rural  289,719 habitantes.

Economía

La provincia tiene una diversidad de actividades económicas, destacándose la industrial y la comercial, con zonas industriales. Además existen centros comerciales, y una amplia zona de servicios. Otro de los aportes económicos es el turismo, desarrollado básicamente en el municipio Boca Chica.

La agricultura constituye otra actividad importante, se destaca la siembra de yuca, grama para jardinería, batata y plátano.

En la provincia existen una serie de empresas dedicadas a diferentes actividades económicas, entre las que se destacan fábricas dedicadas a la producción de papel y productos de papel. También, existen fábricas consagradas a la elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, generando miles de empleos. Otras empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos, caucho y plástico.

Otras industrias que dinamizan la economía de la provincia son la fábricas dedicadas a la producción de textiles, prendas de vestir, adobos y teñido de pieles, estas generan 2,968 empleos.

Medio Ambiente

En la provincia existen las siguientes áreas protegidas, las mismas se encuentran ubicadas en diferentes puntos, estas son: Parque Nacional Submarino La Caleta, refugio de Vida Silvestre Los Tres Ojos, parque nacional Humedales del Ozama, parque Manantial Cachón de la Rubia y el parque nacional Mirador Norte.

Municipio Santo Domingo Oeste

Este municipio tiene una superficie de  57,47 km² y  una población de 363 321 hab², para una densidad poblacional de 13,000 hab/km². Fue creado como municipio en  el año 2001 mediante la ley 163-01 debido a la división de la provincia de Santo Domingo del Distrito Nacional.

Sus límites son: al norte, Municipio de Villa Altagracia; al sur, el Mar Caribe y la Av. Gregorio Luperón; al este la Autopista Duarte y al oeste la provincia San Cristóbal.

El municipio de Santo Domingo Oeste está formado por los sectores de Herrera y Manoguayabo. Algunos de sus barrios son: Villa Aura, Olimpo, Alameda, Libertador, Buenos Aires, El Abanico, El Café, El Iván Guzmán, Las Caobas, Las Palmas, Loyola, Juan Pablo Duarte, Ensanche Altagracia, Bayona y Enriquillo.

La población de Santo Domingo Oeste es de 363,321 habitantes de estos, 176,532 son hombres  y 186,789 mujeres.

Economía y mercado de trabajo

Según el Sistema de Información Estadística Territorial (SIET), para el año 2010, la población en edad de trabajar  era de 290,150; y la población ocupada alcanzó unos 125,990. En ese tenor la población desocupada fue de 9,492; la población económicamente activa era de 135,482 y la población inactiva suma unos 147,991.

El porcentaje de ocupados en el sector servicios sobre el total de ocupados era de 38.63 %, en ese tenor  el porcentaje de ocupados en el sector industrial sobre el total de ocupados fue de 11.18 %, mientras que, el porcentaje de ocupados en el sector agrícola sobre el total de ocupados llegó a 0.47 % y el porcentaje de ocupados en el sector construcción sobre el total de ocupados a 7.37 %.

Educación

De acuerdo al SIET, la tasa de analfabetismo en la población adulta (15 años y más) para el año 2010 era de  8.14 % y la tasa de analfabetismo en la población joven (15 a 24 años) alcanzó unos 3.77 %.

Los estudiantes matriculados en todos los niveles para el año 2008-2009 era de 78,827, en tanto que los estudiantes matriculados en el nivel inicial era de 9,529, así mismo, los estudiantes matriculados en el nivel básico fue de 48,827 y los estudiantes matriculados en el nivel medio alcanzó 16,804.

Salud

Para el año 2007  la cantidad de centros de atención primaria sumó  47, para el año 2007, mientras que la cantidad de hospitales públicos y centros de referencia regional y nacional 3. Siendo con esa línea la cantidad de camas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) 184, también tenemos que la cantidad total de centros de salud privados 146.

Comunicación y tecnología

Para  el año 2010 el porcentaje de hogares particulares con teléfono celular o fijo era de 87.18 % y el porcentaje de hogares particulares con conexión a internet fue de 19.57 %, para el citado año.

Medio ambiente

La cantidad de áreas protegidas en el municipio era de 1, mientras que el  porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar fue de 1.03% y el porcentaje de hogares particulares sin recolección de basura alcanzó  el   8.84 %  de la población del municipio.

4.- Consulta pública

## 4.1. Vista Publica del Proyecto ¨BLUE BROOK CORPORATION SRL ¨

Introducción

El proceso de consulta pública al proyecto “Blue Brook Corporation’’, se efectúa como requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 64-00, la cual establece en sus artículos 38 y 43, la integración de las partes involucradas o interesadas en la realización de los estudios de impacto ambiental. Las consultas se realizan para informar e involucrar a las comunidades y organizaciones en el proceso de toma de decisiones.

La vista pública se realizó el viernes 29 de Abril de 2022. A la misma asistieron aproximadamente 20 personas en representación de la comunidad de Caballona.

En representación de los promotores del proyecto participó el señor Uday Dinkar deshpande; por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia Santo Domingo participó el técnico Pedro del Orbe.  Por el equipo de consultores ambientales asistieron, el ingeniero Antonio Gallo y la licenciada Ramona Pérez Araujo.

Resultados de la vista

Los participantes en la vista pública valoraron como positivo la intención de realizar un proyecto en la comunidad, estiman que el mismo será de grandes beneficios para los residentes.

Algunos de los participantes pidieron que les señalaran cuales serian los beneficios que el proyecto dejaría en la comunidad. Se le informó que uno de los aspectos mas importantes es la creación de empleos. También, se les indicó que una ves iniciará el proyecto podrían existir otro tipo de colaboración y de ayuda para la comunidad mediante la creación de mecanismos que permitan un acercamiento entre el proyecto y los comunitarios.

Una de las interrogantes planteadas giró entorno al hecho de que no seria necesario la remoción de grandes cantidades de árboles porque en los terrenos dedicados al proyecto prácticamente no hay árboles de gran importancia.

Transcripción de la vista

Ramona Pérez Araujo: Sean todos bienvenidos al proyecto Audio Blue Brook Corporation, cuyo promotor es el Señor Udai Kincar que lo tenemos pro acá presente, gracias por acompañarnos y también tenemos al técnico Pedro Melvin del Orbe, que viene en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia Santo Domingo, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.

Yo soy Ramona Pérez y él es el Ing. Antonio Gallo, somos parte del equipo de consultores ambientales y formamos parte de lo que estamos haciendo, el estudio de impacto ambiental, en esta mañana se les ha convocado para que participen en esta vista pública, las vistas públicas son espacios de participación, de involucramiento, que se realizan para que las comunidades y las organizaciones donde se pretenden desarrollar proyectos participen, se informen, sepan de qué se trata el proyecto y puedan formar parte de lo que es el proceso de toma de decisión.

## Esta vista pública se hace porque la Ley 64-00 lo manda, esta ley la 64-00 es la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una ley relativamente joven, lo que tiene son, estamos en el 2022, va a cumplir ahora veintiún años, va a cumplir ahora el 16 de agosto del año 2000, y esa ley fue promulgada el 16 de agosto del año 2000, fue la primera ley que promulgó el entonces Presidente Hipólito Mejía y hay básicamente dos artículos, el artículo 38 y el artículo 43 que dice que es de carácter obligatorio antes de realizar cualquier proyecto consultarlo con las comunidades.

## O sea, este proyecto se hace tanto para, las vistas públicas se hacen tanto para proyectos de carretera, de acueducto, de línea de transmisión, de marina, de estaciones de GLP, estaciones de gasolina, lotificación, para un sinfín de proyectos es necesario con las comunidades, las organizaciones y las autoridades locales, y es sumamente importante que ustedes participen porque nosotros tenemos la obligación y el deber tanto los promotores como nosotros como consultores de ir a las comunidades y presentar los proyectos, pero también ustedes tienen el deber y la obligación de participar, de preguntar y de saber de qué se trata, para eso es que se hacen las vistas públicas.

## Además también las vistas públicas se hacen para que no ocurran posibles conflictos, porque como cuando uno informa anticipadamente cualquier posible conflicto se puede diluir, cualquier posible conflicto pues no se llega a dar, es una de las finalidades de las vistas públicas porque aquí se les va a informar todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto, los impactos ambientales, los sociales, los económicos que puedan ver en esta comunidad, por eso es importante realizar las vistas públicas antes de que el proyecto se haga.

## Entonces en esta mañana el Ing. Antonio Gallo va a presentar los impactos ambientales, económicos y sociales que tiene el proyecto, después de la intervención del Ing. Gallo vamos a ir a lo que yo llamo la parte más importante de las vistas públicas que es las preguntas, los cuestionamientos, las interrogantes, los comentarios que ustedes tengan con relación al proyecto, cuando llegue ese momento es sumamente importante que ustedes nos hagan preguntas, los comentarios, las dudas, porque para poder emitir una licencia ambiental, un permiso que dé el Ministerio de Medio Ambiente para que los proyectos se construyan.

## Ellos necesitan saber las opiniones de las comunidades donde se van hacer eses proyectos tienen con relación al proyecto, y ustedes no preguntan, si ustedes no hacen comentario, no hay ninguna manera de que en este caso el técnico de orden pueda saber lo que ustedes piensan con relación al proyecto, cuáles son sus opiniones, sus comentarios, sus dudas, sus temores, sus inquietudes y por eso es importante que cuando llegue ese momento ustedes pregunten, porque una vista pública si los participantes no preguntan no tiene ningún sentido. Entonces por eso insistimos mucho cuando llega ese momento tienen que preguntarnos. Yo les voy a dejar con el Ing. Gallo, luego del Ing. Gallo empezamos con las preguntas, las dudas, las inquietudes y las sugerencias que ustedes tengan.

## Antonio Gallo: El proyecto consiste en la construcción y operación de la construcción de una nave a través de la empresa Audio Blue Brook Corporation, el proyecto consiste en la construcción y operación de una nave para la compra, clasificación y acopio y exportación de materiales ferrosos y no ferrosos, en un terreno de 4,564 m2 y tendrá un área de construcción de 3,000 m2. El proyecto se va a construir aquí en ese terreno, el área de construcciones es de tres mil metros, son una construcción de una nave para fines de compra de materiales y zona de reciclaje y luego todos esos materiales se reciclan para exportación.

## Como decía Ramona, los proyectos tienen impactos, qué significa impactos? Son cambios que se pueden producir en la zona, en la fase de construcción sabemos que como cualquier construcción hay que hacer excavaciones, hay que construir, hay movimientos de camiones, polvo, ruido, pero son por etapas, no se producen todos al mismo tiempo, entonces luego de esa construcción, durante la fase de construcción hay un término importante, que los empleados para la construcción van a ser de la comunidad, de la zona y van haber de veinte a treinta empleos durante esa fase de construcción.

## Y luego viene la fase de operación, como funciona son trabajos informales que reciclan materiales y lo vienen aquí a traer, aquí va haber también empleos fijos, va haber de ocho a quince empleos, va a depender del movimiento de los materiales que va a manejar y también va a tener almacén, el proceso de compra, todo eso son por etapas también y la fase de operación no es tan impactante porque todo eso se almacena dentro de los furgones para después mandar a exportación y la parte positiva durante esa fase de operación son también la creación de esos empleos, que van haber de ocho a quince empleos fijos y más los que son informales que son los que van a la calle comprar, sacar material y traerlo aquí, esos son empleos como le llamamos empleos indirectos, muchas gracias.

## Sesión de preguntas y respuestas

## Ramona Pérez Araujo: Entonces, vamos a ver si tienen preguntas, comentarios, inquietudes, cualquier interrogante que tengan con relación al proyecto, en esta parte vamos a levantar las manos y cuando vayan a hacer su pregunta es sumamente importante que nos digan su nombre, su apellido y también si vienen en representación de alguna organización o institución o si no vienen de ninguna organización simplemente nos dicen que son vecinos del proyecto, entonces vamos a ver la primera pregunta.

## Luis Santos: Yo opino de esto que está bien, siempre así para ayudar al medio ambiente, echar adelante y los árboles puedan crecer libremente, está bien que ellos hagan ese proyecto.

## Eli Josefina Gutiérrez Marín: Vecina de aquí, a mí me gustaría saber cuál es el beneficio, o sea, si la empresa ayudaría a la comunidad a cualquier ayuda social.

## Antonio Gallo: Las empresas tienen ayudas sociales, pero lo más importante que ellos lo que hacen es tratar de que la comunidad que está aquí en la zona son los que van a trabajar aquí, los empleos ya eso es un aporte social y luego cualquier asunto de que si hay que poner una bombita, todas esas cuestiones, el club deportivo, la iglesia, son siempre hay empresas que están en la zona que les puede tocar la puerta.

## Eli Josefina Gutiérrez Marín: Yo lo pregunto porque en Venezuela, soy venezolana, en la comunidad donde nosotros vivimos tenemos varias compañías y cuando el barrio o las asociaciones necesitan un favor uno emite cartas para que la compañía le preste el servicio.

## Antonio Gallo: Siempre por la forma formal, por escrito, las empresas a veces aportan, no es individual, tú sabes que aquí a veces hacer la cosa individual la gente se recoge, pero ya cuando son cosas para la comunidad, a veces la empresa, por ejemplo, por asunto de seguridad, poner una bombilla ahí a ellos le conviene.

## Eli Josefina Gutiérrez Marín: Una fiesta de que se vaya a hacer el día del Niño, el día de las Madres, cosas así que uno pueda.

## Antonio Gallo: Siempre hacerlo por la vía por escrito, la empresa a veces tiene su cariñito.

## Eli Josefina Gutiérrez Marín: Ellos tienen su política también.

## Víctor Félix: Siempre y cuando sea un bien para la comunidad está todo bien.

## Antonio Gallo: Eso se hace por proceso de la vía del Ministerio de Medio Ambiente, también el dueño tiene que solicitar al Ayuntamiento que quiere hacer la cosa bien, inclusive no es que van a tirar eso en el terreno, van a construir su nave para almacenar la mercancía para evitar contaminación del suelo, contaminación del ambiente y toda esa cuestión. Todo eso se va a reciclar, se almacena y después se pone en los furgones para enviar.

## Juana Simé: Yo me preguntaría que en qué perjudicaría esto aquí y yo creo que mejor sería de bendición porque va a traer empleos a personas que están en necesidad como está la situación y manteniendo un orden e higiene para que no se propaguen ratas que es lo que más se puede producir en espacios así por el ambiente de esos desechos sólidos.

## Antonio Gallo: El ordenamiento siempre lo tienen que hacer porque después que ellos tienen permiso de Medio Ambiente ellos tienen que darle un informe cada seis meses de cada año sobre la situación del entorno, el Ministerio de Medio Ambiente los visita y a parte de esto como ellos van a sacar material a cada rato es difícil que se almacene mercancía y a parte que la vista también se va a ver bien. Entonces, el Ministerio los visita y si lo encuentra que está manipulando varias cosas, primero se va a reclamar, corregir y ustedes como vecinos también ustedes tienen también a forma de tocar la puerta donde ellos, para que ellos cumplan.

## Ramona Pérez Araujo: Otra pregunta, comentarios, inquietudes, cualquier otro aspecto que ustedes consideren que sea necesario que se les amplíe un poco más, que se les diga con más detalle también estamos en toda la disposición de hacerlo y recuerden que como yo les dije en un inicio es sumamente importante que ustedes nos pregunten y que ustedes nos cuestionen, porque es lo único que el Ministerio va a tener para poder validar las opiniones que ustedes tengan con relación al proyecto, por eso insistimos mucho en que nos pregunten y que aunque hay otro momento de vista pública, pero se hace ya en el Ministerio de Medio Ambiente cuando el documento que se llama estudio de impacto ambiental sea depositado allá en la Sede Principal.

## Entonces el Ministerio publica en un periódico de circulación nacional donde dice que el proyecto estará de vista pública, ustedes podrían pasar a la Sede Principal del Ministerio de Medio Ambiente que está en la Avenida Luperón esquina Cayetano Germosén y ahí ustedes van a encontrar el estudio con los que son el componente social que es este, con lo que es la parte de flora y fauna, la parte de hidrología, la parte de ingeniería, la parte legal también en ese documento, ustedes lo podrán ver y dejar su opinión. Pero como ya estamos acá y es más difícil que ustedes nos cuestionen acá porque estamos nosotros para responderles, también está el Ministerio y también está el promotor, por eso insistimos mucho en que nos pregunten, nos cuestionen, nos hagan sugerencias, porque siempre es importante las sugerencias que las personas que viven en los lugares donde se van a hacer los proyectos nos hagan. Porque siempre lo hacen basados en experiencias y en las historias de vida relacionadas con lo que es su entorno del lugar, entonces otra pregunta, sugerencias, más dudas.

## Juana Simé: Cuando se habla de materiales sólidos que es lo que van a tener aquí, sea plástico o de metal, porque si fuera una fundidora, funda el plástico o el metal, ya eso contaminaría y por eso yo digo que eso no le va a traer ningún inconveniente a la comunidad, porque qué partícula puede traer un metal que tienen aquí después lo recojan y no por mucho tiempo.

## Antonio Gallo: A veces los metales que hay en aceite y toda esa cuestión, pero va haber una nave para esto, para evitar que contamine también el suelo, pero que no es nada más contaminación de aire, también hay contaminación de suelo, de las aguas, puede ser algún drenaje pluvial que está un poquito retirada, pero está ahí, el agua puede contaminarse. Entonces la empresa buscará la forma de construir nave, de tener todo organizado para evitar eso.

## Jansi Ramón Mateo: Yo estoy muy contento porque veo que va a ser una fuente de trabajo para la mayoría de los jóvenes cerca por acá, le van a crear, porque hay muchas situaciones que se han visto aquí en este sector de jóvenes que no están trabajando y necesitan fuente de empleo y yo veo esto una buena inversión para la comunidad, igual que para acá, para este sector. Y ha parte de eso creo que no va a afectar mucho al medio ambiente la cuestión que sea de metal, de traer metal apilado de un lado y después llevárselo a otros, esa es mi opinión.

## Iris Gutiérrez: Por todo lo que yo he oído pienso que es una empresa de recolección, de entrar y salir, sí, porque no.

## Antonio Gallo: Los informales son los que recolectan o empresas que van a traer mercancía reciclada aquí en la empresa y luego se clasifican y se almacenan en furgones y se manda para afuera, pero no es que van a hacer proceso.

## Iris Gutiérrez: Yo pregunto esto porque yo trabajé también en una empresa de recolección donde las personas recogían lo que era el Hierro, el aluminio.

## Antonio Gallo: Plástico, aluminio, toda esa cuestión.

## Iris Gutiérrez: Es muy importante, yo sé que sí, porque le da vida a los que no tienen.

## Antonio Gallo: Y también es un aporte al ambiente también.

## Iris Gutiérrez: Se limpia todo lo que hay, está bien.

## Ramona Pérez Araujo: No sé si tienen otra pregunta, otra sugerencia, pues si no hay más preguntas, no sé si el Señor quiere hacer alguna observación, si no hay más preguntas, miren, sí agradecerles la presencia de todos ustedes en esta mañana y decirles que cada vez que les inviten a vistas públicas participen porque es sumamente importante que ustedes puedan participar y que ustedes puedan empoderar y que ustedes sepan lo que se va a construir en sus comunidades, lo que se va a construir cerca de ustedes, porque si ustedes no lo defienden, si ustedes no lo cuidan nadie más lo va hacer y además como dice la Constitución de la República, cuidar el medio ambiente no es solamente es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, es responsabilidad de cada uno de los dominicanos. Por eso es importante que ustedes siempre participen en las vistas públicas, así es que de mi parte muchas gracias.

Galería de imágenes vista pública proyecto

proyecto Blue Brook Corporation

El ingeniero Antonio Gallo, mientras explica

los impactos ambientales

La imagen muestra parte de los participantes en la vista

La imagen muestra uno de los participantes, mientras realiza una pregunta

Se observa en la fotografía a la señora Eli Josefina Gutiérrez Marín,

mientras realiza una pregunta

Participantes en la vista realiza pregunta

La imagen muestra a la señora Juana Simé, durante su intervención

## 4.2. Instalación del Letrero

5.- Marco jurídico y legal

## 5.1.- Introducción

El promotor del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518 ha solicitado el Permiso Ambiental para la construcción y operación de un almacen para reciclaje de materiales ferrosos y no ferreosos para exportacion, al Medio Ambiente y Recursos Naturales con los siguientes objetivos:

- Como requisito fundamental emanado de la Ley 64-00 que regula la realización de estudios ambientales a los proyectos de inversión y desarrollo.

- Para cumplir con las leyes y reglamentaciones nacionales e internacionales en materia ambiental. Asimismo, ha cumplido con los procedimientos administrativos para obtener los permisos que otorgan las instituciones encargadas de emitir las autorizaciones para la construcción del proyecto.

- Carta de No objeción emitida por el ayuntamiento del municipio local.

Como ya se ha indicado en la presentación del proyecto, el promotor del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518 posee todas las certificaciones anteriores.  A continuación, se analizarán aquellas leyes y normas ambientales que regulen la construcción del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ”. De esta forma se podrá inferir el desempeño ambiental de la misma respecto a los parámetros ambientales que serán establecidos para cumplir con lo requerido por la normativa vigente.

El siguiente es el Marco Legal y Normativo que aplica para la construcción del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL

## 5.2.- Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64- 00).

- Esta Ley es el marco general de referencia para este proyecto, y en particular los artículos 5, 45, 46 párrafo.

- El Art. 5 hace referencia a la responsabilidad de todos en hacer uso sostenible de los recursos naturales del país y eliminar los patrones de protección y consumo no sostenibles.

- Los Art. 45 y 46 identifican las responsabilidades asumidas por quien recibe una Licencia o Permiso Ambiental y dentro de ellas, la obligación de cumplir e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del cumplimiento y monitoreo del PMAA.

## 5.3.- Reglamento del Sistema de Licencias y Permisos Ambientales con su Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos Nuevos.

- El reglamento establece en su artículo 8 que las Licencias y Permisos se emiten sobre la base de la evaluación de impacto ambiental. El artículo 10 hace referencia al carácter contractual de los Permisos y Licencias. En base a esto lo escrito en este estudio y en especial en el PMAA es el compromiso que asume el promotor del proyecto ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

- El artículo 11 establece la validez de las Licencias y Permisos en función de los resultados de las inspecciones y auditorias periódicas que se realizan respecto del desempeño ambiental con el objeto de verificar si se cumple con las normas ambientales vigentes o incumpliera con cualquiera de las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización.

- Asimismo, este Reglamento establece las responsabilidades del promotor del proyecto (Art. 37, costos involucrados en el Proceso de Evaluación Ambiental; y Art. 47, 48 y 49, asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas por daños causados al medio ambiente).

- El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos nuevos tiene el objetivo de describir los pasos operativos del proceso hasta culminar en la decisión de otorgar o no el Permiso o Licencia Ambiental.

- Este procedimiento aplica en su totalidad en el caso del proyecto BLUE BROOK CORPORATION SRL - Código 20518, ya que por sus características la secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinó que puede afectar de una manera u otra los recursos naturales, la calidad ambiental y la salud de la población.

## 5.4.- Normas Ambientales para la protección contra ruidos.

Esta norma regula y establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la protección contra el incremento en los niveles de ruidos. En el caso de este proyecto se considerará el producido por fuentes fijas en el caso de la planta de energía eléctrica de emergencia y por fuentes móviles en el caso de vehículos.

Estándares de Contaminación Sónica.

| Grado de ruido | Efectos en humanos | Rango en db (a) | Rango de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Moderado | Molestia Común | 50 a 65 40 a 50 | Diurno Nocturno |
| B: Alto | Molestia Grave | 65 a 80 50 a 65 | Diurno Nocturno |
| C: Muy Alto | Riesgos | 80 hasta 90 | En 8 horas |
| D: Ensordecedor | Riesgos graves de pérdida de audición | Mayor de 90 hasta 140 | Por lo menos en 8 horas |

Nota: Niveles de ruidos y sus efectos. Diurno (7 a.m.-9 p.m.) Nocturno (9 p.m.-7 a.m.)

## 5.5.- Normas Ambientales de la Calidad de Aire y Control de Emisiones.

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de contaminantes para proteger la salud de la población en general. En este estudio se considerarán los estándares de calidad del aire para aquellos y emisión de CO2 por combustión de vehículos y planta eléctrica.

Las emisiones de las fuentes móviles relacionadas al área de influencia del proyecto provendrán de los distintos tipos de vehículos que entran y salen del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL - Código 20518” en ese sentido, la norma indica los siguientes límites máximos de emisiones para vehículos con motor a ignición según el año de fabricación.

Tabla 1.- Estándares de calidad de aire.

| Contaminante | Tiempo Promedio | Límite Permisible (µg/Nm³) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de Azufre (SO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 150 |
|  | 1 hora | 450 |
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 300 |
|  | 1 hora | 400 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 8 horas | 10,000 |
|  | 1 hora | 40,000 |
| Partículas Fracción (PM-10) | Anual | 50 |
|  | 24 horas | 150 |

Nota: µg/Nm³: microgramos sobre metro cúbico normal (µg/Nm³)

## 5.6.- Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. MIMARENA, 2003.

El objeto de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 64-00.

Tabla 2.- Valores máximos permisibles para descargas de aguas residuales municipales en aguas superficiales y/o subterráneas.

| Parámetro | Promedio Diario |
| --- | --- |
| pH | 6-8.5 |
| DQO | 160 mg/L |
| DBO5 | 50 mg/L |
| SST | 50 mg/L |
| Cl | 0.05 mg/L |
| Coniformes Totales | 1000 NMP/100 ml |

## 5.7.- Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos.

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirse en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final así como las disposiciones para la reducción, reaprovechamiento y reciclaje con el fin de proteger la salud humana y la calidad de vida de la población y la preservación y protección del ambiente.

Se cumplirá lo que establecen los Artículos 107 y 153 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03), (Ver Capítulo PMAA).

## 5.8.- Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y descargas al Subsuelo. MIMARENA, 2004.

El objetivo de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, en particular de las aguas subterráneas, para garantizar la seguridad de su uso y promover el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a las mismas.

Esta norma se relaciona con el proyecto fundamentalmente cuando hace referencia a la calidad de aguas subterráneas y a las características que debe cumplir el pozo filtrante a construir para la descarga de aguas residuales.

## 5.9.- Ley 147- 02. Política Nacional de Gestión de Riesgos.

El objetivo de esta ley es establecer una política de gestión de riesgos para evitar o reducir las pérdidas de vidas y daños que puedan ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientales y de los ciudadanos, como consecuencia de los riesgos existentes y desastres de origen naturales o causados por el hombre que se puede presentar en el territorio nacional. En esta ley se establecen los principios generales que orientan dicha política.

Asimismo, se identifican los instrumentos de la política de gestión de riesgo:

- Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

- Plan Nacional de Gestión de Riesgos.

- Plan Nacional de Emergencia.

- Sistema Integrado Nacional de Información.

- Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Esta ley fue posterior al Decreto Nº 360-01 que creaba el Centro de operaciones de Emergencias (COE) dependiente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) que funcionaba en Defensa Civil.

6.- Identificación, caracterización y valorización de impactos

## 6.1.- Introducción

Según lo establecido dentro de la Ley Macro de Medio Ambiente (Ley 64-00), se conviene que el impacto ambiental es cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la acción humana y/o acontecimientos de la naturaleza. El proceso de identificación y evaluación de los impactos ambientales va dirigido a predecir los efectos o consecuencias que la ejecución de la actividad humana pueda producir en las áreas de influencia directa e indirecta con respecto al lugar de ejecución de dicha actividad. Todo esto con la finalidad de establecer medidas preventivas y de control para minimizar lo más posible los efectos adversos al medio ambiente y los recursos naturales. Es preciso mencionar que este proceso debe ser contemplado desde una perspectiva multidisciplinaria que permita ponderar adecuadamente todas las posibilidades de afectación de los recursos provocadas por la actividad en cuestión.

## 6.2.- Identificación de los impactos

Para identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales, se hizo la valoración cualitativa a partir de los efectos de las acciones en las fases de construcción y operación sobre cada uno de los elementos del medio ambiente, como es sabido por la construcción del proyecto, siempre se repiten una serie de impactos característicos de dichas fases, al igual que para la fase de construcción como la de operación, se pueden mencionar los impactos fundamentales que ocurrirán.

- Para la fase de construcción.

- Modificación del relieve, por las actividades construcción del proyecto

- Pérdida de la capa vegetal del suelo, por las actividades del desbroce de la vegetación.

- Posible contaminación del suelo, por la manipulación y almacenamiento de materiales de construcción e insumos.

- Posible contaminación del suelo por la manipulación de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

- Posible contaminación atmosférica por las emisiones de partículas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados, y maquinarias.

- Afectación a la salud de los trabajadores por el incremento en los niveles ruidos y vibraciones por el movimiento de equipos, camiones y maquinarias.

- Afectación de la vegetación del entorno del proyecto por deposición de polvo de las acciones constructivas.

- Creación de empleos temporales.

- Incremento en la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.

- Para la fase de operación.

- Posible contaminación del suelo, por la manipulación y almacenamiento de materia prima y agregados procesados

- Posible contaminación del suelo por la manipulación de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

- Posible contaminación atmosférica por las emisiones de partículas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados, y maquinarias.

- Afectación a la salud de los trabajadores por el incremento en los niveles ruidos y vibraciones por el movimiento de equipos, camiones y maquinarias.

- Afectación de la vegetación del entorno del proyecto por deposición de polvo de las acciones constructivas.

- Posible contaminación de las aguas por el tratamiento deficiente y vertimiento de las aguas residuales de origen doméstico.

- Incremento del tránsito vehicular con la posibilidad de accidentes entre otros.

Los impactos fueron evaluados para el entorno donde se construirá proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, los accesos principales y las áreas de influencia directa e indirecta sobre los elementos físicos bióticos y socioeconómicos. (Ver mapa de ubicación del proyecto y área de influencia).

El área de influencia directa del proyecto sobre los elementos físicos-bióticos, comprende un área  aproximadamente 4,564.50 m2, con un área de construcción de 3,000.00 m2. El área de influencia directa sobre los elementos socioeconómicos del medio ambiente, está definida por una zona mixta de Agrícolas - Residencias.

El área de influencia indirecta del proyecto sobre los elementos físicos bióticos es el área delimitada a 1 km. en todo el entorno de los límites del proyecto a partir del área de influencia directa.

El área de influencia indirecta sobre los elementos socioeconómicos se considera a toda la zona del Municipio de Santo Domingo Oeste y zonas aledañas.

6.3. Valoración de los Impactos Ambientales

Identificación de las Actividades. Se consideraron las actividades durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Identificación de los Impactos. Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales.

### 6.3.1.- Criterios de valoración de impacto:

- Carácter del impacto. Mediante el cruzamiento de las acciones del proyecto y los impactos identificados se determinará si los mismos serían Positivos (P), Negativos (N), Previsibles pero difícil de determinar su efecto (X), o No aplicable (N/A) en los renglones ambientales analizados.

- Intensidad de manifestación. En este criterio se consideró si los impactos serán de intensidad baja, media, alta y muy alta

- Extensión. Este criterio considera tres condiciones básicas, puntuales, parciales y extensas.

- Momento de Aparición. En este criterio se considera los términos corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

- Persistencia. En este criterio se refiere a la duración de efecto del impacto, pudiendo ser fugaz, temporal y permanente.

- Reversibilidad. Este criterio involucra la capacidad del medio ambiente de retornar a sus condiciones normales. Pudiendo ser en el corto plazo, mediano plazo e irreversible.

- Recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de que el medio natural se recupere por una acción específica del proyecto. Pudiendo ser recuperable, mitigable o irrecuperable.

- Sinergia. Mediante esta variable se establece el nivel de incidencia de un factor en la ocurrencia de otro fenómeno o la potenciación de este, pudiendo ser No Sinérgico, Sinérgico y Muy Sinérgico

- Acumulación. Por este factor se determina la capacidad del efecto de un impacto para acumular su efecto o determinar su carácter simple de incidencia.

- Periodicidad. Este criterio establece el grado de recurrencia del efecto del impacto en el medio, pudiendo ser Irregular, Periódico y Continuo.

- Importancia. Se refiere al peso específico del impacto con respecto al proyecto, pudiendo ser Baja, Media, Alta y Muy Alta.

### 6.3.2.- Valoración de los impactos para la etapa de construcción

#### 6.3.2.1.- Medio Físico

Elemento del ecosistema: Aire

- Indicador de Impacto: Contaminación acústica.

Durante la construcción del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, este impacto se refiere al ruido que provocarán las maquinarias de trabajo en la actividad de la retroexcavadora y bote de material, respectivamente.

- Este impacto es considerado de tipo negativo, por los daños que provoca a las personas y a los animales.

- De intensidad baja, porque el trabajo se ejecutará en horarios regulado.

- Puntual porque sólo ocurrirá en el área de excavación y/o construcción.

- Mediano plazo, ya que ocurrirá solamente durante la fase de construcción.

- Temporal porque estará presente sólo en la jornada de trabajo (horario establecido) y durante la fase de construcción,

- Reversibilidad: Mediano Plazo hasta que no finalice se sentirá el ruido.

- Recuperable, inmediatamente las maquinarias dejan de trabajar cesa el ruido.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias nerviosas, irritación a las personas y aleja a la fauna del entorno.

- Acumulativo: porque si todos los días se reciben niveles de ruidos que afecten la audición la personas pueden perderla.

- Irregular: porque no se produce a intervalos irregulares, las maquinarias podrán estar trabajando un día y otros tal vez no.

- De importancia baja porque con el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental se tomarán medidas que contribuyan a mitigar los niveles de ruidos que se produzcan.

Elemento del ecosistema: Aire

B.- Indicador de Impacto: Emisión de partículas de polvo.

Durante la realización de los trabajos de excavación y de bote de material, se pueden producir partículas de polvo, los cuales se pueden dispersarse en el ambiente.

- Este impacto se considera de tipo negativo, por los daños que provoca a las personas, los animales y al ambiente en general.

- De intensidad baja, porque el periodo de trabajo en temporal.

- Puntual porque al moverse los camiones afectarán un perímetro considerable del área total del proyecto.

- Mediano plazo, ya que ocurrirá solamente durante la fase de construcción.

- Temporal porque sólo estará presente en toda la jornada de trabajo y durante la fase de construcción.

- Reversibilidad: Corto Plazo porque los niveles de polvos emitidos se dispersarán en el aire en corto tiempo.

- Recuperable, inmediatamente las maquinarias dejan de trabajar baja el nivel de partículas en el aire, el viento habrá alejado parte de ellas o se habrán precipitado.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias respiratorias e irritación a las personas y animales.

- Acumulativo, porque si todos los días las personas reciben niveles de polvos inaceptables les afecta la salud.

- Irregular, porque no se produce a intervalos regulares, las maquinarias podrán estar trabajando un día y otros tal vez no.

- De importancia media porque este trabajo tendrá un período de intensa actividad. Con el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental se tomarán medidas que contribuyan a mitigar los niveles de emisión de partículas que se produzcan.

Elemento del ecosistema: Aire

C.- Indicador de Impacto: Emisión de gases de camiones y maquinarias

Las maquinarias y camiones trabajan con combustibles pesados, conocido como Diesel, por lo tanto, emitirán gases y partículas al aire.

- Este impacto se considerado de tipo negativo, por los daños que provoca a las personas, los animales y al ambiente en general.

- De intensidad baja, porque se tomarán medidas para dar el mantenimiento adecuado a estos equipos.

- Parcial, porque los camiones se moverán en un perímetro considerable del área del proyecto.

- Mediano plazo, ya que ocurrirá solamente durante la fase de construcción.

- Fugaz, estará presente en las jornadas de trabajo, pero el viento dispersa las mismas en el ambiente,

- Reversibilidad a Corto Plazo porque los niveles de gases emitidos se dispersarán en el aire en corto tiempo, no afectando considerablemente la calidad del aire presente.

- Recuperable, inmediatamente las maquinarias dejan de trabajar cesará la emisión y se dispersará en gran parte los gases.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias respiratorias e irritación a las personas y animales.

- Acumulativo, porque si todos los días las personas reciben niveles de humo inaceptables les afecta la salud.

- Irregular, porque no se produce a intervalos regulares, las maquinarias podrán estar trabajando un día y otros tal vez no.

- De importancia baja, por la recuperabilidad del ambiente ante los niveles de emisiones que se emitirán. El Plan de Manejo y Adecuación Ambiental tomará medidas de control para evitar que se produzcan emisiones fuera de las establecidas en las normas ambientales.

Elemento del ecosistema: Suelo

A.- Indicador de Impacto: Alteración del suelo.

En el lugar de construcción, se producirá cierto movimiento de la capa del suelo, lo que modificará el relieve en estas zonas.

- Este impacto se considerado de tipo negativo, porque modificará la topografía natural del terreno.

- De intensidad media, porque la excavación será moderada.

- Largo plazo, las modificaciones serán permanentes una vez se realicen, durante todo el periodo de existencia del proyecto.

- La persistencia es Permanente el proyecto modificará el suelo en estas zonas para la construcción de las infraestructuras,

- Reversibilidad es Irreversible no se podrá volver a restablecer el suelo una vez concluida la obra y demás infraestructuras,

- Irrecuperable, porque aún se remuevan estas infraestructuras no se tendrán las características naturales existentes antes de la ejecución del proyecto.

- No Sinérgico, porque lo que puede afectar es el escurrimiento natural del terreno, y este escurrimiento seguirá produciéndose en las áreas restantes.

- Simple: no tiene efectos acumulativos.

- Irregular: porque sólo ocurrirá en un momento de la construcción.

- De importancia baja. Ya que el área estaba afectada por la producción agrícola.

#### 6.3.2.2.- Medio Biótico

Elemento del ecosistema. Flora.

A.- Indicador de Impacto. Desbroce

Este impacto se genera principalmente en la primera fase del proyecto, ya que se debe preparar el terreno para la construcción, el area afectada es de vocación agrícola, cultivos menores, gran parte posee grama natural.

- Este impacto se considera de tipo negativo, por el despeje de la vegetación del área en cuestión.

- De intensidad media, porque no se afectará toda la vegetación del área del proyecto.

- Parcial porque el área afectada abarca una superficie considerable del proyecto.

- Momento, Mediano plazo. Durante la fase de construcción

- Permanente, porque el desbroce de dicho terreno degradará el área durante el proceso constructivo.

- Reversibilidad: Mediano Plazo, porque se puede restaurar el componente flora en áreas no utilizadas por el proyecto.

- Mitigable, porque se puede compensar el impacto implementando programas de siembra con plantas autóctonas y repoblación vegetativa.

- Sinérgico, en cuanto a la destrucción de la vegetación de la zona.

- Acumulación: Simple, porque solo se manifestará en el área del proyecto sin alterar otras áreas circundantes.

- Irregular: porque se realizará sólo en la primera etapa de construcción.

- De Importancia Media, porque en el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental se han contemplado medidas para la restauración de la flora.

#### 6.3.2.3.- Medio Perceptual.

Elemento del ecosistema. Paisaje

A.- Indicador de Impacto. Alteración del paisaje.

Es el impacto visual que producirá la excavación de las zanjas y el movimiento de tierra en la zona del proyecto, donde se construirán las estructuras, oficinas, base de las maquinarias, entre otros.

- Este impacto es considerado de tipo negativo, porque afecta el entorno visual.

- De intensidad media, porque las zonas alteradas estarán dentro del proyecto.

- En cuanto a extensión se consideró Puntual porque es un impacto que sólo afectará la parcela del proyecto.

- Mediano plazo, porque ocurrirá solamente durante la fase de construcción.

- Temporal porque afectará a las personas en las jornadas de trabajo y durante la fase de construcción,

- La reversibilidad se consideró a Mediano Plazo porque es un impacto reversible, pero se debe tomar en cuenta el tiempo que tardará en construir el proyecto.

- Irrecuperable.

- No Sinérgico, porque no ocasiona impacto a otros medios.

- Acumulación Simple porque no traerá efectos de acumulación.

- Irregular porque las excavaciones se producirán sólo en el inicio de la etapa de construcción.

- De importancia media porque el paisaje afectado será sólo en la zona el proyecto.

#### 6.3.2.4.- Medio Socioeconómico

Elemento del ecosistema. Socioeconómico

A.- Indicador de Impacto. Generación de empleos.

- Este impacto fue considerado de tipo positivo porque contribuirá al bienestar económico de la población o zonas aledañas.

- De intensidad alta, porque en la etapa de construcción se generarán una cantidad considerable de empleos.

- De extensión parcial porque sólo abarcará en un área limitada.

- De mediano plazo,

- Persistencia temporal, ya que la mayoría de los empleos en la etapa de construcción serán temporales.

- Sinérgico porque la generación de empleos produce aumento de ingresos.

- De acumulación simple.

- Periodicidad irregular porque los empleos no serán regulares.

- De importancia alta porque dinamizará la economía de la zona.

### 6.3.3.- Valoración de los impactos para la etapa de operación

#### 6.3.3.1.- Medio Físico

Elemento del ecosistema: Aire

A.- Indicador de Impacto: Contaminación acústica.

Este impacto se refiere al ruido que provocará la operación de las maquinarias para procesamiento de y movimientos de vehículos.

- Este impacto se considerado de tipo negativo, por las molestias que ocasiona a las personas y a la fauna del entorno.

- De intensidad baja, porque la misma se producirá temporalmente y especialmente en horas picos de los horarios de trabajos.

- Puntual porque ocurrirá solamente dentro del área del proyecto.

- Corto plazo, ya que ocurrirá solamente en horario de trabajo.

- Temporal porque se utilizará por tiempo limitado y corto.

- Reversibilidad a Corto Plazo porque este impacto desaparece tan pronto se apaga los equipos.

- Recuperable, desde que se apaguen los equipos, además esta contemplado en el PMAA, construir una caseta hermética

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias.

- Acumulativo: porque si todos los días se reciben niveles de ruidos que afecten la audición la personas pueden perderla.

- Irregular: porque no se produce a intervalos irregulares.

- De importancia baja porque con el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental se tomarán medidas que contribuyan a mitigar o reducir los niveles de ruidos que se produzcan, ya que los equipos estarán dentro de una caseta.

Elemento del ecosistema: Aire

B.- Indicador de Impacto: Emisión de partículas de polvo.

Durante la operación de las maquinarias para procesamiento de agregados y el secado al aire libre de los mismos, se pueden producir partículas de polvo, los cuales se pueden dispersarse en el ambiente.

- Este impacto se considera de tipo negativo, por los daños que provoca a las personas, los animales y al ambiente en general.

- De intensidad baja, porque el periodo de trabajo en temporal.

- Puntual porque al moverse los camiones afectarán un perímetro considerable del área total del proyecto.

- Mediano plazo, ya que ocurrirá solamente durante la fase de construcción.

- Temporal porque sólo estará presente en toda la jornada de trabajo y durante la fase de construcción.

- Reversibilidad: Corto Plazo porque los niveles de polvos emitidos se dispersarán en el aire en corto tiempo.

- Recuperable, inmediatamente las maquinarias dejan de trabajar baja el nivel de partículas en el aire, el viento habrá alejado parte de ellas o se habrán precipitado.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias respiratorias e irritación a las personas y animales.

- Acumulativo, porque si todos los días las personas reciben niveles de polvos inaceptables les afecta la salud.

- Irregular, porque no se produce a intervalos regulares, las maquinarias podrán estar trabajando un día y otros tal vez no.

- De importancia media, ya que en el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental se tomarán las medidas necesarias que contribuyan a mitigar los niveles de emisión de partículas, además los equipos estarán controlados para evitar la dispersión de las partículas, también el material se encuentra lavado y mojado, así se evita la dispersión de partículas.

Elemento del ecosistema: Aire

C.- Indicador de Impacto: Emisión de gases de la generadora eléctrica.

La generadora eléctrica, solamente se usará en caso de emergencia, trabajan con combustibles diésel, por lo tanto, emitirán gases y partículas al aire. Al principio se utilizará la generadora durante el proceso de separación de agregados, hasta tanto que sea aprobado por EDESUR, la conexión al sistema eléctrico CDEEE, la instalación del tendido eléctrico con varios postes de luz.

- Este impacto se considerado de tipo negativo, por los daños que provoca a las personas, los animales y al ambiente en general.

- De intensidad baja, porque se tomarán medidas para dar el mantenimiento adecuado a estos equipos.

- Parcial, porque la generadora se utilizará solamente en caso de emergencia, a partir de la conexión al sistema eléctrico de EDESUR.

- Mediano plazo, ya que ocurrirá solamente durante la fase de la operación de las maquinarias para la separación de los agregados

- Fugaz, estará presente en las jornadas de trabajo, pero el viento dispersa las mismas en el ambiente,

- Reversibilidad a Corto Plazo porque los niveles de gases emitidos se dispersarán en el aire en corto tiempo, no afectando considerablemente la calidad del aire presente.

- Recuperable, inmediatamente la generadora deja de trabajar, cesará la emisión y se dispersará en gran parte los gases.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias respiratorias e irritación a las personas y animales.

- Acumulativo, porque si todos los días las personas reciben niveles de humo inaceptables les afecta la salud.

- Irregular, porque no se produce a intervalos regulares, las maquinarias podrán estar trabajando un día y otros tal vez no.

- De importancia baja, por la recuperabilidad del ambiente ante los niveles de emisiones que se emitirán. El Plan de Manejo y Adecuación Ambiental tomará medidas de control para evitar que se produzcan emisiones fuera de las establecidas en las normas ambientales.

Elemento del ecosistema: Suelo

A.- Indicador de Impacto: Alteración del suelo.

Durante el mantenimiento de las maquinarias para el procesamiento de las maquinarias, la generadora eléctrica, se puede derramar residuos oleosos y combustible en el suelo, lo cual podría afectar el suelo y el subsuelo.

- Este impacto se considerado de tipo negativo, porque afectaría el suelo y al subsuelo.

- De intensidad media, porque el suelo contaminado podrá ser retirado para su disposición.

- Largo plazo, las afectaciones serán durante todo el periodo de existencia del proyecto.

- La persistencia es Permanente el proyecto modificará el suelo en estas zonas de las infraestructuras,

- Reversibilidad es reversible, ya que se podrá retirar los suelos contaminados al instante y disponer a una empresa prestadora de servicios.,

- Irrecuperable, porque cuando se remuevan los suelos contaminados dispuestos a empresas para su disposición adecuada y no regresan al suelo.

- No Sinérgico, porque puede afectar al subsuelo y las aguas superficiales y subterráneas.

- Simple: no tiene efectos acumulativos.

- Irregular: porque sólo ocurrirá en un momento de la operación de las maquinarias.

- De importancia baja. Durante la operación de las maquinarias, se tomarán las medidas para mitigar los efectos, además donde se realizarán mantenimiento de los equipos, se contemplará un muro de contención y canaletas para que cualquier derrame de combustible o fugas de líquidos hidráulicos de las maquinarias.

Elemento del ecosistema. Agua

A.- Indicador de Impacto. Alteración de la calidad del agua.

Es el impacto de inyectar toda el agua del efluente del sistema sanitario al subsuelo, que podría alterar la calidad de las aguas, incumpliendo con las Normas de Aguas de la MIMARENA.

- Este impacto se considerado de tipo Negativo, porque podría afectar la calidad de las aguas, se considera que las aguas descargadas cumplen con la norma de descargas de aguas residuales de la MIMARENA.

- De intensidad media, porque el caudal del vertido final no se considera alto.

- Puntual, porque el impacto se producirá solo en el lugar de la descarga.

- Largo plazo, ya que se mantendrá durante todo el periodo de operación del sistema.

- Permanente porque habrá siempre un consumo de agua en el proyecto, esto generará agua residual tratada por el sistema de tratamiento.

- Es Irreversible porque aun si el sistema dejara de funcionar en algún momento la cantidad de agua ya estaría alterada.

- Irrecuperable porque después de las descargas, las aguas no serán recuperadas o recicladas.

- Sinérgico, porque pudiese afectar la calidad de las aguas de la Red.

- Acumulativo porque solamente abra descarga hacia el subsuelo, no hay un reciclaje o un retorno al sistema.

- Continúo porque el sistema funcionará sin interrupción.

- De importancia alta, porque el sistema de tratamiento de las aguas residuales, está diseñado para cumplir con las normas de descargas de aguas residuales. Además, en el PMAA está contemplado el monitoreo y seguimiento de la calidad de las aguas tratadas mediante cámara séptica, durante la descarga al filtrante

#### 6.3.3.2.- Medio Socioeconómico

A.- Elemento del ecosistema. Socioeconómico

Indicador de Impacto. Agregados a bajo costo y de alta Calidad.

- Este impacto fue considerado de tipo positivo porque contribuirá al bienestar económico de una parte la población que construye.

- De intensidad alta, porque podrán cumplir con la demanda.

- De extensión puntual por la ubicación del proyecto y según la demanda que requiere en la zona.

- Largo plazo y permanente,

- Reversibilidad es de Mediano plazo,

- Recuperable y Sinérgico.

- Acumulativo este impacto incide sobre el bienestar económico de los clientes.

- De importancia media porque no influye de forma trascendente en la economía de la zona.

A continuación, se presentan las matrices resumen de la calificación cualitativa de los impactos durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Tabla 3.- Matriz de Identificación de impactos ambientales. Etapa de construcción

| Indicador de Impacto | Elemento del Ecosistema | Tipo | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminación acústica | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Med. Plazo | Temporal | Med. Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Emisión de partículas de polvo | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Med. Plazo | Temporal | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Media |
| Emisión de gases camiones y maquinarias | Aire | Negativo | Baja | Parcial | Med. Plazo | Fugaz | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Alteración de suelos | Suelo | Negativo | Media | Parcial | Largo Plazo | Permanente | Irreversible | Irrecuperable | No Sinérgico | Simple | Irregular | Baja |
| Generación material inservible de excavación | Suelo | Negativo | Media | Parcial | Med. Plazo | Temporal | Irreversible | Mitigable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Media |
| Desbroce | Flora | Negativo | Media | Parcial | Mediano Plazo | Permanente | Med. Plazo | Mitigable | Sinérgico | Simple | Irregular | Media |
| Molestia a la fauna terrestre | Fauna | Negativo | Baja | Puntual | Mediano Plazo | Temporal | Irreversible | Mitigable | Sinérgico | Simple | Irregular | Baja |
| Generación de Empleos | Socio-económica | Positivo | Alta | Parcial | Med. Plazo | Temporal | Med. Plazo | Recuperable | Sinérgico | Simple | Irregular | Alta |
| Alteración del paisaje | Perceptual | Negativo | Media | Puntual | Med. Plazo | Temporal | Med. Plazo | Irrecuperable | No Sinérgico | Simple | Irregular | Media |

Tabla 4.- Matriz Resumen de la Calificación Cualitativa de Impactos. Etapa de Operación

| Indicador de Impacto | Elemento del Ecosistema | Tipo | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminación Acústica | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Corto Plazo | Temporal | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Emisión de gases | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Corto Plazo | Temporal | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Emisión de partículas de polvo | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Med. Plazo | Temporal | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Media |
| Emisión de gases por la generadora | Aire | Negativo | Baja | Parcial | Med. Plazo | Fugaz | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Alteración de suelos por residuos oleosos. | Suelo | Negativo | Media | Parcial | Largo Plazo | Permanente | Irreversible | Irrecuperable | No Sinérgico | Simple | Irregular | Baja |
| Alteración de la Calidad de Agua | Agua | Negativo | Media | Puntual | Largo Plazo | Permanente | Irreversible | Irrecuperable | Sinérgico | Acumulativo | Continuo | Baja |
| Agregados a bajo costo | Socio-económica | Positivo | Baja | Puntual | Largo Plazo | Permanente | Med. Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Continuo | Media |

7.- Programa de Manejo y Adecuación ambiental (PMAA)

## 7.1.- Generalidades.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados. Basados en esta evaluación de impactos ambiental, capítulo VI, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes actividades que serán ejecutadas durante la fase de construcción y operación del proyecto.

## 7.2. Sistema de Gestión Ambiental

En virtud de mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud humana, El proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ”, orientará su atención a los impactos ambientales potenciales de sus actividades, productos y servicios y un desempeño ambiental junto a las partes interesadas, tanto externas como internas, con un compromiso organizacional, un enfoque sistemático y un mejoramiento continuo de las condiciones ambientales mediante la implantación de los principios de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) será un proceso dinámico e interactivo, donde serán coordinados procesos de las diferentes áreas como: operaciones, finanzas, calidad, seguridad ocupacional o prevención de riesgos y un mecanismo de coordinación institucional con organismos públicos y privados.

Los principios básicos para la implementación del SGA son los siguientes:

- Reconocer que la gestión ambiental está entre las más altas prioridades corporativas.

- Establecer y mantener comunicaciones con las partes interesadas, tanto externas como internas.

- Determinar los requisitos legales y los aspectos ambientales asociados a las actividades, de la organización.

- Desarrollar el compromiso de la gerencia, empleados y usuarios, para la protección del ambiente, asignando claramente sus responsabilidades.

- Estimular la planificación ambiental.

- Establecer un proceso para lograr los niveles de desempeño propuestos.

- Suministrar recursos apropiados y suficientes, incluyendo formación, para alcanzar niveles de desempeño fijado sobre una base continua.

- Evaluar el desempeño ambiental con base en las políticas, objetivos y metas ambientales de la organización y buscar el mejoramiento cuando sea el caso.

- Establecer un proceso administrativo para auditar y revisar el SGA, y para identificar oportunidades de mejorar el sistema.

- Alentar a los subcontratistas y suplidores para que establezcan un SGA.

## 7.3.- Política Ambiental del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ”

Se parte de la premisa de que toda actividad, productos y servicios pueden producir impactos en el medio ambiente. En consecuencia, la política estará orientada hacia los siguientes aspectos:

- Minimizar cualquier impacto ambiental adverso significativo de nuevos desarrollos, a través del uso de procedimientos integrados de gestión ambiental y planificación.

- Desarrollar procedimientos de desempeño ambiental e indicadores asociados.

- Prevenir la contaminación, reducir los residuos y el consumo de recursos y comprometerse a recuperar, reciclar y descartar cuando sea posible.

- Ofrecer capacitación de manera continua al personal laboral.

- Compartir experiencias ambientales con otras organizaciones del sector.

- Involucrar a las partes interesadas y mantener comunicación con ellas.

- Trabajar por el logro del desarrollo sostenible.

- Estimular la utilización del SGA por parte de proveedores y contratistas.

## 7.4. Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

7.4.1.- Generalidades.

De acuerdo con los TDR se plantea un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental, PMAA, que contempla acciones orientadas hacia prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos ambientales que podrían ser generados por el proyecto en cada una de las etapas, si no se toman las medidas adecuadas. También se plantea la potenciación de impactos positivos al ambiente natural y socioeconómico del entorno.

En base a la identificación de impactos realizada en el Capítulo VI, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas en cada etapa del proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ”.

### 7.4.2.- Estructura del PMAA

El Plan se ha concebido considerando dos aspectos fundamentales como son: el área donde ocurrirán los impactos y las actividades del proyecto que lo causan. El mismo se compone de los programas de implementación de las medidas correctoras propuestas y de subprogramas de seguimiento o vigilancia de la ejecución de las mismas. Este plan tendrá una duración de un año, es decir, incluirá los seis meses de la etapa de construcción y los seis meses iníciales de la etapa de operaciones. Después de transcurrido este primer año, deberá ser revisado y ajustado si las necesidades lo requieren.

Las etapas que incluirá este plan se describen a continuación:

A.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

- Componente físico

- Programa de manejo de la calidad del aire

  - Subprograma de control del material particulado

  - Subprograma de control de ruidos

- Programa de manejo de la calidad del suelo

  - Subprograma de manejo de excedentes de excavación

  - Subprograma de control de escape y derrames

- Componente perceptual

- Subprograma de adecuación del paisaje.

- Programa de seguridad medioambiental y laboral

- Programa de capacitación

B.- ETAPA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

a) Componente Físico

- Programa de protección de aguas subterráneas

  - Subprograma de manejo de aguas subterráneas

- Programa de manejo de la calidad del aire

  - Subprograma de control de emisiones gaseosas

  - Subprograma de control de ruidos

- Programa de manejo de la calidad del suelo

  - Subprograma de control de derrames

  - Subprograma de manejo de residuos sólidos peligroso/no peligroso.

b) Componente perceptual

- Programa de seguridad medioambiental y laboral

- Programa de capacitación

## 7.5. Descripción de los programas

### 7.5.1 Etapa de construcción de la BLUE BROOK CORPORATION SRL

- Componente Físico

Programa de manejo de la calidad del aire.

Cuando aparecen contaminantes en la atmósfera en cantidades y duración que pueden ser nocivos para la vida del ser humano, plantas, animales, para la propiedad, o que pueda interferir con la calidad de vida o con la realización del trabajo se dice que existe una contaminación del aire. Estos contaminantes pueden ser: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, partículas en suspensión, entre otros; estos pueden ser generados por el movimiento de vehículos o por la dispersión de las partículas del suelo. La materia particulada con un tamaño menor o igual a 10 μm, pueden producir efectos negativos sobre la salud humana que incluyen irritaciones oculares, dolores de cabeza y dificultades respiratorias.

Tomando en cuenta estos efectos adversos se plantea la necesidad de implementar este programa para el manejo de la calidad del aire que incluirá varios aspectos relacionados al mismo, fundamentado en las Normas Ambientales de Calidad de Aire y Control de Emisiones (NA-AI-001-03)

Durante esta fase las emisiones de gases no son significativas, por lo tanto, solo serán definidos subprogramas para el control del polvo y el ruido.

Objetivo del programa: Prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y de ruido, aplicando las medidas pertinentes para reducir las emisiones de partículas de polvo y el ruido asociado a las actividades de construcción del proyecto.

Este programa constará de dos subprogramas que son:

- Subprograma de control del material particulado.

- Subprograma control de ruidos.

A continuación los detalles de cada subprograma de esta sección:

#### 7.5.1.1 Subprograma de control de material particulado

| Objetivo | Controlar las emisiones de partículas en la atmósfera para evitar los efectos a la salud y el medio ambiente por la emisión de polvo producto de las excavaciones y el movimiento de materiales |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Término | Conclusión de los trabajos de construcción |
| Equipos necesarios | Medidor de partículas Rociadores de agua (no se permite utilizar otros líquidos) |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Indicador | Las partículas de polvo dispersas (PM-10) se encuentran por debajo de los estándares ambientales establecido por la Norma de Calidad de Aire de la MIMARENA (PM-10 <150 μg/Nm3 (24 horas)) * durante la etapa de construcción del proyecto. |
| Parámetros a monitorear | Concentración de partículas en el aire. |
| Actividades a realizar | - Humectar el suelo mediante regado de agua antes de realizar las excavaciones y el llenado de camiones - Humectación de caminos - Medir concentración de partículas en el aire. - Suministrar mascarilla al personal que ejecuta las actividades de excavación. - Colocación de lona humedecidas en los camiones |
| Monitoreo | Hacer mediciones de concentraciones de partículas una vez al mes. |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

* Nota: Para Partículas fracción (PM-10)…50 μg/Nm3 (anual)/ 150 μg/Nm3 (24 horas) y para (PM-2.5) 15 μg/Nm3 (anual)/ 65 μg/Nm3 (24 horas) (μg/Nm3 equivale a microgramo sobre metro cúbico normal)

#### 7.5.1.2 Subprograma de control de ruido. Etapa de construcción

| Objetivo | Controlar los niveles de ruido producidos por los trabajos constructivos del proyecto para evitar la contaminación acústica en el área del proyecto. |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Termino | Cierre de la etapa de construcción |
| Equipos necesarios | Sonómetro |
| Responsable | Encargado del Proyecto. |
| Indicador | Los niveles de ruido medidos en la zona del proyecto se encuentran por debajo de los estándares ambientales establecido por las Normas sobre protección contra ruido (≤55 Db), durante la etapa de construcción. |
| Parámetros a monitorear | Niveles de ruidos medidos en el área |
| Actividades a realizar | - Instalación de silenciadores en los vehículos. - Mediciones de niveles de ruido - Limitar la jornada de trabajo al horario 7:30 AM a 7:00 PM - Mantenimiento continuo a maquinarias y equipos - Límites de velocidad en los vehículos |
| Monitoreo | Hacer mediciones de los niveles de ruidos dos veces al día, un día de la semana |
| Costos | RD $50,000.00 |

Programa de manejo de la calidad del suelo

En vista de que este proyecto generará cierto volumen de material de excavación, es importante realizar la disposición adecuada del mismo, de modo que no se generen impactos donde estos sean colocados.

Los volúmenes de tierra a remover forman parte de la capa de suelo natural o modificado en la zona del proyecto; este movimiento de tierra requerirá de la ejecución de un programa de manejo de la calidad del suelo, a fin de minimizar las molestias en el entorno urbano y el impacto en el medio físico-biótico, al reducir la cantidad de material sobrante a disponer tanto durante la construcción de la obra como al término de la misma. A continuación se detallan los componentes del Subprograma de manejo de excedentes de excavación.

#### 7.5.1.3 Subprograma de manejo de excedentes de excavación

| Objetivo | Prevenir, controlar y minimizar la alteración de la capa vegetal y de soporte del suelo, promoviendo un adecuado transporte y disposición final de los excedentes de las excavaciones, mitigando los efectos erosivos y evitando la degradación del suelo. |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Término | Conclusión de los trabajos de construcción. |
| Equipos necesarios | Los mismos equipos utilizados en las excavaciones |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Indicador | Se habrá reutilizado al menos el 70% del material extraído de las excavaciones para relleno y adecuación de terrenos al final de la etapa constructiva del proyecto. |
| Parámetros a monitorear | Relación de volumen de material reutilizado sobre volumen total de material excavado. |
| Actividades a realizar | - Trasladar el material reutilizable hacia la zona de rehúso para relleno. - Nivelar, compactar y adecuar el lugar. |
| Monitoreo | Mensualmente durante la etapa de construcción. |
| Costos | RD$ 40,000.00 |

Programa de prevención de la contaminación del suelo

Con la finalidad de proteger los sistemas naturales existentes se adoptarán las siguientes medidas:

- Se construirán barreras artificiales para minimizar la los efectos de los arrastre de combustibles y productos peligrosos al subsuelo.

Las aguas de escorrentía de las áreas vulnerables serán canalizadas hacia trampas de grasa.

Medidas a aplicar para prevenir, controlar y mitigar derrames

a) Prevención:

- Se instalarán tanques de almacenamiento con muro de contención a prueba de derrames.

b) Control:

- Limpieza y disposición adecuada.

c) Mitigación: Ver Plan de contingencia

7.5.1.4 Subprograma de control de derrames

| Objetivo | Controlar y evitar la ocurrencia de derrames de combustibles y aceites en el suelo |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Equipos para recolección de grasas y material contaminado con hidrocarburos |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los niveles de grasa e hidrocarburos en el suelo de la zona |
| Parámetros a monitorear | Grasas, aceites e hidrocarburos en el suelo de las zonas adyacentes al proyecto |
| Actividades a realizar | Revisión de los equipos y camiones antes de iniciar las operaciones Parqueo de maquinarias y cambio de aceites en áreas impermeabilizadas |
| Frecuencia monitoreo | Diario |

- Componente Perceptual

Programa de manejo del medio perceptual.

Aunque la zona de construcción del proyecto es reducida, el proceso de excavación, movimiento de tierras y la presencia de equipos trabajando produce una alteración de la estética, por este motivo se propone un subprograma para mitigar la afectación del paisaje durante la etapa constructiva.

#### 7.5.1.7 Subprograma de adecuación del paisaje

| Objetivo | Reducir el impacto visual provocado por las actividades constructivas y el levantamiento de nuevas estructuras. |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Término | Cierre de la etapa de construcción. |
| Equipos necesarios | Verja de Block concreto con una altura de 3 metros. |
| Responsable | Encargado Ambiental del Proyecto |
| Indicador | La zona de proyecto está aislada con materiales que impidan su visibilidad al interior. |
| Parámetros a monitorear | Visibilidad hacia la zona del proyecto |
| Actividades a realizar | - Construir una Verja de Block concreto, como una barrera, con una altura de 3 metros que impida la visibilidad hacia la zona de construcción y de operación posterior a su apertura |
| Monitoreo | Se realizará una revisión de la barrera construida |
| Costos | RD$ 300,000.00 |

#### 7.5.1.5 Subprograma de seguridad ambiental y laboral

| Objetivo | Implementar las medidas de seguridad ambiental y laboral en las operaciones del proyecto, con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes y garantizar el buen desempeño del proyecto. |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Extintores, señalización, equipos de primeros auxilios, manuales de seguridad, detectores de humo, alarmas, etc. |
| Responsable | Enc. de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. |
| Indicador | No ocurrencia de accidentes y lesiones graves durante los primeros seis meses de operación del proyecto. |
| Parámetros a monitorear | Equipos calibrados y en buen funcionamiento |
| Actividades a realizar | Revisión y calibración de los equipos de seguridad Instalación de equipos y señales de seguridad Uso de equipo de protección por empleados y obreros (Gafas, guantes, mascara) |
| Frecuencia monitoreo | Mensual |
| Costos | RD$ 60,000.00 |

#### 7.5.1.6 Subprograma de capacitación

| Objetivo | Adiestrar al personal que laborará en las instalaciones del proyecto |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Expertos en temas de seguridad, Manuales de seguridad, |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los empleados del proyecto muestran destrezas en los principales aspectos de seguridad ambiental y laboral |
| Parámetros a monitorear | Cantidad de empleados entrenados |
| Actividades a realizar | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental y laborar |
| Frecuencia monitoreo | Cursos básicos, anuales y cursos de actualización, semestrales. Cursos complementarios cada vez que entre nuevo personal. |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

### 7.5.2. Etapa de operación de la BLUE BROOK CORPORATION SRL

- Componente físico

Programa de protección de aguas subterráneas

Este programa tiene por objetivo principal prevenir y controlar que las descargas de aguas pluviales no afectan las aguas subterráneas. Las aguas pluviales del proyecto podrían ser alteradas si se mezclan con residuos oleosos vertidos en los suelos, lo que afectaría la calidad de las aguas subterráneas.

#### 7.5.2.1. Subprograma de manejo de aguas pluviales

| Objetivo | Controlar la calidad de las aguas pluviales |
| --- | --- |
| Indicador | Que los residuos oleosos y combustibles mezclado con los suelos sean retirados |
| Actividades a realizar | - Monitoreo, inspección de los equipos antes de iniciar las operaciones - Mantenimiento en la casa comercial de los camiones, debido a la garantía - Canalización de las áreas para el drenaje pluvial. |
| Parámetros a monitorear | - Reporte y disposición de suelos contaminados - Construcción del drenaje pluvial en el are de operaciones. |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Puntos de muestreo | - Reporte del mantenimiento - Certificación de disposición |
| Frecuencia de los monitoreos | Diario |
| Documento generados | Informe semestral |
| Costos | RD $ 40,000.00 |

Programa de manejo de la calidad del aire

#### 7.5.2.2. Subprograma de control de ruido y partículas

Los ruidos producidos durante las operaciones de la maquinaria que realiza la separación de agregados y también de la generadora y de los camiones, para controlar los niveles de ruido y dispersión de partículas generados, donde se tomarán una serie de medidas contenidas en este Subprograma.

| Objetivo | Controlar los niveles de ruido y partículas producidos por las actividades de producción |
| --- | --- |
| Inicio | Inicio de las operaciones |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Sonómetro Medidor de particulados PM10 |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Indicador | Los niveles de ruido medidos se encuentran por debajo de los estándares ambientales establecido por las Normas sobre protección contra ruido (≤55 Db). Las partículas son retenidas en el área de las correas |
| Parámetros a monitorear | Niveles de ruidos medidos en el área Niveles de PM10 |
| Actividades a realizar | - Mantener en buen estado el sistema de generación. - Mantenimiento con frecuencias - Colocar letreros alusivos a No Tocar Bocina - Mediciones de niveles de ruido - Control de velocidad - Construcción de las casetas para la generadora |
| Monitoreo | Hacer mediciones de los niveles de ruidos cada seis meses, |
| Costos | RD$ 200,000.00 |

#### 7.5.2.3 Subprograma de manejo de emisiones de gases

Este impacto se refiere a los gases (CO, CO2, SO2 y NOx) que resultan de la combustión del combustible en las turbinas del generador, los cuales se dispersan en la atmosfera. La generadora cumplirá a cabalidad las Normas Ambientales de Calidad del Aire y Control de Emisiones.

| Objetivo | Controlar las emisiones de gases producidas por los equipos de motores, planta eléctrica y camiones |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Equipos medidores de gases |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los niveles de gases medidos no sobrepasen los límites permisibles de la Norma de emisiones de gases de fuentes fijas y móviles. |
| Parámetros a monitorear | CO, CO2, NOx, SO2, temperatura, densidad, flujo. |
| Actividades a realizar | Medir concentraciones de los gases en la zona del proyecto Uso de filtros y catalizadores que disminuyen las emisiones |
| Frecuencia monitoreo | Anual |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

Programa de prevención de la contaminación del suelo

Con la finalidad de proteger los sistemas naturales existentes se adoptarán las siguientes medidas: Se construirán barreras artificiales para minimizar la los efectos del arrastre de lubricantes (aceites para el sistema de lubricación) al subsuelo. Las aguas de escorrentía de las áreas vulnerables serán canalizadas hacia trampas de grasa.

Medidas a aplicar para prevenir, controlar y mitigar derrames

a) Prevención:

- Se instalarán en las áreas de almacenamiento de lubricantes paredes a prueba de derrames.

- Se canalizaran el entorno de la generadora con trampas de grasas para evitar en caso de un accidente.

b) Control:

- Sistema de alarma de activación automática y manual.

- Paños absorbentes, dispersantes.

c) Mitigación: Ver Plan de contingencia

#### 7.5.2.4.- Subprograma de control de derrames al suelo.

| Objetivo | Controlar y evitar la ocurrencia de derrames de lubricantes y aceites en el suelo |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Equipos para recolección de grasas y material contaminado con hidrocarburos |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los niveles de lubricantes y residuos oleosos en la zona contigua. |
| Parámetros a monitorear | Grasas, lubricantes en el suelo de las zonas adyacentes al proyecto |
| Actividades a realizar | Suelo impermeabilizado y muro anti derrame. Uso de disolventes Canalizar el entorno de la planta eléctrica |
| Frecuencia monitoreo | Diario la inspección. |
| Costos | RD$ 100,000.00 |

#### 7.5.2.5 Subprograma de seguridad ambiental y laboral

| Objetivo | Implementar las medidas de seguridad ambiental y laboral en las operaciones del proyecto, con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes y garantizar el buen desempeño del proyecto. |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en operación el proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Extintores, señalización, equipos de primeros auxilios, manuales de seguridad, detectores de humo, alarmas, etc. |
| Responsable | Enc. de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. |
| Indicador | No ocurrencia de accidentes y lesiones graves. |
| Parámetros a monitorear | Equipos calibrados y en buen funcionamiento |
| Actividades a realizar | Revisión y calibración de los equipos de seguridad Instalación de equipos y señales de seguridad Uso de equipos de seguridad por obreros y empleados. Se diseñaras un programa de seguridad industrial |
| Frecuencia monitoreo | Mensual |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

#### 7.5.2.6 Subprograma de capacitación

| Objetivo | Adiestrar al personal que laborará en las instalaciones del proyecto |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Expertos en temas de seguridad, Manuales de seguridad, |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los empleados del proyecto muestran destrezas en los principales aspectos de seguridad ambiental y laboral |
| Parámetros a monitorear | Cantidad de empleados entrenados |
| Actividades a realizar | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental |
| Frecuencia monitoreo | Cursos básicos, anuales y cursos de actualización, semestrales. Cursos complementarios cada vez que entre nuevo personal. |
| Costos | RD$ 20,000.00 |

#### 7.5.2.7.- Subprograma de relación con la Comunidad y Compensación Social

| Objetivo | Mejorar la calidad de vida e incremento de la actividad comercial del área de influencia del proyecto. Creación de empleos temporales, mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores. |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Departamento de recursos humano de la empresa y comisión representante de la comunidad, según lo acordado en vista pública. |
| Responsable | Encargado recursos humanos del proyecto |
| Indicador | Numero de empleo generado, mejoramiento de la calidad de vida y poder adquisitivo de los trabajadores, incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.. |
| Parámetros a monitorear | Cantidad de empleados empleos generados, incremento actividad comercial y numero de obras sociales realizadas |
| Actividades a realizar | - Se han creado múltiples empleos temporales, empleándose preferentemente personal de las comunidades de influencia del proyecto. - La compra de materiales de construcción se han realizado prioritariamente con los suplidores locales. - Se ejecutarán las obras sociales (deportes y culturales) con la comunidad. |
| Frecuencia monitoreo | Se realizaran monitoreo mensuales y en periodos más corto si lo solicita la comunidad. |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

## 7.6.- Matriz Resumen del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental. Etapa de Construcción

| Componente del medio | Elemento del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreo | Frecuencia de los monitoreos | Responsable | Costos anuales (RD$) | Documentos Generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico – Natural | Aire | Emisión de partículas de polvo | 1- Rociado de agua sobre los materiales en la zona de llenado de camiones 2- Circulación de vehículos a baja velocidad 3- Medir concentración de partículas en el aire 4- Suministrar mascarillas al personal responsable del llenado de camiones. 5- Colocación de lonas en los camiones | -Concentración de partículas en el aire | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Mensual |
|  | Aire | Incremento de los niveles de ruido | 1- Instalación de silenciadores en los vehículos. 2- Mediciones de Niveles de ruido 3-Limitar la jornada de trabajo al horario 7:30 AM a 7:00 PM | -Niveles de ruido medidos en el área de trabajo | Zona del Proyecto | Dos veces al día (mañana y tarde) una vez por semana | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Mensual |
| Físico-Natural | Suelo | Generación de material excedente de excavación | 1- Traslado del material reutilizable hacia la zona de reuso para relleno. 2- Nivelar, compactar y adecuar el lugar | Relación de volumen de material reutilizado sobre volumen total de material excavado | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado del Proyecto | 40,000.00 | Informe Mensual |
|  | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Medir concentraciones de los parámetros en la zona contigua al proyecto | Grasas, aceites e hidrocarburos | Zona adyacente al proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Semestral |
| Perceptual | Paisaje | Alteración del paisaje | Construir una barrera con una verja de block hornigon, que impida la visibilidad hacia la zona de construcción | Visibilidad hacia la zona del proyecto | Zona del Proyecto | Semanal | Encargado del Proyecto | 300,000.00 | Informe Mensual |
| Socioeconómico | Social | Accidentes laborales y ambientales | 1- Revisión y calibración de los equipos de seguridad 2- Instalación de equipos y señales de seguridad | Equipos calibrados y en buen funcionamiento y señalización | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado y de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. | 60,000.00 | Informe Semestral |
| Socioeconómico | Social | Destrezas de los empleados en temas ambientales y de seguridad Número de empleados de la comunidad laborando y obras sociales ejecutadas | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental Contratación personal, realización obras sociales | Cantidad de empleados entrenados Cantidad de empleo generados, obra sociales ejecutadas | Zona del Proyecto Área del proyecto y comunidades de influencias | Mensual Mensual | Encargado del Proyecto Encargado recursos humano y comisión comunitaria | 50,000.00 50,000.00 | Informe Semestral Informe mensual |

## 7.7.- Matriz Resumen del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental. Etapa de Operaciones

| Componente del medio |  | Elemento del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos |  | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreo | Frecuencia de los monitoreos | Responsable |  | Costos anuales (RD$) | Documentos Generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico – Natural |  | Agua | Alteración de la calidad del agua subterránea | 1-Muestrear periódicamente la calidad del agua del efluente y del pozo filtrante para realizar la comparación de parámetros. 2-Medir el Caudal del efluente |  | DBO, DQO, Coliformes totales, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites y metales pesados (plomo), pH. | Pozo filtrante y efluente de la cámara séptica | Trimestral | Encargado del Proyecto |  | 40,000.00 | Informe semestral |
|  |  | Aire | Emisión de gases | Mediciones de la calidad de gases |  | CO, NO2, SO2, NOx, Temperatura, flujo, densidad, caudal | Zona del Proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto |  | 50,000.00 | Informe Mensual |
|  |  | Aire | Incremento de los niveles de ruido | 1- Mediciones de Niveles de ruido 2-Mantenimeinto de rutina 3-construccion de caseta para la generadora |  | -Niveles de ruido medidos en el área de trabajo | Zona del Proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto |  | 200,000.00 | Informe Mensual |
|  |  | Suelo | Control de derrames | Medir concentraciones de los parámetros en la zona contigua al proyecto Revision del area |  | Grasas, aceites e hidrocarburos | Zona adyacente al proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto |  | 50,000.00 | Informe Semestral |
| Socioeconómico |  | Social | Accidentes laborales y ambientales | 1- Revisión y calibración de los equipos de seguridad 2- Instalación de equipos y señales de seguridad |  | Equipos calibrados y en buen funcionamiento y señalización | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado y de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. |  | 50,000.00 | Informe Semestral |
|  |  | Social | Destrezas de los empleados en temas ambientales y de seguridad | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental |  | Cantidad de empleados entrenados | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado del Proyecto |  | 20,000.00 | Informe Semestral |
| TOTAL GENERAL DEL PMAA |  |  |  | RD$ 860,000.00 |  |  |  |  |

8.- Planes de contingencia

## 8.1.- Objetivos

Definir la estrategia de coordinación indicando las acciones que permitan controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres, y salvaguardar vidas, infraestructuras y el medio ambiente, ante la presencia de un agente perturbador.

## 8.2.- Prioridades de Protección y Sitios Estratégicos.

Dentro de los sitios identificados como prioridad para fines de protección, se encuentran definidos en el acápite de análisis de riesgos los siguientes sitios como puntos de interés de alta importancia:

- Toda la infraestructura del Proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, esto es debido a la vulnerabilidad a incendios.

- En el entorno de los tanques de almacenamiento de combustibles y aceites utilizados durante la fase de construcción.

### 8.2.1.- Técnicas de prevención y estrategias para manejar las contingencias

El propósito del procedimiento de administración de emergencias en caso de incidentes imprevistos, asegura la existencia de una capacidad de reacción ante la ocurrencia de estos eventos, que pueden incluir derrames accidentales de combustibles al suelo y/o subsuelo, condiciones anormales de operación, accidentes y situaciones potenciales de emergencia.

Dentro de las técnicas de prevención esta la creación del Comité de Contingencias adscrito a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del proyecto, para indicar el apoyo permanente a las acciones de seguridad del Proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, en encargado del proyecto será responsable de vigilar las prácticas de seguridad, conservar el funcionamiento de los equipos en óptimas condiciones y reportar los resultados de acciones a la (UGA). El Comité de Contingencias estará conformado por:

- Gerente de la Planta

- Encargado de Mantenimiento del proyecto

Las metas primarias serán:

- Inspección y mantenimiento permanente de las condiciones de seguridad.

- Corrección inmediata de riesgos simples como requisito para continuar el trabajo.

- Reporte inmediato cuando las condiciones anómalas encontradas durante la inspección pongan en peligro la efectividad del sistema de seguridad implantado en el Proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518.

## 8.3.- Coordinación de Apoyo Externo.

El Comité de Emergencias establecerá una comunicación con distintas entidades de gobierno o privadas, las cuales brindarán su ayuda antes, durante y después de la emergencia. Para esto se elaborará una lista que contendrá el nombre de la entidad, número(s) de teléfono y el nombre de, por lo menos, una persona contacto.

Las siguientes son algunas de las entidades con las cuales se ha establecido comunicación:

- Cuerpo de Bomberos

- Defensa Civil

- Cruz Roja

- Ambulancias

En lo que corresponde a las estrategias para el manejo eficiente de contingencias se detallan en los procedimientos que se presentan más adelante.

## 8.4.- Capacitación en gestión de riesgos

Todo personal gerencial del proyecto recibirá instrucción, y capacitación en seguridad ambiental en forma periódica.

Otros entrenamientos que se contemplan son:

- administración ante eventos de origen natural.

- evaluación de daños y análisis de necesidades para adecuada toma de decisiones.

- auxiliar de primeros auxilios avanzados dentro de la estación.

Estos cursos de capacitación se ofrecerán dos veces al año, involucrando a todo el personal que conforme el Comité de Seguridad, de igual forma se incluirán personas que fingirán como emergentes de los miembros del comité de tal forma que en caso de ausencia de uno de estos, exista un personal capacitado que pueda sustituirlo de manera eficiente y sin perturbar el desenvolvimiento de las técnicas a aplicar en cada caso de emergencia que se pueda presentar.

## 8.5.- Equipos de Protección Personal.

Para las diferentes contingencias que se pueden presentar el grupo de trabajo tendrá como regla inviolable la utilización de los equipos de protección personal. A continuación los presentamos, indicando la utilidad y/o el riesgo a cubrir, en lenguaje sencillo de cada uno de estos:

Tabla 5.- Resumen equipos de protección personal

| Equipos de Protección Personal | Riesgos a cubrir |
| --- | --- |
|  | Salpicaduras de líquidos en los ojos. |
|  | Cortes en las manos con objetos o materiales |
|  | Inhalación de polvos, vapores, humos, etc. |
|  | Resbalones y caídas. |
|  | Golpes con objetos en la cabeza. |

La gerencia del Proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518, les ofrece además como medidas de protección a todos los empleados mediante el servicio de Seguro Médico.

8.6.- Personal Responsable.

Para los casos de emergencias, la gerencia del Proyecto “BLUE BROOK CORPORATION SRL ” - Código 20518 y/o encargado del proyecto será responsable directo de dirigir el Comité de Contingencias, el cual está compuesto por:

- Gerente de la planta

- Encargado de Mantenimiento del proyecto

## 8.7.- Costos para la implementación de los Planes de Contingencia

Los costos asociados a las actividades de prevención se encuentran considerados en el presupuesto asignado al Programa de Manejo Adecuación Ambiental. Mientras que existe dentro del presupuesto anual una partida para denominada imprevistos la cual sirve para cubrir los costos de eventos aleatorios.

## 8.8.- Plan de contingencia para derrames e incendios

En el desarrollo de las actividades diarias, es una necesidad evidente la elaboración de planes que permitan optimizar las labores a realizar en casos de incendios o derrames. En vista de que el tiempo de respuesta es crucial, es necesario elaborar procedimientos de respaldo para posibilitar una rápida reacción ante el suceso de este tipo de evento.

Objetivos.

- Implantar un sistema de seguridad con los principios básicos elementales de control de riesgos aplicando una prevención integrada, que permita generar, tanto una protección colectiva como individual.

- Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en la fábrica de forma más segura, estableciendo unas normas básicas de seguridad y buscando evitar la polución en el ambiente causado por algún caso de derrames e incendios.

8.9.- Plan de contingencia contra derrames de combustible

A continuación, se presentan las actividades a realizar durante un derrame de combustible (durante la fase de construcción):

1- ) Desalojar inmediatamente del lugar todas las personas que no son necesarias para atender el derrame.

2- ) Inspeccionar el área e identificar si hay algún riesgo químico o físico que ponga en riesgo su salud y seguridad.

3- ) Identificar y utilizar el equipo de protección personal, el cual debe incluir:

a) gafas de seguridad

b) guantes

c) protección respiratoria

4- ) Si al momento de llegar al lugar, la sustancia aún se está derramando controle la fuente y detenga el derrame.

5- ) Vierta suficiente material absorbente alrededor del líquido derramado. Para cantidades pequeñas de sustancias inflamables use material absorbente no reactivo como vermiculita, arena o almohadillas.

6- ) Eliminar toda fuente de calor o ignición.

7- ) No tocar ni caminar sobre el material derramado.

8-) En caso de que el derrame sea mayor a un galón, comunicar oficialmente al Cuerpo de Bomberos y al  MIMARENA.

9- ) Luego de tener controlado el derrame, evaluar el nivel de contaminación provocado.

## 8.10.- Plan de contingencia contra incendios

Los incendios son una de las emergencias más comunes en el ambiente laboral de este tipo. Su magnitud puede ir desde un simple conato, fácilmente controlable, hasta un incendio de grandes proporciones.

Durante emergencias de incendio la prioridad máxima es proteger la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran en el lugar. Para esto se seguirán los siguientes pasos:

- El comité de Contingencias se asegurará que el equipo de protección y extinción de incendios se mantengan debidamente inspeccionados y certificados por personal cualificado y acreditado por las agencias reglamentarias.

- Mantener en lugar visible y/ o accesible a la lista de entidades de Apoyo Externo con números de teléfono y nombres de personas contacto.

- La responsabilidad de activar este Plan está en manos de cualquier persona que vea o tenga conocimiento de que se ha desarrollado un incendio.

- Esta persona dará la alarma y avisará a cualquier empleado de la situación.

- Identificar la fuente generadora del fuego.

- Aislar el área afectada, retirar equipos o materiales.

- Realizar procedimientos de control del fuego.

- Combata el incendio desde una distancia máxima. Supervisores, Directores de Departamentos y personal a cargo de las Instalaciones serán los responsables	de rendir informes de todo lo sucedido y de las actividades realizadas.

Medidas Preventivas:

- Instalar señalización adecuada en el área de almacenaje de combustibles.

- Control permanente de las operaciones para evitar contingencias.

## 8.11.- Plan de contingencia contra Sismos

En el siguiente mapa se presenta un resumen de los principales sismos que han ocurrido e influido en toda la isla dada su intensidad. La consulta permitió observar los eventos ocurridos con sus epicentros y magnitudes donde se aprecia que el área estudiada no ha sido afectada directamente por sismos, sin embargo, se deben tomar medidas, para estar preparados en el momento de sentir movimientos telúricos.

Ilustración 1.- Mapa de actividad sísmica de la República Dominicana

Bajo techo

- Conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor.

- Si tiene oportunidad de salir rápidamente de la edificación hágalo inmediatamente, pero en orden. Recuerde: No grite, No corra, No empuje, y diríjase a una zona segura.

- Aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros inmuebles que puedan deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos y tragaluces.

- En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente, que no sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y colóquelas junto a las rodillas. En su caso, diríjase a alguna esquina, columna o bajo del marco de una puerta.

- Una vez terminado el sismo desaloje el inmueble.

Después del Terremoto

- Efectúe con cuidado una completa verificación de los posibles daños de la estación.

- No encienda cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta asegurarse de que no haya fuga de sustancias flamables.

- En caso de fugas de agua o gas, repórtelas inmediatamente.

- Compruebe si hay incendios o peligro de incendio y repórtelo a los bomberos.

- Verifique si hay lesionados y busque ayuda médica de ser necesaria.

- Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído.

- Limpie inmediatamente líquidos derramados como medicinas, materiales inflamables o tóxicos.

- No coma ni beba nada contenido en recipientes abiertos que hayan tenido contacto con vidrios rotos.

- No use el teléfono excepto para llamadas de emergencias; encienda la radio para enterarse de los daños y recibir información. Colabore con las autoridades.

- Esté preparado para futuros sismos (réplicas). Las réplicas, generalmente son de menor intensidad que la sacudida principal, pero pueden ocasionar daños adicionales.

- No propague rumores.

- Aléjese de los edificios y estructuras dañadas.

- Verifique los estantes y alacenas, ábralos cuidadosamente, ya que le pueden caer los objetos encima.

- En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.

## 8.12.- Plan de contingencia contra huracanes

Amenazas por Vientos Huracanados

El Caribe es una zona fuertemente amenazada por huracanes, dada su ubicación recibe a los fenómenos meteorológicos que se forman frente a las costas de África, debido a la permanencia de los vientos alisios, la rotación de la tierra, y la circulación general de la atmósfera sobre estas latitudes, provocando que los mismos cambien en sus direcciones más bien hacia el noreste. La categorización utilizada actualmente para estos eventos la podemos ver en la Tabla a continuación:

| CATEGORÍA | VIENTOS (Km./HR) | VIENTOS MPH | PRESION ATMOSFERICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Depresión | <56 | <35 mph | ------ |
| Tormenta tropical | 56-117 | 35-73 mph | ------ |
| Categoría 1 | 118-152 | 74-95 mph | 966 mb> |
| Categoria | 153-176 | 96-110 mph | 980-965 mb |
| Categoría 3 | 177-208 | 111-130 mph | 964-945 mb |
| Categoría 4 | 209-248 | 131-155 mph | 944-920 mb |
| Categoría 5 | 248 + | 155 mph+ | <920 mb |

Tabla 6.- Sistema de clasificación de huracanes

El régimen climático del Caribe, está bajo la influencia de los desplazamientos norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Cuando esta zona se desplaza hacia su posición más al sur (inicios de año), los alisios del noreste soplan con mucho más intensidad en toda la costa occidental.

A continuación mostramos un resumen del historial de los ciclones más importantes que han pasado por la República Dominicana, los de mayor incidencia por categoría y número de Huracanes & Mes:

- Numero de tormentas y huracanes por mes en la república dominicana de 1873-1998

| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 10 | 2 |

Fuente: Ing. Antonio Cocco Quesada, Meteorólogo

- Huracanes que han afectado por categoría

| TORMENTAS | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |

La Vulnerabilidad ante la ocurrencia de Huracanes que se manifiesta en el área del Proyecto, ha sido catalogada como de Alta Vulnerabilidad. El siguiente cuadro presenta en función de la escala del evento los daños que puede ocasionar:

Tabla 7.- Sistema clasificación huracanes según magnitud de daños.

| Categ. | Definición | Daños esperados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viento 118-152 Kph | DAÑOS MÍNIMOS Sin daño real a estructuras. Daños a árboles y arbustos, inundación de caminos costeros. Daños menores a muelles. |
| 2 | Viento 153-176 Kph | DAÑOS MODERADOS. Algún daño de techos, puertas y ventanas en edificaciones. Daño considerable a la vegetación, a muelles y atracaderos. Rutas costeras podrían inundarse 2- 4 horas antes de la llegada del ojo. |
| 3 | Viento 177-208 Kph | DAÑOS EXTENSOS Algún daño estructural a pequeñas residencias y edificios de altura con daño menor en paredes estructurales. Inundaciones cerca de la costa destruyen pequeñas estructuras y se dañan estructuras mayores. Terrenos menores a 1.7msnm pueden inundarse. |
| 4 | Viento 209-248 Kph | DAÑOS EXTREMOS. Daños extensos a paredes estructurales con algunas fallas totales de estructuras de techo en edificaciones menores. Erosión considerable de plazas. Daño considerable a muelles inferiores de estructuras costeras. Terrenos menores a 3 m. s. N. m. pueden inundarse requiriendo evacuación masiva. |
| 5 | Vientos mayores que 248 Kph | DAÑOS CATASTRÓFICOS Falla total de estructuras de techo en residencias y edificios altos. Fallas totales en algunos edificios. Daño mayor a niveles inferiores de todas las estructuras ubicadas a menos de 5 msnm y a 400 m de la línea costera. Evacuación masiva de áreas residenciales de zonas bajas adyacentes a la línea de costa. |

El huracán es la amenaza natural más frecuente en la zona, por lo que se deben establecer las previsiones tendentes a mitigar sus efectos. Se deberá tener presente ante la amenaza:

Materiales y equipos de emergencia en almacén

- Radio de baterías.

- Linternas con baterías.

- Baterías suficientes para radios y linternas.

- Capas de agua y cobertores plásticos para materiales considerados volátiles.

- Contenedores de agua.

- Equipos de primeros auxilios.

- Cajas de herramientas.

Medidas preventivas generales

- Poda de árboles que puedan representar riesgos al personal.

- Mantener fotos recientes de las infraestructuras para fines de reclamo al seguro.

- Apagar todos los circuitos eléctricos durante el paso del huracán.

- Limpiar el lugar de cualquier material volátil.

Acciones después del paso del huracán

- Se procede a evaluar los daños provocados por el Huracán.

- La gerencia de recursos humanos procederá a normalizar las actividades y el personal del proyecto.

- Se inician los trámites documentales de reclamos al seguro.

- Se levantará un inventario de daños por instalación.

- Hacer contacto con los contratistas y suplidores para iniciar el proceso de reconstrucción.

Referencias

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2000. Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Procedimiento para la Tramitación de Permisos Ambientales de Instalaciones Existentes. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos. Santo Domingo,

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. . Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2004. Guía para La Realización de Las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Imprenta La Unión, Santo Domingo, R. D.

- William G. Zikmund, 1998. Investigación de Mercados. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. Sexta Edición.

- Záiter Mejía Alba Josefina, 1996. La Identidad Social y Nacional en Dominicana, Un Análisis Psico-Social. Editora Taller.

- García, R., M. Mejía y F. Jiménez, 1997. Importancia de las plantas nativas y endémicas en la reforestación. Editora Corripio, Santo Domingo. 86 pp.

- Liogier, H. A. 2000. Diccionario Botánico de Nombres Vulgares de la española. 2da edición Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso, Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana, 598pp

- Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 2002. VIII Censo Población y Familia.

ANEXOS

Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 1) Declaración de impacto ambiental;2) Evaluación ambiental estratégica; 3) Estudio de impacto ambiental;4) Informe ambiental; 5) Licencia ambiental;6) permiso ambiental;7) Auditorías ambientales; y 8) Consultas públicas.

El proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponde, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión correspondiente.