RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto Beach Club Dominicus Residences, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 20460, ubicado en la Ubicado en la Carretera Bayahibe, seccion Playa Dominicus, municipio Bayahibe, provincia La Altagracia, consiste construcción y operación de un Beach Bar dirigido hacia la Playa Dominicus, junto con un Muelle para el alquiler de Barco a Pedales como parte de un atractivo adicional a los ofrecidos en la zona, dentro de un terreno que posee una extensión de 5,000.00 m2, con todos los servicios básicos, piscina, jacuzzi, bar, cocina, baños y rooftop, también caminos de acceso, calle principal y secundarias, aceras y contenes, drenajes pluviales, red de varios sistemas de tratamiento de aguas residuales, áreas verdes, línea de agua potable para su conexión a través de INAPA  y la línea eléctrica para su conexión con CEB. El Proyecto Beach Club Dominicus Residences se encuentra dentro del ámbito de la Parcela 23-subd-3 y 23-sub-4, con las matriculas 300022397, Jurisdicción Inmobiliaria Municipio de Bayahibe, con una totalidad de 5,000 m2, Municipio de Bayahibe, Provincia La Altagracia.

# Datos del Promotor

El Promotor del proyecto es el señor JUAN JOSE HIDALGO ACERA, en representación El Promotor del proyecto es la empresa CLOVERDALE GROUP SRLy/o Constructora Interamericana SRL, con su RNC: 1-31-68267-7/ 1-01-50904-1, debidamente representado por el señor JUAN JOSE HIDALGO ACERA y/o CARLOS DAVID VASQUEZ RIJO, portador de la cedula de identidad y electoral No. 402-4090705-1/ 001-0095958-4, con domicilio legal en la ciudad de Santo Domingo.

Los teléfonos de contacto del Promotor son:

- JUAN JOSE HIDALGO ACERA: Tel: 809-563-4800/829-274-5811

- Correo electrónico: lic.albertoortega@gmail.com

## Costo de inversión

El costo total estimado de la inversión total asciende a un total de RD$ 38,364,659.68

El proyecto generara unos 100 empleos en la fase de construcción y unos 200  empleos fijos en la fase de operación.

Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos

Identificación de las Actividades. Se consideraron las actividades durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales. En la Tabla 1 se identifican las acciones para las fases de construcción y operación, de acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán durante cada una de las fases.

Tabla 1. Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales (oficinas y almacén). |
|  | - Manejo de los desechos sólidos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área de construcción. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | Áreas públicas |
|  | - Área de Recreación, Áreas Verdes entre otros. |
|  | Áreas para uso residencial y de servicios |
|  | - Lotificación de solares,. |
|  | - Área de servicios. |
|  | Infraestructura de servicios |
|  | - Viales internos peatonales y parqueos. |
|  | - Sistema abastecimiento de agua. |
|  | - Sistema de drenaje de las aguas pluviales. |
|  | - Sistema de suministro de energía. |
|  | - Diseño de áreas verdes y especies a utilizar. |
|  | - Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. |
|  | - Uso y mantenimiento de los servicios |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |

| Fase | Acciones |
| --- | --- |
| Operación | Edificaciones |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Áreas verdes y jardines |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | • Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las líneas |
|  | Suministro de energía |
|  | • Consumo y control. Mantenimiento de las líneas |
|  | Tratamiento de residuales líquidos |
|  | • Control de descargas y Mantenimiento de las unidades de tratamiento |
|  | Desechos sólidos |
|  | • Manejo, transporte y disposición |
|  | Control de vectores |
|  | • Control de plagas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | • Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | • Contratación permanente. |

Tabla 3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. 6. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |
| Al agua | 7. Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles 8. Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales. 9.Posible contaminación de las aguas subterráneas mal manejo de combustible y residuos oleosos |  |
| A la vegetación | 10. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas. 11. Cambios en la composición de la flora. |  |
| A la fauna | 12. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la salud | 14. Afectación a la salud de los trabajadores por emisiones de ruido. |  |
| A la población |  | 15. Creación de empleos temporales. 16. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán Beach Club Dominicus Residences. 17. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Bayahibe. |
| A la construcción |  | 18. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 19. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe, |  |
| A la economía |  | 20. Incremento del flujo de capitales en torno a la Economía del país. 21. Incremento de la actividad comercial formal e informal en Bayahibe. |

Tabla 4. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
|  | - Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. - Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  |
| A la fauna |  |  |
| A la vegetación | - Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |
| Al agua superficiales y subterráneas | - Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de residuos líquidos peligrosos - Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales de flujo ascendente. |  |
| Al paisaje | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. | - Reafirmación del paisaje en la zona de Bayahibe. |
| Al uso del suelo |  | - Cambio de las características del uso del suelo de área ganadera a infraestructura formal. - Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario. |
| Al valor de la tierra |  | - Incremento del valor de los terrenos en la zona de Bayahibe. |
| A la población |  | - Creación de puestos de trabajo permanente. - Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | - Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe |  |

| A la economía |  | - Incremento de la oferta de inmuebles en la zona de Bayahibe. - Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. - Incremento de la actividad comercial formal e informal. |
| --- | --- | --- |
| A los recursos agua | - Disminución del recurso agua por el aumento del consumo de agua. |  |
| A los recursos energía | - Aumento del consumo de energía eléctrica. |  |

## El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El PMAA establecerá los lineamientos para las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences y su ejecución será responsabilidad del promotor y de las empresas que el mismo, subcontrate para llevar a efecto el desarrollo del proyecto.

De esta manera el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental será un documento de trabajo y de referencia para Beach Club Dominicus Residences y el propósito principal es consolidar un manejo coherente y controlado de los impactos al medio ambiente que se generan durante la construcción y operaciones del proyecto.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental es parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es una herramienta requerida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en conformidad con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 64-00 en su Art. 144. Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de auditoria y monitoreo para asegurarse de que éstos sean puestos en ejecución en su totalidad.

Con el cumplimiento del programas de medidas del PMAA se logra prevenir, mitigar y restaurar los impactos negativos que provocará Beach Club Dominicus Residences, además se logra disminuir los costos de aplicación de medidas una vez que los impactos se hayan provocados.

El PMAA está integrado por el programa de medidas preventivas, mitigación, restauración, plan de contingencia, plan de seguimiento y control.

El programa de medidas y el plan de contingencias están divididos en subprogramas y éstos a su vez están estructurados en: nombre del subprograma, introducción, objetivo, impacto al que va dirigido la medida, lugar o punto del impacto, Tecnología de manejo y adecuación, personal requerido, apoyo logístico, responsable de ejecución y monitoreo y medidas correctivas.

### Alcance del PMAA

En la presente evaluación se identificaron y evaluaron 16 impactos en la fase de construcción del proyecto y 25 impactos en la fase de operación.

También fue realizado el análisis de riegos, identificando las amenazas tanto las de carácter natural, antrópicas, tecnológicas y los elementos vulnerables a esas amenazas, relacionándolas en matrices para las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences. Identificando un total de 11 riesgos en el proyecto, de los cuales, 5 riesgos para la fase de construcción y 6 para la fase de operación.

Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- Beach Club Dominicus Residences

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particuladode las chimeneas de los generadores de emergencia. | Las chimeneas de los tres generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  |  | **RD$25 000 |  |
|  |  | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los generadores de emergencia. | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al relieve | Modificación del relieve del entorno | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies endémicas y nativas. | Número de especies sembradas. | Área de la parcela que será construida. | Cada mes | Ingeniero Encargado de la Obra. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro del cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejará el número de objetos de obra que fueron construidos sin respetar el límite constructivo. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos. | Porcentaje de basura no manejada adecuadamente. | Áreas donde se construirán infraestructuras. |  |  | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  |  |  | Manejo de los desechos sólidos no peligrosos. |  |  |  |  | **RD$90,000 |  |
|  |  | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Ver nota. |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  |  | RD$50,000 |  |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | * Ver nota. |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos, durante la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Zona de transferencia. |  |  |  | **RD$50,000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos para la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral |  |  | **RD$30,000 | Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. | Comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. |  | RD$20,000 | Se habilitará un libro de registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
|  |  |  | Interacción con la comunidad. | Número de contactos con las organizaciones comunitarias. |  |  |  |  | RD$20,000 |  |

Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- Beach Club Dominicus Residences

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables |  | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICA | A la fauna | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A la vegetación | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Todas las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los turistas y mantenimientos realizados. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICO | Subsuelo y Agua | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. | Mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos. | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Semestral durante los dos primeros años. |  |  | **RD$50,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  | Suelo |  | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Área de transferencia, , cuarto para los desechos reciclables, , entre otros. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Todas las instalaciones del proyecto. | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los turistas y mantenimientos realizados. |
| SOCIAL | A los recursos | Aumento del consumo de agua. | Prácticas para el ahorro de agua. | Consumo agua en m3/día. | Acuífero. |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  | Aumento del consumo de energía eléctrica. | Prácticas para el ahorro de energía. | Consumo de energía en Kw | Sistema de transmisión de energía |  |  |  | **RD$50,000 |  |

Costo Total del PMAA RD$970,000.00

CAPITULO I - INTRODUCCIÓN.

# Introducción

El Proyecto Beach Club Dominicus Residences, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 20460, ubicado en la Ubicado en la Carretera Bayahibe, seccion Playa Dominicus, municipio Bayahibe, provincia La Altagracia, consiste construcción y operación de un Beach Bar dirigido hacia la Playa Dominicus, junto con un Muelle para el alquiler de Barco a Pedales como parte de un atractivo adicional a los ofrecidos en la zona, dentro de un terreno que posee una extensión de 5,000.00 m2, con todos los servicios básicos, piscina, jacuzzi, bar, cocina, baños y rooftop, también caminos de acceso, calle principal y secundarias, aceras y contenes, drenajes pluviales, red de varios sistemas de tratamiento de aguas residuales, áreas verdes, línea de agua potable para su conexión a través de INAPA  y la línea eléctrica para su conexión con CEB. El Proyecto Beach Club Dominicus Residences se encuentra dentro del ámbito de la Parcela 23-subd-3 y 23-sub-4, con las matriculas 300022397, Jurisdicción Inmobiliaria Municipio de Bayahibe, con una totalidad de 5,000 m2, Municipio de Bayahibe, Provincia La Altagracia.

## 1.2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo es la identificación y evaluación de los impactos de todas las actividades durante la fase de construcción y operación, además implementar medidas que permitan su asimilación de forma positiva al medio ambiente y así cumplir con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus respectivas Normas ambientales.

1.2.1. Objetivo general

Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre las condiciones ambientales, físico-naturales y socio económicas determinadas durante el desarrollo del estudio. Todo esto dentro de lo estipulado en la Ley 64-00.

1.2.2. Objetivos específicos.

- Describir las condiciones físico - naturales del área de influencia del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

- Identificar los Impactos ambientales de las actividades de construcción y operación.

- Estructurar un Plan de Manejo y Adecuación Ambiental para mitigar los impactos.

- Evaluar y comparar diferentes opciones de localización de componentes y otros posibles de desarrollar en el proyecto Beach Club Dominicus Residences.

## 1.3. Justificación

La legislación dominicana requiere que los proyectos de desarrollo ingresen al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establecido a través del Vice-Ministerio de Gestión Ambiental de acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el organismo rector para el proceso de evaluaciones ambientales de proyectos de inversión, constituyendo el ente normativo, que regirá en la aprobación del proyecto y el seguimiento durante la fase de sus operaciones.

El Municipio de Bayahibe de la provincia de Santo Domingo tiene una amplia demanda de áreas para el desarrollo urbanístico lo cual esta produciendo presión sobre áreas no apta para el desarrollo urbano, Beach Club Dominicus Residences se ubica en el área de uso urbano según el ordenamiento espacial establecido por la alcaldía municipal, esto justifica el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del desarrollo urbano de dicho municipio.

# 1.4. Datos del Promotor

El Promotor del proyecto es el señor JUAN JOSE HIDALGO ACERA, en representación El Promotor del proyecto es la empresa CLOVERDALE GROUP SRLy/o Constructora Interamericana SRL, con su RNC: 1-31-68267-7/ 1-01-50904-1, debidamente representado por el señor JUAN JOSE HIDALGO ACERA y/o CARLOS DAVID VASQUEZ RIJO, portador de la cedula de identidad y electoral No. 402-4090705-1/ 001-0095958-4, con domicilio legal en la ciudad de Santo Domingo.

Los teléfonos de contacto del Promotor son:

- JUAN JOSE HIDALGO ACERA: Tel: 809-563-4800/829-274-5811

- Correo electrónico: lic.albertoortega@gmail.com

## 1.5. Costo de inversión

El costo total estimado de la inversión total asciende a un total de RD$ 38,364,659.68

El proyecto generara unos 100 empleos en la fase de construcción y unos 200  empleos fijos en la fase de operación.

# 1.6. Metodología

Para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental, según los términos de referencia entregado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se implementara una metodología basada en el análisis del terreno destinado para la construcción, las áreas circundantes, extendiéndose hasta una distancia aproximada de 500 m, desde los linderos del terreno, y determinando las zonas ambientalmente frágiles, así mismo de los planos descriptivos del proyecto El Proyecto Beach Club Dominicus Residences se encuentra dentro del ámbito de la Parcela 23-subd-3 y 23-sub-4, con las matriculas 3000220937, Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Bayahibe, con una totalidad de 5,000 m2, Municipio de Bayahibe, Provincia La Altagracia.

La Descripción del proyecto incluye:

- Detalles de los tipos de infraestructuras que componen las instalaciones que se planean construir.

- Descripción de sistemas de apoyo operativo, ej. plantas eléctricas de emergencia, sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, sistemas de agua potable, manejo de residuos sólidos etc.

- Descripción física de los elementos circundantes al proyecto, ej. Vías de comunicación, viviendas, negocios, ecosistemas naturales, etc.

- Tipos de actividades que se realizarán, tanto para la etapa de construcción, como para la etapa de operación.

- Descripción y caracterización de la fauna y flora que habitan tanto en los terrenos del proyecto, como en las áreas circundantes a la misma.

- Descripción, antecedentes y condición socio-económica de la Zona y sus parajes.

- Determinación de los impactos positivos y negativos que genera la operación del proyecto.

- Medidas a implementar para evitar, reducir o mitigar los impactos negativos que pueda producir la instalación del proyecto en el entorno.

- Elaboración de una matriz de impactos y medidas correctivas.

- Elaboración de un Plan De Manejo Y Adecuación Ambiental.

- Elaboración de un Declaración Jurada de un documento de compromiso notarial entre las partes para el fiel cumplimiento del PMAA.

CAPITULO II –DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.0. Descripción de las actividades.

En este apartado se realiza una descripción de los aspectos más notables del proyecto, procesos, diagrama de flujo, obras físicas a construir, entre otros.

Actividades del Proyecto

- Levantamiento Topográfico

- Diseño del Beach Club

- Replanteo

- Movimiento de tierra, cortes y rellenos

- Construcción de calles e infraestructuras

- Sistema de drenaje pluvial y sanitario

Resumen de las actividades del proyecto.

| Componentes | Actividades a realizar |
| --- | --- |
| Limpieza y Replanteo | Limpieza, movimiento de tierra, nivelación, trazado de las viales de acceso interna. Replanteo y Acondicionamiento del proyecto |
| Construcción de obras civiles | Construcción de drenaje pluvial. Vías de Acceso Interno. Aceras y Contenes. |
| Tratamiento de aguas residuales. | Construcción de drenaje sanitario. Instalación de Registros, conexión al sitema de tratamiento de Aguas residuales (baños) hacia el proyecto Dominicus Residences |
| Instalaciones para el abastecimiento de agua potable. | Colocación y construcción de empalmes, válvulas, acometidas, líneas de conducción, hidrantes |
| Suministro de energía eléctrica. | sistema eléctrico de la zona, CEB |

# 2.1. Descripción de Las Instalaciones

El proyecto del BEACH CLUB DOMINICUS RESIDENCES se concibe como un nuevo atractivo turístico para mostrar la belleza natural de la zona, aprovechando la ubicación asequible desde la Carretera de Bayahibe y utilizando elementos naturales y no invasivos que permitan el acceso a este espacio privilegiado. El objetivo del proyecto BEACH CLUB DOMINICUS RESIDENCES, consistirá en la construcción y operación de un Beach Club  dirigido hacia la Playa Dominicus, junto con un Muelle para el alquiler de Barco a Pedales como parte de un atractivo adicional a los ofrecidos en la zona, además contara con todos los servicios básicos, piscina, jacuzzi, bar, cocina, baños y rooftop, también caminos de acceso, calle principal y secundarias, aceras y contenes, drenajes pluviales, red de varios sistemas de tratamiento de aguas residuales, áreas verdes, línea de agua potable para su conexión a través de INAPA  y la línea eléctrica para su conexión con CEB

El BEACH CLUB DOMINICUS RESIDENCES tendra los siguientes componentes

- Parqueo: Construido en gravilla, con 5 plazas.

- Camino de acceso: Acondicionado con gravilla.

- Area de Beach Club: Edificación de 2 Niveles

- Muelle: Construido en Madera de la zona con baranda lateral de protección. Dimensiones 2.00 mts x 10.70 mts

- Gazebo Techado: Construido en Madera de la zona con barandas perimetrales de protección. 100.00 m2.

SERVICIOS

ENERGIA ELECTRICA

El servicio de energía eléctrica será proporcionado por las redes de CEB y debido a un análisis de costo y rentabilidad del proyecto las redes interna de electrificación del proyecto serán responsabilidad de los adquirientes de cada solar, mediante contrato con CEB.

AGUA POTABLE

El suministro de agua potable será suplido por el sistema de acueducto de INAPA, cada adquiriente de cada solar tendrá contrato con INAPA.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Aguas Residuales

La BEACH CLUB DOMINICUS RESIDENCES, para la recolección de sus residuos líquidos, contará con una red de alcantarillado sanitario, cuyos diámetros resultaron en 8" en PVC. Las Aguas se conducirán hasta Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto de Dominicus Residences, para el complejo de apartamentos en la zona

RESIDUOS SOLIDOS

La estimación de la generación de residuos solidos durante la fase de operación del proyecto se ha calculado a partir de los datos de generación promedios, en función de la cantidad de personas, la densidad de estos desechos y según la frecuencia de recogida en la zona del proyecto.

En la fase de construcción el proyecto generara unos 100 Kg. De residuos solidos por día, constituidos principalmente por desechos de papel, cartón y botellas de cristal utilizadas por el personal que trabaja en la fase de construcción, y por desechos generados por el propio proceso de construcción como residuos de madera, desechos orgánicos producto del desbroce.

La estimación de la generación de residuos solidos durante la fase de operación del proyecto se ha calculado a partir de los datos de generación promedios, en función de la cantidad de personas, la densidad de estos desechos y según la frecuencia de recogida en la zona del proyecto.

Datos generales

Generación de residuos: 0.55 Kg/per./día

No. Total de persona: 150

Densidad de residuos: 0.24 Ton/Mt3

Volumen generación: 0.10 Ton/día, aproximadamente 0.4 m3/dia

Para la recolección de los residuos solidos, cada usuario utilizara tanque de 55 galones, la disposición final será realizada por el ayuntamiento municipal.

MOVIMIENTO DE TIERRA CORTES Y RELLENOS

Área de Corte Total.

|  |  | Área m3 |
| --- | --- | --- |
| Calle principal |  | 900 |
| Vías interiores |  | 400 |
| Obras complementarias |  | 200 |
| Total |  | 1,500 |

La profundidad de la capa vegetal en el área de construcción, varía entre 5 y 20 cm, con un promedio de profundidad de 15 cm, la profundidad de corte de las calles será de unos 25 cm.

El 80 % del material producto de los cortes será utilizado en relleno en el proceso de construcción.

El material sobrante será depositado en area de relleno dentro de la propiedad

2.2. Localización del proyecto.

El proyecto de lotificación ubicada dentro del ámbito de la Parcela 23-subd-3 y 23-sub-4, con las matriculas 3000220937, Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Bayahibe, con una totalidad de 5,000 m2, Municipio de Bayahibe, Provincia La Altagracia.

Vista aérea y ubicación del proyecto

Mapa de Ubicación – Mapa Topográfico

## 2.3. Usos de suelo en las zonas colindantes al proyecto

El proyecto se encuentra localizado en una zona de expansión urbana y los usos actuales de sus zonas colindantes se presentan en la Tabla No. 1.

Usos de zonas colindantes al proyecto

| Colindantes | Uso actual |
| --- | --- |
| Sur | Playa Dominicus |
| Norte | Terrenos Baldío – Carretera Bayahibe |
| Oeste | Proyectos Turisticos |
| Este | Terrenos Baldío |

CAPITULO III - LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIO-ECONÓMICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO BEACH CLUB DOMINICUS RESIDENCES.

El Proyecto Beach Club Dominicus Residences, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 20460, ubicada dentro del ámbito de la Parcela 23-subd-3 y 23-sub-4, con las matriculas 3000220937, Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Bayahibe, con una totalidad de 5,000 m2, Municipio de Bayahibe, Provincia La Altagracia.

Este capítulo refiere al levantamiento de información para cada uno de los componentes solicitados en los términos de referencia (TdR), siendo estos:

- El medio físico, incluyendo la geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología  y el clima.

- El medio humano, incluyendo los aspectos socio-económicos.

- El medio biótico, caracterizando la flora y fauna.

A continuación se presenta la descripción de los aspectos mencionados anteriormente.

## MEDIO FÍSICO

## GEOLOGIA.

## Planicie Costera Oriental

El área geomorfológica de tierras bajas de la planicie costera oriental se extiende a lo largo de 240 kilómetros, con un ancho que varía entre 10 y 40 kilómetros y una superficie total de unos 6,800 km2. La zona limita al oeste con la cordillera central (en la parte que se denomina sierra de Yamasá) y al norte con la cordillera oriental y con los Haitises e incluye toda el área entre las faldas de las montañas y la costa.

La zona próxima a la cordillera tiene generalmente relieve suave, con subsuelo formado por las mismas rocas de las zonas montañosas que la limitan, hasta una altura de unos 100 m.s.n.m. La franja próxima al mar está formada por una serie de terrazas costeras abrasivas elevadas, constituidas por caliza arrecifal, y ricas en fenómenos de disolución Kárstica.

La zona extendida entre las capas de caliza arrecifal y el pie de monte está constituída por depósitos arcillosos lacustres de espesores variables. La calidad y la naturaleza del suelo son muy adecuadas para el cultivo de la caña de azucar. En términos generales, cabe afirmar que el perfil geológico de la planicie costera oriental es una superposición del sistema arrecifal, en cada uno de los cuales la línea de arrecifes constituye la columna vertebral.

Junto al mar, y, especialmente, después de cada elevación del terreno, se fueron acumulando depósitos de arrecife anterior que son el resultado del derrumbe y de destrucción del arrecife. La línea de las rocas arrecifales sobre las que hoy rompen las olas, podría convertirse en la columna vertebral de un sistema nuevo, en caso de producirse una nueva elevación del terreno, detrás de la línea de farallones.

Por deposición marina y elevación del terreno, acompañada de la obstrucción del sistema de drenaje, se produjo una gran acumulación de depósitos lacustres y continentales finos, mayormente arcillosos con  capas ricas en ostras. En las zonas de transición se advierte el cambio gradual entre esas capas y los depósitos lacustres.

El espesor de la sección sedimentaria se va reduciendo en dirección al pie de la cordillera y las estructuras que afloran en el límite de la región se prolongan también en el subsuelo de la misma. No se dispone de conocimiento indicativo alguno sobre la profundidad de ese basamento, que desciende por debajo de la planicie costera meridional, dado que no se efectuaron muestreos durante los procesos de perforaciones de pozos, pero hay ciertas indicaciones de que en la zona entre Higüey y Boca de Yuma el fondo de uno de los pozos tocó basalto.

La región es atravezada por un gran número de ríos de dirección generalmente norte sur, que se desembocan en el mar; localizados en la parte este son Higuamo, Soco, Cumayasa, Dulce, Chavón y Yuma ó Duey. En una parte de esos ríos, se encuentran depósitos aluviales importantes a lo largo de sus cauces, que sirven como excelentes acuíferos locales.

Mapa geológico de la República Dominicana

## GEOLOGÍA LOCAL

La zona se presenta un relieve, generalmente, plano a suavemente ondulado con algunas pequeñas elevaciones en las que se pueden notar el farallón Los Córbanos y la Jarda de Los Cangrejos. En el valle de la Sábila se puede observar otro farallón y la presencia de varias cavernas, con almacenamientos de agua de buena calidad.

La parte próxima al mar está formada por una serie de terrazas costeras abrasivas elevadas, constituidas por caliza arrecifal y ricas en fenómenos de disolución cárstica. El perfil geológico de la zona de estudio es una superposición del sistema arrecifal

La información geológica de detalle respecto a la zona de estudio por ahora es escasa; como se aprecia por inspección del mapa geológico e hidrogeológico, dicha zona está formada por el conjunto de los depósitos de arrecife posterior; en dichos depósitos la formación geológica predominante corresponde a las calizas arrecifales en facies organógena (tpl-qp`c) con presencia de fenómenos Kársticos

El mapa geológico nos muestra también dos fallas normales dentro de la zona de estudio; una de ellas va desde la Yerba de Guinea cruzando por el Río Duey y el lugar donde se encuentran las cavernas, siguiendo la dirección de las mismas y terminando en la bahía de La Altagracia, en la costa de Bayahibe, esta falla tiene una dirección este-oeste, mientras que la otra falla tiene dirección noreste-suroeste

Otro aspecto relevante en la zona de estudio es la presencia de un frente de terrazas marinas cuaternarias que bordea casi toda la costa de la planicie costera oriental y pasa por las cercanías de Padre Nuestro.

Geomorfología costera

La franja costera emergida puede clasificarse como una costa acumulativa formada por materiales de granulometría y génesis variada.

El perfil batimétrico indica una plataforma arenosa, con pendiente moderada de hasta los 50 metros de profundidad, lo cual facilita la acumulación de los sedimentos y la formación de una extensa cuenca arenosa costera con componente mixto de origen biógeno-errígeno, El substrato es arenoso constituido por depósitos de arena de color crema con elementos dendríticos conchíferos,

### CLASIFICACIÓN DE SUELOS - OEA

Según estudios realizado por la OEA en 1967, Los suelos donde se encuentra el proyecto pertenecen a la asociación Matanza Jalonga. Esta asociación de suelos es posiblemente la más extensiva del país y agrupa predominantemente los suelos latosólicos que ocupan el borde costero de la mayor parte de la Llanura Costera del Caribe, desde Punta Palenque al oeste hasta el extremo oriental de la Isla, bordeando éste y prolongándose hasta la costa del Atlántico hasta las proximidades de Macao. La amplitud del área de esta asociación es variable, menor en su porción occidental, al oeste del río Haina, y mayor en su porción oriental.

Las características de suelos, vegetación, factores climáticos y geológicos propios del área ocupada por esta asociación son suficientes para separarla como una subregión de la Llanura Costera del Caribe.

Sin embargo, tiene también algunas variaciones entre las que principalmente se encuentran los cambios pluviométricos, topográficos y de profundidad de suelo según la localización geográfica de áreas específicas.

Dentro de la extensa superficie del área ocupada por esta asociación se encuentran ciudades muy importantes como Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. La porción de los alrededores de Santo Domingo recibe un aporte pluviométrico de 1 404 mm. anuales aproximadamente. Desde este punto disminuye casi constantemente la precipitación media anual tanto hacia el oeste como hacia el este. Es probable que en Punta Palenque, situado en la parte más occidental, el promedio de lluvia anual sea de 1 100 mm. y en Cabo Engaño, en el extremo oriental, de 928 mm.

La siguiente relación muestra la variación pluviométrica en diferentes puntos geográficos del área de la asociación Matanzas-Jalonga (50-53)

Punta Palenque			1 100 mm.

Santo Domingo			1 404 mm.

Boca Chica				1 319 mm.

San Pedro de Macorís		1 049 mm

La Romana				1 156 mm.

Cabo Engaño				   928 mm.

La topografía es también variable; en la porción occidental la topografía es llana y en parte ligeramente ondulada;, en la porción oriental la topografía es accidentada con pendientes más pronunciadas, especialmente en la zona próxima a Boca de Yuma.

La profundidad de los suelos es otra característica variable en esta asociación; los suelos son por lo general más profundos en la fracción central, menos profunda en la occidental y muy poco profunda y muy rocosa en la porción oriental.

Hay una estrecha interrelación entre los factores variables de precipitación pluvial topografía y profundidad del suelo que afecta radicalmente la capacidad agrológica de los suelos. En los terrenos de topografía uniforme, la profundidad del suelo y la cantidad de lluvia se correlacionan directamente con el rendimiento. En la parte central del área de esta asociación, por los alrededores de Boca Chica, los suelos son llanos, relativamente profundos y el promedio de lluvia anual es uno de los más altos de la zona; consecuentemente, los rendimientos de caña de azúcar son también los más altos entre los obtenidos en suelos de esta asociación a lo largo del borde costero, y también el contenido de sacarosa de la caña es uno de los más altos registrados en todo el país.

Los suelos que integran en mayor proporción esta asociación son los correspondientes a la serie Matanzas (50) los cuales han sido correlacionados con suelos del mismo nombre que ocurren en Cuba y en Puerto Rico. En estos dos países, estos suelos son muy profundos y son notables particularmente los suelos Matanzas que ocurren en la Llanura roja central de Cuba. Las magníficas características de los suelos de esta serie los sitúan en Clase I de capacidad agrológica en Cuba y Puerto Rico, pero en la República Dominicana, por la poca profundidad, generalmente, sólo se les asigna una capacidad productiva de Clase IV y en algunos casos como al sur de Yuma solamente una Clase VII, por sus características de rocosidad y topografía accidentada.

Los suelos Matanzas (50) son latosoles que se han formado a expensas de calizas dura arrecifales. No presentan diferencias notables a través de su perfil excepto tal vez por un contenido mayor de materia orgánica en la parte superior de su perfil y que se traduce en una tonalidad más oscura de su color rojo característico.

En términos generales, la productividad de estos suelos están en relación directa col su profundidad. Son más profundos en la parte central de la asociación y van profundizándose hacia la parte oriental, donde en extensas superficies aparece la roca arrecifal desprovista de suelo.

Los suelos Matanzas (50) son rojos, intensamente oxidados, con textura arcillosa y estructura granular  El drenaje interno es bueno en los suelos profundos y medianamente profundos y varía a excesivo en los suelos de poca profundidad. Estos suelos presentan diferentes fases; la más extensiva es la poca profunda; son más comunes las fases gravillosas, que contienen gran cantidad de gravas calcáreas subangulares a través de su perfil; la fase  e rocosa, muestra afloramientos de roca basal y la fase poco alomada y alomada tiene topografía accidentada con pendientes pronunciadas. Todas estas últimas fases de la porción oriental tienen escaso valor agrícola salvo para usos forestales o en algunos casos para pastos y cultivos industriales (henequén) y para piña en otros.

Los suelos de la serie Jalonga (53) integran la asociación en menor extensión. Son suelos calcáreos con textura franco arcillosa, poco profundos, de buen drenaje interno y de color pardo oscuro.

Estos suelos son posiblemente los más comunes en la Llanura Costera del Caribe y se hallan distribuidos en toda su extensión. Las áreas donde ocurren son por lo general de poca extensión y están íntimamente asociados con la mayoría de los suelos calcáreos que ocurren en la llanura. Su extrema distribución ha obligado a agruparlo con otros suelos en asociaciones naturales, aunque en algunos casos el criterio para incluirlo en una expresión cartográfica ha sido puramente geográfico.

Los suelos Jalonga (53) tienen solamente  una capa que descansa directamente sobre la caliza blanda basal. En algunas zonas tiene muy poca profundidad y presenta caracteres de pedregosidad que limita aún más su uso. En general su fertilidad inherente depende de su profundidad efectiva; los suelos medianamente profundos y libres de fragmentos de roca en su superficie son muy productivos y estables en cuanto a su resistencia a la erosión.

El drenaje interno de estos suelos es muy bueno, pero en los muy poco profundos es excesivo. Los cultivos en estos últimos sufren, generalmente, por falta de agua, aún poco después de las lluvias, debido al rápido escurrimiento, a la intensa evaporación y a la mediana capacidad retentiva de las arcillas de estos suelos. Una buena práctica en los campos de estos suelos dedicados a caña de azúcar es el recubrimiento de superficie con la hojarasca residual de la zafra, de esta manera se logra a corto plazo el mantenimiento de la humedad y la posibilidad de incremento de materia orgánica en el suelo a largo plazo. Este último se traduce en un aumento de la capacidad retentiva de la humedad que es muy necesario en estos suelos.

Los terrenos que tienen topografía ondulada con pendientes algo pronunciadas tienen, por lo general, suelos poco profundos y son también más pedregosos. Aun cuando estos suelos tienen sus arcillas medianamente estructuradas y presentan cierta resistencia a la erosión, es posible ver los estragos de la erosión laminar en algunas áreas de pendientes pronunciadas.

Mapa de Clasificación de Suelos OEA

### CAPACIDAD PRODUCTIVA - CLASE.

Según las condiciones climáticas (Zona de Vida) y la conformaciones de los suelos, la vegetación de la zona se encuentra en la Clase V, son terreno no cultivables, salvo para arroz en zonas limitadas; principalmente aptos para pastos, con factores limitantes muy severos para el cultivo; productividad mediana para pastos mejorados y arroz, con practicas intensivas de manejo.

Los suelos de la clase V, incluye suelos de textura generalmente ligera a mediana, casi siempre llanos y, por lo general, poco profundos y con drenaje interno y superficial deficientes. La fertilidad inherente es generalmente baja y el desarrollo de pastos mejorados requiere manejo que incluya fertilización. La clase comprende suelos residuales sobre materiales redepositados (representados principalmente por las series Pimentel - Fantino, de amplia distribución en la parte oriental del país); suelos poco profundos sobre tobas y tobas andesiticas (serie La Larga y Limón), así como suelos poco profundos y alomados sobre caliza; suelos mal drenados de valles intramontanos y deltas fluviales; aluviales antiguos y coluviales con pendientes pronunciadas y pedregosas.

Estos suelos no requieren prácticas intensivas de conservación, pero sí de manejos para pastos mejorados arroz y otros cultivos. La vegetación permanente de pastos o forestal no afronta limitaciones especiales en estos terrenos, requiriendo solamente la construcción de sistemas simples de drenaje o remoción de piedras en algunos casos para mejorar las condiciones de pastoreo. El cultivo del arroz, del millo o de algunas otras cosechas posibles, como las fibras industriales, requerirán un manejo adecuado a cada uno, siendo en estos casos más complejos los sistemas de riego y drenaje.

Como estos terrenos son típicamente aptos para el desarrollo de la ganadería, es de primordial importancia evitar el sobrepastoreo, mediante sistemas racionales de rotación de potreros y de selección de especies pratenses adaptadas a las condiciones específicas de cada zona. La construcción de pequeños estanques es particularmente recomendable en los terrenos de esta clase, ya que en esta forma se mejoran las condiciones de los terrenos mal drenados y se proporcionan al mismo tiempo abrevaderos al ganado.

Mapa Capacidad Productiva de los Suelos

### HIDROLOGÍA

La zona del proyecto se encuentra localizada  entre los ríos Chavón, a una distancia de 9 Km por el oeste y al este por el Rio Yuma, a una distancia de aproximadamente 18 Km; en la parte norte limita con la carretera Romana – Higüey y en la parte sur limita con el mar caribe. Las aguas superficiales son prácticamente inexistente en el área de estudio, ya que al ser una planicie con elevaciones pequeñas, no existen nacimientos o emanaciones de fuentes superficiales. En la zona de Padre Nuestro que se localiza al este del poblado de Bayahibe, se han identificado seis manantiales cársticos o cavernas, tres de ellos en la actualidad se están utilizando para el abastecimiento de agua potable a la sección de Bayahibe, hoteles y villas de la zona.

Mapa Hidrológico de la República Dominicana

### ZONA DE VIDA – CLIMA

Según Holdridge, el clima de una zona está establecido por la temperatura promedio anual, la precipitación anual, la elevación o altitud con respecto al nivel del mar y la latitud geográfica, esta clasificación se ha denominado como Zona de Vida. Según esta clasificación el proyecto se encuentra en una zona de vida de Bosque Humedo de transición a Bosque Muy Húmedo Subtropical.

Las características de la Zona de Vida de Bosque Húmedo de transición a Bosque Muy Húmedo Subtropical, según el sistema de Holdridge de la República Dominicana son las siguientes:

La identificación de esta zona de transición se ha hecho a base de las características de la vegetación, las cuales indican condiciones ligeramente más húmedas.  Las lluvias tienen una distribución más uniforme e influyen en la fisionomía de las especies indicadoras.

Se extienden por los en la región sureste, abarca prácticamente toda la llanura Costera del Caribe, entre San Cristóbal, las vertientes de la Cordillera Oriental Y san Rafael del Yuma. También comprende porciones de los valles angostos que se encuentran en las vertiente norte y este de la Cordillera Oriental.

La precipitación anual oscila entre 1,000 a 2,000 mm y una biotemperatura de 18º a 24ºC.  La vegetación natural en esta zona de vida se caracteriza por: bosques heterogéneos tales como Capá (catalpa longisima), Swietenia mahogoni (Caoba), Palma Real (Roystonea) entre otras.

La temperatura de esta zona de vida varía según la ubicación de las áreas; las que están cerca de la costa tienen una biotemperatura de 24C, las que están en las vertientes de las cordilleras tienen biotemperaturas medias  disminuyen hasta los 18ºC.  La evapotranspiración puede estimarse en promedio como 60% menor que la precipitación media total anual.

Las especies indicadoras de esta zona son: Capá o roble (Catalpa longissina), caoba (Swietenia mahagoni) en terrenos con buen drenaje y la palma real (Roystonea regia) en terrenos calcáreos.

Los pequeños rodales secundarios están formados por especies de Grigrí (Bucida buceras) y arboles aislados de Guácima (Guazuma ulmifolia).

Mapa de Zona de Vida de la República Dominicana.

### CLIMA

El clima predominante se clasifica como semi-árido. Las evaluaciones climatológicas se realizaron basándose en dos estaciones climáticas, localizadas en Baiguá y El Higüeral, por ser éstas las estaciones que más cerca se encuentran de la zona de estudio; en el análisis de los datos de dichas estaciones, para los últimos diez años, se determinó que la temperatura es variable, la media más baja en el mes de febrero (17.2 – 18.2 oC); la media mas alta es de 33 oC .

Los valores medios más altos de precipitación, registrados en las dos estaciones para el periodo 1992-2002, se presentan en los meses de septiembre y octubre (153.75 - 167.01mm). En la estación de Baiguá  se registraron valores de precipitación medios de 128.90 - 192.19 mm en los meses de mayo y septiembre.

La evaporación mantiene un comportamiento similar al que presenta la precipitación siendo mayor en los meses de julio y agosto y menor en los meses de enero y diciembre. Los valores medios de la velocidad del viento a la altura de 1.20 metros oscilan entre  0.55 m/seg. y 1.11 m/seg. en los meses de octubre y julio . En la estación de El Higüeral  los valores medios oscilan entre 0.74 m/seg. y 1.38 m/seg. en los meses de noviembre y julio.

## MEDIO BIÓTICO

El objetivo  básico  de  este  trabajo consistió  en  la identificación y caracterización de  la Flora y la Fauna  existentes en  el  área  del  proyecto y zonas  adyacentes que  pudieran afectarse   por  las actividades del mismo.

Se presenta un inventario de los especimenes, indicando Biodiversidad  y Tipo biológico, Estatus (Endémica,  Nativa,   Residente),  Categorización   (Amenazada,  En  peligro    de   extinción),  y Cantidad (Abundante, Muy abundante, Escasa) de las especies  en ambos componentes bióticos.

Una  vez  obtenidos los  resultados del  estudio, se  procedió a  identificar  los posibles  impactos negativos que  pudieran generar las actividades del proyecto y a recomendar las medidas para mitigar  o compensar dichos  impactos.

Estas  informaciones  serán   usadas   en  la  elaboración  del  programa de  manejo y  adecuación ambiental, el cual regulará las actividades del proyecto en  sus diferentes fases, con  la finalidad de hacerlo  compatible con la conservación del medio  ambiente

FLORA.

La vegetación  característica de  esta  zona  de  vida  en  el  área  del  proyecto ha  sido  alterada, observándose el  predominio de  formaciones herbáceas  secundarias con  algunos manchones compuestos por especies  arbustivas  y escasos  árboles  dispersos.

Las principales	especies   de  la  fauna 	que  se  observaron asociadas a  este  ambiente fueron: Cigua  palmera (Dulus dominicus),  Garza  ganadera (Bubulcus ibis), Pinchita  (Coereba flaveola), Gorrión   domestico  (Passer domesticus),   Carpintero (Melanerpes  striatus),  y  Rolita  (Columbina passerina),  pertenecientes al grupo de  la Avifauna;  y dentro del  grupo de  los  Reptiles,  Rana (Ameiva chrysolaema), Rana (Leiocephalus personatus),  y Lagartija (Anolis distichus), entre  otras.

No se verificó la presencia de especies  endémicas en el área del Proyecto, tampoco en el inventario de la Flora, no se reportan especies  bajo el grado de amenaza y/o protegidas en peligro  de extinción, dentro o fuera del área del Proyecto.

| Lista de Inventario de las Especies de la Flora Presente en el Area de Estudio del Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Familia / Especie | Nombre Común | Tipo Biológico | Estatus Biogeográfico | Cantidad | Categoría |
| ACANTHACEAE |  |  |  |  |  |
| Ruellia tuberosa | Guausi | H | N | Ab |  |
| AMARANTHACEAE |  |  |  |  |  |
| Achyranthes aspera | Rabo de gato | H | N | Ab |  |
| Amaranthus crassipes | Bledo | H | N | Ab |  |
| Amaranthus dubius | Bledo | H | N | Ab |  |
| ARECACEAE |  |  |  |  |  |
| Cocos nucifera | Coco | ET | IC | Es |  |
| ASTERACEAE |  |  |  |  |  |
| Bidens pilosa | Alfiler | H | N | Ab |  |
| Parthenium hysterophorus | Yerba amarga | H | N | Ab |  |
| Vernonia cinerea | Yerba morada | H | N | Ab |  |
| BORAGINACEAE |  |  |  |  |  |
| Heliotropium curassavicum | Alacrancillo | H | N | Ab |  |
| CAESALPINIACEAE |  |  |  |  |  |
| Delonix regia | Flamboyán | A | Nat. | Es |  |
| Senna otomaria | Palo de chivo | Ar | N | Es |  |
| CAPPARACEAE |  |  |  |  |  |
| Cleome viscosa | Tabaquito | H | N | Ab |  |
| COMBRETACEAE |  |  |  |  |  |
| Terminalia catappa | Almendra | A | Nat. | Es |  |
| CONVOLVULACEAE |  |  |  |  |  |
| Ipomea pes-caprae | Batatilla | L | N | Es |  |
| EUPHORBIACEAE |  |  |  |  |  |
| Chamaesyce hirta | Yerba lechera | H | N | Ab |  |
| Croton lobatus | Croton | H | N | Ab |  |
| Dalechampia scandens | Fogaratey | L | N | Ab |  |
| Phyllanthus amarus | Quina | H | N | Ab |  |
| Ricinus communis | Higuereta | Ar | Nat | Es |  |
| FABACEAE |  |  |  |  |  |
| Canavalia maritima | Mate de costa | L | N | Es |  |
| Cajanus cajan | Guandul | Ar | IC | Es |  |
| Macroptilium lathyroides | Ajai | H | N | Ab |  |
| MALPIGHIACEAE |  |  |  |  |  |
| Malpighia emarginata | Cereza | Ar | Nat | Es |  |
| MALVACEAE |  |  |  |  |  |
| Gossypium barbadense | Algodón | Ar | N | Es |  |
| MIMOSACEAE |  |  |  |  |  |
| Pithecellobium dulce | Jina extranjera | A | N | Es |  |
| Leucaena leucocephala | Lino criollo | Ar | Nat | Ab |  |
| Mimosa púdica | Moriviví | H | N | Ab |  |
| PLUMBAGINACEAE |  |  |  |  |  |
| Plumbago scandens | Pega pollo | H | N | Ab |  |
| POACEAE |  |  |  |  |  |
| Cenchrus echinatus | Cadillo | H | N | Ab |  |
| Chloris barbata | Paragua chino | H | N | Ab |  |
| Cynodon dactylon | Pelo de mico | H | N | Ab |  |
| Eleusine indica | Pata de gallina | H | N | Ab |  |
| Melinis repens | Celadillo | H | N | Ab |  |
| Panicum maximum | Yerba de guinea | H | N | Ab |  |
| POLYGONACEAE |  |  |  |  |  |
| Coccoloba uvifera | Uva de playa | A | N | Es |  |
| PORTULACACEAE |  |  |  |  |  |
| Portulaca oleraceae | Verdolaga | H | N | Ab |  |
| RUBIACEAE |  |  |  |  |  |
| Spermacoce assurgens | Juana la blanca | H | N | Ab |  |
| Morinda citrifolia | Noni | Ar | I | Ab |  |
| SCROPHULARIACEAE |  |  |  |  |  |
| Capraria biflora | Feregosa | H | N | Ab |  |
| STERCULIACEAE |  |  |  |  |  |
| Guazuma ulmifolia | Guásuma | A | N | Es |  |
| VERBENACEAE |  |  |  |  |  |
| Stachytarpheta jamaicensis | Verbena | H | N | Ab |  |

LEYENDA:

CANTIDAD: 	Es=Escaso;  Ab=Abundante;  Ma=Muy abundante

ESTATUS BIOGEOGRAFICO:	N=Nativa;  Nat=Naturalizada; IC=Introducida y Cultivada;  I=Introducida;  E=Endémica

CATEGORIA	Am=Amenazada;  Pe=En peligro  de extinción;  P=Protegida

TIPO FORMA DE VIDA	:A=Arbol o Arborescente; 	Ar= Arbusto o Arbustiva; 	H= Hierba o Herbacea;  ET=Estípite o Palma; L=Liana o Bejuco.

### FAUNA.

No se reportan especies  de la Fauna,  amenazadas o en vía de extinción dentro o fuera  del área del Proyecto.

La lista de las especies de la Fauna encontrado en la zona:

| Grupo Faunístico | Nombre Científico | Nombre Común | Estatus Biogeográfico | Cantidad | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aracnido | Phornitopus cancerides | Araña cacata | N | Ab | P |
| Crustaceos | Dardanus venosus | Maquey | N | Ab | P |
| Reptiles | Anolis chlorocyanus | Lagarto verde | E | Es | P |
|  | Anolis distichus | Lagartija | N | Es | P |
|  | Ameiva chrysolaema | Rana | N | Ab | P |
|  | Leiocephalus sp. | Mariguana |  | Ab | P |
| Aves | Melanerpes striatus | Carpintero | E | Es | P |
|  | Columbina passerina | Rolita | R | Ab | P |
|  | Tyrannus dominicensis | Pestigre | R | Es | P |
|  | Dulus dominicus | Cigua palmera | E | Ab | P |
|  | Coereba flaveola | Pinchita | R | Ab | P |
|  | Bubulcus ibis | Garza ganadera | R | Es | P |
|  | Gallus gallus | Gallina | I | Es |  |
|  | Passer domesticus | Gorrión doméstico | I | Ab | P |

LEYENDA:

CANTIDAD

Es=Escasa;  Ab=Abundante;  Ma=Muy abundante

ESTATUS BIOGEOGRAFICO

E=Endemica;   N=Nativa;   R=Residente;  I=Introducida;  M=Migratoria.

CATEGORIA

Am=amenazada;  Pe=En peligro  de extinción;  P=Protegida

### 3.3.	ASPECTOS SOCIALES.

### Descripción Social Provincia La Altagracia

Componente social

La provincia La Altagracia forma parte de la Región del Yuma. Limita al Norte con el Océano Atlántico; al Este con el canal de la Mona, al Sur con la Isla Saona y el Mar Caribe y al Oeste con las provincias de El Seibo y La Romana.

Cuenta con una superficie de 2,998 4 km² y una población de 273,210 habitantes, para una densidad poblacional de 91 hab/km².

De la población arriba mencionada 143,010 son hombres y 130,200 mujeres.

La provincia está formada por dos municipios: Salva León de Higuey (municipio cabecera) y San Rafael del Yuma. También cuenta con cinco distritos municipales:

- Bayahibe

- Boca de Yuma

- La Otra Banda

- Las Lagunas de Nisibón

- Verón–Punta Cana.

El municipio Salva León de Higuey, todos los 21 de enero de cada año  es visitada por cientos de personas de diferentes partes del país que van a visitar a la patrona del pueblo dominicano La Virgen de La Altagracia.

Distrito Municipal de Bayahibe

El distrito municipal de Bayahibe pertenece al municipio de San Rafael del Yuma. Bayahibe tienen una población de 2,260 habitantes, de los que 1,239 son hombres y 1,021 mujeres.

El distrito municipal está formado por los parajes: Bayahibe, Boca de Chavón, Valle de la Horqueta, La Botijuela, El Infiernito, La Parcela, Las Palmillas, Valle Francés.

Bayahibe es la puerta principal para la visitación al Parque Nacional Cotubanamá, (antiguo parque del Este) y a la Isla Saona.

Desde esta localidad salen una gran cantidad de lanchas para visitar a las playas que oferta el Parque Nacional del Este.  Dentro de las principales playas visitadas al Parque Nacional del Este se destacan: Palmilla, La Pisciana Natural, playa Catuano, Canto de la Playa y la playa de Mano Juan.

Aspectos económicos de Bayahibe

La economía de Bayahibe está relacionada directamente a la actividad turística. El pueblo se encuentra una gran cantidad de hoteles, cabañas, restaurantes, cafeterías, tiendas para turistas, escuelas de buceos, colmados, supermercados y farmacias, todos estos comercios mantienen la economía de Bayahibe dinamizada. Además, existen un conjunto de hoteles ubicado a lo largo de toda la playa.

Mercado de trabajo

La población en edad de trabajar para el año 2010 era de 1,874, mientras que la Población ocupada fue de 944, la población desocupada fue de 53, mientras, que la población económicamente activa era de 997 y la Población inactiva fue de 825.

Servicios Básicos

Los servicios de salud son ofrecidos en la Clínica Rural de Bayahibe; esta clínica cuenta con un médico pasante permanente, y un médico general. Los servicios son ofrecidos los siete días de la semana. Cuando el caso lo amerita los pacientes son llevados a los hospitales de las provincias La Romana y La Altagracia.

En cuanto a la educación se refiere esta comunidad pertenece al Distrito Educativo 12-02 de San Rafael del Yuma. En la actualidad existen dos centros educativos, Sagrado Corazón de Jesús y TV Centro Bayahibe, este último imparte docencia hasta el bachillerato.

Servicios Básicos

El servicio de recogida de basura es realizado por la Junta Distrital de Bayahibe, el citado servicio es brindado todos los días.

En lo relacionado a la comunicación y de acuerdo al Sistema de Información Estadística Territorial, el porcentaje de hogares particulares con teléfono celular o fijo era de 84.76% para el año 2010. Asimismo, el porcentaje de hogares particulares con conexión a internet fue de 19.39 %.

En lo relacionado al servicio básico de la comunidad, esta dispone de energía eléctrica. Este servicio de electricidad es ofrecido por la Empresa de Electricidad de Bayahibe. La inexistencia de apagones es notoria en la comunidad.

El agua potable de Bayahibe llega a través de tuberías en lleves dentro y fuera de las casas. El líquido proviene del acueducto de Bayahibe ubicado en la comunidad de Padre Nuestro.

En el aspecto religioso, esta comunidad celebra las fiestas patronales los días 2 de mayo de cada año en honor a la Divina Pastora.

Los servicios religiosos son realizados por iglesias de distintas denominaciones, en las que se encuentran:

- Iglesia Católica Divina Pastora

- Iglesia Casa de Restauración Jehová Saho

- Iglesia de la Profecía de Bayahibe

- Iglesia Pentecostal de Bayahibe

Entre las principales organizaciones existentes en Bayahibe se destacan:

- Asociaciones de Mujeres Artesanas de Villa Padre Nuestro

- Asociación de Artesanos La Pereskia

- Asociación de Propietarios de Lanchas de Bayahibe

- Asociación de Guías de Padre Nuestro

- Asociación para el Desarrollo del Pueblo de Bayahibe

- Fundación Amigos del Parque Nacional del Este

- Fundación Dominicana de Estudios Marinos

- Comité de Gestión Descubre Bayahibe

Un aspecto importante a destacar; es el hecho de que en la comunidad de Bayahibe se encuentra la única plantación natural de Pereskia quisqueyana, mejor conocida como Flor de Bayahibe. Esta planta es un cactus con hojas.  Este cactus solo existe en este país. Declarada Flor Nacional de la República Dominicana mediante la ley 146-11. La misma fue descubierta en el año 1977 por el botánico francés Alain Liogier en Bayahíbe. Las investigaciones demuestran que solo fueron encontradas ejemplares machos, por lo que su reproducción debió hacerse por esqueje.

3.4. CONSULTA PÚBLICA

Vista pública Proyecto Dominicus Beach Club

Introducción

El proceso de consulta pública al proyecto “Dominicus Beach Club” se efectúa como requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 64-00, la cual establece en sus artículos 38 y 43, la integración de las partes involucradas o interesadas en la realización de los estudios de impacto ambiental. Las consultas se realizan para informar e involucrar a las comunidades y organizaciones en el proceso de toma de decisiones.

La vista pública se realizó el viernes 30 de septiembre del año 2022. A la misma asistieron aproximadamente 22 personas en representación de las instituciones, organizaciones y sindicatos de transporte de Bayahibe.

En representación del promotor del proyecto, participó el arquitecto Carlos Vázquez, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia La Altagracia participó el técnico Rafael Chávez. Por el equipo de consultores ambientales asistieron, el ingeniero Antonio Gallo, y la licenciada Ramona Pérez Araujo.

Resultados de la vista

Los participantes en la vista estiman que el proyecto será muy favorable para continuar con el desarrollo que está experimentando Bayahibe. Argumentaron que el proyecto continuará atrayendo nuevas inversiones, las cuales serán traducidas en la creación de nuevos empleos y nuevas oportunidades para sus moradores.

Unas de las interrogantes planteadas estuvieron relacionadas sobre la posibilidad de que el proyecto cuente con el apoyo de Cestur y de la Policía Nacional, ya que cuando el turismo crece es necesario brindar mayor apoyo a las comunidades. Al respecto se les informó que la Asociación de Hoteles están trabajando con todo lo relacionado a la seguridad y el ordenamiento de Bayahibe. También, se les comunicó que el Ministerio de Turismo va a intervenir toda la zona de Bayahibe y que se ha estado trabajando en ese aspecto.

En lo concerniente a los empleos que el proyecto dejará, los participantes esperan que estos sean ofertados en primera instancia para los moradores de la localidad, ya que en la zona existe diferentes técnicos que podrirían suplir los requerimiento y demandas de los promotores.

Transcripción de la vista

Ramona Pérez Araujo: Damas y caballeros, sean todos bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida a la vista pública del proyecto el proyecto Beach Club Dominicus, cuyo promotor es Globaldel Group, los promotores se encuentran representados por el arquitecto Carlos Vásquez, mi nombre es Ramona Pérez Araujo y junto con el Ing. Antonio Gallo formamos parte del equipo de consultores ambientales para este proyecto. También queremos darle las gracias por acompañarnos al Ing. Rafael Chávez, quien viene en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia La Altagracia, así es que muchísimas gracias por acompañarnos.

Fíjense, las vistas públicas se hacen para que las personas y los comunitarios que se encuentren cerca de donde se van a desarrollar o a realizar cualquier proyecto sepan de qué se trata, que participen y se involucren, entonces por eso es que en esta mañana les hemos convocado, para realizar las vistas públicas el Ministerio de Medio Ambiente exige algunos requisitos, algunos de esos requisitos son que tenemos que grabar, por eso es que ustedes ven que tenemos una grabadora, todo lo que se discute en este mañana va a quedar registrado, entonces con este audio tenemos que hacer una transcripción , es decir, tenemos que convertir en texto todo lo que se hable en esta mañana para ser llevado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Otro de los requisitos es que debemos tener una lista de asistencia, por eso ustedes ven que tenemos dos listas de asistencia, una, le pasamos una primera lista que es la de nosotros los que estamos haciendo el estudio de impacto ambiental y una segunda lista es para el técnico que viene de Medio Ambiente, pero ambas listas van para el Ministerio de Medio Ambiente, es importante que los nombres de cada uno de ustedes estén en las dos listas. Miren, el número de teléfono se lo pedimos, la única finalidad de ese número de teléfono es que cuando el proyecto lo estén evaluando en el Ministerio de Medio Ambiente, si existiera alguna duda de que esta actividad se llevó a cabo hoy día 30 de septiembre del año 2022 cualquiera de los técnicos que estén evaluando el proyecto en el Ministerio de Medio Ambiente le podrían estar llamando y preguntarles que si es verdad que ustedes participaron en la vista pública de este proyecto.

Antes de que existiera la Ley 64-00 este tipo de actividad no se realizaba, sencillamente uno se enteraba que estaban haciendo algún proyecto al lado de nuestras comunidades porque uno veía remoción de terreno y corte de árboles, gracias a la Ley 64-00 esto es obligatorio realizar este tipo de actividad, consultarlo con las comunidades, con las organizaciones locales, para que ellos sepan lo que se está haciendo en su comunidad.

Entonces ahora le vamos a pasar inmediatamente con el arquitecto Carlos Vásquez para que él presente el proyecto y luego el ingeniero Antonio Gallo les va a presentar los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto.

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Gracias. Este proyecto es un solar de 5,000 metros contiguo al solar de al lado igual. Es un club de playa, para que tengan una idea, parecido al que se hizo más adelante.

Un club de playa para visita exterior de personas fuera del hotel que viene por la pregunta que usted me hizo hace un momentico. Ahí si ya el acceso es directo y es un club de playa que se va a vender al exterior.

El club de playa cuenta con baños, área de restaurante, cocinas, todo lo que lleva un club de playa, un restaurante, de alta calidad. Lleva un mueble para atracar ahí mismo parecido a los que se han hecho aquí en la zona. Básicamente en términos cortos ese es el proyecto.

El proyecto se desarrolla en un solar de 5,000 metros, tiene una piscina privada también y es un club de playa que puede ir la gente del condominio, pero es un club de playa prácticamente orientado al público exterior, básicamente es eso.

Ramona Pérez (Consultora): Bueno, pues muchísimas gracias al arquitecto Vásquez. Vamos a pasar con el Ing. Gallo.

Antonio Gallo (Consultor): Buenos días, mi nombre es Antonio Gallo. El proyecto consiste en la construcción y operación de un club de playa Beach Club.

Como cualquier proyecto siempre hay impactos negativos durante la fase de construcción hay que hacer remoción de tierra, movimiento de tierra, hay ruidos, partículas que van flotando durante esa fase de construcción, pero van a estar limitados durante esa fase de construcción, cerrados, para evitar el efecto hacia el exterior.

También durante esa fase de construcción va haber impactos positivos como la empleomanía, el flujo económico de la compra de materiales y luego viene la fase de operación. El beach club lo que va a producir más son servicios, va haber contaminación de agua, va haber uso de la planta eléctrica, pero va a ser común para todo el hotel, pero son mínimos en ese sentido.

Va a tener un sistema de tratamiento para las aguas residuales y todo eso va a estar supervisado también por el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos tienen que rendir un informe cada 6 meses con los impactos y las remediaciones que van a hacer. Gracias.

Sesión de preguntas y respuestas

Ramona Pérez (Consultora): Bueno, entonces por favor ahora nos acompaña con las preguntas, dudas, inquietudes, relacionadas al proyecto. Al igual que ahorita vamos a levantar las manos, dicen su nombre, la organización que representan y su pregunta y nosotros tenemos que responderles.

Si volvemos y le recalcamos que nos acompañen con los nombres en la lista de asistencia para que todos ustedes queden registrados porque es un mandato del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así que vamos a ver las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan.

Olga Álvarez (Comunitaria): Buenos días, mi nombre es Olga Álvarez. Mi pregunta es ¿El club funcionará con membresía o estará abierto al público?

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Mi nombre es Carlos Vásquez. Es un beach club abierto al público, es un beach club donde usted puede pasarse el día completo ahí, en las noches va haber actividades, tal cual igual a lo que se está desarrollando en la zona, pero es abierto al público 100%, igual los taxistas que traigan también público.

Ramona Pérez (Consultora): Muchas gracias, Carlos. Vamos a ver otra pregunta, duda, sugerencia, inquietud.

Fíjense, en las vistas públicas esta es la parte más importante porque es donde las opiniones de ustedes, las dudas, los comentarios, quedan registrados porque a la hora de emitir una licencia ambiental, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que evalúan el documento que se llama Estudio de Impacto Ambiental tienen que saber la opinión que los residentes de la comunidad de Bayahibe tienen con relación al proyecto. Por eso es sumamente importante las preguntas, las dudas, sugerencias que ustedes nos tengan que hacer con relación al proyecto. Y para esto es que se hacen las vistas públicas, para que las comunidades sepan, se enteren, se puedan expresar y se puedan empoderar de las cosas que están pasando en sus alrededores, por eso es super importante y reiteramos tanto en que nos hagan las preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias.

Marcos Ozuna (Miembro Asociación Estudiantil de Bayahibe): Marcos Ozuna nuevamente, miembro de la Asociación Estudiantil de la comunidad de Bayahibe.

Más que una pregunta, mi comentario va más a una opinión, lo que ustedes se están buscando con las vistas públicas. Es que, si de por si resultada refrescante, innovador e interesante colocar un club de playa cerca de la zona en un país que de por sí es conocido por sus playas, una comunidad que también tiene playas buenas, bonitas e interesantes.

Yo quisiera destacar el aspecto de que está abierto a todo público porque eso permite que la zona tenga acceso al club de playa, pueda recrearse en ella, pueda disfrutar en ella y que así la riqueza de la comunidad pueda desenvolverse, pueda distribuirse dentro de la propia comunidad, que no solamente los turistas y aquellos con membresía puedan venir, sino que los miembros de la comunidad que están de acuerdo con el proyecto puedan ir y disfrutar de sus maravillas.

Ramona Pérez (Consultora): Muchas gracias por su comentario tan valioso.

Andrés Cenado (Comunitario): Andrés Cedano de este lado. En primer lugar, desde que nos informaron que había esta vista pública con respecto a esta inversión aquí en el área, nosotros nos sentimos contentos y siempre vamos a estar de acuerdo, siempre vamos a apoyar y saludar todo lo que sea a favor de la comunidad.

Ya se dijo algo que es de lo más importante, aparte del desarrollo del área, los empleos que esto va estar generando, ya que nosotros cada día más las personas, la gente lo que se queja es por falta de empleo. Nada más saber que van aportar alrededor de 700 empleos directos, aparte de todas las personas que se van a beneficiar indirectamente. Nosotros saludamos esto y nada, ojalá y aparezcan más personas que quieran invertir en la zona, gracias.

Ramona Pérez (Consultora): Gracias. Se me ocurre hacerle una pregunta al arquitecto ¿Cuántos empleos, tanto en la etapa de construcción como en la de operación, contempla este proyecto?

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Construcción habrá unos 70 empleos más subcontratistas de electricidad, de piscina, de puertas y ventanas que tienen subcontratos adicionales. O sea, son 70 empleos nuestros, eso se multiplica 100 y tantos entre una cosa y otra.

Ramona Pérez (Consultora): O sea que el dinamismo en la comunidad de Bayahibe va a seguir en aumento.

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Claro. Cuando esté en funcionamiento, sabe que requeriremos cocineros, jardineros igualmente, mozos, mantenimiento, gerentes, todo lo que conlleva un proyecto de esa naturaleza y vamos a tener fijos de unos 50 a 60 empleados fijos.

Ramona Pérez (Consultora): Entonces que buena noticia para la hermosa comunidad de Bayahibe.

Daniel De la Cruz (Encargado de los taxis turísticos de Bayahibe): Buenos días, mi nombre es Daniel De la Cruz, encargado de los taxis turísticos del área de Bayahibe. Nos sentimos agradecidos por la invitación y a la vez apoyamos el proyecto, ya que es un proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad de Bayahibe y zonas aledañas.

Nosotros también estamos dispuestos a cooperar ya que pertenecemos también a la institución que trae a los turistas de los cruceros del muelle y esa playa que se va a trabajar ahí ya daría, como dicen, un nuevo plus al área y entonces eso beneficia, porque a veces tenemos dificultades de donde llevar los turistas y como va haber una playa nueva bien bonita, entendemos eso va a generar mas opciones para que la sociedad de La Romana y Bayahibe se siga desarrollando económicamente.

Así que cuenten con el apoyo de los taxis turísticos del muelle de La Romana que también estaremos aportándoles algunos turistas para que ese proyecto sea fructífero. Muchas gracias.

Ramona Pérez (Consultora): Muchas gracias, caballero por esos comentarios.

Eugenio Wilamo (secretario de Salud del Sindicato de Taxis Turísticos): Si buenos días, mi nombre es Eugenio Wilamo, secretario de Salud del Sindicato de Taxis Turísticos. Reforzando el agradecimiento de mi compañero, ya que el proyecto muy bueno económicamente, también emocional porque también tiene el otro club donde nosotros podemos tener acceso, y agradecemos infinitamente la inversión.

Ramona Pérez (Consultora): Muchísimas gracias.

Jeniffer Távarez (Comunitaria): Buen día, mi nombre es Jeniffer Távarez, parte de la comunidad de Bayahibe. Entendemos que cuando se empiezan inversiones así tan grandes en las comunidades estas se van desarrollando en todos los sentidos.

Mi pregunta, o mejor dicho para que me reconfirmen es ¿si vamos a tener el apoyo 100% tanto de la CESTUR como de la Policía Nacional? Porque entendemos que cuando se van desarrollando las comunidades, van creciendo, necesitamos más seguridad en el área tanto para los habitantes como para los turistas que nos visitan.

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Ya nosotros ahí escapamos a lo que es el proyecto en sí. Aquí está la Asociación de Hoteles representada, ellos si están trabajando con todo eso, todo el ordenamiento de Bayahibe, incluso ahora el Ministerio va a intervenir toda la zona de Bayahibe, o sea que se está trabajando con eso, y eso conlleva la intervención de la Policía y todo eso es super necesario, yo tengo aquí mucho tiempo y eso es vital.

Tú tienes mucha razón, bomberos, me están hablando de que ellos, como les decía ahorita, quieren hacer una planta general y lleva estación de bomberos, lleva policía, lleva todo lo que necesita Bayahibe ahora mismo. O sea que eso hay que hacerlo si o sí, muy buena pregunta.

Ramona Pérez (Consultora): Gracias.

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Eso es una sugerencia para la Asociación de Hoteles que está aquí la jefa.

Ramona Pérez (Consultora): Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Recuerden que las vistas públicas se hacen para eso, para que cualquier duda o comentario que ustedes tengan es el momento ideal para que lo puedan decir.

Existe otro momento de participación pública, de participación ciudadana, cuando el Estudio de Impacto Ambiental esté terminado es depositado en el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio publica en periódico de circulación nacional donde diría que determinado proyecto está en vista pública, se publica para que ustedes pasen a verlo, pero eso sería allá donde está la sede principal del Ministerio de Medio Ambiente que es el Distrito Nacional, en la Av. Luperón esquina Cayetano Germosén.

Es otro espacio donde ustedes pueden dejar ahí, ahí ustedes podrían ver el estudio completo con la parte de hidrología, la parte de fauna, de flora, la parte social, y por supuesto, aparecen los resultados de esta vista pública, pero siempre insistimos mucho en que pregunten porque este es el espacio ideal. Acá estamos los promotores, los propietarios y el Ministerio de Medio Ambiente, y cualquier duda nosotros tenemos el deber y la obligación de darle respuestas. Por eso insistimos mucho en que este espacio nos pregunte porque es para eso.

Entonces si no hay mas preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes, no resta mas que agradecer la presencia de todos ustedes. Y si insistirle que cuando los inviten a las vistas públicas participen porque es importante.

Antes de que existiera la ley 64-00 este tipo de actividad no se realizaba y uno se daba cuenta de que al lado estaban construyendo un proyecto porque uno venia remoción de terrenos, corte de árboles, equipos pesados, pero nadie sabía quien era el promotor, los impactos positivos o negativos que ese proyecto podría generar en la comunidad y gracias a la ley 64-00, que empodera a las organizaciones, las comunidades, para que se preocupen por lo que está pasando; y como dice la Constitución de la República: el cuidado y la preservación del medio ambiente no es únicamente responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente ni de los empleados, sino de cada dominicano.

Cada vez que ustedes se enteren de una vista pública, como su nombre lo dice, aunque uno reciba invitación, pero la vista pública si usted se entera de una en Santiago usted tiene el derecho a participar porque el medio ambiente no tiene fronteras y un daño que uno cometa acá se puede reflejar en cualquier parte del país o en cualquier otro país.

Entonces no se si Carlos tiene algo más que decir antes de finalizar.

Carlos Vásquez (Arquitecto del proyecto): Yo solamente dar las gracias, excusando que se ha extendido más de la cuenta, pensamos que a esta hora ya íbamos a estar todos en casa.

Yo solamente quiero pedirles un único favor, que se coman todo eso que el hotel… o sea, se pueden quedar a la hora que sea porque el hotel se ha excedido en una picadera para 500 personas, entonces como nada más son como 20, 30, aquí hay como 20 y pico, para que se la coman por favor y los que quieren que se la lleven también.

Ramona Pérez (Consultora): Gracias por su presencia, que tengan feliz resto del día.

Galería de imágenes vista pública proyecto

Beach Club

Ramona Pérez Araujo, realiza la introducción a la vista

Se observa al ing. Antonio Gallo, expone los impactos

Ambientales y sociales del proyecto

Se observa al arquitecto Carlos Vázquez, representante del promotor,

mientras habla de los objetivos del proyecto

Se observa parte de los asistentes a la vista pública

Se observa al técnico Rafael Chávez del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales de la provincia La Altagracia, durante su intervención

La imagen muestra una de las asistentes, realizando una intervención

3.5. LETRERO

CAPITULO IV - CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

El Proyecto Beach Club Dominicus Residences, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 20460, ubicada dentro del ámbito de la Parcela 23-subd-3 y 23-sub-4, con las matriculas 3000220937, Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Bayahibe, con una totalidad de 5,000 m2, Municipio de Bayahibe, Provincia La Altagracia, está sujeto a las consideraciones de las siguientes leyes vigentes en la República Dominicana:

4.1. Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales

- La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) y sus reglamentos de aplicación, son los que establecen los procedimientos, metodologías y actividades que han regido la realización del presente estudio ambiental (DIA).

- La Ley 64-00 del 18 de agosto de año 2000, crea una serie de procedimientos, instituciones y dependencias encargadas de hacer cumplir la normativa y los procesos. A continuación se hace un análisis de las partes y de su contenido.

- Esta ley es el marco general de referencia para este proyecto, y en particular los artículos 5, 45, 46 párrafo.

- El Art. 5 hace referencia a la responsabilidad de todos en hacer uso sostenible de los recursos naturales del país y eliminar los patrones de protección y consumo no sostenibles.

- Los Art. 45 y 46 identifican las responsabilidades asumidas por quien recibe una Licencia o Permiso Ambiental y dentro de ellas, la obligación de cumplir e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del cumplimiento y automonitoreo del PMAA.

4.2. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales:

- El reglamento establece en su artículo 8 que las licencias y permisos se emiten sobre la base de la evaluación de impacto ambiental. El artículo 10 hace referencia al carácter contractual de los permisos y licencias. En base a esto lo escrito en este estudio y en especial en el PMAA es el compromiso que asume el promotor del proyecto ante la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

- El artículo 11 establece la validez de las licencias y permisos en función de los resultados de las inspecciones y auditorias periódicas que se realizan respecto del desempeño ambiental con el objeto de verificar si se cumple con las normas ambientales vigentes.

- El artículo 13 indica la posibilidad de cancelación de la licencia o permiso si se incumpliera con cualquiera de las condiciones bajo las cuales se otorgo la autorización.

- Asimismo este Reglamento establece las responsabilidades del promotor del proyecto (Art. 37, costos involucrados en el Proceso de Evaluación Ambiental; y Art. 47, 48 y 49, asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas por daños causados al medio ambiente).

- El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos nuevos tiene el objetivo de describir los pasos operativos del proceso hasta culminar en la decisión de otorgar o no el permiso o licencia.

4.3. Normas Ambientales.

Normas Ambientales para la protección contra ruidos.

Esta norma regula y establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la protección contra el incremento en los niveles de ruidos. En el caso de este proyecto se considerará el producido por fuentes fijas/móviles

Estándares de Contaminación Sónica.

| Grado de ruido | Efectos en humanos | Rango en db (a) | Rango de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Moderado | Molestia Común | 50 a 65 40 a 50 | Diurno Nocturno |
| B: Alto | Molestia Grave | 65 a 80 50 a 65 | Diurno Nocturno |
| C: Muy Alto | Riesgos | 80 hasta 90 | En 8 horas |
| D: Ensordecedor | Riesgos graves de perdida de audición | Mayor de 90 hasta 140 | Por lo menos en 8 horas |

Nota: Niveles de ruidos y sus efectos. Diurno (7 a.m.-9 p.m.)Nocturno (9 p.m.-7 a.m.)

Normas Ambientales de la Calidad de Aire y Control de Emisiones.

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de contaminantes para proteger la salud de la población en general. En este estudio se considerarán los estándares de calidad del aire para aquellos y emisión de CO2 por combustión de los motores.

Estándares de calidad de aire.

| Contaminante | Tiempo Promedio | Límite Permisible (µg/Nm³) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de Azufre (SO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 150 |
|  | 1 hora | 450 |
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 300 |
|  | 1 hora | 400 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 8 horas | 10,000 |
|  | 1 hora | 40,000 |
| Partículas Fracción (PM-10) | Anual | 50 |
|  | 24 horas | 150 |

Nota: La unidad expresada en la tabla es microgramos sobre metro cúbico normal (µg/Nm³)

Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas.

El objeto de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 64-00.

Valores máximos permisibles para descargas de aguas residuales municipales en aguas superficiales y/o subterráneas.

| Parámetro | Promedio Diario |
| --- | --- |
| pH | 6-8.5 |
| DQO | 160 mg/L |
| DBO5 | 50 mg/L |
| SST | 50 mg/L |
| Cl | 0.05 mg/L |
| Coliformes Totales | 1000 NMP/100 ml |

Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos.

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirse en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final así como las disposiciones para la reducción, reaprovechamiento y reciclaje con el fin de proteger la salud humana y la calidad de vida de la población y la preservación y protección del ambiente.

Se cumplirá lo que establecen los Artículos 107 y 153 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03), (Ver Capítulo PMAA).

Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y descargas al Subsuelo.

El objetivo de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, en particular de las aguas subterráneas, para garantizar la seguridad de su uso y promover el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a las mismas.

Esta norma se relaciona con el proyecto fundamentalmente cuando hace referencia a la calidad de aguas subterráneas y a las características que debe cumplir el pozo filtrante a construir para la descarga de aguas residuales.

CAPITULO V

DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO

BEACH CLUB DOMINICUS RESIDENCES

5.1.- Introducción

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta para evaluar las consecuencias ambientales de la mayoría de las actividades de desarrollo. Se han desarrollado numerosos métodos de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin que ningún método en particular sea el ideal e universal para identificar, evaluar y satisfacer las complejidad y características de cada proyecto especifico.

El sistema de normas y reglamentos establecido en el país determinan claramente diferentes procedimientos para la obtención de una autorización ambiental para los diferentes tipos de proyectos ya sean estos nuevos o existente.

Para el caso de proyectos nuevos, como es el caso del proyecto Beach Club Dominicus Residences el Sistema de Evaluación Ambiental de la República Dominicana, establece la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de diferentes categorías según la magnitud del proyecto propuesto, tomando en cuenta que los diferentes estudios exigidos sean capaz de predecir, cuantificar y evaluar los diferentes impactos que generara el proyecto en su etapa de construcción y operación. La Evaluación de impacto Ambiental en todo caso debe ser capa de ser preventiva, y capaz de predecir los impactos que producirá el proyecto en el medio biótico, medio físico y medio socioeconómico. Por tal razón la evaluación ambiental es un instrumento fundamental en la toma de decisiones para la planeación, ejecución y operación de los diferentes proyectos.

Los diferentes métodos de evaluación de impacto ambiental que se han desarrollado y se utilizan para proyectos nuevos son generalmente de tipo cualitativo. Este método predice los impactos, los califica, los valoriza y los jerarquiza, tratando de establecer cual sería la afectación al entorno del proyecto a desarrollar y comparando al mismo tiempo lo que sucedería al mismo entorno se ejecuta el proyecto.

Legislación dominicana, específicamente los reglamentos para la evaluación ambiental de Proyectos Nuevos, establece que para Beach Club Dominicus Residences, se requiere la realización de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA, con su correspondiente Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

Toda actividad de desarrollo e inversión como el caso del proyecto Beach Club Dominicus Residences, Municipio Bayahibe, puede afectar el medio ambiente de una u otra forma, esta actividad puede ser negativa o positiva, un impacto es considerado Negativo cuando tiende a dañar o a degradar los elementos que forma parte de la zona a ser intervenida, dañándola parcial o totalmente de forma permanente o transitoria.

Los impactos positivos y negativos que serán provocados por las acciones de la fase de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences, Serán cuantificados y cualificados el cual es un proyecto de desarrollo inmobiliario, el cual contendrá al concluirse las diferentes fases constructivas los siguientes elementos:

- 14 lotes y 2 edificios de apartamentos de 4 niveles, 4 apartamento por nivel, con un total de 32 apartamentos

- Áreas verdes

- Áreas institucional

- Áreas comunes

- Vías internas

- Jardinerías

- Sistema de agua potable

- Sistema manejo agua pluviales y residuales

- Sistema suministro energía eléctrica

Los impactos son evaluados para el área donde será construido y operará Beach Club Dominicus Residences y su área de influencia, (Mapa de ubicación del proyecto y su área de influencia). Considerando como:

- Área de influencia directa:

- El área de influencia directa del proyecto sobre los elementos físicos-bióticos, comprende el área de 5,000 m2, que el mismo ocupa, más el espacio comprendido entre los límites de la parcela y una línea imaginaria a una distancia de 1 000 metros a la redonda.

- El área de influencia directa del proyecto sobre los elementos socioeconómicos del medio ambiente, está definido para la sección Playa Dominicus,  Municipio de Bayahibe, el mas próximo al proyecto.

b) Área de influencia indirecta:

- El área de influencia indirecta sobre los elementos físicos-bióticos fue considerado toda el área ubicada a mas de 1000 metros dentro la Municipio de Bayahibe

- El área de influencia indirecta del proyecto sobre los elementos socioeconómicos esta constituida por todo la sección de Playa Dominicus, Municipio de Bayahibe.

La identificación y evaluación de los impactos se desarrollo por medio de un proceso interactivo con los especialistas con experiencia en la elaboración de estudios ambientales, que permitió identificar los impactos, evaluarlos y establecer las medidas preventivas, de mitigación y de restauración, y los procedimientos de seguimiento y control.

5.2.- Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos

Identificación de las Actividades. Fueron consideradas las actividades durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales. En la Tabla 1 se identifican las acciones para las fases de construcción y operación, de acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán durante cada una de las fases.

Tabla 1. Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales (oficinas y almacén). |
|  | - Manejo de los desechos sólidos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área deconstrucción. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | Áreas públicas |
|  | - Área de Recreación, Áreas Verdes entre otros. |
|  | Áreas para uso residencial y de servicios |
|  | - Lotificación de solares. |
|  | - Área de servicios. |
|  | Infraestructura de servicios |
|  | - Viales internos peatonales y parqueos. |
|  | - Sistema abastecimiento de agua. |
|  | - Sistema de drenaje de las aguas pluviales. |
|  | - Sistema de suministro de energía. |
|  | - Diseño de áreas verdes y especies a utilizar. |
|  | - Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. |
|  | - Uso y mantenimiento de los servicios |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |
| Fase | Acciones |
| Operación | Edificaciones |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Áreas verdes y jardines |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | •Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las líneas |
|  | Suministro de energía |
|  | •Consumo y control. Mantenimiento de las líneas |
|  | Tratamiento de residuales líquidos |
|  | • Control de descargas y Mantenimiento de las unidades de tratamiento |
|  | Desechos sólidos |
|  | •Manejo, transporte y disposición |
|  | Control de vectores |
|  | •Control de plagas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | •Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | •Contratación permanente. |

5.3.- Identificación de los elementos del medio ambiente

Los elementos del medio (físicos, biológicos y socioeconómicos) considerados en la evaluación del impacto ambiental para Beach Club Dominicus Residences se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Fases de construcción y operación.

| Componentes del medio | Elementos del medio Fase de Construcción | Elementos del medio Fase de Operación |
| --- | --- | --- |
| Bio-físico | Aire |  |
|  | Relieve |  |
|  | Agua | Agua |
|  | Suelos |  |
| Biótico | Vegetación |  |
|  |  | Fauna |
|  | Fauna | Vegetación |
| Socioeconómicos | Población | Uso del suelo |
|  |  | Valor de la tierra |
|  |  | Población |
|  | Tránsito | Tránsito |
|  | Economía | Economía |
| Recursos | No aplica | Energía |
|  |  | Agua |

Identificación de los impactos ambientales

En acápite anterior se han citado las actividades a realizar en el proyecto, para la cual se ha de designar el/los impactos que genera cada actividad.

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollarán para las fases de construcción y operación, en cada uno de los elementos del medio ambiente que serán afectados, estableciendo así la relación proyecto ambiente.

En las matrices 1y 2 que se anexan, se relacionan las acciones del proyecto con los elementos ambientales que afecta, colocando en el punto de intersección entre filas (acciones) y columnas (elementos del medio ambiente), el número con el cual aparece relacionado el impacto en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación delos desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. 6. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |
| Al agua | 7.Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles 8. Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales. 9.Posible contaminación de las aguas subterráneas mal manejo de combustible y residuos oleosos |  |
| A la vegetación | 10. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas. 11. Cambios en la composición de la flora. |  |
| A la fauna | 12. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la salud | 13. Afectación a la salud de los trabajadores por emisiones de ruido. |  |

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| A la población |  | 14. Creación de empleos temporales. 15. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán Beach Club Dominicus Residences. 16. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Bayahibe. |
| A la construcción |  | 17. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 18. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe para el traslado de materiales de construcción. |  |
| A la economía |  | 19. Incremento del flujo de capitales en torno a la Economía del país. 20. Incremento de la actividad comercial formal e informal en Bayahibe. |

Tabla 4.Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
|  | - Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. - Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  |
| A la fauna |  |  |
| A la vegetación | - Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |
| Al agua superficiales y subterráneas | - Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de residuos líquidos peligrosos - Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales de flujo ascendente. |  |
| Al paisaje | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. | - Reafirmación del paisaje en la zona de Bayahibe. |
| Al uso del suelo |  | - Cambio de las características del uso del suelo de área ganadera a infraestructura formal. - Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario. |
| Al valor de la tierra |  | - Incremento del valor de los terrenos en la zona de Bayahibe. |
| A la población |  | - Creación de puestos de trabajo permanente. - Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | - Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe |  |

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| A la economía |  | - Incremento de la oferta de inmuebles en la zona de Bayahibe. - Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. - Incremento de la actividad comercial formal e informal. |
| A los recursos agua | - Disminución del recurso agua por el aumento del consumo de agua. |  |
| A los recursos energía | - Aumento del consumo de energía eléctrica. |  |

5.4.- Valoración de los impactos ambientales

Para la valoración de los impactos identificados para las fases de construcción y operación, se construyeron las matrices 1 y 2 para cada una de ellas, relacionando en las filas los impactos identificados y en las columnas los indicadores que caracterizan el impacto, con el propósito de determinar su nivel importancia.

La importancia permite reconocer de manera clara las acciones que más impactan y los elementos del medio ambiente más impactados tanto positiva como negativamente.

Para la valoración de los impactos y elaboración de las matrices se utilizaron los siguientes conceptos:

Carácter del impacto (CI): Se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones que van a incidir sobre los elementos considerados.

Valoración: (+) Positivo.

(-) Negativo.

(X) Neutro, Difícil de definir su carácter.

Intensidad del Impacto (I): Grado de afectación. Representa la cuantía o grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en que actúa. El valor 1 corresponde a la afectación mínima del factor en cuestión en caso de producirse el efecto; el resto de los valores reflejan situaciones intermedias.

Valoración: 	(1) Baja.

(2) Media.

(4) Alta.

(8) Muy Alta.

Extensión del Impacto (EX): Área que será afectada. Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).

Valoración:	 (1) Puntual (La acción impactante causa un efecto muy localizado).

(2) Parcial (El efecto supone una incidencia apreciable en el medio).

(4) Extenso (El efecto se detecta en una gran parte del medio 	considerado).

Momento del Impacto (MO): (Plazo de manifestación). Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

Valoración: 	(4) Corto Plazo (El tiempo entre la aparición de la acción y el comienzo del 	efecto es menor de 1 año).

(2) Mediano plazo (El período de tiempo varía de 1 a 1 año).

(1) Largo plazo (El período de tiempo es superior a 1 año).

Persistencia (PE): Permanencia del efecto. Refleja en tiempo en que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción por medios naturales o por la introducción de medidas correctoras.

Valoración: 	(1) Fugaz (Produce un efecto que dura menos de un año).

(2) Temporal (El efecto persiste entre 1 y 10 años).

(4) Permanente (El efecto tiene una duración superior a los 10 años).

Reversibilidad (RV): Posibilidad de regresar a las condiciones iniciales. Hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilado por el entorno (de la forma medible, ya sea a corto, mediano o largo plazo), debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio; o de lo que es el proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.

Valoración: 	(1) Corto Plazo (Retorno a las condiciones iniciales en menos de un año).

(2) Mediano Plazo (Se recuperan las condiciones iniciales entre 1 y 10 años).

(4) Irreversible (Imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medio 	naturales a las condiciones iníciales, o hacerlo en un período mayor de10 	años).

Como impacto de carácter social, los aspectos a considerar estarían referenciados a si se vuelve o no al mismo estado de cómo estaba el factor antes de ejecutar la acción, que lo impactó cuando la misma cese, de acuerdo con los períodos de tiempos establecidos.

Recuperabilidad (MC): Posibilidad de introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales (previas a la acción) por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras, protectoras o de recuperación).

Valoración: 	(1) Recuperable (El efecto es recuperable).

(2) Mitigable (El efecto puede recuperarse parcialmente).

(4) Irrecuperable (Alteración imposible de recuperar tanto por la acción 	natural como por la humana).

En caso de los impactos positivos, donde no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia (SI): Reforzamiento de dos o más efectos simples. Este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúen las consecuencias del impacto.

Valoración: 	(1) No Sinérgico (Cuando una acción actuando sobre un factor no 		incide en otras acciones, que actúan sobre el mismo factor).

(2) Sinérgico (Presenta sinergismo moderado).

(4) Muy Sinérgico (El impacto es altamente sinérgico).

Acumulación (AC): Incremento progresivo. Este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Valoración: 	(1) Simple (Es el impacto cuyo efecto se manifiesta sobre un sólo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia).

(4) Acumulativo (Es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto).

Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, de forma impredecible, de manera crítica o recurrente o constante en el tiempo.

Valoración: 	(1) Irregular (El efecto se manifiesta de forma impredecible).

(2) Periódica (El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente).

(4) Continua (Efecto constante en el tiempo).

Efecto (EF): Relación Causa –Efecto. Representa la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción o lo que es lo mismo, expresa la relación causa –efecto.

Valoración: (D) Directo o primario (Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental, siendo la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta).

(I) Indirecto o secundario (Su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden).

Importancia del Efecto (IM): Valoración cuantitativa del impacto se obtiene con la siguiente fórmula:

Fórmula: IM = CI [3(I)+2(EX)+SI+PE+EF+MO+AC+MC+RV+PR]

A partir de los resultados obtenidos con la fórmula se clasifican los impactos a partir del rango de variación de la importancia del efecto (IM).

Muy alta IMPORTANCIA > 60

Alta 41 >IMPORTANCIA ≤ 60

Media 21 > IMPORTANCIA ≤ 40

Baja IMPORTANCIA ≤ 20

Lo cual también es destacado con una escala de colores.

| Importancia | Baja (≤ 20) | Media (>21 ≤40) | Alta (>41≤60) | Muy alta (> 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negativos |  |  |  |  |
| Positivos |  |  |  |  |

5.5.- Valoración de los impactos de la fase de construcción

Para la fase de construcción se valoran los impactos agrupándolo en función del factor afectado.

AL AIRE

1. Posibilidad de contaminación del aire por la emisión de sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados.

Acciones o actividades que genera este impacto

Excavación, nivelación y compactación del terreno, acopio de materiales, construcción de infraestructuras, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción que son propio de la construcción de este proyecto en cada uno de sus componentes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, dada la cantidad vehículos, equipos y maquinarias que serán utilizadas, el volumen de excavación, la cantidad de material de acopio, y la cantidad de infraestructuras a construir.

Extensión

Parcial, por las distancia a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicie la excavación, nivelación y compactación del terreno por la construcción de los diferentes objetos de obra, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Persistencia

Temporal, considerando que los efectos durarán un período menor de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, tales como humedecimiento de los viales dentro de la parcela y cubrir los camiones que transportan agregados y escombros.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos sobre la salud humana y los procesos de fotosíntesis de las hojas de las plantas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, como resultado de la contaminación del aire.

2. Posible contaminación del aire por emisiones de gases procedentes de las maquinarias y equipos y de los generadores eléctricos tanto en la fase de construcción como en operación.

Acción que provoca el impacto

Usos de equipos, maquinarias, generadores eléctricos, entre otros, también los equipos pesados para realizar las acciones de excavación, nivelación y compactación del terreno para la construcción de infraestructura, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, dada la cantidad de vehículos, equipos y maquinarias que serán utilizadas y los generadores eléctricos que se van a utilizar.

Extensión

Parcial, por las distancia a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones constructivas.

Persistencia

Temporal para las maquinarias y de largo plazo para los generadores, considerando que los efectos durarán un período menor de un año. Y los generadores serán por siempre

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, con equipos en óptimas condiciones de funcionamiento.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos sobre la salud humana.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones de equipos, maquinarias, camiones y generadores

AL RELIEVE

3. Modificación del relieve.

Acción que provoca el impacto

Nivelación y relleno para la construcción de los diferentes objetos de obra del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que la morfología del relieve es semi- llana.

Extensión

Parcial, por el área del proyecto que será construida.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones para la nivelación y el relleno del terreno.

Persistencia

Permanente, considerando que el impacto durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no se puede volver a las condiciones iniciales antes de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, delimitando las áreas donde se construirán los diferentes objetos de obra del proyecto.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Continua, el efecto se manifiesta constante en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia de la modificación del relieve.

AL SUELO

4. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo.

Acción que provoca el impacto

Mal manejo de los desechos de la construcción (desechos del desbroce, escombros, material no utilizable, entre otras.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, por el volumen de desechos sólidos que se manejarán en la fase de construcción.

Extensión

Puntual, sus efectos son muy localizados en las áreas donde se generarán y almacenarán temporalmente.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato, una vez que se depositen.

Persistencia

Temporal, durante la etapa de construcción.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales, existentes antes de la acción, por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones que puedan contaminar los suelos.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Irregular, se produce a partir de la deposición de los desechos sobre el suelo.

Efecto

Directo, como consecuencia del mal manejo de los desechos.

5. Cambio en la composición y estructura de los suelos pastoreo-agrícola por la creación de áreas verdes.

Acción que provoca el impacto

Creación de áreas verdes y jardines en el área del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que este tipo de suelos no tiene una buena agro-productividad, el aporte de materia orgánica para la siembra de plantas endémicas y nativas como ornamentales cambiara la estructura y la capa vegetal.

Extensión

Puntual, sólo las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, a partir de la creación de las áreas verdes.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 30 años.

Reversibilidad

Irreversible, por el propio mantenimiento que se le dará a las áreas verdes, con la incorporación de agroquímicos y abonos, se continuará modificando la estructura de los suelos.

Recuperabilidad

Irrecuperable, no es posible aplicar medidas para la recuperación del impacto.

Sinergia

No sinérgico, no se refuerzan otros impactos.

Acumulación

Simple, se manifiesta sólo para los suelos.

Periodicidad

Continuo, el efecto permanece en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia de la creación de áreas verdes y jardines.

A la vegetación

6. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas.

Acción que provoca el impacto.

Desmonte y limpieza de la vegetación de la parcela, para la lotificación de 14 lotes y 2 edificios de apartamentos de 4 niveles, 4 apartamento por nivel, con un total de 32 apartamentos, parques, áreas verdes, infraestructura vial y área institucional, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que la vegetación presente en la parcela es de pasto con algunas plantas frutales y matorrales.

Extensión

Parcial, por el área que será desbrozada.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con el desmonte y limpieza de la vegetación.

Persistencia

Permanente, ya que una vez producido sus efectos permanecerán con poca variación sobre la flora y la vegetación del lugar.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos del desmonte y limpieza, implican la desaparición de las plantas presentes en la parcela, pues una vez producidos los daños y construidas las infraestructuras el espacio no podrá volver a ser ocupado por vegetación.

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la introducción de especies exóticas.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna y cambios en la composición de la flora y del tipo de vegetación predominante en el área que ocupará el proyecto.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, como consecuencia del desbroce.

7. Cambios en la composición de la flora.

Acción que provoca el impacto

Creación de áreas verdes en el del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el porcentaje de áreas verdes que tendrá el proyecto.

Extensión

Puntual, sólo en las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, a partir de la creación de las áreas verdes.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 50 años.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible regresar a las condiciones naturales

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, como consecuencia de la creación de las áreas verdes.

A LA FAUNA

8. Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

Acción que provoca el impacto

La avifauna y herpetofauna del área que ocupará el proyecto se verá afectada temporalmente por las acciones propias de esta fase, que son generadoras de polvo y ruido además de la presencia física de personas y maquinaria pesada.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, por la escasa presencia de especies en el hábitat que predomina en la parcela.

Extensión

Parcial, por el área donde se realizará el desmonte y limpieza de la vegetación.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con la interferencia del hábitat.

Persistencia

Fugaz, al estar acotado al tiempo de las construcciones y a los momentos en que éstas se desarrollen en horarios fijos, particularmente diurnos.

Reversibilidad

A mediano plazo, las condiciones iniciales se pueden lograr después del año.

Recuperabilidad

Mitigable, si se toman medidas para disminuir los niveles de ruido y el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Indirecto, se produce como consecuencia del desmonte y limpieza de la vegetación que destruye los hábitats.

A la población

9. Creación de empleos temporales.

Acción que provoca el Impacto

Contratación de fuerza de trabajo para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de trabajadores (25 a 30) que serán contratados.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 años.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la acción de contratación de mano de obra para la fase de construcción del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, se deriva de la contratación de 25 - 30 trabajadores.

10. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán Beach Club Dominicus Residences.

Acción que provoca el impacto

Como resultado de la generación de 25 a 30 empleos de tipo directo, además de los indirectos, formales e informales, se mejorará la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán directa o indirectamente en la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de familias que se beneficiarán por estar un miembro de ellas contratado para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la acción de contratación de mano de obra para la fase de construcción del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para

que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el mejoramiento de la calidad de vida provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, derivado de la contratación de 25 a 30 trabajadores directos, sin contar los indirectos e informales.

11. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto o informal en Bayahibe.

Acción que provoca el impacto

La construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences generará como es típico en estos procesos constructivos empleos indirectos e informales para suplir las necesidades de los trabajadores de la obra.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de empleos indirectos e informales para suplir las necesidades de los trabajadores de la obra, que se crean.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Persistencia

Temporal, ya que la construcción del proyecto tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, se suceden efectos sucesivos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y el aumento del poder adquisitivo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos como la generación de empleos, aunque sean indirectos y no formales provoca el Incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros

Periodicidad

Irregular, se produce con el inicio de las acciones de construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, como resultado de la contratación de fuerza de trabajo temporal directa para la construcción del proyecto.

A LA CONSTRUCCIÓN

12. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.

Acción que provoca el impacto

La lotificación de 14 lotes y 2 edificios de apartamentos de 4 niveles, 4 apartamento por nivel, con un total de 32 apartamentos del proyecto Beach Club Dominicus Residences, demandará la compra de materiales para la construcción tales como: agregados, cemento, entre otros, lo cual incrementará la compra de los mismos a nivel local y regional, sobre todo en la provincia y municipio de Santiago Rodríguez.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la magnitud del proyecto.

Extensión

Extenso, puede tener incidencias para las empresas que producen y venden materiales de la construcción en el Municipio de Bayahibe.

Momento

A corto plazo, se inicia con la fase de construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, durante la fase de construcción del proyecto calculada en 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la demanda de materiales de construcción y otros insumos.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el incremento de la demanda de materiales para la construcción y otros insumos, implica el aumento de bienes y servicios, el aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de la compra de materiales para la construcción y otros insumos.

AL TRÁNSITO

13. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe para el traslado de materiales de construcción.

Acción que provoca el impacto

Por la transportación de materiales de la construcción y de diferentes insumos para la construcción del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el nivel de desarrollo constructivo y objetos de obra que tendrá el proyecto.

Extensión

Parcial, considerando el tramo de la carretera de Bayahibe, donde aumentará la circulación de vehículos con carga pesada.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Persistencia

Temporal, la transportación de materiales de la construcción y otros insumos durará 1 año, de acuerdo con el cronograma de ejecución.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la demanda de materiales de construcción y otros insumos.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para respetar límites de velocidad, señalización de la vía, entre otras.

Sinergia

Sinérgico, el aumento del tránsito implica un mayor riesgo de accidentes, aumento del ruido y el polvo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, aumento de los niveles de ruido, polvo y riesgo de accidentes.

Periodicidad

Irregular, se produce a partir del inicio de las acciones de construcción de los diferentes objetos de obra del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Efecto

Directo, a partir de la transportación de los materiales e insumos para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

A LA ECONOMÍA

14. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país.

Acción que provoca el impacto

Realización de estudios preliminares (topografía, mecánica de suelos, entre otros), demanda de materiales de construcción y otros insumos, suministro de agua, combustible y electricidad, servicios para el transporte de los obreros, suministro de comida y agua potable, entre otros, lo que provoca un aumento del circulante que dinamiza la zona tanto a nivel formal como informal, lo que incrementará a su vez la demanda de algunos insumos a nivel nacional e internacional.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la magnitud del proyecto.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Bayahibe.

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, si disminuye la actividad comercial el impacto positivo cesa inmediatamente.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un incremento del flujo de capitales implica mayor demanda de obras, bienes y servicios y posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, incremento de la actividad comercial.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de la realización de estudios preliminares, compra de materiales para la construcción y otros insumos, contratación de servicios, entre otros.

15. Incremento de la actividad comercial formal e informal.

Acción que provoca el impacto

El proceso constructivo de un proyecto inmobiliario como es Beach Club Dominicus Residences, provoca el incremento de la actividad comercial formal e informal en su área de influencia directa e indirecta que dinamiza la economía a todas las escalas.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alto, por la demanda de servicios que implica la construcción de un proyecto de esta magnitud.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Bayahibe

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, si disminuye la actividad comercial, el impacto positivo cesa inmediatamente.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un aumento de la demanda de servicios implica la posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, mejoramiento de la calidad de vida de la población en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, derivado de las demandas de materiales de la construcción, diferentes insumos y servicios como consecuencia de la construcción del proyecto.

5.5.2.- Valoración de los impactos de la fase de operación

A LA FAUNA

1. Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas.

Acción que provoca el impacto

Uso de plaguicidas para el control de plagas en las áreas verdes, jardines, y área de almacenamiento temporal de desechos sólidos del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que se utilizará productos biodegradables.

Extensión

Puntual, sobre las áreas verdes y jardines del proyecto.

Momento

A corto plazo, después de realizada cada aplicación.

Persistencia

Fugaz, el efecto dura menos de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, si se no se utilizan plaguicidas que afecten a la fauna silvestre.

Recuperabilidad

Recuperable, se pueden utilizar plaguicidas que no afecten a la fauna silvestre y utilización de métodos de control biológico.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos como el incremento de otros vectores que son controlados por la fauna silvestre que será afectada.

Periodicidad

Irregular, se manifiesta de manera impredecible.

Efecto

Directo, derivado de la aplicación de los plaguicidas.

2. Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos.

Acción que provoca el impacto

Deficiente manejo de los desechos sólidos domésticos generados en áreas comunes y de servicios.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, si se considera que se generarán 700 kg/día cuando estará completamente habitada.

Extensión

Puntual, localizado en el área para el almacenamiento temporal de los residuales sólidos domésticos.

Momento

A corto plazo, de inmediato que exista acumulación de basura y no se tomen las medidas para el control de vectores.

Persistencia

Fugaz, el efecto dura menos de un año.

Reversibilidad

Irreversible de forma natural, hay que aplicar medidas.

Recuperabilidad

Recuperable si se toman medidas para realizar el manejo eficiente de los desechos sólidos domésticos.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos como molestias para los residentes del proyecto.

Periodicidad

Irregular, el impacto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, a partir del mal manejo de los desechos sólidos.

A LA VEGETACIÓN

3. Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado.

Acción que provoca el impacto

Falta de mantenimiento a los jardines y las áreas verdes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por el área que ocupan los jardines y áreas verdes.

Extensión

Puntual, localizado para los jardines y las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, los síntomas de falta de atención a las áreas verdes comienzan aparecer, en muchas de las especies, después de una semana.

Persistencia

Fugaz, sus efectos desaparecen cuando se les da atención.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a condiciones iniciales si no se aplican medidas correctoras.

Recuperabilidad

Mitigable, con el mantenimiento de los jardines y áreas verdes.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos negativos como la pérdida de hábitat para la fauna.

Periodicidad

Periódico, se produce cada vez que hay fallo en el mantenimiento de los jardines y áreas verdes.

Efecto

Directo, provocado por la falta de mantenimiento.

A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

4 Posibilidad de contaminación delas aguas subterráneas por los residuos oleosos.

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de los residuos oleosos del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se produce escapes o derrames de residuos oleosos.

Extensión

Puntual, donde cae los residuos oleosos.

Momento

A corto plazo, desde el momento que se derrame los residuos oleosos.

Persistencia

Fugaz, sus efectos duran más de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iníciales en más de un año.

Recuperabilidad

Recuperable, con el retiro de los residuos oleosos en el suelo, como medida correctiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como la contaminación de aguas subterráneas por infiltración de residuos peligrosos y no peligrosos dentro el área del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por la contaminación de las aguas subterráneas con residuos oleosos.

5. Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos.

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de los residuales líquidos domésticos del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Extensión

Puntual, sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Momento

A corto plazo, desde el momento que el sistema funcione deficientemente.

Persistencia

Fugaz, sus efectos duran menos de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iniciales en menos de un año.

Recuperabilidad

Recuperable, con mantenimientos periódicos al sistema de tratamiento de residuales como medida preventiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como la contaminación de aguas subterráneas por infiltración de residuos peligrosos y no peligrosos dentro el área del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por el tratamiento deficiente de los residuales líquidos.

AL PAISAJE

6. Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura.

Acción que provoca el impacto

Falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, dada la poca probabilidad de que esto ocurra durante las operaciones del proyecto.

Extensión

Puntual, localizado en las edificaciones y e infraestructura.

Momento

A corto plazo, los síntomas de falta de atención a las edificaciones e infraestructuras comienzan aparecer rápidamente si no se realizan los mantenimientos establecidos.

Persistencia

Fugaz, considerando lo rápido que este impacto puede ser recuperado.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a condiciones iniciales si no se aplican medidas correctoras.

Recuperabilidad

Mitigable, con el mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones de las operaciones del proyecto, como la imagen del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos negativos como mala imagen del proyecto, dando sensación de abandono.

Periodicidad

Irregular, el impacto se manifiesta de forma impredecible, durante las operaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Efecto

Directo, provocado por la falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras.

7. Reafirmación del paisaje en la zona de Bayahibe.

Acción que provoca el impacto

La existencia del proyecto reafirmará el paisaje de la zona de Bayahibe, que poco a poco se va ampliando la zona como residencial.

Tipo

Positivo

Intensidad

Alta, Se creará un nuevo paisaje que estará insertado en el paisaje inmobiliario de su entorno por el diseño y distribución espacial.

Extensión

Puntual, localizado en el área que ocupará el proyecto.

Momento

A corto plazo, una vez concluida la construcción del proyecto y con el inicio de sus operaciones.

Persistencia

Permanente, sus efectos se incrementan al pasar del tiempo.

Reversibilidad

Irreversible, si consideramos la vida útil del proyecto por un tiempo considerablemente largo.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos positivos sobre la calidad del paisaje.

Periodicidad

Continuo, su efecto es constante en el tiempo.

Efecto

Directo, provocado por la existencia del proyecto.

AL USO DEL SUELO

8. Cambio de las características del uso de suelo agrícola – ganadera a infraestructura formal (residencial).

Acción que provoca el impacto

La construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences, con una infraestructura formal para el desarrollo inmobiliario, provocará un cambio en el uso del suelo.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, se consolida el uso inmobiliario de la zona de Bayahibe.

Extensión

Extenso, consolida la extensión que tiene este sector en crecimiento, para pasar de una zona agrícola – ganadera a una zona residencial

Momento

A corto plazo, una vez concluida la construcción del proyecto y con el inicio de sus operaciones.

Persistencia

Permanente, sus efectos se incrementarán al pasar del tiempo.

Reversibilidad

Irreversible, si consideramos la vida útil del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos positivos sobre el uso del suelo.

Periodicidad

Continuo, su efecto es constante en el tiempo.

Efecto

Directo, provocado por la existencia del proyecto.

9. Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario.

Acción que provoca el impacto

Sabaneta posee actualmente un uso de suelo definido para la expansión del crecimiento de la ciudad, con la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences, se incrementará el uso del suelo del área.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia que tiene sobre el uso del suelo.

Extensión

Extenso, por el área que cubre el proyecto con relación al uso predominante en la zona.

Momento

A corto plazo, una vez concluida la construcción del proyecto.

Persistencia

Permanente, durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre el uso del suelo actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, vinculados al valor de la tierra.

Periodicidad

Continuo, se mantendrá constante en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia del uso del suelo que tendrá la parcela que ocupará el proyecto.

AL VALOR DE LA TIERRA

10. Incremento del valor de los terrenos en la zona de Bayahibe.

Acción que provoca el impacto

La presencia de este proyecto inmobiliario acelerará el proceso que se ha estado dando en los últimos años, solidificando esta zona para la expansión del crecimiento de la ciudad.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia que tendrá este desarrollo en esta zona.

Extensión

Extenso, por el efecto que tendrá el proyecto, en el marco de desarrollo de la zona.

Momento

A corto plazo, a medida que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, de acuerdo a la vida útil que tendrá el proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

No sinérgico sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, desarrollo de nuevos proyectos, generación de empleos, mejoría en la calidad de vida, aumento de la demanda de bienes y servicios.

Periodicidad

Irregular, se inicia con las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, como consecuencia de la construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

A LA POBLACIÓN

11. Creación de puestos de trabajo permanentes.

Acción que provoca el impacto

Contratación de fuerza de trabajo permanente cuando entra en operación.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Extenso, para las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como es el incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo se inducen impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que laborará en el proyecto.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Directo, efecto de la contratación de fuerza de trabajo.

12. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto.

Acción que provoca el impacto

Como consecuencia de la contratación de fuerza de trabajo permanente e informal en algunas residencias de forma indirecta, se generará un flujo económico que repercute tanto en los empleados directos, como en las personas que dependen de este.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Extenso, para las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, como el Incremento del circulante.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Indirecto, como resultado de la contratación de fuerza de trabajo permanente.

AL TRÁNSITO

13. Incremento del tránsito vehicular por la carretera principal de Bayahibe.

Acción que provoca el impacto

Se provocará un incremento del tránsito actual, pero menor que en la etapa de construcción, sobre por la carretera principal de Bayahibe.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, de acuerdo con el número de vehículos que transitarán y la frecuencia.

Extensión

Puntual, tramo de la Carretera Bayahibe hasta la entrada del proyecto.

Momento

Corto plazo, de inmediato que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, con una tendencia al aumento.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Mitigable, si se establece la señalización adecuada a la entrada del proyecto y con el aumento de responsabilidad ciudadana.

Sinergia

No sinérgico sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, deterioro de las vías, riesgo de accidentes entre otros.

Periodicidad

Continuo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, se generará a partir de que se inicien las operaciones del proyecto.

A LA ECONOMÍA

14. Incremento de la oferta inmobiliaria en la zona de Bayahibe.

Acción que provoca el impacto

La construcción de un nuevo proyecto inmobiliario en la zona de Bayahibe.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, ya que el proyecto fortalecerá la oferta inmobiliaria de la zona de Bayahibe.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Bayahibe.

Momento

A corto plazo, se produce desde que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, el efecto persistirá durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, aumento de circulante y de la demanda de servicios, entre otros.

Periodicidad

Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, se genera por el inicio de las operaciones del proyecto.

15. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país.

Acción que provoca el impacto

La industria inmobiliaria constituye una fuente de generación de divisas al país, así como ingresos, producto de la demanda de bienes y servicios variados, contratación de mano de obra, entre otros.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, de acuerdo con la magnitud del proyecto, lo que aportará divisas a nivel nacional, por lo cual el desarrollo del mismo tendrá una repercusión inmediata en el flujo de capitales para la región y como consecuencia al país.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Bayahibe.

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, el efecto persistirá durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Continuo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones del proyecto.

16. Incremento de la actividad comercial formal e informal en la zona de Bayahibe.

Acción que provoca el impacto

La presencia de un proyecto inmobiliario dinamiza la economía de las comunidades receptoras por la demanda de bienes y servicios tanto de los residentes y de sus empleados.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, de acuerdo con la demanda de servicios del sector formal e informal durante las operaciones del proyecto y su respuesta en la zona de Bayahibe.

Extensión

Extenso efecto que estará reflejado en la zona de Bayahibe.

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Persistencia

Permanente, durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en las comunidades en su área de influencia.

Periodicidad

Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Indirecto, se deriva a partir de la presencia de los residentes en el proyecto.

AL RECURSO AGUA

17. Aumento del consumo de agua.

Acción que provoca el impacto

Consumo de agua para las operaciones del proyecto el cual se estima en 260 m3/día, la cual será suplida por el acueducto municipal, a través de INAPA.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el volumen de agua que demandará el proyecto 260 m3/día.

Extenso

Extenso, por la importancia que tiene la cometida de agua desde el acueducto municipal (INAPA).

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Reversible a corto plazo si se deja de consumir el agua por el proyecto.

Recuperabilidad

Mitigable, se pueden aplicar medidas preventivas tales como: establecer metros contadores, control de fugas, entre otros.

Sinergia

No sinérgico, sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, aumento de los consumos de combustible.

Periodicidad

Periódico, depende de la afluencia de personas en el proyecto.

Efecto

Directo, como efecto de las operaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

18. Aumento del consumo de energía eléctrica.

Acción que provoca el impacto

Consumo de energía para las operaciones del proyecto el cual se estima en 500 KW/h y que será suplida por la compañía eléctrica CEB, en Bayahibe.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por la demanda de energía que tendrá el proyecto 500 KW/h.

Extensión

Extenso, para el consumo que demandará Beach Club Dominicus Residences.

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales por medios naturales.

Recuperabilidad

Mitigable, con el establecimiento de medidas preventivas tales como: establecer metros contadores, sistemas de fotoceldas en el alumbrado de los viales y caminos peatonales, bombillos de bajo consumo, entre otros.

Sinergia

No sinérgico, sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, como el aumento del consumo de combustible.

Periodicidad

Continuo, su efecto permanece en el tiempo, con tendencia a incrementarse.

Efecto

Directo, como consecuencia de las operaciones del proyecto.

Tabla 6. Resumen de impactos ambientales de la fase de construcción de acuerdo a su significación.

| Componentes del medio | Elemento del medio | Impactos | Significativo | No significativo | No significativo pero sus efectos están regulados o normados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al aire | 1. Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. |  |  |  |
|  |  | 2. Afectación por ruido. |  |  |  |
|  | Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |  |  |
|  | Al suelo | 4. Contaminación del suelo por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. |  |  |  |
|  |  | 5. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |  |  |
|  | A la vegetación | 6. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. |  |  |  |
|  |  | 7. Cambios en la composición de la flora. |  |  |  |
|  | A la fauna | 8. Interferencia con el hábitat de la avifauna y la herpetofauna. |  |  |  |
|  | A la población | 9. Creación de empleos temporales. |  |  |  |
| Socioeconómico |  | 10. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán Beach Club Dominicus Residences. |  |  |  |
|  |  | 11. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Bayahibe. |  |  |  |
|  | A la construcción | 12. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |  |  |  |
|  | Al tránsito | 13. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe para el traslado de materiales de construcción. |  |  |  |
|  | A la economía | 14. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. |  |  |  |
|  |  | 15. Incremento de la actividad comercial formal e informal en la zona en Bayahibe. |  |  |  |

Tabla 7. Resumen de impactos ambientales de la fase de operación de acuerdo a su significación.

| Componentes del medio | Elemento del medio | Impactos | Significativo | No significativo | No significativo pero sus efectos están regulados o normados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | A la fauna | - Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. |  |  |  |
|  |  | - Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  |  |  |
|  | A la vegetación | - Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |  |  |
|  | A las aguas subterráneas | - Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por residuos oleosos |  |  |  |
|  |  | - Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. |  |  |  |
|  | Al paisaje | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. |  |  |  |
|  |  | - Reafirmación del paisaje existente en la zona Sabaneta. |  |  |  |
| Recursos Socioeconómico | Al uso del suelo | - Cambio de las características del uso del suelo de agrícola – ganadera a infraestructura formal. |  |  |  |
|  |  | - Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliaria. |  |  |  |
|  | Al valor de la tierra | - Incremento del valor de los terrenos en la zona de Bayahibe. |  |  |  |
|  | A la población | - Creación de puestos de trabajo permanente. |  |  |  |
|  |  | - Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |  |  |  |
|  | Al tránsito | - Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe. |  |  |  |
|  | A la economía | - Incremento de la oferta de vivienda en la zona de Bayahibe. |  |  |  |
|  |  | - Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. |  |  |  |
|  |  | - Incremento de la actividad comercial formal e informal. |  |  |  |
|  | A los recursos agua | - Aumento del consumo de agua. |  |  |  |
|  | A los recursos energía. | - Aumento del consumo de energía eléctrica. |  |  |  |

Tabla 8. Posibilidad de introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación.

| Fases del proyecto | Total de impactos | Recuperable | Mitigable | Irrecuperable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Operación | 16 | 6 | 10 | 0 |
| TOTAL | 26 | 12 | 13 | 1 |

Rango de variación de la importancia del efecto (IM) con color.

| Importancia | Baja (≤ 20) | Media (>21≤40) | Alta (>41≤60) | Muy alta (> 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negativos |  |  |  |  |
| Positivos |  |  |  |  |

|  | Matriz 1. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Construcción - Beach Club Dominicus Residences. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| 1 | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Al aire | N | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | D | 24 |
| 2 | Afectación por ruido. |  | N | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | D | 24 |
| 3 | Modificación del relieve. | Al relieve | N | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | D | 26 |
| 4 | Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Al suelo | N | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 21 |
| 5 | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  | N | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | D | 27 |
| 6 | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | A la vegetación | N | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | 28 |
| 7 | Cambios en la composición de la flora. |  | N | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | 35 |
| 8 | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | A la fauna | N | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | I | 23 |
| 10 | Creación de empleos temporales. | A la población | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 39 |
| 11 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán Beach Club Dominicus Residences. |  | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 39 |
| 12 | Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Bayahibe. |  | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 41 |

| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. | A la construcción | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 39 |
| 14 | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe para el traslado de materiales de construcción. | Al tránsito | N | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | D | 32 |
| 15 | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. | A la economía | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 38 |
| 16 | Incremento de la actividad comercial formal e informal en Bayahibe. |  | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | I | 38 |

|  | Matriz 2. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Operación - Beach Club Dominicus Residences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación |  | Periodicidad |  | Efecto |  | Importancia |
| 1 | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. | A la fauna | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 19 |
| 2 | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  | D |  | 21 |
| 3 | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. | A la vegetación | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 2 |  | D |  | 20 |
| 4 | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. |  | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 19 |
| 5 | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por residuos oleosos | Al ecosistema de la costa arenosa | N | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 23 |
| 6 | Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. | Al paisaje costero marino | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 20 |
| 7 | Reafirmación del paisaje existente en la zona de Bayahibe. |  | P | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 4 |  | D |  | 39 |
| 8 | Cambio de las características del uso del suelo agrícola-ganadera infraestructura formal. | Al uso del suelo | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 4 |  | D |  | 45 |
| 9 | Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario. |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | D |  | 46 |
| 10 | Incremento del valor de los terrenos en la zona de Bayahibe. | Al valor de la tierra | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 1 |  | D |  | 42 |

| Matriz 2. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Operación- Beach Club Dominicus Residences. – Continuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| 11 | Creación de puestos de trabajo permanente. | A la población | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 46 |
| 12 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 43 |
| 13 | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe. | Al tránsito | N | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | D | 31 |
| 14 | Incremento de la oferta de inmuebles en la zona de Bayahibe. | Al turismo | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 46 |
| 15 | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. | A la economía | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 46 |
| 16 | Incremento de la actividad comercial formal e informal. |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | I | 46 |
| 17 | Aumento del consumo de agua. | A los recursos agua | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | D | 38 |
| 18 | Aumento del consumo de energía eléctrica. | A los recursos energía | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | D | 43 |

CAPITULO VI

PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL

PMAA

## 6.1. Generalidades.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos e instalaciones existentes, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados en el capitulo anterior, sobre la determinación de los impactos. En la determinación de los impactos, se tomaron en cuenta los medios físico, ecológico y socioeconómico; se incluyó las actividades de minimización, mitigación y control en las actividades del proyecto tanto para su etapa constructiva como operativa.

Basados en esta evaluación ambiental, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes operaciones a ejecutar en Beach Club Dominicus Residences.

### 6.1.1. La política y el Sistema de Gestión Ambiental del Proyecto

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se basa en los impactos ambientales analizados en el Capítulo V para las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences, que tiene como uno de sus compromisos principales y objetivos, el cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

El Sistema de Gestión Ambiental (VGA) del proyecto tiene su fundamento en la Política Ambiental que la misma establezca y estará dirigida a la mejora continua de su interrelación con el medio ambiente, el cumplimiento de las leyes ambientales y la minimización de residuos y la interacción positiva con la comunidad. Por esta causa los directivos, empleados y trabajadores, se comprometerán a introducir tecnologías y procedimientos que permitan la mejora continua de los aspectos técnicos vinculados al medio ambiente, teniendo en cuenta que los impactos ambientales no podrán ser llevados a cero o eliminados, pero si pueden ser mitigados y/o reducidos a niveles ambientalmente aceptables.

De forma resumida los objetivos de la Política Ambiental que seguirá el proyecto Beach Club Dominicus Residences, son:

- Uso racional y sostenible de los recursos naturales no renovables;

- Cumplimiento sistemático de la legislación ambiental vigente;

- Profundizar en las acciones de educación, divulgación e información ambiental;

- Establecer compromisos mutuos con la comunidad, relativos a la minimización de las afectaciones al entorno, en correspondencia con los objetivos y las metas ambientales del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

## 6.1.2. El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El PMAA establecerá los lineamientos para las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences y su ejecución será responsabilidad del promotor y de las empresas que el mismo, subcontrate para llevar a efecto el desarrollo del proyecto.

De esta manera el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental será un documento de trabajo y de referencia para Beach Club Dominicus Residences y el propósito principal es consolidar un manejo coherente y controlado de los impactos al medio ambiente que se generan durante la construcción y operaciones del proyecto.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental es parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es una herramienta requerida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en conformidad con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 64-00 en su Art. 144. Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de auditoria y monitoreo para asegurarse de que éstos sean puestos en ejecución en su totalidad.

Con el cumplimiento del programas de medidas del PMAA se logra prevenir, mitigar y restaurar los impactos negativos que provocará Beach Club Dominicus Residences, además se logra disminuir los costos de aplicación de medidas una vez que los impactos se hayan provocados.

El PMAA está integrado por el programa de medidas preventivas, mitigación, restauración, plan de contingencia, plan de seguimiento y control.

El programa de medidas y el plan de contingencias están divididos en subprogramas y éstos a su vez están estructurados en: nombre del subprograma, introducción, objetivo, impacto al que va dirigido la medida, lugar o punto del impacto, Tecnología de manejo y adecuación, personal requerido, apoyo logístico, responsable de ejecución y monitoreo y medidas correctivas.

El plan de seguimiento y control considerará los siguientes elementos:

- Actividad;

- Variables del ambiente y parámetros a medir;

- Indicador de calidad;

- Tiempo requerido;

- Información necesaria;

- Metodología y tecnología utilizada;

- Lugar o puntos de monitoreo;

- Ejecutor o supervisor;

- Entidad estatal que controla;

- Beneficios social;

- Participación Social;

- Costos.

### 6.1.3. Alcance del PMAA

En la presente evaluación se identificaron y evaluaron 16 impactos en la fase de construcción del proyecto y 25 impactos en la fase de operación.

También fue realizado el análisis de riegos, identificando las amenazas tanto las de carácter natural, antrópicas, tecnológicas y los elementos vulnerables a esas amenazas, relacionándolas en matrices para las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences. Identificando un total de 11 riesgos en el proyecto, de los cuales, 5 riesgos para la fase de construcción y 6 para la fase de operación.

Con los impactos ambientales y los riesgos identificados y evaluados se elaboró el Programa de Medidas Preventivas, Mitigación, Restauración, Plan de Contingencias, Plan de Seguimiento y Control. En las tablas que a continuación se presentan; se relacionan y se muestra de forma resumida la cantidad de subprogramas y medidas para los impactos identificados y los riesgos en cada una de las fases (Tablas 1, 2 y 3); el alcance del Plan de Seguimiento y Control del PMAA para verificar su cumplimiento, (Tablas 4 y 5).

Tabla No.1.Alcance del Programa de Medidas del PMAA para la fase de construcción.

| Tipo de programa | Ámbito del impacto evaluado | Total de subprogramas | Total de medidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Medidas Preventivas, de mitigación y restauración | Impactos sobre el medio Biofísico | 6 | 13 |
|  | Impactos sobre el medio socioeconómico | 3 | 6 |
| Total |  | 9 | 19 |

TablaNo.2.Alcance del Programa de Medidas del PMAA para la fase de operación.

| Tipo de programa | Ámbito del impacto evaluado | Total de subprogramas | Total de medidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Medidas Preventivas, de mitigación y restauración | Impactos sobre el medio Biofísico | 9 | 17 |
|  | Impactos sobre el medio socioeconómico | 3 | 5 |
| Total |  | 12 | 22 |

TablaNo.3. Alcance del Plan de Contingencias del PMAA.

| Tipo de programa | Ámbito del impacto evaluado | Total de subprogramas | Total de medidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Medidas Preventivas, de mitigación y restauración | Aspectos generales | 1 | 2 |
|  | Accidentes | 1 | 6 |
|  | Desastres tecnológicos | 1 | 2 |
|  | Desastres naturales | 1 | 3 |
| Total |  | 4 | 13 |

TablaNo.4.Alcance del plan de seguimiento y control de los impactos ambientales fase de Construcción.

| Factor ambiental | Variable | Parámetro | Frecuencia/ duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | Partículas suspendidas. Emisiones. | PST y PM-10 | Una vez/Trimestral Una vez/ |
| Población, asentamientos y tránsito | Estado de la comunidad Sabaneta y Santiago Rodríguez. | Empleo, población, flujo vehicular, caminos o carreteras. | De acuerdo con las inquietudes de las comunidades. |

TablaNo.5. Alcance del plan de seguimiento y control de los impactos ambientales fase de operación.

| Factor ambiental | Variable | Parámetro | Frecuencia/ duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | Para emisiones gaseosas y particulado: Temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, MO, entre otros. | Los establecidos por la Norma Ambiental para el Control de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03). | 24 horas continuas Una vez, durante la construcción. |
| Calidad de las aguas del efluente del sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Grasas y aceites pH Agentes tensoactivos Sólidos flotantes DBO5 DQO Oxígeno disuelto Coliformes fecales Coliformes totales | mg/L - ABS-LAS mg/L mg/L mg/L % Sat. NMP NM | Una muestra en un día/cada 6 meses, en el primer año solamente. |
| Biota Terrestre | Áreas verdes y vegetación. | Cobertura en % Número de individuos | Semestral |
| Salud | Emisiones de ruido | DB(A) | Trimestral |
| Población, Asentamientos y tránsito. | Estado de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe. | Empleo, población, flujo vehicular, caminos o carreteras. | De acuerdo con las inquietudes de las comunidades. |

Para que el PMAA cumpla sus objetivos los promotores del proyecto Beach Club Dominicus Residences, designarán a un consultor o empresa Consultora Ambiental que permita lograr el cumplimiento del PMAA.

El consultor o la empresa Consultora Ambiental coordinará las actividades del PMAA (Tabla 6), aquí definido y asesorará de forma directa al promotor del proyecto Beach Club Dominicus Residences, en los aspectos ambientales durante las fases de construcción y operación.

Para el presente PMAA, el consultor o la empresa Consultora Ambiental:

- Coordinar las actividades de entrenamiento para la fase de construcción y operación;

- Entregar a los contratistas y maestros de obras encargados de la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences, el programa de medidas de mitigación, preventivas y restauración.

- Realizar auditorias para controlar el programa de medidas.

- Elaborar los ICA’s, de acuerdo con lo establecido en la Licencia Ambiental.

Tabla No.6.Control del PMAA para verificar su cumplimiento.

|  | Inspección | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de las regulaciones ambientales, las medidas de prevención, mitigación y restauración y del Plan de Contingencias señaladas en el PMAA. | Auto auditoría. | Responsable Ambiental. | Cada meses en la fase de construcción y semestralmente fase de operación, solo el primer año. |
|  | Control gubernamental. | Subsecretaría de Gestión Ambiental. | De acuerdo con la planificación del Viceministerio de Gestión Ambiental. |

### 6.1.4. Costo del PMAA

En la Tabla 7, se presenta el resumen de los costos del PMAA de acuerdo con la fase de ejecución del proyecto Beach Club Dominicus Residences, separando cuales medidas del PMAA son costos de inversión u operación del mismo y cuales serán asumidas por los promotores del proyecto Beach Club Dominicus Residences, como acciones que tendrán un carácter fundamentalmente ambiental.

TablaNo.7.Costo del PMAA.

| PMAA | Fase de construcción |  | Fase de operación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Costo de las medidas incluidas en la inversión | Costo de las medidas de carácter fundamentalmente ambiental | Costo de las medidas incluidas en la operación | Costo de las medidas de carácter fundamentalmente ambiental |
| Total por tipo de medida | RD$ 600,000 |  | RD$ 370,000 |  |
| Total PMAA | RD$ 970,000 |  |  |  |

De la Tabla 7, se desprende que Beach Club Dominicus Residences, dispondrá para la ejecución del PMAA de un valor total de RD$ 970,000.00; de los cuales RD$ 600,000.00 serán ejecutados en la fase de construcción y RD$ 370,000.00 en la fase de operación. De acuerdo con lo que establece el Artículo 47 de la Ley No. 64-00, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el responsable de la actividad, obra o proyecto, deberá rendir una fianza de cumplimiento por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de los costos de las obras físicas o inversiones que se requieran para cumplir con el programa de manejo y adecuación ambiental.

## 6.2.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la Fase de Construcción.

### 6.2.1.- Subprograma de medidas para la protección, conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal existente.

Con la construcción del proyecto, se lotificara el área en 14 lotes y 2 edificios de apartamentos de 4 niveles, 4 apartamento por nivel, con un total de 32 apartamentos, se realizara un desbroce, se desmontará y limpiará el área donde se construirá la infraestructuras físicas, como las vías de comunicación, las áreas de servicios, entrada, que ocupará Beach Club Dominicus Residences

En la actualidad está cubierta por malezas, pastos por lo que se crearán áreas verdes con plantas locales, que contribuyan a atenuar los impactos provocados a la cobertura vegetal.

Objetivos:

- Evitar que el desmonte y la limpieza se extienda más allá de lo que está diseñado en Beach Club Dominicus Residences

- Crear áreas verdes con plantas nativas que contribuyan a atenuar los impactos acumulados a la biodiversidad, propiciar hábitats para la fauna y mitigar los procesos erosivos en los suelos.

- Proteger el ecosistema del drenaje pluvial en la parte sur.

Medidas que integran este subprograma:

- Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes y la costa arenosa con especies nativas.

- Protección de especies de la flora.

Impactos a los que va dirigido la medida:

- Cambios a la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes y jardinería.

- Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela.

- Cambios en la composición de la flora.

- Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

- Cambios en la composición y la estructura de suelos por la creación de áreas verdes.

- Modificación del relieve.

Lugar o punto de Impacto: Área de la parcela que será construida.

Tecnología de manejo y adecuación.

a.- Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Se colocará una cinta de señalización para delimitar las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

- Se colocará una cerca en el límite sur de la parcela para mantener la franja de 30 metros hacia el drenaje pluvial y/o cañada.

b.- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

Se realizarán las siguientes acciones:

- Plantar especies nativas y endémicas como: palma real, Roystoneahispaniolana; mara, palma cana, Sabalcausiarum; entre otros.

- Disponer de un Biólogo, un Agrónomo; Reclutar y entrenar al personal que se encargue de la siembra de las plantas y el manejo adecuado de las mismas.

- Obtención de plantas endémica de la zona, preparar y acondicionar el terreno que será utilizado.

Pasos a seguir para la siembra de árboles:

- Realizar la siembra en la época de lluvia.

- Marcar en el terreno donde irá cada árbol. El marco de plantación a utilizar estará en función de la especies a plantar y se otros aspectos como calidad del suelo en cada punto, pendiente, especie en cuestión u otras condiciones puntuales que puedan existir.

- Limpiar en un círculo de no menos de 50 cm de diámetro el punto exacto donde va cada árbol.

- Una vez limpiado el sitio se procederá a hacer un hoyo, aunque hay que tener en cuenta el tamaño de las posturas del árbol a ser sembrado.

c.- Protección de las especies de la flora:

Los individuos que será necesario proteger se les colocarán una cerca alrededor de su tronco, para que no sean dañados por las acciones constructivas y puedan ser integrados al diseño de las áreas verdes.

Personal requerido:

- Obreros encargados de colocar las cintas para delimitar el área a desmontar y limpiar.

- Obreros encargados de realizar la revegetación.

- Obreros encargados de colocar la cerca.

Apoyo logístico:

- Cintas para delimitar las áreas a desmontar y limpiar.

- Herramientas para la revegetación.

- Material para construir la cerca.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión:

a.- Comprobación de que la cinta esté colocada en las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

b.- Verificar que se realice la revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

c.- Verificar que se protejan las especies de la flora.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Porciento de área a desbrozar que no fue delimitada.

b.- Número de especies sembradas y de posturas logradas.

c.- Número de individuos de la flora protegidas.

Frecuencia: Cada 4 meses.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: Después de dos meses de haber realizado la siembra se volverá a resembrar para garantizar una cobertura vegetal cuando se inicien las operaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences

### 6.2.2.- Subprograma de medidas para la contaminación por polvo, gases de combustión interna y afectaciones por ruido.

Durante toda la fase de construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences, se trasladarán materiales para el relleno y construcción de la obra física, infraestructuras, proyecto inmobiliario, se botarán escombros y los restos de vegetación proveniente de la limpieza del sitio, se transportarán cargas de agregados y cualquier otro material suelto, por otra parte serán utilizados maquinarias pesadas y camiones que tendrán que transitar y trasladarse de un lugar a otro en las áreas del proyecto Beach Club Dominicus Residences, y fuera de éste para realizar todas las acciones previstas en esta fase.

Objetivos:

- Evitar que por el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos pesados por la parcela y las vías de acceso a ella se contaminen el aire por polvo en suspensión, provocando, molestias a los trabajadores, deterioro de los filtros de maquinarias y vehículos e interrupción de los procesos de fotosíntesis en las plantas.

- Evitar que durante el transporte de las diferentes cargas sueltas se derrame la carga en la vía, colocándole lonas a las cargas, se contamine el aire y se produzcan accidentes de tránsito.

- Evitar que durante las operaciones de los generadores eléctricos móviles, equipos y maquinarias aumenten los niveles de ruidos y emisiones.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Humedecer los caminos.

b.- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas.

c.- Control de velocidad para equipos y vehículos.

d.- Mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos.

Impactos a los que van dirigidos las medidas:

- Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados y emisiones.

- Afectación a la salud por ruido.

- Incremento del tránsito vehicular por la Vía de Acceso.

Lugar o punto del impacto: Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Humedecer los caminos.

Se humedecerán los caminos internos de la obra con un camión cisterna con regadera, una vez al día, y cuando fuese necesario.

b. Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas.

- Se recubrirán los materiales transportados con una lona impermeable, fuerte, de primera calidad, con dimensiones acordes con la cama del camión y se cerrarán las compuertas de los camiones, cuando éstos se encuentren en los viales fuera del área del proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Todos los materiales apilados dentro del sitio serán cubiertos con una lona con pesas, o similar, para evitar arrastres debido al viento.

c.- Control de velocidad y establecimiento de horarios.

- Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, el límite de velocidad de los camiones que trabajarán en Beach Club Dominicus Residences, para poder transitar por las diferentes vías.

d.- Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos.

Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, la obligatoriedad de realizar mantenimientos periódicos a los equipos, generadores eléctricos, vehículos y maquinarias utilizados para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Personal requerido:

a.- Chofer del camión cisterna y ayudante.

b.- Obreros.

c.- Chóferes y ayudantes.

d.- Mecánicos.

Apoyo logístico:

a.- Camión cisterna con rociadores y manguera.

b.- Lona para cada camión y gastos de reparaciones de las mismas, lonas y pesas para tapar las pilas de almacenamiento de agregados y escombros.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

a.- Verificación de que se realice el humedecimiento de los viales internos del campamento temporal y la obra.

b.- Verificación de los camiones a la salida de los puntos de carga.

c.- Verificación de que se cumplan los horarios y límites de velocidad.

d.- Verificación de la realización del mantenimiento de acuerdo con el tipo de camiones, generadores eléctricos, equipos pesados, entre otros y las normas de fabricantes de estos equipos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Partículas suspendidas (PST y PM-10,).

- Gases de combustión (SOx, NOx, CO2, CO)

- Niveles de ruido DB(A).

Frecuencia: Cada mes.

Registros necesarios: Se habilitará un de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas, niveles de emisiones y niveles de ruido.

Norma para comprobar resultados:

Norma Ambiental de calidad del Aire (NA-AI-001-03). Norma Ambiental para la protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) y Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.

Medidas correctivas:

- Si los resultados de las mediciones están por encima de los límites permisibles, después de un mes de aplicación de la medida, se aumentará a dos veces al día el humedecimiento de los caminos internos de la obra y se aplicarán sanciones a los chóferes que no cumplan con cubrir la carga con una lona cuando salgan de la parcela donde se esta construyendo Beach Club Dominicus Residences

- Disminuir los límites máximos de velocidad establecidos.

- Si el ruido de los equipos pesados, camiones, patanas, generadores de electricidad móviles, etc., sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos por los estándares para la protección contra ruidos y emisiones de gases de combustión interna, después de varios mantenimientos serán sustituidos por equipamiento en buen estado.

### 6.2.3.- Subprograma para el tratamiento de los residuales líquidos domésticos durante la operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Beach Club Dominicus Residences, consiste en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, basado en la lotificación de 14 lotes y 2 edificios de apartamentos de 4 niveles, 4 apartamento por nivel, con un total de 32 apartamentos para viviendas, los que generarán residuales, para lo cual será necesario construir un sistema de tratamiento de residuales líquidos mediante varios sistemas de digestores anaeróbicos de flujo ascendentes y luego descargara las aguas tratadas mediante un filtrante, los cuales serán instaladas y distribuidas en redes entre varias viviendas.

Objetivos: Tratar los residuales líquidos domésticos.

Medida que integra este subprograma: Construcción de varios sistemas de digestores anaeróbicos de flujo ascendentes y luego descargara las aguas tratadas mediante un filtrante.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. (Fase de Operación).

Lugar o punto del impacto: Sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Construcción de un sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Se construirá un sistema de tratamiento de residuales líquidos (Ver descripción del sistema de tratamiento de residuales líquidos en el Capítulo de Descripción del proyecto Beach Club Dominicus Residences), tomando en cuenta la permeabilidad del terreno. Para tales fines, cada unidad de tratamiento se fabricará incorporándole al hormigón un aditivo que actúa como material sellante que evite la infiltración de aguas hacia dentro y hacia fuera de las unidades de tratamiento de aguas residuales.

Personal requerido: Trabajadores para construir la infraestructura e instalar el sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico: Equipamiento para la instalación de la red y sistema de tratamiento de aguas residuales, materiales para la construcción de la infraestructura, tuberías para las redes, trampas de grasas y registros.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra Sanitaria

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación que se construya el sistema de tratamiento de residuales con el diseño proyectado.

Parámetros de seguimiento: Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Frecuencias: Trimestral

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida.

Norma para comprobar resultado: No aplica para esta fase.

Medidas correctivas: Rectificación si existieran modificaciones al Beach Club Dominicus Residences

### 6.2.4.- Subprograma de medidas para el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos en la fase de construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Durante el proceso de construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences, se realizarán acciones que generarán desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, por efectos de los trabajos en la obra, escombros, envases de pinturas y solventes, entre otros. Además de los generados por la presencia de una fuerza de trabajo de 25 trabajadores y personal de apoyo en la obra.

Objetivos:

Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por deficiencias en el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, dentro del área del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Medidas que integran este subprograma:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos.

b.- Manejo de los desechos sólidos no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

Contaminación de los suelos arenosos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo.

Lugar o punto del impacto: Áreas donde se construirán las diferentes infraestructuras del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos.

El manejo de los desechos peligrosos será el siguiente:

- Las baterías, las latas de pinturas entre otros, se almacenarán, se agruparán y cuando se tenga una cantidad considerable, o cuando termine el proyecto, se dispondrá los residuos. Las baterías se regresaran al suplidor y los restos que realizara mediante las empresas que dan servicios para la disposición de los mismos.

- La retirada del proyecto Beach Club Dominicus Residences, de este tipo de residuos sólidos peligrosos por su escaso volumen tendrá una sola salida, al final del proyecto en su etapa de construcción.

b.- Manejo de los desechos sólidos no peligrosos.

El manejo de los desechos no peligrosos será el siguiente:

- Desechos producto del descapote: Los desechos producto del descapote (cepas, raíces, material estéril y demás elementos) se cargarán en camiones y se transportarán al vertedero municipal.

- Escombros: Los escombros resultados de vaciados o elementos de concreto de los prefabricados se almacenarán se recogerán con palas mecánicas o a mano y se transportarán en camiones con una lona que recubra el contenido para evitar su dispersión en el trayecto al vertedero municipal.

- Desechos sólidos domésticos: Se colocarán tanques de 55 galones pintados de
amarillo y señalizados, la basura será retirada por obreros del proyecto Beach Club Dominicus Residences, y dispuesta en el vertedero municipal.

- La retirada del proyecto de los desechos sólidos no peligrosos por su volumen tendrá una frecuencia semanal.

Personal requerido: 1 a 2.- obreros para la recolección de los residuos sólidos.

Apoyo logístico:

a.- Envases para el almacenamiento de los desechos sólidos peligrosos y materiales (cemento y arena para hacer mezcla para su confinamiento).

b.- Tanques de 55 galones para el almacenamiento de los desechos sólidos domésticos.

c.- Herramientas, camiones, pala mecánica, etc.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se recolecten, se traten y almacenen correctamente los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo en la obra.

Parámetro de indicador de seguimiento: Porcentaje de basura no manejada adecuadamente.

Frecuencia: Semanal.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal.

Norma para comprobar resultados: Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03). Norma de diseño del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Medidas correctivas: Se rectificará cualquier procedimiento que no se realice de acuerdo con lo que se indica para el cumplimiento de las medidas de este subprograma.

### 6.2.5.- Subprograma de medidas para garantizar el manejo de los desechos sólidos domésticos en la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Beach Club Dominicus Residences, generará 4 ton/día de desechos sólidos domésticos, que serán retirados por el ayuntamiento municipal para ser llevados al vertedero.

Objetivos: Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos naturales por deficiencias en el manejo de los desechos sólidos dentro del área del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Medidas que integran este subprograma: Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos domésticos, durante la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Lugar o punto del impacto: Zona de transferencia.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos.

En la zona de servicios se construirá un área cerrada con piso, paredes y techos de hormigón fácilmente lavables y canalización de desagüe, la cual estará camuflajeada con seto vivo.

Personal requerido:

a.- Técnicos para la construcción del área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos.

Apoyo logístico:

a.- Materiales para la construcción (cemento, bloques, pintura, entre otros)

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se haya construido el área de almacenamiento temporal.

Parámetro de indicador de seguimiento: Se medirá en la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Frecuencia: Cada mes durante el primer año.

Registros necesarios: Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA.

Norma para comprobar resultados: Norma de diseño del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Medidas correctivas: Se rectificará cualquier parámetro de diseño que no se haya ejecutado de acuerdo con Beach Club Dominicus Residences

### 6.2.6.- Subprograma de medidas de compensación social durante la fase de construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Como elementos para la compensación a las comunidades del entorno del proyecto y en particular la comunidad de Bayahibe, Santiago Rodríguez, el promotor del proyecto Beach Club Dominicus Residences, desarrollará toda una serie de acciones que redundarán en su beneficio. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo y a la formación que se les puede dar a los trabajadores que viven en estas comunidades, para adiestrarlos en diferentes oficios de apoyo para la construcción del proyecto como son: ayudantes de carpinteros, albañiles, plomeros, pintores, electricista, entre otros.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Bayahibe.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán en la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Mejorar la capacitación y el nivel educacional de los trabajadores que pueden ser contratados en las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, que los preparará para trabajar en la construcción y para ser contratados en futuras obras.

Medidas que integran el subprograma:

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras.

b.- Adiestramiento de los trabajadores seleccionados.

Lugar o punto del impacto: Comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Creación de empleos temporales.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto inmobiliario Beach Club Dominicus Residences

- Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Bayahibe.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras del proyecto Beach Club Dominicus Residences

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de una base de datos de los solicitantes y selección para la contratación y por último un sistema de información que indique en las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, de los empleos disponibles.

Base de datos: El encargado de recursos humanos creará una base de datos que registre la información suficiente (hoja de vida) de todas las personas que potencialmente pueden acceder a un empleo en la obra del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Selección para contratación: Los Ingenieros Encargados de Infraestructura, Edificaciones y de Movimiento de Tierra, tramitarán su necesidad de trabajadores con sus especificaciones, y con la base de datos de los aspirantes a laborar en la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences,

Los Ingenieros Encargados y el Encargado de Recursos Humanos seleccionarán los trabajadores que se contratarán.

Los criterios para la contratación serán los siguientes: Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita, residir preferiblemente en las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, reconocida solvencia moral.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se establecerá un sistema de información en las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, para convocar a los interesados, para que todos puedan tener oportunidades de acceder a participar en la selección.

Este sistema de información lo creará el Encargado de Recursos Humanos, donde se explicará los puestos vacantes, los requisitos para optar por los mismos, como acceder a los formularios de solicitud, donde acudir para ingresar en la base de datos, tiempos máximos para ingresar en la base de datos, la forma de selección, etc.

b.- Adiestramiento de los trabajadores seleccionados.

La medida pretende poner en marcha una política de capacitación de mano de obra no calificada a partir de la base de datos de los trabajadores contratados.

Base de datos: El Encargado de Recursos Humanos, a partir de la base de datos creada para la contratación de la fuerza de trabajo y las necesidades planteadas por los Ingenieros Encargados de Infraestructura, Edificaciones y de Movimiento de Tierra, identificará las diferentes actividades en las que hay que desarrollar la capacitación.

Estructuración de los grupos por tareas a desempeñar: El Encargado de Recursos Humanos estructurará los grupos a partir de las actividades que se desempeñarán en la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Adiestramiento: Se impartirá el adiestramiento de forma práctica. El adiestramiento incluirá los aspectos de los procedimientos constructivos, uso de las herramientas y materiales; así como los medios de seguridad y protección.

Personal requerido:

a.- Técnico de recursos humanos.

b.- Maestros de los diferentes oficios.

Apoyo logístico:

a.- Material de oficina para crear la base de datos.

b.- No aplica.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

- Verificación de que se contrata a los pobladores de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

- Verificación de que se realizan los adiestramientos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Número de trabajadores contratados de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

- Número de trabajadores adiestrados y temas impartidos.

Frecuencias: Cada cuatro meses.

Registros necesarios: Establecer un registro de control de los resultados de la contratación, reflejando los lugares de procedencia de los trabajadores y número de trabajadores adiestrados.

Norma para comprobar resultado: No aplica.

Medidas correctivas

• Se rectificará si no existen causas justificadas, la contratación a los pobladores de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

• Se volverán a realizar los adiestramientos si los trabajadores no muestran destreza en el desempeño de sus labores.

## 6.3.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la Fase de Operación.

### 6.3.1.- Subprograma de medidas para la conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal creada.

La creación de las áreas verdes, jardines con especies nativas y endémicas de la zona, atenúan los impactos acumulados sobre la biodiversidad, propician hábitats para el retorno de la fauna.

Objetivos:

- Mantener en buen estado las áreas verdes creadas.

- Informar a los trabajadores, residentes y visitantes sobre la importancia de proteger la flora y la vegetación.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y de la vegetación del proyecto.

b.- Colocar carteles para identificar la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

Impacto al que va dirigido la medida:

Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado.

Lugar o punto de Impacto:

Áreas verdes y vegetación del entorno.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y la vegetación del entorno al Beach Club Dominicus Residences

En la jardinería, áreas verdes y vegetación del entorno al proyecto se continuarán utilizando las especies que fueron sembradas en la creación de las áreas verdes como: palma real, Roystonea hispaniolana; palma cana, Sabal causiarum; caoba Swietenia mahagoni , entre otros.

b.- Colocar carteles para identificar la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

- Se colocarán carteles con las especies de plantas con su nombre científico y vulgar, además de sus propiedades.

- Los carteles se pondrán en las plantas que se encuentren más visibles desde los caminos peatonales.

- Los materiales para colocar los carteles serán duraderos y las letras serán bien visibles y en diferentes idiomas.

Personal requerido:

a.- Obreros para dar mantenimiento a las áreas verdes.

b.- Obreros para colocar carteles en las áreas verdes y darles mantenimiento.

Apoyo logístico:

a.- Herramientas para realizar la resiembra y posturas de las especies antes señaladas.

b.- Herramientas para colocar los carteles y materiales para dar mantenimiento.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences.

Parámetros de gestión:

a.- Verificar la supervivencia de las posturas.

b.- Verificación del mantenimiento de los carteles y efectividad de los mismos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Número de especies resembradas.

b.- Número de carteles colocados.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las posturas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies.

Norma para comprobar resultados: No procede.

Medidas correctivas: Se ampliará el plan de resiembra.

### 6.3.3.- Subprogramas de medidas para el control del uso de productos químicos

Debido a la acumulación de desechos se incrementa la existencia de plagas. Por otra parte para controlar las plagas en las áreas verdes y jardines se utilizarán herbicidas y plaguicidas para su control, los cuales tendrán efecto no nocivo a la salud, considerados amigable al medio ambiente y biodegradable.

Objetivos: Controlar las plagas y poblaciones de vectores utilizando métodos sostenibles de control que disminuyan las posibles afectaciones a la flora, la fauna y la salud del hombre.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Control de vectores y de plagas.

Impactos a los que van dirigidos la medida:

- Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas, que no sean biodegradable y amigable al medio ambiente.

- Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos.

Lugar o punto de Impacto: Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Control de vectores y de plagas.

Se llevará un programa de fumigación preventiva en todas las áreas del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Usualmente para el control de vectores se utiliza la lucha química como opciones disponibles para el control de mosquitos, moscas, cucarachas y roedores, aunque es conocido desde hace tiempo el efecto nocivo que puede tener para la salud humana y animal, el empleo irracional de los insecticidas y otros venenos o productos químicos similares.

Para la elección de un insecticida para el control de los mosquitos, moscas y cucarachas (según el Manual de Bayer para el control de plagas) se debe valorar lo siguiente:

- Grado de toxicidad para el hombre y/o animales domésticos, silvestres o medio ambiente en general.

- Hábitos de la plaga a controlar (diurnos, nocturnos, hematófagos, etc.).

- Grados de penetración frente a superficies de diversa textura (madera cepillada, en bruto, cemento, etc.).

- Estabilidad frente a la radiación solar, álcalis (superficies encaladas), ácidos, materia orgánica y otros factores similares.

- Facilidades para su preparación y/o aplicación.

- Efecto expulsivo.

- Efecto instantáneo.

- Efecto residual.

Estrategias para el uso de los insecticidas (según el Manual de Bayer para el control de plagas):

- El insecticida debe ser aplicado en aquellos lugares de reproducción de los insectos (basureros, aguas estancadas, etc.), de alimentación (granos, cueros) o de refugios (techos, vigas, ventanas, follaje, etc., razón por lo cual es básico conocer sus hábitos de vida.

- Repetir la aplicación de acuerdo con el ciclo biológico del insecto.

- El insecticida no debe retirarse de las superficies tratadas permitiendo así el máximo de tiempo de exposición entre el producto y el insecto.

- Modificar el ambiente de manera tal de crearles un medio poco favorable para su desarrollo (tratamiento de desperdicios, poda de ramas, etc.).

- Respetar las instrucciones indicadas por el fabricante en cuanto a preparación, dosis y aplicación.

Estrategias para el uso de los rodenticidas (según el Manual de Bayer para el control de plagas):

- Buscar señales de presencia/actividad de roedores (fecales, manchas de orina, pelos, huellas, materiales o alimentos roídos para colocar los rodenticidas.

- Tapar el paso de los roedores

- Eliminar los alimentos que estén a su alcance.

- Cortar las hierbas y malezas que están alrededor de las construcciones, en una franja de 2 m de ancho.

- Colocar el rodenticidas siempre escondido en una caja cebadora de dos entradas con la formulación y cantidad suficiente para evitar un buen consumo y de forma tal que sea comido por animales domésticos o de la fauna silvestre.

- Una vez eliminados los roedores se realizará una limpieza total del recinto tratado.

Otro de los métodos de control a emplear es el uso de medios biológicos, como bio-preparados a base de bacterias y hongos patógenos, parásitos específicos, biorreguladores, depredadores, peces larvívoros y otros tipos de reguladores naturales. Entre las ventajas de este tipo de tratamiento tenemos:

- La no-contaminación del medio ambiente con su aplicación.

- Su baja o inexistente toxicidad.

- Se evita la aparición de la “insecto-resistencia”.

Para el control de ratas y ratones el uso de “cebos” tratados con un agente biológico contaminante, resulta unas de las tecnologías más reciente e inocuas para otras especies y el hombre.

El uso de este método tiene un efecto prolongado desde el punto de vista biológico, sobre las poblaciones de roedores, por lo que se pueden abaratar los costos con su empleo al alargar los ciclos de tratamientos, a la vez que se optimiza la eficiencia de los mismos.

Personal requerido:

Personal de la empresa contratada para asesorar en el control de vectores.

Apoyo logístico:

- Equipos de fumigación.

- Medios de protección (guantes, mascarillas, botas, gafas, overoles, entre otras).

- Productos para las aplicaciones.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences y empresa contratada para realizar las aplicaciones, la cual estará autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se realicen las aplicaciones y de los resultados obtenidos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Número de plagas o vectores no controlados.

- Cantidad y tipo de productos utilizados.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: Si continuarán las plagas y vectores se rectificará la eficacia de los controles utilizados.

### 6.3.4.- Subprograma de medidas para garantizar el tratamiento de los residuales líquidos

Las aguas residuales que son generados en áreas de servicios, del proyecto Beach Club Dominicus Residences, irán a un sistema de tratamiento de residuales líquidos, cuyo funcionamiento debe ser eficiente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.

Objetivos: Garantizar el tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Medidas que integran este subprograma: Mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos.

Lugar o punto del impacto: Sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Se realizarán inspecciones cada seis meses a todos los elementos del sistema de tratamiento de residuales líquidos.

- Se les dará mantenimiento a los registros, trampas de grasas.

- Se realizará el control y reparación de fugas en las tuberías.

- Se realizarán controles de calidad del agua al efluente tratado de los parámetros que se relacionan en la Tabla a continuación.

TablaNo.8. Parámetros a controlar en el efluente del sistema de tratamiento.

| Parámetros | Elementos | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Físicos | Color, pH, sólidos totales, flotantes y disueltos, olores. | Semestral durante el primer año. |
| Químicos | Fósforo, NH3-N, Cloro residual |  |
| Bacteriológicos | DBO, coliformes totales y fecales y |  |

Personal requerido: Trabajadores encargados de realizar los mantenimientos al sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico: Financiamiento para la realización del mantenimiento del sistema de tratamiento, registros, trampas de grasas y control de fugas en las tuberías.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Parámetros de seguimiento:

- pH

- DBO5 (mg/l)

- DQO (mg/l)

- SS (mg/l)

- ST (mg/l)

- Coliformes totales (ud/100 ml)

- Cloro residual (mg/l)

- Olores

- Aceites y grasas (mg/l)

Frecuencias: Semestral durante el primer año.

Registros necesarios: Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente del sistema de tratamiento.

Norma para comprobar resultado: Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas. (NA-AG-001-03).

Medidas correctivas: Si los resultados del control del efluente dan por encima de lo establecido por la NA-AG-CC-01, se realizará una inspección general del sistema con el personal técnico de la empresa encargado de su montaje.

### 6.3.5.- Subprograma de medidas para el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos

En la operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences, se generarán un estimado 0.5 ton/día de desechos sólidos, aproximadamente 2 m3/dia. Los desechos serán generados en las viviendas de los 14 lotes y 2 edificios de apartamentos de 4 niveles, 4 apartamento por nivel, con un total de 32 apartamentos, las áreas comunes, jardines y áreas verdes, entre otros.

Una de las actividades de mantenimiento que se realizará en las instalaciones, es la poda de las matas, con el objetivo de eliminar las ramas y hojas secas.

Por otra parte se considerará desechos sólidos peligrosos tales como: envases de sustancias químicas utilizadas en el mantenimiento (latas de pintura y barniz, envases plástico de disolventes) y baterías, entre otros, que deben tener su manejo y disposición.

Objetivos:

- Evitar la contaminación de los suelos por deficiencias en el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos dentro del área del proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Proliferación de vectores.

- Evitar la contaminación del suelo, por deficiencias en la gestión de los residuos de la poda.

- Evitar la contaminación visual negativo por deficiencias en el manejo de los residuos sólidos que se generarán en la limpieza de la playa.

- Evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por mal manejo de residuos oleosos.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

- Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos.

- Posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el mal manejo de residuos oleosos.

Lugar o punto de Impacto: Área de almacenamiento temporal, entre otros.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Manejo de los desechos sólidos domésticos:

- La basura dispuesta en los contenedores; procedentes de los edificios y de los zafacones colocados en diversas áreas del proyecto Beach Club Dominicus Residences, serán almacenadas temporalmente en el área destinada para esta función hasta que sea retirada por el ayuntamiento municipal y llevado al vertedero municipal de Bayahibe.

Manejo de los residuos de la poda:

- Recolección de los residuos de la poda de forma manual.

- Traslado en fundas de polietileno de forma manual.

- Los residuos de la poda serán colocados en el área de almacenamiento temporal para ser retirados por el camión del ayuntamiento y llevados al vertedero municipal de Bayahibe.

Manejo de los desechos sólidos peligrosos:

Envases de sustancias químicas utilizadas en el mantenimiento (latas de pintura y barniz, envases plástico de disolventes), control de plagas en las áreas verdes y edificaciones y residuos oleosos procedentes de los equipos pesados durante la construcción.

- Los envases y las baterías se regresarán al proveedor en la mayor medida y no se podrán dar a terceros, ni a los trabajadores.

- Los residuos oleosos serán retirados por un gestor autorizado por la MIMARENA, para tales fines. Se almacenaran en tanques de 55 galones.

- Las baterías usadas:

Se retornara al suplidor, en otro caso, se coordinará con empresa especializada y acreditada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la recogida y disposición final.

Personal requerido: Obreros para realizar la recogida de desechos en todas las áreas del proyecto.

Apoyo logístico: Bolsas plásticas y zafacones y contenedores para los desechos, carretillas, rastrillos, entre otros.

Responsable de ejecución: Gerente de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences, y empresas encargadas de la recogida y disposición de los desechos.

Seguimiento de las medidas

Parámetros de gestión:

- Verificación de que se recolecten y almacenen correctamente los desechos sólidos domésticos, de la poda y de la limpieza, de acuerdo a lo dispuesto en las instrucciones para realizar la medida.

- Verificación que no se encuentren basuras regadas en las instalaciones y vías internas del proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Se verificará si existe proliferación de moscas y roedores por efecto de residuos sólidos almacenados.

- Verificación de que la limpieza sea realizada con rastrillos.

- Verificación de que no se encuentren residuos de la limpieza.

Parámetro de indicador de seguimiento: Porcentaje por tipo de basura no manejada adecuadamente.

Frecuencia: Semestral durante el primer año..

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje.

Norma para comprobar resultados: Norma para la gestión ambiental de residuos sólidos no peligrosos (NA-RS-001-03).

Medidas correctivas: Si se verifica una incorrecta disposición de residuos sólidos dentro del proyecto Beach Club Dominicus Residences, a pesar de la aplicación de las medidas, se volverá a capacitar el personal.

### 6.3.7.- Subprograma de medidas para la gestión de mantenimiento

En Beach Club Dominicus Residences, se mantendrá el paisaje y la imagen natural del entorno, y por consiguiente habrá una gestión de mantenimiento durante su operación.

Objetivos: Lograr alargar la vida útil de las instalaciones y una imagen que se inserte en el paisaje natural del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Medidas que integran este subprograma: Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Impacto al que va dirigido la medida: Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto Beach Club Dominicus Residences, por falta de mantenimiento de las infraestructuras comunes.

Lugar o punto del impacto: Todas las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Sistema de drenaje pluvial:

- Dar mantenimiento periódico a las cunetas, azoteas e imbornales para eliminar todas las partículas sólidas que se encuentran decantadas en el fondo para evitar obstrucciones y puntos donde se pueda acumular el agua de lluvia. Se realizarán mensualmente inspecciones y limpiezas de los registros y alcantarillas y después de intensas precipitaciones y ante la amenaza de un ciclón.

Sistema de abastecimiento de agua potable:

Para evitar estos fallos se debe:

- Revisión periódica de todas las líneas.

Estos fallos se detectan:

- Pérdida de presión en diferentes puntos.

- Localización de lugares húmedos no usuales.

- Falta de presión de entrada.

La reacción inmediata ante estos fallos debe ser:

- Excavación de la zona afectada.

- Independizar la zona de la avería y proceder a su reparación inmediata.

Personal requerido: Personal de mantenimiento.

Apoyo logístico:

- Grifería, bombillos y otras piezas de repuesto, herramientas, entre otras.

- Herramientas para realizar el mantenimiento.

- Financiamiento para el mantenimiento.

Responsables de ejecución: Encargado de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión: Verificar que se realicen los mantenimientos.

Parámetros de indicador de seguimiento:

- Resultado de los reportes de averías.

- Controles de los mantenimientos realizados.

Frecuencias: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de los reportes de averías y mantenimientos realizados.

Norma para comprobar resultado: No aplica.

Medidas correctivas: Corregir de inmediato cualquier incumplimiento de las instrucciones dadas para los mantenimientos de drenaje pluvial, suministro de agua potable, entre otros.

### 6.3.9.- Subprograma de medidas para la gestión y manejo de recursos

Introducción: La fuente de abastecimiento de agua potable será a través de INAPA y la energía eléctrica a través de CEB.

Objetivos: Establecer una política para disminuir el consumo de energía y de agua potable que será utilizado y establecer un control por Beach Club Dominicus Residences

Medidas que integran este subprograma:

a.- Prácticas para el ahorro de agua.

b.- Prácticas para el ahorro de energía.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Aumento del consumo de agua.

- Aumento del consumo de energía eléctrica.

Lugar o punto de Impacto: Acueductos, sistema de generación de energía del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Prácticas para el ahorro de agua.

- Verificación de las válvulas de cierre automático en los inodoros, las duchas eficientes (de baja presión), los lavamos con grifería con reductores de flujo, entre otros.

- Controles a los operadores que realizan las operaciones manuales de apertura y cierre de las llaves de paso.

- Controles de fugas de agua en la tubería.

- Incentivar a los propietarios a la práctica de las medidas antes mencionadas.

b.- Prácticas para el ahorro de energía.

- Sistema de alumbrado con bombillas de neón con fotoceldas en áreas públicas.

- Uso de bombillos de bajo consumo en áreas públicas.

- Revisión adecuada de amperajes en cada línea.

- Incentivar a los propietarios a la práctica de las medidas antes mencionadas.

Personal requerido:

a.- Obreros que realizarán los mantenimientos y llevarán los controles de consumo de energía y de agua

Apoyo logístico:

a.- Repuesta de INAPA para la verificación de fugas en las casas.

b.- Bombillos de bajos consumos, entre otros.

Responsable de ejecución: Gerente de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión:

a.- Verificar que se realicen los controles para la aplicación de estas medidas

b.- Verificar que se realicen las prácticas para el ahorro de agua.

c.- Verificar que se realicen las prácticas para el ahorro de energía.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Consumo agua en m3/día.

b- Consumo de energía en KW/h.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro de control de las medidas de control del PMAA, donde se recogerá todos los resultados de los controles de los consumos por áreas y los resultados de las evaluaciones anuales.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas:

- Se realizarán inspecciones a los sistemas de distribución si a pesar de las medidas tomadas se excede el consumo de agua previstos en 2 facturas seguidas, buscando fugas y salideros.

- Se realizarán inspecciones a los sistemas de distribución de energía para detectar cualquier fallo del sistema, si a pesar de las medidas tomadas se excede el consumo de energía previstos en 2 facturas seguidas, buscando las fallas eléctricas.

### 6.3.10.- Subprograma de medidas de compensación social

Como elementos para la compensación de las comunidades del entorno del proyecto Beach Club Dominicus Residences, en particular las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, los promotores del proyecto Beach Club Dominicus Residences, van a desarrollar una serie de acciones que redundarán en beneficio de los pobladores de estas comunidades. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo permanente, sin contar las que podrán generarse por los dueños de los lotes.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Bayahibe, entre otras.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán como empleados para prestar servicios durante la operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Medidas que integran este subprograma:

a.- Contratación de mano de obra para la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Impactos a los que va dirigidos las medidas:

- Creación de puestos de trabajo permanente.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en Beach Club Dominicus Residences

Lugar o punto de Impacto: Comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe.

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Contratación de mano de obra para la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de: informar a las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, entre otras, de los intereses del proyecto Beach Club Dominicus Residences, la creación de una base de datos de los solicitantes y la selección para la contratación, para la fase de operación del mismo.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se informará a los pobladores, en particular a las mujeres, de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, entre otras, para que puedan tener oportunidades de acceder a participar en la selección.

Se informará de los puestos existentes, los requisitos para optar por los mismos, como acceder a los formularios de solicitud, donde acudir para ingresar en la base de datos, tiempos máximos para ingresar en la base de datos, la forma de selección, etc.

Selección para contratación: Los promotores del proyecto Beach Club Dominicus Residences, de acuerdo con las necesidades seleccionaran los aspirantes a laborar en el proyecto.

Los criterios para la contratación serán los siguientes: Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita y residir preferiblemente en las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, entre otras, reconocida solvencia moral.

Personal requerido: Personal designado por el Encargado Recursos Humanos del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Apoyo logístico: material de oficina para crear la base de datos.

Responsable de ejecución: Encargado Recursos Humanos del proyecto Beach Club Dominicus Residences

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificar que se contraten pobladores, de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, entre otras.

Parámetro de indicador de seguimiento: Número de trabajadores contratados de las comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe, entre otras.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control de las medidas del PMAA, donde se asentarán:

- Número de trabajadores contratados, reflejando los lugares de procedencia.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: No aplica.

## 6.4.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La verificación de la ejecución de las medidas del PMAA y el cumplimiento de las Normas Ambientales para Beach Club Dominicus Residences, se realizará a través del Programa de Seguimiento y Control, como parte del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

Objetivos

- Describir de forma sistemática y documentada todos los aspectos a los que se le dará seguimiento y control.

- Verificar que las medidas preventivas, de mitigación y de prevención del PMAA se han realizado.

- Detectar impactos que no fueron previstos en el Estudio de Impacto Ambiental.

- Verificar la calidad y oportunidad de las medidas preventivas, de mitigación y de prevención planteada en la Declaración de Impacto Ambiental y establecer nuevas medidas si éstas no son suficientes.

- Verificación de la gestión ambiental.

- Verificar el cumplimiento de las Leyes, procedimientos y Normas Ambientales.

### 6.4.1. Estructura del Programa de Seguimiento y Control

El Programa de Seguimiento y Control fue elaborado para las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences, ya que para la fase de abandono si fuera necesario, se le dará seguimiento en los mismos términos que en la fase de construcción y tendrá la siguiente estructura:

- Impacto a controlar.

- Actividad.

- Variables del ambiente.

- Parámetro a medir e indicador de calidad.

- Tiempo requerido o frecuencia.

- Información necesaria.

- Lugar o puntos de monitoreo.

- Ejecutor o supervisor.

- Entidad estatal que controla.

- Participación de la población afectada.

- Costos.

### 6.4.2. Estrategias de Evaluación del Subprograma de Seguimiento

- Seguimiento

El etapa del cumplimiento del PMAA, así como las de otra condición o requisito establecido en la Licencia y/o Permiso Ambiental serán definidas en las auditorías que se realizarán durante las fases de construcción y operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences, las que serán realizadas de acuerdo con el cronograma de cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental y los períodos que establezca la Licencia y/o Permiso Ambiental para la entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). La empresa Consultora y/o Consultor Ambiental serán los responsables de la elaboración del (ICA).

- Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

De acuerdo con la frecuencia establecida para la verificación de las medidas del PMAA y para el monitoreo de cada variable ambiental, se realizarán los informes: mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, los que serán incluidos en los informes de las auditorías realizadas y en los ICA’s.

La Consultora y/o Consultor Ambiental encargada de la verificación de las medidas del PMAA y del monitoreo de cada variable ambiental, elaborará y entregará el ICA, al Beach Club Dominicus Residences, para la fase de construcción y al Gerente General en la fase de operación y éstos lo entregarán a Viceministerio de Gestión Ambiental (VGA) en los plazos que se establezcan en la Licencia y/o Permiso Ambiental para la obtención del Certificado de Cumplimiento que validará al Beach Club Dominicus Residences, para continuar la fase de construcción u operación según corresponda.

El número de copias y el formato del ICA serán convenidos con Viceministerio de Gestión Ambiental (VGA)

### 6.4.3. Responsable de ejecución del Programa de Seguimiento y Control

El responsable de la ejecución del Programa de Seguimiento y Control será Beach Club Dominicus Residences, durante la fase de construcción y por el Gerente General en la fase de operación, los que contratarán a una Consultora y/o Consultor Ambiental para dar seguimiento a las fases de construcción y de operación.

### 6.4.4. Cronograma

El Programa de Seguimiento y Control se iniciará desde la fase de construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences, y se desarrollará de acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución de las medidas del PMAA y del monitoreo de cada variable ambiental y se continuará ejecutado durante la fase de operación. Ver el acápite referido al calendario de entrega de informes al Viceministerio de Gestión Ambiental (VGA) para las fases de construcción y operación.

### 6.4.5. Costos

Los costos del Programa de Seguimiento y Control serán asumidos por Beach Club Dominicus Residences, durante la fase de construcción y por el Gerente General en la fase de operación.

Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- Beach Club Dominicus Residences

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particuladode las chimeneas de los generadores de emergencia. | Las chimeneas de los tres generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  |  | **RD$25 000 |  |
|  |  | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los generadores de emergencia. | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al relieve | Modificación del relieve del entorno | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies endémicas y nativas. | Número de especies sembradas. | Área de la parcela que será construida. | Cada mes | Ingeniero Encargado de la Obra. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro del cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejará el número de objetos de obra que fueron construidos sin respetar el límite constructivo. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos. | Porcentaje de basura no manejada adecuadamente. | Áreas donde se construirán infraestructuras. |  |  | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  |  |  | Manejo de los desechos sólidos no peligrosos. |  |  |  |  | **RD$90,000 |  |
|  |  | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Ver nota. |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  |  | RD$50,000 |  |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | * Ver nota. |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos, durante la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Zona de transferencia. |  |  |  | **RD$50,000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos para la fase de operación del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral |  |  | **RD$30,000 | Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Bayahibe para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. | Comunidades de Playa Dominicus, Bayahibe. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. |  | RD$20,000 | Se habilitará un libro de registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
|  |  |  | Interacción con la comunidad. | Número de contactos con las organizaciones comunitarias. |  |  |  |  | RD$20,000 |  |

Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- Beach Club Dominicus Residences

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables |  | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICA | A la fauna | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto Beach Club Dominicus Residences |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A la vegetación | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Todas las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los turistas y mantenimientos realizados. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICO | Subsuelo y Agua | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. | Mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos. | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Semestral durante los dos primeros años. |  |  | **RD$50,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  | Suelo |  | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Área de transferencia, , cuarto para los desechos reciclables, , entre otros. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto Beach Club Dominicus Residences | Todas las instalaciones del proyecto. | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los turistas y mantenimientos realizados. |
| SOCIAL | A los recursos | Aumento del consumo de agua. | Prácticas para el ahorro de agua. | Consumo agua en m3/día. | Acuífero. |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  | Aumento del consumo de energía eléctrica. | Prácticas para el ahorro de energía. | Consumo de energía en Kw | Sistema de transmisión de energía |  |  |  | **RD$50,000 |  |

Costo Total del PMAA

RD$970,000.00

CAPITULO VII

PLAN DE CONTINGENCIA.

7.1. Objetivos del Plan

El plan de contingencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences, tiene como objetivo identificar y preestablecer los procedimientos específicos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular, para lo cual el proyecto debe tener escenarios definidos, que aseguren la protección de vidas, propiedades, estructuras, equipos, maquinarias, el entorno y el medio ambiente.

7.2. Metas del Plan

Prevenir al 100% la ocurrencia de daños a propiedades y personas

Reducir al 0% la afectación a personas

### 7.2.1. Las metas primarias de seguridad son:

Reacción temprana en caso de contingencias.

Inspección permanente de las condiciones de seguridad del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

Corrección temprana de riesgo simple como requisito para continuar la operación del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

Reporte inmediato cuando las condiciones anómalas pongan en peligro el sistema de seguridad establecido.

Prioridades de Protección

Las prioridades de protección del plan de contingencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences son las siguientes:

- Vida de Empleados y Residentes

- Medio Ambiente (flora y fauna)

- Propiedades y Equipos

Cobertura del Plan

Toda el área del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences y las vías de acceso

Todo el espacio donde sea posible ayudar en caso de accidente.

Organización del Plan

Las responsabilidades están a cargo del comité de contingencia quienes organizan al personal y las brigadas para enfrentar las contingencias, el mismo estará integrado por:

- Jefe de Seguridad

- Gerente Ambiental del Proyecto Beach Club Dominicus Residences

- Encargado de Mantenimiento

- Director Unidad de Gestión Ambiental

- Brigadas

Estrategia del Plan de Contingencia

Para la elaboración del plan de emergencias, la Gerencia del Proyecto procederá de la siguiente manera:

- Evaluación de Riesgo, por intermedio de este análisis se identifican los riesgos potenciales, su valoración y su localización en las edificaciones del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences y en sus áreas de influencias.

- Identificación de riesgo potenciales, para lo cual se identificaran de modo detallado las situaciones peligrosas existentes con todos sus factores de riesgo como son:

- Situación de los accesos.

- Ubicación de medios de protección, como señales, sistemas de extinción, sistema de alarma.

- Características constructivas del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences como vía de evacuación, sectores de incendios, verificación de elementos estructurales, ubicación y características de las instalaciones de servicios.

- Número máximo de personas a evacuar en cada área según el cálculo de ocupación y uso del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences

- Entrenar y realizar simulacros rotativos que incluyan todos los posibles eventos, principalmente Incendios, derrames, escape, inundaciones, huracanes y accidentes.

- Entrenar al personal.

- Disponer de una organización efectiva.

- Asegurar los medios logísticos adecuados.

- Coordinar con los organismos responsables, públicos y privados, tales como:

Defensa Civil

Cuartel de Bomberos

Policía Nacional

Centros de salud

Comisión Nacional de Emergencia

Alcalde local

Programa de Implementación

El programa de implementación del plan de contingencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences tomara en consideración las siguientes actividades con su cronograma de ejecución:

- Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.

- Inventario de los medios técnicos de autoprotección.

- Evaluación de riesgo.

- Redacción de manual de procedimientos.

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia.

Programa de Mantenimiento

Se diseñara un programa anual de actividades que comprenderá las siguientes actividades:

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento de personal

- Mantenimiento de las instalaciones que presente riesgo potencial

- Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción

- Inspección de seguridad

- Simulacros de emergencia

Métodos de Protección

El plan de contingencia establecerá los medios técnicos y humanos necesarios o disponibles para la protección como son:

- Medios técnicos, se efectuara una descripción detallada de los medios necesarios para la protección. Se describirá las instalaciones de detección, alarmas de los equipos contra incendios, señalización, indicando características, ubicación, adecuación, cantidad y estado de mantenimiento.

- Medios humanos, Se especificara el número de personal que sea necesario y se disponga, para las acciones de protección, especificando el número de equipos necesarios con el numero de sus componentes en función de los equipos, que puedan cubrir todas la lotificación del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences y áreas de influencias.

Plan de Evacuación

Este plan contendrá los procedimientos y esquemas de actuación en caso de una emergencia, que estará en función del análisis de los riesgos potenciales y de los medios de protección.

Este será un documento operativo con el objetivo de planificar la organización tanto del personal como de los medios con que se cuente, el cual clasificara las emergencias en:

Conato de Emergencia

Es una situación que se puede resolver y controlar de forma sencilla y rápida con personal y medios de protección del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

Emergencia Parcial.

Situación que para ser solucionada o controlada requiere la actuación de las brigadas, se realiza una evacuación parcial.

Emergencia General

Situación para cuyo control se requiere de todos los equipos y medios de protección propios del proyecto y la ayuda de medios externos, generalmente se produce la evacuación general.

Escenarios y Respuestas a Contingencias en los Casos más Probables

Escenario 1

Incendio en las instalaciones del proyecto.

Respuesta:

Durante la emergencia de incendio la prioridad máxima es proteger la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran en el lugar. Para esto se siguen los pasos siguientes:

- El comité de contingencias se organiza, procede y asegura que el equipo de protección y extinción de incendios se mantengan inspeccionados y certificados por agencias reglamentarias.

- Mantener en lugar visible y accesible a las entidades de apoyo externo, con número de teléfono y nombre de personas de contacto.

- La responsabilidad de activar el plan recae sobre cualquier persona que observe un incendio.

- Esta persona da la alarma, para activación del plan.

- Identificar fuente generadora del incendio.

- Aislar el área afectada.

- Aplicar los procedimientos de control de fuego.

- Se solicita ayuda a unidad de protección contra incendio (Bomberos) en caso necesario.

Escenario 2

Personal que trabaja en la fase de construcción sufre golpeaduras y fracturas por accidente de trabajo

Respuesta:

- Primeros Auxilios, solicitud de ayuda inmediata a Unidad Médica de Santiago Rodríguez en caso necesario.

- Solicitud de ambulancia (si es necesario).

Escenario 3

Accidente de tráfico en la vía de acceso - entrada.

Respuesta:

- Comité de contingencia asume control de asistencia.

- Médico de servicio aplica primeros auxilios

- Solicitud de ayuda a policía de tránsito y a unidad de rescate para despajar vía y atención de heridos.

- Solicitud de ambulancia si es necesario.

Escenario 4

Alerta de huracán sobre el área del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

Respuesta:

Comité de contingencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences toma todas las medidas preventivas establecidas para estos casos

- Suspensión total de actividades.

- Parqueo y protección de vehículos.

- Protección de equipos y maquinarias.

- Se protegen los cristales de las instalaciones y otras infraestructuras.

- Anclaje y aseguramiento de equipos elevados.

- Coordinar ayuda con las comunidades vecinas.

- Preparar sistema de protección para ventanas y puertas.

- Atar elementos móviles diversos

- Poda de árboles.

- Apagar circuitos eléctricos

- Zonificación de la amenaza

- Llenar recipientes de aguas.

- Limpiar el área del proyecto de cualquier material móvil

- Mantener en condiciones óptimas desagües

Materiales y equipos de emergencias.

- Radio de baterías.

- Linternas con bacterias.

- Contenedores de agua.

- Equipo primeros auxilios.

Acciones Después del Huracán.

- Evaluación daños provocados.

- La gerencia de recursos humanos del proyecto procede a normalizar las actividades junto al personal de apoyo.

- Normalización de las actividades.

- Inventarios de daños.

- Inicio proceso reconstrucción.

- Se inician los trámites de reclamos de seguros.

- Contacto con contratista y suplidores para el inicio del proceso de reconstrucción.

- Actualización plan de contingencias en base a las lecciones aprendidas del evento ocurrido.

Escenario 6.

Se Produce un Sismo en el Área del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

Respuesta:

Bajo techo.

- Si tiene oportunidad salir inmediatamente de cualquier edificación

- Alejarse de objeto que puedan deslizarse.

- Si es posible colocarse debajo de un objeto resistente.

- Una vez terminado el sismo desalojar el inmueble.

Después del Sismo.

- Verificar con el máximo cuidado los daños producidos.

- Reportar caso de fugas de agua o gas inmediatamente

- Comprobar si hay peligro de incendios.

- Verificar si hay lesionados y prestar ayuda médica.

- Alejarse de las estructuras y edificios afectados

Simulacros.

El subprograma de manejo de contingencias ejecutará un simulacro por año con el objetivo principal de comprobar la eficiencia del plan establecido, tratando de obtener los siguientes logros.

- Detectar errores u omisión tanto en el contenido del plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.

- Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización y luces de emergencia.

- Estimación de tiempo de evacuación y actuación ante cualquier tipo de emergencia en el proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences y áreas circundantes.

- Tiempo de intervención de los equipos propio del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

- Tiempo y efectividad de intervención de ayudas externa.

Por esta razón el programa de simulacro será rotativo y participarán los empleados de la instalación junto a organismos locales y provinciales, responsables de respuesta ante eventos naturales y antrópicos, como la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, de Tránsito, entre otras instituciones. Estas actividades estarán coordinadas por el comité de Contingencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

La preparación de los simulacros será exhaustiva, sin dejar el menor requisito posible a la improvisación, previniendo todo, principalmente los problemas que la interrupción de la actividad aunque sea por espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se dispondrá de personal especializado para cronometraje.

Perspectivas Técnicas y Económicas para el Control de los Riesgos.

Para el programa de manejo de riesgos la gerencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences asignara una suma inicial de RD $100,000.00 para enfrentar las posibles contingencias.

El personal del proyecto y las brigadas recibirán entrenamiento mediante talleres internos y el simulacro programado para cada año.

La gerencia del proyecto dispondrá de equipos de intercomunicación entre empleados y entre la gerencia y las instituciones responsables de contingencia, tales como: la policía, centros de salud, bomberos, defensa civil, y entidades de rescate públicas y privadas; así mismo el personal recibirá entrenamientos en primeros auxilios y en actividades de respuesta rápida a contingencia.

Medidas de Seguridad, Protección e Higiene en la Fase de Construcción.

El uso de botas, chalecos de visibilidad, cascos, guantes y fajas será exigido a los operarios de los equipos y obrero de la construcción.

Señalización, mantenimiento de los equipos entrenamiento previo a los operadores de maquinarias de construcción y capacitación para enfrentar las emergencias al personal. Así como el uso de zafacones y baño de emergencia.

Medidas de Seguridad en la Fase de Operación del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences.

La ejecución de los programas de mantenimiento, rotulación, letreros de advertencia, folletos educativos, cercado perimetral, colocación de equipos contra incendios, uso de equipos de seguridad para operarios, colocación de teléfonos en lugares visibles y equipos de primeros auxilios, son entre otras las medidas de seguridad, protección e higiene en la instalación.

Medidas y Equipos de Seguridad para la Protección de los Empleados y Seguimiento Médico para Empleados y Población de los Alrededores.

La gerencia del proyecto urbanístico Beach Club Dominicus Residences cooperara en la rotulación de las vías en las proximidades del proyecto Beach Club Dominicus Residences, con la finalidad de evitar accidentes.

Todo el personal del proyecto será incorporado al sistema de seguridad social a través de SENASA, los empleados deberán presentar semestralmente los resultados de exámenes básicos de salud.

Organigrama comité de contingencia

Gerente Del proyecto

Comité de Contingencia

Brigada contra Incendios

Brigada de Primeros Auxilios

Brigada de Evacuación

Flujogramana del plan de contingencias

BIBLIOGRAFÍA

- ABT ASSOCIATES. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 2001.

- BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.( 2003). Informe de la Economía Dominicana 2002. Santo Domingo, Marzo

- BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.(1999). Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares. Santo Domingo, D.N.

- COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.( 1999) El Territorio que Habitamos, el Territorio que gobernamos. Santo Domingo.

- Chandlers, Robbing et al. Birds of North A….. 1983.

- DUEK, J. (1993). Métodos para la evaluación de Impactos Ambientales, CIDIAT, Mérida, Venezuela.

- EL TERRITORIO QUE HABITAMOS. EL TERRITORIO QUE GOBERNAMOS. Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado Colección NALOS Nro. 18 s/f Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

- En vía del desastre: La Amenaza del Terremoto en La Hispaniola, In: Conferencia sobre Manejo de Desastres Naturales. Santo Domingo, 1999. McCann, William R.

- ERA SOLAR. ENERGÍAS RENOVABLES. Julio-Agosto 2000. LIOGIER ALAIN., (1974.)- DICCIONARIO DE NOMBRES VULGARES DE LA ESPAÑOLA.

- Especies amenazadas de la República Dominicana. Diversidad biológica de Iberoamérica Vol. II. Heredia, F. et al. 1998. Acta Zoológica Mexicana. México.

- Guía para la Identificación de Los Anfibios y Reptiles de La Hispaniola. Henderson, R.W., A. Schwatz& S.J. Incháustegui. 1984. Museo de Historia Natural, Serie Monográfica I. Santo Domingo, República Dominicana. 128 Págs. 1984.

- GUIA PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL (IES) DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Julio 2004.

- Henderson, R. W., A. Schwartz, L.S.J. Inchastegui, 1984. Guía para la Identificación de Anfibios y Reptiles de la República Dominicana. Editora Taller. Santo Domingo, R. D.

- Herbert, Raffaelle et al. A guide to the birds of the West Indies. Princeton University Press, 1998.

- La Flora de La Española Volumen I al VIII. UCE. San Pedro de Macorís. Rep. Dom. 1983.

- Lista sobre las aves de la española. Latta, C. S. & Colaboradores. 1998. Santo Domingo, República Dominicana. 6 págs. 1998.

- MANUAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (Técnicas para la Elaboración de Estudios Impacto). Larry W. Canter, Universidad de Oklahoma. Traducción de Ignacio Español Echaniz y Otros. McGraw Hill/Interamericana de España, 1999.

- Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Larry W. Canter Universidad de Oklahoma. Edición McGraw-Hill. España. 1998.

- Mercado de Trabajo 2000. Banco Central de la Republica Dominicana. Junio del 2001.

- Metodología para el estudio de la vegetación. Matteuci, S.D. 7 & A. Colma. 1982 Organización de Estados Americanos.

- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, (1991.), Guías Metodológicas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Monografías del Ministerio General de Medio Ambiente. Editora del Ministerio Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Madrid, España.

- Proyecto de Ley Sectorial de Áreas Protegidas, Santo Domingo, 2002.

- REPUBLICA DOMINCANA EN CIFRAS 2004. Oficina Nacional de Estadística, Noviembre 2004, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

- REPUBLICA DOMINICANA. SINTESIS GEOGRAFICA (Avances del Atlas Nacional). Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE). Santo Domingo, Distrito Nacional, Abril 2005.

- Stockton, A., 1978. Aves de la República Dominicana. 1ra edición, Museo de Historia Natural. Santo Domingo, R. D.

- Stockton, A., 1981. Guía de Campo Para las Aves de la República Dominicana. Editora Horizontes de América, Santo Domingo, República Dominicana.

- TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL. Ezequiel Ander-Egg. 24ª Edición. Sin referencia.

- VII Censo Nacional de población y Vivienda. Segunda Edición Sto. Dgo. R.D.

- VIII CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2002, Oficina Nacional de Estadística, Santo Domingo, República Dominicana, Febrero 2002.

- Wetmore, Alexander. Water Prey and Game Birds of North America Nacional …… piticsoc…… 1963.

ANEXOS

Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 1) Declaración de impacto ambiental;2) Evaluación ambiental estratégica; 3) Estudio de impacto ambiental;4) Informe ambiental; 5) Licencia ambiental;6) permiso ambiental;7) Auditorías ambientales; y 8) Consultas públicas.

El proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponde, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión correspondiente.