# RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” ha sido concebido para la construcción y operación de un Incinerador para dar el servicio de recolección, asi como el tratamiento y manejo adecuado de  los residuos peligrosos y no peligrosos mediante la incineraciónde los Residuos en general, Materiales y Componentes, Peligrosos y No Peligrosos, tales como : Hospitalarios, de laboratorio, farmacéuticos, infecciosos, cremación de restos y órganos de animales, líquidos, solidos, químicos o contaminados, oleosos, lodo contaminado, insecticidas, herbicida, fertilizantes, envases contaminados, filtros de aceites, mangueras hidráulicas, caucho, documentos, tejidos, madera, plásticos, polímeros, cuero, solventes, papel, cartón, entre otros y disposición final de residuos oleosos

El presente documento constituye el Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, de acuerdo con los Términos de Referencia, código expediente No. 21326, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para el suministro de los servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto: alumbrado eléctrico, sistema para el abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de las aguas residuales, área para el almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, Incinerador, entre otros.

El proyecto ocupará una extensión superficial de 9,000.00 m2, con un área administrativa, vías de accesos, parqueos y las áreas de descargas de Residuos peligrosos y no peligrosos, con todas las infraestructuras.

El proyecto estará ubicada en la Calle Central, sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion Santo Domingo, Villa Mella, Santo Domingo Norte, en la Designacion Catastral No. 400536395070 y Matricula No. 2400083765. Las coordenadas en UTM, del terreno donde se construira y operara el proyecto son: X:  19Q 403380 m E.;  Y: 2056975 m Hemisferio Norte (Datum WGS 84)

El promotor es la Empresa JRC SERVICES S.R.L., RNC No. 1-32-23122-8, El Promotor ha designado como responsable del proyecto, al señor JUAN MANUEL LORA ALVAREZ Y/O ROCIO ARMENA LORA ALVAREZ, cedula No. 001-0378642-2, 001-0378643-0

Los teléfonos de contacto del promotor La Empresa JRC SERVICES S.R.L.: 809-563-5889/809-399-1392.

La inversión total para la construcción del proyecto es de RD$ 15,000,000.00, la Inversión en infraestructura es de RD$ 4,000,000.00

## Identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales

Para identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales, se hizo la valoración cualitativa a partir de los efectos de las acciones en las fases de construcción y operación sobre cada uno de los elementos del medio ambiente, como es sabido por la construcción del proyecto, siempre se repiten una serie de impactos característicos de dichas fases, al igual que para la fase de construcción como la de operación, se pueden identificar los impactos fundamentales que ocurrirán.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales.

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollarán para las fases de construcción y operación, en cada uno de los elementos del medio ambiente que serán afectados, estableciendo así la relación proyecto ambiente.

Resumen de Impactos Ambientales:

Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. 6. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |
| Al agua | 7. Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles 8. Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales. 9.Posible contaminación de las aguas subterráneas mal manejo de combustible y residuos oleosos |  |
| A la vegetación | 10. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas. 11. Cambios en la composición de la flora. |  |
| A la fauna | 12. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la salud | 14. Afectación a la salud de los trabajadores por emisiones de ruido. |  |
| A la población |  | 15. Creación de empleos temporales. 16. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL. 17. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Villa Mella. |
| A la construcción |  | 18. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 19. Incremento del tránsito vehicular por la carretera para el traslado de materiales de construcción. |  |
| A la economía |  | 20. Incremento del flujo de capitales en torno a la Economía del país. 21. Incremento de la actividad comercial formal e informal en Villa Mella. |

Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por la Incineración de Residuos) - Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por la combustión del combustible para crear calor - Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos en operacion |  |
| A la fauna | 4. Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos. |  |
| A la vegetación | 5. Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |
| Al Agua / Al Suelo | 6. Posible contaminación de las aguas /suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos 7. Posible contaminación de las aguas subterráneas y suelos por Residuos Solidos |  |
| Al paisaje | 8. Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos y Abandono |  |
| Al valor de la tierra |  | 11. Incremento del valor de los terrenos en la zona (desarrollo industrial) además por las actividades y las ofertas de trabajos |
| A la población |  | 12. Creación de puestos de trabajo permanente. 13. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | 14. Incremento del tránsito vehicular por la zona |  |
| A la economía |  | 15. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. 16. Incremento de la actividad comercial formal e informal. |

# PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACION AMBIENTAL PMAA

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos e instalaciones existentes, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados en el Capitulo VI, correspondiente a la identificación y valoración de impactos. En la determinación de los impactos, se tomaron en cuenta los medios físico, ecológico y socioeconómico; se incluyó las actividades de minimización, mitigación y control en las actividades del proyecto tanto para su etapa constructiva como operativa.

Basados en esta evaluación ambiental, realizada a un proyecto denominado por los reglamentos como proyecto nuevo, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes operaciones ejecutadas en la construcción y operación del proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL.

A continuación un resumen del PMAA en las fases de construcción y operación con las actividades a realizar y sus costos

## Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 15, 000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado de las chimeneas de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. | Las chimeneas de los generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  |  | RD$ 15 000 |  |
|  |  | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | RD$ 10,000 | Se habilitará un de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). |  |  |  | RD$ 50,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los equipos para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. | RD$ 50, 000 | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al relieve | Modificación del relieve de jardinería | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro del cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejará el número de objetos de obra que fueron construidos sin respetar el límite constructivo. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de los suelos por la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Manejo de los residuos sólidos peligrosos. | Porcentaje de basura no manejada adecuadamente. | Áreas donde se construirán los edificios y demás infraestructuras. |  |  | RD$ 50, 000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  |  |  | Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. |  |  |  |  | RD$ 50,000 |  |
|  |  | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | RD$ 30,000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. . | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | RD$ 10, 000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  | RD$ 50, 000 |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos |  | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 10,000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos, durante la fase de operación del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Zona de transferencia. |  |  |  | RD $25, 000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticos para la fase de operación del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. |  | Trimestral |  | RD $100,000 | Se habilitará un registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. |  | Comunidades cercanas al proyecto. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. | RD $ 20, 000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

## Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al aire | Contaminación del aire por emisión de gases de combustión interna y particulado por la incineración de los residuos Contaminación del aire por emisión de gases de combustión para producir calor | los ductos de gases, preparadas para hacer mediciones. | Temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, NO2, entre otros gases. | salida de la chimenea | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 60,000 | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |
|  |  |  | Disposición de Filtros en la salida de la chimenea | Revisión de los Filtros, cambios y limpieza por horas de uso | Registro de los cambios y limpieza | Semestral | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” |  |  |
|  |  | Contaminación sónica por el aumento del nivel de ruido por las operaciones de los equipos | Realizar mediciones para conocer niveles de ruido | Niveles de ruidos Registrados | Instalaciones donde estarán colocados los equipos durante la operación |  | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. |  | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  |  |  | Dar mantenimiento a los equipos para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones. | dB(A) | Instalaciones donde estarán colocados los equipos durante la operación. |  | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” |  | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  | A la fauna | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos. | Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | área de transferencia de residuos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | RD$110, 000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | área de transferencia de residuos sólidos, linderos | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL”y empresa que será contratada. | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A la vegetación | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado(Fase final, Pla de Cierre) | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Todas las instalaciones del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | RD $ 30, 000 | Se habilitará un registro de control con los mantenimientos realizados. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por aguas residuales domesticas del proyecto. | Mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral. |  | RD$ 100,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la cámara septica. |
|  | Al suelo y Subsuelo | Modificación del suelo por deposito de resiudos solidos peligrosos y no peligrosos. | Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Área de transferencia para los desechos domesticos, Manejo de las cenizas, volúmenes manejados, disposición al Vertedero. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. Volumenes de Cenizas recibida por el Vertedero | Semestral. |  | RD$ 200,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  | Al paisaje | Posibilidad de deterioro de las áreas del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL”, por falta de mantenimiento de las infraestructuras. | Mantenimiento de las áreas e infraestructuras del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | Mantenimiento de las áreas de operación y entorno Letreros de Prevención a Accidentes | Registro de Mantenimiento, Áreas verdes y jardinerías. Letreros Instalados | Semestral. |  | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las posturas y su supervivencia, el número de carteles colocados |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” |  | Todas las instalaciones del proyecto. | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  | RD$ 20, 000 | Se habilitará un registro de control con los resultados y mantenimientos realizados. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera | Coordinación interinstitucional. |  | •Números de quejas recibidas. • Número de asambleas o reuniones realizadas | Comunidades cercana a Nizao | Semestral. | Gerencia del “Proyecto Incinerador JRC SERVICES SRL” | RD$ 20,000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

Costo Total del PMAA RD$ 1,305,000.00

# CAPÍTULO I

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Introducción

El proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” ha sido concebido para la construcción y operación de un Incinerador para dar el servicio de recolección, asi como el tratamiento y manejo adecuado de  los residuos peligrosos y no peligrosos mediante la incineraciónde los Residuos en general, Materiales y Componentes, Peligrosos y No Peligrosos, tales como : Hospitalarios, de laboratorio, farmacéuticos, infecciosos, cremación de restos y órganos de animales, líquidos, solidos, químicos o contaminados, oleosos, lodo contaminado, insecticidas, herbicida, fertilizantes, envases contaminados, filtros de aceites, mangueras hidráulicas, caucho, documentos, tejidos, madera, plásticos, polímeros, cuero, solventes, papel, cartón, entre otros y disposición final de residuos oleosos

..

El presente documento constituye el Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, de acuerdo con los Términos de Referencia, código expediente No. 21326, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para el suministro de los servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto: alumbrado eléctrico, sistema para el abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de las aguas residuales, área para el almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, Incinerador, entre otros.

El proyecto ocupará una extensión superficial de 9,000.00 m2, con un área administrativa, vías de accesos, parqueos y las áreas de descargas de Residuos peligrosos y no peligrosos, con todas las infraestructuras.

## Localización y Ubicación del Proyecto.

El proyecto estará ubicada en Calle Central, sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion Santo Domingo, Villa Mella, Santo Domingo Norte, en la Designacion Catastral No. 400536395070 y Matricula No. 2400083765. Las coordenadas en UTM, del terreno donde se construirá y operara el proyecto son: X: 19Q 502994 m E.;  Y: 2039141 m Hemisferio Norte (Datum WGS 84)

Vista Aérea del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”

Mapa Topográfico del Proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”

## 1.3. Objetivos

Primordialmente, la empresa quiere garantizar el manejo integral de los Desechos Peligrosos y No Peligrosos, Recolección, Clasificación, Acopio, Transporte de  Materiales que pueden ser reciclados y dar una disposición final adecuado a los que son peligrosos, para garantizar una Solución al Manejo y disposición de Desechos Peligrosos y No Peligrosos.

General

Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre las condiciones ambientales, físico-naturales y socio económicas determinadas durante el desarrollo del estudio. Todo esto dentro de lo estipulado en la Ley 64-00.

Específico

- Analizar los componentes ambientales con el fin de dimensionar los posibles impactos del proyecto y proponer alternativas de solución.

- Evaluar y comparar diferentes opciones de, localización de componentes y otros posibles de desarrollar en el proyecto.

## 1.4. Justificación

La ley 64-00 establece que los proyectos de desarrollo deben ingresar al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a los fines de tramitar el Permiso Ambiental correspondiente. El Ministerio de Medio  de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el organismo rector para el proceso de evaluaciones ambientales de proyectos de inversión, constituyendo el ente normativo, mediante la Dirección de Evaluación Ambiental, del Vice-misterio  de Gestión Ambiental.

## 1.5. Datos del Promotor

El promotor es la Empresa JRC SERVICES S.R.L., RNC No. 1-32-23122-8, El Promotor ha designado como responsable del proyecto, al señor JUAN MANUEL LORA ALVAREZ Y/O ROCIO ARMENA LORA ALVAREZ, cedula No. 001-0378642-2, 001-0378643-0

Los teléfonos de contacto del promotor La Empresa JRC SERVICES S.R.L.: 809-563-5889/809-399-1392.

## 1.6. Inversión del proyecto.

La inversión total para la construcción del proyecto es de RD$ 15,000,000.00, la Inversión en infraestructura es de RD$ 4,000,000.00,

# CAPÍTULO II

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

# “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”

El proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” ha sido concebido para la construcción y operación de un Incinerador para dar el servicio de recolección, asi como el tratamiento y manejo adecuado de  los residuos peligrosos y no peligrosos mediante la incineraciónde los Residuos en general, Materiales y Componentes, Peligrosos y No Peligrosos, tales como : Hospitalarios, de laboratorio, farmacéuticos, infecciosos, cremación de restos y órganos de animales, líquidos, solidos, químicos o contaminados, oleosos, lodo contaminado, insecticidas, herbicida, fertilizantes, envases contaminados, filtros de aceites, mangueras hidráulicas, caucho, documentos, tejidos, madera, plásticos, polímeros, cuero, solventes, papel, cartón, entre otros y disposición final de residuos oleosos

El presente documento constituye el Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, de acuerdo con los Términos de Referencia, código expediente No. 21326, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para el suministro de los servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto: alumbrado eléctrico, sistema para el abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de las aguas residuales, así mismo tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto, área para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, entre otros.

El proyecto ocupará una extensión superficial de 9,000.00 m2, con un área administrativa, vías de accesos, parqueos y las áreas de descargas de Residuos peligrosos y no peligrosos, con todas las infraestructuras.

## 2.1 Área de influencia directa del proyecto.

Los impactos del proyecto fueron evaluados para el área donde será construido el INCINERADORA JRC SERVICES SRL y su área de influencia directa e indirecta, para los elementos físicos-bióticos y socioeconómicos.

La delimitación de las áreas de influencias aparece en el mapa de ubicación y sus áreas de influencias y se detallan en la tabla a continuación:

TABLA 2.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

| ELEMENTO DEL MEDIO AMBIENTE | TIPO DE ÁREA DE INFLUENCIA | ALCANCE |
| --- | --- | --- |
| Socioeconómico | Directa | Villa Mella |
|  | Indirecta | Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo |

Tabla 2.2 Colindancias

| COLINDANTES | USO DE LOS SUELOS |
| --- | --- |
| Sur | Terrenos Baldíos |
| Norte | Terrenos Baldíos |
| Este | Calle |
| Oeste | Terrenos Baldíos |

Tabla 2.3 Recursos Naturales Adyacentes

| SISTEMA | DENTRO DEL ÁREA | FUERA DEL ÁREA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Vegetación | x | x | Sera conservada y protegida como área verde |
| Drenaje Natural |  | x | No habrá impacto relacionado a dicho recurso. |

A continuación se presenta el mapa con área de influencias y usos de los espacios.

### 2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Descriptiva de las actividades

- Transporte y Recepcion de Residuos

Nuestra empresa se dedicara a buscar los residuos desde el origen, con vehículos adecuados según el tipo de residuos, todos los vehículos son cerrados completamente.

- Clasificación y Separación

En este proceso solo se hace con resiudos no peligrosos, se empieza a clasificar los componentes que son reciclados en el caso de que los residuos son mezclados y luego se procede a separar o almacenar según la clasificación de residuos

- Reducción de espacio

Algunos residuos ocupan espacio, según la clasificación del residuos puede ser triturado o compactados para reducir espacio y son almacenado hasta obtener un volumen adecuado para fines de venta al mercado

- Almacenamiento de Residuos Peligrosos

En este caso se consideran los que son reciclados y no reciclados

- Los residuos peligrosos reciclados son como las baterías, residuos oleosos, mangueras hidráulicas,entre otros, son almacenados según su clasificación, los resiudos oleosos son almacenados en tanques de 10,000 galones y luego son despachados a empresas autorizadas, que usan residuos oleosos como combustible o reciclaje, los otros son triturados para almacenarlos y vender lo al mercado internacional para fines de reciclaje

- Los resiudos peligrosos no reciclables, como biomédicos, Hospitalarios, de laboratorio, farmacéuticos, infecciosos, cremación de restos y órganos de animales, líquidos, solidos, químicos o contaminados, oleosos, lodo contaminado, entre otros que requiere el cliente, en este caso se procede a incinerar para reducir a cenizas y luego dichas cenizas se lleva al vertedero municipal. Para este proceso de incineración se detalla a continuación:

- Proceso de Incineracion.

El incinerador de residuos sin humo es un método de tratamiento de residuos, los incineradores reducen la masa sólida de los residuos originales en un 80-85% y el volumen se reduce en 95-96%. La temperatura más alta de la ración del incinerador puede alcanzar entre 1100 y 1300 grados Celsius, lo que puede lograr el efecto de esterilización y desinfección. No habrá humo, ni olores, ni contaminación después de que los residuos se quemen.

Cuenta con ventajas únicas y avanzadas con tamaño compacto, alto efecto de combustión, tecnología de combustión razonable, alto grado de no dañar, etc. es una elección ideal para el tratamiento de residuos de hospitales, hoteles y varias áreas.

### Producto que puede incinerar

- Residuos: Jeringas, redes, guantes, correas, gasa, vasos sanguíneos, órganos y otros desechos infecciosos.

- Residuos industriales (residuos de polímeros): Plástico PE, PU, goma (neumático), espuma de poliestireno, botella de PET, fibra, espuma, tela, bolsas, resina, acrílico, cuero, aserin, polvo de urea, tela, cintas, pinturas, polímeros, etc.

- General basura: Cartón, desechos de papel, aserrín, hojas, entre otros, que el incinerador no sea limitados

- De residuos especiales: Residuos de aceite, residuos de disolventes, lodo de aceite, polvo de ceniza, pintura de hierro, residuos de filtro de molde, etc.

### Las ventajas de incinerador

- Respetuoso con el medio ambiente, diseño de cámara Dual, sin humo, sin olor, sin contaminación.

- La temperatura más alta puede alcanzar 1100-1300 grados Celsius, lo que puede lograr el efecto de esterilización y desinfección, en este caso no hay presencia de Dioxinas y furanos por las altas temperaturas

- Largo tiempo de servicio. Material de construcción-acero de alta resistencia. Cámaras aisladas y refractarias.

- Cubre un área pequeña.

- Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento.

### Funcionamiento:

Hay cuatro cámaras, dos combustores (Quemadores) para una combustión completa dentro el incinerador de residuos. Sin humo, sin olor, sin contaminación

Se dividió en:

1. Cámara de combustión primaria
Es gasificación de pirólisis primaria, las materias orgánicas en los residuos se descomponer en gas combustible en el método de gasificación de pirólisis.

2. Segunda cámara de combustión
La temperatura de la cámara de combustión secundaria debe controlarse por encima de ℃, y el tiempo de residencia es más de 2 s.

3. Mezcla de cámara de combustión
La combustión turbulenta eliminaría completamente el humo negro y el olor peculiar. La dioxina y otros objetos tóxicos y dañinos se inhibirán para producir desde la fuente.

4 depuración de humos de la cámara
Hay una cámara de absorción de gas, puede absorber el gas de nuevo.

5 chimenea
Para enfriar la temperatura del gas.

## Ventajas e inconvenientes

Este sistema de procesamiento de los residuos presenta una serie de ventajas frente a otras técnicas de tratamiento como son:

- - Posibilidad de recuperación de energía.

- - Posibilidad de tratamiento de numerosos tipos de residuos.

- - Posibilidad de implantarlo cerca de núcleos urbanos.

- - Es necesaria poca superficie de terreno.

- - Reduce el volumen de residuos un 90% - 96%.

También presenta una serie de inconvenientes bastante importantes como son:

- - No elimina totalmente los residuos, por lo que se necesita un vertedero para el depósito de cenizas procedentes de la incineración.

- - Necesitan un aporte de energía exterior para su funcionamiento.

- - Baja flexibilidad para adaptarse a variaciones estacionales de la generación de residuos.

- - Posibilidad de averías, por lo que se necesita un sistema alternativo de tratamiento (técnico mecanico).

## Parámetros a controlar

En primer lugar se deben controlar el tipo de residuos que vamos a incinerar, podemos tener una mezcla de residuos que no han sido seleccionados previamente (residuo bruto), en este caso la combustión es más difícil de controlar ya que tenemos una mezcla heterogénea de materiales y parte de estos pueden ser no combustibles. Otra opción es que ya hubiésemos tratado los residuos previamente, para lograr una mezcla homogénea de materiales combustibles (combustible derivado de residuos), de modo que el control de la combustión será mucho mejor. Consorcio c

Para conseguir una incineración correcta de los residuos y una minimización de los gases contaminantes, se deben controlar, además del tipo de residuos, los siguientes parámetros:

- El tiempo de residencia de los residuos en contacto con el oxígeno dentro de la cámara de incineración (tiempo de retención).

- La relación entre las cantidades de oxígeno y de residuos que se mezclan.

- La temperatura.

El control de estos tres parámetros es imprescindible para una correcta incineración, y además están relacionados, de modo que si variamos uno, tendremos que variar los otros en su justa medida para no perder la efectividad en la combustión.

## Componentes principales de los residuos

Los elementos principales que se encuentran en los residuos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre; también están presentes en pequeñas cantidades otros elementos como metales, halógenos, etc. Veamos los productos que se obtienen de la incineración en función de cada componente:

Componentes en el residuo		Productos

Carbono 					Cenizas (s) y Dióxido de Carbono (g)

Oxígeno 					Dióxido de Carbono (g)

Hidrógeno					Vapor de agua

Halógenos 					Ácidos halogenados, Br2, I2 (g)

Azufre	 					Óxidos de Azufre (g)

Nitrógeno 					Óxidos de Nitrógeno (g)

Fósforo 					Pentóxidos de Fósforo (g)

Metales 					Óxidos metálicos (s)

Metales Alcalinos 				Hidróxidos (s), "Inquemados" (g)

Reacciones de oxidación

Bajo condiciones ideales, usando solo la cantidad estequiométrica de O2 y que este reaccione solo en su estado elemental, los productos gaseosos derivados de la incineración de residuos estarían constituidos por CO2, H2O, N2 y SO2 en menor cantidad. Las reacciones de combustión (oxidación) que se producirán entre el carbono, el hidrógeno y el azufre contenidos en los residuos y el oxígeno del aire, serían básicamente las siguientes:

C (orgánico) + O2 CO2 + calor

4H2 (orgánico) + O2 2H2O + calor

S + O2 SO2

Pero en la práctica una cantidad estequiométrica de O2 no es suficiente para el proceso de incineración, además el O2 participa en todos sus estados de oxidación (O2.- ,RO. ,ROO., O., HO. ). Esto sumado a que algunos productos de las reacciones de oxidación pueden reaccionar entre sí, nos aleja de las condiciones ideales y crea muchos problemas, en forma de contaminantes, en las plantas incineradoras.

## Contaminantes procedente de la incineración de residuos

La utilización de incineradoras como tratamiento de residuos produce una serie de emisiones gaseosas y de partículas, residuos sólidos (cenizas) y efluentes líquidos nada beneficiosos para el medio ambiente. Veamos estos contaminantes:

- Óxidos de nitrógeno (NOx): Los más importantes son NO y NO2. Los óxidos de nitrógeno son precursores de la formación de ozono (O3) y nitratos de peroxiacilo (NPA), oxidantes fotoquímicos constituyentes del «smog» (niebla con humo), y contribuyen a la formación de aerosoles nítricos que causan lluvia ácida y niebla.

- Dióxido de azufre (SO2): Se forma por la combustión de materiales que contienen azufre. El S02 es un gas irritante para los ojos, nariz y garganta, y en altas concentraciones puede producir enfermedades o la muerte en personas afectadas de problemas respiratorios. El SO2 es el principal responsable de la producción de lluvia ácida.

- Monóxido de carbono (CO): Se forma cuando la combustión de materiales carbonosos es incompleta. Reacciona con la hemoglobina de la sangre para formar carboxihemoglobina (HbCO), que sustituye a la oxihemoglobina (HbO2) que transfiere el oxígeno a los tejidos vivos. La falta de oxígeno puede causar dolores de cabeza, náuseas e incluso la muerte a concentraciones altas y durante un tiempo elevado.

- Partículas: Se forman por combustión incompleta del combustible y por arrastre físico de los materiales no combustibles. Las emisiones de partículas causan reducciones en la visibilidad y efectos sobre la salud que dependen del tamaño y de la composición de las mismas.

- Metales: Algunos artículos como plásticos, revistas, pilas, etc., contienen elementos metálicos, estos pueden permanecer en las cenizas o ser emitidos por la incineradoras. En concreto, se ha observado la presencia de Cd, Zn, Sb, Ag, In y Sn en los gases de salida, así como también de Hg en menores concentraciones. La posibilidad de que un compuesto metálico se volatilice o bien forme partículas sólidas dependerá de su naturaleza química. En principio se pueden distinguir tres grupos diferentes de metales: 1- Grupo 1: Al, Ba, Be, Ca, Co, Fe, K, Mg, Mn, Si (semimetal), Sr y Ti. Estos elementos poseen elevados puntos de ebullición y, en consecuencia, no se volatilizan en la cámara de combustión de la incineradora. Forman parte de la misma matriz de las cenizas. 2- Grupo 2: As, Cd, Cu, Pb, Zn, Sb y Se (los dos últimos son semimetales), los cuales se volatilizan durante la combustión, pero condensan rápidamente cuando los gases de salida se enfrían, por lo que normalmente se encuentran en la superficie de las cenizas. 3- Grupo 3: Está formado por el Hg que se volatiliza y no condensa, por lo que este elemento tiene más probabilidad de escapar hacia la atmósfera. La localización de los metales (en la matriz o superficie de las cenizas, o en el efluente gaseoso), depende de su naturaleza química y también de la constitución de los gases de salida. La presencia de óxidos de azufre y de nitrógeno y/o de cloruro de hidrógeno, puede dar lugar a la formación de compuestos volátiles (sulfatos, nitratos o cloruros metálicos), que alteran la volatilidad de los metales. Debido a la posible toxicidad de los efluentes vertidos durante la incineración, el control que se debe realizar ha de ser exhaustivo.

- Gases ácidos: La incineración de residuos que contienen flúor y cloro genera gases ácidos, como el fluoruro y el cloruro de hidrógeno. Se encuentran cantidades traza de flúor en muchos productos, mientras que el cloro se localiza en los plásticos, sobre todo en el policloruro de vinilo, y en el poliestireno y el polietileno, que suelen llevar aditivos que contienen cloro.

- Dioxinas y furanos: La emisión de compuestos orgánicos de la familia de las dioxinas y furanos (que pueden emitirse en forma gaseosa y/o adsorbidas sobre las partículas), las dioxinas son unos compuestos orgánicos clorados pertenecientes a la familia de las policlorodibenzodioxinas (PCDD). Su molécula está formada por una estructura de triple anillo en la que dos anillos de benceno están unidos por un par de átomos de oxígeno. Un furano es un miembro de la familia de los policlorodibenzofuranos (PCDF), con una estructura química similar, excepto que los dos anillos de benceno están unidos por un solo átomo de oxígeno. La importancia de las familias PCDD y PCDF de compuestos orgánicos radica en que algunos de sus isómeros se encuentran entre las sustancias más tóxicas que existen. Los PCDD y PCDF son emitidos en bajas concentraciones desde los sistemas de incineración que queman residuos urbanos. Hay algunas evidencias que demuestran que estas sustancias se producen en todos los procesos de combustión. Se han propuesto tres fuentes de dioxinas y furanos en las emisiones procedentes de la incineración de residuos urbanos: 1- Presencia en los residuos. 2- Formación durante la combustión debido a los compuestos aromáticos clorados que actúan de precursores. 3- Formación durante la combustión por la presencia de compuestos hidrocarbonados y cloro. Una de las causas más probables de la generación de dioxinas y furanos en la incineración es la formación a partir de sus precursores orgánicos en las zonas más frías de la post-combustión, por la acción del cloruro de hidrógeno que se genera durante el proceso. Ello favorece la formación de un agente clorante que, en contacto con los compuestos aromáticos presentes, dan lugar a este tipo de compuestos. El rango de temperaturas en el cual se forman las dioxinas en la superficie de las partículas de ceniza es de 250 a 400°C, con un máximo a 300°C. Por esta razón se aconseja que, en las zonas de post-combustión, la temperatura disminuya bruscamente, con el fin de no dar tiempo a la formación de dioxinas.

Para evitar la emisión a la atmósfera de las dioxinas que hayan podido formarse durante la incineración se suele inyectar carbón activo en polvo, que es un buen adsorbente de este tipo de compuestos.

- PAHs: Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos orgánicos análogos al benceno que contienen anillos aromáticos de seis miembros conectados entre ellos mediante la compartición de un par de C adyacentes, lo cual da lugar a anillos fusionados. Se forman al quemar parcialmente materiales que contienen carbono, por tanto son productos de una mala combustión. Estos compuestos son comunes en la atmósfera de las ciudades y su existencia es preocupante porque muchos son cancerígenos como el benzo[a]pireno o el benzo[a]antraceno.

ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS OLEOSOS

- La recolección: consiste en el uso de (1) motobombas de su sistema de mangueras para realizar  la limpieza de los mediante la extracción con bomba sucionadoras, mangueras y uso de camiones tipo cisterna.

- Transporte: Este se realiza en camión tanque desde 2,000 galones a 12,000 galones, según requerimiento de empresa debidamente señalizado con su motobomba y sistema de absorción y bombeo.

- Almacenamiento: 2 Tanques de 10,000 galones con su muro de contención para almacenar los residuos oleosos recibido, sin embargo los volúmenes grandes, en algunas ocasiones serán despachados a los clientes en caso de requerir el simple servicio de transporte

- Materiales y equipos:

  - Extintores

  - Bombas de achique

  - Otras herramientas básicas como guantes, botas etc.

### 2.8. Servicios Básicos

CONSUMO DE AGUA.

Durante la fase de construcción el consumo estimado es de 200 galones/día y su fuente de abastecimiento será mediante camiones cisterna.

Durante la fase de operación, el consumo estimado es de 10 galones/día y la fuente de abastecimiento será mediante suministro de agua embotellada.

Para el uso doméstico, el consumo estimado es de 1 m3/día y la fuente de abastecimiento será mediante acueducto local

Abastecimiento de combustible.

En la fase de construcción, Los combustibles serán suplidos por empresas registradas para la distribución de los de Combustible.

En la fase de operación no tendrá uso de combustible se utilizara un inversor de 5 kW para la parte administrativa, mientras que la parte operacional puede seguir las labores debido a que el Incinerador funciona con combustible GLP

Tratamiento de aguas residuales y vertido.

Se estima una generación de 0.10 m3/día en la fase de construcción y se dispondrán de letrinas portátiles para minimizar los impactos al ambiente.

Las aguas residuales generadas por las operaciones se estiman en 0.5 m3/día serán sometidas a un tratamiento primario mediante una cámara séptica y su disposición final será a las aguas subterráneas a través de un pozo filtrante.

No se producirán aguas residuales durante la incineracion

Manejo de residuos sólidos.

Se estima una generación aproximada de 100 libra/día durante la fase de construcción.  Estos residuos serán almacenados en el lugar acondicionado para estos fines hasta ser recogidos por el camión recolector autorizado por el Ayuntamiento.

Durante las operaciones se estima una generación aproximada de 5 libras/día. Estos residuos serán almacenados en contenedor especializados para estos fines, hasta ser recogidos por el camión recolector autorizado por el Ayuntamiento.

Fuerza de trabajo total para la fase de operación del proyecto.

En la fase de operaciones el personal se distribuirá en 2 turnos, para la atención de los equipos, también se utilizará personal para la seguridad y personal de oficina, con una totalidad de 25 personas fijas y 30 personas de forma indirecta

# CAPÍTULO III

# DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

## 3.1. Medio Físico Natural

## Zona de Vida.

Según Holdridge, el clima de una zona está establecido por la temperatura promedio anual, la precipitación anual, la elevación o altitud con respecto al nivel del mar y la latitud geográfica, esta clasificación se ha denominado como Zona de Vida. Según esta clasificación el proyecto se encuentra en una zona de vida de Bosque Húmedo Subtropical.

Zona de Vida – Holdridge.

Las características de la Zona de Vida de Bosque Húmedo Subtropical, según el sistema de Holdridge de la República Dominicana son las siguientes:

Se extienden por los valles agrícolas más importantes que se encuentra. En la región del norte, el bosque húmedo Subtropical cubre los valles cuyos ríos desembocan en el Océano Atlántico. Estas áreas se extienden, desde el nivel del mar hasta los 500 metros, por el norte de las vertientes de la cordillera, cubriendo gran parte del valle Oriental del Cibao y los valles que se unen con la parte baja de la cuenca del Río Yuna. En la península de Samaná, cubre principalmente los terrenos desde la costa hasta los 400 m.s.n.m.

Las elevaciones varían desde el nivel del mar hasta los 700 m.s.n.m. La precipitación anual oscila entre 1,000 a 2,000 mm y una biotemperatura de 18º a 24ºC. La vegetación natural en esta zona de vida se caracteriza por: bosques heterogéneos tales como Capá (Catalpa longisima), Swietenia mahogoni (Caoba), Palma Real (Roystonea) entre otras.

La temperatura de esta zona de vida varía según la ubicación de las áreas; las que están cerca de la costa tienen una biotemperatura de 24C, las que están en las vertientes de las cordilleras tienen biotemperaturas medias disminuyen hasta los 18ºC. La evapotranspiración puede estimarse en promedio como 60% menor que la precipitación media total anual.

Las especies indicadoras de esta zona son: Capá o roble (Catalpa longissina), caoba (Swietenia mahagoni) en terrenos con buen drenaje y la palma real (Roystonea regia) en terrenos calcáreos.

Los pequeños rodales secundarios están formados por especies de Grigrí (Bucida buceras) y arboles aislados de Guácima (Guazuma ulmifolia).

# CLIMATOLOGIA

### Climatología

Pluviometria

| OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISION DE CLIMATOLOGIA - SECCION DE COMPUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTACION |  |  | Santo Domingo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECIPITACION NORMAL (mm) ( 1971 - 2000 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT |  | SEPT |  | OCT |  | NOV | DIC |  | AÑO |  |
| 22.70 | 16.10 | 38.20 |  | 42.70 | 78.10 | 57.60 | 40.40 | 83.70 |  | 142.20 |  | 110.60 |  | 41.10 | 22.20 |  | 695.60 |  |

La precipitación de la zona de Santo Domingo aumenta durante la temporada ciclónica y un tiempo de sequía desde diciembre hasta julio, con precipitaciones menores de 80 mm al mes.

Temperatura

| OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISION DE CLIMATOLOGIA - SECCION DE COMPUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA MEDIA NORMAL (°C) ( 1971 - 2000 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |  |
| 24.9 | 25.1 | 25.6 | 26.3 | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 28.5 | 27.9 | 27.3 | 26.5 | 25.3 | 26.7 |  |

La temperatura promedio anual es de 26.7 °C, con temperatura media alta en agosto y baja en diciembre – enero. Sin embargo registro de temperatura mas alta en dia es de 34 °C en agosto y mas bajo de 19.1 grado en enero.

Los datos climáticos normales para el periódico comprendido entre 1971-2000 se obtuvieron de la estación meteorológica de Santo Domingo

HIDROLOGÍA

El curso de agua mas cercano es el arroyo Mal Nombre, principal arroyo de la zona, aproximadamente se encuentra a 600 metros de distancia del proyecto, drenaje natural de la zona,  ver a continuación, mapa de hidrología de la zona.

### Geomorfología y Geología Regional

La geología de la zona del proyecto corresponde a suelos aluviales, terrazas bajas, (qf), de la era cuaternaria y período holoceno. Son suelos tipo sedimentarios, depósitos de aluviones de ríos en la zona.

### Clasificación Edáfica de la Zona:

Los suelos de la zona son clasificados como suelos aluviales recientes, son de textura generalmente ligera y se han formado a lo largo de las márgenes de los ríos, como consecuencia de la deposición de materiales arrastrados por las aguas. No presentan, por lo general, un perfil desarrollado y son de naturaleza calcárea. Son suelos productivos, con buen drenaje y permeabilidad rápida, pero tienen como factor limitante el riesgo de inundación A este grupo de suelos corresponden los: Aluviales recientes indiferenciados

Esta asociación agrupa los suelos del primer plano aluvial de los ríos, que en gran número atraviesan la llanura. Entre ellos se destacan por su extensión los aluviales de los ríos Ocoa, Grande, Baní, Nizao, Nigua, Haina y Ozama. Estos ríos han formado sus suelos hasta su desembocadura, en cambio otros como Macorís, Soco, Chavón e Higüey sólo han formado suelos en la parte más alta de sus cursos.

En los suelos aluviales recientes, los agentes de la intemperización especialmente el clima y los factores biológicos, no han actuado sobre el material original por lo que no se encuentra diferenciación de horizontes en el perfil, sino solamente camadas estratificadas de los depósitos. Debido a las características de su formación los suelos de esta asociación no son uniformes, y la naturaleza del perfil esta determinada principalmente por la especie del sedimento depositado en los diferentes períodos de deposición.

Los aluviales formados por uno y otro río no tienen diferencias, principalmente en cuanto a la textura; los ríos de la porción occidental de la llanura, por lo general, han formado sus aluviales en condiciones de poca cantidad de agua y sus suelos son muy gravillosos; los suelos de la porción oriental son más alargados y amplios con textura limo-arcillosa.

Los suelos aluviales son generalmente profundos, bien drenados, calcáreos, con textura ligera o mediana, y de alta fertilidad., Algunas áreas pequeñas tienen mal drenaje como en el caso de los aluviales del río Yabacao en la zona próxima a su confluencia con el Ozama.

Estos suelos son muy cultivados debido a su elevada fertilidad la que se mantiene por los continuos aportes del río.

### Clasificación Agroecológica.

Los suelos de CLASE IV

Los suelos de clase II, son terrenos cultivables, aptos para el riego, con topografía llana, ondulada o suavemente alomada y factores limitantes no severos.

Incluye suelos profundos, bien drenados, con suelo con textura mediana y buena estructura; alto contenido de materia orgánica y buena retención de la humedad; principalmente suelos aluviales recientes y residuales sobre caliza o materiales calcáreos de deposición. Los factores limitantes principales son el riesgo de inundación, en los suelos aluviales; la rocosidad o pedregosidad, en los residuales y la profundidad en casos aislados.

La clase está representada principalmente por suelos correspondientes a las series Constanza y San Juan, en los valles de igual nombre; La Jina, Yuna, Guerrero, Morano, Consuelo y Euzkalduna, en la llanura costera oriental; Guiza, en la parte oriental del Cibao y Quinigua y Santiago en la occidental. El uso potencial es casi ilimitado para los cultivos propios de las zonas y con el nivel de manejo requerido por los factores limitantes de cada zona.

Entre las primeras figuran el riego, en gran parte suplementario; los sistemas simples de drenaje; la remoción de piedras y otros impedimentos al cultivo, la fertilización adecuada a las condiciones del suelo, así como otros tipos de mejora, cuando fueren necesarias. Entre las prácticas de conservación se recomiendan la labranza en contorno; los cultivos en fajas; la rotación de cultivos, incluso pastos y leguminosas; los sistemas sencillos de terrazas; la roturación adecuada y la remoción de la capa arable bajo cobertura, o cultivo Lister en hoyos. De la zona de suelos aluviales recientes comprendida en esta clase, una parte considerable es en realidad cultivable, debiendo en muchos casos considerarse como clase IV o V por razones de pedregosidad, drenaje o salinidad.

### 3.2. Descripción del Medio Biótico

### Flora.

El conocimiento sobre la vegetación, flora y fauna es básico en cualquier área, ya que proporcionan informaciones esenciales como son: Presencia de especies amenazadas, diversidad florística, hábitats frágiles, siendo estos entes especiales para la aplicación de un plan de manejo. Estos elementos son de gran ayuda en la aplicación de un plan de manejo. Con estas informaciones se puede determinar la magnitud de los impactos que pueden producirse a la hora de la intervención en un área determinada.

Parte de la zona está mixta, sin embargo el área del proyecto es agrícola, desde su comienzo hasta su final, también, observándose en el trayecto área sin construcción, con herbazales por la falta de siembra

Principalmente la zona es agricola, en los cuatros puntos cardinales, sin embargo en las viviendas en la zona de influencia se pudo observar varias especies perennes y vegetación secundarias como pequeños arbustos. Entre estas especies se pueden mencionar cítricos (toronja, naranja, limones), cereza, guayaba, aguacates entre otros.

Realmente no hay impactos que se puedan considerar sobre la flora, pues en el área efectiva del proyecto no hay existencia de flora importante, ya que el terreno era agrícola y actualmente tiene malezas

### Fauna de la Zona

Mamiferos como perros, gatos, vacas, caballos  y chivos

Reptiles: Lagarto verde y lagarto común

Aves: Garza, Cigua común, Judío, Cigua palmera, Cernicalo, Gallina, Carpintero, Ruiseñor, Petigre, Rolón

Realmente no hay impactos que se puedan considerar sobre la fauna, pues en el área efectiva del proyecto no hay existencia de fauna, básicamente de avifauna; por lo que las actividades del proyecto no representan peligro para los recursos vivos faunísticos del sitio.

## 3.3.- Descripción del medio socioeconómico

Provincia Santo Domingo

Descripción

La provincia de Santo Domingo, fue creada el 16 de octubre de 2001, a partir de la división en dos que se hiciera del antiguo Distrito Nacional, dando origen al actual Distrito Nacional y a la provincia Santo Domingo.

La provincia de Santo Domingo forma parte de la Región Ozama. Sus límites al norte con la provincia Monte Plata, al este con la provincia San Pedro de Macorís, al sur con el Mar Caribe y al oeste con la provincia San Cristóbal. Tienen una extensión territorial de 1,297.60 km/².

La provincia de Santo Domingo está divida en siete municipios, estos son:

- Santo Domingo Norte (municipio cabecera)

- Santo Domingo Norte

- Santo Domingo Oeste

- Boca Chica

- Los Alcarrizos

- Pedro Brand

- Santo Antonio de Guerra

También cuenta con ocho distritos municipales, estos son: San Luis, La Caleta, Palmarejo Villa- Linda,  La Guaba, La Guáyiga, Hato Viejo, Los Alcarrizos  y La Victoria.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda  (2010)  la población de esta provincia es de 2,374,370 habitantes,  la población masculina  suma 1,163,957 y la femenina 1,210,413. La población urbana de la provincia suma 1, 016,676 y rural  289,719 habitantes.

Medio Ambiente

En la provincia existen las siguientes áreas protegidas, estas son:

- Parque Nacional Submarino La Caleta

- Refugio de Vida Silvestre

- Parque Nacional Los Tres Ojos

- Parque Nacional Humedales del Ozama

- Parque Manantial Cachón de la Rubia

- Parque Nacional Mirador Norte

La representación congresional de esta provincia es de una senadora y 45 diputados, siendo esta la representación más extensa del país en cuanto a diputación se refiere.

Municipio Santo Domingo Norte

El municipio Santo Domingo Norte, limita al norte con Yamasá y Monte Plata, al sur con el río Isabela, al este con el río Ozama y el municipio Santo Domingo Norte, al oeste con Santo Domingo Oeste.

Este municipio tiene una extensión territorial de 38,896 km² y una población de 529,390, para una densidad poblacional  de 73.4h/Km².

De los 529,390 habitantes, 263,369 son hombres y 266,021 mujeres. La población urbana es de 466,817  y 62,573 rural.

https://www.google.com.do/search?q=fotos+de+santo+domingo+norte&espv

Santo Domingo Norte está formada por un distrito municipio La Victoria y tres secciones Villa Mella, El Higüero y La Bomba.

Los sectores más mencionados son:  El Bonito, El Higüero, El Mamey y Hatillo de Villa Mella, Guarícano, La Bomba, La Rafaelita y Mala Vuelta, Loma del Caliche, Lorencín, Los Barrancones, Marañón, Ponce, Saleta, Santa Cruz, Sabana Perdida, a Javilla y Villa Mella. Este último es el sector más poblado del municipio.

Economía

Mercado de trabajo

De acuerdo al Sistema Estadístico Territorial (SIET) de la ONE, la para el año 2010, el mercado de trabajo era de 419,597. Asimismo la población ocupada fue de 172,502 y la desocupada de 12,889. El mismo estudio arrojó que la población económicamente activa para ese mismo año era de 185,391 habitantes.

Empleos por sectores

Para el año 2010 el porcentaje de ocupados en el sector servicios sobre el total de ocupados fue de 36.80%, en cambio el porcentaje de ocupados en el sector industrial sobre el total de ocupados fue de 10.18%. El SIET, también informa que el porcentaje de ocupados en el sector agrícola sobre el total de ocupados sumaba 2.04%, también, reporta que el porcentaje de ocupados en el sector construcción sobre el total de ocupados fue de 6.95%.

La cantidad de personas empleadas en empresas de zonas francas y zonas francas especiales fue de 249 personas.

La cantidad de asentamientos campesinos de la reforma agraria para el año 209 era de 13 y la cantidad de parceleros de la reforma agraria para ese mismo año llego a 1,896 parceleros.

Servicios básicos Santo Domingo Norte

Educación

En cuanto a educación se refiere para el año escolar 2008-2009 los estudiantes matriculados en todos los niveles era de 127,113 alumnos. En tanto que los estudiantes matriculados en el nivel inicial llegaba a 10,385; en ese mismo tenor los estudiantes matriculados en el nivel básico fue de 82,942, en cambio los estudiantes  en el nivel medio sumaban  28,027 alumnos.

La cantidad de centros educativos para el año  2010-2011 era de unos 633. El porcentaje de centros educativos públicos sobre el total llegaba a  32.39 %.

Salud

En cuanto a salud se refiere para el año 2007 la cantidad de centros de atención primaria ascendía a 40.  Mientras, que la cantidad de hospitales públicos y centros de referencia regional y nacional era de 3; la cantidad de camas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el año 2008 fue de 80. Se observa que la cantidad total de centros de salud privados en ese mismo año  era de 83.

Tecnología y comunicación

El SIET también indica que en el año 2010 el porcentaje de hogares particulares con teléfono celular o fijo 84.19 %. Asimismo el porcentaje de hogares particulares con conexión a internet era de 13.86 %.

Medio ambiente

En cuanto al combustible para cocer los alimentos en el 2010  el porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos (leña, carbón) para cocinar era de 4.15%.

Por otro lado el  porcentaje de hogares particulares sin recolección de basura era de 23.09%.

# CAPITULO IV

# CONSULTA PÚBLICA.

4.1. ANALISIS DE INTERESADO

Introducción

El proceso de consulta pública al proyecto “INCONERADOR JRC SERVICES SRL” se efectúa como requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amparado en la Ley 64-00, la cual establece, en sus artículos 38 y 43, la integración de las partes involucradas o interesadas en la realización de los estudios de impacto ambiental. Las consultas se realizan para informar e involucrar a las comunidades en el proceso de toma de decisiones.

El análisis de interesados se refiere al estudio que se realiza a un determinado grupo de personas, las cuales podrían ser afectadas con la realización de determinado tipo de proyecto.

El análisis de interesados fue realizado en el Sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion de Santo Domingo, Municipio Villa Mella. Este análisis muestra aspectos relacionados con la percepción que los ciudadanos residentes en este sector tienen con relación al proyecto INCONERADOR JRC SERVICES SRL. También, se muestran las valoraciones que tienen con relación al medio ambiente y los posibles impactos que el proyecto produzca.

Para hacer el levantamiento de información, se tomó como muestra a las personas miembros del hogar, de ambos sexos, mayores de 18 años de edad, poseedores de cédulas de identidad y electoral y moradores de la zona del entorno.

Metodología utilizada en la investigación

Para la realización del análisis de interesados se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas de campo como son la observación de campo y las entrevistas semi-estructuradas. El estudio se dividió en dos fases, descritas a continuación.

Primera fase

En la primera fase se identificó los sectores que resultaran más impactados con la construcción del proyecto, tanto en la etapa de construcción como de operación.

Segunda Fase

En la segunda fase se entrevistaron 20 cabezas de hogares ubicados en la zona cercano al proyecto, próximo al  Sector Mal Nombre. La investigación se llevó a cabo el 1ero al 4 de Octubre del 2022 y concluyó en el mismo mes.

La técnica utilizada para el procesamiento de datos consistió en la captura y procesamiento de datos, mediante el programa de captura “Data Entry SPSS 14.0”, el software de procesamiento “Paquete Estadístico SPSS 14.0”. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de los resultados.

Actores e intereses

Actores

Los principales actores relacionados con el desarrollo del proyecto son:

- Promotores. Estos se encuentran representados por la empresa que desarrolla el proyecto INCONERADOR JRC SERVICES SRL.

- Vecinos/as. Estas son las personas que viven en lugares colindantes con el proyecto en un radio de unos 1000 metros.

- Negocios y puestos comerciales. Los negocios y puestos comerciales adyacentes y distribuidos en el municipio de Santo Domingo Norte.

- Autoridades municipales. Las autoridades del municipio, que se encargan de otorgar los permisos para la operación y el cobro de arbitrio.

- Autoridades gubernamentales. Las autoridades estatales en las distintas instituciones se encargan de reglamentar las actividades, así como, dar su visto bueno al desarrollo del proyecto. Entre estas se citan: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- Asociaciones de comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios turísticos. Recibirán beneficios por la cantidad de personas que necesiten alojamiento en las distintas etapas del proyecto.

Intereses identificados

Los principales intereses de los actores pueden resumirse en el siguiente cuadro:

| Actores | Intereses |
| --- | --- |
| Promotores | - Iniciar las operaciones del proyecto. - Obtener rentabilidad en las operaciones. - Lograr buenas relaciones con los comunitarios y autoridades. |
| Vecinos/as | - Obtener beneficios económicos a partir de la operación del proyecto. - Tener buenas relaciones con el proyecto. - Mejoría de los servicios. |
| Negocios y puestos comerciales | - Obtener un mayor movimiento comercial a través del desarrollo del proyecto. |
| Hoteles y restaurantes | - Fortalecer el sector con la visita masiva de técnicos en la etapa de construcción. |
| Autoridades municipales | - Aumentar las recaudaciones a través del inicio de operaciones de nuevos desarrollos. - Velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. |
| Autoridades gubernamentales | - Velar por el cumplimiento de las reglamentaciones sectoriales. |

Resultados del análisis

Para hacer el levantamiento de información de la presente investigación se tomó como muestra a las personas miembros del hogar, de ambos sexos, mayores de 18 años de edad, poseedores de cédulas de identidad y electoral, moradores de el sector Mal Nombre, municipio Villa Mella.

Sexo de la persona entrevistada

Los resultados muestran que la población femenina objeto de estudio fue equivalente al 60.0% de la muestra y el restante 40.0% perteneciente a la población masculina.

Grupo de edad de las personas entrevistadas

Las personas entrevistadas, 55 %, se encuentra entre los grupos etarios de mayor productividad, se encuentran entre 30 y 49 años de edad. 5 % se encuentra entre 18 y 29 años y el resto 40 % son mayor de 50 años

Estado civil de las personas entrevistadas

Cuando se preguntó a las personas sobre su estado civil, las estadísticas revelan que 40 % están casado, 20.0% manifestó estar unido, El 30.0% enunció estar divorciado, y el resto, 10% son soltero.

¿Tiene usted un trabajo formal?

Cuando se les preguntó a las personas de la Sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion de Santo Domingo, si tenían un trabajo formal, más de la mitad de los entrevistados indicó que contaba con un puesto de trabajo, equivalente a 90.0% de los entrevistados. Mientras, que el 10.0% manifestó que no tiene un puesto de trabajo fijo o formal.

¿En qué trabaja el cabeza de familia?

Por otra parte, cuando se les cuestionó, sobre ¿cuál es la principal actividad económica en la que trabaja el cabeza de familia?, un 50.0% refirió que trabaja en la agricultura; 20.0% dijo que se dedicaba al sector Publico, El estado, el mismo porciento 20% al sector  Industria, 5.0% estableció que se encuentra jubilado y el resto 5% no trabaja

Ingreso promedio y nivel socioeconómico del hogar

Los resultados evidencian que la mayoría de la población de la Sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion de Santo Domingo se encuentra en el nivel socioeconómico medio, a juzgar por las condiciones en que habita el 40.0 % de las personas que fueron entrevistadas se encuentran en vivel económico bajo, mientras que el 60 % de las personas entrevistadas se encuentra en el nivel socioeconómico medio.

Nivel de Ingreso mensual promedio de este hogar

En lo que respecta al nivel de ingreso de las familias, se determinó que un 20.0% de la población entrevistada manifestó que convive con un ingreso entre 15,001 a 30 mil pesos mensuales; otro porcentaje de 35.0 % manifestó tener ingresos de 30,001 a 50,000; y el 45 % dijo tener ingresos entre 50,001 ó más pesos.

Servicios con los que cuenta el hogar

En lo que respecta al servicio de energía, el 100.0% las personas entrevistadas manifestaron que su hogar cuenta con el servicio del tendido eléctrico.

Asimismo, sobresale que, un 100.0% de los entrevistados estableció que en su hogar utilizan gas propano para elaborar sus alimentos; para cocinar.

Por otro lado, sobresale que un 100.0% de los entrevistados estableció que su hogar posee inodoros para eliminar las excretas.

Referente a la forma en que los hogares eliminan la basura, el 100.0% de los entrevistados manifestó que en su hogar el ayuntamiento se encarga de la disposición final de los desechos.

Perspectiva de las personas residentes en la Sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion de Santo Domingo sobre el proyecto

Conocimiento del proyecto

Cuando se les preguntó a las personas si conocen el proyecto, un 100.0% de las respuestas admitió tener algún conocimiento del proyecto.

¿Cómo supo de proyecto?

La mayoría de los comunitarios supo del proyecto a través de los promotores, el 95% y solo 5 % a través de  comentarios de los vecinos.

Según su opinión, ¿cómo debería darse a conocer?

Respecto a la forma en que se debe dar a conocer el proyecto, el 80.0% de las personas entrevistadas dijo que a través de actividades de la empresa. Un 20.0% refiere que la forma más idónea para dar a conocer el proyecto es a través el ayuntamiento;

¿Cree usted que el proyecto sería positivo para la comunidad?

La mayoría de las personas entrevistadas tiene la percepción de que el proyecto será muy positivo para la Sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion de Santo Domingo; en ese sentido, sobresale que un 90.0% de las personas perciben que el proyecto sería muy positivo para esa comunidad. Un 	10.0% se limitó al responder que no sabía o no respondió.

¿Diga las tres principales razones por las qué piensa sería positivo?

Cuando se les preguntó cuáles serían las tres principales razones por las que el proyecto sería positivo para la comunidad, un 100  % estima que el proyecto traería nuevas inversiones; .

¿Cuáles serían esos beneficios?

Cuando se preguntó a las personas de la Sector Mal Nombre, Proximo a la Circunvalacion de Santo Domingo sobre sí traería beneficios a la comunidad el proyecto, los resultados evidencian que el 100.0% manifestó que sí.

¿Cuáles serían esos beneficios?

Al ser cuestionados sobre cuáles serían esos beneficios, el 55 % de los entrevistados estima que el principal beneficio sería la creación de empleos. Un 45 % señaló que atraería nuevas inversiones

¿Traerá problemas a la comunidad el proyecto?

Al preguntar a las personas sí el proyecto traería problemas a la comunidad, la impresión del 100.0% es que no habrá ningún problema,

¿Cuáles serían los problemas que traería a la comunidad?

En ese sentido, se determinó que para el 100 % de los entrevistados que no habría ningún problema en la comunidad.

¿Cree que el proyecto beneficie al medio ambiente?

Al ser cuestionado acerca sí creen que el proyecto beneficie al medio ambiente, el 100.0% dijo que si.

¿Cuáles serían los problemas que traería al medio ambiente?

Cuando se preguntó por los problemas que traería el proyecto al medio ambiente, el 100.0% de los entrevistados cree que no traería ningún problema.

¿Beneficios que el proyecto dejará a la comunidad?

Al ser cuestionado sobre los beneficios que el proyecto podría dejar a la comunidad, el 5% estima que el sector saldría beneficiado con el mismo con nuevas obras, el 95 % cree que mejorar la recogida de basura y reciclaje..

Formas en que el proyecto puede beneficiar a la comunidad

Cuando se les solicitó a las personas que enumeren las formas en que el proyecto puede incluir a la comunidad para su beneficio, 100.0%  piensa que se beneficiara el área de la recogida de basura

# CAPITULO V

# MARCO JURÍDICO Y LEGAL

El promotor del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” ha solicitado el Permiso Ambiental para la construcción y operación de relleno sanitario, con todo sus componentes de ingeniería para darle un manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los siguientes objetivos:

- Como requisito fundamental emanado de la Ley 64-00 que regula la realización de estudios ambientales a los proyectos de inversión y desarrollo.

- Para cumplir con las leyes y reglamentaciones nacionales e internacionales en materia ambiental. Asimismo ha cumplido con los procedimientos administrativos para obtener los permisos que otorgan las instituciones encargadas de emitir las autorizaciones para la construcción de proyectos.

- Carta de No objeción emitida por el ayuntamiento del municipio de Villa Mella.

Como ya se ha indicado en la presentación del proyecto, el promotor del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” posee todas las certificaciones anteriores. A continuación se analizarán aquellas leyes y normas ambientales que regulen la construcción del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”. De esta forma se podrá inferir el desempeño ambiental de la misma respecto a los parámetros ambientales que serán establecidos para cumplir con lo requerido por la normativa vigente.

El siguiente es el Marco Legal y Normativo que aplica para la construcción del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”.

## 5.1.- Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64- 00).

- Esta Ley es el marco general de referencia para este proyecto, y en particular los artículos 5, 45, 46 párrafo.

- El Art. 5 hace referencia a la responsabilidad de todos en hacer uso sostenible de los recursos naturales del país y eliminar los patrones de protección y consumo no sostenibles.

- Los Art. 45 y 46 identifican las responsabilidades asumidas por quien recibe una Licencia o Permiso Ambiental y dentro de ellas, la obligación de cumplir e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del cumplimiento y monitoreo del PMAA.

## 5.2.- Reglamento del Sistema de Licencias y Permisos Ambientales con su Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos Nuevos.

- El reglamento establece en su artículo 8 que las Licencias y Permisos se emiten sobre la base de la evaluación de impacto ambiental. El artículo 10 hace referencia al carácter contractual de los Permisos y Licencias. En base a esto lo escrito en este estudio y en especial en el PMAA es el compromiso que asume el promotor del proyecto ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

- El artículo 11 establece la validez de las Licencias y Permisos en función de los resultados de las inspecciones y auditorias periódicas que se realizan respecto del desempeño ambiental con el objeto de verificar si se cumple con las normas ambientales vigentes o incumpliera con cualquiera de las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización.

- Asimismo este Reglamento establece las responsabilidades del promotor del proyecto (Art. 37, costos involucrados en el Proceso de Evaluación Ambiental; y Art. 47, 48 y 49, asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas por daños causados al medio ambiente).

- El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos nuevos tiene el objetivo de describir los pasos operativos del proceso hasta culminar en la decisión de otorgar o no el Permiso o Licencia Ambiental.

- Este procedimiento aplica en su totalidad en el caso del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, ya que por sus características el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinó que puede afectar de una manera u otra los recursos naturales, la calidad ambiental y la salud de la población.

## 5.3.- Normas Ambientales para la protección contra ruidos.

Esta norma regula y establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la protección contra el incremento en los niveles de ruidos. En el caso de este proyecto se considerará el producido por fuentes fijas en el caso de la planta de energía eléctrica de emergencia y por fuentes móviles en el caso de vehículos.

Estándares de Contaminación Sónica.

| Grado de ruido | Efectos en humanos | Rango en db (a) | Rango de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Moderado | Molestia Común | 50 a 65 40 a 50 | Diurno Nocturno |
| B: Alto | Molestia Grave | 65 a 80 50 a 65 | Diurno Nocturno |
| C: Muy Alto | Riesgos | 80 hasta 90 | En 8 horas |
| D: Ensordecedor | Riesgos graves de perdida de audición | Mayor de 90 hasta 140 | Por lo menos en 8 horas |

Nota: Niveles de ruidos y sus efectos. Diurno (7 a.m.-9 p.m.) Nocturno (9 p.m.-7 a.m.)

## 5.4.- Normas Ambientales de la Calidad de Aire y Control de Emisiones.

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de contaminantes para proteger la salud de la población en general. En este estudio se considerarán los estándares de calidad del aire para aquellos y emisión de CO2 por combustión de vehículos y planta eléctrica.

Las emisiones de las fuentes móviles relacionadas al área de influencia del proyecto provendrán de los distintos tipos de vehículos que entran y salen del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” en ese sentido, la norma indica los siguientes límites máximos de emisiones para vehículos con motor a ignición según el año de fabricación.

Estándares de calidad de aire.

| Contaminante | Tiempo Promedio | Límite Permisible (µg/Nm³) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de Azufre (SO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 150 |
|  | 1 hora | 450 |
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 300 |
|  | 1 hora | 400 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 8 horas | 10,000 |
|  | 1 hora | 40,000 |
| Partículas Fracción (PM-10) | Anual | 50 |
|  | 24 horas | 150 |

Nota: µg/Nm³: microgramos sobre metro cúbico normal (µg/Nm³)

## 5.5. Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. SEMARENA, 2003.

El objeto de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 64-00.

Valores máximos permisibles para descargas de aguas residuales municipales en aguas superficiales y/o subterráneas.

| Parámetro | Promedio Diario |
| --- | --- |
| pH | 6-8.5 |
| DQO | 160 mg/L |
| DBO5 | 50 mg/L |
| SST | 50 mg/L |
| Cl | 0.05 mg/L |
| Coniformes Totales | 1000 NMP/100 ml |

## 5.6.- Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos.

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirse en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final así como las disposiciones para la reducción, reaprovechamiento y reciclaje con el fin de proteger la salud humana y la calidad de vida de la población y la preservación y protección del ambiente.

Se cumplirá lo que establecen los Artículos 107 y 153 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03), (Ver Capítulo PMAA).

## 5.7.- Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y descargas al Subsuelo. SEMARENA, 2004.

El objetivo de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, en particular de las aguas subterráneas, para garantizar la seguridad de su uso y promover el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a las mismas.

Esta norma se relaciona con el proyecto fundamentalmente cuando hace referencia a la calidad de aguas subterráneas y a las características que debe cumplir el pozo filtrante a construir para la descarga de aguas residuales.

## 5.8.- Ley 147- 02. Política Nacional de Gestión de Riesgos.

El objetivo de esta ley es establecer una política de gestión de riesgos para evitar o reducir las pérdidas de vidas y daños que puedan ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientales y de los ciudadanos, como consecuencia de los riesgos existentes y desastres de origen naturales o causados por el hombre que se puede presentar en el territorio nacional. En esta ley se establecen los principios generales que orientan dicha política.

Asimismo se identifican los instrumentos de la política de gestión de riesgo:

- Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

- Plan Nacional de Gestión de Riesgos.

- Plan Nacional de Emergencia.

- Sistema Integrado Nacional de Información.

- Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Esta ley fue posterior al Decreto Nº 360-01 que creaba el Centro de operaciones de Emergencias (COE) dependiente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) que funcionaba en Defensa Civil.

# CAPITULO VI

# IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

## 6.1. Identificación, caracterización y valorización de impactos

Toda actividad humana, de cualquier forma afecta el medio ambiente en que se desarrolla, este impacto ambiental puede ser definido como cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la acción humana y/o acontecimientos de la naturaleza. Esta actividad puede ser negativa o positiva, un impacto es considerado Negativo cuando tiende a dañar o a degradar los elementos que forma parte de la zona a ser intervenida, dañándola parcial o totalmente de forma permanente o transitoria. En caso contrario, el impacto puede ser positivo, mejorando el ámbito de la zona, como es el caso en la recuperación de flora perdida, sustituidas por áreas verdes con mayor densidad (jardinería), mejora en las condiciones de vida de las personas que vivirán en el lugar, mejoría en la economía, introducción de servicios que faciliten la vida en sentido general, etc.

Para identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales, se hizo la valoración cualitativa a partir de los efectos de las acciones en las fases de construcción y operación sobre cada uno de los elementos del medio ambiente, como es sabido por la construcción del proyecto, siempre se repiten una serie de impactos característicos de dichas fases, al igual que para la fase de construcción como la de operación, se pueden identificar los impactos fundamentales que ocurrirán.

## 6.2.- Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos

Identificación de las Actividades. Se consideraron las actividades durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales. En la Tabla 6.1 se identifican las acciones para las fases de construcción y operación, de acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán durante cada una de las fases.

Tabla 6.1. Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales. |
|  | - Manejo de los desechos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área del proyecto. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | Áreas públicas |
|  | - Jardinería, área de descanso. |
|  | Infraestructuras internas |
|  | - Infraestructuras, Instalaciones y equipo Incinerador - Sistema Vial - Drenaje pluvial |
|  | - Terminación y Revisión |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |

| Fase | Acciones |
| --- | --- |
| Operación | Infraestructuras |
|  | - Mantenimiento y seguimiento |
|  | Áreas de Incinerador |
|  | - Mantenimiento y seguimiento - Revision y Cambios de Filtros a la salida de los gases de combustion |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento y seguimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | • Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las unidades |
|  | Suministro de energía |
|  | • Consumo y control. • Mantenimiento del generador y equipos de producción de calor |
|  | Tratamiento de residuales líquidos |
|  | • Control de descargas y • Mantenimiento y seguimiento. |
|  | Residuos sólidos |
|  | • Manejo, • Transporte • Disposición (Incinerar) |
|  | Control de vectores |
|  | • Control. Uso y manejo de insecticidas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | • Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | • Contratación permanente. |

## 6.3.- Identificación de los elementos del medio ambiente

Los elementos del medio (físicos, biológicos y socioeconómicos) considerados en la evaluación ambiental para el proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL aparecen en la Tabla 6.2.

Tabla 6. 2. Fases de construcción y operación.

| Componentes del medio | Elementos del medio Fase de Construcción | Elementos del medio Fase de Operación |
| --- | --- | --- |
| Bio-físico | Aire | Aire |
|  | Relieve |  |
|  | Agua | Agua |
|  | Suelos | Suelos |
| Biótico | Vegetación |  |
|  |  | Fauna |
|  | Fauna | Vegetación |
|  |  | Aguas subterráneas |
| Socioeconómicos | Población | Uso del suelo |
|  |  | Valor de la tierra |
|  |  | Población |
|  | Tránsito | Tránsito |
|  | Economía | Economía |
|  |  | A la infraestructura de servicios públicos |
| Recursos | Energía | Energía |
|  | Agua | Agua |

## 6.4 Identificación de los impactos ambientales

En el acápite anterior se han citado las actividades a realizar en el proyecto, para la cual se ha de designar el/los impactos que genera cada actividad.

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollarán para las fases de construcción y operación, en cada uno de los elementos del medio ambiente que serán afectados, estableciendo así la relación proyecto ambiente.

Tabla 6.3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. |  |
| Al agua / Al suelo | 6..Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos 7. Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por infiltración de aguas residuales. |  |
| A la vegetación | 8. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas (parte de una mina abandonada). 9. Cambios en la composición de la flora. flora. |  |
| A la fauna | 10. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la población |  | 11. Creación de empleos temporales. 12. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL . 13. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en La zona. |
| A la construcción |  | 14. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 15. Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. |  |
| A la economía |  | 16. Incremento del flujo de capitales en torno a la Economía del país. 17. Incremento de la actividad comercial formal e informal en la Zona. |

Tabla 6. 4. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por la Incineración de Residuos) - Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por la combustión del combustible para crear calor - Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos en operacion |  |
| A la fauna | 4. Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos. |  |
| A la vegetación | 5. Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |
| Al Agua / Al Suelo | 6. Posible contaminación de las aguas /suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos 7. Posible contaminación de las aguas subterráneas y suelos por Residuos Solidos |  |
| Al paisaje | 8. Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos y Abandono |  |
| Al valor de la tierra |  | 11. Incremento del valor de los terrenos en la zona (desarrollo industrial) además por las actividades y las ofertas de trabajos |
| A la población |  | 12. Creación de puestos de trabajo permanente. 13. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | 14. Incremento del tránsito vehicular por la zona |  |
| A la economía |  | 15. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. 16. Incremento de la actividad comercial formal e informal. |

## 6.4.- Valoración de los impactos ambientales

Para la valoración de los impactos identificados para las fases de construcción y operación, se construyeron las matrices para cada una de ellas, relacionando en las filas los impactos identificados y en las columnas los indicadores que caracterizan el impacto, con el propósito de determinar su nivel importancia.

La importancia permite reconocer de manera clara las acciones que más impactan y los elementos del medio ambiente más impactados tanto positiva como negativamente.

Para la valoración de los impactos y elaboración de las matrices se utilizaron los siguientes conceptos:

Carácter del impacto (CI): Se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones que van a incidir sobre los elementos considerados.

Valoración:	(+) Positivo.

(-) Negativo.

(X) Neutro, Difícil de definir su carácter.

Intensidad del Impacto (I): Grado de afectación. Representa la cuantía o grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en que actúa. El valor 1 corresponde a la afectación mínima del factor en cuestión en caso de producirse el efecto; el resto de los valores reflejan situaciones intermedias.

Valoración:	(1) Baja.

(2) Media.

(4) Alta.

(8) Muy Alta.

Extensión del Impacto (EX): Área que será afectada. Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).

Valoración:	(1) Puntual (La acción impactante causa un efecto muy localizado).

(2) Parcial (El efecto supone una incidencia apreciable en el medio).

(4) Extenso (El efecto se detecta en una gran parte del medio 			 considerado).

Momento del Impacto (MO): (Plazo de manifestación). Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

Valoración:	(4) Corto Plazo (El tiempo entre la aparición de la acción y el comienzo		 del efecto es menor de 1 año).

(2) Mediano plazo (El período de tiempo varía de 1 a 5 años).

(1)	Largo plazo (El período de tiempo es superior a 5 años).

Persistencia (PE): Permanencia del efecto. Refleja en tiempo en que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción por medios naturales o por la introducción de medidas correctoras.

Valoración:	(1) Fugaz (Produce un efecto que dura menos de un año).

(2)	Temporal (El efecto persiste entre 1 y 10 años).

(4)	Permanente (El efecto tiene una duración superior a los 10 años).

Reversibilidad (RV): Posibilidad de regresar a las condiciones iniciales. Hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilado por el entorno (de la forma medible, ya sea a corto, mediano o largo plazo), debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio; o de lo que es el proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.

Valoración:	(1) Corto Plazo (Retorno a las condiciones iniciales en menos de un 		año).

(2) Mediano Plazo (Se recuperan las condiciones iniciales entre 1 y 10 	años).

(4)	Irreversible (Imposibilidad o dificultad extrema de retornar por 	medio naturales a las condiciones iníciales, o hacerlo en un período 	mayor de 10 	años).

Como impacto de carácter social, los aspectos a considerar estarían referenciados a si se vuelve o no al mismo estado de cómo estaba el factor antes de ejecutar la acción, que lo impactó cuando la misma cese, de acuerdo con los períodos de tiempos establecidos.

Recuperabilidad (MC): Posibilidad de introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales (previas a la acción) por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras, protectoras o de recuperación).

Valoración:	(1) Recuperable (El efecto es recuperable).

(2) Mitigable (El efecto puede recuperarse parcialmente).

(4)	Irrecuperable (Alteración imposible de recuperar tanto por la acción 		 natural como por la humana).

En caso de los impactos positivos, donde no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia (SI): Reforzamiento de dos o más efectos simples. Este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúen las consecuencias del impacto.

Valoración:	(1) No Sinérgico (Cuando una acción actuando sobre un factor no 		 incide en otras acciones, que actúan sobre el mismo factor).

(2) Sinérgico (Presenta sinergismo moderado).

(4)	Muy Sinérgico (El impacto es altamente sinérgico).

Acumulación (AC): Incremento progresivo. Este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Valoración:	(1) Simple (Es el impacto cuyo efecto se manifiesta sobre un sólo 				componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 			consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 				acumulación, ni en la de su sinergia).

(4)	Acumulativo (Es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la 		acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, 	al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 		temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto).

Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, de forma impredecible, de manera crítica o recurrente o constante en el tiempo.

Valoración:		(1) Irregular (El efecto se manifiesta de forma impredecible).

(2) Periódica (El efecto se manifiesta de manera cíclica o 			 recurrente).

(4)	Continua (Efecto constante en el tiempo).

Efecto (EF): Relación Causa –Efecto. Representa la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción o lo que es lo mismo, expresa la relación causa –efecto.

Valoración:	(D) Directo o primario (Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún 		factor ambiental, siendo la repercusión de la acción consecuencia directa 		de ésta).

(I) 	Indirecto o secundario (Su manifestación no es consecuencia 		directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 		primario, actuando éste como una acción de segundo orden).

Importancia del Efecto (IM): Valoración cuantitativa del impacto se obtiene con la siguiente fórmula:

Fórmula: IM = CI [3(I)+2(EX)+SI+PE+EF+MO+AC+MC+RV+PR]

A partir de los resultados obtenidos con la fórmula se clasifican los impactos a partir del rango de variación de la importancia del efecto (IM).

Muy alta	IMPORTANCIA > 60

Alta	41 >IMPORTANCIA ≤ 60

Media	21 > IMPORTANCIA ≤ 40

Baja	IMPORTANCIA ≤ 20

Lo cual también es destacado con una escala de colores.

| Importancia | Baja (≤ 20) | Media (>21 ≤40) | Alta (>41≤60) | Muy alta (> 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negativos |  |  |  |  |
| Positivos |  |  |  |  |

## 6.5.- Valoración de los impactos de la fase de construcción

En este sub-acápite se valoran los impactos para la fase de construcción agrupados por el factor afectado.

Al aire

1.	Posibilidad de contaminación del aire por la emisión de sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados durante la construcción.

Acciones o actividades que genera este impacto

Excavación, nivelación y compactación del terreno, acopio de materiales, construcción de infraestructuras, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción que son propio de la construcción de este proyecto en cada uno de sus componentes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, dada la cantidad vehículos, equipos y maquinarias que serán utilizadas, el volumen de excavación, la cantidad de material de acopio, y la cantidad de infraestructuras a construir.

Extensión

Parcial, por las distancia a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicie la excavación, nivelación y compactación del terreno por la construcción de los diferentes objetos de obra, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Persistencia

Temporal, considerando que los efectos durarán un período menor de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, tales como humedecimiento de los viales dentro de la parcela y cubrir los camiones que transportan agregados y escombros.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos sobre la salud humana y los procesos de fotosíntesis de las hojas de las plantas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, como resultado de la contaminación del aire.

2.	Posible contaminación del aire por emisiones de gases procedentes de las maquinarias y equipos en la fase de construcción.

Acción que provoca el impacto

Operaciones de equipos, maquinarias, generadores eléctricos y camiones para realizar las acciones de excavación, nivelación y compactación del terreno para la construcción de las infraestructuras, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, dada la cantidad vehículos, equipos y maquinarias que serán utilizadas

Extensión

Parcial, por las distancia a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones constructivas.

Persistencia

Temporal para las maquinarias, considerando que los efectos durarán un período menor de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, con equipos en óptimas condiciones de funcionamiento.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos sobre la salud humana.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones de equipos, maquinarias, camiones.

Al relieve

3.	Modificación del relieve.

Acción que provoca el impacto

Nivelación y relleno para la construcción de las diferentes de obras del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que la morfología del relieve es plana.

Extensión

Parcial, por el área del proyecto que será construida.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones para la nivelación y adecuación del terreno.

Persistencia

Permanente, considerando que el impacto durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no se puede volver a las condiciones iniciales antes de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, delimitando las áreas donde se construirán el proyecto.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Continua, el efecto se manifiesta constante en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia de la modificación del relieve.

Al suelo

4.	Cambio en la composición y estructura de los suelos por movimiento de tierra.

Acción que provoca el impacto

Movimiento de tierra por nivelación en el área del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, en una mina abandonada.

Extensión

Puntual, sólo las áreas del proyecto.

Momento

A corto plazo, a partir de la construcción del proyecto.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 50 años.

Reversibilidad

Irreversible, las infraestructuras serán construidas en concretos, estructuras fijas.

Recuperabilidad

Irrecuperable, no es posible aplicar medidas para la recuperación del impacto.

Sinergia

No sinérgico, no se refuerzan otros impactos.

Acumulación

Simple, se manifiesta sólo para los suelos.

Periodicidad

Continuo, el efecto permanece en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia de la creación de áreas verdes o recuperación de los terrenos al concluir el proyecto.

5.	Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo.

Acción que provoca el impacto

Mal manejo de los desechos de la construcción (desechos del desbroce, escombros, material no utilizable, entre otras.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, por el volumen de residuos sólidos que se manejarán en la fase de construcción.

Extensión

Puntual, sus efectos son muy localizados en las áreas donde se generarán y almacenarán temporalmente.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato, una vez que se depositen.

Persistencia

Temporal, durante la etapa de construcción.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales, existentes antes de la acción, por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para el manejo de los desechos no peligrosos y peligrosos.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones que puedan contaminar los suelos.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Irregular, se produce a partir de la deposición de los desechos sobre el suelo.

Efecto

Directo, como consecuencia del mal manejo de los desechos.

A LAS AGUAS

6.	Posible contaminación de las aguas/suelos por derrames de combustible o residuos oleosos.

Acción que provoca el impacto

En el trasvase de los combustibles al tanque de almacenamiento de los equipos pesados, liqueo de los vehículos y equipos pesados que entran y salen, eventualidad de accidente a los equipos pesados y (manguera de líquidos rota, rotura del tanque de combustible), puede caerse al suelo y contaminar las aguas superficiales, subterráneas y suelos

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente manejo de los combustible y mantenimiento de los equipos.

Extensión

Puntual, en el momento del incidente.

Momento

A corto plazo, desde el momento que se produce el incidente.

Persistencia

Fugaz, estos equipos son arreglados de inmediatos para el uso de los trabajos, ademas en caso de suelos contaminados por combustible y/o residuos oleosos, estos son retirados para ser depositados en tanque de 55 galones y disponer a empresas que prestan servicios bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente.

Reversibilidad

A corto plazo, después de la reparación de los equipos, esto se vuelve a las condiciones iniciales de inmediatos.

Recuperabilidad

Recuperable, con la limpieza de los suelos contaminado, medidas de control y mantenimiento a los vehículos pesados y un buen manejo de los combustible como medida preventiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y suelos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por derrames de combustible y/o residuos oleosos en el suelo de forma accidental, por liqueo o eventualidad de accidente en mangueras de líquidos de los vehículos pesados, asi mismo por un mal manejo de los combustibles y mantenimiento de los vehículos, pudiendo afectar las aguas superficiales, subterráneas y suelos.

7.	Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos en la fase construcción.

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de los residuales líquidos domésticos del proyecto, pudiendo afectar las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente tratamiento de los residuales líquidos domésticos, afectando a las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Extensión

Puntual, uso de baños portátiles.

Momento

A corto plazo, desde el momento que el sistema funcione deficientemente.

Persistencia

Fugaz, sus efectos de inmediato.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iniciales de inmediatos.

Recuperabilidad

Recuperable, con limpieza y remplazo de los baños móviles, con frecuencia, como medida preventiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y suelos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por el tratamiento deficiente de los residuales líquidos, pudiendo afectar las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

A la vegetación

8.	Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas.

Acción que provoca el impacto

Desmonte y limpieza de la vegetación de la parcela, para las infraestructuras, áreas definidas como especies protegidas, donde se trasplantara algunas de esas especies y otras se quedaran intactas, como parte de las áreas verdes. Esta actividad conlleva traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, ya que la vegetación presente en la parcela es de bosque húmedo, Palma, Javilla, Caoba, Melina, Lino Criollo, Frutales, entre otros.

Extensión

Parcial, por el área que será desbrozada.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con el desmonte y limpieza de la vegetación.

Persistencia

Permanente, ya que una vez producido sus efectos permanecerán con poca variación sobre la flora y la vegetación del lugar.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos del desmonte y limpieza, implican la desaparición de gran parte de las plantas presentes en la parcela, pues una vez producidos los daños y construidas las infraestructuras el espacio no podrá volver a ser ocupado por vegetación.

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la introducción de especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna y cambios en la composición de la flora y del tipo de vegetación predominante en el área que ocupará el proyecto.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, como consecuencia del desbroce.

9.	Cambios en la composición de la flora.

Acción que provoca el impacto

Creación de áreas verdes en el del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el porcentaje de áreas verdes que tendrá el proyecto.

Extensión

Puntual, sólo en las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, a partir de la creación de las áreas verdes.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 50 años.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible regresar a las condiciones naturales

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes al final de la etapa de operación (plan de cierre), en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, algunas serán trasplantadas desde el terreno del proyecto y otras serán adquiridas, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, como consecuencia de la creación de las áreas verdes, al final de la etapa de operación (plan de cierre), para la recuperación de terreno

A la fauna

10.	Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

Acción que provoca el impacto

La avifauna y herpetofauna del área que ocupará el proyecto se verá afectada temporalmente por las acciones propias de esta fase, que son generadoras de polvo y ruido además de la presencia física de personas y maquinaria pesada.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, por la escasa presencia de especies en el hábitat que predomina en la parcela.

Extensión

Parcial, por el área donde se realizará el desmonte y limpieza de la vegetación.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con la interferencia del hábitat.

Persistencia

Fugaz, al estar acotado al tiempo de las construcciones y a los momentos en que éstas se desarrollen en horarios fijos, particularmente diurnos.

Reversibilidad

A mediano plazo, las condiciones iniciales se pueden lograr después del año.

Recuperabilidad

Mitigable, si se toman medidas para disminuir los niveles de ruido y el desarrollo de barreras vivas, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Indirecto, se produce como consecuencia del desmonte y limpieza de la vegetación que destruye los hábitats.

A la población

11.	Creación de empleos temporales.

Acción que provoca el Impacto

Contratación de fuerza de trabajo para la construcción de las infraestructuras del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de trabajadores (70) que serán contratados temporalmente.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para el Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la acción de contratación de mano de obra para la fase de construcción del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, se deriva de la contratación de trabajadores.

12.	Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Acción que provoca el impacto

Como resultado de la generación de empleos de tipo directo, además de los indirectos, formales e informales, se mejorará la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán directa o indirectamente en la construcción del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de familias que se beneficiarán por estar un miembro de ellas contratado para la construcción del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para el Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la acción de contratación de mano de obra para la fase de construcción del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para

que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el mejoramiento de la calidad de vida provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, derivado de la contratación de los trabajadores.

13.	Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto o informal en la Zona.

Acción que provoca el impacto

La construcción del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL generará como es típico en estos procesos constructivos empleos indirectos e informales para suplir las necesidades de los trabajadores de la obra.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de empleos indirectos e informales para suplir las necesidades de los trabajadores de la obra, que se crean.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para el Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Persistencia

Temporal, ya que la construcción del proyecto tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iníciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, se suceden efectos sucesivos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y el aumento del poder adquisitivo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos como la generación de empleos, aunque sean indirectos y no formales provoca el Incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros

Periodicidad

Irregular, se produce con el inicio de las acciones de construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, como resultado de la contratación de fuerza de trabajo temporal directa para la construcción del proyecto.

A LA CONSTRUCCIÓN

14.	Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.

Acción que provoca el impacto

La construcción de las infraestructuras del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL , demandará la compra de materiales para la construcción tales como: agregados, cemento, cerámica para pisos y paredes, grifería, muebles sanitarios, artículos para la decoración, entre otros, lo cual incrementará la compra de los mismos a nivel local y regional, sobre todo en el Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la magnitud del proyecto.

Extensión

Extenso, puede tener incidencias para las empresas que producen y venden materiales de la construcción en el Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, se inicia con la fase de construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, durante la fase de construcción del proyecto calculada en 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la demanda de materiales de construcción y otros insumos.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el incremento de la demanda de materiales para la construcción y otros insumos, implica el aumento de bienes y servicios, el aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de la compra de materiales para la construcción y otros insumos.

AL TRÁNSITO

15.	Incremento del tránsito vehicular por la carretera para el traslado de materiales

Acción que provoca el impacto

Por la transportación de materiales y de diferentes insumos para la construcción del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el nivel de desarrollo constructivo y objetos de obra que tendrá el proyecto.

Extensión

Parcial, considerando el tramo de la carretera, donde aumentará la circulación de vehículos con carga pesada.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Persistencia

Temporal, la transportación de materiales y otros insumos durará 1 año, de acuerdo con el cronograma de ejecución.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la demanda de materiales y otros insumos.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para respetar límites de velocidad, señalización de la vía, entre otras.

Sinergia

Sinérgico, el aumento del tránsito implica un mayor riesgo de accidentes, aumento del ruido y el polvo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, aumento de los niveles de ruido, polvo y riesgo de accidentes.

Periodicidad

Irregular, se produce a partir del inicio de las acciones de construcción de los diferentes objetos de obra del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Efecto

Directo, a partir de la transportación de los materiales e insumos para la construcción del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

A LA ECONOMÍA

16.	Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país.

Acción que provoca el impacto

Realización de estudios preliminares (topografía, mecánica de suelos, entre otros), demanda de materiales de construcción y otros insumos, suministro de agua, combustible y electricidad, servicios para el transporte de los obreros, suministro de comida y agua potable, entre otros, lo que provoca un aumento del circulante que dinamiza la zona tanto a nivel formal como informal, lo que incrementará a su vez la demanda de algunos insumos a nivel nacional e internacional.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la magnitud del proyecto.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

.

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, si disminuye la actividad comercial el impacto positivo cesa inmediatamente.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un incremento del flujo de capitales implica mayor demanda de obras, bienes y servicios y posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, incremento de la actividad comercial.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de la realización de estudios preliminares, compra de materiales para la construcción y otros insumos, contratación de servicios, entre otros.

17.	Incremento de la actividad comercial formal e informal.

Acción que provoca el impacto

El proceso constructivo de un proyecto de la magnitud como es el INCINERADORA JRC SERVICES SRL , provoca el incremento de la actividad comercial formal e informal en su área de influencia directa e indirecta que dinamiza la economía a todas las escalas.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alto, por la demanda de servicios que implica la construcción de un proyecto de esta magnitud.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, si disminuye la actividad comercial, el impacto positivo cesa inmediatamente.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un aumento de la demanda de servicios implica la posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, mejoramiento de la calidad de vida de la población en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, derivado de las demandas de materiales de la construcción, diferentes insumos y servicios como consecuencia de la construcción del proyecto.

## 6.5.2.- Valoración de los impactos de la fase de operación

AL AIRE

1.	Posibilidad de contaminación del aire por emisiones de gases y particulado por la incineración de los Residuos peligrosos y no peligrosos.

Acción que provoca el impacto

La Incineración de los Residuos peligrosos y no peligrosos

Tipo

Negativo

Intensidad

Alta , por la alta  frecuencia que se utilizarán los equipos durante la operación del Incinerador.

Extensión

Puntual, se considera el área donde estarán ubicados los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Momento

Corto plazo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Persistencia

Persistente, ya que los equipos pesados durante toda la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

Reversibilidad

Corto plazo, se retorna a las condiciones iniciales inmediatamente cesen las operaciones de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

Recuperabilidad

Recuperable, aplicando medidas tales como dar el mantenimiento a los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador., realizar la medición de las emisiones.

Sinergia

Sinérgico, puede actuar sobre otras acciones con influencias sobre la calidad del aire.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos que podrían afectar la salud de los trabajadores y el entorno.

Periodicidad

Regular, ya que el uso de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador, será constante.

Efecto

Directo, derivado del funcionamiento de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

2.	Posibilidad de contaminación del aire por emisiones de gases por la combustión del combustible para crear calor en el Incinerador

Acción que provoca el impacto

El Incinerador, utilizar el sistema de autoclave, requiere de calor para incinerar los residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales se utilizara combustible fuel-oil o gas natural, la combustión sera recirculada para eficientizar y aumentar la temperatura, a la salida, los gases de combustion serán tratados mediante filtros, como se describe en el capítulo II,

Tipo

Negativo

Intensidad

Alta , por el alto volumen manejado durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Extensión

Puntual, se considera el área donde estarán ubicados los residuos, durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador

Momento

Corto plazo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Persistencia

Persistente, durante toda la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

Reversibilidad

Corto plazo, Cuando cesen las operaciones, volverán a la situación inicial

Recuperabilidad

Recuperable, aplicando medidas tales como dar el mantenimiento y supervisión al Incinerador., realizar la medición de las emisiones.

Sinergia

Sinérgico, puede actuar sobre otras acciones con influencias sobre la calidad del aire.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos que podrían afectar la salud de los trabajadores y el entorno.

Periodicidad

Regular, La operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador, será constante.

Efecto

Directo, derivado de  la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

3.	Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Acción que provoca el impacto

El funcionamiento de los equipos del Incinerador y sus instalaciones.

Tipo

Negativo

Intensidad

Alta , por la alta  frecuencia que se utilizarán los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Extensión

Puntual, se considera el área donde están ubicados los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Momento

Corto plazo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Persistencia

Persistente, durante toda la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

Reversibilidad

Corto plazo, al momento que cesen las operaciones del Incinerador, no se producirá ruidos, tendrá un horario de trabajo regulado de 7:00 AM, hasta las 5:00 PM.

Recuperabilidad

Recuperable, aplicando medidas tales como dar el mantenimiento y supervisión al Incinerador., realizar la medición  de ruidos.

Sinergia

Sinérgico, puede actuar sobre otras acciones con influencias sobre la calidad del aire.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos que podrían afectar la salud de los trabajadores y el entorno.

Periodicidad

Regular, La operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador, será constante.

Efecto

Directo, derivado de  la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador..

A LA FAUNA

4.	Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos.

Acción que provoca el impacto

Deficiente manejo de los residuos sólidos depositados en el proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, los residuos sólidos que serán tratados e incinerado son de la Provincia de Villa Mella.

Extensión

Puntual, localizado en el área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos, previamente almacenado en cuartos frios y herméticos, son tratados mediante incineración.

Momento

A corto plazo, de inmediato que exista acumulación de basura y no se tomen las medidas para el control de vectores.

Persistencia

Fugaz, el efecto dura hasta que se aplica las medidas de control de vectores

Reversibilidad

Irreversible de forma natural, hay que aplicar medidas.

Recuperabilidad

Recuperable si se toman medidas para el manejo eficiente de los residuos sólidos.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos como molestias para el entorno.

Periodicidad

Irregular, el impacto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, a partir del mal manejo de los residuos sólidos.

A LA VEGETACIÓN

5.	Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado (Fase final, plan de cierre).

Acción que provoca el impacto

Falta de mantenimiento a las áreas verdes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por el área que ocupan las áreas verdes, en la fase final, durante el plan de cierre.

Extensión

Puntual, localizado para las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, los síntomas de falta de atención a las áreas verdes comienzan aparecer de inmediato, en muchas de las especies.

Persistencia

Fugaz, sus efectos desaparecen cuando se les da atención.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a condiciones iniciales si no se aplican medidas correctoras.

Recuperabilidad

Mitigable, con el mantenimiento de las áreas verdes, en la fase final, durante el plan de cierre.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos negativos como la pérdida de hábitat para la fauna.

Periodicidad

Periódico, se produce cada vez que hay fallo en el mantenimiento de las áreas verdes, en la fase final, durante el plan de cierre.

Efecto

Directo, provocado por la falta de mantenimiento.

A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS y/o SUELOS

6.	Posible contaminación de las aguas por derrames de combustible o residuos oleosos, de los equipos pesados y de los residuos sólidos.

Acción que provoca el impacto

En el trasvase de los combustible al tanque de almacenamiento de los equipos pesados, eventualidad de accidente (manguera de líquidos o combustible rota, liqueo del motor), los cambios de aceites y en algunas partes de los residuos sólidos depositados en la zona, pudiendo afectar las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente manejo de los equipos pesados y de los residuos sólidos, además el proyecto contempla de una geomembrana para impermeabilizar el área completa y que todos aguas residuales domesticas del proyecto se recolectan y sean tratados.

Extensión

Puntual, en el momento del incidente.

Momento

A corto plazo, desde el momento que se produce el incidente.

Persistencia

Fugaz, en caso de suelos contaminados por combustible y/o residuos oleosos, estos son retirados para ser depositados en tanque de 55 galones y se dispondrán a empresas que prestan servicios bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Al final se tratara y se separan por las trampas de grasas para ser depositados en tanque de 55 galones y se dispondrán a empresas que prestan servicios bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente.

Reversibilidad

A corto plazo, después de la reparación de los equipos y en el caso de aguas residuales domesticas del proyecto, estos serán separados para ser almacenados y darle un uso de reciclaje por su alto valor calorífico, esto se vuelve a las condiciones iniciales de inmediatos.

Recuperabilidad

Recuperable, con la limpieza de los suelos contaminado, medidas de control y mantenimiento a los vehículos pesados y un buen manejo de los combustible como medida preventiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como la infiltración de las aguas al subsuelo, contaminación de suelos.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas y de los suelos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por derrames de combustible y/o residuos oleosos en el suelo de forma accidental, por liqueo o eventualidad de accidente. Asi mismo por un mal manejo de los combustibles y mantenimiento de los vehículos pesados.

7.	Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas y suelos por las aguas residuales domesticas

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de las aguas residuales domesticas del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto.

Extensión

Puntual, sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto, mediante cámara septica

Momento

A corto plazo, desde el momento que el sistema funcione deficientemente.

Persistencia

Fugaz, sus efectos duran hasta que se realiza las correcciones de lugar.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iniciales.

Recuperabilidad

Recuperable, con mantenimientos periódicos al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto como medida preventiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y suelos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por el tratamiento deficiente de las aguas residuales domesticas del proyecto.

AL PAISAJE

8. Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos sólidos dentro el proyecto.

Acción que provoca el impacto

Deficiente manejo de los residuos sólidos dentro el proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, dada la poca probabilidad de que esto ocurra durante las operaciones del proyecto.

Extensión

Puntual, localizado en las áreas del proyecto

Momento

A corto plazo, los síntomas del mal manejo de los residuos sólidos dentro el proyecto comienzan aparecer rápidamente, sobre todo la acumulación.

Persistencia

Fugaz, considerando lo rápido que este impacto puede ser recuperado encerrándolos dentro de los almacenes refrigerados (cuartos frios) y hermeticos.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a condiciones iniciales si no se aplican medidas correctoras.

Recuperabilidad

Mitigable, un buen manejo de los residuos sólidos dentro el proyecto, para evitar residuos sólidos en los medios aire, suelos y agua.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones de las operaciones del proyecto, como la imagen y el modelo del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos negativos como mala imagen del proyecto, dando sensación de abandono e incumplimiento al modelo de proyecto.

Periodicidad

Irregular, el impacto se manifiesta de forma impredecible, durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, provocado por el mal manejo de los residuos sólidos dentro el proyecto.

A LA POBLACIÓN

11.	Creación de puestos de trabajo permanentes.

Acción que provoca el impacto

Contratación de fuerza de trabajo permanente.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Extenso, para las comunidades del Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando la vida útil del proyecto (50 años).

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como es el incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo se inducen impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que laborará en el proyecto.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Directo, efecto de la contratación de fuerza de trabajo.

12.	Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto.

Acción que provoca el impacto

Como consecuencia de la contratación de fuerza de trabajo permanente, se generará un flujo económico que repercute tanto en los empleados directos, como en las personas que dependen de este.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Extenso, para las comunidades del Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando la vida útil del proyecto (50 años).

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, como el Incremento del circulante.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Indirecto, como resultado de la contratación de fuerza de trabajo permanente.

AL TRÁNSITO

13.	Incremento del tránsito vehicular por la carretera hacia el proyecto.

Acción que provoca el impacto

Se provocará un incremento del tránsito actual, pero mayor que en la etapa de construcción, sobre la carretera y via de acceso

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, de acuerdo con el número de vehículos que transitarán y la frecuencia en la zona de Villa Mella.

Extensión

Puntual, desde la carretera de Villa Mella hasta la entrada del proyecto.

Momento

Corto plazo, de inmediato que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, con una tendencia al aumento.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Mitigable, si se establece la señalización adecuada a la entrada del proyecto y con el aumento de responsabilidad ciudadana.

Sinergia

No sinérgico sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, deterioro de las vías, riesgo de accidentes entre otros.

Periodicidad

Continuo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, se generará a partir de que se inicien las operaciones del proyecto.

A LA ECONOMÍA

14.	Incremento del flujo de capitales en torno a la economía de la zona.

Acción que provoca el impacto

El proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” constituye una fuente de generación de la demanda de bienes y servicios variados, contratación de mano de obra, entre otros.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, de acuerdo con la magnitud del proyecto, lo que aportará por la demanda de servicios y oferta de empleos, tendrá una repercusión inmediata en el flujo de capitales para la zona.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, el efecto persistirá durante la vida útil del proyecto (50 años).

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Continuo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones del proyecto.

15.	Incremento de la actividad comercial formal e informal en la zona.

Acción que provoca el impacto

La presencia del proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” dinamiza la economía del Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, de acuerdo con la demanda de servicios del sector formal e informal durante las operaciones del proyecto y su respuesta en la zona.

Extensión

Extenso efecto que estará reflejado en el Sector Mal Nombre, Villa Mella, entre otros sectores cercanos..

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

Persistencia

Permanente, durará toda la vida útil del proyecto, que se calculó para 50 años, después de realizada la construcción.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en las comunidades en su área de influencia.

Periodicidad

Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Indirecto, se deriva a partir de la presencia de usuarios y visitantes del proyecto.

Identificación de Impactos en los procesos de recolección, manejo y almacenamiento.

Los residuos serán clasificados y empacados desde el origen, serán retirados por la empresa hasta llegar al incinerador y proceder a su eliminación mediante incineración.

En la recolección, en caso de accidentes los impactos que pueden ocurrir son al suelo, al agua y al personal que opera en la recolección

El área de recolección se encuentra completamente en suelos impermeabilizado, los impactos son de carácter negativo. Este impacto es una consecuencia directa de dicho proceso pero debido a lo temporal y puntual de la actividad, se considera un impacto con intensidad baja. Las medidas de seguridad y de mitigación son uso de equipos protección de seguridad al personal, guantes, mascarillas, botas de gomas, uniforme, los cuales serán lavados e esterilizados mediante proceso de agua con vapor. En caso de caer en suelos, se recoge y se envasa en fundas rojas debidamente selladas para llevarlo al incinerador y luego se procede a desinfectar el área del accidente con productos clorinados para eliminar cualquier patógenos libre en la zona.

En el transporte, en caso de accidentes los impactos que pueden ocurrir son al suelo, al agua y al personal que opera en el transporte

Los caminos de acceso son completamente asfaltados, la ocurrencia de afectar el suelos es mínimo, sin embargo puedo ocurrir algún accidente, los impactos son de carácter negativo. Este impacto es una consecuencia directa de dicho proceso pero debido a lo temporal y puntual de la actividad, se considera un impacto con intensidad baja. Las medidas de seguridad y de mitigación son, uso de camión refrigerado para realizar la transferencia de las cajas empacados y selladas, uso de equipos protección de seguridad al personal, guantes, mascarillas, botas de gomas, uniforme, los cuales serán lavados e esterilizados mediante proceso de agua con vapor. En caso de caer en suelos, se recoge y se envasa en fundas rojas debidamente selladas para llevarlo al incinerador y luego se procede a desinfectar el área del accidente con productos clorinados para eliminar cualquier patógenos libre en la zona.

En el proceso de almacenamiento, en caso de accidentes los impactos que pueden ocurrir son al suelo, al agua y al personal que opera en la recolección.

El área de almacenamiento se encuentra completamente en suelos impermeabilizado, los impactos son de carácter negativo. Este impacto es una consecuencia directa de dicho proceso pero debido a lo temporal y puntual de la actividad, se considera un impacto con intensidad baja. Las medidas de seguridad y de mitigación son uso de equipos protección de seguridad al personal, guantes, mascarillas, botas de gomas, uniforme, los cuales serán lavados e esterilizados mediante proceso de agua con vapor. En caso de caer en suelos, se recoge y se envasa en fundas rojas debidamente selladas para llevarlo al incinerador y luego se procede a desinfectar el área del accidente con productos clorinados para eliminar cualquier patógenos libre en la zona.

|  | Matriz 1. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Construcción - INCINERADORA JRC SERVICES SRL . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio |  | Carácter | Intensidad |  | Extensión |  | Momento |  | Persistencia |  | Reversibilidad |  | Recuperabilidad |  | Sinergia |  | Acumulación |  | Periodicidad |  |  | Efecto |  |  | Importancia |  |  |  |
| 1 | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Al aire |  | N | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 18 |  |  |  |
| 2 | Afectación por ruido. |  |  | N | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 18 |  |  |  |
| 3 | Modificación del relieve. | Al relieve |  | N | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | D |  |  | 22 |  |  |  |
| 4 | Contaminación de los suelos por la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Al suelo |  | N | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | D |  |  | 16 |  |  |  |
| 5 | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |  | N | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | D |  |  | 24 |  |  |  |
| 6 | Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles | Agua / Suelo |  | N | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | D |  |  | 24 |  |  |  |
| 7 | Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales. |  |  | N | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | D |  |  | 24 |  |  |  |
| 8 | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | A la vegetación |  | N | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 24 |  |  |  |
| 9 | Cambios en la composición de la flora. |  |  | N | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 26 |  |  |  |
| 10 | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | A la fauna |  | N | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | I |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | Creación de empleos temporales. | A la población |  | P | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 27 |  |  |  |
| 12 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto |  |  | P | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 27 |  |  |  |
| 13 | Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en La zona. |  |  | P | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 29 |  |  |  |
| 14 | Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. | A la construcción |  | P | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 27 |  |  |  |
| 15 | Incremento del tránsito vehicular por la carretera Villa Mella, para el traslado de materiales de construcción. | Al tránsito |  | N | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 22 |  |  |  |
| 16 | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía de la zona | A la economía |  | P | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | D |  |  | 26 |  |  |  |
| 17 | Incremento de la actividad comercial formal e informal en La zona. |  |  | P | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | I |  |  | 27 |  |  |  |
|  | Matriz 2. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Operación - INCINERADORA JRC SERVICES SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter |  |  | Intensidad |  | Extensión |  | Momento |  | Persistencia |  | Reversibilidad |  | Recuperabilidad |  | Sinergia |  | Acumulación |  |  | Periodicidad |  |  | Efecto |  |  | Importancia |  |  |
| 1 | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por incineración de residuos peligrosos y no peligrosos. | Al aire | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 16 |  |  |
| 2 | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por combustión de los combustible en la producción de calor en el Incinerador | Al aire | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 15 |  |  |
| 3 | Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 16 |  |  |
| 4 | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos. | A la fauna | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 18 |  |  |
| 5 | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el control de plagas. |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 16 |  |  |
| 6 | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado | A la vegetación | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  | 2 |  |  | D |  |  | 17 |  |  |
| 7 | Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles y residuos oleosos | Agua / Suelo | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | D |  |  | 24 |  |  |
| 8 | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por aguas residuales domesticas del proyecto |  | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 16 |  |  |
| 9 | Posibilidad deterioro de la imagen del proyecto | Al Paisaje | N |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | D |  |  | 18 |  |  |
| 10 | Creación de puestos de trabajo permanente. | A la población | P |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | D |  |  | 34 |  |  |
| 11 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |  | P |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | D |  |  | 35 |  |  |
| 12 | Incremento del tránsito vehicular por la carretera Villa Mella. | Al tránsito | N |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | D |  |  | 26 |  |  |
| 13 | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía de la zona. | A la economía | P |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | D |  |  | 34 |  |  |
| 14 | Incremento de la actividad comercial formal e informal. |  | P |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | I |  |  | 34 |  |  |

# CAPITULO VII

# PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACION AMBIENTAL PMAA

## 7.1. Generalidades.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos e instalaciones existentes, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados en el Capitulo VI, correspondiente a la identificación y valoración de impactos. En la determinación de los impactos, se tomaron en cuenta los medios físico, ecológico y socioeconómico; se incluyó las actividades de minimización, mitigación y control en las actividades del proyecto tanto para su etapa constructiva como operativa.

Basados en esta evaluación ambiental, realizada a un proyecto denominado por los reglamentos como proyecto nuevo, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes operaciones ejecutadas en la construcción y operación del proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL .

## 7.2. La política y el Sistema de Gestión Ambiental del Proyecto

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se basa en las estrategias de gestión que fueron elaboradas en el Capítulo VI, Identificación, Caracterización y Valorización de Impactos, para las fases de construcción y operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, que tiene como uno de sus compromisos principales y objetivos, el cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de una empresa tiene su fundamento en la Política Ambiental que la misma establezca y estará dirigida a la mejora continua de su interrelación con el medio ambiente, el cumplimiento de las leyes ambientales y la minimización de residuos y la interacción positiva con la comunidad. Por esta causa los gerentes, empleados y trabajadores, se comprometerán a introducir tecnologías y procedimientos que permitan la mejora continua de los aspectos técnicos vinculados al medio ambiente, teniendo en cuenta que los impactos ambientales no podrán ser llevados a cero o eliminados, pero si pueden ser mitigados y/o reducidos a niveles ambientalmente aceptables.

De forma resumida los objetivos de la Política Ambiental que seguirá el proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, son:

- Uso racional y sostenible de los recursos naturales no renovables;

- Cumplimiento sistemático de la legislación ambiental vigente;

- Profundizar en las acciones de educación, divulgación e información ambiental;

- Establecer compromisos mutuos con la comunidad, relativos a la minimización de las afectaciones al entorno, en correspondencia con los objetivos y las metas ambientales del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”.

Se debe colaborar con todas las acciones que se emprendan por parte de las autoridades municipales, para fomentar la mejora y/o conservación del entorno aprovechando las posibilidades de difusión en los medios de comunicación que suponen estos acontecimientos, al mismo tiempo que se es consecuente con este discurso.

## 7.3. El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El PMAA establecerá los lineamientos para las fases de construcción y operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” y su ejecución será responsabilidad del promotor y de las empresas que el mismo, subcontrate para llevar a efecto el desarrollo del proyecto.

De esta manera el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental será un documento de trabajo y de referencia para el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” y el propósito principal es consolidar un manejo coherente y controlado de los impactos al medio ambiente que se generan durante la construcción y operaciones del proyecto.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental es parte integrante del Declaracion de Impacto Ambiental (DIA), instrumento requerido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en conformidad con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 64-00 en su Art. 144.

Con el cumplimiento del programas de medidas del PMAA se logra prevenir, mitigar y restaurar los impactos negativos que provocará el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, además se logra disminuir los costos de aplicación de medidas una vez que los impactos se hayan provocados.

El PMAA está integrado por el programa de medidas preventivas, mitigación, restauración, plan de contingencia, plan de seguimiento y control.

El programa de medidas y el plan de contingencias están divididos en subprogramas y éstos a su vez están estructurados en: nombre del subprograma, introducción, objetivo, impacto al que va dirigido la medida, lugar o punto del impacto, Tecnología de manejo y adecuación, personal requerido, apoyo logístico, responsable de ejecución y monitoreo y medidas correctivas.

Organigrama Administrativo para la Gestión Ambiental del Proyecto

Responsabilidad en la Ejecución del PMAA

| Reporte por | Reporte para | Frecuencia | Propósito | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encargados Monitoreo y Seguimiento | Director Unidad Gestión Ambiental del proyecto | Quincenal | Comunicar datos Monitoreo, Problemas, Desempeño Ambiental | Construcción Operación |
| Director Unidad Gestión Ambiental | Consultor Ambiental | Mensual | Comunicar Datos, Problemas, Resultados, Desempeño Ambiental | Construcción Operación |
| Consultor Ambiental | Director Unidad Gestión Ambiental y Gerente General del proyecto | Mensual | Análisis de Datos, Comunicar Soluciones a Problemas, Tomas de Decisiones para el Buen Desempeño Ambiental | Construcción Operación |

7.4.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la FASE DE CONSTRUCCIÓN.

7.4.1.- Subprograma de medidas para la protección, conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal existente.

Con la construcción, se realizara un desbroce y se desmontará y limpiará el área total que ocupará el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

En la actualidad está cubierta por un bosque húmedo tropical, algunas especies de palma real, javilla, melina, lino criollo, por lo que se crearán áreas verdes con algunas de las plantas que serán trasplantadas y otras plantas locales que contribuyan a atenuar los impactos provocados a la cobertura vegetal.

Objetivos:

- Evitar que el desmonte y la limpieza se extienda más allá de lo que está diseñado en el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Crear áreas verdes con plantas nativas que contribuyan a atenuar los impactos acumulados a la biodiversidad, propiciar hábitats para la fauna y mitigar los procesos erosivos en los suelos.

- Proteger el ecosistema.

Medidas que integran este subprograma:

- Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las barreras vivas con especies nativas.

Impactos a los que va dirigido la medida:

- Cambios a la composición y estructura de los suelos por la creación de barreras vivas en el entorno.

- Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela.

- Cambios en la composición de la flora.

- Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

- Cambios en la composición y la estructura de suelos por la creación de barreras vivas.

- Modificación del relieve.

Lugar o punto de Impacto: Área de la parcela que será construida.

Tecnología de manejo y adecuación.

a.- Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto y demás infraestructuras del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Se colocará una cinta de señalización para delimitar las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

b.- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

Se realizarán las siguientes acciones:

- Plantar especies nativas y endémicas como: palma real, Roystonea hispaniolana; mara, Calophyllum calaba; grigrí, Bucida buceras; palma cana, Sabalcausiarum; penda, Citharexylumfruticosum; y almacigo, Bursera simaruba, entre otros.

- Nombrar un Biólogo, un Agrónomo; Reclutar y entrenar el personal que se encargue de la siembra de las plantas para las barreras vivas en el entorno a la zona, y el manejo adecuado de las mismas.

- Obtención de plantas endémica de la zona, preparar y acondicionar el terreno que será utilizado.

Pasos a seguir para la siembra de árboles:

- Realizar la siembra en la época de lluvia.

- Marcar en el terreno donde irá cada árbol. El marco de plantación a utilizar dependerá de las características de las especies a utilizar y de otros elementos como calidad del suelo en cada punto, pendiente, especie en cuestión u otras condiciones puntuales que puedan existir.

- Limpiar en un círculo de no menos de 50 cm de diámetro el punto exacto donde va cada especies.

- Una vez limpiado el sitio se procederá al ahoyado tomando en cuenta el tamaño del árbol a ser plantado.

Personal requerido:

- Obreros encargados de colocar las cintas para delimitar el área a desmontar y limpiar.

- Obreros encargados de realizar la revegetación.

Apoyo logístico:

- Cintas para delimitar las áreas a desmontar y limpiar.

- Herramientas para la revegetación.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión:

a.- Comprobación de que la cinta esté colocada en las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

b.- Verificar que se realice la revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

c.- Verificar que se protejan las especies de la flora.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Porciento de área a desbrozar que no fue delimitada.

b.- Número de especies sembradas y supervivencia obtenidas.

c.- Número de individuos de la flora protegidas.

Frecuencia: Cada mes.

Registros necesarios: Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas.

Norma para comprobar resultados: No procede.

Medidas correctivas: Después de dos meses de haber realizado la siembra se volverá a resembrar para garantizar una cobertura vegetal cuando se inicien las operaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

7.4.2.- Subprograma de medidas para la contaminación por polvo, gases de combustión interna y afectaciones por ruido.

Durante toda la fase de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, se trasladarán materiales para el relleno y construcción de la obra física, infraestructuras del proyecto, se botarán escombros y los restos de vegetación proveniente de la limpieza del sitio, se transportarán cargas de agregados y cualquier otro material suelto, por otra parte serán utilizados maquinarias pesadas y camiones que tendrán que transitar y trasladarse de un lugar a otro en las áreas del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, y fuera de éste para realizar todas las acciones previstas en esta fase.

Además de que se almacenarán en pilas los materiales de agregados y escombros. En las áreas donde se construirán las diferentes obras se tendrán generadores eléctricos móviles de 10 a 15 Kw, en muchos de los casos serán utilizados por los contratistas para ejecutar soldaduras, trabajo de ebanistería, empañetado de cerámica, pulido de pisos, entre otros. Todas estas actividades provocarán contaminación del aire por polvo, emisiones y afectaciones por ruido.

Objetivos:

- Evitar que por el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos pesados por la parcela y las vías de acceso a ella se contaminen el aire por polvo en suspensión, provocando, molestias a los trabajadores, deterioro de los filtros de maquinarias y vehículos e interrupción de los procesos de fotosíntesis en las plantas.

- Evitar que durante el transporte de las diferentes cargas sueltas se derrame la carga en la vía, se contamine el aire y se produzcan accidentes de tránsito.

- Evitar que durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador móviles, equipos y maquinarias aumenten los niveles de ruidos y emisiones.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Humedecer los caminos. b.- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas humedecidas. c.- Control de velocidad para equipos y vehículos. d.- Mantenimiento preventivo a los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador móviles, equipos y vehículos.

Impactos a los que van dirigidos las medidas:

- Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados y emisiones.

- Afectación a la salud por ruido.

- Incremento del tránsito vehicular por la carretera.

Lugar o punto del impacto: Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Humedecer los caminos.

Se humedecerán los caminos internos de la obra con un camión cisterna con regadera, una vez al día, y cuando fuese necesario.

b. Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas.

- Se recubrirán los materiales transportados con una lona impermeable, fuerte, de primera calidad, con dimensiones acordes con la cama del camión y se cerrarán las compuertas de los camiones, cuando éstos se encuentren en los viales fuera del área del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Todos los materiales apilados dentro del sitio serán cubiertos con una lona con pesas, o similar, para evitar arrastres debido al viento.

c.- Control de velocidad y establecimiento de horarios.

- Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, el límite de velocidad de los camiones que trabajarán en el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, para poder transitar por las diferentes vías.

d.- Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos.

Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, la obligatoriedad de realizar mantenimientos periódicos a los equipos, generadores eléctricos, vehículos y maquinarias utilizados para la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Personal requerido:

a.- Chofer del camión cisterna y ayudante.

b.- Obreros.

c.- Chóferes y ayudantes.

d.- Mecánicos.

Apoyo logístico:

a.- Camión cisterna con rociadores y manguera.

b.- Lona para cada camión y gastos de reparaciones de las mismas, lonas y pesas para tapar las pilas de almacenamiento de agregados y escombros.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Parámetros de gestión:

a.- Verificación de que se realice el humedecimiento de los viales internos del campamento temporal y la obra.

b.- 	Verificación de los camiones a la salida de los puntos de carga.

c.- 	Verificación de que se cumplan los horarios y límites de velocidad.

d.- 	Verificación de la realización del mantenimiento de acuerdo con el tipo de camiones, generadores eléctricos, equipos pesados, entre otros y las normas de fabricantes de estos equipos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Partículas suspendidas (PST y PM-10, ).

- Gases de combustión (SOx, NOx, CO2, CO)

- Niveles de ruido DB(A).

Frecuencia: Cada meses.

Registros necesarios: Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas, niveles de emisiones y niveles de ruido.

Norma para comprobar resultados:

Norma Ambiental de calidad del Aire (NA-AI-001-03). Norma Ambiental para la protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) y Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.

Medidas correctivas:

- Si los resultados de las mediciones están por encima de los límites permisibles, después de un mes de aplicación de la medida, se aumentará a dos veces al día el humedecimiento de los caminos internos de la obra y se aplicarán sanciones a los chóferes que no cumplan con cubrir la carga con una lona cuando salgan de la parcela donde se esta construyendo el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Disminuir los límites máximos de velocidad establecidos.

- Si el ruido de los equipos pesados, camiones, patanas, generadores de electricidad móviles, etc., sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos por los estándares para la protección contra ruidos y emisiones de gases de combustión interna, después de varios mantenimientos serán sustituidos por equipamiento en buen estado.

7.4.4.- Subprograma para el tratamiento de los residuales líquidos domésticos durante la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

El “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, generará aguas residuales, para lo cual será necesario construir un sistema de tratamiento de residuales líquidos, mediante cámara séptica anaeróbica, de flujo ascendente, entre otros.

Objetivos: Tratar los residuales líquidos domésticos.

Medida que integra este subprograma: Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. (Fase de Operación).

Lugar o punto del impacto: Sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Construcción de un sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Se construirá un sistema de tratamiento de residuales líquidos, cada unidad de tratamiento se fabricará incorporándole al hormigón un aditivo que actúa como material sellante que evite la infiltración de aguas hacia dentro y hacia fuera de las unidades de tratamiento.

Personal requerido: Trabajadores para construir la infraestructura e instalar el sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico: Equipamiento para el montaje del sistema de tratamiento de residuales líquido, materiales para la construcción de la infraestructura, tuberías para las redes y trampas de grasas.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra Sanitaria

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación que se construya el sistema de tratamiento de residuales con el diseño proyectado.

Parámetros de seguimiento: Los parámetros serán controlados en la fase de operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Frecuencias: Trimestral

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida.

Norma para comprobar resultado: No aplica para esta fase.

Medidas correctivas: Rectificación si existieran modificaciones al “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

7.4.5.- Subprograma de medidas para el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos en la fase de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL”

Durante el proceso de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, se realizarán acciones que generarán residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, por efectos de los trabajos en la obra, escombros, colillas de soldaduras, envases de pinturas y solventes, etcétera. Además de los generados por la presencia de una fuerza de trabajo de los trabajadores y personal de apoyo en la obra.

Objetivos:

Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por deficiencias en el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, dentro del área del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas que integran este subprograma:

a.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos.

b.- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

Contaminación de los suelos por la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo.

Lugar o punto del impacto: Áreas donde se construirán las diferentes infraestructuras del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos.

El manejo de los desechos peligrosos será el siguiente:

- Las colillas de soldaduras, las pilas y baterías se almacenarán y cuando se tenga una cantidad considerable se agruparán en un recipiente y se hará un vaciado de concreto para que éstas queden dentro y se contratará una empresa que este autorizada por la MIMARENA para que realice la disposición de los mismos.

- La retirada del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, de este tipo de residuos sólidos peligrosos por su escaso volumen tendrá una frecuencia mensual.

b.- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos.

El manejo de los desechos no peligrosos será el siguiente:

- Desechos producto del descapote: Los desechos producto del descapote (cepas, raíces, material estéril, arenas y demás elementos) se cargarán en camiones y se transportarán al vertedero municipal.

- Escombros: Los escombros resultados de vaciados o elementos de concreto de los prefabricados se almacenarán se recogerán con palas mecánicas o a mano y se transportarán en camiones con una lona que recubra el contenido para evitar su dispersión en el trayecto al vertedero municipal.

- Residuos sólidos domésticos: Se colocarán tanques de 55 galones señalizados, la basura será retirada por obreros del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, y dispuesta en el vertedero municipal.

- La retirada del proyecto de los residuos sólidos no peligrosos por su volumen tendrá una frecuencia semanal.

Personal requerido: 1 a 2.- obreros para la recolección de los residuos sólidos.

Apoyo logístico:

a.- Envases para el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos y materiales (cemento y arena para hacer mezcla para su confinamiento).

b.-	Tanques de 55 galones para el almacenamiento de los residuos sólidos domésticos.

c.- Herramientas, camiones, pala mecánica, etc.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se recolecten, se traten y almacenen correctamente los residuos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo en la obra.

Parámetro de indicador de seguimiento: Porcentaje de basura no manejada adecuadamente.

Frecuencia: Cada cuatro meses.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal.

Norma para comprobar resultados: Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03). Norma de diseño del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas correctivas: Se rectificará cualquier procedimiento que no se realice de acuerdo con lo que se indica para el cumplimiento de las medidas de este subprograma.

7.4.6.- Subprograma de medidas para garantizar el manejo de los residuos sólidos domésticos en la fase de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

El “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, Los residuos domesticos que generará el proyecto, serán retirados por el ayuntamiento municipal para ser llevados al vertedero.

Objetivos: Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos naturales por deficiencias en el manejo de los residuos sólidos dentro del área del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas que integran este subprograma: Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos (área administrativas).

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos domésticos, durante la fase de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Lugar o punto del impacto: Zona de transferencia.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos.

En la zona de servicios se construirá un área cerrada con piso, paredes y techos de hormigón fácilmente lavables y canalización de desagüe, la cual estará camuflajeada con seto vivo.

Personal requerido:

a.- Técnicos para la construcción del área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos.

Apoyo logístico:

a.- Materiales para la construcción (cemento, bloques, pintura, entre otros)

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se haya construido el área de almacenamiento temporal.

Parámetro de indicador de seguimiento: Se medirá en la fase de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Frecuencia: una sola vez.

Registros necesarios: Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA.

Norma para comprobar resultados: Norma de diseño del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas correctivas: Se rectificará cualquier parámetro de diseño que no se haya ejecutado de acuerdo con el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

7.4.7.- Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades del municipio de Villa Mella, durante la fase de construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Como elementos para la compensación a las comunidades del entorno del proyecto y en particular la comunidad de Villa Mella, el promotor del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, desarrollará toda una serie de acciones que redundarán en su beneficio. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo y a la formación que se les puede dar a los trabajadores que viven en estas comunidades, para adiestrarlos en diferentes oficios de apoyo para la construcción del proyecto como son: ayudantes de carpinteros, albañiles, plomeros, pintores, electricista, entre otros.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio de Villa Mella, específicamente al al Sector Mal Nombre.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán en la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Mejorar la capacitación y el nivel educacional de los trabajadores que pueden ser contratados en las comunidades cercana al proyecto.

Medidas que integran el subprograma:

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras.

Lugar o punto del impacto: Comunidades cercana al proyecto.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Creación de empleos temporales.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en la Zona.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de una base de datos de los solicitantes y selección para la contratación y por último un sistema de información que indique en las comunidades cercana al proyecto, de los empleos disponibles.

Base de datos: El encargado de recursos humanos creará una base de datos que registre la información suficiente (hoja de vida) de todas las personas que potencialmente pueden acceder a un empleo en la obra del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Selección para contratación: Los Ingenieros Encargados de Infraestructura, Edificaciones y de Movimiento de Tierra, tramitarán su necesidad de trabajadores con sus especificaciones, y con la base de datos de los aspirantes a laborar en la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”,

Los Ingenieros Encargados y el Encargado de Recursos Humanos seleccionarán los trabajadores que se contratarán.

Los criterios para la contratación serán los siguientes: Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita, residir preferiblemente en las comunidades cercanas al proyecto, reconocida solvencia moral.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se establecerá un sistema de información en la zona, con las juntas de vecinos que fueron identificadas y participaron en la vista pública celebrada para este proyecto, el departamento de recursos humanos de la empresa coordinara estas actividades.

Personal requerido:

a.- Técnico de recursos humanos.

b.- especialista en los diferentes oficios.

Apoyo logístico:

a.- Computadora y material de oficina para crear la base de datos.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

- Verificación de que se contrata a los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto.

- Verificación de que se realizan los adiestramientos y entrenamientos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Número de trabajadores contratados de las comunidades cercanas al proyecto.

- Número de trabajadores adiestrados y temas impartidos.

Frecuencias: Cada mes.

Registros necesarios: Establecer un registro de control de los resultados de la contratación, reflejando los lugares de procedencia de los trabajadores y número de trabajadores adiestrados.

Norma para comprobar resultado: No aplica.

Medidas correctivas

Se rectificará si no existen causas justificadas, la contratación a los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto.

Se volverán a realizar los adiestramientos si los trabajadores no muestran destreza en el desempeño de sus labores.

7.5.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la FASE DE OPERACIÓN.

7.5.1.- Subprograma de medidas para garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto

Las Aguas residuales domesticas del proyecto que son generados en el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, irán a un sistema de tratamiento, mediante una cámara séptica, luego tratadas iran a un filtrante

Objetivos: Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto.

Medidas que integran este subprograma: Mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por aguas residuales domesticas del proyecto.

Lugar o punto del impacto: Sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Se realizarán inspecciones cada seis meses a todos los elementos del sistema de tratamiento de residuales líquidos.

- Se les dará mantenimiento a los registros, trampas de grasas y bombas de impulsión.

- Se realizará el control y reparación de fugas en las tuberías.

- Se realizarán controles de calidad del agua al efluente tratado de los parámetros que se relacionan en la Tabla a continuación.

TablaNo.7.1 Parámetros a controlar en el efluente del sistema de tratamiento.

| Parámetros | Elementos | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Físicos | Color, pH, sólidos totales, flotantes y disueltos, olores. | Semestral |
| Químicos | Fósforo, NH3-N, Cloro residual |  |
| Bacteriológicos | DBO, coliformes totales y fecales |  |

Personal requerido: Trabajadores encargados de realizar los mantenimientos al sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico: Financiamiento para la realización del mantenimiento del sistema de tratamiento, registros, trampas de grasas y control de fugas en las tuberías.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto.

Parámetros de seguimiento:

- pH

- DBO5 (mg/l)

- DQO (mg/l)

- SS (mg/l)

- ST (mg/l)

- Coliformes totales (ud/100 ml)

- Cloro residual (mg/l)

- Olores

- Aceites y grasas (mg/l)

Frecuencias: Trimestral

Registros necesarios: Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente del sistema de tratamiento.

Norma para comprobar resultado: Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas. (NA-AG-001-03).

Medidas correctivas: Si los resultados del control del efluente dan por encima de lo establecido por la NA-AG-CC-01, se realizará una inspección general del sistema con el personal técnico de la empresa encargado de su montaje.

7.5.2.- Subprograma de medidas para el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos

En la operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, se almacenara los residuos de la Provincia Villa Mella.

Objetivos:

- Evitar la contaminación de los suelos por deficiencias en el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del área del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Proliferación de vectores.

- Evitar la contaminación del suelo, por deficiencias en la gestión de los residuos.

- Evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por mal manejo de residuos oleosos.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

- Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos.

- Posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el mal manejo de residuos peligrosos.

Lugar o punto de Impacto: Área de almacenamiento temporal, entre otros.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Manejo de los residuos sólidos domésticos:

- Seran incinerados todos los residuos peligrosos.

Personal requerido: Obreros para realizar la recogida de desechos en todas las áreas del proyecto.

Apoyo logístico: contenedores para los desechos.

Responsable de ejecución: Gerente de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL.

Seguimiento de las medidas

Parámetros de gestión:

- Verificación que no se encuentren basuras regadas en las instalaciones y vías internas del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

- Se verificará si existe proliferación de moscas y roedores por efecto de residuos sólidos almacenados.

Parámetro de indicador de seguimiento: cantidad de los incidentes  por mal manejo de los residuos

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos en la entrada y los volúmenes de cada componentes incinerados

Norma para comprobar resultados: Norma para la gestión ambiental de residuos sólidos no peligrosos (NA-RS-001-03).

Medidas correctivas: Si se verifica una incorrecta disposición de residuos sólidos dentro del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, a pesar de la aplicación de las medidas, se volverá a capacitar el personal.

7.5.3.- Subprograma de medidas para el control de las afectaciones por ruido y gases de la Incineradora

El sistema de Incineracion usara combustible para calentar el sistema de autoclave y esos gases serán retornado al sistema para eficientizar el sistema y aumentar la temperatura al máximo, para poder alcanzar niveles que pueda incinerar cualquier material

Objetivos: Evitar que durante las operaciones aumenten los niveles de ruidos y gases de combustión interna.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Dar mantenimiento a la edificación para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones.

b.- 	Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado.

Impactos a los que van dirigidas las medidas:

- Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado de las chimeneas de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

- Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Lugar o punto del impacto: Parque energético donde estarán instalados los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Dar mantenimiento a la edificación para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones.

- El interior de la edificación, paredes, puerta y techos donde estarán colocado los generadores estarán revestidas con planchas de fibra de vidrio pegadas con cola o clavos, que serán las que absorberán junto al sistema de chimenea,  la mayor parte del ruido producido en el interior por los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador.

- Cada cierto tiempo se le dará mantenimiento, cambiando las planchas que se encuentren el mal estado, sustituyéndolas con nuevas.

- Se les dará mantenimiento a la base especial, donde están montados los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador, encargados de absorber las vibraciones de los mismos, durante su funcionamiento.

b.- Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado.

Se controlarán las emisiones gaseosas y de material particulado a partir de los siguientes parámetros: temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, MO, entre otros.

Personal requerido:

a.- Obreros para remplazar las planchas de fibra de vidrio, reparación de las bases antivibraciones.

b.- Técnicos para realizar las mediciones de material particulado y gases.

Apoyo logístico:

a.- Planchas de fibra de vidrio para sustituir las dañadas, materiales para la reparación de las bases anti-vibraciones.

b.- Equipos para realizar las mediciones de material particulado y gases.

Responsables de ejecución: Encargado de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, empresa Consultora Ambiental y/o consultor ambiental.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

a.- Verificar que se realicen los mantenimientos

b.- Verificar que se realicen las mediciones.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Para ruido: Niveles de ruidos en dB(A)

- Para emisiones gaseosas y particulado: temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, CO, CO2, MO, entre otros.

Frecuencias: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado.

Norma para comprobar resultados:

- Norma Ambiental para el control de las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03).

- Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) y Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.

Medidas correctivas: De acuerdo con el resultado de las mediciones.

7.5.7.- Subprograma de medidas para la gestión de mantenimiento

Para mantener el paisaje de la zona del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, este proyecto debe manejar y disponer los residuos peligrosos mediante la incineración

Objetivos: Lograr alargar la vida útil de las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas que integran este subprograma: Gestión de mantenimiento de las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Impacto al que va dirigido la medida: Posibilidad de deterioro del espacio físico del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, por falta de mantenimiento.

Lugar o punto del impacto: Todas las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Gestión de mantenimiento de las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Infraestructuras:

- Se les dará mantenimiento y seguimiento a todas las infraestructuras

Sistema de drenaje pluvial:

- Dar mantenimiento periódico a las cunetas, azoteas e imbornales para eliminar todas las partículas sólidas que se encuentran decantadas en el fondo para evitar obstrucciones y puntos donde se pueda acumular el agua de lluvia. Se realizarán mensualmente inspecciones y limpiezas de los registros y alcantarillas y después de intensas precipitaciones.

Sistema de iluminación:

Para evitar estos fallos se debe:

- Revisión periódica de los cuadros eléctricos en los centros de distribución.

- Revisión diaria de luces y puntos de iluminación.

Personal requerido: Personal de mantenimiento.

Apoyo logístico:

- Piezas de repuesto, herramientas, entre otras.

- Herramientas para realizar el mantenimiento.

- Mantenimiento y reemplazo para los equipos en bombas de impulsión, cajas sedimentadoras y control de fugas en tuberías.

Responsables de ejecución: Encargado de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión: Verificar que se realicen los mantenimientos.

Parámetros de indicador de seguimiento:

- Resultado de los reportes de averías.

- Controles de los mantenimientos realizados.

Frecuencias: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro de control con los resultados de los reportes de averías y mantenimientos realizados.

Norma para comprobar resultado: No aplica.

Medidas correctivas: Corregir de inmediato cualquier incumplimiento de las instrucciones dadas para los mantenimientos.

7.5.5.- Subprograma de medidas para la conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal dentro de las instalaciones.

La creación de las áreas verdes, jardines con especies nativas y endémicas de la zona, atenúan los impactos acumulados sobre la biodiversidad, propician hábitats para el retorno de la fauna.

Objetivos:

- Mantener en buen estado las áreas verdes creadas.

- Estabilizar los suelos y taludes.

- Educar sobre la importancia de proteger la flora y la vegetación.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y jardinerías del proyecto.

b.- Colocar carteles para proteger la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

Impacto al que va dirigido la medida:

Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado.

Lugar o punto de Impacto:

Áreas verdes y jardinerías.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y jardinerías del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

En la jardinería, y áreas verdes del proyecto se continuarán utilizando las especies que fueron sembradas en la creación de las áreas verdes como: palma real, Roystoneahispaniolana; mara, Calophyllum calaba;; grigrí, Bucida buceras; palma cana, Sabalcausiarum; penda, Citharexylumfruticosum; y almacigo, Bursera simaruba, entre otros.

b.- Colocar carteles para identificar la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

- Se colocarán carteles para proteger las áreas verdes y jardinerías.

- Los carteles se pondrán en las plantas que se encuentren más visibles desde los caminos peatonales.

- Los materiales para colocar los carteles serán duraderos y las letras serán bien visibles.

Personal requerido:

a.- Obreros para dar mantenimiento a las áreas verdes. b.- Obreros para colocar carteles en las áreas verdes y darles mantenimiento.

Apoyo logístico:

a.- Herramientas para realizar la resiembra y posturas de las especies antes señaladas. b.- Herramientas para colocar los carteles y materiales para dar mantenimiento.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

a.- Verificar la supervivencia. b.- Verificación del mantenimiento de los carteles y efectividad de los mismos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Número de especies resembradas.

b.- Número de carteles colocados.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las plantas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies.

Norma para comprobar resultados: No procede.

Medidas correctivas: Se ampliará el plan de resiembra.

7.5.6.- Subprograma de medidas para la gestión y manejo de recursos

Introducción: La fuente de abastecimiento de agua potable será mediante el acueducto de la INAPA. El “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, contará con un suministro de agua estable. La energía eléctrica será recibida a través de la red eléctrica de EDESUR y generadoras eléctricas de 100 kW.

Objetivos: Establecer una política para disminuir el consumo de energía y de agua potable que será extraída del acuífero y establecer un control de la carga física sobre el sector costero del frente al “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas que integran este subprograma:

a.- Control de producción de agua.

b.- Prácticas para el ahorro de agua.

c.- Prácticas para el ahorro de energía.

d.- Control y evaluación de la capacidad de carga física.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Aumento del consumo de agua.

- Aumento del consumo de energía eléctrica.

Lugar o punto de Impacto: Acuífero, sistema de generación de energía y sector del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Prácticas para el ahorro de agua.

- Verificación de las válvulas de cierre automático en los inodoros, las duchas eficientes (de baja presión), los lavamos con grifería con reductores de flujo, válvulas fotoceldas con testigo de usuarios, entre otros.

- El riego se realizará de 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la noche con aspersores.

- Controles a los operadores que realizan las operaciones manuales de apertura y cierre de las llaves de paso.

- Controles de fugas de agua en la tubería.

- Incentivar a los propietarios de los apartamentos a la práctica de las medidas antes mencionadas.

b.- Prácticas para el ahorro de energía.

- Sistema de alumbrado con bombillas de neón con fotoceldas en áreas públicas.

- Uso de bombillos de bajo consumo en áreas públicas.

- Aplicación de estadísticas de consumo para asegurar el control de picos de consumo.

- Revisión adecuada de amperajes en cada línea.

7.5.9.- Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades cercanas al proyecto.

Como elementos para la compensación de las comunidades del entorno del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, en particular las comunidades cercanas al proyecto, los promotores, van a desarrollar una serie de acciones que redundarán en beneficio de los pobladores de estas comunidades. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo permanente de empleados.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio de Villa Mella, especificamente al al Sector Mal Nombre.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán como empleados para prestar servicios durante la operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Medidas que integran este subprograma:

a.- Contratación de mano de obra para la fase de operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Impactos a los que va dirigidos las medidas:

- Creación de puestos de trabajo permanente.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Lugar o punto de Impacto: Sector Mal Nombre, Villa Mella

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Contratación de mano de obra para la fase de operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de: informar a las comunidades cercanas y de los intereses del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, la creación de una base de datos de los solicitantes y la selección para la contratación, para la fase de operación del mismo.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se informará a los pobladores, en particular a las mujeres, de las comunidades cercanas entre otras, para que puedan tener oportunidades de acceder a participar en la selección.

Se informará de los puestos existentes, los requisitos para optar por los mismos, como acceder a los formularios de solicitud, donde acudir para ingresar en la base de datos, tiempos máximos para ingresar en la base de datos, la forma de selección, etc.

Base de datos: Los promotores del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, identificarán las necesidades (cantidad de trabajadores y especificaciones) y creará una base de datos que registre la hoja de vida de todas las personas que potencialmente pueden acceder a un empleo en la fase de operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Selección para contratación: Los promotores del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, de acuerdo con las necesidades y con la base de datos de los aspirantes a laborar en el proyecto, seleccionarán a las personas que se contratarán.

Personal requerido: Personal designado por el Encargado Recursos Humanos del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Apoyo logístico: Computadora y material de oficina para crear la base de datos.

Responsable de ejecución: Encargado Recursos Humanos del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificar que se contraten pobladores, con preferencias en las mujeres con hijos, de las comunidades cercanas al proyecto.

Parámetro de indicador de seguimiento: Número de trabajadores por sexo contratados de las comunidades cercanas al proyecto., entre otras.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control de las medidas del PMAA, donde se asentarán:

- Número de trabajadores contratados por sexos, reflejando los lugares de procedencia.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: No aplica.

7.5.10.- Subprograma de medidas de capacitación a los directivos y trabajadores del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

La efectividad del presente PMAA dependerá en gran parte de la calidad de la capacitación y el adiestramiento de todo el personal en temas sobre medio ambiente, derechos de la población residente en el área de influencia directa del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, entre otros.

Esto permitirá dar un conocimiento mínimo de cómo interactuar con el medio ambiente, evitando que con las actividades cotidianas se puedan producir graves daños a la naturaleza.

Una razón fundamental para la capacitación en los temas anteriormente señalados, es que dentro de los valores ambientales de las comunidades receptoras del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, el disfrute del área y la protección del medio ambiente son prioritarios.

El respeto de los promotores y de los directivos del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, al medio ambiente y los recursos naturales, será un tema fundamental para evitar conflictos entre el proyecto y la comunidad.

Objetivos:

- Asesorar a los directivos y trabajadores como actores responsables, de cómo actuar en sus funciones durante la operación de las instalaciones y de los impactos que se pueden provocar al medio ambiente y los recursos naturales, haciendo énfasis en la importancia de su contribución para el éxito del PMAA, pudiendo ser éstos la base de una vigilancia permanente en la zona para la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Capacitación del personal en el PMAA.

b.- Educación ambiental para los trabajadores, del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Impactos a producir: Protección de todos los elementos del medio ambiente del área que ocupará el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, y su área de influencia.

Lugar o punto de Impacto: Trabajadores y residentes del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Capacitación del personal en el PMAA.

El Encargado de Recursos Humano del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, identificará los subprogramas y medidas de acuerdo con los puestos de trabajo y preparará materiales impresos para ser entregados a los trabajadores.

El plan de capacitación en el PMAA tendrá la siguiente estructura:

- Nociones generales del contenido del PMAA.

- Medidas del PMAA que se aplicarán de acuerdo con las acciones que se realizarán.

- Se impartirá la capacitación en el PMAA en pequeños talleres por áreas de trabajo.

## 7.6.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La verificación de la ejecución de las medidas del PMAA y el cumplimiento de las Normas Ambientales para el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, se realizará a través del Programa de Seguimiento y Control, como parte del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

Objetivos

- Describir de forma sistemática y documentada todos los aspectos a los que se le dará seguimiento y control.

- Verificar que las medidas preventivas, de mitigación y de prevención del PMAA se han realizado.

- Detectar impactos que no fueron previstos en el Estudio de Impacto Ambiental.

- Verificar la calidad y oportunidad de las medidas preventivas, de mitigación y de prevención planteada en el Estudio de Impacto Ambiental y establecer nuevas medidas si éstas no son suficientes.

- Verificación de la gestión ambiental.

- Verificar el cumplimiento de las Leyes, procedimientos y Normas Ambientales.

### 7.6.1. Estructura del Programa de Seguimiento y Control

El Programa de Seguimiento y Control fue elaborado para las fases de construcción y operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, ya que para la fase de abandono si fuera necesario (escenario difícil en 50 años hacia el futuro), se le dará seguimiento en los mismos términos que en la fase de construcción y tendrá la siguiente estructura:

- Impacto a controlar.

- Actividad.

- Variables del ambiente.

- Parámetro a medir e indicador de calidad.

- Tiempo requerido o frecuencia.

- Información necesaria.

- Lugar o puntos de monitoreo.

- Ejecutor o supervisor.

- Entidad estatal que controla.

- Participación de la población afectada.

- Costos.

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

De acuerdo con la frecuencia establecida para la verificación de las medidas del PMAA y para el monitoreo de cada variable ambiental, se realizarán los informes: mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, los que serán incluidos en los informes de las auditorías realizadas y en los ICA’s.

La Consultora y/o Consultor Ambiental encargada de la verificación de las medidas del PMAA y del monitoreo de cada variable ambiental, elaborará y entregará el ICA, al “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, para la fase de construcción y al Gerente General en la fase de operación y éstos lo entregarán a la Subsecretaría de Gestión Ambiental (SGA) en los plazos que se establezcan en la Licencia y/o Permiso Ambiental para la obtención del Certificado de Cumplimiento que validará al “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, para continuar la fase de construcción u operación según corresponda.

El número de copias y el formato del ICA serán establecidos por el Viceministerio de Gestión Ambiental (SGA)

El ICA incluirá la siguiente información:

- Nombre del proyecto.

- Número Licencia Ambiental.

- Fecha de Emisión de la Licencia.

- Fecha de caducidad de la Licencia.

- Período de tiempo reportado en el ICA.

- Número de ICA correspondiente.

- Fecha de entrega.

- Personal Responsable de la elaboración del reporte.

- Copia de las Matrices del PMAA.

- El desarrollo del informe debe estar conformado por las informaciones sobre las actividades a las que se le dio seguimiento con una explicación de las actividades incumplidas.

- Cambios propuestos en el PMAA.

- En anexos se relacionarán copias de los resultados de los análisis de laboratorio, fotografías, mapas, etc. y cualquier soporte técnico al ICA.

### 7.6.3. Costos

Los costos del Programa de Seguimiento y Control serán asumidos por el “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, durante la fase de construcción y por el Gerente General en la fase de operación.

A continuación se presentan los subprogramas de seguimiento y control para las fases de construcción y operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

## Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 15, 000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado de las chimeneas de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. | Las chimeneas de los generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  |  | RD$ 15 000 |  |
|  |  | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | RD$ 10,000 | Se habilitará un de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). |  |  |  | RD$ 50,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. | RD$ 50, 000 | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al relieve | Modificación del relieve de jardinería | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro del cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejará el número de objetos de obra que fueron construidos sin respetar el límite constructivo. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de los suelos por la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Manejo de los residuos sólidos peligrosos. | Porcentaje de basura no manejada adecuadamente. | Áreas donde se construirán los edificios y demás infraestructuras. |  |  | RD$ 50, 000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  |  |  | Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. |  |  |  |  | RD$ 50,000 |  |
|  |  | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | RD$ 30,000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. . | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | RD$ 10, 000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  | RD$ 50, 000 |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos |  | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 10,000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos, durante la fase de operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Zona de transferencia. |  |  |  | RD $25, 000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto para la fase de operación del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. |  | Trimestral |  | RD $100,000 | Se habilitará un registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. |  | Comunidades cercanas al proyecto. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. | RD $ 20, 000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

## Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al aire | Contaminación del aire por emisión de gases de combustión interna y particulado de equipos pesados, asi mismo por gases de descomposición de los residuos en metano | Equipos pesados y los ductos de gases, preparadas para hacer mediciones. | Temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, MO, metano entre otros gases. | Área de servicio. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 60,000 | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |
|  |  |  | Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado. |  | Instalaciones donde estarán colocados los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  |  |  | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  |  | Contaminación sónica por el aumento del nivel de ruido por las operaciones de los equipos pesados | Dar mantenimiento a los equipos para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones. | dB(A) | Instalaciones donde estarán colocados los equipos durante la operación para el tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, a través del Incinerador. |  |  |  | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  | A la fauna | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos. | Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | área de transferencia de residuos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | RD$110, 000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Control de vectores y de plagas. |  | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | área de transferencia de residuos sólidos, linderos | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”y empresa que será contratada. | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A la vegetación | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado(Fase final, Pla de Cierre) | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” |  | Todas las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | RD $ 30, 000 | Se habilitará un registro de control con los mantenimientos realizados. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por aguas residuales domesticas del proyecto. | Mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas del proyecto. |  | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral. |  | RD$ 100,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  | Al suelo y Subsuelo | Modificación del suelo por deposito de resiudos solidos peligrosos y no peligrosos. | Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. |  | Área de transferencia para los desechos reciclables, volúmenes manejados, entre otros. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Semestral. |  | RD$ 200,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  | Al paisaje | Posibilidad de deterioro de las áreas del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ”, por falta de mantenimiento de las infraestructuras. | Mantenimiento de las áreas e infraestructuras del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” |  | Número de especies resembradas | Áreas verdes y jardinerías. | Semestral. |  | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las posturas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. |  | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Área de transferencia, cuarto para los desechos reciclables, entre otros. | Semestral. |  | RD$ 100,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” |  | Todas las instalaciones del proyecto. | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  | RD$ 20, 000 | Se habilitará un registro de control con los resultados y mantenimientos realizados. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera | Coordinación interinstitucional. |  | •Números de quejas recibidas. • Número de asambleas o reuniones realizadas | Comunidades cercana a Sector Mal Nombre, Villa Mella, | Semestral. | Gerencia del “Proyecto INCINERADORA JRC SERVICES SRL ” | RD$ 20,000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

Costo Total del PMAA RD$ 1,305,000.00

## CAPITULO VIII

## PLANES DE CONTINGENCIAS.

Objetivos

Definir la estrategia de coordinación indicando las acciones que permitan controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres, y salvaguardar vidas, infraestructuras y el medio ambiente, ante la presencia de un agente perturbador.

Prioridades de Protección y Sitios Estratégicos.

Dentro de los sitios identificados como prioridad para fines de protección, se encuentran definidos en el acápite de análisis de riesgos los siguientes sitios como puntos de interés de alta importancia:

- Toda la infraestructura del Proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, esto es debido a la vulnerabilidad a incendios.

- En el entorno de los tanques de almacenamiento de combustibles y aceites utilizados durante la fase de construcción.

Técnicas de Prevención y Estrategias para Manejar las Contingencias.

El propósito del procedimiento de administración de emergencias en caso de incidentes imprevistos, asegura la existencia de una capacidad de reacción ante la ocurrencia de estos eventos, que pueden incluir derrames accidentales de combustibles al suelo y/o subsuelo, condiciones anormales de operación, accidentes y situaciones potenciales de emergencia.

Dentro de las técnicas de prevención esta la creación del Comité de Contingencias adscrito a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del proyecto, para indicar el apoyo permanente a las acciones de seguridad del Proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, en encargado del proyecto será responsable de vigilar las prácticas de seguridad, conservar el funcionamiento de los equipos en óptimas condiciones y reportar los resultados de acciones a la (UGA). El Comité de Contingencias estará conformado por:

- Junta de Vecino

- Encargado de Mantenimiento del proyecto

Las metas primarias serán:

- Inspección y mantenimiento permanente de las condiciones de seguridad.

- Corrección inmediata de riesgos simples como requisito para continuar el 	trabajo.

- Reporte inmediato cuando las condiciones anómalas encontradas durante 	la 	inspección pongan en peligro la efectividad del sistema de seguridad 	implantado en el Proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”.

Coordinación de Apoyo Externo.

El Comité de Emergencias establecerá una comunicación con distintas entidades de gobierno o privadas, las cuales brindarán su ayuda antes, durante y después de la emergencia. Para esto se elaborará una lista que contendrá el nombre de la entidad, número(s) de teléfono y el nombre de, por lo menos, una persona contacto.

Las siguientes son algunas de las entidades con las cuales se ha establecido comunicación:

- Cuerpo de Bomberos

- Defensa Civil

- Cruz Roja

- Ambulancias

En lo que corresponde a las estrategias para el manejo eficiente de contingencias se detallan en los procedimientos que se presentan más adelante.

Capacitación en gestión de riesgos

Todo personal gerencial del proyecto recibirá instrucción, y capacitación en seguridad ambiental en forma periódica.

Otros entrenamientos que se contemplan son:

- administración ante eventos de origen natural.

- evaluación de daños y análisis de necesidades para adecuada toma de 	decisiones.

- auxiliar de primeros auxilios avanzados dentro de la estación.

Estos cursos de capacitación se ofrecerán dos veces al año, involucrando a todo el personal que conforme el Comité de Seguridad, de igual forma se incluirán personas que fingirán como emergentes de los miembros del comité de tal forma que en caso de ausencia de uno de estos, exista un personal capacitado que pueda sustituirlo de manera eficiente y sin perturbar el desenvolvimiento de las técnicas a aplicar en cada caso de emergencia que se pueda presentar.

Equipos de Protección Personal.

Para las diferentes contingencias que se pueden presentar el grupo de trabajo tendrá como regla inviolable la utilización de los equipos de protección personal. A continuación los presentamos, indicando la utilidad y/o el riesgo a cubrir, en lenguaje sencillo de cada uno de estos:

| Equipos de Protección Personal | Riesgos a cubrir |
| --- | --- |
|  | Salpicaduras de líquidos en los ojos. |
|  | Cortes en las manos con objetos o materiales |
|  | Inhalación de polvos, vapores, humos, etc. |
|  | Resbalones y caídas. |
|  | Golpes con objetos en la cabeza. |

La gerencia del Proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL”, les ofrece además como medidas de protección a todos los empleados mediante el servicio de Seguro Médico.

Personal Responsable.

Para los casos de emergencias, la gerencia del Proyecto “INCINERADORA JRC SERVICES SRL” y/o encargado del proyecto será responsable directo de dirigir el Comité de Contingencias, el cual está compuesto por:

- Junta de Vecino

- Encargado de Mantenimiento del proyecto

Costos para la implementación de los Planes de Contingencia

Los costos asociados a las actividades de prevención se encuentran considerados en el presupuesto asignado al Programa de Manejo Adecuación Ambiental. Mientras que existe dentro del presupuesto anual una partida para denominada imprevistos la cual sirve para cubrir los costos de eventos aleatorios.

## 8.2 PLAN DE CONTINGENCIA PARA DERRAMES E INCENDIOS

En el desarrollo de las actividades diarias, es una necesidad evidente la elaboración de planes que permitan eficientizar las labores a realizar en casos de incendios o derrames. En vista de que el tiempo de respuesta es crucial, es necesario elaborar procedimientos de respaldo para posibilitar una rápida reacción ante el suceso de este tipo de evento.

Objetivos.

- Implantar un sistema de seguridad con los principios básicos elementales de control de riesgos aplicando una prevención integrada, que permita generar, tanto una protección colectiva como individual.

- Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en la urbanización de 	forma más segura, estableciendo unas normas básicas de seguridad y buscando evitar la polución en el ambiente causado por algún caso de derrames e incendios.

## 8.3. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA DERRAMES DE COMBUSTIBLES

A continuación se presentan las actividades a realizar durante un derrame de combustible (durante la fase de construcción):

1-	) Desalojar inmediatamente del lugar todas las personas que no son necesarias para atender el derrame.

2-	) Inspeccionar el área e identificar si hay algún riesgo químico o físico que ponga en riesgo su salud y seguridad.

3-	) Identificar y utilizar el equipo de protección personal, el cual debe incluir:

a)	gafas de seguridad

b)	guantes

c)	protección respiratoria

4-	) Si al momento de llegar al lugar, la sustancia aún se está derramando controle la fuente y detenga el derrame.

5-	) Vierta suficiente material absorbente alrededor del líquido derramado. Para cantidades pequeñas de sustancias inflamables use material absorbente no reactivo como vermiculita, arena o almohadillas.

6-	) Eliminar toda fuente de calor o ignición.

7-	) No tocar ni caminar sobre el material derramado.

8-) En caso de que el derrame sea mayor a un galón, comunicar oficialmente al Cuerpo de Bomberos y MIMARENA.

9-	) Luego de tener controlado el derrame, evaluar el nivel de contaminación provocado.

Medidas Preventivas:

- Controlar las operaciones de trasvase de combustibles.

- Inspeccionar continuamente el estado de los contenedores de combustibles.

## 8.4. PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCENDIOS

Los incendios son una de las emergencias más comunes en el ambiente laboral de este tipo. Su magnitud puede ir desde un simple conato, fácilmente controlable, hasta un incendio de grandes proporciones.

Durante emergencias de incendio la prioridad máxima es proteger la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran en el lugar. Para esto se seguirán los siguientes pasos:

- El comité de Contingencias se asegurará que el equipo de protección y 	extinción de incendios se mantengan debidamente inspeccionados y 	certificados por personal cualificado y acreditado por las agencias 	reglamentarias.

- Mantener en lugar visible y/ o accesible a la lista de entidades de Apoyo 	Externo con números de teléfono y nombres de personas contacto.

- La responsabilidad de activar este Plan está en manos de cualquier persona que vea o tenga conocimiento de que se ha desarrollado un incendio.

- Esta persona dará la alarma y avisará a cualquier empleado de la situación.

- Identificar la fuente generadora del fuego.

- Aislar el área afectada, retirar equipos o materiales.

- Realizar procedimientos de control del fuego.

- Combata el incendio desde una distancia máxima. Supervisores, Directores de Departamentos y personal a cargo de las Instalaciones serán los responsables	de rendir informes de todo lo sucedido y de las actividades realizadas.

Medidas Preventivas:

- Instalar señalización adecuada en el área de almacenaje de combustibles.

- Control permanente de las operaciones para evitar contingencias.

## 8.5. PLAN DE CONTINGENCIA PARA SISMOS

- Amenazas Sísmicas.

En el siguiente mapa se presenta un resumen de los principales sismos que han ocurrido e influido en toda la isla dada su intensidad. La consulta permitió observar los eventos ocurridos con sus epicentros y magnitudes donde se aprecia que el área estudiada no ha sido afectada directamente por sismos, sin embargo se deben tomar medidas, para estar preparados en el momento de sentir movimientos telúricos.

Bajo techo

- Conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor.

- Si tiene oportunidad de salir rápidamente de la edificación hágalo inmediatamente, pero en orden. Recuerde: No grite, No corra, No empuje, y diríjase a una zona segura.

- Aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros inmuebles que puedan deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos y tragaluces.

- En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente, que no sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y colóquelas junto a las rodillas. En su caso, diríjase a alguna esquina, columna o bajo del marco de una puerta.

- Una vez terminado el sismo desaloje el inmueble.

Mapa Sismotectónico de la República Dominicana

Después del Terremoto

- Efectúe con cuidado una completa verificación de los posibles daños de la estación.

- No encienda cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta asegurarse de que no haya fuga de sustancias flamables.

- En caso de fugas de agua o gas, repórtelas inmediatamente.

- Compruebe si hay incendios o peligro de incendio y repórtelo a los bomberos.

- Verifique si hay lesionados y busque ayuda médica de ser necesaria.

- Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído.

- Limpie inmediatamente líquidos derramados como medicinas, materiales inflamables o tóxicos.

- No coma ni beba nada contenido en recipientes abiertos que hayan tenido contacto con vidrios rotos.

- No use el teléfono excepto para llamadas de emergencias; encienda la radio para enterarse de los daños y recibir información. Colabore con las autoridades.

- Esté preparado para futuros sismos (réplicas). Las réplicas, generalmente son de menor intensidad que la sacudida principal pero pueden ocasionar daños adicionales.

- No propague rumores.

- Aléjese de los edificios y estructuras dañadas.

- Verifique los estantes y alacenas, ábralos cuidadosamente, ya que le pueden caer los objetos encima.

- En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.

## 8.6. PLANES DE CONTINGENCIA PARA HURACANES

- Amenazas por Vientos Huracanados

EL Caribe es una zona fuertemente amenazada por huracanes, dada su ubicación recibe a los fenómenos meteorológicos que se forman frente a las costas de África, debido a la permanencia de los vientos alisios, la rotación de la tierra, y la circulación general de la atmósfera sobre estas latitudes, provocando que los mismos cambien en sus direcciones más bien hacia el noreste.

La categorización utilizada actualmente para estos eventos la podemos ver en la Tabla a continuación

| CATEGORÍA | VIENTOS (Km./HR) | VIENTOS MPH | PRESION ATMOSFERICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Depresión | <56 | <35 mph | ------ |
| Tormenta tropical | 56-117 | 35-73 mph | ------ |
| Categoría 1 | 118-152 | 74-95 mph | 966 mb> |
| Categoria | 153-176 | 96-110 mph | 980-965 mb |
| Categoría 3 | 177-208 | 111-130 mph | 964-945 mb |
| Categoría 4 | 209-248 | 131-155 mph | 944-920 mb |
| Categoría 5 | 248 + | 155 mph+ | <920 mb |

El régimen climático del Caribe, está bajo la influencia de los desplazamientos norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Cuando esta zona se desplaza hacia su posición más al sur (inicios de año), los alisios del noreste soplan con mucho más intensidad en toda la costa occidental.

A continuación mostramos un resumen del historial de los ciclones más importantes que han pasado por la República Dominicana, los de mayor incidencia por categoría y número de Huracanes & Mes:

NUMERO DE TORMENTAS Y HURACANES POR MES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA DE 1873-1998

| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 10 | 2 |

Fuente: Ing. Antonio Cocco Quesada, Meteorólogo

HURACANES QUE HAN AFECTADO POR CATEGORÍA

| TORMENTAS | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |

La Vulnerabilidad ante la ocurrencia de Huracanes que se manifiesta en el área del Proyecto, ha sido catalogada como de Alta Vulnerabilidad. El siguiente cuadro presenta en función de la escala del evento los daños que puede ocasionar.

| Categ. | Definición | Daños esperados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viento 118-152 Kph | DAÑOS MÍNIMOS Sin daño real a estructuras. Daños a árboles y arbustos, inundación de caminos costeros. Daños menores a muelles. |
| 2 | Viento 153-176 Kph | DAÑOS MODERADOS. Algún daño de techos, puertas y ventanas en edificaciones. Daño considerable a la vegetación, a muelles y atracaderos. Rutas costeras podrían inundarse 2- 4 horas antes de la llegada del ojo. |
| 3 | Viento 177-208 Kph | DAÑOS EXTENSOS Algún daño estructural a pequeñas residencias y edificios de altura con daño menor en paredes estructurales. Inundaciones cerca de la costa destruyen pequeñas estructuras y se dañan estructuras mayores. Terrenos menor a 1.7m s, n.m. pueden inundarse. |
| 4 | Viento 209-248 Kph | DAÑOS EXTREMOS. Daños extensos a paredes estructurales con algunas fallas totales de estructuras de techo en edificaciones menores. Erosión considerable de plazas. Daño considerable a muelles inferiores de estructuras costeras. Terrenos menores a 3 m. s. N. m. pueden inundarse requiriendo evacuación masiva. |
| 5 | Vientos mayores que 248 Kph | DAÑOS CATASTRÓFICOS Falla total de estructuras de techo en residencias y edificios altos. Fallas totales en algunos edificios. Daño mayor a niveles inferiores de todas las estructuras ubicadas a menos de 5 msnm y a 400 m de la línea costera. Evacuación masiva de áreas residenciales de zonas bajas adyacentes a la línea de costa. |

El huracán es la amenaza natural más frecuente en la zona, por lo que se deben establecer las previsiones tendentes a mitigar sus efectos. Se deberá tener presente ante la amenaza:

Materiales y equipos de emergencia en almacén

- Radio de bacterias.

- Linternas con bacterias.

- Baterías suficientes para radios y linternas.

- Capas de agua y cobertores plásticos para materiales 	considerados 	volátiles.

- Contenedores de agua.

- Equipos de primeros auxilios.

- Cajas de herramientas.

Medidas preventivas generales

- Poda de árboles que puedan representar riesgos al personal.

- Mantener fotos recientes de las infraestructuras para fines de 	reclamo 	al seguro.

- Apagar todos los circuitos eléctricos durante el paso del huracán.

- Limpiar el lugar de cualquier material volátil.

Acciones después del paso del huracán

- Se procede a evaluar los daños provocados por el Huracán.

- La gerencia de recursos humanos procederá a normalizar las 	actividades y el personal del proyecto.

- Se inician los trámites documentales de reclamos al seguro.

- Se levantará un inventario de daños por instalación.

- Hacer contacto con los contratistas y suplidores para iniciar el 	proceso de reconstrucción.

6.	El encargado del comité actualizará el plan de contingencia 	basado 	en la experiencia adquirida con el paso del huracán.

BIBLIOGRAFIA

- Atlas de los Recursos Naturales de la República Dominicana. Editor SEMARENA. Diciembre 2011

- Báez Marcio, San Cristóbal y su Historia, portada División de impresos y publicaciones del Banco Central de la República Dominicana.

- Castro Granero, Javier, Arango Sánchez María, Sánchez, Ferrando, Miguel, Pérez burgos, Covadonga,  Evaluación de Impacto ambiental, paginas 308-308, FC, Editorial

- García, R., M. Mejía y F. Jiménez, 1997. Importancia de las plantas nativas y endémicas en la reforestación. Editora Corripio, Santo Domingo. 86 pp.

- Liogier, H. A. 2000. Diccionario Botánico de Nombres Vulgares de la española. 2da edición Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso, Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana, 598pp

- Mapa geológico de la República Dominicana. Servicio Geológico Nacional. Dpto de Geología. S.I.G. (DGM)

- Martínez Leonardo, Análisis del contexto sociodemográfico de la base poblacional Batey.Página,2.http://copresida.gob.do/bateyes/recursos/análisis_sociodemografico_Batey.pdf.

- Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 2002. VIII Censo Población y Familia.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2000. Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Procedimiento para la Tramitación de Permisos Ambientales de Instalaciones Existentes. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos. Santo Domingo,

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. . Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2004. Guía para La Realización de Las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Imprenta La Unión, Santo Domingo, R. D.

- Teódulo Antonio Mercedes, 2003. Estudio de Impacto Ambiental, Concesión Minera la Noria para la extracción de caliza. Agregados Orientales S.A. República Dominicana.

- Teódulo Antonio Mercedes. Diciembre 2010. Informe Ambiental Proyecto F y        P Sports Field, S. R. L. Liga de Béisbol La Mojarra, Guerra del municipio de Santo Domingo.

- Teódulo Antonio Mercedes. Mayo 2011. Informe Ambiental Proyecto Mina Diomedes Mercedes, Sección Nigua, San Cristóbal. República Dominicana.

- William G. Zikmund, 1998. Investigación de Mercados. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. Sexta Edición.

- Záiter Mejía Alba Josefina, 1996. La Identidad Social y Nacional en Dominicana, Un Análisis Psico-Social. Editora Taller.

ANEXOS

Censo Nacional de Población y Vivienda  (2010), Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 1) Declaración de impacto ambiental;2) Evaluación ambiental estratégica; 3) Estudio de impacto ambiental;4) Informe ambiental; 5) Licencia ambiental;6) permiso ambiental;7) Auditorías ambientales; y 8) Consultas públicas.

El proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por la Secretaría de medio Ambiente y recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponde, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión correspondiente.