CAPITULO I - INFORMACIONES GENERALES DE LA CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL

La CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL, Codigo 21761, tiene como objetivo la producción de tilapias como fuente de proteína para el consumo del mercado local y contribuir al aumento de la producción nacional de tilapias, con todas las infraestructura necesaria para este tipo de actividad, el proyecto contempla la instalación de 50 jaulas flotantes dentro de la Presa Rincon, mediante autorización del INDRHI y CODOPESCA.

El proyecto, propiedad de la empresa G x A Dominicana SRL, con su RNC 1-31-66444-1,  debidamente representado por el señor EMMANUEL JOSE ESPINAL, residente en la ciudad de Santo Domingo, los teléfonos 829-521-7501 y 829-380-6935.

la Crianza de Tilapias cuenta para su operación con 32  empleados que trabajan en horario de 8:00 a.m. A 5:00 p.m.

Objetivo de la instalación

La Instalación se dedica a la producción, crianza y terminación de tilapias rojas para el mercado nacional, dentro de las infraestructuras también pueden producir otras especies como Paco (conocido como cachama o pacu, Piaractus brachypomus) y camaron en cantidad variables según el sistema de oxigenación instalado.

Extensión superficial de terreno (m²): 200 m2  (parte de la Presa Rincon)

Área de construcción (m²): 200 m2

Cantidad de infraestructuras 50 y capacidad para un promedio de 27,000.00 tilapias cada nave. Estas naves poseen tinacos, pozo tubular y silos para alimentos, además casa para trabajadores con un área total de 300 mts2., bloques de hormigón armado, puertas de madera, techo de zinc y madera, ventanas de aluminio y madera, pozo séptico.

Tipo de infraestructura (naves): Estas poseen techos en acero galvanizado y aluzinc, estructura en acero, pisos de hormigón armado con terminación rustica

1.1 Ubicación de la Crianza de Tilapias

La Crianza de Tilapias está ubicada en la Presa de Rincon, Bonao, Monseñor Nouel , en las siguientes coordenadas georeferenciadas

|  | X | Y |  | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 428138.32 mE | 2048226.08 mN | E-6 | 428185,16 mE | 2047868.47 mN |
| E-2 | 427967.04 mE | 2047914,30 mN | E-7 | 428243,32 mE | 2048020.56 mN |
| E-3 | 428018.95 mE | 2047883,34 mN | E-8 | 428191,65 mE | 2048101.08 mN |
| E-4 | 428056.20 mE | 2047832,57 mN | E-9 | 428191.13 mE | 2048206.02 mN |
| E-5 | 428111.01 mE | 2047875,20 mN |  |  |  |

# Datos del Promotor

Datos del Promotor

El Promotor del proyecto es la empresa G x A Dominicana SRL , RNC No. 1-31-66444-1, EMMANUEL JOSE ESPINAL, portador de la Cedula de Identidad No. 029-0018122-9, con domicilio legal en la Ciudad de Santo Domingo. D.N.

Los teléfonos de contacto del Promotor son:

EMMANUEL JOSE ESPINAL, Tel. 829-521-7501 .   Correo electrónico: avgiovanni73@hotmail.com

Costo de inversión

El costo total del conjunto de obras que componente este sistema ha sido estimado en RD$ 10,416,000

1.2 Organigrama del Proyecto

1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO

En las especies de agua dulce se destacan la tilapia roja (Oreochromis spp), la cual se encuentra a la vanguardia por la gran producción y consumo existente. Su producción está dirigida principalmente para el mercado nacional e internacional. En los últimos años el gobierno nacional bajo la política de cadenas productivas y del establecimiento de convenios de competitividad, tiene a esta especie.

En tal virtud, la acuicultura es uno de los sectores de producción de alimento con mayores posibilidades de crecimiento y supone, según la FAO, la única posibilidad de mantener o incrementar la proporción de pescado en la dieta mundial dado el estancamiento de la producción pesquera marina. La acuicultura proporciona ya aproximadamente el 20% del total de pescado obtenido.

equidad social, competitividad económica y sostenibilidad ambiental, mediante la utilización de modelos estratégicos e institucionales descentralizados.

Estanques 1000 m2

25 x 40 metros ancho x largo

Inclinación de 60-80 cm hacia el desagüe y unidad de cosecha.

Profundidad mínima → 1 metros

Profundidad máxima → 1.8 metros

El grado de inclinación sube en los últimos 10 metros hacia el desagüe.

Los otros 30 metros pueden estar casi planos (20-30 cm de inclinación total).

En nivel del agua no estará a nivel del suelo: es necesario sobrellevar de al menos

80-120 cm los estanques construyendo rellenos con la tierra de las excavaciones.

De esta forma el punto más bajo de los estanques no debería estar más de 1 metro

debajo del nivel del suelo.

Las alturas precisas se calcularán dependiendo también del nivel del agua de la

quebrada y otros elementos topográficos relacionados con el sistema de IN/OUT por gravedad

TIPO DE CRIANZA

El proyecto contempla desarrollar un cultivo intensivo donde la crianza y el  engorde son muy elevadas, pudiendo superar las decenas de kilos por metro cuadrado. Los peces en cultivo son dependientes en un 100% de alimento suplementario (balanceados de alto valor  proteico) y el ambiente es monitoreado y equilibrado artificialmente con aireación mecánica o eléctrica permanente y altos niveles de recambio de agua en su fase de cultivo.

#### INFORMACIÓN BIOTECNOLÓGICA

Especie a cultivar (crianza)

La especie que se pretende cultivar es la  tilapia  (Oreochromis niloticus), la cual presenta excelentes características de adaptación al medio, ya que se trata de especies que se distribuyen en las zonas tropicales del mundo. Además, aunque no se trata de una especie nativa de Republica Dominicana, se encuentra presente dentro de la fauna que habita todos los cuerpos de agua del País. Para el cultivo, se producirán solo machos, ya que esto asegura un mejor control sobre la población y la producción.

La mayoría de tilapias del género Oreochromis se desarrollan entre 25 y 35°C.

Las tilapias mueren a temperaturas menores o iguales a 12°C y a partir de los 42°C.

Tabla 2. Clasificación Taxonómica de la especie

| Clase | Actinopterigii |
| --- | --- |
| Orden | Perciformes |
| Suborden | Percoidea |
| Familia | Cichlidae |
| Genero | Oreochromis |
| Especie | Oreochromis niloticus, (Linnaeus, 1758.) |

- Oxígeno:  La concentración y disponibilidad de oxígeno disuelto son factores críticos para el cultivo de tilapia. Es uno de los aspectos más difíciles de entender, predecir y manejar y tiene mucho que ver con las mortandades, enfermedades, baja eficiencia en conversión de alimento y la calidad de agua. Normalmente, en los cuerpos de agua ricos en nutrientes, el oxígeno es abundante a mediados de la tarde y bastante limitado al amanecer. Un factor que causa considerables variaciones en los niveles de oxígeno en el agua es el estado del tiempo y particularmente si el tiempo está nublado. La luz solar y el plancton, a través del proceso de fotosíntesis, son responsables de gran parte del oxígeno producido. Por lo tanto, cuando se dan condiciones de baja luminosidad y se restringe el proceso de fotosíntesis se dan problemas con niveles críticos de oxígeno.

- Salinidad: Los peces pueden tolerar diferentes salinidades pero son sensibles a los cambios bruscos de la misma. El agua de mar contiene 34 ppt (partes por mil) de salinidad, el agua dulce tiene muy poco o nada, normalmente menor o igual a 1 ppt. La O. niloticus puede vivir, crecer y reproducirse a una salinidad de 24 ppt.

- pH:  El pH interviene determinando si un agua es dura o blanda, la tilapia crece mejor en aguas de pH neutro o levemente alcalino. Su crecimiento se reduce en aguas ácidas y toleran hasta un pH de 5; un alto valor de pH (de 10 durante las tardes) no las afecta y el límite, aparentemente, es de 11. Con valores de 6.5 a 9 se tienen condiciones para el cultivo.

#### Descripción de obras asociadas al proyecto

La construcción de una oficina-bodega será necesaria para el resguardo de las artes de pesca y del alimento, sin embargo, esta se planea construir en una segunda etapa, en el tercer año de operación, ya que por el momento la sociedad no cuenta con los recursos económicos suficientes para la  obra. De manera provisional se utilizará un inmueble que se encuentra en el predio y que ya funciona como bodega, dicho inmueble es de 8 x 8 m y su material de construcción es block y cemento

ALIMENTACIÓN DE LA CRIANZA.

Los organismos naturales alimenticios encontrados en un estanque proveen nutrientes esenciales. En algunas ocasiones, este alimento natural no se encuentra disponible en suficiente cantidad para proveer de adecuada nutrición para que los peces crezcan. Cuando esto sucede, los peces se deben alimentar a intervalos regulares (por ejemplo, diariamente, semanalmente, etc), con alimentos concentrados manufacturados.

Tipos de alimento y cálculo de raciones Los organismos vivos son el alimento natural de la tilapia, los cuales, son producidos en el agua donde viven. Algunos ejemplos de alimentos naturales son el fitoplancton (plantas microscópicas), zooplancton (animales microscópicos) e insectos; la abundancia de estos organismos se incrementa con la fertilización. También pueden utilizarse alimentos suplementarios, algunos ejemplos son las raciones comerciales (alimentos concentrados), salvado de arroz, desechos de cocina (no procesados), tortas de semillas oleaginosas, y otros productos y desechos agrícolas. Sin embargo, el alimento suplementario no es nutricionalmente completo y no permitirá un buen crecimiento a la tilapia si el alimento natural está totalmente ausente. Si el alimento natural está totalmente ausente del estanque, se les debe proporcionar a los peces alimentos manufacturados (concentrados) nutricionalmente completos que contengan todos los requerimientos de vitaminas y nutrientes esenciales. Estos alimentos completos son utilizados en sistemas de cultivo intensivo.

Servicios

No hay fase de construcción, las jaulas vienen prefabircadas a solicitud de la empresa

Consumo de agua.

Durante la fase de operación, el consumo estimado es de 100 galones/día y la fuente de abastecimiento será el acueducto municipal de la zona. El agua potable de consumo humano será a partir de botellones de agua purificada comprada en los establecimientos de la zona

Tratamiento de aguas residuales y vertido.

Se estima una generación de 0.10 m3/día mediante baños portátiles que serán instalado en la zona

### Consumo de Energía eléctrica

Para el desarrollo de sus actividades, no requiere de energía electrica

Manejo de residuos sólidos.

Durante las operaciones se estima una generación aproximada de 50 libras/mensual. Estos residuos serán almacenados en tanques para estos fines, hasta ser recogidos por el camión recolector del Ayuntamiento Local.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

Para los fines de este Informe ambiental, la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL  ha tomado en cuenta el cumplimiento o no de las Leyes sustantivas, Convenciones, Normas relacionadas de forma directa con todas las actividades involucradas en la Crianza de Tilapias y que son aplicables a este tipo de proyecto. Se realiza un inventario de las leyes, acuerdos nacionales e internacionales, sectoriales y regionales, indicándose los aspectos relevantes que el proyecto cumplirá.

También se indican los reglamentos y normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, la protección de áreas frágiles incluyendo los cuerpos superficiales de agua, y se incluirán las autorizaciones, certificaciones y permisos que la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL requiere para su  operación.

## 2.1. Relación de las Autorizaciones, Certificaciones y Permisos.

Con relación a las autorizaciones, certificaciones y permisos, en anexo se presentan copia de:

- Títulos de propiedad de las parcelas

## 2.2. Análisis de la Legislación y Normativa

Se crea el análisis de la legislación y normativa que deberá cumplir la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL, de acuerdo con las acciones que se ejecutan durante las operaciones de la misma. Así como las características de la línea base ambiental del espacio terrestre, donde se encuentra la empresa. Teniendo que cumplir con todas y cada una de las regulaciones, leyes y normas que se analizan y se relacionan a continuación:

- Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- Ley No. 147 -02 sobre Gestión de Riesgos.

- Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas (NA-AG-001-03).

- Norma Ambiental sobre la calidad de aguas subterráneas y descargas al subsuelo.

- Norma Ambiental de Calidad de Aire y Control de Emisiones (NA-AI-001-03).

- Norma Ambiental de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03).

- Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03).

- Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03).

- Norma para la reducción y el consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

- Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales.

2.2.1 Legislación ambiental y normativa para las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos específicos

El Informe  Ambiental, se elaboró tomando en consideración lo que establecen los Artículos 9, 38, 40, 41, 42, 45 y 47 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Artículos 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 42 y 43 del Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales.

2.2.2 Legislación ambiental y normativa para las aguas y su contaminación

Los residuales líquidos domésticos serán recolectados y tratados, con lo cual se dará cumplimiento a lo que estipulan los Artículos 131, 134 y 161 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas, (NA-AG-001-03) y a la Norma Ambiental sobre la calidad de aguas subterráneas y descargas al subsuelo, que establecen el marco de referencia para los vertidos a realizarse al subsuelo.

2.2.3 Legislación ambiental y normativa para los suelos y su contaminación

En cuanto a los suelos se cumplirá lo establecido en los Artículos 90 y 91 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2.2.4 Legislación ambiental y normativa para la contaminación atmosférica

Se da cumplimiento a las Normas Ambientales de Calidad de Aire y Control de Emisiones (NA-AI-001-03) y de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03); así como a los Artículos 92 y 93 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2.2.5 Legislación ambiental y normativa para la contaminación sónica

El Informe establece en el PMAA, las medidas para mitigar el impacto por la contaminación sónica, que se provocan durante las  operaciones de la Empresa, con lo cual se da cumplimiento a la Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03), para un área industrial, y lo que establece el Artículo 115 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2.2.6 Legislación ambiental y normativa para el manejo de los residuos sólidos

Se cumple lo que establece el Artículo 107 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03). El Artículo 1, inciso a del Decreto 112-95.

2.2.7 Legislación ambiental y normativa sobre gestión de riesgos

Para el Plan de Contingencia fueron identificados los puntos críticos de riesgos ambientales y de seguridad en caso de ocurrencia de desastres tecnológicos o naturales, basado en lo establecido en la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo.

## 2.3. Análisis de la Normas Ambientales del MIMARENA

### 2.3.1. Legislación Ambiental Y Normativa Para Las Aguas y Su Contaminación

Art. 87,  Párrafo, de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las empresas o instituciones que gestionen los servicios de manejo de aguas residuales en una localidad, serán las responsables por el cumplimiento de las normas y parámetros vigentes en lo que respecta a las descargas de aguas residuales domésticas, o de otros tipos descargados a través del alcantarillado municipal.

Art. 89 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las aguas residuales sólo podrán ser utilizadas después de haber sido sometidas a procesos de tratamiento que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes en función del uso para el cual vayan a ser destinadas, en consulta con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Art. 126 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas.

Art. 129 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecerá la zonificación hidrológica, priorizando las áreas para producción de agua, conservación y aprovechamiento  forestal, entre otros,  y garantizando una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como alrededor de los lagos, lagunas y embalses.

Art. 131 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el uso de las aguas superficiales y la extracción de las subterráneas se realizarán de acuerdo con la capacidad de la cuenca y el estado cualitativo de sus aguas, según las evaluaciones y dictámenes emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Art. 133 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se prohíbe el vertimiento de escombros o basuras en las zonas cársticas, cauces de ríos y arroyos, cuevas, sumideros, depresiones de terreno y drenes.

Art. 134 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los efluentes de residuos líquidos o aguas, provenientes de actividades humanas o de índole económica, deberán ser tratados de conformidad con las normas vigentes, antes de su descarga final.

Art. 161 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se refiere a que se pondrá especial énfasis en la protección de acuíferos subterráneos, evitando cualquier tipo de contaminación o uso contrario al interés de la ley 64-00.

Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas. (NA-AG-001-03) establece la clasificación de los cuerpos receptores.

### 2.3.2. Legislación Ambiental Y Normativa Para Los Suelos Y Su Contaminación

Art. 90 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de evitar la contaminación de los suelos, se prohíbe:

1)	Depositar, infiltrar o soterrar sustancias contaminantes, sin previo cumplimiento de las normas establecidas;

2)	Utilizar para  riego las aguas contaminadas con residuos orgánicos, químicos, plaguicidas y fertilizantes minerales; así como las aguas  residuales de empresas  pecuarias y albañales, carentes de la calidad normada;

3)	Usar para  riego las aguas mineralizadas, salvo en la forma dispuesta por el organismo estatal competente;

4)	Utilizar productos químicos para fines agrícolas u otros, sin la previa autorización de los organismos estatales  competentes;

5)	Utilizar cualquier producto prohibido en su país de origen.

Art. 124 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda persona natural o jurídica, privada o pública, que realice explotaciones geológicas, edafológicas, extracción de minerales o áridos, así como construcción de carreteras, terraplenes, presas o embalses,  o  que ejecute cualquier otra actividad u obra que pueda afectar los suelos, está obligada a adoptar las medidas necesarias para evitar su degradación y para lograr su rehabilitación inmediatamente concluya cada etapa de intervención.

Art. 125 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el costo de rehabilitación de los suelos estará a cargo de los ejecutantes de la intervención que causare su degradación o menoscabo.

### 2.3.3. Legislación Ambiental Y Normativa Para La Contaminación Atmosférica

Norma Ambiental de calidad del aire (NA-AI-001-03), Estándares de calidad de aire.

Art. 92 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y los ayuntamientos, regulará las acciones, actividades o factores que puedan causar deterioro y/o degradación de la calidad del aire o de la atmósfera, en función de lo establecido en esta ley, y en la ley sectorial y los reglamentos que sobre la protección de la atmósfera se elaboren.

Art. 93 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y los ayuntamientos, reglamentará el control de emisiones de gases y ruidos dañinos y contaminantes provocados por vehículos automotores, plantas eléctricas, otros motores de combustión interna, calderas y actividades industriales.

# Estándares de calidad de aire.

| CONTAMINANTE | TIEMPO PROMEDIO | LÍMITE PERMISIBLE ug/m3 |
| --- | --- | --- |
| Partículas suspendidas totales(pst) | anual 24 horas | 80 230 |
| Partículas fracción (pm-10) | anual 24 horas | 50 150 |
| Dióxido de azufre (SO2) | anual 24 horas 1 hora | 100 150 200 |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | anual 24 horas 1hora | 100 300 400 |
| Monóxido de carbono (CO) | media diaria 8 horas 1 hora | -------- 10,000 40,000 |
| Hidrocarburos (no.metano) (CH) | 3 horas | 160 |
| Plomo (Pb) | Trimestral Anual | 1,5 2,0 |

Nota: La unidad expresada en la tabla es microgramos sobre metro cúbico.

Norma para el control de los emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de vehículos (NA-AI-003-03).

Límite máximo de opacidad para el humo emitido por vehículos con motor diesel.

| ### Año de fabricación del vehículo | ### Emisión de humo |
| --- | --- |
| ‹ 2000 | 80% de opacidad |
| › 2001 | 70% de opacidad |

Límite máximo de emisión de vehículos con motor de ignición.

| Año de fabricación del vehículo | CO (%Vol) | CO2 (%Vol) | HC (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| ‹ 1980 | 6% | 8% | 1 200 |
| 1981-1999 | 4,5% | 10,5% | 600 |
| › 2000 | 0,5% | 12% | 125 |

### 2.3.4. Legislación Ambiental Y Normativa Para La Contaminación Sónica

Art. 114, de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en  coordinación con  los  ayuntamientos  municipales  y  la policía municipal,  regulará la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos al medio ambiente y la salud, en el aire y en las zonas residenciales de las áreas urbanas y rurales, así como el uso fijo o ambulatorio de altoparlantes.

Art. 115, de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se prohíbe la emisión de ruidos producidos por la falta del silenciador de escape o su funcionamiento defectuoso, de plantas eléctricas, vehículos de motor, así como el uso en vehículos particulares de sirenas o bocinas, que en razón de la naturaleza de su utilidad corresponden a los servicios policiales, de ambulancias o de carros de bomberos.

Norma ambiental para la protección contra ruidos (NA-RU-001-03).

Niveles de emisiones de ruidos máximos permisibles en decibeles (dB) (A).

| CATEGORÍAS DE ÁREAS | RUIDO EXTERIOR DB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (7 am – 9 pm) | Nocturno (9 pm – 7 am) |
| Área Industrial - Residencial | 65 | 55 |

### 2.3.5.- Legislación Ambiental Y Normativa Para El Manejo De Los Residuos Sólidos Domésticos  Y De Construcción.

Art. 107 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea que se prohíbe la colocación, lanzamiento y disposición final de desechos sólidos o líquidos, tóxicos o no, en lugares no establecidos para ello por la autoridad competente.

Art. 108 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en  todas  las  instituciones  públicas  se  implantarán sistemas de clasificación de los desechos sólidos, previo a su envío a los sitios de disposición final.

Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03).

## 2.4.     Especificaciones Sobre Generación, Almacenamiento, Recolección, Transporte Y Valorización De Los Residuos

### 2.4.1.  Prohibiciones Y Requisitos Generales

Cuando, por la naturaleza de los residuos, se identifican alguna característica de peligrosidad o toxicidad, los ayuntamientos podrán exigir al productor o poseedor del mismo (a la empresa) que previamente a su recogida o depósito, realice un tratamiento para eliminar estas características.

## 2.5. Condiciones en la Fuente de Generación.

En todas las instituciones públicas se implantaran sistemas de clasificación de residuos sólidos previo a su recolección o envió a los sitios de disposición final.

En los establecimientos comerciales, los residuos no putrescibles destinados a la recuperación (frascos, vidrios, mátales, papeles, cartones, maderas, plásticos y otros), se almacenaran en depósitos destinados a este fin. Los mismos serán instalados en lugares adecuados que no constituyan criaderos o guaridas de insectos o roedores, hasta el momento de su traslado al sitio donde serán utilizados y/o reaprovechados.

## 2.6. Condiciones Generales y Requisitos Sanitarios Para la Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos.

Las brigadas de recolección solo recibirán para su transporte, los residuos sólidos no peligrosos. La recolección de residuos peligrosos se efectuara en los términos de las leyes y normas aplicables a cada tipo de residuos.

Los ayuntamientos y las empresas privadas están obligadas a evitar que se caigan o derramen, los residuos que son transportados. En caso de caída o derrame en el área de la empresa, se tomaran las medidas de limpieza y saneamiento necesarias.

## 2.7. Disposiciones Generales para el Reaprovechamiento, La Valorización y el Reciclaje.

Las nuevas instalaciones dedicadas al reaprovechamiento y reciclaje, mediante sistemas de valorización o aprovechamiento energético, deberán previamente someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, para que garanticen la prevención de la contaminación del suelo, las aguas superficiales y subterráneas y al aire.

CAPITULO III

Descripción Ambiental.

Medio Fisico

### Geología y geomorfología

Desde el punto de vista geológico presenta abarca una gran variedad de formaciones rocosas que con sus características litológicas modelan el paisaje. La caracterización geológica regional son en parte sedimentarias, sin embargo el area del proyecto se encuentra una zona de Caliza arrecifal, del Cuaternario al Terciario, durante esta época la litología principal es la caliza.

### Clasificación de Suelos

Según estudios realizado por la OEA en 1967, Los suelos donde se encuentra el proyecto pertenecen a la asociación Aluviales recientes indiferenciados, esos suelos aluviales recientes han constituido, posiblemente, el principal recurso pedológico del Valle Occidental del Cibao; en ellos se ha ubicado la actividad agrícola primaria de esta parte del país. La textura y la productividad del suelo, y sobre todo la posibilidad de mantener la humedad por el desplazamiento lateral de las aguas del río, permitieron utilizar estos suelos desde los tiempos en que se hizo necesario su uso en la producción de cosechas. Posteriormente, con la introducción de las prácticas de riego, la agricultura se desplazó a otros suelos de origen residual, más alejados del río.

Los suelos aluviales recientes más importantes del Valle Occidental del Cibao son los formados por el Río Yaque del Norte, al desplazarse con dirección sureste al noroeste desde las proximidades de la ciudad de Santiago hasta su desembocadura en el océano Atlántico, a lo largo de más de 240 km. de recorrido. Los tributarios principales como los ríos Guayubín, Mao y Amina, también forman aluviales de alguna importancia, siendo particularmente de mayor extensión en los lugares de sus confluencias con el Yaque, donde forman conjuntamente extensas áreas entre cuyos límites se asientan las prósperas ciudades de Guayubín y Valverde.

El uso continuado del riego en los suelos que bordean el curso más alto del Río Yaque es una de las causas principales de que los suelos situados en el curso más bajo tengan un alto contenido de sales. Las aguas de desagüe de los terrenos regados y fertilizados en forma continuada regresan al río cargadas de sales solubles, las que son depositadas en los terrenos del curso bajo al ser regadas. Este es un problema que en mayor escala presentan los ríos Jordán y Colorado, en otras partes del mundo, y que todavía es de difícil solución.

El incremento constante de la salinidad en los suelos del curso bajo del río Yaque del Norte ha determinado una frontera para la producción de tabaco, y su producción sólo es recomendable desde Villa Bisonó hacia el este. Al oeste de esta ciudad se presentan las áreas arroceras, con la consiguiente acción salinizadora de las aguas de desagüe al retornar al cauce principal y usarse nuevamente para riego.

Los suelos aluviales van aumentando en su contenido salino a medida que se localizan más al oeste. Así van aumentado gradualmente, hasta que al oeste de Castafluelas los aluviales tienen de 1 000 a 2 000 partes por millón de sales. Esta condición persiste hasta El Duro. De ese lugar hacia el oeste los suelos tienen más de 2 000 partes de sales por millón.

En los suelos aluviales de Yaque del, Norte se ha desarrollado una agricultura continuada basada principalmente en la producción de hortalizas y, a partir de la década del 40, en la producción de plátanos. Sin embargo, este último cultivo ha sufrido un revés debido principalmente a la aparición de plagas que han diezmado las plantaciones. Las principales plagas causantes de una limitación en la producción bananera son la Sigatoka y el Mal de Panamá. Por lo tanto, en todo plan de recuperación de la producción bananera en el Valle Occidental del Cibao, las principales investigaciones serán necesariamente de orden sanitario.

### Clasificación de suelos según la capacidad productiva.

Según las condiciones climáticas (Zona de Vida) y la conformaciones de los suelos, la vegetación de la zona se encuentra en la Clase IV, son terrenos cultivables, aptos para el riego, solamente con cultivos muy rentables; con topografía llana, ondulada o suavemente alomada, y con factores limitantes de alguna severidad, productividad mediana con prácticas intensivas de manejo y con marcadas limitaciones en los cultivos posibles.

Incluye suelos residuales, generalmente sobre calizas, algunos suelos aluviales de fertilidad relativamente baja y suelos coluviales, particularmente de los valles intramontanos. Los principales factores limitantes son la fertilidad inherente, la pedregosidad, el drenaje excesivo y en menor grado la profundidad efectiva y la salinidad. También se han incluido varios suelos que tienen buenas condiciones físicas pero están afectados por un factor de aridez. Estos suelos con beneficio de riego, posiblemente pasarían a la clase II. Los terrenos correspondientes a esta clase ocurren principalmente en la llanura costera del Caribe, donde incluyen suelos de las series Francisco; Matanzas, fase poco rocosa; Jalonga, Santa Clara y Habana; en la zona al oeste de Los Haitises (series Guanuma, Elmhurst y Jalonga); en la península de Samaná, donde esta representada casi exclusivamente por suelos Greenville; en la parte occidental del Cibao (series Jicomé y Guayubin) y en la región suroeste del país suelos Francisco, Matanzas, fase poco  rocosa; Azua y Elías Piña.

El uso potencial de estas tierras es para cultivos, aunque es más limitado que en las clases I y II, requiriendo prácticas de manejo más intensivas, especializadas y costosas que en aquellas. La diversificación de cultivos está a su vez limitada por las características peculiares de cada unidad productiva, particularmente por las condiciones de aridez prevalecientes en las regiones noroeste y sureste del país. En algunos casos, consideraciones económicas puede que hagan deseable dedicar algunos de los terrenos de esta clase a pastos o aun a usos forestales. En términos generales, puede decirse que la productidad de estos terrenos será una función directa del nivel e intensidad del manejo.

El riego es condición importante para casi todos los terrenos de la clase, pero absolutamente primordial para los que tienen un factor de aridez. La remoción de piedra es importante en suelos como los Jalonga y Euzkalduna y las prácticas de conservación, como cultivos en contorno, terrazas y cultivos de cobertura, son muy recomendables en los terrenos con alguna pendiente, particularmente en los suelos friables, con textura ligera, del oeste del país. El bajo tenor de materia orgánica de una gran parte de los suelos correspondientes a esta clase hace altamente recomendable la incorporación de residuos de cosechas al terreno y la rotación con leguminosas utilizadas como abono verde.

En los suelos con riesgo de salinidad deben aplicarse métodos de cultivos que permitan la lixiviación y eliminación de las sales. Las enmiendas para la corrección del pH deben aplicarse en el caso de los suelos latosólicos provenientes de tonalita, juntamente con una fertilización intensiva en aplicaciones no abundantes, pero sí repetidas. En el caso de los suelos poco profundos, particularmente los desarrollados sobre materiales friables, es importante realizar las araduras evitando la inversión del prisma y la mezcla del terreno superficial con material improductivo del subsuelo. La aplicación del riego, particularmente en suelos como lo Jicomé y Guayubín, debe ser realizada con sumo cuidado a fín de evitar la acumulación de sales por afloramiento.

### Zona de vida – Clima

El Clima de la zona del proyecto está definido, según la clasificación de Holdridge como un Bosque Húmedo Subtropical, en base a la temperatura media, la precipitación total anuales y la altitud, ver mapa de zona de vida a continuación.

Las características del Bosque Húmedo Subtropical (BH-S) son las siguientes: Se extienden en el sur de las vertientes de la cordillera Central cubre los valles de los afluentes de la cuenca del Río Yaque del Sur y de los ríos Ocoa, Nizao y Haina, también en la región sureste, abarca prácticamente toda la llanura Costera del Caribe, entre San Cristóbal, las vertientes de la Cordillera Oriental y San Rafael del Yuma. También comprende porciones de los valles angostos que se encuentran en las vertiente norte y este de la Cordillera Oriental. El área total de esta zona de Bosque Húmedo Subtropical, es la más extensa del país y cubre aproximadamente 22,139 km², que representa el 46.08 % de la superficie del país.

La precipitación anual oscila entre 1,000 a 2,000 mm y una biotemperatura de 18º a 24ºC. La vegetación natural en esta zona de vida se caracteriza por: bosques heterogéneos tales como Capá (catalpa longisima), Swietenia mahogoni (Caoba), Palma Real (Roystonea) entre otras.

La temperatura de esta zona de vida varía según la ubicación de las áreas; las que están cerca de la costa tienen una biotemperatura de 24ºC, las que están en las vertientes de las cordilleras tienen biotemperaturas medias disminuyen hasta los 18ºC. La evapotranspiración puede estimarse en promedio como 60% menor que la precipitación media total anual.

Las especies indicadoras de esta zona son: Capá o roble (Catalpa longissina), caoba (Swietenia mahagoni) en terrenos con buen drenaje y la palma real (Roystonea regia) en terrenos calcáreos.

Los pequeños rodales secundarios están formados por especies de Grigrí (Bucida buceras) y arboles aislados de Guácima (Guazuma ulmifolia).

### Clima

Por la ubicación geográfica de la República Dominicana, el país se encuentra en la latitud que describe a un clima tropical, según Holdridge, en su caracterización de las zonas de vida en la República Dominicana, el área donde se construirá El Proyecto corresponde a un bosque húmedo subtropical.

Los datos estadísticos sobre el clima, que aquí se presentan, son un promedio anual de los registros mensuales obtenidos desde 1961 hasta el 1990, según los datos obtenidos en la estación La Vega, por la Oficina Nacional de meteorología. Las principales mediciones registradas son las precipitaciones (Normal, Numero de Días, Mayor Precipitación), la temperatura (Media, Mínima, Máxima)

La precipitación en la zona tiene 2 fases, invierno (Enero-Marzo) menores de 100 mm mensuales y el resto del año con distribuciones mayores de 100 mm. En mayo y en Agosto, se encuentran los meses de mayores precipitaciones con 197 y 181 mm respectivamente.

La mayor precipitación ocurrió en Junio 1972, con 239 mm, luego en Septiembre 1979 con 218 mm. Estas precipitaciones máximas coinciden con fenómenos naturales (huracanes)

Los meses con mayores días de lluvias son en Julio con 14.5 días, en agosto con 14 días y en mayo con 13.2 días, y posee una distribución el resto del año entre 8.3  a 12.3 días,

La temperatura media en la zona tiene un máximo de 27.5 ºC en los meses Agosto-Septiembre y su mínima (temperatura media) entre Diciembre-Febrero con 24.0 - 24.5 ºC

Sin embargo la temperatura mínima se produce en enero con 18.5 ºC y la máxima en septiembre con 33.3 ºC

## Medio biótico

Flora

Según la clasificación de Holdrigde, la zona de vida de la zona del proyecto es de bosque Húmedo subtropical (Bh-S), con la presencia de varias de las especies citadas por ellos en este ambiente. La flora del área del proyecto está compuesta por una buena representación de las especies nativas de la isla Hispaniola, y aunque la vegetación fue alterada, aun conserva individuos de gran tamaño que deben preservarse como ornamentales y para sombra dentro del proyecto.

Flora identificadas en el área del proyecto.

| Familia / especie |  | Nombre común |  | Fv |  |  | S |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOCYNACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rauvolfia nitida |  | Palo de leche |  | Ar |  |  | N |  |  | ES |
| Rhabdadenia biflora |  | Bejuco de mangle |  | T |  |  | N |  |  | AB |
| ARECACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocos nucifera |  | Coco |  | ES |  |  | I-C |  |  | MAB |
| Roystonea hispaniolana |  | Palma Real |  | ES |  |  | E |  |  | R |
| Sabal causiarum |  | Palma cana |  | ES |  |  | N |  |  | R |
| ASTERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidens cynapiifolia |  | Alfiler |  | H |  |  | N |  |  | ES |
| Conyza canadensis |  | Pinito |  | H |  |  | N |  |  | ES |
| Pluchea carolinensis |  | Salvia |  | Ar |  |  | N |  |  | R |
| Tridax procumbens |  | Margarita |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| Wedelia trilobata |  | Margarita |  | H |  |  | N |  |  | MAB |
| BORAGINACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordia polycephala |  |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| Heliotropium angiospermum |  | Alancracillo |  | H |  |  | N |  |  | ES |
| BURSERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursera simaruba |  | Almácigo |  | A |  |  | N |  |  | R |
| CAESALPINIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chamaecrista nictitans |  |  |  | H |  |  | N |  |  | ES |
| Senna occidentalis |  | Brusca prieta |  | H |  |  | N |  |  | ES |
| CHRYSOBALANACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chrysobalanus icaco |  | Hicaco |  | Ar |  |  | N |  |  | AB |
| CLUSIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calophyllum calaba |  | Mara |  | A |  |  | N |  |  | ES |
| Clusia rosea |  | Copey |  | A |  |  | N |  |  | ES |
| COMBRETACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucidas buseras |  | Gri grí |  | A |  |  | N |  |  | ES |
| Terminalia catappa |  | Almendra |  | A |  |  | Nat |  |  | ES |
| CONVOLVULACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipomoea indica |  | Batatilla |  | T |  |  | N |  |  | AB |
| Ipomoea pes-caprae |  | Batatilla de costa |  | R |  |  | N |  |  | ES |
| CYPERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cladium jamaicensis |  | Cortadera |  | H |  | N |  |  | MAB |  |
| Cyperus rotundus |  | Coquillo |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| Eleocharis interstinta |  | Junco |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| FABACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alysicarpus vaginalis |  |  |  | H |  | N |  |  | ES |  |
| Andira inermis |  | Palo de Burro |  | A |  | N |  |  | ES |  |
| Dalbergia ecatasphylla |  | Bejuco de peseta |  | T |  | N |  |  | ES |  |
| Demodium adcendens |  | Amor seco |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| Flemingia strobilifera |  | Camarón |  | Ar |  | Nat |  |  | ES |  |
| Gliricidia sepium |  | Piñon cubano |  | A |  | I-C |  |  | R |  |
| Lonchocarpus latifolius |  | Majagua |  | A |  | N |  |  | R |  |
| LAMIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyptis verticillata |  | Oreganillo |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| LAURACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassytha filiformis |  | Fideito |  | T |  | N |  |  | ES |  |
| MALPIGHIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malpighia cnide |  | Cereza cimarrona |  | Ar |  | N |  |  | ES |  |
| MALVACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sida acuta |  | Escoba |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| MELIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swietenia mahagoni |  | Caoba |  | A |  | N |  |  | ES |  |
| MORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ficus mitrophora |  | Higo cimarrón |  | A |  | N |  |  | R |  |
| MYRTACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eugenia maleolens |  | Escobón |  | Ar |  | N |  |  | AB |  |
| Psidium guajava |  | Guayaba |  | Ar |  | N |  |  | ES |  |
| PASSIFLORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passifloria suberosa |  | Morita |  | T |  | N |  |  | AB |  |
| PIPERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piper emarginatum |  | Anisillo |  | AR |  | N |  |  | ES |  |
| Piper aduncum |  | Guayuyo |  | AR |  | N |  |  | ES |  |
| POACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andropogon glomeratus |  | Rabo de mulo |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| Chloris inflata |  | Paraguita |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| Paspalum fimbriatum |  | Grama |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| Paspalum sp. |  | Grama |  | H |  |  |  |  | AB |  |
| Sporobolus jacquemontii |  | Maicoté |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| Zoysia mastrella |  | Grama japonesa |  | H |  | I-C |  |  | ES |  |
| POLYGONACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coccoloba diversifolia |  | Uva de sierra |  | A |  | N |  |  | ES |  |
| Coccoloba uvifera |  | Uva de playa |  | A |  | N |  |  | ES |  |
| PTERIDOPHYTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acrosticum aureum |  | Helecho de manglar |  | H |  | N |  |  | MAB |  |
| Nephrolepis multiflora |  | Helecho |  | H |  | N |  |  | AB |  |
| RUBIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spermococe assurgens |  | Juana la blanca |  | H |  | N |  | AB |  |  |
| SAPOTACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chrysophyllum oliviforme |  | Caimito de perro |  | A |  | N |  | ES |  |  |
| Simarouba glauca |  | Juan primero |  | A |  | N |  | R |  |  |
| SCROPHULARIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacopa monnieri |  | Yerba de Sapo |  | H |  | N |  | AB |  |  |
| TYPHACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typha domingensis |  | Enea |  | H |  | N |  | MAB |  |  |
| VERBENACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citharexylum fruticosum |  | Penda |  | A |  | N |  | ES |  |  |
| Abreviaturas usadas |  |  |  |  |
| Forma de Vida (FV) | Status(S) |  | Abundancia (A) |  |
| A:Arbol | E: Endémica |  | MAB: Muy abundante |  |
| Ar:Arbusto | N: Nativa |  | AB: Abundante |  |
| H:Hierba | NAT:Naturalizada |  | ES: Escasa |  |
| ES:Estipite | IC:Introducida cultivada |  | R: Rara |  |
| T:Liana o trepadora | R:Rastrera |  |  |  |

Fauna

No se reportan especies de la Fauna, amenazadas o en vía de extinción dentro o fuera del área del Proyecto.

La lista de las especies de la Fauna encontrado en la zona:

| Grupo Faunístico | Nombre Científico | Nombre Común | Estatus Biogeográfico | Cantidad | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPTILES | Anolis chlorocyanus | Lagarto verde | E | Es | P |
|  | Anolis distichus | Lagartija | N | Es | P |
|  | Ameiva chrysolaema | Rana | N | Ab | P |
|  | Leiocephalus sp. | Mariguana |  | Ab | P |

| Grupo Faunístico | Nombre Científico | Nombre Común | Estatus Biogeográfico | Cantidad | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVES | Melanerpes striatus | Carpintero | E | Es | P |
|  | Columbina passerina | Rolita | R | Ab | P |
|  | Tyrannus dominicensis | Pestigre | R | Es | P |
|  | Dulus dominicus | Cigua palmera | E | Ab | P |
|  | Coereba flaveola | Pinchita | R | Ab | P |
|  | Bubulcus ibis | Garza ganadera | R | Es | P |
|  | Gallus gallus | Gallina | I | Es |  |
|  | Passer domesticus | Gorrión doméstico | I | Ab | P |

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS.

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA

Descripción socioeconómica

La provincia de Concepción de La Vega se encuentra ubicada en la Región Cibao Central, junto a las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. Fue creada en 1844, mediante la primera Constitución de La República firmada en San Cristóbal.

La provincia limita al norte con las provincias Espaillat y Santiago; al este con las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez; al sur con las provincias de Monseñor Nouel y San José de Ocoa; y al oeste, con las provincias de Azua y San Juan. La provincia tiene una superficie de 526.2 km², y una población de 394,205 habitantes para una densidad poblacional de 172 hab/km².

La provincia posee cuatro municipios, estos son:

- Concepción de La Vega (municipio cabecera)

- Jarabacoa

- Constanza

- Jima Abajo

En la provincia también existen los siguientes  distritos municipales: Río Verde Arriba y Ranchito de La Vega; Tireo Arriba y Sabina del municipio de Constanza; Buena Vista y Manabao del municipio de Jarabacoa y Rincón que perteneciente al municipio de Jima Abajo.

Cultura

En lo relacionado al aspecto cultural, La Vega es famosa por la celebración de su carnaval, durante todos los domingos del mes de febrero. El mismo se caracteriza por los pintorescos de sus caretas y disfraces. El carvanal de esta provincia fue reconocido como Patrimonio Folclórico de la Nación.

Algunos de los grupos más populares son: Los Brocos, Las Fieras, Los Tigres, Los Pieles Roja, Los Gredas, Las Supermaquinas, Los Escorpiones, Las Hormigas y Los Panzudos.

Otro elemento cultural de la provincia es la realización de sus fiestas patronales, las mismas son celebradas en honor a nuestra señora de La Antigua, las festividades son realizadas del 1 al 15 de agosto de cada año.

Es importante resaltar que en esta provincia también se encuentra el santuario a la Virgen de Las Mercedes, el 24 de septiembre de cada año es visitada por cientos de feligreses que acuden al Santo Cerro para rendirle culto.

Áreas protegidas de la provincia La Vega

De acuerdo al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la provincia posee seis áreas protegidas, entre las que se encuentra:

- Reserva Científica Ébano Verde

- Reserva Científica de Valle Nuevo

- Valle intramontano de Jarabacoa

- El Salto Aguas Blancas

- Los Balnearios en los ríos (Acapulco, Bayacanes, Confluencia).

- Las zonas de Arte rupestre pre-hispánico de Constanza.

Municipio concepción de La Vega

El municipio Concepción de La Vega pertenece a la provincia de La Vega; el municipio de La Vega limita al Norte y el Oeste con la provincia de Santiago, al Sur con la provincia Duarte y al Este y Sureste con la provincia Sánchez Ramírez. Este municipio tiene una extensión de 2,287 km².

El municipio pose tres distritos municipales, estos son: Tavera, Río Verde Arriba y Ranchito.

De acuerdo al “Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010” de la ONE, la población es de 248,089; de estos 125,822 son hombres y 122,267 mujeres.

Economía,  mercado de trabajo

En el aspecto relacionado a la economía, de acuerdo al Sistema de Información  Estadística Territorial (SIET) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la población en edad de trabajar para el año 2009 era de 203,712, la población económicamente activa fue de 86,291 y la población ocupada era de unos 81,650, en ese mismo tenor la población desocupada fue de 4,64.

La cantidad de empleados de empresas de Zonas Francas y Zonas Francas Especiales   para el año 2009 era de unos 5,881 y cantidad de concesiones de explotación minera, para el año 2010 fue de 1.

Educación

En lo referente al sector educativo el SIET indica que para el año escolar 2008-2009 la tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años, 2010 era de 12.1 y la tasa de analfabetismo en la población joven entre 15 y 24 años, 2010 era de 4.8. Mientras, el número de planteles escolares públicos, 2007-2008 era de 175 y el número de planteles escolares privados para ese mismo año era de 31.

Comunicación y tecnología

El porcentaje de hogares particulares con teléfono celular o fijo  para el año 2010 era de 82.0% y el porcentaje de hogares particulares con conexión a internet fue de 16.3.

El número de emisoras disponibles en el municipio de  La Vega para el año 2010 fue de 12.

Salud

La cantidad de centros de atención primaria para el año 2007 era de 51; la cantidad de centros de atención primaria era de 46, asimismo, la cantidad de hospitales públicos y centros de referencia regional y nacional, para el año  2007 era de 5.  La cantidad total de centros sanitarios privados fue de 124.

CAPITULO IV.

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS.

En este capítulo se cuantifican y cualifican los impactos negativos y positivos que son provocados por la operación de la Crianza de Tilapias.

Los impactos son evaluados para el lugar  donde está instalada la Crianza de Tilapias y su área de influencia considerando lo siguiente:

- Área de influencia directa e indirecta sobre los elementos del medio físico-bióticos del medio ambiente

- Área de influencias directa sobre los elementos socioeconómicos, se consideraron en este caso la comunidad de Presa Rincon y el Municipio de La Vega.

- Área de influencia indirecta sobre los elementos socioeconómicos fue considerada la provincia La Vega.

4.1 Metodología

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollan durante la fase de operación de la Crianza de Tilapias

Para conocer los efectos que las actividades generan sobre el medio, se identificaron las acciones impactantes del mismo. Esta fase del informe se realizo con la participación interactiva de todo el equipo multidisciplinario y se realizo un análisis bibliográfico de la evaluación de impactos de proyectos que operan en la zona de influencia de la Crianza de Tilapias.

De la aplicación de esta metodología, las principales acciones impactantes identificadas  resultaron ser: de los procesos para la cría y engorde que se produce en la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL.

Estas acciones actúan sobre el medio físico y socioeconómico y producen los siguientes impactos:

- Riesgo de accidentes para empleados

- Agotamiento de recursos energéticos no renovables

- Aumento niveles de ruido en área de trabajo.

- Aumento del empleo

- Aumento actividad económica de la zona

- Acumulación y deposición de desechos

- Aumento de la producción

- Contaminación de suelo por acumulación de residuos

- Contaminación de suelos por desechos oleosos y combustible

- Alteración calidad de aire por emisiones

- Contaminación por malos olores producido por excrementos porcinos y operaciones de limpieza

- Aumento calidad de vida de los trabajadores

4.1.1 Identificación e Interpretación de los Impactos Ambientales

Los impactos ambientales identificados y producidos durante la operación de la Crianza de Tilapias se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales.

4.1.2 Los criterios de identificación son los siguientes:

Carácter del impacto. Mediante el cruzamiento de las acciones del Proyecto y los impactos identificados se determino si los mismos serán Positivos (P), Negativos (N), Previsibles pero difícil de determinar su efecto (X), o No aplicable (N/A) en los renglones ambientales analizados.

Intensidad de manifestación. En este criterio se consideró si los impactos serán de intensidad Baja, media, alta y muy alta

Extensión. Este criterio considera tres condiciones básicas, Puntual, Parcial y Extenso.

Momento de Aparición. En este criterio se considera los términos Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo.

Persistencia. En este criterio se refiere a la duración de efecto del impacto, pudiendo ser Fugaz, Temporal y Permanente.

Reversibilidad. Este criterio involucra la capacidad del medio ambiente de retornar a sus condiciones normales. Pudiendo ser en el Corto Plazo, Mediano Plazo e Irreversible.

Recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de que el medio natural se recupere por una acción específica del proyecto. Pudiendo ser Recuperable, Mitigable o Irrecuperable.

Sinergia. Mediante esta variable se establece el nivel de incidencia de un factor en la ocurrencia de otro fenómeno o la potenciación de este, pudiendo ser No Sinérgico, Sinérgico y Muy Sinérgico

Acumulación. Por este factor se determina la capacidad del efecto de un impacto para acumular su efecto o determinar su carácter simple de incidencia.

Periodicidad. Este criterio establece el grado de recurrencia del efecto del impacto en el medio, pudiendo ser Irregular, Periódico y Continuo.

Importancia. Se refiere al peso específico del impacto con respecto al proyecto, pudiendo ser Baja, Media, Alta y Muy Alta.

4.2 Identificación de Impactos Etapa de Operación de la Crianza de Tilapias

Medio Físico

Elemento del ecosistema: Aire

Indicador de Impacto: Contaminación acústica.

Este impacto se refiere al ruido que provocará la planta eléctrica de emergencia, que utiliza la Crianza de Tilapias en su proceso productivo.

Emisión de Ruidos de la Planta Eléctrica

- Este impacto se considerado de tipo negativo, por las molestias que ocasiona a los empleados, las personas y a la fauna del entorno.

- De intensidad baja, porque la misma está colocada en una caseta construida para estos fines de cumplir con las normas de ruidos y tienen colocados sus silenciadores.

- Puntual porque ocurrirá solamente dentro de la caseta.

- Corto plazo, ya que ocurrirá solamente en situaciones de emergencia.

- Temporal porque se utilizará por tiempo limitado.

- Reversibilidad a Corto Plazo porque este impacto desaparece tan pronto la planta se apaga.  Recuperable, inmediatamente la planta deja de operar, termina el ruido.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias.

- Acumulativo: porque si todos los días se reciben niveles de ruidos que afecten la audición la personas pueden perderla.

- Irregular: porque no se produce a intervalos irregulares.

- De importancia baja porque con el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental se tomarán medidas que contribuyan a mitigar los niveles de ruidos que se produzcan.

Elemento del ecosistema: Aire

Indicador de Impacto: Emisión de gases de  la planta eléctrica

La planta eléctrica emitirá gases que podrían afectar la salud de las personas, los animales y al ambiente en general.

- Este impacto se considera de tipo Negativo, por los daños que puede provocar al entorno.

- De intensidad baja, porque se tomarán medidas para darle el mantenimiento adecuado a este equipo.

- Puntual, porque la planta estará impactando de forma negativa la calidad del aire.

- Corto plazo, ya que se producirá por tiempo limitado.

- Temporal, solamente estará presente cuando la planta esté en funcionamiento.

- Reversibilidad es de Corto Plazo porque los niveles de gases emitidos se dispersarán en el aire en corto tiempo, no afectando considerablemente la calidad del aire presente.

- Recuperable, inmediatamente la planta deje de funcionar, no emitirá  gases de combustión, además los gases se dispersará en la atmosfera.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias respiratorias e irritación a las personas y animales.

- Acumulativo, porque si todos los días las personas reciben niveles de humo inaceptables les afecta la salud.

- Irregular, porque no se produce a intervalos regulares.

- De importancia baja, por la recuperabilidad del ambiente ante los niveles de emisiones que se emitirán. El Plan de Manejo y Adecuación Ambiental tomará medidas de control para evitar que se produzcan emisiones fuera de las establecidas en las normas ambientales.

Indicador del impacto: Emisión de malos olores.

Los residuos pueden producir malos olores que pueden afectar la salud de las personas y el ambiente en general.

- Este impacto se considera de tipo Negativo, por los daños que puede provocar al entorno y a las personas

- De intensidad media, porque se tomarán medidas para darle el mantenimiento adecuado a este equipo.

- Puntual, porque los residuos  estarán impactando de forma negativa la calidad del aire.

- Largo plazo, ya que se producirá durante toda la vida útil del proyecto.

- Reversibilidad es de Corto Plazo porque los niveles de gases emitidos se dispersarán en el aire en corto tiempo, no afectando considerablemente la calidad del aire presente.

- Recuperable, inmediatamente la planta deje de funcionar, no emitirá  gases de combustión, además los gases se dispersará en la atmosfera.

- Sinérgico, porque puede ocasionar molestias respiratorias e irritación a las personas y animales.

- Acumulativo, porque si todos los días las personas reciben niveles de olores inaceptables les afecta la salud.

- Irregular, porque no se produce a intervalos regulares.

- De importancia media, por la recuperabilidad del ambiente ante los niveles de emisiones de olores que se emitirán. El Plan de Manejo y Adecuación Ambiental tomará medidas de control para evitar que se produzcan emisiones de olores fuera de las establecidas en las normas ambientales.

Medio Físico

Elemento del ecosistema. Agua

Indicador de Impacto. Alteración de la calidad de agua.

Es el impacto de infiltrar las aguas, efluente de las aguas residuales, lo cual podría alterar la calidad del agua subterránea.

- Este impacto se considerado de tipo Negativo, porque podría afectar la calidad de las aguas subterráneas, se considera que las aguas descargadas cumplen con la norma de descargas de aguas residuales de la MIMARENA.

- De intensidad media, porque el caudal del vertido final no se considera alto.

- Puntual, por que el impacto se producirá solo en el lugar de la descarga.

- Largo plazo, ya que se mantendrá durante todo el periodo de operación de la Crianza de Tilapias.

- Permanente porque habrá siempre un consumo de agua, esto generará agua residual,  pasa por un sistema de tratamiento primario simple y luego al  filtrante.

- Es Irreversible porque aun si el sistema dejara de funcionar en algún momento la cantidad de agua ya estaría alterada.

- Irrecuperable porque después de las descargas, las aguas no serán reutilizadas.

- Sinérgico, porque pudiese afectar la calidad de las aguas del acuífero.

- Acumulativo porque solamente abra descarga hacia el subsuelo, no hay un reciclaje o un retorno al sistema.

- Continúo porque el sistema funcionará sin interrupción.

- De importancia alta, porque el sistema de tratamiento de las aguas residuales, está diseñado para cumplir con las normas de descargas de aguas residuales. Además en el PMAA está contemplado el monitoreo y seguimiento de la calidad de las aguas durante la descarga

Elemento del ecosistema: Suelo

Indicador de Impacto: Generación de Residuos no peligrosos.

Es importante disponer adecuadamente los residuos que se generan en la Crianza de Tilapias  estos residuos, puede ser  reutilizado.

- Este impacto es considerado de tipo negativo, por los efectos que puede provocar  al suelo.

- De intensidad baja, por la cantidad generada.

- Puntual relacionando a que el punto de recolección está localizado.

- Largo Plazo, considerando el tiempo de vida útil del proyecto.

- La persistencia es Permanente porque continuamente se estará generando,

- Reversibilidad es Reversible.

- Mitigable, porque con medidas de mitigación a ser tomadas puede disminuir el impacto producido.

- Sinérgico, porque si estos residuos son depositado de forma inadecuada afecta el suelo, y las aguas superficiales.

- Acumulativo, esto es, que cada vez que se genera más lodos los daños al medio ambiente se van agudizando, si no se dispone adecuadamente del mismo.

- Continuo: porque se producirá  durante toda el tiempo de operación de la Crianza de Tilapias.

- De importancia baja por la poca cantidad  a producir.  Además en el Plan de Manejo y Adecuación Ambiental plantea las acciones a llevar a cabo para disminuir los efectos que produce esta actividad sobre el medio ambiente.

Medio Socioeconómico

Elemento del ecosistema. Socioeconómico

Indicador de Impacto. Generación de empleos.

- Este impacto fue considerado de tipo positivo porque contribuye al bienestar económico de la población.

- De intensidad baja, por la cantidad de empleos generados en la Crianza de Tilapias.

- De extensión puntual por la ubicación del mismo y por la categorización del personal.

- De largo plazo y permanente, estará presente durante toda la etapa de operación.

- Reversibilidad es de Mediano plazo,

- Recuperable ya que las personas empleadas pueden trabajar en otras actividades de la zona.

- Sinérgico porque la generación de empleos produce aumento de ingresos.

- Acumulativo este impacto incide sobre el bienestar económico de los beneficiarios.

- Continúo porque los empleos estarán presentes durante la etapa de operación.

- De importancia media porque no influye de forma trascendente en la economía de la zona.

A continuación se presentan las matrices resumen de la calificación cualitativa de los impactos durante las etapas de  operación de la Crianza de Tilapias ..

4.3 Matriz Resumen de la Calificación Cualitativa de Impactos.  Etapa de Operación de  “CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL”

| Indicador de Impacto | Elemento del Ecosistema | Tipo | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminación Acústica | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Corto Plazo | Temporal | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Emisión de gases de la planta eléctrica | Aire | Negativo | Baja | Puntual | Corto Plazo | Temporal | Corto Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Irregular | Baja |
| Alteración del aire por malos olores | Aire | Negativo | media | puntual | Largo Plazo | Permanente | Corto plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Continuo | Media |
| Alteración de la Calidad de Agua Subterránea | Agua | Negativo | Media | Puntual | Largo Plazo | Permanente | Irreversible | Irrecuperable | Sinérgico | Acumulativo | Continuo | Baja |
| Generación de Empleos | Socio-económica | Positivo | Baja | Puntual | Largo Plazo | Permanente | Med. Plazo | Recuperable | Sinérgico | Acumulativo | Continuo | Media |

CAPITULO V

ANALISIS DE RIESGO

5.1 Introducción

Los avances tecnológicos han generado la llegada de nuevos materiales, procesos y aplicaciones de productos, y a esto se le adiciona la posibilidad de eventualidades provocadas por fenómenos naturales, que elevan la probabilidades de afectaciones negativas tanto al ambiente, a las infraestructuras, como al personal laboral de cualquier actividad.

La probabilidad de que ocurra cualquier hecho no deseado, es conocida como riesgo, por lo que la identificación y el posterior manejo de estos permiten adicionar al desarrollo de las actividades eficiencia y seguridad, al implementar procedimientos precautorios.

Las consecuencias que producen los riesgos en una Crianza de Tilapias porcina como de las características de CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL provocan una serie de externalidades, en vista de que directamente se crea un deterioro en los recursos naturales e infraestructuras que llevan al declive financiero por la carencia de condiciones para la entrega de servicios de calidad elevada, siendo el aspecto económico un resultado indirecto del manejo incorrecto de estos riesgos.

5.2 Objetivos

- Identificar las actividades y eventos generadores de riesgos.

- Establecer las distancias de afectación de los riesgos ambientales mayores identificados, recomendando las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas, el medio ambiente y las instalaciones, con apego a la normativatividad ambiental vigente.

- Divulgar los posibles riesgos que se pueden presentar y elaborar las medidas de mitigación.

5.3 Amenaza de Origen Antropicos

5.3.1 Identificación de Riesgos

Las actividades  realizadas por la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL activan amenazas que son calificadas como antropicas ocasionadas por contaminación y por  manejo inadecuado en la instalación de la  Crianza de Tilapias, de las cuales se pueden identificar las siguientes:

- Derrame de combustible y Productos Químicos

- Incendios generados por causas eléctricas y/o combustible derramado

5.3.2 Escenarios de Riesgos

Los escenarios de riesgos están compuestos por las áreas de afectación en el momento de la ocurrencia del evento y las posibles personas afectadas al momento de ocurrir este.

Los escenarios de derrames de combustible y productos químicos se localizan básicamente en las zonas donde están ubicados los tanques de almacenamiento de combustible,  siendo la probabilidad más alta el momento en que se realiza el llenado y trasvase de los mismos.

Las personas que podrían ser afectadas en los derrames son el personal responsable del llenado y supervisión de este tipo de actividades.

De igual forma este escenario (derrame de combustible) es el que podría original riesgos concernientes a un siniestro, no siendo esta la única causa probable, pudiera ocurrir por defectos en el sistema eléctrico de la Crianza de Tilapias porcina, por lo que se circunscribe como áreas de posible afectación toda la correspondiente a la Crianza de Tilapias, pudiendo afectar al personal de la Crianza de Tilapias como a clientes que visiten las misma, cuando este riesgo alcanza niveles críticos.

En lo referente a los escenarios para caso de fugas, estas se pueden presentar en las líneas de conducción tanto de agua potable, aguas residuales.

Las condiciones de alto riesgo para este tipo de suceso se manifiesta de forma temporal, ya que luego de permanecer las instalaciones por algún periodo es que se reflejan los impactos de la misma. Los casos que se pueden presentar son los siguientes:

1. Fugas en las líneas de agua potable, las mismas reflejan riesgos de disminución del recurso.

2. Fugas de aguas residuales generan contaminación la cual al ser acumulativa ocasionan niveles de daños al ambiente muy elevado.

Las áreas de afectación por lo tanto para el primer punto como el segundo están restringidas a los lugares de paso de estas líneas y el subsuelo. La tercera se identifica en los alrededores de los tanques de almacenamiento.

Estando tanto el personal como las personas de la poblaciones cercanas a la Crianza de Tilapias involucradas en los impactos producidos por este tipos de riesgos.

5.4 Amenaza de Origen Natural

5.4.1 Amenaza de Origen Meteorológico.

Dentro de la amenaza de origen meteorológico que puede afectar la Crianza de Tilapias porcina se identifican los huracanes y las inundaciones.

5.4.1.1 Amenaza por Huracanes

La época de huracán del Caribe es entre los mese de junio a noviembre, siendo los meses de agosto y septiembre los de mayor incidencias de huracanes. Una de la amenaza más grande de la republica Dominicana viene con los huracanes. La zona de Santo Domingo recibe la influencia de los vientos de estos eventos, como quedo demostrado con los huracanes David y George, este tipo de amenaza afecta el área donde se ubica la Crianza de Tilapias.

5.4.1.2 Amenaza por Inundaciones

Debido a las condiciones del lugar donde se ubica  el proyecto puede ser vulnerable a inundación, pero restringiéndose las posibilidades de las mismas solamente para condiciones de tormentas.

Estas amenazas van de la mano con las provocadas por los huracanes, ya que solamente existe probabilidad de inundación con la llegada de un evento extremo.

5.4.2 Amenaza de Origen Geológico

5.4.2.1 Amenazas Sísmicas

La zona de la Crianza de Tilapias se encuentra localizada en un área de vulnerabilidad a los sismos, aunque no se registran en épocas resientes movimientos telúricos de intensidadades importantes, la zona se mantiene en actividad sísmica, se han registrado unos 15 sismos de intensidades del rango de 2.6 y 4.6 en la escala de Richter, distribuidos los mismos al noroeste y al suroeste de la ciudad.

5.5 Matriz Identificación de Daños.

| Componentes | Desastres |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terremoto | Huracán | Inundación | Incendio | Fugas y Derrames |
| IFRAESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |
| Área Producción de la Crianza de Tilapias | X | x | x | x | x |
| Oficinas | X | X | x | x | x |
| TANQUES |  |  |  |  |  |
| Combustible | X | X |  | x | x |
| REDES DE DISTRIBUCION |  |  |  |  |  |
| Agua Residual | X | x |  | x | x |
| Agua Potable | X | x |  | x | x |
| Combustible | X | x |  | x | x |

CAPITULO VI

PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL

(PMAA)

6.1 Introducción.

La CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL entro al Sistema de Gestión Ambiental, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64- 00, y los términos y protocolo específico elaborados para este tipo de proyecto, a fines de tramitar el Permiso Ambiental. Con el fin de mitigar los impactos durante la fase de operación de la empresa, se establecerá un plan de manejo y adecuación ambiental.

Prevalecerá el buen manejo y aplicación de todas las normativas de lugar para evitar emergencias y cualquier eventualidad que se pueda presentar. Los impactos que se generen con la operación del invernadero, así como las medidas sugeridas, son las indicadas para controlar y mitigar los impactos enunciados en la matriz

6.2 Objetivos

- Establecer las medidas para la prevención, control, mitigación y/o compensación de los impactos derivados de la, operación  de la Crianza de Tilapias ..

- Establecer y mantener procedimientos documentados para monitorear con regularidad el comportamiento de los parámetros indicadores de la calidad ambiental y, de esta manera, evaluar su evolución en las áreas de influencia de, la Crianza de Tilapias de acuerdo con el desarrollo del proceso productivo y los procesos de soporte a la producción.

6.3 Responsabilidades

Las actividades durante la operación contarán para su ejecución con una unidad de gestión ambiental de la empresa con capacidad en la atención de emergencias, el correcto uso de los insumos que utiliza la Crianza de Tilapias en su proceso de producción y dirigida especialmente a la contribución de un medio ambiente saludable y de seguridad.

El equipo de la Unidad de Gestión Ambiental estará  jerarquizado de la siguiente forma:

- Gerente de la Crianza de Tilapias: supervisará, vigilará y hará cumplir con lo establecido en este PMAA dirigido a sus empleados y usuarios.

- Gerente responsable de las instalaciones: inspeccionará, revisará y tendrá reportes de las condiciones físicas del establecimiento, esto a partir de un seguimiento del PMAA. También cumplirá con las funciones de auditaría,   lo establecido en el PMAA y exigir si es el caso, el mantenimiento, reparación, reemplazo de elementos que considere generan riesgo ambiental.

- Un consultor ambiental será contratado, para asesorar a la unidad de Gestión Ambiental de la Crianza de Tilapias en el fiel cumplimiento del PMAA.

- Empleados: conocerán PMAA por medio de capacitaciones, y se les hará cumplir con sus debidas obligaciones tanto de la zona donde operan como el conocimiento total de la instalación.

6.4 Descripción del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental PMAA, estará compuesto por los programas que se describen a continuación. También se indican los costos anuales que tendrá el programa de acuerdo a las diferentes acciones a implementar para cada uno de los componentes del entorno donde se encuentra la instalación de la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL.

Nota: No hay Fase Construcción, debido a que las jaulas son prefabricados y se instalara de una vez en el agua

6.5 Descripción de los Programas

## 6.5.1  Programa Componente Aire

6.5.1.1 Subprograma Manejo y Control de Emisiones – MCE

- Actividad Impactante Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases de combustión, producto del uso frecuente de la planta de emergencia de generación eléctrica.

- Objetivos: Caracterizar y minimizar las emisiones generadas por el uso de la planta eléctrica, con el fin de preservar las condiciones del medio ambiente.

- Impactos y/o Efectos Ambientales - Deterioro de la calidad de aire - Aumento de las gases de efecto invernadero

- Descripción De Las Actividades - Mediciones de monitoreo de los gases de combustión generados por las plantas de generación eléctrica. - Mantenimiento periódico de las plantas de generación eléctrica.

- Tecnología A Utilizar - Equipos de medición de gases de combustión

- Lugar De Aplicación - Cuarto de maquinas

- Recomendaciones De Tipo Ambiental - Impermeabilización área donde se coloca la planta - Construcción muro contra derrame - Mantenimiento mecánico de la planta de generación eléctrica. - Cumplir con los parámetros establecidos por la Normatividad Ambiental para calidad del aire y control de emisiones.

- Cronograma de ejecución Las mediciones de gases se realizaran semestralmente. El mantenimiento se hará de manera mensual o cuando el equipo lo requiera durante este periodo.

6.5.1.2 Subprograma Manejo y Control de Emisiones – MCE

1. Actividad Impactante Alteración de la calidad del aire por la emisión de malos olores productos de los excrementos y residuos de alimentos.

2. Objetivos: Minimizar las emisiones de malos olores generadas por la descomposición de los residuos de alimentos

3. Impactos y/o Efectos Ambientales - Deterioro de la calidad de aire - Aumento de las gases de efecto invernadero

4. Descripción De Las Actividades - monitoreo de los residuos y excrementos generados. - Mantenimiento periódico

5. Tecnología A Utilizar - Caracterización de residuos - Racionalización de los alimentos para evitar desperdicios

6. Lugar De Aplicación - Todas las instalaciones del proceso de producción de la Crianza de Tilapias.

7. Recomendaciones De Tipo Ambiental - Establecer cambio tecnológico para una mayor conversión de alimentos. - Alimentacion balanceado segun la etapa.

8. Cronograma de ejecución La limpieza y desinfección de la Crianza de Tilapias se realizara diariamente.

6.5.1.3 Subprograma Manejo y control de ruido - MCR

- Actividad Impactante Generación de ruido por la actividad y la confluencia vehicular a la instalación.

- Objetivos - Amortiguar y minimizar los ruidos producidos.

- Impactos Y/O Efectos Ambientales - Deterioro de la calidad de aire - Perjuicios a la salud pública y de los trabajadores del proyecto

- Descripción de las Actividades - Medición periódica de los niveles de ruido - Establecimiento límite de velocidad de los vehículos

- Tecnología a Utilizar - Equipos de medición de ruido

- Lugar de Aplicación - Zonas de trabajo - Vía de circulación

- Recomendaciones de Tipo Ambiental - Cumplir con los parámetros establecidos por la Normatividad Ambiental para el control del ruido y calidad del aire.

- Cronograma de ejecución - Las mediciones de ruido se realizaran semestralmente en el área de la instalación.

6.5.2 Programa Componente Suelo

6.5.2.1 Subprograma Programa de manejo del componente suelo - PMCS

- Actividad Impactante Alteración de la calidad de los suelos por contaminación con combustibles y residuos en general.

- Objetivos: - Protección del suelo ante posibles derrames de combustible. - Protección del suelo ante posibles derrames de químicos domésticos.

- Impactos y/o Efectos Ambientales - Deterioro de la calidad del suelo por contaminación

- Descripción de las Actividades - Construcción de muro de contención en el área del tanque de almacenamiento de combustible, para evitar contaminación en caso de derrame - Disposición de los residuos peligrosos (aceite y residuos peligrosos).

- Tecnología a Utilizar - Material de construcción para el muro de contención. - Tanque de almacenamiento de residuos - Reúso de los residuos

- Lugar de Aplicación - En el área donde está ubicado el tanque de almacenamiento de combustible. - Almacén de residuos sólidos - Área de producción.

- Recomendaciones De Tipo Ambiental - Evitar derrames o descargas al suelo de combustible durante el llenado del tanque de almacenamiento o durante la operación. - Separar los residuos y disponer a empresas para su adecuada disposición.

- Cronograma de Ejecución Durante la fase de operación.

6.5.2.2 Subprograma Programa Manejo y gestión de residuos PMGR

- Actividad impactante - Alteración de la calidad del suelo por el mal manejo o disposición de residuos sólidos convencionales.

- Objetivos: - Identificar y caracterizar los residuos sólidos generados en la instalación.

- Impactos y/o efectos ambientales - Deterioro de la calidad del suelo por la generación y manejo de residuos sólidos peligrosos - Contaminación del suelo por residuos del proceso de producción

- Descripción de las actividades - Caracterización de los residuos - Ubicación de contenedores de acuerdo a la cantidad de residuos generados y las áreas de generación. - Presentación adecuada de los residuos para ser recolectados. - Manejo controlado y adecuado del control de plagas

- Tecnología a utilizar - Contenedores plásticos con tapa, debidamente identificados - Disposición adecuada de residuos.

- Lugar de aplicación Dentro de las instalaciones del proyecto.

- Recomendaciones de tipo ambiental Dar cumplimiento a las disposiciones de la normativa ambiental y las disposiciones del ayuntamiento para la presentación y manejo de los residuos sólidos.

- Cronograma de Ejecución. Los residuos serán caracterizados, la recolección y disposición final será en el vertedero municipal de Maimón.

6.5.2.3 Subprograma Subprograma de adiestramiento y equipamiento de seguridad.

- Actividad Impactante: - Capacitación y protección del personal de la Crianza de Tilapias.

- Objetivos Capacitación del personal en la gestión del PMAA y adquisición de materiales y equipos para la seguridad del personal.

- Impactos y/o Efectos Ambientales - Aumento de la de la capacidad del personal técnico y de apoyo de la Crianza de Tilapias en la gestión ambiental responsable de la empresa. - Mejoramiento de las condiciones de seguridad del personal.

- Descripción de las actividades - Establecimiento de un programa de adiestramiento acorde con el PMAA. - Equipamiento del personal con equipos de seguridad (uniformes, guantes, mascarillas y botas de seguridad).

- Tecnología a Utilizar - Formulación de un programa de entrenamiento, cursos, talleres dirigidos al personal técnico y de apoyo de la Crianza de Tilapias. - Adquisición en cantidad y calidad todos los equipos de seguridad apropiado a cada actividad específica.

- Lugar de Aplicación - Todo el personal técnico y de apoyo de la Crianza de Tilapias

- Recomendaciones de Tipo Ambiental - Establecer un programa de entrenamiento acorde con las exigencias del PMAA. - Seguimiento continuo al programa de seguridad y adecuación en el tiempo según se modifiquen los procesos de producción.

- Cronograma de ejecución - Dos entrenamientos por año durante la fase de operación.

6.5.3 PROGRAMA COMPONENTE AGUA

6.5.3.1. Subprograma Programa de Manejo y Calidad de las aguas - PMCA

2. Actividad impactante: - Manejo y canalización inadecuada de las aguas residuales domesticas y pluviales dentro de la instalación. - Manejo de residuos peligrosos, pesticidas y fertilizantes

3. Objetivos - Minimizar los impactos en el recurso hídrico, por el mal manejo de las aguas residuales y pluviales.

4. Impactos y/o Efectos Ambientales - Contaminación de los cuerpos receptores de las aguas residuales, especialmente el rio Maimón

5. Descripción de las actividades - Canalizar y recolectar apropiadamente las aguas residuales y pluviales dentro de la instalación de la Crianza de Tilapias

6. Tecnología a utilizar - Sistemas de canalización de aguas, cámara séptica y laguna de desecación - Manejo adecuado y controlada de los combustibles y residuos oleosos

7. Lugar de aplicación - Área de la instalación

8. Recomendaciones de tipo ambiental - Dar cumplimiento a la normatividad ambiental para el manejo de descargas.

9. Cronograma de ejecución Fase de Operación

6.5.4. Subprograma Programa de manejo, seguridad y mantenimiento de las estructuras - PMME

2. Actividad Impactante - La falta de mantenimiento de la instalación.

Programa Mantenimiento de las Instalaciones 3. Objetivos - Minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente por la proliferación de residuos de las estructuras que puedan reproducirse en las áreas de la instalación por falta de mantenimiento (generación de papel, plásticos y metales)

4. Impactos y/o efectos ambientales - Aumento de los residuos sólidos.

5. Descripción de las Actividades - Realizar inspecciones frecuentes para el control dentro la instalación y sus colindancias. - Dar cumplimiento al subprograma de manejo de residuos sólidos

6. Tecnología a utilizar - Supervisión y planificación del mantenimiento

7. Lugar de aplicación Todas las instalaciones de la industria.

8. Recomendaciones de tipo ambiental - Dar cumplimiento al subprograma de manejo de residuos sólidos

9. Cronograma de ejecución. Operación del proyecto

6.5.5.  Subprograma de restitución y acondicionamiento ambiental.

El objetivo de este subprograma es establecer las pautas que se deberán cumplir durante la fase de restauración y abandono en todas las áreas del proyecto, para procurar restablecer las características ecológicas y paisajísticas originales previas a su explotación.

Una vez finalizadas la vida útil del proyecto, la Unidad de Gestión Ambiental deberá calificar y cuantificar todas las transformaciones reales aplicadas a los recursos locales, a fin de contar con una base objetiva para elaborar un Plan de Restauración y Abandono considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

- protección y restauración de suelos,

- programa de revegetación,

- disposición con respecto al aprovechamiento de materiales.

Este plan debe estar dirigido fundamentalmente a lograr el cumplimiento de aspectos como:

- Proceder a la revegetación de todas las zonas que van quedando libres de estructuras adoptando para ello un programa adecuado de siembra de un conjunto de especies nativas locales que permitan el rápido acondicionamiento ecológico y paisajístico.

- Valorar la posible reutilización de los materiales o estructuras desmantelados de la obra, de manera que puedan cumplir una función útil de rehúso fomentando el ahorro, o en su defecto evaluar las mejores formas de disponer los materiales retirados de manera que no causen impactos colaterales en otros sitios.

Costo a estimar durante la fase de abandono.

6.6 Matriz Resumen del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental.  Etapa de Operación

| Componentes del Medio | Elementos del Medio | Indicadores de Impactos o Riesgos | Actividades a Realizar para Evitar Controlar y Mitigar Impactos | Parámetros a Monitorear | Puntos de muestreo | Frecuencia de los Monitoreos | Responsables | Costos Anuales RD$ | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisicoquímico | Suelo | Deterioro de la calidad del suelo por derrames | Mantenimiento muro de contención | Inspección visual de la estructura | Muro de contención | Trimestral | Encargado de la Instalación | 30.000.00 | Informe |
|  |  | Deterioro de la calidad del suelo por residuos sólidos | Caracterización de los residuos. | Volumen de producción | Oficina, baños y área de distribución | Una vez | Encargado de la Instalación | 00 50.000. | Informe |
|  |  |  | Ubicación de contenedores. | NA | NA | Una vez |  |  |  |
|  |  |  | Separación para empresas recicladoras | NA | NA | Diario |  |  |  |
|  |  | Numero de personal adiestrado y cantidad de accidente registrado | Programa de entrenamiento ejecutado y adquisición de equipos seguridad. | Numero de personal capacitado, cantidad de accidente producido | Departamento recursos humanos | Anual | Encargado de recursos humanos | 00 40.000. | Informe |
|  | Agua | Manejo y canalización de las aguas residuales y pluviales | Canalización y recolección de las aguas (residuales y pluviales) | NA | Dentro de la instalación | Obras de canalización una vez. Mantenimiento de obras trimestral | Encargado de la Instalación | 50.000.00 | Informe |
|  |  | Alteración de cuerpos de aguas por descargas residuales | Mantenimiento de cámara séptica. | Caracterización fisicoquímica y microbiológica | Cámara séptica y/o punto de descarga | Mantenimiento Periódico. Análisis de aguas semestrales | Encargado de la Instalación |  | Informe y resultados de laboratorio |

| Componentes del Medio | Elementos del Medio | Indicadores de Impactos o Riesgos | Actividades a Realizar para Evitar Controlar y Mitigar Impactos | Parámetros a Monitorear | Puntos de muestreo | Frecuencia de los Monitoreos | Responsables | Costos Anuales RD$ | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aire | Deterioro calidad del aire | Mediciones de monitoreo gases de combustión planta de generación eléctrica | Gases de combustión | Chimenea planta generación eléctrica | Semestral | Encargado de la Instalación | 40.000.00 | Informe Ambiental |
|  |  | Manejo y control de ruido | Medición de los niveles de ruido | dB A | Generación eléctrica | Semestral | Encargado de la Instalación | 25.000. 00 25.000. 00 | Informe y resultado de mediciones |
|  |  |  | Barrera viva en el perímetro de la instalación | Siembra | Perímetro instalación | Una vez | Encargado de la Instalación |  | Informe |
|  |  |  | Aislamiento y mantenimiento caseta generación eléctrica | Mantenimiento | Caseta generación eléctrica | Trimestral | Encargado de la Instalación |  | informe |
|  |  | Manejo malos olores | Limpieza y desinfección diaria Uso laguna percolación Uso biodigestores Instalación aireadores mecánicos percolacion | Emisión malos olores. | Toda el área de la Crianza de Tilapias y área de influencia | diario | Gerente del proyecto y consultor ambiental | 600,000 | Informe |
|  | Social | Mantenimiento | Manejo y control | Mantenimiento | Instalación y perímetro | Cada 2 meses | Encargado de la Instalación | 00 30,000 | Informe |

El  encargado  de  la  instalación  coordinará  y  contratara  los  servicios  del  especialista  ambiental,  empresa  y  laboratorio correspondientes, para dar cumplimiento al presente PMAA.

6.7 Costos de los Programas PMAA

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA |  | COSTOS ANUALES |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA COMPONENTE AIRE | Manejo y control de emisiones |  | RD$ 40,000.00 |
|  | Manejo de malos olores |  | RD$ 600,000 |
|  | Manejo y control de ruido |  | RD$ 25,000.00 |
| PROGRAMA COMPONENTE SUELO | Programa de manejo canalización aguas residuales y alteración cuerpos de agua. |  | RD$ 150,000.00 |
|  | Programa Manejo y gestión de residuos |  | RD$ 80,000.00 |
|  | Programa de capacitación equipamiento de seguridad. |  | RD$ 80,000.00 |
| PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | Programa de mantenimiento de las estructuras |  | RD$ 30,000.00 |
| Total PMAA |  | RD$ 925.000.00 |  |

CAPITULO VII

PLAN DE CONTINGENCIA

7.1 Objetivos Del Plan:

El objetivo del mismo es el establecer los procedimientos de respuestas en caso de que se produzca cualquier fuga/derrame o accidentes durante las operaciones o durante eventualidades.

7.2 Preparación:

El Gerente debe realizar un inventario de las condiciones de las instalaciones, determinar si hay puntos de eventualidades, clasificándolos e identificándolos correctamente según las normas relativas al manejo de materiales peligrosos.

cada uno de los líquidos y/o materiales peligrosos que son utilizados en Ia Crianza de Tilapias porcina se dispondrá de la hoja de seguridad del mismo. Cuando se adquiere un nuevo producto, o se cambia de marca o tipo, deberá traerse la nueva hoja de seguridad de dicho producto y verificar con el encargado su adecuado almacenamiento.

Todo el personal relacionado con el manejo de algún tipo de material peligroso debe ser entrenado en el manejo adecuado y seguro del mismo. Para lo que se elaborará comunicaciones que contenga las instrucciones para los responsables del manejo de estos.

7.3 Programa de Manejo de Productos Químicos

Los objetivos que se persiguen con las medidas de manejo para este tipo de productos son los siguientes:

- Continuar con el correcto almacenamiento de los productos químicos.

- Prevención de generación de situaciones de emergencia

- Continuar con la minimización de la generación de residuos especiales.

- Evitar la pérdida de recursos económicos.

Los responsables de la ejecución de las medidas de manejo son:

| RESPONSABLES | ACCIONES A DESARROLLAR |
| --- | --- |
| Gerente | Aprobación y supervisión del tipo y cantidades de sustancias químicas adquiridas. |
| Empleados | Actualización del programa de administración de inventarios. Centralización de las hojas de seguridad de los productos utilizados al interior de la Crianza de Tilapias. Respeto y seguimiento de los diferentes protocolos establecidos para la identificación y el almacenamiento seguro de productos químicos. |

7.3.1 Manipulación de Productos Químicos

Para la correcta manipulación de los productos químicos se atenderán las siguientes medidas de manejo:

- Elaboración de un afiche informativo por medio del cual se muestre el significado de los principales pictogramas que presentan las etiquetas de los productos químicos; el afiche estará orientado al personal encargado de la manipulación de este tipo de sustancias y será ubicado tanto en el área de almacenamiento como en el laboratorio. Una forma de presentar dichos pictogramas se muestra a continuación:

Imágenes Empleados en el Etiquetado de Productos Químicos

| Simbologia | Significado |
| --- | --- |
|  | Extremadamente inflamable. Producto que arde a una temperatura inferior a los 0ºC. Para inflamarse se necesita de una fuente de ignición. |
|  | Fácilmente inflamable. Vapores o gases que arden con facilidad a temperaturas inferiores a los 21ºC a partir de una fuente de ignición. |
|  | Comburente. Producto que ayuda a la combustión de otros combustibles, ayudando a mantener el fuego |
|  | Explosivo. Sustancia química que reacciona violentamente produciendo explosiones. El detonante puede ser una chispa, un golpe, una llama, etc. |
|  | Muy tóxico. Producto que actúa como veneno al penetrar al cuerpo humano, produciendo daños en la salud. |
|  | Tóxico. Producto que puede ocasionar intoxicaciones, lesiones en diversas partes del cuerpo, alteraciones genéticas, infertilidad, etc. |
|  | Nocivo. Producto con un grado de peligrosidad menor pero que puede afectar la salud de las personas de manera temporal |
|  | Irritante. Producto que bien produce inflamación y enrojecimiento de la piel, ojos y vías respiratorias. |
|  | Corrosivo. Producto que provoca quemaduras o lesiones en la piel o las mucosas, debido a que destruye los tejidos. |
|  | Peligroso para el ambiente. Producto que afecta al medio ambiente siendo tóxico para los animales y las plantas. Puede afectar el suelo y/o el aire. |

Fuente: Unión General de Trabajadores de Cataluña: Uso de Productos Químicos en la Industria, 1998

El  gerente de la Crianza de Tilapias verificará que en cada sitio se cuente con las hojas de seguridad de los productos que allí se manejan y que los empleados conozcan su interpretación. Igualmente se archivará copia en un lugar seguro y de fácil acceso para ser consultada de manera rápida ante una emergencia.

Para evitar el almacenamiento de sustancias incompatibles, el gerente realizará una evaluación de las exigencias para el correcto almacenamiento de los productos químicos empleados en la Crianza de Tilapias de acuerdo con su compatibilidad.

Para evitar la acumulación de envases de productos químicos en la Crianza de Tilapias porcina, el encargado solicitará a sus proveedores el retiro de dichos envases una vez estén desocupados. Este retiro puede programarse de tal forma que coincida con la operación de abastecimiento, de esta forma el proveedor no incurrirá en nuevos gastos en cuanto a desplazamiento del vehículo de transporte.

7.4 Almacenamiento

Las medidas para el almacenamiento de los productos químicos comprenden:

- La separación de los productos químicos durante el almacenamiento, atendiendo en primer término a la inflamabilidad y en segundo lugar a la incompatibilidad del producto con el agua.

- Los productos químicos se almacenarán en sus respectivos envases considerando los riesgos inherentes y la incompatibilidad con otros productos químicos y las condiciones del medio, como calor, fuentes de ignición, luz y humedad.

7.6 Manejo de inventarios

Las medidas que se aplicarán para el manejo de inventarios son las siguientes:

- Continuar con la práctica de control de inventarios.

- Verificar las fechas de vencimiento de las diferentes sustancias almacenadas, para lo cual los recipientes se colocarán espaciados.

- Elaborar lista de productos caducados para proceder a su disposición de acuerdo con sus particularidades.

7.7 Adecuación del Sitio de Almacenamiento

Para garantizar el correcto almacenamiento de los productos químicos se llevaran a cabo las siguientes adecuaciones a la actual zona destinada para ésta labor.

| Requerimientos | Acciones |
| --- | --- |
| Higiene y seguridad industrial | Instalación de equipos de protección personal necesarios, como guantes protectores y lentes o caretas faciales. |

7.8 Control de Derrames o Fugas –productos químicos-.

Para proceder ante un derrame o fuga de un producto químico, se seguirán los pasos siguientes, siempre siguiendo el orden que mostramos a continuación:

  - Evaluar el incidente.

  - Evaluar el área.

  - Localizar el origen del problema.

  - Revisar la etiqueta del envase.

  - Revisar la hoja de seguridad del producto.

  - Identificar los posibles riesgos.

7.9 Acciones preliminares

- Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al gerente. Esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando ubicación, productos comprometidos, cantidad y condición actual. Esta información es fundamental para iniciar la atención de la contingencia.

- Intentar detener el derrame o fuga, sólo si se puede hacer en forma segura para evitar que llegue a los desagües. Solucionarlo a nivel del origen y detener el derrame de líquidos con materiales absorbentes como aserrín, arena etc., utilizando elementos de protección personal.

- Consultar la hoja de seguridad del producto

- En caso de ser necesario, buscar más información y recurrir a asesoría externa.

7.10 Aseguramiento del área

- Alertar a todo el personal sobre el derrame o fuga.

- Ventilar el área y acordonar con barreras, rodeando la zona contaminada.

- Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales.

- Apagar todo equipo o fuente de ignición que se encuentre cercano al almacén y/o al lugar de origen del derrame.

7.11 Control y contención del derrame.

- Usar los elementos de protección personal necesarios: ropa adecuada impermeable y resistente a los productos químicos, guantes protectores, lentes de seguridad y protección respiratoria.

- Localizar el origen del derrame o fuga y controlar el problema a este nivel.

- De ser necesario, contener con barreras y/o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: esponjas, tubos o arena.

- Si el problema ocurre en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas.

7.12 Limpieza de la zona contaminada.

- Intentar recuperar el producto.

- Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la neutralización del pH.

- Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación.

- Identificar y señalar los recipientes donde se van depositando los residuos.

- Todos productos recogidos, deben tratarse como residuos químicos.

7.13 Descontaminar los equipos y el personal.

- Disponer de una zona de descontaminación.

- Lavar los equipos y ropa utilizada o en caso tal gestionar como residuos peligrosos.

- Las personas que intervengan en la descontaminación deben bañarse.

### 7.2. AMENAZAS NATURALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

- Amenazas Sísmicas.

En la zona donde se ubicará el Proyecto, no se identifican epicentros y magnitudes, pero se muestran eventos muy cercanos al lugar, esto lo podemos verificar en el mapa adjunto.

Mapa del Catalogo de Temblores Años 1975 – 1998

7.3 Amenazas por Vientos Huracanados

EL Caribe es una zona fuertemente amenazada por huracanes, dada su ubicación recibe a los fenómenos meteorológicos que se forman frente a las costas de África, debido a la permanencia de los vientos alisios, la rotación de la tierra, y la circulación general de la atmósfera sobre estas latitudes, provocando que los mismos cambien en sus direcciones más bien hacia el noreste, La categorización utilizada actualmente para estos eventos la podemos ver en la Tabla a continuación.

| CATEGORÍA | VIENTOS (Km./HR) | VIENTOS MPH | PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Depresión | <56 | <35 mph | ------ |
| Tormenta tropical | 56-117 | 35-73 mph | ------ |
| Categoría 1 | 118-152 | 74-95 mph | 966 mb> |
| Categoria2 | 153-176 | 96-110 mph | 980-965 mb |
| Categoría 3 | 177-208 | 111-130 mph | 964-945 mb |
| Categoría 4 | 209-248 | 131-155 mph | 944-920 mb |
| Categoría 5 | 248 + | 155 mph+ | <920 mb |

El régimen climático del Caribe, está bajo la influencia de los desplazamientos norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Cuando esta zona se desplaza hacia su posición más al sur (inicios de año), los alisios del noreste soplan con mucho más intensidad en toda la costa occidental. A continuación mostramos un resumen del historial de los ciclones más importantes que han pasado por la República Dominicana, los de mayor incidencia por categoría y número de Huracanes & Mes:

Numero de tormentas y huracanes por mes en la República dominicana de 1873-1998

| Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 10 | 2 |

Fuente: Ing. Antonio Cocco Quesada, Meteorólogo

Huracanes que han afectado por categoría

| Tormentas | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |

La Vulnerabilidad ante la ocurrencia de Huracanes es manifiesta en el área del proyecto, tal y como lo es en sentido general el país, la hemos catalogado de Media-Baja Vulnerabilidad. La Escala que a continuación se muestra destaca las diferentes velocidades y los daños que pueden ocasionar:

| Categ. | Definición | Daños esperados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viento 118-152 Kph | DAÑOS MÍNIMOS Sin daño real a estructuras. Daños a árboles y arbustos, inundación de caminos costeros. Daños menores a muelles. |
| 2 | Viento 153-176 Kph | DAÑOS MODERADOS. Algún daño de techos, puertas y ventanas en edificaciones. Daño considerable a la vegetación, a muelles y atracaderos. Rutas costeras podrían inundarse 2- 4 horas antes de la llegada del ojo. |
| 3 | Viento 177-208 Kph | DAÑOS EXTENSOS Algún daño estructural a pequeñas residencias y edificios de altura con daño menor en paredes estructurales. Inundaciones cerca de la costa destruyen pequeñas estructuras y se dañan estructuras mayores. Terrenos menor a 1.7 m.s.n.m. pueden inundarse. |
| 4 | Viento 209-248 Kph | DAÑOS EXTREMOS. Daños extensos a paredes estructurales con algunas fallas totales de estructuras de techo en edificaciones menores. Erosión considerable de plazas. Daño considerable a muelles inferiores de estructuras costeras. Terrenos menores a 3 m. s. N. m. pueden inundarse requiriendo evacuación masiva. |
| 5 | Vientos mayores que 248 Kph | DAÑOS CATASTRÓFICOS Falla total de estructuras de techo en residencias y edificios altos. Fallas totales en algunos edificios. Daño mayor a niveles inferiores de todas las estructuras ubicadas a menos de 5 m.s.m.n. y a 400 m de la línea costera. Evacuación masiva de áreas residenciales de zonas bajas adyacentes a la línea de costa. |

Escala de Vientos

| ESCALA | Velocidad Km. /hr. | Nudos | Desplazamiento M/HR. | Oleaje en pies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1 | -1 | - 1 | - |
| 1 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 0.25 |
| 2 | 6-11 | 4-6 | 4-7 | 0.5-1 |
| 3 | 12-19 | 7-10 | 8-12 | 2-3 |
| 4 | 20-28 | 11-16 | 13-18 | 3.5-5 |
| 5 | 29-38 | 17-21 | 19-24 | 6-8 |
| 6 | 39-49 | 22-27 | 25-31 | 9.5-13 |
| 7 | 60-61 | 28-33 | 32-28 | 13.5-19 |
| 8 | 62-74 | 34-40 | 39-46 | 18-25 |
| 9 | 75-88 | 41-47- | 47-54 | 23-32 |
| 10 | 89-102 | 48-55 | 55-63 | 29-41 |
| 11 | 103-117 | 56-63 | 64-72 | 37-52 |
| 12 | + 118 | + 64 | + 73 | + 45 |

- Escala Beaufort.

7.4 Preparación y Respuesta ante Emergencias

El propósito del procedimiento de administración de emergencias en caso de incidentes imprevistos, asegura la existencia de una capacidad de reacción ante la ocurrencia de estos eventos, que pueden incluir derrames accidentales de combustibles al suelo y/o subsuelo, condiciones anormales de operación, accidentes y situaciones potenciales de emergencia.

Entre las amenazas más comunes que se pueden verificar en la operación de la Crianza de Tilapias porcina, se pueden citar:

- Incendios

- Huracanes

- inundaciones

- Terremotos

La Crianza de Tilapias creara un Comité de Seguridad , para indicar el apoyo permanente a las acciones de seguridad de la CRIANZA DE TILAPIAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA PRESA RINCON – EMMANUEL JOSE ESPINAL, el cual será responsable de vigilar las prácticas de seguridad, conservar el funcionamiento de los equipos en óptimas condiciones y reportar los resultados de acciones.

Las metas primarias serán:

- Integración del Comité de Seguridad.

- Inspección permanente de las condiciones de seguridad.

- Corrección inmediata de riesgos simples como requisito para continuar el trabajo.

- Vigilancia de todos los sitios de trabajo de parte del Comité de Seguridad.

- Reporte inmediato cuando las condiciones anómalas encontradas durante la inspección pongan en peligro la efectividad del sistema de seguridad implantado en la Crianza de Tilapias.

7.5 Capacitación en gestión de riesgos

Todo personal gerencial de la Crianza de Tilapias  recibirá instrucción, y capacitación en seguridad ambiental en forma periódica.

Otros entrenamientos que se contemplan son:

- administración ante eventos de origen natural.

- evaluación de daños y análisis de necesidades para adecuada toma de decisiones.

- auxiliar de primeros auxilios  dentro de la Crianza de Tilapias.

Daños a personas

En caso de daños directos a las personas físicas se deben seguir los siguientes procedimientos generales:

- Proveer los primeros auxilios.

- Llamar a los servicios de emergencia.

- Informar a la administración de la Crianza de Tilapias.

7.6 Plan de Contingencia en Caso de Huracanes

El huracán es la amenaza natural más frecuente en la zona, por lo que se deben establecer las previsiones tendentes a mitigar sus efectos. Se deberá tener presente ante la amenaza:

Materiales y equipos de emergencia en almacén

- Radio de baterías.

- Linternas con baterías.

- Baterías suficientes para radios y linternas.

- Capas de agua y cobertores plásticos para materiales considerados volátiles.

- Contenedores de agua.

- Equipos de primeros auxilios.

- Cajas de herramientas.

Medidas preventivas generales

- Verificar las aspas y elementos móviles diversos.

- Poda de árboles que puedan representar riesgos al personal de la Crianza de Tilapias.

- Mantener fotos recientes de las infraestructuras para fines de reclamo al seguro.

- Apagar todos los circuitos eléctricos durante el paso del huracán.

- Limpiar el lugar de cualquier material volátil.

Acciones después del paso del huracán

- Se procede a evaluar los daños provocados por el meteoro.

- La gerencia  procederá a normalizar las actividades y el personal del proyecto.

- Se inician los trámites documentales de reclamos al seguro.

- Se levantará un inventario de daños por instalación.

- Hacer contacto con los contratistas y suplidores para iniciar el proceso de reconstrucción.

- El encargado del plan de emergencia actualizará el plan de contingencia basado en la experiencia adquirida con el paso del huracán.

7.7 Plan de Contingencia en Caso de Incendios:

- La primera acción a tomar es el evacuar a todas las personas fuera de la instalación y alejarlas la mayor distancia posible.

- Dar aviso a los bomberos locales, la defensa civil y al Ministerio de Ambiente.

Los bomberos deberán actuar de la manera siguiente:

- Combatir el incendio desde la máxima distancia posible, o usar boquillas monitoras o soportes de mangueras automáticos.

- Para los incendios masivos, usar soportes de mangueras automáticos; si esto no es posible, abandonar el área y dejar que el incendio se extinga.

- Adiestrar al personal que responde primero a los siniestros a fin de tener en cuenta los riesgos asociados con los incendios, incluso los incendios de tipo leve.

ANEXOS