PLANTA DE PROCESAMIENTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS

Código  No. 20528

Entrada de Las Acacias

Sector La Rusia,

Municipio Santo Domingo Este,

Provincia Santo Domingo

Abril 2023

Enero 2023

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA

PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL - PMAA

# RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS” ha sido concebido para el diseño, la construcción y operación de una planta procesadora y transformadora de residuos sólidos a pellets, con todo sus componentes de ingeniería para darle un manejo de los residuos sólidos de la provincia Santo Domingo Este, entre otras Secciones y Distritos municipales. La instalación de la planta es con el objetivo de evitar los tiraderos a cielo abierto de la zona, debido a que la planta contará con tecnología de alto impacto innovador, para el manejo apropiado de los residuos inorgánicos y orgánicos, los olores contaminantes, los líquidos lixiviados, los gases efecto invernadero, dioxinas y otros elementos contaminantes.

El presente documento constituye la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS”, de acuerdo con los Términos de Referencia, código expediente No. 20528, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para el suministro de los servicios necesarios para el funcionamiento de la planta industrial: alumbrado eléctrico, sistema para el abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de las aguas residuales, área temporal para la recepción de los camiones.

Instalación de una Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), para Procesar en una 1era. etapa mil quinientas toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (1,500 ton) diarias, de las cuales se extraerán materias primas para varias estructuras industriales como son:

- Instalación de una Planta para fabricar madera Biosintética (Pellets), utilizando como materia prima los plásticos en desechos reciclados, los mismos serán utilizados junto con la ceniza producida en la Planta de Co-Generación.

- Instalación de una Planta para la producción de Vinagre, para ser utilizado como materia prima para la planta de abono orgánico.

- Planta de procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para producir tres millones (3,000,0000) de galones de Diésel Sintético, para ser utilizado por los camiones recolectores de los RSU de las alcaldía, lo que abarataría esa actividad, así como la operación de los equipos del proyecto, camiones de bomberos, ambulancia y otros.

Tendrá un área administrativa, vías de accesos, parqueos y las áreas de descargas de Residuos, con todas las infraestructuras para el tratamiento. Ocupará una extensión superficial de 25,137.19 m2 y un área construcción de 21,401.00 m2.

El proyecto estará ubicada en el municipio Santo Domingo Este, Sector La Rusia, Entrada Las Acacias, en la provincia Santo Domingo, en la parcela con designación catastral de origen, P,No 8 REF, del DC No.9. Las coordenadas del terreno donde se ubicará el proyecto son: 19 Q 415322.98  m E, 2052075.34 m N (Datum Nad 27 Caribbean)

El promotor es la Empresa GRUPO SILVESTRE SRL, RNC: 1-31-33988-3, El Promotor ha designado como responsable del proyecto, al señor JULIO CESAR NUÑEZ SILVESTRE, Cedula No. 023-0064394-3.

Los teléfonos de contacto del promotor La Empresa GRUPO SILVESTRE SRL: 829-338-2779 / 809-802-5077.

La inversión total para la construcción del proyecto es de RD $44,000,000.00

## Identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales

Para identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales, se hizo la valoración cualitativa a partir de los efectos de las acciones en las fases de construcción y operación sobre cada uno de los elementos del medio ambiente, como es sabido por la construcción del proyecto, siempre se repiten una serie de impactos característicos de dichas fases, al igual que para la fase de construcción como la de operación, se pueden identificar los impactos fundamentales que ocurrirán.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales.

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollarán para las fases de construcción y operación, en cada uno de los elementos del medio ambiente que serán afectados, estableciendo así la relación proyecto ambiente.

Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales. |
|  | - Manejo de los desechos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área del proyecto. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | - Impermeabilización, Instalación de la Geomembrana, |
|  | Áreas públicas |
|  | - Jardinería, área de descanso. |
|  | Infraestructuras del Proyecto |
|  | - Sistema Vial - Drenaje pluvial - Sistemas de captación y extracción de biogás - Sistemas de captación y tratamiento de lixiviados |
|  | - Terminación y Revisión |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |

| Fase | Acciones |
| --- | --- |
| Operación | Infraestructuras del Sistema TRW |
|  | - Mantenimiento y seguimiento |
|  | Equipos industriales |
|  | - Mantenimiento preventivo y correctivo; seguimiento: - Separación y Desecación - Transesterificación Molecular - Transformación bacteriana - Producción de gas metano - Obtención de Etanol - Obtiene Sub-Productos - Compactación y Confinamiento de materiales rechazados - Recuperación del agua residual - Tratamiento de plásticos - Procesamiento y recuperación de llantas - Generación de Energía Eléctrica Limpia |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento y seguimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | • Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las unidades |
|  | Suministro de energía |
|  | • Consumo y control. • Mantenimiento de los generadores |
|  | Control de vectores |
|  | • Control. Uso y manejo de insecticidas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | • Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | • Contratación permanente. |

Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos e instalaciones existentes, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados en el Capítulo VI, correspondiente a la identificación y valoración de impactos. En la determinación de los impactos, se tomaron en cuenta los medios físico, ecológico y socioeconómico; se incluyó las actividades de minimización, mitigación y control en las actividades del proyecto tanto para su etapa constructiva como operativa.

Basados en esta evaluación ambiental, realizada a un proyecto denominado por los reglamentos como proyecto nuevo, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes operaciones ejecutadas en la construcción y operación del proyecto PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS.

El PMAA está integrado por el programa de medidas preventivas, mitigación, restauración, plan de contingencia, plan de seguimiento y control.

El programa de medidas y el plan de contingencias están divididos en subprogramas y éstos a su vez están estructurados en: nombre del subprograma, introducción, objetivo, impacto al que va dirigido la medida, lugar o punto del impacto, Tecnología de manejo y adecuación, personal requerido, apoyo logístico, responsable de ejecución y monitoreo y medidas correctivas.

## Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528)

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela. Redes viales que le dan acceso. Equipos móviles que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 15, 000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  | Al Aire | Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias. | Las chimeneas de los generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos pesados durante la operación del Proyecto. |  |  | RD$ 15 000 |  |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Buen estado de todos los equipos móviles dentro del proyecto durante la fase de construcción. | Escape de todos los equipos móviles y fijos. |  |  | RD$20,000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  | Al Aire | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | RD$ 10,000 | Se habilitará un de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Escape de todos los equipos móviles y fijos. |  |  | RD$ 20,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos pesados durante la operación del Proyecto. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los equipos pesados durante la operación del Proyecto. | RD$ 50, 000 | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al suelo | Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo. | Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. | Porcentaje de residuos sólidos no peligrosos dispuestos adecuadamente. | Puntos donde se acopiarán temporalmente este tipo de residuos dentro del proyecto. |  |  | RD$ 30,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal | Limitar la franja de intervención y movilidad de los equipos y maquinarias involucrados en las actividades de construcción, transporte y acopio de materiales para disminuir la afectación a la vegetación de las áreas aledañas al proyecto. Establecimiento de espacios para la colocación temporal de escombros de material y material estéril orgánico generado durante el descapote del suelo. | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | RD$ 15, 000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción de “REPRODESA” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 10,000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos, durante la fase de operación del proyecto “REPRODESA” | Disposición de contenderos apropiados en cantidad y estado físico para el almacenamiento temporal de los residuos dentro del área de construcción del proyecto. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Contenedores temporales de residuos dispuestos en el emplazamiento del proyecto. |  |  | RD $25, 000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Construcción de sistema de tratamiento primario de residuales líquidos para aseguramiento manejo adecuado residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de los Lixiviados para la fase de operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral |  | RD $100,000 | Se habilitará un registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
|  |  | Establecer medidas para el manejo apropiado de los residuales líquidos domésticos generados por las acciones de construcción. | Aplicación de material absorbente en caso de derrame accidental de residuales líquidos domésticos (aserrín, arena, entre otros). Contratación de una compañía debidamente registrada por ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para brindar el servicio de baños móviles y limpieza de los mismos. | Estado de los baños móviles. | Baños móviles. | Trimestral | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 50,000 | Se habilitará un registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. | Comunidades cercanas al proyecto. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. | RD $ 20, 000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

## Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528)

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al aire | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y transformación de los residuos). Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por el funcionamiento de los equipos pesados en la parte industrial del proyecto. | Ejecución de un cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos fijos y móviles a usarse durante las operaciones del proyecto. Establecimiento de medidas de seguridad vial dentro de las instalaciones de la empresa y en las vías de acceso próximas a ella. | Estado de todos los equipos móviles y maquinarias fijas dentro del proyecto. Señalizaciones de seguridad vial en las instalaciones y vías de acceso próximas al proyecto. | Todas las maquinarias. Departamento de mantenimiento. Departamento de seguridad. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa. | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |
|  |  |  | Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado. | Temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, MO, metano entre otros gases | Instalaciones donde estarán colocados los equipos pesados durante la operación del Proyecto. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 40,000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  |  | Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos pesados. | Dar mantenimiento a los equipos para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones. | dB(A) | Instalaciones donde estarán colocados los equipos pesados durante la operación del Proyecto. | Semestral | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 20,000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  |  |  | Entrega de equipos de protección personal (EPPs) a todos los colaboradores de la empresa. | Entrega y uso debido de los EPPs dentro de las instalaciones de la empresa. | Registro de entrega de EPPs en el Departamento de Seguridad Industrial. Todas las áreas de la empresa. | Semestral | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 20,000 |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear |  | Puntos de muestreos |  | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables |  | Costos |  |  | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posibilidad de aparición de vectores de enfermedades por acumulación inadecuadas de residuos a transformar o generados por la propia operación de la empresa. | Control de vectores y de plagas. |  | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. |  | área de transferencia de residuos sólidos, linderos |  | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. |  | RD$ 80,000 |  |  | Se habilitará un registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A las aguas | Posibilidad de contaminación y estancamiento de agua por la posibilidad de ocurrencia de escapes de agua. | Mantenimiento del sistema de tratamiento primario para los residuales líquidos. Supervisión de todas las tuberías que transportan aguas para consumo o residual para identificación de escapes. |  |  | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto |  | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. |  | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) |  | RD$ 100,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |  |
|  |  | Aumento en el consumo de agua para las labores industriales y de servicio dentro de las instalaciones del proyecto. | Ejecución de un programa de concientización sobre el uso de recursos durante las operaciones de la empresa. |  |  | Talleres de concientización realizados. |  | Listado de participantes. |  | Semestral |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) |  | RD$ 50,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |  |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de suelos por manejo inapropiado de desechos. | Mantenimiento de los puntos de almacenamiento transitorio de residuos en cada uno de los espacios de la empresa. Mantenimiento del centro de transferencia de residuos dentro de las instalaciones de la empresa. |  |  | Estado de los contenedores de basura y del centro de transferencia de residuos reciclables. Volúmenes manejados residuos |  | Área de transferencia para los desechos reciclables. Cada uno de los puntos de almacenamiento temporal de residuos. |  | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. |  | RD$ 150,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |  |
|  | Valor de la tierra | Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos sólidos en la zona. Posibilidad de disminución del precio del m2 por entrada en vigencia de este proyecto. | Todos los residuos a transformar por las operaciones de la empresa serán dispuestos en camiones cerrados y tapados con lonas. El área de almacenamiento de esta materia prima será techada y se implementará un cronograma de operaciones que evitará que la misma dure mucho tiempo en su estado natural; de tal forma se evitará la generación de lixiviados y malos olores en las premisas del proyecto. |  | Estado de los vehículos que se usen para el transporte de los residuos desde y hacia las instalaciones del proyecto. Acumulación inapropiada de residuos dentro de las instalaciones de la empresa y en las vías de acceso a la misma. |  | Redes viales cercanas al proyecto. Flotilla de vehículos usadas para el transporte del material. Todas las instalaciones de la empresa. |  | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. |  | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa. |  |  | Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las posturas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies. |

| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. Número de asambleas o reuniones realizadas | Comunidades cercanas al proyecto. | Semestral. | Gerencia del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) | RD$ 20,000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A la población | Creación de puestos de trabajo permanente. | Favorecimiento de empleados que residan en las comunidades más próximas al proyecto. Ejecución de un cronograma de capacitaciones profesionales para mejorar el desempeño de los colaboradores en el ejercicio de sus funciones dentro del proyecto; así como también, lograr un mejor ambiente laboral. | Porcentaje de empleados residentes en la comunidad cercana. Ejecución del cronograma de capacitaciones a los colaboradores. | Departamento de Gestión Humana. | Semestral | Gerencia del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
|  |  | Incentivo al incremento de la actividad comercial formal e informal. | Se dará preferencia para la adquisición de bienes y servicios locales dentro del proyecto. | Tipo, cantidad y costos de los bienes y servicios adquiridos por localidad en el área de influencia del proyecto. | Departamento de compra de la empresa. | Semestral | Gerente de compras. | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. | . |

Costo Total del PMAA RD$ 1,000,000.00

# CAPÍTULO I

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Introducción

El proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS” ha sido concebido para el diseño, la construcción y operación de una planta procesadora y transformadora de residuos sólidos a pellets, con todo sus componentes de ingeniería para darle un manejo de los residuos sólidos de la provincia Santo Domingo Este, entre otras Secciones y Distritos municipales. La instalación de la planta es con el objetivo de evitar los depósitos a cielo abierto de la zona, debido a que la planta contará con tecnología de alto impacto innovador para el manejo apropiado de los residuos inorgánicos y orgánicos, los olores contaminantes, los líquidos lixiviados, los gases efecto invernadero, dioxinas y otros elementos contaminantes.

El presente documento constituye el DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS”, de acuerdo con los Términos de Referencia, código expediente No. 20528, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley 64-00, a fines de tramitar el Permiso Ambiental.

El proyecto tendrá las obras de infraestructura requeridas para el suministro de los servicios necesarios para el funcionamiento de la planta: alumbrado eléctrico, sistema para el abastecimiento de agua potable, sistema de tratamiento de las aguas residuales, área temporal para la recepción de los camiones.

Instalación de una Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), para Procesar en una 1era. etapa mil quinientas toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (1,500 ton) diarias, de las cuales se extraerán materias primas para varias estructuras industriales como son:

- Instalación de una Planta para fabricar madera Biosintética (Pellets), utilizando como materia prima los plásticos en desechos reciclados, los mismos serán utilizados junto con la ceniza producida en la Planta de Co-Generación.

- Instalación de una Planta para la producción de Vinagre, para ser utilizado como materia prima para la planta de abono orgánico.

- Planta de procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para producir tres millones (3,000,0000) de galones de Diésel Sintético, para ser utilizado por los camiones recolectores de los RSU de las alcaldía, lo que abarataría esa actividad, asi como la operación de los equipos del proyecto, camiones de bomberos, ambulancia y otros.

Tendrá un área administrativa, vías de accesos, parqueos y las áreas de descargas de Residuos, con todas las infraestructuras para el tratamiento. Ocupará una extensión superficial de 25,137.19 m2 y un área construcción de 21,401.00 m2.

El proyecto estará ubicada en el municipio Santo Domingo Este, Sector La Rusia,Entrada Las Acacias, en la provincia Santo Domingo, en la parcela con designación catastral de origen, P,No 8 REF, del DC No.9. Las coordenadas del terreno donde se ubicará el proyecto son: 19 Q 415322.98  m E, 2052075.34 m N (Datum Nad 27 Caribbean)

Vista Aérea del proyecto “PLANTA PELLETS”

Mapa Topográfico del Proyecto “PLANTA PELLETS”

Polígono del área del proyecto

| Punto | X | Y | Punto | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 415370 | 2052003 | 5 | 415264 | 2052377 |
| 2 | 415200 | 2052346 | 6 | 415275 | 2052372 |
| 3 | 415230 | 2052366 | 7 | 415286 | 2052368 |
| 4 | 415259 | 2052372 | 8 | 415404 | 2052039 |

  - MISION, VISION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Misión: Fortalecer cada vez más el proceso de transformación del sector de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y su aplicación, para mejorar la calidad de vida de los pueblos, cuya economía ha dependido históricamente de este renglón, pero contaminando, ahora será sacándole provecho a este material.

Visión: Ser en el futuro, ente protagónico en la transformación de la industria relacionada a la producción de madera sintetica, electricidad, combustible, abono orgánico y sus derivados aplicando la mejora continua de los procesos, como base de sustentación de nuestro rol en el sector.

Objetivo general: Trabajar para que los próximos 5 años formemos la plataforma de aplicación de las más modernas tecnologías aplicadas a la Industria de mobiliario de madera, electricidad, abono orgánico y sus derivados y otros productos de modo que logremos una Marca-país, un producto que hable de la Republica Dominicana en todo el mundo.

  - Objetivos específicos:

- Afianzar en el país el uso de Electricidad, Madera Biosintetica y Fertilizante Orgánico cuyo principal objetivo es la sustitución gradual de importaciones de abono orgánico y madera Biosintectica, además de  la producción de combustible producido localmente (100% dominicano), creando empleos en la Zona de incidencia del Proyecto y otros pueblos cercanos, de forma sustentable, partiendo de una visión equitativa del desarrollo del Municipio Santo Domingo Este., Trabajar con la materia prima de base y  la biomasa usada modernamente o sea aprovechando al máximo su  capacidad, sembrando, industrializando y mercadeando los subproductos derivados de la caña de azúcar, hasta productos de alto valor agregado, principalmente etanol carburante y cogeneración de energía.

- Propiciar el desarrollo pleno de la Agroindustria Cañera del país, produciendo Etanol en cantidad suficiente que posibilite una sensible reducción en los actuales niveles de emisión de  Gases Efectos Invernadero – GEI.

## 1.4. Justificación

La ley 64-00 establece que los proyectos de desarrollo deben ingresar al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a los fines de tramitar el Permiso Ambiental correspondiente. El Ministerio de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el organismo rector para el proceso de evaluaciones ambientales de proyectos de inversión, constituyendo el ente normativo, mediante la Dirección de Evaluación Ambiental, del Vice-misterio de Gestión Ambiental.

## 1.5. Datos del Promotor

El promotor es la Empresa GRUPO SILVESTRE SRL, RNC: 1-31-33988-3, El Promotor ha designado como responsable del proyecto, al señor JULIO CESAR NUÑEZ SILVESTRE, Cedula No. 023-0064394-3.

Los teléfonos de contacto del promotor La Empresa GRUPO SILVESTRE SRL: 829-338-2779 / 809-802-5077.

## 1.6. Inversión del proyecto.

La inversión total para la construcción del proyecto es de RD $44,000,000.00

# CAPÍTULO II

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS”

2.1. Descripción de las actividades y componentes del proyecto.

Descripción de los procesos en las fases de construcción, operación y cierre.

Campamentos, Dormitorios y Comedores.

La construcción no contempla la instalación de campamentos dada la cercanía existente con importantes centros poblados tales como la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

## Durante la realización de las obras, el personal se instalará en casas alquiladas en el Residencial Las Acacias durante el tiempo que duren los trabajos; el personal de vigilancia permanecerá en el lugar y será relevado en turnos de 12 horas.

Todos los servicios de apoyo como los contenedores metálicos y los diferentes vehículos, se ubican dentro de la superficie destinada a la construcción.

Construcción del Conjunto de Obras Civiles y Auxiliares del Proyecto.

La construcción del conjunto de obras civiles y auxiliares de la Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para la Producción de Pellets correrá a cargo de la empresa EKT ekological technologies, la cual realizará el diseño y la ingeniería básica y de detalle correspondiente a las obras civiles y edificios.

Fase de Construcción.

La fase de construcción incluye: preparación del terreno, obras civiles y estructuras, el montaje electromecánico, condicionamiento y puesta en marcha de los diversos equipos. La duración aproximada de esta etapa será de 18 meses.

Previo a lo indicado, cada empresa de construcción y montaje debe ejecutar las instalaciones provisorias de faena que requerirá para la ejecución de las obras subcontratadas, personal y los equipos para la construcción.

Se contempla que las instalaciones de faenas, para esta etapa, utilizarán alrededor 700 m2 para patio de bodega y almacenamiento de contenedores, además de 300 m2 adicionales para oficinas, talleres y servicios menores, dentro del predio industrial.

Campamento

Contempla la instalación de campamento al interior del terreno, para lo cual se habilitará un sector para guardar la maquinaria, y se dispondrán oficinas provisorias en containers, taller de mantención, baños y camarines, ademas de bodegas.

Las áreas de almacenamiento de las faenas de construcción estarán localizadas dentro de la misma área de emplazamiento del proyecto, y darán cumplimiento a las exigencias establecidads en el Código del Trabajo, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Preparacion del terreno.

a) Compactación: Se compacta al 80% (protor) el terreno natural (previo desmonte y despalme), hasta 30 cm de profundidad, mediante compactador pata de cabra o vibro compactador.

El material de recubrimiento se tiende sobre la superficie a cubrir, se afina y se compacta al 95% de la prueba protor. El material será extraído de los bancos de la zona aprobados por la autoridad competente.

b) Formación y Compactación de Terraplenes: Se entiende por terraplenes a las estructuras de tierra formadas con material producido de corte o préstamo.

El terraplén comprenderá plantas, detalles, secciones transversales y secciones longitudinales, cuando sea necesario, mostrando áreas de corte y de relleno compactado.

- Los terraplenes se construirán en capas horizontales, no mayores de 30 cm de espesor, las capas sobrantes serán removidas y trasladadas fuera del área de la planta de pellets.

- La compactación será al 90% de la prueba Protor con control de laboratorio.

- La máquina empleada será moto-compactadora, tractor D-8 o similar, rodillo liso vibratorio y/o compactador pata de cabra y camión pipa de 8,000 litros de capacidad.

- Si el material no es compactable, se acomodará cada capa haciendo pasar dos veces un tractor de orugas de 20 toneladas de peso.

c) Compactación y Rastreo de Terracerías: Se refiere al movimiento de materiales, con volumen total hasta 1,500 m3 por Km o 0.15 m3 por m2, según sea el caso, necesarios para conformar y/o afinar la base, o sub- base y rasantes de los caminos, o cuadro de maniobras. Incluye escarificación del terreno, perfilado de taludes y rastreo para recibir el material de revestimiento, esto se efectuará con moto-compactadora.

Obras civiles y estructuras.

Servicios subterráneos: consiste en la instalación de cañerías, cámaras de inspección, y otros que serán necesarios para la conducción de las aguas lluvias, instalaciones eléctricas y todos aquellos servicios que requerirán ir enterrados.

Fundaciones y estructuras: corresponde a la construcción de obras de hormigón armado que constituirán las cimentaciones y estructuras principales de edificios y equipos. Contemplan moldajes, enfierraduras, hormigón, rellenos estructurales, etc.

Según las investigaciones geotécnicas, estamos considerando una tasa de resistencia de suelo de 2.0 kgf/cm2 a una profundidad máxima de 7.85 metros.

Estructuras metálicas, forro y techos de edificios: constituyen el montaje de aquellas estructuras metálicas soportantes y de los revestimientos y aislaciones que correspondan, laterales y superiores.

Área Zona de Recepción de RSU: El área de la zona de recepción de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), estará compuesta por 122 pies de longitud por 85 pies de ancho, para un área de 10,370 pies2. Esta área estará al aire libre.

Área Nave de Zona Procesamiento RSU a Pellets Línea 1: El área de la nave de la zona de procesamiento de RSU para producción de pellets de la Línea 1, estará compuesta por 314 pies de longitud por 194 pies de ancho, para un área de 60,916 pies2. En esta área se albergarán los equipos de la Línea 1.

Área Nave de Zona Procesamiento RSU a Pellets Línea 2: El área de la nave de la zona de procesamiento de RSU para producción de pellets de la Línea 2, estará compuesta por 314 pies de longitud por 194 pies de ancho, para un área de 60,916 pies2. En esta área se albergarán los equipos de la Línea 2.

Área de Edificio Administrativo: Para este servicio se utilizarán dos contenedores de 10 pies x 40 pies, colocados en dos niveles. En el primer nivel estará ubicada la sala de control y en el segundo nivel se albergará la oficina administrativa.

Otros: constituyen todas aquellas construcciones e instalaciones de tipo misceláneos que conforman las terminaciones generales de la planta.

Montaje electromecánico.

Consiste en la instalación de los distintos equipos eléctricos y metálicos en sus ubicaciones definitivas, la colocación de líneas de interconexión de equipos, instalación de líneas de electricidad para circuitos de fuerzas, alumbrado y control.

Fase de Operación.

Las etapas principales que tienen lugar en la fase de operación de la planta de procesamiento de RSU para la producción de pellets, son las siguientes;

a. Recepción, Almacenamiento, Molienda y Secado de la Biomasa.

Los RSU recolectados directamente y/o provenientes del vertedero de Duquesa, llegan en camiones recolectores a la planta de pellets donde se descargan en el área de recepción de materia prima. En este punto, los RSU son llevados a una trituradora que acondiciona el tamaño adecuado para posteriormente pasar, en ciertos casos, al reactor de fusión molecular.

El secado de los RSU se realiza primeramente en la Unidad del Tambor Secador descontaminador y nuevamente en los sub-silos que alimentarán a la caldera, todo esto se realizará utilizando los gases de combustión generados por la quema de la biomasa en la caldera.

b. Reactor Fusión, Pelletizadora y Silo.

Los RSU serán procesado en Compuesto Biosintácticos Industrial (CBSI), el cual será procesado por una extrusora radial produciendo pellets compactados, los pellets son transportados por un sistema de enfriamiento neumático a un silo de almacenamiento vertical, el cual tiene una válvula automática controlada por una báscula automática para empacar el material listo, en bolsas grandes y medianas.

Condicionamiento y puesta en marcha.

Previamente a la entrada en operación normal de la planta, los distintos equipos, sistemas, y subsistemas del proceso serán probados en forma individual y colectiva de modo de asegurar el correcto funcionamiento de cada uno de ellos durante la operación normal de la planta.

Línea de Producción de Pellets

Fase de Cierre.

No está contemplada una etapa de abandono, ya que la vida útil del proyecto puede mantenerse, pudiendo producirse un mejoramiento en las tecnologías para asegurar la continuidad del proceso en el tiempo.

En todo caso, ante la eventualidad de ocurrir un abandono de las instalaciones, al menos 1 año antes de ello se presentará un Plan de Cierre y abandono al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su aprobación.

- Descripción general de cada uno de sus componentes, equipos y maquinarias, tipo, cantidad estimada y características de los componentes de la planta de residuos sólidos (RSU): volumen de producción de las mismas, quienes serán los suplidores de los residuos, volumen a suplir de los mismos, volumen a procesar, mencionar los productos y servicios a ser producidos en la planta, mercado a quien va dirigido los productos y/o servicios finales, etc. Incluyendo metros cuadrados de cada una y actividades industriales a realizar en la misma, cantidad de calles; describir los servicios a ser empleados en la fase de construcción del proyecto.

- Listado de equipos y maquinarias.

- 06 Unidades - Transportador de alimentación angular, modelo FW - WNRLB 1200-6, con correa acanalada, 1,200 mm ancho X 6,000 mm Largo,

- 06 Unidades - Bolso lacerado, modelo FW – TR. 1200-15, con 15 CV- Motor reductor,

- 06 Unidades - Transportador de alimentación horizontal, modelo FW - WRLB 1200-5, con cinta plana, 1,000 mm ancho X 5,000 mm Largo,

- 06 Unidades - Seleccionadora de metales de hierro, modelo FW - EMSORTIER 1,500, con cinta transportadora lateral,

- 06 Unidades - Trituradora, modelo FW – MUEHL 1,200 - 250, con polilla de alimentación 1,000 mm de ancho, x motor principal 250 HP, de arranque suave, eje principal en acero especial templado, rodamientos aislados, 24 cuchillas de corte dinámicas y 4 cuchillas estáticas, sistema de apertura por 12 cilindros hidráulicos, sinfín de extracción de material aterrizado, cuadro eléctrico completo, controlado por computadora industrial,

- 06 Unidades - Transportador de alimentación angular, modelo FW - WNRLB 800 – 6, con correa acanalada, 800 mm ancho, X 6,000 mm largo,

- 06 Unidades - Secador descontaminador, modelo FW - TROCKN 1400-15, con tambor volteador dinámico aislado, diámetro 1,400 mm x 15,000 mm de largo, 2,500,000 Kcal de aire caliente, enfriador de vapor y sistema de doble filtro,

- 02 Unidades – Aero termo, modelo FW - LHO 8, con capacidad de calentamiento de aire = 8,000,000 Kcal/h, utilizando CBSI (Compuesto Biosintético Industrial) con sistema de filtro lavado,

- 06 Unidades - Transportador de alimentación angular, modelo FW - WNRLB 800 - 9. Con correa acanalada, 800 mm ancho, x 9,000 mm largo,

- 06 Unidades - Reactor de fusión molecular, modelo FW- MSREAK 1400 350, con capacidad volumétrica 1,350 dcm3, motor principal 350 HP. Arranque mediante arranque suave, caja de cojinetes principales refrigerada por aceite, 2 barras de fricción dinámicas dobles, con inserto de acero especial templado, 4 barras de fricción dobles invertidas y templadas estáticas, sistema de doble filtro, cuadro eléctrico completo, controlado por computadora industrial,

- 06 Unidades - Alimentador de aire, modelo FW – LLW 15, con 15 HP Turbina,

- 08 Unidades - Silo de almacenamiento, modelo FW – LS 100, con capacidad volumétrica de 100,000 Dcm3., construido en estructura de acero al carbono y revestido con tablero de MBS, con eje de masa dinámica interna, sinfín volumétrico de extracción.

El suplidor principal de los residuos será el Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) el cual tiene una capacidad de recolección diaria de residuos sólidos de aproximadamente 2,000 toneladas, de las cuales serán entregadas 1,500 toneladas a nuestra empresa para ser utilizada en el proceso de producción de pellets. A tales fines nuestra empresa firmará un Acuerdo de Suministro de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con dicho Ayuntamiento.

También hemos avanzados conversaciones al respecto con los ayuntamientos municipales de Santo Domingo Norte y San Antonio de Guerra, que estarían en disposición de suministro de sus residuos sólidos para el proyecto por lo que el suministro de biomasa estaría asegurado.

Los pellets serán utilizados para autoconsumo de la propia empresa para la cogeneración eléctrica en la 2da. Etapa del proyecto.

No hay calles que se deban abrir, en esta primera etapa del proyecto.

Dada la naturaleza del proyecto, los servicios relacionados con la fase de construcción consideran lo siguiente:

- Se dispondrá de agua potable en el lugar de la obra asegurando una dotación de 100 l/persona/día. El agua provendrá de la actual red de agua potable de la Corporación del Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo (CAASD).

- Se dispondrá de baños químicos en el área de faenas.

- La alimentación del personal se hará fuera de la obra en lugares habilitados para ellos, o bien se dispondrá de un sistema de alimentación en obra en comedores que se habiliten en terreno, previamente autorizados.

- Se dispondrá en obra de contenedores para la disposición transitoria de los residuos sólidos, para su posterior envió a un vertedero autorizado, o bien, y según su naturaleza, serían enviados al depósito de residuos sólidos de la planta, según lo especificado en el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos estipulado por la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20 del 30 de septiembre de 2020.

- Capacidad de procesamiento de la planta de residuos sólidos urbanos (RSU), en toneladas diarias.

La capacidad de procesamiento de la planta de residuos sólidos urbanos (RSU), será de 1,500 toneladas diarias.

- Mostrar la dispersión general de los componentes en su conjunto, en un mapa a escala que permita evaluar la localización en toda su extensión.

El mapa con la disposición general de los componentes en su conjunto, se puede ver en el punto 4) del Anexo 2. Mapas.

- Costos estimados (inversión por componentes, inversión por fases, inversión total).

La realización de este proyecto en esta 1era. Etapa requiere una inversión estimada de RD$44,000,000.00.

- Cronograma de ejecución del proyecto según actividades de interés para la gestión ambiental.

El proyecto de instalación de la planta de producción de pellets considera las actividades y plazos estimados

Cronograma de actividades

| Actividad (1er. Año) | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Inicio de implantación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar Ingeniería Básica y de Detalles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar Proceso Licitación de Obras Civiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar Proceso Licitación de maquinarias y equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de obras civiles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de maquinarias equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hacer el proceso de selección para escoger al personal operativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de la Producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Estimación de la mano de obra requerida durante todas las fases del proyecto (construcción, operación y cierre). Número estimado de empleos temporales y permanentes que generará la construcción y operación del proyecto.

En la materialización del proyecto se contempla la siguiente estimación de mano de obra según la fase del proyecto.

Mano de obra a utilizar según la fase del proyecto.

| Fase | Mano de Obra Estimada |
| --- | --- |
| Fase de Construcción | 150 Persona promedio |
| Fase de Operación | 100 Persona |
| Fase de Cierre | No aplica |

Durante la fase de operación, habrá un sistema rotativo de tres turnos, con una guardia mata día.

- Descripción de las actividades de seguridad e higiene durante la fase de operación, medidas a tomar.

Seguridad.

En el presente apartado se describen las medidas adoptadas en esta instalación para la protección de las personas y la protección contra sobre-intensidades y cortocircuitos.

Protección de las personas.

Para la protección de las personas se toman dos tipos de medidas, contra contactos directos y contra contactos indirectos.

La protección de las personas contra contactos directos queda asegurada mediante un aislamiento apropiado de todas las partes activas de la instalación, según establece el Código de Conexión para Alta Tensión de la Superintendencia de Electricidad de mayo de 2004.

Las partes activas están cubiertas de un aislamiento que sólo se puede eliminar destruyéndolo.

En la parte de continua de la instalación se protege a las personas de los contactos indirectos mediante la utilización de módulos con clase de aislamiento II. La estructura que soporta los módulos estará puesta a tierra.

En la protección contra contactos indirectos en la parte de corriente alterna se utiliza protección diferencial y puesta a tierra, según la instrucción del Código de Conexión para Alta Tensión de la Superintendencia de Electricidad de mayo de 2004. La protección diferencial se trata de un interruptor diferencial de uso doméstico convencional, que cumple con la instrucción del Código de Conexión para Alta Tensión de la Superintendencia de Electricidad de mayo de 2004, sobre dispositivos generales e individuales de mando y protección.

Protección contra sobre intensidades.

La protección contra las sobrecargas y cortocircuitos que puedan producirse en la instalación se realizará mediante un interruptor magneto-térmico. La elección del magneto-térmico se realizará en función de la corriente de cortocircuito de la red en el punto de conexión y atenderá a la instrucción ITC-BT -22, sobre protección contra sobre- intensidades, y a la ITC-BT-17, referente a dispositivos generales e individuales de mando y protección.

Protección contra sobretensiones.

En la parte de red se van a instalar dos descargadores a tierra. Las citadas protecciones protegen contra las sobretensiones transitorias originadas como consecuencia de descargas de rayos, maniobras de conmutación y descargas electrostáticas. Se colocan entre fase y tierra y entre neutro y tierra. Se trata de una protección media basada en la última tecnología de descargadores encapsulados y con control electrónico del auto-cebado.

Interruptor frontera.

Por último el interruptor frontera, permite la desconexión manual de la red a la salida del contador. Esto permite al personal de la compañía distribuidora asegurarse de la desconexión de la instalación incluso si la red sigue operativa.

El personal de la empresa distribuidora dispondrá en la caja de contadores de interruptor-selector de llave asociado a un contacto normalmente abierto.

La compañía distribuidora dispondrá de la llave de accionamiento de dicho selector, de manera que cuando crean conveniente, previo aviso al propietario, podrán desconectar la instalación de la red. Un contador colocado a la salida del inversor, se encarga de hacer el corte de fuerza.

Puesta a tierra.

La puesta a tierra de una planta industrial es un elemento de gran importancia, debido a los riesgos que puede acarrear su mal funcionamiento.

La planta industrial de esta instalación conlleva la puesta a tierra de ciertos de sus elementos. Se realizarán dos tipos de puesta a tierra:

Puesta a tierra de protección: Sirve para drenar a tierra las corrientes de defecto peligrosas, para la integridad física de las personas, que se puedan presentar en la instalación.

Puesta a tierra de servicio: Se encarga de mantener una parte de la instalación a potencial de tierra.

- Vida útil del proyecto.

A pesar que no se tiene contemplada una fase de cierre, se ha considerado una vida útil de las instalaciones de 10 años, basándose en la evaluación económica del proyecto.

  - Descripción de las alternativas del proyecto.

El diseño final del proyecto se basa en un estudio de varias alternativas donde se presentan las diferentes opciones a tomar, y en base a este análisis se tomarán las decisiones que más se adecuen a los condicionantes descritos.

El objetivo, por tanto, será alcanzar la situación más idónea para el cumplimiento del mismo.

Generación y Evaluación de Alternativas de la Planta de Procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para la Producción de Pellets.

Las alternativas seleccionadas son las siguientes:

- Localización:

Tras realizar un estudio de ubicación de acuerdo a la cantidad de recursos disponibles y al bajo costo de transporte de la materia prima, se ha elegido la localidad de La Rusia, distrito municipal San Luis, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en una parcela rústica en suelo industrial. En concreto se trata del Distrito Catastral No. 9, Parcela No. 8, con una extensión superficial total de 25,137.19 m2.

Las principales razones, por tanto, por las que se ha decidido la ubicación de la planta y que definen la singularidad de la instalación con el objetivo de buscar la eficiencia en la instalación son:

- Proximidad para la captación de la materia prima.

- Aproximación de buen número de ayuntamientos relacionados con la disponibilidad de residuo.

3. Fácil acceso a vías rápidas, para la distribución de su producción a importantes zonas industriales (Gran Santo Domingo) y especialmente con la cercanía al puerto de Multimodal Caucedo que se localiza a 25.8 Km de la planta, por la Autopista Juan Pablo II y la Autopista Las Américas.

4. Disponibilidad de un terreno propio, dónde se localizarán las instalaciones, dotado de todos los servicios necesarios para realizar el proceso productivo.

- Materia prima:

Se procesará la materia prima en dos formas:

1. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) e industriales.

2. Compuesto Biosintético Industrial (CBSI).

La materia prima principal será los residuos sólidos municipales, también se contempla procesarlo en Compuesto Biosintético Industrial (CBSI), para la producción de pellets compactados; lo cuales son un combustible mucho más económico que los derivados del petróleo y amigable con el medio ambiente.

- Capacidad productiva:

Tras hacer un dimensionado de la producción en función de los recursos presentes, la vida útil del proyecto y la capacidad de las maquinarias repartidas de tres turnos diarios de ocho horas, cinco días a la semana, se obtiene una capacidad de procesamiento de 1,500 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por día,  para una producción 750 toneladas de pellets al día, lo que hace 195,000 toneladas de pellets anuales.

- Comercialización del proyecto:

El producto se podría vender en el mercado de dos formas diferentes:

- En sacos de 50 Kg: Es el tipo de comercialización más práctica en la actualidad para el consumo de pellets, ya que es un envase cómodo y fácil de almacenar a pesar de que resulta más caro que el resto de formas de comercialización

- A granel: Es la forma de comercializado más barata y está destinada a grandes consumidores con posibilidad de almacenaje en tolvas o depósitos de gran tamaño.

Se descartan otras formas de comercializado como las Big-Bag de 500 ó 1,000 Kg ya que para su producción y transporte se necesita maquinaria especial para clientes específicos.

En el caso específico de este proyecto, todo el pellets producido será utilizado para la cogeneración de energía eléctrica.

- Proceso productivo:

Se elige un flujo productivo continuado e informatizado para gestionarlo desde una sala de control. El objetivo será por tanto la producción de un pellet de calidad en continuo, separando y seleccionando la materia prima de mayor calidad gracias al paso por diferentes cribados.

El flujo en continuo comprenderá las fases de: Recepción y procesado de la materia prima, triturado de la madera en húmedo (astillado), secado, cribado, triturado de la madera en seco (molino de martillos), prensado (peletizadora), enfriado, ensacado (paletizado), almacenado.

- Tecnología del proceso: Se tienen en cuenta diferentes fases:

a. Recepción, Almacenamiento y Secado de la Biomasa.

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) recolectados directamente y/o provenientes del vertedero de Duquesa y del Ayuntamientos del distrito municipal San Luis, llegan en camiones recolectores a la planta donde se descargan en el área de recepción de materia prima. En este punto, los RSU son llevados a una trituradora que acondiciona el tamaño adecuado para posteriormente pasar, en ciertos casos, al reactor de fusión molecular.

b. Secado.

Se propone el uso de un Secador de Tambor Rotatorio o Drum Dryer, el que dependiendo de sus características técnicas, seca la materia prima por medio de un flujo continuo de aire caliente procedente del horno, secando los residuos sólidos municipales.

El secado de los RSU se realiza primeramente en la Unidad del Tambor Secador descontaminador y nuevamente en los sub-silos que alimentarán a la caldera, todo esto se realizará utilizando los gases de combustión generados por la quema de la biomasa en la caldera.

La materia prima entra en el  secador por el transportador, el material ingresa al cuerpo principal del tambor desde la tolva de alimentación, por la transmisión del motor, caja de engranajes y anillo rodante, el cuerpo principal del tambor se mueve y la materia prima avanza en el tambor, calentando al mismo tiempo envíe aire caliente al tambor, el soplador atrae la materia prima y el aire caliente, se mueven al extremo del secador, durante el tiempo de movimiento la materia prima se secará. El material seco final se descargará desde el conducto de descarga y usará el transportador para alejarse, el aire residual irá a la tubería del soplador y lo enviará a la atmosfera, el pellets será recogido por el ciclón.

Desde el panel eléctrico, la velocidad de rotación del cuerpo principal del secador de tambor se puede ajustar, por lo tanto, para que el secador sea adecuado para diferentes tipos de materia prima con diferente contenido de humedad inicial.

Las características principales y ventajas frente al secado por banda a baja temperatura y al secadero vertical turboflash, son:

- Estructura simple, todo el sistema controlado por panel eléctrico, fácil de instalar, operar y mantener.

- Al ajustar la velocidad de rotación puede adaptarse a diferentes contenidos de humedad inicial del material de biomasa, y puede obtener diferentes contenidos de humedad después del secado de acuerdo con diferentes usos y requisitos.

- Equipado con ventilador, ciclón y cámara de aire, puede controlar el polvo para que la fábrica del usuario esté limpia; si desea un mejor efecto de control del polvo, se sugiere que agregue un colector de plumero.

- Sistema de alimentación y descarga, ahorro de mano de obra.

- Almacenado y silos intermedios.

Se incorporarán al proceso productivo continuo, filtro por el paso de los diferentes almacenes y silos intermedios con el objetivo de evitar paradas técnicas o cualquier incidencia o funcionamiento de las máquinas.

Solución Adoptada.

Alternativas. Solución adoptada.

| ALTERNATIVA | SOLUCIÓN ADOPTADA |
| --- | --- |
| Localización | Parcela No. 8 (25,137.19 m2), D. C. No. 9, La Rusia, San Luis, Santo Domingo Este |
| Materia prima | 1,500 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por día, para una producción 750 toneladas de pellets al día. |
| Capacidad productiva | Capacidad para producir 195,000 toneladas anuales. |
| Comercialización del proyecto | En forma a granel para consumo propio para cogenerar 42.5MWh y un autoconsumo de 5.0MWh |
| Proceso productivo | Flujo productivo continuado e informatizado. |
| Tecnología del proceso | Tecnología moderna y actual con Secador de Tambor Rotatorio o Drum Dryer, almacenes intermedios para ser más eficiente y producir un pellets de mejor calidad. |

Fuente: Elaboración propia.

Rutas de movilización de las maquinarias y equipos a utilizar. Así como las características de las vías por las que serán movilizadas, incluyendo un mapa con las rutas cuando sea necesario y las frecuencias de los movimientos.

Todo el movimiento de las maquinarias y equipos se hará por la carretera Mella (vía RD-4) que es una de las carreteras troncales del sistema vial de la República Dominicana. Inicia en Santo Domingo Este y se dirige hacia la región Este, terminando en Boca de Yuma, La Altagracia. Lleva el nombre de carretera Mella en honor del Padre de la Patria Ramón Matías Mella.

Tipo:	Vía troncal

Ancho de calzada: 2 carriles por sentido

Longitud Total: 194.8 km

Santo Domingo Este: 14 km

Carretera Mella: 143.3 km

Carretera Higüey-San Rafael del Yuma: 32.2 km

Ver el Anexo 2, el punto 5. Ruta de movilización de las maquinarias y equipos a utilizar.

Servicios

Consumo de agua.

Durante la fase de construcción el consumo estimado es de 30 m3/Mensual y su fuente de abastecimiento será mediante acueducto CAASD.

Durante la fase de operación, el consumo estimado es de 120 m3/Mensual y la fuente de abastecimiento será el acueducto municipal CAASD.

Energía Eléctrica.

Durante la fase de construcción el consumo estimado es de 10 KW/Mensual y será suministrado por EDEESTE.

Durante la fase de operación, el consumo estimado es de 9,000 KW/Mensual y será suministrado por EDEESTE, además tendrá un Generador eléctrico de 350KW.

Tratamiento de aguas residuales y vertido.

Se estima una generación de 0.10 m3/día en la fase de construcción y se dispondrán de baños  portátiles para minimizar los impactos al ambiente.

Las aguas residuales generadas por las operaciones se estiman en 90  m3/mensual serán sometidas a un tratamiento primario mediante una cámara séptica y su disposición final será retirado por CAASD cuando la cámara séptica se encuentra llena

Manejo de residuos sólidos.

Se estima una generación aproximada de 100 libra/día durante la fase de construcción.  Estos residuos serán almacenados en el lugar acondicionado para estos fines en la parte trasera hasta ser recogidos por el camión recolector del Ayuntamiento Local.

Durante las operaciones se estima una generación aproximada de 0.5 /mensual. Estos residuos serán almacenados en tanques para estos fines, hasta ser recogidos por el camión recolector del Ayuntamiento Local.

Los residuos considerados como peligrosos serán colocados en fundas de color rojo, y se buscará una empresa autorizada, que se encargue del manejo de estos. Los demás residuos serán depositados en fundas negras y entregados al ayuntamiento.

# CAPÍTULO III

# DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

Este capítulo refiere al levantamiento de información para cada uno de los componentes solicitados en los términos de referencia (TdR), siendo estos:

- El medio físico, incluyendo la geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología y el clima.

- El medio humano, incluyendo los aspectos socio-económicos.

- El medio biótico, caracterizando la flora y fauna.

A continuación se presenta la descripción de los aspectos mencionados anteriormente.

### 3.1.- Características ambientales del Medio Físico Natural.

### 3.1.1. GEOLOGÍA GENERAL

El proyecto se localiza en una de las terrazas de rocas calcáreas que constituyen y afloran en la región sur- oriental de nuestra isla.

El estudio de esas terrazas, fue realizado por Schuebert C y Cowart J.B, siendo publicado en el segundo tomo de la “Novena Conferencia Geológica del Caribe”. Las terrazas se formaron sobre caliza arrecifal, las cuales se consideran remanentes de arrecifes marginales, y en algunos lugares existe presencia de fósiles.

Según el investigador Butterlin, dichas formaciones geológicas pertenecen al Pleistoceno, pero para otros, también existen formaciones del Plioceno y de otras edades más recientes.

Para Barret dichas terrazas arrecifales se colocan supra yacentes y discordantes a las calizas más antiguas, probablemente del Mioceno y en la superficie se hace difícil su distinción por razones de cementación o endurecimiento superficial.

Para un estudio más pormenorizado, las terrazas se han clasificado en función de su altura, las cuales pueden manifestarse desde la cota rasante al nivel del mar, hasta la más elevada que alcanza la altura de 120 metros.

En función de su altimetría, algunos estudiosos han clasificado ocho terrazas, las cuales hacen presencia en diversas regiones comenzando en Nigua y terminando en La Romana.

Sobre algunas de esas terrazas, se han construido los barrios más emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo, Boca Chica y el aeropuerto más importante de la isla: el Aeropuerto de las Américas.

Para sus estudios se han tomado diversas muestras en diferentes lugares, una de ellas, fue tomada en el fondo del Cañón del río Cumayasa en la región este, luego de haber terminado su estudio, se determinó que dicha caliza de origen Miocénico presenta un estado de diagénesis más avanzado que las demás terrazas de la costa sur-oriental.

La Diagénesis, no es más que los cambios químicos, físicos y biológicos que sufren los sedimentos en su etapa posdeposicional.

Dichas terrazas se tornan más interesantes por debajo de los 87 metros, extendiendo su presencia desde la margen este del río Haina hasta la cabeza de Barlovento en la provincia La Altagracia.

### Geología Local.

La planicie costera se presentan como plataforma calcárea que presentan facies calcáreas arrecifal y calcáreo- terrígenas, las cuales tienen limitante en el norte con la sierra de Yamasá.

Se caracteriza por la pronunciada existencia de arcilla de color marrón, producto de la descalcificación de la caliza en presencia de sedimentos terrígenos.

En toda el área del proyecto, se encuentra la roca caliza desde la superficie hasta las profundidades observables, en algunos puntos hay una capa de suelo negro que cubre la caliza. No existe discontinuidad.

El sector no muestra presencia de meteorización, quizás porque la parte superior que cubría la roca existente fue removida.

La caliza del terreno posee dureza diferente, lo que determina que su formación no ha sido continua, este factor permite la posibilidad de ser removida con facilidad.

En el sector, son comunes las terrazas de depósitos fluviales, formados por cauces fluviales cuyos orígenes se remontan al cuaternario.

El facie Arrecifal corresponde a unidad de calizas arrecifales formadas de coral con estructura estratiformes y otras veces masivas, en algunos lugares tiene color blancuzco y su extensión se torna irregular.

Su presencia ha sido detectada en las partes más profundas de los depósitos observados.

El facie calcáreo-terrígeno, se caracteriza por su componente de impureza arcillosa y su aparición de forma lenticular, es de poca consolidación.

### 3.1.2. HIDROGEOLOGÍA.

3.1.2.1 Hidrología.

Las fuentes de agua para el suministro al municipio Santo Domingo Este incluyen recursos superficiales y subterráneos. Las fuentes superficiales se localizan al oeste de la ciudad e incluyen el Río Haina (tomas de Haina, Duey e Isa Mana) y el Río Nizao (toma Valdesia). La fuente de agua subterránea está constituida por el acuífero de la Planicie Costera Oriental (PCO). Se explota a través de campos de pozos ubicados al norte de Santo Domingo (Sabana Perdida y Mata Mamón) y al noreste (campos de pozos de La Joya, La Catalina, Los Marenos, Naranjo, Cabreto, La Caleta y otros). Estos campos fueron perforados por la CAASD a partir de los años setenta del siglo pasado, y abastecen al Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) y otras poblaciones en la periferia, p.e como Boca Chica. Además, dispersos por la ciudad, se han perforado pozos sectoriales y privados para uso doméstico e industrial.

Los acuíferos de la costa oriental son conocidos por su vulnerabilidad a la intrusión salina cuyo efecto es la salinización de las aguas subterráneas en la franja costera y tierra adentro. La salinización se mide en términos de Cloruros y Conductividad Eléctrica en el agua bombeada. En parte de los campos de pozos, como p.e La Joya, la salinidad llegó (2004) a más de 800 mg/l de cloruros en parte de los pozos. Sin embargo, pozos con semejante contenido de cloruros, que supera los estándares de agua potable, están todavía en explotación y el agua es suministrada al sistema, en el cual se diluyen las aguas de varios campos de pozos con varias calidades y llegan a los consumidores como agua potable.

Debido a la situación tal como se reveló en los registros de salinidad y para satisfacer la demanda de agua, fueron llevados a cabo diversos estudios hidrogeológicos. Estos estudios se encaminaron a investigar los fenómenos de salinidad y proporcionar soluciones para remplazar y reubicar los campos de pozos afectados por la intrusión. Un objetivo adicional, consistió en mejorar la estructura de los pozos, para asegurar una explotación sostenible y aceptable en términos de calidad de agua y régimen de explotación.

Los niveles freáticos en los pozos de monitoreo sirvieron para construir mapas de izopiezas y de flujo subterráneo. Los perfiles in situ de conductividad eléctrica en los puntos de control, se utilizaron para localizar la interfaz y su zona de transición. Se elaboró una sección vertical y un mapa regional, señalando la posición y la configuración de la interfaz, y se obtuvo un patrón típico característico de la interfaz agua salada del mar–agua dulce y su zona de transición. La delineación de la interfaz respalda la hipótesis que el proceso de salinización es originado por la intrusión de agua marina desde la costa y que los pozos bombean parte de sus aguas en la zona de transición de la interfaz. No obstante, no es dable aún descartar totalmente la existencia de una fuente adicional de salinidad, como p.e. salmueras antiguas.

Según el mapa de localización regional de la interfaz (ε=50%) elaborado con base en los perfiles in situ de Conductividad Eléctrica realizados en marzo de 2002, marzo de 2004 y julio de 2004, la interfaz aparece en toda el área, a la cota de -80, a una distancia de 16-17 km de la costa. A partir de ese punto, se desvía hacia el sur, a la zona de Brujuelas, en la cual se ubica a la cota de -60, a una distancia de 3-4 km de la costa. En esta zona, el acuífero no fue explotado sino hasta hace muy poco y se halla en un régimen natural. Al oeste de Brujuelas, a lo largo de la línea de longitud 422 km oeste, la interfaz se halla a cotas más elevadas: -60 a una distancia de 14 km de la costa, -50 a 10 km y -40 a 5 km de la costa.

La mayor parte de los pozos de los campos existentes están operando según un esquema “encima de la interfaz”. En estos pozos el bombeo deberá limitarse a los caudales máximos tal como fueron estimados para un pozo que opera sobre bajo dicho esquema (sobre la interfaz).

En todos los campos, algunos pozos presentan un incremento variable de la salinidad, llegando en algunos casos, hasta un nivel de 800-850 mg/l de cloruros, que es mucho más alta que el estándar de agua potable. Estos pozos (La Joya por ejemplo) están todavía en producción debido a que el agua bombeada se diluye en el sistema de abastecimiento. La continuación de la producción en tales pozos ocasionará un desplazamiento adicional de la interfaz y su zona de transición en dirección tierra adentro, lo que provocará la salinización de otros pozos del campo. Por lo tanto, se recomienda interrumpir la operación de los pozos con alta salinidad o con una tasa de incremento de salinidad alarmante. Algunos pozos quizás puedan ser operados en casos de emergencia o en los picos de demanda.

Según estas directrices el bombeo se debe limitar en los campos de pozos de la siguiente manera:

| Campo de pozos | Total pozos | Explotación 2001-2003 l/seg | Explotación recomendada l/seg | Pozos a operar | Pozos cuyo bombeo se debe interrumpir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brujuelas Casui | 22 | Nuevo campo | 1,000 | Todos | - |
| La Joya II | en perfo- ración | Nuevo campo | 400 | Todos | - |
| La Joya | 12 | 1,163 | 460 | 7,8,11,12 | 1,2,3,4,5,6,9,10 |
| La Catalina | 6 | 366 | 245 | 1,3,5,6 | 2, 4 |
| Los Marenos | 14 | 973 | 845 | 3 hasta 14 | 1,2 |
| Naranjo/Cabreto | 4 | 257 | 120 | 1,3 | 2,4 |
| La Caleta | 2 | 182 | 182 | 1,2 | - |

La dependencia del Gran Santo Domingo y otras poblaciones, de las fuentes de agua subterránea y su vulnerabilidad ante la intrusión marina y salinización, impone la formulación e implementación de un programa de manejo integral del recurso.

En el Gran Santo Domingo existen miles de pozos privados que abastecen agua para uso domestico e industrial, de los cuales se bombea un estimado de más de 2,000 l/seg, según datos de facturación.

Los principales ríos que drenan el área en dirección N-S son: el Ozama y sus tributarios Isabela, Yabacao y Brujuelas, el cual desaparece en las calizas cársticas a unos 5 kms de la costa.

Con el objetivo de evaluar las características bacteriológicas y físico-químicas de las aguas del pozo que sirve de fuente para la Planta Potabilizadora del proyecto se realizaron los análisis de lugar en el Laboratorio de Vigilancia de la Calidad de las Aguas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). (Ver Anexo Reporte de Resultados de Análisis Microbiológico y Físico-Químico del Agua del Pozo del Proyecto).

Los resultados de los análisis microbiológicos nos muestran las presencias de coliformes totales, coliformes fecales y Pseudomonas. Estas bacterias nos sugieren que estas aguas necesitan tratamientos rigurosos antes de ser usadas por el consumo humano, como la cloración.

Los resultados de los análisis físico-químicos, nos reportan esta agua como no satisfactoria desde una óptica química.

El diagrama de Stiff clasifica estas aguas como Sódicas – cloruradas con un pH de 6.96 y no aptas para el consumo humano desde óptica fisicoquímica.

El diagrama de Wilcox clasifica estas aguas como (C4S3), de conductividad eléctrica muy alta y alta en lo referente a la absorción de sodio en consecuencias no satisfactorias para el riego.

La dureza obtenida de 358.0 mg/L, como los sólidos totales disueltos de 1640.0 mg/L no se ajustan a las normas permisibles para riego y aguas potables para consumo humano. Estas contrataciones sobrepasan los rangos permitidos por la Organización Panamericana de la Salud lo cual nos sugiere pensar en el tratamiento de filtración y ablandamiento para estas aguas.

Al observar la tabla del Reporte de Resultados por el laboratorio de la CAASD detectamos concentraciones de nitratos dentro de las normas permitidas. Estos contenidos de este anión nos sugieren tratamiento de estas aguas antes de ser aprovechadas.

La “Norma ambiental sobre calidad de aguas subterráneas y descargas al subsuelo” es obligatoria para el uso de todo tipo de agua subterránea y está administrada por el Viceministerio de Suelo y Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). Incluye disposiciones sobre las características de los pozos, calidad de las aguas subterráneas y control de las descargas al subsuelo. En ella se establecen cinco categorías de clases de aguas subterráneas, dependiendo de su aptitud de aprovechamiento, los valores máximos de parámetros físicos, químicos y biológicos, y los límites máximos de parámetros en las descargas para fuentes contaminantes.

Antes del tratamiento, las aguas residuales contienen los elementos propios del uso doméstico (grasa, detergentes, heces fecales, orinas).

Después del tratamiento se espera que las aguas cumplan las características establecidas por las normas para el vertido de aguas residuales domésticas.

3.1.2.2. Hidrogeología.

La profundidad del nivel freático es de 113 Pies. El caudal máximo de bombeo es de 220 gpm y el caudal de explotación mínimo recomendable es de 150 gpm.

### 3.1.3. ZONA DE VIDA – CLIMA.

El Clima de la zona del proyecto está definido, según la clasificación de Holdridge como un Bosque Húmedo Subtropical, en base a la temperatura media, la precipitación total anuales y la altitud, ver mapa de zona de vida a continuación.

Las características del Bosque Húmedo Subtropical (BH-S) son las siguientes: Se extienden en el sur de las vertientes de la cordillera Central cubre los valles de los afluentes de la cuenca del Río Yaque del Sur y de los ríos Ocoa, Nizao y Haina, también en la región sureste, abarca prácticamente toda la llanura Costera del Caribe, entre San Cristóbal, las vertientes de la Cordillera Oriental y San Rafael del Yuma. También comprende porciones de los valles angostos que se encuentran en las vertiente norte y este de la Cordillera Oriental. El área total de esta zona de Bosque Húmedo Subtropical, es la más extensa del país y cubre aproximadamente 22,139 km², que representa el 46.08 % de la superficie del país.

La precipitación anual oscila entre 1,000 a 2,000 mm y una biotemperatura de 18º a 24ºC. La vegetación natural en esta zona de vida se caracteriza por: bosques heterogéneos tales como Capá (catalpa longisima), Swietenia mahogoni (Caoba), Palma Real (Roystonea) entre otras.

Figura No. 5. Mapa de Zona de Vida de la República Dominicana.

La temperatura de esta zona de vida varía según la ubicación de las áreas; las que están cerca de la costa tienen una biotemperatura de 24ºC, las que están en las vertientes de las cordilleras tienen biotemperaturas medias disminuyen hasta los 18ºC. La evapotranspiración puede estimarse en promedio como 60% menor que la precipitación media total anual.

Las especies indicadoras de esta zona son: Capá o roble (Catalpa longissina), caoba (Swietenia mahagoni) en terrenos con buen drenaje y la palma real (Roystonea regia) en terrenos calcáreos.

Los pequeños rodales secundarios están formados por especies de Grigrí (Bucida buceras) y arboles aislados de Guácima (Guazuma ulmifolia).

### 3.1.4. CLIMA.

Las características generales del clima (2002-2017) detalladas mensuales y multianuales, referentes a la zona más cercana al emplazamiento, suministradas por el Departamento de Climatología - División de Climatología Aplicada de la Oficina Nacional de Meteorología, basadas en la Estación Meteorológica Las Américas, así como la radiación Solar (Insolación Efectiva Horario)para el período 2008-2013 de la Estación Santo Domingo, las Horas de Sol para el período febrero 2017- junio 2018 de la Estación Las Américas; y los datos climatológicos de la EvapotranspiraciónPotencial (ETP) para el período 1971-2000 de la Estación Las Américas, son los siguientes:

En el Anexo 1 se presentan las características generales del clima (2002-2017) detalladas mensuales y multianuales, Período 2002-2017, Estación Las Américas; Irradiación Solar (Insolación Efectiva Horario), Período 2008-2013, Estación Santo Domingo; Horas de Sol Período febrero 2017- junio 2018, Estación Las Américas; y Datos Climatológicos de la ETP, Período 1971-2000, Estación Las Américas.

| Precipitación Anual | 1,518.7 mm. |
| --- | --- |
| Días de Lluvia Anual | 115.4 días. |
| Temperatura máxima Anual | 31.1 ºC. |
| Temperatura mínima Anual | 21.9 ºC. |
| Temperatura media Anual | 26.4 ºC. |
| Humedad Relativa Anual | 82.1%. |
| Irradiación Solar (Estación Sto. Dgo.) | 5.6 hrs sol/día |
| Irradiación Solar | 7.3 hrs sol/día |
| Evapotranspiración Potencia | 1,681.3 mm |
| Velocidad del Viento Anual | 11.4 Km/h. |
| Presión de Estación | 1012.5 mb. |
| Nubosidad | 4.7 (/8). |
| Dirección Viento Predominante | NNE. |

Total de precipitación por año, según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Precipitación(Valores en mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 1160.4 | 907.6 | 915.0 | 1,956.2 | 1,111.6 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la temperatura máxima por año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Temperatura (En grados Celsius) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 30.5 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la temperatura mínima por año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Temperatura (En grados Celsius) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 21.6 | 22.0 | 22.2 | 21.1 | 22.1 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la temperatura media por año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Temperatura (En grados Celsius) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 26.3 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la humedad relativa del aire por año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Humedad relativa(Valores en %) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 77.3 | 81.7 | 80.8 | 81.2 | 82.5 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la Insolación Efectiva Horario por año,

según la principal estación meteorológica, 2008-2013

| ESTACION | Insolación efectiva horario (Valores en horas sol/día) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 |
| Sto. Dgo. | 7.0 | 7.2 | - | 5.6 | 6.0 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la Insolación Efectiva Horario por año,

según la principal estación meteorológica, 2017-2018

| ESTACION | Insolación efectiva horario (Valores en horas sol/día) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Las Américas | - | - | - | 7.8 | 7.7 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la velocidad del vientopor año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Velocidad del viento (Valores en km/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 8.4 | 10.3 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de la velocidad del viento máxima diaria por año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Velocidad del viento (Valores en km/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 17.4 | 18.5 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Promedio anual de nubosidad por año, según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Nubosidad(Valores en octavo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Notas: La nubosidad es la extensión del cielo cubierto por nubes y se expresa en octavos de cielo cubierto:

0: cielo completamente despejado.

8: Cielo completamente cubierto.

Promedio anual del punto de rocío por año,

según la principal estación meteorológica, 2013-2017

| ESTACION | Punto de rocío (En grados Celsius) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Las Américas | 22.2 | 21.7 | 22.3 | 23.4 | 22.8 |

Fuente: Registros administrativos. Informe estaciones meteorológicas, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET).

Asimismo, el emplazamiento se encuentra en una zona que podría verse afectada por huracanes, siendo la temporada pico para estas tormentas principalmente los meses de agosto, septiembre y octubre.

### 3.1.5. CLASIFICACIÓN EDÁFICA DE LA ZONA.

Según estudios realizado por la OEA en 1967, Los suelos donde se encuentra el proyecto pertenecen a la unidad de suelo denominado Matanzas-Jalonga, esta unidad de suelos es posiblemente la más extensiva del país y agrupa predominantemente los suelos latosólicos que ocupan el borde costero de la mayor parte de la Llanura Costera del Caribe, desde Punta Palenque al oeste hasta el extremo oriental de la Isla, bordeando éste y prolongándose hasta la costa del Atlántico hasta las proximidades de Macao. La amplitud del área de esta unidad de suelo es variable, menor en su porción occidental, al oeste del río Haina, y mayor en su porción oriental.

Las características de suelos, vegetación, factores climáticos y geológicos propios del área ocupada por esta unidad de suelo, son suficientes para separarla como una subregión de la Llanura Costera del Caribe.

La topografía es también variable; en la porción occidental la topografía es llana y en parte ligeramente ondulada, en la porción oriental la topografía es accidentada con pendientes más pronunciadas, especialmente en la zona próxima a Boca de Yuma.

La profundidad de los suelos es otra característica variable en esta unidad de suelo; los suelos son por lo general más profundos en la parte central, menos profundos en la occidental y finos y muy rocosos en la porción oriental.

Los terrenos que tienen topografía ondulada con pendientes algo pronunciadas tienen, por lo general, suelos poco profundos y son también más pedregosos. Aun cuando estos suelos tienen sus arcillas medianamente estructuradas y presentan cierta resistencia a la erosión, es posible ver los estragos de la erosión laminar en algunas áreas de pendientes pronunciadas.

Figura No. 6. Mapa de Clasificación de Suelos según zona edáfica.

### 3.1.6. CLASIFICACIÓN AGROECOLÓGICO.

# Según la clasificación agroecológica, por las condiciones de suelos, la precipitación y la temperatura, estos suelos son de clase IV, estos suelos son considerados Terreno no Cultivables, incluye suelos de textura generalmente ligera a mediana, casi siempre llanos y, por lo general, poco profundos y con drenaje interno y superficial deficientes. La fertilidad inherente es generalmente baja y el desarrollo de pastos mejorados requiere manejo que incluya fertilización.

Figura No. 7. Mapa de Clasificación de Suelos según valor Agroecológico.

### 3.2. ELEMENTOS BIÓTICOS.

### 3.2.1. FLORA DE LA ZONA.

Según la clasificación de Holdrigde, la zona de vida de la zona del proyecto es de bosque húmedo subtropical con la presencia de varias de las especies citadas por ellos en este ambiente.

El conocimiento sobre la vegetación, flora y fauna es básico en cualquier área, ya que proporcionan informaciones esenciales como son: Presencia de especies amenazadas, diversidad florística, hábitats frágiles, siendo estos entes especiales para la aplicación de un plan de manejo. Estos elementos son de gran ayuda en la aplicación de un plan de manejo. Con estas informaciones se puede determinar la magnitud de los impactos que pueden producirse a la hora de la intervención en un área determinada.

Parte de la zona está urbanizada, desde su comienzo hasta su final, también, observándose en el trayecto área sin construcción, con herbazales y algunos árboles.

Principalmente la zona es cañera, en los cuatros puntos cardinales, sin embargo en las viviendas en la zona de influencia se pudo observar varias especies perennes y vegetación secundarias como pequeños arbustos. Para el levantamiento de datos se realizo un recorrido a una equidistancia de 2 Km y se tomo las especies encontradas en la zona.

Lista de Especies en la zona de influencia directa al proyecto.

| Nombre Común | Familias/Especies | FV | ST | Abundancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Acanthaceae |  |  |  |
| Guauci | Ruellia tuberosa | H | N | R |
|  |  | ` |  |  |
|  | Amaranthaceae |  |  |  |
| Rabo de gato | Achyranthes aspera | H | N | Es |
|  | Anarcardiaceae |  |  |  |
| Cajuil | Anacardium occidentale | A | Nat | R |
| Mango | Mangifera indica | A | Na | R |
|  | Apocynaceae |  |  |  |
| Palo de leche | Rauvolfia nitida | A | N | R |
|  | Asteraceae |  |  |  |
| Rompezaragüey | Eupatorium odoratum | Ar | N | Es |
| Bejuco de finca | Mikania micrantha | T | N | Ab |
| Yerba amarga | Parthenium hysterophorus | H | N | Ab |
| Salvia | Pluchea carolinensis | Ar | N | Es |
| Lengua de vaca | Pseudoelepanthopus spicatus | H | N | R |
| Margarita | Tridax procumbensL. | H | N | Ab |
| Yerba morada | Vernonia cinerea | H | N | Es |
| “ | Wedelia trilobata | H | N | Es |
| Lengua de vaca | Pterocaulon alopecuroideds | H | N | R |
| Limoncillo | Pectis elongata | H | N | R |
|  | Chomolaena sp. | H | H | R |
| Margarita | Wedelia gracilis | R | N | Es |
|  | Bignoniacea |  |  |  |
| Amapola | Spathodea campanulata | A | Na | R |
|  | Boraginaceae |  |  |  |
| Mala mujer | Cordia polycephala | AR | N | Es |
| Muñeco | Cordia colloccoca | A | N | R |
|  | Burseraceae |  |  |  |
| Almácigo | Bursera simarouba | A | N | R |
|  | Caesalpiniaceae |  |  |  |
|  | Chamaecrista diphylla | H | N | R |
| Tamarindillo | Chamaecrista nictitans | H | N | Es |
| Campeche | Haematoxylon campechianum | A | N | R |
| Brusca | Senna occidentalis | A | N | Es |
| Brusca | Senna obtusifolia | H | N | Ab |
| Casia amarilla | Senna siamea | A | I | R |
|  | Cyperaceae |  |  |  |
| Coquillo | Cyperus brevifolius | H | -N | Es |
| Yerba de canuto | Cyperus digitatus | H | N | Es |
| Coquillo | Cyperus flavescens | H | N | R |
|  | Cyperus haspan | H | N | Es |
|  | Cyperus surinamensis | H | N | Es |
|  | Cyperus ochraceus | H | N | R |
| Junquillo | Eleocharis caribaea | H | N | Es |
|  | Fimbristylis dichotoma | H | N | Es |
| Pajón | Rhynchospora holoschoenoides | H | N | Ab |
| Pata de cotorra | Rhynchospora nervosa | H | N | Ab |
|  | Convolvulaceae |  |  |  |
| Batatilla | Ipomoea indica | R | N | Ab |
| Almendrillo | Merremia dissecta | T | N | R |
| Campanita | Turbina corymbosa | T | N | Es |
|  |  |  |  | Es |
|  | Commelinaceae |  |  |  |
| Suelda con suelda | Commelina elegans | H | N | Es |
|  | Hippocrateaceae |  |  |  |
| Jaquimey | Hippocratea volubilis. | T | N | R |
|  | Euphorbiaceae |  |  |  |
|  | Acalypha alopecuroidea | H | N | Es |
|  | Acalypha sp. | H |  | R |
|  | Caperonia palustris | H | N | Es |
| Gratey | Dalechampia scandens | T | N | R |
| Yerba buena | Chamaesyce hyssopifolia | H | N | Ab |
| Yerba lechera | Euphorbia heterophylla | H | N | Es |
| Tua-Tua | Jatropha gossypifoli | H | N | Es |
|  | Sebastiana corniculata | H | N | Es |
| Higuereta | Ricinus commnis | AR | N | R |
| Quina | Phyllanthus niruri | H | N | Ab |
|  | Fabaceae |  |  |  |
| Peonia | Abrus pecatorius | T | N | R |
| Ronte | Aeschynomene americana | H | N | Ab |
| Ronte | Aeschynomene pratensis | H | N | R |
|  | Alysicarpus vaginalis | H | N | Es |
| Papo de la reina | Centrosema virginianum | T | N | Es |
| Maraquita | Crotalaria retusa | H | N | Es |
| Maraquita | Crotalaria pallida | Ar | N | Es |
| Amor seco | Desmodium adscendens | H | N | R |
| Amor seco | Desmodium barbatum | H | N | Es |
| Tripa de pollo | Desmodium trtiflorum | H | N | Es |
|  | Eriosema crinitum | H | N | Es |
|  | Rhynchosia minima | T | N | R |
| Tamarindillo | Sesbania soricea | Ar | N | Ab |
| Pela huevo | Stylosanthes hamata | H | N | Ab |
|  | Flacourtiaceae |  |  |  |
| Palo de avispa | Casearia aculeata | AR | N | R |
| Cafetán | Casearia guianensis | Ar | N | R |
|  | Lamiaceae |  |  |  |
| Molenillo | Leonotis nepetifolia | H | N | R |
|  | Malpighiaceae |  |  |  |
| Cabra | Bunchosia glandulosa | A | N | R |
| Paralejo | Byrsonima crassifolia | A | N | Ab |
|  | Malvaceae |  |  |  |
| Escoba | Sida acuta | H | N | R |
| Escoba | Sida rhombifolia | H | N | R |
| Cadillo | Urena sinuata | H | N |  |
|  | Melastomataceae |  |  |  |
|  | Pterolepsis glomerata | H | N | Ab |
|  | Meliaceae |  |  |  |
| Caoba | Swietenia mahagoni | A | N | Es |
| Jobobán | Trichilla hirta | A | N | R |
|  | Mimosaceae |  |  |  |
| Cambrón | Acacia macracantha | A | N | Es |
| TCha-cha | Albizia lebbeck | A | Na | R |
|  | Desmanthus virgatus | H | N | Es |
| Leucaema | Lecaena leucocephala | A | N | Ab |
| Mori- vivi | # Mimosa pudica. | H | N | Es |
|  | # Neptunia plena | H | N | Es |
| Gina extranjera | # Pithecellobium dulce(Roth.) Benth . | A | Na | R |
|  | Myrtaceae |  |  |  |
| Eucalipto | Eucalyptus sp. | A | C | Mab |
| Guayaba | Psidium guajava. | A | N | Ab |
|  | Nyctaginaceae |  |  |  |
| Uña de gato | Pisonia aculeata | T | N | R |
|  | Oleaceae |  |  |  |
| Jasmin | Jasminum fluminense . | T | Na | R |
|  | Onagraceae |  |  |  |
| Yerba de Jicotea | Ludwigia octovalvis | H | N | Ab |
|  | Passifloraceae |  |  |  |
| Morita | Passiflora suberosa | T | N | R |
|  | Phytolaceae |  |  |  |
| Pabellón | Trichostigma octandrum | T | N |  |
|  | Piperaceae |  |  |  |
| Guayuyo | Piper aduncum. | AR | N | R |
|  | Poaceae |  |  |  |
| Grama | Andropogon leucostachys | H | N | R |
| Rabo de mulo | Andropogon glomeratus | H | N | Ab |
| Grama | Brachiaria fasciculata | H | N | Es |
| Pajón haitiano | Bothriochloa pertusa | H | Na | Ab |
| Praguita | Chloris inflata | H | N | Es |
| Pelo de mico | Cynodom dactylon | H | N | Ab |
| Pata de cotorra | Eleusine indica | H | N | Ab |
| Yerba de guinea | Panicum maximun | H | Na | Ab |
| Caña | Saccharum officinarum | H | C | R |
| Cebadilla | Sorgum jalapense | H | N | Es |
|  | Polygalaceae |  |  |  |
| Maraveli | Securidaca virgata | T | N | R |
|  | Rhamnaceae |  |  |  |
| Bejuco de indio | Gouania Polygama | T | N | R |
|  | Rubiaceae |  |  |  |
|  | Diodia apiculata | H | N | Es |
|  | Mitrtacarpus sp | H |  | R |
| Cafecillo | Palicourea crocea | Ar | N | R |
| Cafetán | Psychotria nervosa | Ar | N | Es |
| Juana la blanca | Spemacoce assurgens | H | N | R |
|  | # Rutaceae |  |  |  |
| Pino macho | Zanthoxylum martinicense | A | N | R |
|  | Sapindaceae |  |  |  |
| Guarana | Cupania americana | A | N | R |
| Bejuco de costilla | Serjania polyphylla | Tr | N | R |
|  | Sapotacea |  |  |  |
| Caimito cocuyo | Chrysophyllum oliviforme | A | N | R |
|  | # Solanaceae |  |  |  |
| Berenjena cimarrona | Solanum torvum | AR | N | R |
|  | Sterculiaceae |  |  |  |
| Escobita | Melochia villosa | H | N | Es |
| Guacima | Guazuma tomentosa | A | N |  |
| Escoba | Waltheria americana | H | N | Es |
|  | Tiliaceae |  |  |  |
| Escobita dulce | Corchorus siliquosus | H | N | Es |
| Cadillo de perro | Triumfetta semitriloba | H | N | Es |
|  | Turneraceae |  |  |  |
|  | Turnera ulmifolia | H | N | R |
|  | Periqueta cistoides | H | N | Es |
|  | Verbenaceae |  |  |  |
| Penda | Citharexylum fruticosum | A | N | R |
| Doña Sanita | Lantana camara | AR | N | R |
| Amor seco | Priva lappulacea | H | N | Es |
| “ | Stachytarpheta jamaicensis | H | N | Es |
| Verbena | Stachytarpheta cayenensis | H | N | Ab |
|  | Vitaceae |  |  |  |
| Bejuco caro | Cissus verticillata | T | N | Es |

# FV: Forma de vidaStatusAbundancia

A: ArbolSt: statusAb: Abundante

Ar: ArbustoN:NativaMab: Muy abundante

T: TrepadoraNa: NaturalizadaEs: Escasa

H: HierbaI:IntroducidaR: Rara

R: RastreraC: Cultivada

### 3.2.2. LISTA DE FAUNA.

Especies de anfibios y reptiles reportados, (Schwartz et al, 1991) y observados en el área del proyecto

| Nombre Común | Grupo | # Nombre Científico | Estatus | Categoría de Amenaza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maco Pempén | Amphibians | Bufo marinus | Introducido | Rara |
| Calcalí | Amphibians | Eleutherodactylus abbotti | Endémico | Rara |
| Calcalí | Amphibians | Eleutherodactylus flavescens | Endémico | Rara |
| Calcalí | Amphibians | Eleutherodactylus weinlandi | Endémico | Rara |
| Rana | Amphibians | Osteopilus dominicensis | Endémica | Rara |
| Rana Lucia | Lacertilia | Ameiva chrysolaema | Endémica | Común |
| Ranita Cola Azul | Lacertilia | Ameiva taeniura | Endémica | Rara |
| Saltacocote | Lacertilia | Anolis baleatus | Endémica | Rara |
| Lagartija Verde | Lacertilia | Anolis chlorocyanus | Endémica | Rara |
| Lagartija | Lacertilia | Anolis cybotes | Endémica | Común |
| Lagartija | Lacertilia | Anolis distichus | Endémica | Común |
| Lagartija de Grama | Lacertilia | Anolis olssoni | Endémica | Común |
| Lagartija de Grama | Lacertilia | Anolis semilineatus | Endémica | Común |
| Lucia | Lacertilia | Celestus costatus | Endémica | Rara |
| Lucia | Lacertilia | Celestus stenurus | Endémica | Rara |
| Lucia | Lacertilia | Cyclura curtissi | Endémica | Rara |
| Salamanqueja | Lacertilia | Hemidactylus haitianus | Nativa | Rara |
| Mariguanita | Lacertilia | Leiocephalus lunatus | Endémica | Rara |
| Mariguanita | Lacertilia | Leiocephalus personatus | Endémica | Común |
| Salamanquejita | Lacertilia | Sphaerodactylus altavelensis | Endémica | Rara |
| Salamanquejita | Lacertilia | Sphaerodactylus difficilis | Endémica | Rara |

#### Especies de aves reportadas, (Annabel 1978) y observadas para la zona del proyecto

| Nombre común | Nombre cientifico | Estatus | Categoría de Amenaza |
| --- | --- | --- | --- |
| Garza Ganadera | Bubulcus ibis | Residente | Común |
| Tiíto | Charadius vociferus | Residente | Rara |
| Cuyaya (Cernícalo) | Falco sparverius | Residente | Rara |
| Querebebé | Chordeileis gundlachii | Residente | Rara |
| Pájaro Bobo | Saurothera longirostris | Endémica | Rara |
| Primavera | Coccyzus americano | Residente | Rara |
| Judío | Crotophaga ani | Residente | Común |
| Petigre | Tyrannus dominicensis | Residente | Rara |
| Rolon | Zenaida aurita | Residente | Común |
| Rolita | Columbina passerina | Residente | Común |
| Carpintero | Melanerpes striatus | E | C |
| Ruiseñor | Mimus polyglottos | Residente | Común |
| Zumbador Grande | Anthracotorax dominicus | Residente | Rara |
| Zumbador Pequeño | Millisuga minima | Residente | Rara |
| Cuatro Ojos | Phaenicophilus palmarum | Endémica | Rara |
| Madan Saga | Ploceus cucuyallatus | Introducida | Común |
| Ciguita Común | Coereba flaveola | Residente | Común |
| Ciguita de hierva | Tiaris olivacea | Residente | Común |
| Julian Chivi | Vireos altiloquus | Residente | Rara |

### 3.3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS.

Componente social Província Santo Domingo.

Descripción social.

La provincia de Santo Domingo, fue creada el 16 de octubre de 2001, a partir de la división en dos que se hiciera del antiguo Distrito Nacional, dando origen al actual Distrito Nacional y a la provincia Santo Domingo.

La provincia de Santo Domingo forma parte de la Región Ozama. Sus límites son al norte con la provincia Monte Plata, al este con la provincia San Pedro de Macorís, al sur con el Mar Caribe y al oeste con la provincia San Cristóbal. Tienen una extensión territorial de 1,297.60 km/².

Santo Domingo está divida en siete municipios, estos son:

- Santo Domingo Este (municipio cabecera)

- Santo Domingo Norte

- Santo Domingo Oeste

- Boca Chica

- Los Alcarrizos

- Pedro Brand

- Santo Antonio de Guerra

También, cuenta con ocho distritos municipales, estos son: San Luis, La Caleta, Palmarejo Villa- Linda, La Guaba, La Guáyiga, Hato Viejo, Los Alcarrizos y La Victoria.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) la población de esta provincia es de 2,374,370 habitantes, la población masculina suma 1,163,957 y la femenina 1,210,413. La población urbana de la provincia suma 1, 016,676 y rural 289,719 habitantes.

Economía.

La provincia tiene una diversidad de actividades económicas, destacándose la industrial y la comercial, con zonas industriales. Además existen centros comerciales, y una amplia zona de servicios. Otro de los aportes económicos es el turismo, desarrollado básicamente en el municipio Boca Chica.

La agricultura constituye otra actividad importante, se destaca la siembra de yuca, grama para jardinería, batata y plátano.

En la provincia existen una serie de empresas dedicadas a diferentes actividades económicas, entre las que se destacan fábricas dedicadas a la producción de papel y productos de papel. También, existen fábricas consagradas a la elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, generando miles de empleos. Otras empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos, caucho y plástico.

Otras industrias que dinamizan la economía de la provincia son la fábricas dedicadas a la producción de textiles, prendas de vestir, adobos y teñido de pieles, estas generan 2,968 empleos.

Medio Ambiente.

En la provincia existen las siguientes áreas protegidas, las mismas se encuentran ubicadas en diferentes puntos, estas son: Parque Nacional Submarino La Caleta, refugio de Vida Silvestre Los Tres Ojos, parque nacional Humedales del Ozama, parque Manantial Cachón de la Rubia y el parque nacional Mirador Norte.

Municipio Santo Domingo Este

El municipio Santo Domingo Este, se encuentra en la Región Ozama, en las coordenadas 18º, 31´N. 70º 01´W . Sus límites al norte con el municipio de Santo Domingo Norte, al este el municipio de Bayaguana, y la provincia de San Pedro de Macorís, al oeste el río Ozama y al sur el Mar Caribe.

Tiene una superficie de 169.2 km² y una población de 948,885 habitantes, para una densidad poblacional de 5,609 hab/ km². Cuenta con un distrito municipal, llamado San Luis.

De la población del municipio arriba mencionada, 458,003 son hombres y 490,882 mujeres.

Economía del municipio

La economía del municipio es diversa destacan la existencia de zonas francas, entre ellas están: la zona franca de Las Américas, Hainamosa, Parque Industrial Nueva Isabela y San Isidro.

En el municipio está presente el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el mismo hace aportes económicos importantes al municipio.

Dentro de los centros comerciales más destacados se encuentran Coral Mall, Mega Centro, Multicentro La Sirena y Plaza Lama.

De acuerdo al Sistema de Información Estadísticas Territorial (SIET) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) la población en edad de trabajar para el año2010 fue de 767,987, la población ocupada llego a 317,614, en tanto que la población desocupada fue de 24,007, en tanto que la población económicamente activa fue de 341,621.

Educación.

En lo relacionado a la educación del municipio, el SIET indica que los estudiantes matriculados en todos los niveles para el año escolar 2008-2009 era de 210,344; mientras, que los estudiantes matriculados en el nivel inicial era de 19,118, asimismo, los estudiantes matriculados en el nivel básico alcanzó 123,561 y los estudiantes matriculados en el nivel medio para el mismo año fue de 52,970.

La tasa de analfabetismo en la población adulta (15 años y más) para el año 2010 era de 7.36% y la tasa de analfabetismo en la población joven (15 a 24 años) para el mismo año fue de 3.17%.

Salud.

La cantidad de centros de atención primaria para el año 2007 era de 74; la cantidad de hospitales públicos y centros de referencia regional y nacional fue de 9, en tanto que la cantidad total de centros de salud privados llego a 837 y para el año 2008 la cantidad de camas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) era de 542.

Comunicación y Tecnología.

En porcentaje de hogares particulares con teléfono celular o fijo fue de87.81% para el año 2010 y el porcentaje de hogares particulares con conexión a internet de 23.00 %.

# CAPITULO IV

# CONSULTA PÚBLICA.

Vista pública proyecto Planta de procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos para Producción de Pellets

Introducción

El proceso de consulta pública al proyecto “Planta de procesamiento de Residuos Sólidos Urbanos para Producción de Pellets, código 20528” se efectúa como requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 64-00, la cual establece en sus artículos 38 y 43, la integración de las partes involucradas o interesadas en la realización de los estudios de impacto ambiental. Las consultas se realizan para informar e involucrar a las comunidades y organizaciones en el proceso de toma de decisiones.

La vista pública fue realizada el 4 de abril de 2023. A la misma asistieron 42 personas en representación de las instituciones y las organizaciones del sector La Rusia de San Luis, municipio Santo Domingo Este.

En representación del promotor del proyecto, participó el señor Julio Cesar Silvestre y José Núñez, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia Santo Domingo participó el técnico Juan Burgos. Por el equipo de consultores ambientales asistieron los ingenieros Antonio Gallo, Radhamés González y la antropóloga Ramona Pérez Araujo.

Resultados de la vista

Los participantes en la vista valoraron el proyecto como muy positivo para el municipio de Santo Domingo Este y para toda la provincia Santo Domingo.

Algunas de las interrogantes planteadas en la vista fue la relacionada a la forma en que recogerán los desperdicios sólidos. Sobre esta inquietud se les informó que tienen pautado realizarlo por medio del ayuntamiento y por medio de un equipo de recogida, se hace el pesaje de cuantas toneladas de desechos contienen los camiones y se procederá a la descarga de esos residuos sólidos.

Otra de las preguntas realizadas durante la vista fue la relacionada a la posibilidad de que exista una queja y donde se podrían realizar esta. En ese sentido, se les informó que los proyectos desde que inician tienen que cumplir con las normativas ambientales y que cualquier queja debería reportarse al Ministerio de Medio Ambiente.

Los participantes también interrogaron sobre si el proyecto solo tiene contemplado la realización de diésel sintético o si han contemplado sacar gasolina, querosén, gas y GLP. La repuesta indicó que solo se va a reproducir diésel sintético, pero no gasolina ya que la gasolina es de origen orgánica.

Otro de los tópicos tratados fue el relacionado a la posibilidad de que se produzcan malos olores durante la incineración de los residuos sólidos. Al respecto se les informó que el proceso que los residuos de desechos urbanos serán convertidos en compuesto biosintético industrial descontaminados, eso quiere decir que no va existir malos olores que afecten a los lugareños...

Transcripción de la vista pública

Ramona Pérez (Consultora): Muchísimas gracias damas y caballeros por acompañarnos en la vista publica planta de procesamiento de RSU para la producción de pellets cuyo código ambiental es 20528. Las vistas públicas son actividades que las comunidades y las organizaciones donde se van a desarrollar determinado proyecto sepan de que se trate, informarles, y puedan participar y formen parte de lo que es el proceso de toma de decisión y es de  la importancia de cuando le inviten a las vistas públicas ustedes participen y se involucren porque es sumamente importante que lo hagan. Pero las vistas públicas no se realizan porque los promotores o nosotros como consultores ambientales queremos realizarla sino se realizan porque hay un marco legal y ese marco legal lo da la ley 6400 dicha ley fue promulgada el 18 de agosto del año 2000 y es la ley que crea al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicha ley tiene específicamente dos artículos el articulo 38 y el articulo 43 expresan que es de carácter obligatorio antes de iniciar los proyectos consultarlos con la comunidades, organizaciones y con las autoridades locales de hay es la importancia de que todos ustedes participen cada vez que sepan de una vista pública.

Pero para hacer las vistas públicas el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene muchos requisitos, pero hay tres requisitos fundamentales uno de ellos es que hay grabar por eso ustedes ven que tenemos una grabadora donde todo lo que se está diciendo queda registrado y luego con esa grabación tenemos que convertirla en texto lo que se llama una transcripción textual de lo que dijimos en esta vista pública, el segundo es que tenemos dos lista de asistencia una lista de asistencia es para los técnicos de medio ambiente y la otra lista para el equipo de consultores ambientales pero ambas listas tienen el mismo fin las cuales van al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cada una de estas lista hay una columna de teléfono y el número de teléfono es para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda confirmar si esta vista se hizo y si es verdad que ustedes asistieron el día 4 de abril del 2023 y el ultimo requisitos es que debemos tomar fotografías y tomaremos fotos en los diferentes momentos de la vista pública.

Antes de que no existiera la Ley 64-00 este tipo de actividad no se realizaba, uno se daba cuenta que en su comunidad estaban construyendo algún proyecto por lo que uno veía las maquinarias, equipos pesados pero no sabíamos quien era el promotor y en qué consistía el proyecto, ni cuales eran los impactos sociales o ambientales que tenia tanto positivo como negativos que el proyecto pueda general en la comunidad con  la ley 6400 ha ido cambiado de manera gradual y ha tomado tiempo pero ha cambiado y esta ley la poder a las comunidades y organizaciones para que participe  en la toma de decisiones y es de hay la importancia de las vistas públicas, pero el ministerio exige que las promotores del proyecto envíen invitaciones pero si usted se entera y no lo invitaron usted tiene el mismo derecho a participar.

Entonces que vamos a hacer en esta mañana el ingeniero José Núñez va a presentar el proyecto, luego de la exposición del ingeniero José Núñez procede el ingeniero Antonio Gallo le estará hablando de los impactos ambientales, económicos y sociales del proyecto y luego de ambas exposiciones pasamos a la sección de preguntas, dudas o inquietudes que ustedes tengan con relación al proyecto, ahora vamos a pasar con el Ing. Núñez presente el proyecto.

Ingeniero José Núñez:  Buenos días yo soy el ingeniero químico con especialización en ingeniería azucarera de alcolera, durante los 20 últimos años no hemos desempeñado en asesor del grupo tecnología. Como ustedes saben este en un proyecto muy amplio, este proyecto tiene tres componentes, lleva una parte de cogeneración de 42.5MB, una planta para producir dice sintáctico y la planta para producir pellets, una planta para producir abono orgánico, una planta para producir vinagre, pero en este caso vamos a tratar la primera fase del proyecto que consiste en el procesamiento de 1500 toneladas de residuos sólidos orgánicos y producir 750 toneladas de pellets diarios. Esta planta va a operar 350 días la idea es que produciendo el pellet y almacenando en lo que se van desarrollando las otras etapas del proyecto específicamente la planta de cogeneración de 42.5 MB, pero en esta ocasión trataremos la primera etapa. La producción de residuos sólidos orgánicos puede ser doméstico, industrial porque esta relacionado con la población de habitantes con diversos económicos y los países están clasificados en desarrollados, subdesarrollados y en proceso de avances, los países como México o Brasil por ejemplo son los países reproductores de biomasa de  residuos sólidos orgánicos este país produce espita culas de 1.08Kl de residuos solidos orgánicos por habitante o sea que esto es un país como ustedes todo lo saben un país consumistas que siempre estamos imitando a Estados Unidos de los países pobres este es uno de los que mas consume y mientras mas se consume se produce mas basura.

Dentro de los residuos sólidos orgánicos están varias materias por ejemplos están el cartón, los vidrios, los plásticos y los metales en este proceso para producir pellets no se necesita clasificar las basuras, al menos que el promotor del proyecto tenga un mercado si la basura trae plásticos o materia orgánica el proceso no la discrimina si el dueño de la empresa ya tiene un mercado para vender metales pues el proceso tiene la opción de vender metales para venderlos. Los residuos solidos urbanos primero son convertidos en compuesto biosintético industrial descontaminados en esta primera etapa se les sacan todos los contaminantes a los residuos solidos urbanos, luego en compuesto biosintético industrial da origen a madera biosintética da origen a diésel biosintético y origen a fertilizantes todo eso es dentro de la fase de procesamiento que agregan valor de mercado al proyecto. También se producen especies de maduras con mucho valor para fines de decoración todo eso se consigue con el trato de pellets o diésel biosintético que desplaza al carbón general que se usa como combustible en la caldera. Cien toneladas de compuesto biosintético producen 35,200 litros de diésel o sea que estamos hablando de una cantidad considerables para cien toneladas de materia prima y produce carbón biosintético y este carbón tiene una ventaja que es deja un contenido mínimo de cenizas, se produce abono mineral y orgánico.

Uno de los componentes mas importante del conjunto de proyecto completo es la cogeneración de energía eléctrica, este proyecto en la segunda fase tendrá una fase de cogeneración 42.5MB hora eso producirá 357,000,000 de KB horas al año y eso da para abastecer 1.400.000 millones de habitantes o sea que viene siendo casi Santo Domingo Oeste que el proyecto abastecerá con energía eléctrica pero el proyecto ahorrar 215,000 toneladas de 0.2 equivalente el proyecto tendrá un ahorro anual pero eso también tiene un mercado en los certificados de reducción de visiones, también remplaza 572,500 barriles de petróleo y este cuando este generando los 42.5 MB ya eso será en la segunda fase del proyecto.

El proyecto a nivel tecnológico consiste en lo siguiente, primero hay una recepción de los residuos sólidos orgánicos, luego los residuos sólidos orgánicos se convierten en compuesto biosintético industrial descontaminados y después pasa al sistema de molino, el objetivo de pasarlo por los molinos es reducir el tamaño de las partículas pero cuando el producto sale de los molinos tiene humedad y pasa luego pasa a un secador y el objetivo del secador es disminuir la humedad de las partículas de los residuos sólidos orgánicos con un 20% de humedad del 50% de humedad baja a 20% eso permite tener un sistema calorífico superior en el pellets mientras que un kilogramo de bagazo tiene 1,800  Kilocalorías y un kilogramo de pellets tiene 3,500 kilocalorías ya que tiene más poder energético.

El proyecto tendrá un área de 25,137.19 metros cuadrados y un área de construcción de 21,401 metros cuadrados. La capacidad de la planta es de 1,500 toneladas de residuos por día y producirá 750 toneladas de pellets diarios durante 350 días, y tendrá una inversión total de 12MM en la primera etapa y el financiamiento el 100% de fondos privados. Dentro del listado de las bondades que tiene el proyecto es contribuir con el gobierno central sobre todo con el programa dominicana limpia, este proyecto consiste en disminuir los desechos de residuos sólidos orgánicos.

Dentro de las preguntas que las personas se hacen acerca del proyecto están que, si los residuos solidos deben ser clasificados antes de ser utilizados en el proceso, esta tecnología como dijimos anteriormente no necesita de una reclasificación de los residuos, sino que puede ser residuos sólidos orgánicos minerales y no discrimina la fuente.

Ramona Pérez (Consultora): Gracias Ing. Núñez, vamos a presentar un video y después de la presentación del video pasamos con el Ing. Gallo.

Ya vimos lo que es la planta y vimos que no es una planta donde va a acumular basuras sino una planta donde vamos a desintegrar la basura y ha convertirla en algo útil para la comunidad para el sector y para la industria.

Ing. Antonio Gallo: Mut}y buenos días, el proyecto consiste en la construcción y operación de una fábrica de pellets. Que significa impactos consiste son los hechos que ocurren durante la fase construcción de un proyecto tanto positivos como negativos, como en cualquier construcción hay que empezar hacer zapatas, instalaciones y los equipos de operación. Durante la fase de construcción va a ver levantamiento de polvo por el movimiento del suelo y el uso de las maquinarias, y produce contaminaciones y son valorados como impactos mínimos, hay medidas cuando se vaya a construir para que el levantamiento de polvo no sea tan fuerte se riega agua para aplacarlo y la entrada y salida de los camiones tendrá un horario establecido no que entraran y saldrán cuando ellos quieran. Durante esa misma fase de construcción va a ver de 50 a 100 empleos como electricista, plomeros, varilleros, albañiles, y gran parte serán de la comunidad y el promotor del proyecto comprar las materias en las ferreterías de las zonas eso será un impacto económico para la comunidad y los empleados consumirán aquí en la zona así que es un flujo económico.

Viene la segunda fase que es la fase de operación que es donde habrá aproximadamente 700 empleos directos o sea que se serán fijos, los impactos que pueden ocurrir durante esa fase son el manejo de la basura que es un término negativo para la comunidad, pero ellos lo que deben procesar esos desechos para convertirlo en materia prima de uso como madera, abono diésel, carbón y otras materias primas o como cogeneración de energía eléctrica esos son impactos positivos que se producirán.

Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, entonces cualquier opinión le podemos responder.

Sesión de preguntas y repuestas

Ramona Pérez (Consultora): Muchas gracias, Antonio Gallo, en esta parte de las preguntas y las respuestas vamos a levantar las manos y cuando vayamos a formular las preguntas decir su nombre y apellido y a que organización pertenece. Entonces vamos a ver la primera pregunta, duda, inquietud, comentario o sugerencia.

Carlos Bienvenidos Pereira (Consejo de desarrollo de San Luis): Mi pregunta es como ustedes van a recoger la basura la van a buscar a través del ayuntamiento o ustedes tendrán camiones para recoger las basuras en las casas.

Julio Cesar Silvestres (Promotor del proyecto): Nosotros vamos a hacer llegar los residuos a la planta de las dos maneras a treves del ayuntamiento y tendremos un equipo de recogida nuestro, se hace el pesaje de cuantas toneladas de desechos contienen los camiones y se procederá a la descarga de esos residuos sólidos. Nuestra estructura industrial nos da la facilidad de como vienen muchas cosas ligadas en los residuos solidos principalmente la que mas afecta es los residuos de metal entonces esos equipos tendrán unos brazos automáticos que detectara cualquier metal y lo ira sacando automáticamente, habrá un cuerpo de hombre y mujeres que trabajaran en el mismo tándem que por si requerimos clasificar los desechos para que nos vayan a romper alguna pieza de los molinos. Y el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste está produciendo 1500 toneladas de desechos solidos y este proyecto va ayudar a la reducción de toda esa basura.

José Núñez (Ingeniero del proyecto): Quiero aclarar que el requerimiento para producir los 42.5MB en la segunda etapa del proyecto requieren 1500 toneladas de residuos sólidos orgánicos, pero que esta contemplada a una alternativa de que si por la distancia no es factible transportar los desechos sólidos orgánicos se puede hacer una planta de 500 toneladas por día de pellets en ese sitio entonces en vez de transportar basura se transportaría el pellet por cada tonelada de basura se produce media tonelada de pellet o sea para que ustedes sepan que el centro de la planta aquí para producir los 42.5MB pero existe la opción de hacer miniplantas en los sitios que estén mas alejados.

Ariuchi Volque (director de la Junta de Vecinos de San Luis): Estuve viendo en el video que México y Brasil que tienen experiencia en el uso de ese tipo de planta, entonces aplicaran esa misma tecnología de Brasil y México en la República Dominica.

José Núñez (Ing. Del proyecto): Esta tecnología es brasileña y tiene varias ventajas sobre todo como decía el Ing. Gallo, el consumo de agua es mínimo en la planta porque serán aguas tratadas en circuitos cerrados y que se utilizarían simplemente para el enfriamiento de los equipos y además es un proceso totalmente especializado porque llegan los residuos sólidos urbanos, pero ante de ahí va a emplear una gran cantidad de personas en la que recolecciones la basura.

Porfirio Peña (relacionista del consejo público de San Luis): La pregunta es que es pellet primero y cual seria el medio de que cualquier institución comunitaria tenga alguna queja, a donde tendría que asistir, queremos saber si la comunidad en un momento determinado se siente que se le está vulnerando sus derechos por alguna situación que se le presenta a donde irían esas quejas.

Antonio Gallo (Ing. del equipo ambiental): Normalmente los proyectos desde que inician hasta que se comienza a operar tiene que cumplir con las normativas ambientales aparte de que después de los 6 meses tiene que reportar un informe al Ministerio de Medio Ambiente y vienen a monitorear a ver si están funcionando correctamente con la medición del agua, de los ruidos y también como parte de la comunidad cualquier queja que tengan deben acudir al ministerio y plantear los problemas. Pero el proyecto en si es un proyecto limpio ya que es para cambiar un proceso de basura a materia prima aprovechable. Y con respecto al agua la basura tiene un componente del agua pero que pasa en el proceso esa agua se evapora en la atmosfera y se vuelve agua purificada.

José Núñez (Ing. Del proyecto): Primeramente, el concepto de este proyecto es vertedero cero, el pellet viene siendo un material similar a la madera, pero en vez de estar en longitudes grande están en longitudes pequeñas como por ejemplo los granos de habichuelas o de maíz eso se hace para aumentar la densidad y que se puedan almacenar mas cantidades de materias en un espacio más pequeño, el pellet vienen siendo la madera comprimida.

Juan Del Orbe (representarte del ayuntamiento): Aunque no estoy hablando de parte del ayuntamiento sino que yo trabajo con plástico, con respeto al pellet, el pellet no es mas que un proceso que se deduce en termino volumétrico un material cualquiera procesado pero en el caso de los RSU es muy común aunque no en el país todavía no se ha hecho en la mayoría de los países desarrollado la basura no existe lo que existe es la materia prima y es de los residuos solidos que se hace entonces volviendo al concepto de pellet es cualquier material que se procese a la reducción volumétrica que permita manipularlo y trabajarlo invertirlo o reinvertirlo en un producto final o un producto intermedio.

Antonio Zabala (Comunitario): solamente hablaron de que con los desechos harán combustible diésel sintético no sacarán gasolina, querosén, gas, GLP.

José Núñez (Ing. Del proyecto): En realidad en este proyecto se va a reproducir diésel sintético, pero no gasolina ya que la gasolina que es de origen orgánica le dicen gasolina, pero en este proyecto específicamente es diésel que remplaza al buque c que se usa comúnmente como combustible en caldera ya que no es diésel para vehículo sino diésel para usarse como caldera remplazando el carbón y remplazando la biomasa.

Antonio Zabala (Comunitario): Ya que vivimos en sequia y el agua salada no se esta utilizando, a futuro se no tienen como desalar el agua y utilizarla en aprovechamiento de las plantas.

José Núñez (Ingeniero del proyecto): Muy buena sugerencia, pero el proyecto no contempla contabilizar esa agua, pero existen las tecnologías son muy buena.

Antonio Zabala (Comunitario): Con relación a los neumáticos como van a hacer ya que vi en México un ingeniero de los neumáticos sacaban asfalto no se si ustedes en un futuro piensan hacer eso también en ves de tirarlas al mar.

Julio Cesar Silvestre (promotor del proyecto): Claro en un futuro tenemos contemplado hacer eso, y hay una simple maquinita que no la están ofertando en estos momentos y tenemos un trato especial para triturar esas gomas y si llego con residuos sólidos ese problema también lo vamos a resolver.

Antonio Gallo (Ing. del equipo de consultores): quiero aportar algo con respeto a lo que es mezclar las gomas con asfalto eso es un problema que tiene que ser estatal no podemos triturar las gomas con el asfalto si no es por una obligación del estado, pero están obligando que mezclen un 20% del asfalto con goma, entonces ya seria llevar eso al que el estado por ley obligara a que se haga e inclusive le da mas estabilidad el asfalto, pero eso es a nivel de ley.

Rudy Báez (Comunitario): Tenemos nosotros los productos agroindustriales y en eso productos tenemos el tomate y los pollos con esas plumas ustedes saben el olor que producen, como se va a manejar el mal olor que produce la basura para que no afecte la comunidad.

José Núñez (Ing. del proyecto): Como pudimos ver en el proceso que los residuos de desechos urbanos son convertidos en compuesto biosintético industrial descontaminados cuando decimos descontaminados es que no va existir malos olores ósea que el proceso lo contempla.

Gregory De León (Comunitario): Me interesa saber si la planta emitirá cualquier tipo de humo o de emisión de algún gas.

Antonio Gallo (Ing. Del equipo de consultores): No bueno, la emisión que emitiría es mas cuando este la cogeneración eléctrica pero lo que va a emitir seria monóxido de carbono y como usara materia orgánica y el combustible será de nitrógeno y azufre de materia orgánica.

Juan Burgos (representante del Ministerio de Medio Ambiente): Tengo tres preguntas la primera es como no hablaron de planta de tratamiento como serán tratados lo lixiviados la otra pregunta donde estará ubicada la planta del terreno y la ultima la materia prima que el ayuntamiento traerá hasta la planta, la basura que esta en el vertedero de San Luis será traída aquí para ser procesada también.

Julio Cesar Silvestre (Promotor del proyecto): Estará ubicada en este sector la Rusia de San Luis, y en cuanto a los lixiviados no vamos a producirlos porque el 100% de los desechos sólidos serán consumidos en la planta no va nada al vertedero ya que el proyecto tiene como lema vertedero cero. Dijo al principio que todos los desechos sólidos que pertenezcan a Santo Domingo Oeste serán traídos a la planta y serán procesados aquí.

Ramona Pérez (Consultora): Si no hay mas preguntas no nos queda mas que agradecerles a ustedes por estar aquí en esta vista publica y siempre que los inviten las vistas públicas participen porque es sumamente importante que ustedes como comunidades y autoridades locales se involucren y sepan lo que van a hacer en su comunidad o municipio.

Julio Cesar Silvestre (Promotor del proyecto): Para darle gracias al señor por estar todos aquí en un junte de hermandad que es muy difícil unirse, así como el equipo de las autoridades, los pastores, los comunitarios, los consultores gracias a todos, yo estoy muy satisfecho y como presidente del Grupo Silvestre de los sectores que representan la junta de vecinos y de la comunidad de San Luis y gracias por todo su apoyo. Y cuando tengamos todos los permisos de medio ambiente vamos a dar el primer picazo con el señor presidente y algunas instituciones extranjeras.

Galería de imágenes vista público

Proyecto Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos para Producción de Pellets

El ingeniero Antonio Gallo, explica los impactos ambientales

y sociales del proyecto

Se observa al ingeniero José Núñez explicando los objetivos del proyecto

Se observa en la imagen parte de los asistentes a la vista

Pública

La imagen muestra al técnico del Ministerio de Medio Ambiente provincia Santo Domingo Juan Burgos, durante su intervención

La fotografía muestra al promotor del proyecto, el

señor Julio César Silvestre durante su intervención

Uno de los participantes mientras realiza una pregunta

## 4.2. Instalación del letrero

# CAPITULO V

# MARCO JURÍDICO Y LEGAL

El promotor del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS” ha solicitado el Permiso Ambiental para la construcción y operación de una planta procesadora y transformadora de residuos sólidos a pellets, con todo sus componentes de ingeniería para darle un manejo a los residuos sólidos  generados en la provincia Santo Domingo Este, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los siguientes objetivos:

- Como requisito fundamental emanado de la Ley 64-00 que regula la realización de estudios ambientales a los proyectos de inversión y desarrollo.

- Para cumplir con las leyes y reglamentaciones nacionales e internacionales en materia ambiental. Asimismo ha cumplido con los procedimientos administrativos para obtener los permisos que otorgan las instituciones encargadas de emitir las autorizaciones para la construcción de proyectos.

- Carta de No objeción emitida por el ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Oeste.

Como ya se ha indicado en la presentación del proyecto, el promotor del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS” posee todas las certificaciones anteriores. A continuación se analizarán aquellas leyes y normas ambientales que regulen la construcción del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS”. De esta forma se podrá inferir el desempeño ambiental de la misma respecto a los parámetros ambientales que serán establecidos para cumplir con lo requerido por la normativa vigente.

El siguiente es el Marco Legal y Normativo que aplica para la construcción del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS”.

## 5.1.- Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64- 00).

- Esta Ley es el marco general de referencia para este proyecto, y en particular los artículos 5, 45, 46 párrafo.

- El Art. 5 hace referencia a la responsabilidad de todos en hacer uso sostenible de los recursos naturales del país y eliminar los patrones de protección y consumo no sostenibles.

- Los Art. 45 y 46 identifican las responsabilidades asumidas por quien recibe una Licencia o Permiso Ambiental y dentro de ellas, la obligación de cumplir e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del cumplimiento y monitoreo del PMAA.

## 5.2.- Reglamento del Sistema de Licencias y Permisos Ambientales con su Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos Nuevos.

- El reglamento establece en su artículo 8 que las Licencias y Permisos se emiten sobre la base de la evaluación de impacto ambiental. El artículo 10 hace referencia al carácter contractual de los Permisos y Licencias. En base a esto lo escrito en este estudio y en especial en el PMAA es el compromiso que asume el promotor del proyecto ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

- El artículo 11 establece la validez de las Licencias y Permisos en función de los resultados de las inspecciones y auditorias periódicas que se realizan respecto del desempeño ambiental con el objeto de verificar si se cumple con las normas ambientales vigentes o incumpliera con cualquiera de las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización.

- Asimismo este Reglamento establece las responsabilidades del promotor del proyecto (Art. 37, costos involucrados en el Proceso de Evaluación Ambiental; y Art. 47, 48 y 49, asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas por daños causados al medio ambiente).

- El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos nuevos tiene el objetivo de describir los pasos operativos del proceso hasta culminar en la decisión de otorgar o no el Permiso o Licencia Ambiental.

- Este procedimiento aplica en su totalidad en el caso del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS”, ya que por sus características el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determinó que puede afectar de una manera u otra los recursos naturales, la calidad ambiental y la salud de la población.

## 5.3.- Normas Ambientales para la protección contra ruidos.

Esta norma regula y establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la protección contra el incremento en los niveles de ruidos. En el caso de este proyecto se considerará el producido por fuentes fijas en el caso de la planta de energía eléctrica de emergencia y por fuentes móviles en el caso de vehículos.

Estándares de Contaminación Sónica.

| Grado de ruido | Efectos en humanos | Rango en db (a) | Rango de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Moderado | Molestia Común | 50 a 65 40 a 50 | Diurno Nocturno |
| B: Alto | Molestia Grave | 65 a 80 50 a 65 | Diurno Nocturno |
| C: Muy Alto | Riesgos | 80 hasta 90 | En 8 horas |
| D: Ensordecedor | Riesgos graves de perdida de audición | Mayor de 90 hasta 140 | Por lo menos en 8 horas |

Nota: Niveles de ruidos y sus efectos. Diurno (7 a.m.-9 p.m.) Nocturno (9 p.m.-7 a.m.)

## 5.4.- Normas Ambientales de la Calidad de Aire y Control de Emisiones.

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de contaminantes para proteger la salud de la población en general. En este estudio se considerarán los estándares de calidad del aire para aquellos y emisión de CO2 por combustión de vehículos y planta eléctrica.

Las emisiones de las fuentes móviles relacionadas al área de influencia del proyecto provendrán de los distintos tipos de vehículos que entran y salen del proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS” en ese sentido, la norma indica los siguientes límites máximos de emisiones para vehículos con motor a ignición según el año de fabricación.

Estándares de calidad de aire.

| Contaminante | Tiempo Promedio | Límite Permisible (µg/Nm³) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de Azufre (SO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 150 |
|  | 1 hora | 450 |
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 300 |
|  | 1 hora | 400 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 8 horas | 10,000 |
|  | 1 hora | 40,000 |
| Partículas Fracción (PM-10) | Anual | 50 |
|  | 24 horas | 150 |

Nota: µg/Nm³: microgramos sobre metro cúbico normal (µg/Nm³)

## 5.5. Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. SEMARENA, 2003.

El objeto de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 64-00.

Valores máximos permisibles para descargas de aguas residuales municipales en aguas superficiales y/o subterráneas.

| Parámetro | Promedio Diario |
| --- | --- |
| pH | 6-8.5 |
| DQO | 160 mg/L |
| DBO5 | 50 mg/L |
| SST | 50 mg/L |
| Cl | 0.05 mg/L |
| Coniformes Totales | 1000 NMP/100 ml |

## 5.6.- Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos.

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirse en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final así como las disposiciones para la reducción, reaprovechamiento y reciclaje con el fin de proteger la salud humana y la calidad de vida de la población y la preservación y protección del ambiente.

Se cumplirá lo que establecen los Artículos 107 y 153 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03), (Ver Capítulo PMAA).

## 5.7.- Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y descargas al Subsuelo. SEMARENA, 2004.

El objetivo de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, en particular de las aguas subterráneas, para garantizar la seguridad de su uso y promover el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a las mismas.

Esta norma se relaciona con el proyecto fundamentalmente cuando hace referencia a la calidad de aguas subterráneas y a las características que debe cumplir el pozo filtrante a construir para la descarga de aguas residuales.

## 5.8.- Ley 147- 02. Política Nacional de Gestión de Riesgos.

El objetivo de esta ley es establecer una política de gestión de riesgos para evitar o reducir las pérdidas de vidas y daños que puedan ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientales y de los ciudadanos, como consecuencia de los riesgos existentes y desastres de origen naturales o causados por el hombre que se puede presentar en el territorio nacional. En esta ley se establecen los principios generales que orientan dicha política.

Asimismo se identifican los instrumentos de la política de gestión de riesgo:

- Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

- Plan Nacional de Gestión de Riesgos.

- Plan Nacional de Emergencia.

- Sistema Integrado Nacional de Información.

- Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Esta ley fue posterior al Decreto Nº 360-01 que creaba el Centro de operaciones de Emergencias (COE) dependiente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) que funcionaba en Defensa Civil.

# CAPITULO VI

# IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE IMPACTOS

## 6.1. Identificación, caracterización y valorización de impactos

El Impacto Ambiental está definido conforme a la Ley Macro Sobre Medio Ambiente (Ley 64-00) como se muestra a continuación:

“Es cualquier alteración significativa, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del medio ambiente y los recursos naturales, provocada por la acción humana y/o acontecimientos de la naturaleza.”

La identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales generados por las actividades derivadas del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528), es una parte primordial del DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL; establecido igualmente dentro de los Términos de Referencia (TdR). Antes de iniciar con este componente, se precisa la definición de este proceso; en este sentido, La Evaluación de Impacto Ambiental se define dentro de la Ley 64-00 como sigue:

“Es el instrumento de política y gestión ambiental formado por el conjunto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar el medio ambiente.”

Para identificación, caracterización y determinación de los impactos ambientales, se hizo la valoración cualitativa a partir de los efectos de las acciones en las fases de construcción y operación sobre cada uno de los elementos del medio ambiente, como es sabido por la construcción del proyecto, siempre se repiten una serie de impactos característicos de dichas fases, al igual que para la fase de construcción como la de operación, se pueden identificar los impactos fundamentales que ocurrirán.

## 6.2.- Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos

A continuación, dentro de la tabla 6.1 se presentan las diferentes actividades por fases del proyecto generadoras de impacto sobre el medio ambiente. Se contemplaron las fases de construcción y operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Tabla 6.1. Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales. |
|  | - Manejo de los desechos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área del proyecto. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | - Impermeabilización, Instalación de la Geomembrana, |
|  | Áreas públicas |
|  | - Jardinería, área de descanso. |
|  | Infraestructuras del Proyecto |
|  | - Sistema Vial - Drenaje pluvial - Sistemas de captación y extracción de biogás - Sistemas de captación y tratamiento de lixiviados |
|  | - Terminación y Revisión |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |

| Fase | Acciones |
| --- | --- |
| Operación | Infraestructuras del Sistema TRW |
|  | - Mantenimiento y seguimiento |
|  | Equipos industriales |
|  | - Mantenimiento preventivo y correctivo; seguimiento: - Separación y Desecación - Transesterificación Molecular - Transformación bacteriana - Producción de gas metano - Obtención de Etanol - Obtiene Sub-Productos - Compactación y Confinamiento de materiales rechazados - Recuperación del agua residual - Tratamiento de plásticos - Procesamiento y recuperación de llantas - Generación de Energía Eléctrica Limpia |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento y seguimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | • Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las unidades |
|  | Suministro de energía |
|  | • Consumo y control. • Mantenimiento de los generadores |
|  | Control de vectores |
|  | • Control. Uso y manejo de insecticidas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | • Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | • Contratación permanente. |

## 6.3.- Identificación de los elementos del medio ambiente

Luego de señalar cuales serían las acciones generadoras de impacto por etapas, se procede a definir los elementos del medio ambiente afectados por estas. Para esta acción se realizó un consenso multidisciplinario entre los técnicos que conformaron el equipo ejecutor de este estudio para el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Tabla 6. 2. Fases de construcción y operación.

| Componentes del medio | Elementos del medio Fase de Construcción | Elementos del medio Fase de Operación |
| --- | --- | --- |
| Bio-físico | Aire | Aire |
|  | Relieve |  |
|  | Agua | Agua |
|  | Suelos | Suelos |
| Biótico | Vegetación | Fauna |
|  | Fauna |  |
| Socioeconómicos | Población | Uso del suelo |
|  |  | Valor de la tierra |
|  |  | Población |
|  | Tránsito | Tránsito |
|  | Economía | Economía |
|  |  | A la infraestructura de servicios públicos |
| Recursos | Energía | Energía |
|  | Agua | Agua |

## 6.4 Identificación de los impactos ambientales

En el acápite anterior se han citado las actividades a realizar en el proyecto, para la cual se ha de designar el/los impactos que genera cada actividad.

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollarán para las fases de construcción y operación, en cada uno de los elementos del medio ambiente que serán afectados, estableciendo así la relación proyecto ambiente.

Tabla 6.3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo. |  |
| Al agua / Al suelo | 6.. Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos 7. Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por infiltración de aguas residuales. |  |
| A la vegetación | 8. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas (parte de una mina abandonada). 9. Cambios en la composición de la flora. flora. |  |
| A la fauna | 10. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la población |  | 11. Creación de empleos temporales. 12. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) |
| A la construcción |  | 13. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 14. Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. |  |
| A la economía |  | 15. Incremento de la actividad comercial formal e informal en la Zona. |

Tabla 6. 4. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y transformación de los residuos). - Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por el funcionamiento de los equipos pesados en la parte industrial del proyecto. - Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos pesados. |  |
| Agua | - Aumento en el consumo de agua para las labores industriales y de servicio dentro de las instalaciones del proyecto. - Posibilidad de contaminación y estancamiento de agua por la posibilidad de ocurrencia de escapes de agua. |  |
| Suelos | - Posibilidad de contaminación de suelos por manejo inapropiado de residuos químicos, combustibles. |  |
| Valor de la tierra | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos sólidos en la zona. - Posibilidad de disminución del precio del m2 por entrada en vigencia de este proyecto. |  |
| A la población |  | 9. Creación de puestos de trabajo permanente. 10. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | 11. Incremento del tránsito vehicular por la zona. |  |
| A la economía |  | 12. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. 13. Incremento de la actividad comercial formal e informal. |
| Energía | 14. Consumo de energía eléctrica para el sostenimiento de las operaciones del proyecto. |  |

## 6.4.- Valoración de los impactos ambientales

Una vez identificados los potenciales impactos a manifestarse en los sistemas biofísico o socioeconómico y cultural del ambiente, producidos por las acciones del proyecto; sean estos positivos o negativos, se procede a valorar de manera cualitativa y cuantitativa los mismos. Para esto, se utilizará una metodología basada en la definición de la relevancia del impacto. A partir del análisis de este criterio, procederemos a establecer la relevancia de cada impacto y se realizara una priorización de los mismos. Todo esto se realiza con la finalidad de establecer modificaciones a los procesos o procedimientos orientadas a prevenir los efectos de los impactos identificados o, mitigarlos, corregirlos y manejarlos adecuadamente.

En este sentido, cabe destacar que la metodología usada para este proceso fue descrita por primera vez dentro del documento “A procedure for evaluating environmental impact” publicado por la United States Geological Service (USGS) en el año 1971. Tomada para el ejercicio de esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del libro “Evaluación de Impacto Ambiental” del autor Alfonso Garmendia, publicado en su primera edición para el año 2005 por la editora Pearson Prentice; específicamente dentro de su capítulo 8. En la misma, se define el criterio de relevancia como se expresa a continuación:

Carácter del impacto (CI): Se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones que van a incidir sobre los elementos considerados.

Valoración:	(+) Positivo.

(-) Negativo.

(X) Neutro, Difícil de definir su carácter.

Intensidad del Impacto (I): Grado de afectación. Representa la cuantía o grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en que actúa. El valor 1 corresponde a la afectación mínima del factor en cuestión en caso de producirse el efecto; el resto de los valores reflejan situaciones intermedias.

Valoración:	(1) Baja.

(2) Media.

(4) Alta.

(8) Muy Alta.

Extensión del Impacto (EX): Área que será afectada. Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).

Valoración:	(1) Puntual (La acción impactante causa un efecto muy localizado).

(2) Parcial (El efecto supone una incidencia apreciable en el medio).

(4) Extenso (El efecto se detecta en una gran parte del medio 			 considerado).

Momento del Impacto (MO): (Plazo de manifestación). Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

Valoración:	(4) Corto Plazo (El tiempo entre la aparición de la acción y el comienzo		 del efecto es menor de 1 año).

(2) Mediano plazo (El período de tiempo varía de 1 a 5 años).

(1) Largo plazo (El período de tiempo es superior a 5 años).

Persistencia (PE): Permanencia del efecto. Refleja en tiempo en que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción por medios naturales o por la introducción de medidas correctoras.

Valoración:	(1) Fugaz (Produce un efecto que dura menos de un año).

(2) Temporal (El efecto persiste entre 1 y 10 años).

(4) Permanente (El efecto tiene una duración superior a los 10 años).

Reversibilidad (RV): Posibilidad de regresar a las condiciones iniciales. Hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilado por el entorno (de la forma medible, ya sea a corto, mediano o largo plazo), debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio; o de lo que es el proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.

Valoración:	(1) Corto Plazo (Retorno a las condiciones iniciales en menos de un 		año).

(2) Mediano Plazo (Se recuperan las condiciones iniciales entre 1 y 10 	años).

(4)	Irreversible (Imposibilidad o dificultad extrema de retornar por 	medio naturales a las condiciones iníciales, o hacerlo en un período 	mayor de 10 	años).

Como impacto de carácter social, los aspectos a considerar estarían referenciados a si se vuelve o no al mismo estado de cómo estaba el factor antes de ejecutar la acción, que lo impactó cuando la misma cese, de acuerdo con los períodos de tiempos establecidos.

Recuperabilidad (MC): Posibilidad de introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales (previas a la acción) por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras, protectoras o de recuperación).

Valoración:	(1) Recuperable (El efecto es recuperable).

(2) Mitigable (El efecto puede recuperarse parcialmente).

(4) Irrecuperable (Alteración imposible de recuperar tanto por la acción 		 natural como por la humana).

En caso de los impactos positivos, donde no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo de 4, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia (SI): Reforzamiento de dos o más efectos simples. Este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúen las consecuencias del impacto.

Valoración:	(1) No Sinérgico (Cuando una acción actuando sobre un factor no 		 incide en otras acciones, que actúan sobre el mismo factor).

(2) Sinérgico (Presenta sinergismo moderado).

(4) Muy Sinérgico (El impacto es altamente sinérgico).

Acumulación (AC): Incremento progresivo. Este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Valoración:	(1) Simple (Es el impacto cuyo efecto se manifiesta sobre un sólo 				componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 			consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 				acumulación, ni en la de su sinergia).

(4) Acumulativo (Es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la 		acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, 	al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 		temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto).

Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, de forma impredecible, de manera crítica o recurrente o constante en el tiempo.

Valoración: (1) Irregular (El efecto se manifiesta de forma impredecible).

(2) Periódica (El efecto se manifiesta de manera cíclica o 			 recurrente).

(4) Continua (Efecto constante en el tiempo).

Efecto (EF): Relación Causa –Efecto. Representa la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción o lo que es lo mismo, expresa la relación causa –efecto.

Valoración:	(D) Directo o primario (Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental, siendo la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta).

(I) 	Indirecto o secundario (Su manifestación no es consecuencia 		directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 		primario, actuando éste como una acción de segundo orden).

Importancia del Efecto (IM): Valoración cuantitativa del impacto se obtiene con la siguiente fórmula:

Fórmula: IM = CI [3(I)+2(EX)+SI+PE+EF+MO+AC+MC+RV+PR]

A partir de los resultados obtenidos con la fórmula se clasifican los impactos a partir del rango de variación de la importancia del efecto (IM).

Muy alta	IMPORTANCIA > 60

Alta	41 >IMPORTANCIA ≤ 60

Media	21 > IMPORTANCIA ≤ 40

Baja	IMPORTANCIA ≤ 20

Lo cual también es destacado con una escala de colores.

| Importancia | Baja (≤ 20) | Media (>21 ≤40) | Alta (>41≤60) | Muy alta (> 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negativos |  |  |  |  |
| Positivos |  |  |  |  |

## 6.5.- Valoración de los impactos de la fase de construcción

A continuación, describiremos los atributos de todos los impactos evaluados anteriormente. Esta descripción la clasificaremos atendiendo a los elementos sobre los cuales actúan cada impacto.

- Al aire

Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados.

Acciones o actividades que genera este impacto

Acciones tales como el transporte de insumos de construcción, preparación del terreno para construcción (descapote y nivelación), colocación de campamentos móviles y transito interno de personal y equipos pesados conlleva un aumento en el nivel de partículas de polvo furtivo en el aire.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media. Dado el tiempo que se va a destinar para el transporte de insumos de construcción y el espacio necesario para la colocación de la misma en el emplazamiento del proyecto; no se prevé un aumento prolongado y considerable de los niveles de polvo furtivo.

Extensión

Extenso, por las distancias a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él; se considera que la afectación de este impacto se extenderá más allá de los límites del emplazamiento sobre el cual se pretende ejecutar la obra.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicie la excavación, nivelación y compactación del terreno por la construcción de los diferentes objetos de obra, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Persistencia

Fugaz, considerando que los efectos durarán un período menor de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Mitigable, si se aplican medidas de mitigación, tales como humedecimiento de los viales dentro de la parcela y cubrir los camiones que transportan agregados y escombros; establecimiento de horarios específicos para el transporte fuera del emplazamiento del proyecto, entre otras.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto se sienten sobre otros factores del medio ambiente tales como la salud de los colaboradores y el estado de las infraestructuras cercanas al proyecto.

Acumulación

Acumulativo, la exposición prolongada al polvo furtivo puede acaecer en afecciones respiratorias para los colaboradores o moradores de la zona.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, como resultado de la contaminación del aire.

Posible contaminación del aire por emisiones de gases procedentes de las maquinarias y equipos en la fase de construcción.

Acción que provoca el impacto

Todos los equipos móviles a usarse durante la fase de construcción; así como la planta eléctrica de emergencia, son dependiente de combustibles fósiles para su funcionamiento; por lo cual, el uso de los mismos significa la emisión de gases de efecto contaminantes a la atmósfera.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, considerando el número de vehículos que serán usados continua y simultáneamente durante esta fase se pude considerar que el efecto de este impacto sobre el aire es de intensidad media.

Extensión

Puntual, los efectos de este impacto solo se manifestarán en los tubos de escape de los equipos móviles y planta eléctrica de emergencia.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones constructivas y se empleen equipos y maquinarias móviles.

Persistencia

Fugaz, los gases emitidos por los tubos de escape se disipan y son transformados por los demás componentes del aire cuando son llevados a mayor altitud.

Reversibilidad

A corto plazo, el aire tiene capacidad de neutralizar los gases contaminantes emitidos por el uso de las maquinarias dentro del proyecto; ya que estos serán emitidos en una escala ínfima.

Recuperabilidad

Mitigable, si se aplican medidas de mitigación, con equipos en óptimas condiciones de funcionamiento.

Sinergia

Sinergico, los efectos de este impacto no solamente se manifiestan sobre el elemento aire del medio; sino que además, afecta la salud de los colaboradores.

Acumulación

Simple, por su poca estacionalidad en el aire, los efectos de los gases contaminantes no son acumulativos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, las acciones que generan este impacto afectan directamente la calidad del aire.

- Al relieve

Modificación del relieve.

Acción que provoca el impacto

Para la construcción de todos los componentes del proyecto se deberá preparar el terreno, esto incluye la realización de corte y nivelación del suelo.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, No se prevé la realización de cortes pronunciados en el suelo; ni la modificación del relieve natural de forma abrupta.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto se manifestarán sobre diferentes lugares dentro del emplazamiento del proyecto.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones para la nivelación y adecuación del terreno.

Persistencia

Permanente, considerando que el impacto durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no se puede volver a las condiciones iniciales antes de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Irrecuperable, la recuperación del relieve no es posible mediante el uso de herramientas artificiales.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Continua, por el efecto permanente de este impacto.

Efecto

Directo, como consecuencia de la modificación del relieve.

- Al suelo

Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal

Acción que provoca el impacto

Para la construcción de las infraestructuras del proyecto se hace necesaria la preparación del suelo; en este sentido, la primera acción a llevar a cabo sería el descapote de la capa vegetal y retiro de suelo orgánico o material estéril.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, la acción de descapote solo se realizará en los espacios que abarquen la huella constructiva del proyecto; recordar que en el mismo habrá lugares destinados a áreas verdes.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto solo se manifestarán dentro de los límites del emplazamiento del proyecto.

Momento

A corto plazo, se manifestarán los efectos de este impacto inmediatamente se inicie la fase de construcción.

Persistencia

Permanente, los efectos de este impacto en algunos espacios del proyecto serán permanente.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos de este impacto no podrán ser mitigados en algunos espacios por la acción del medio ambiente; en otras palabras, en los lugares donde se construyan estructuras no podrán realizarse dinámicas de sucesión ecológicas para recuperación de la vegetación.

Recuperabilidad

Mitigable, los efectos de este impacto podrán ser mitigados a través de acciones tales como la definición de espacios destinados para áreas verdes; así como el mantenimiento de estos lugares. Igualmente, para estas labores deberá de acopiarse adecuadamente el material estéril producido durante el descapote del suelo.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto no solamente afectan el elemento suelo del medio ambiente; sino que además, afectaría la flora y fauna del área; así como también, la calidad del aire por emisión de polvo furtivo y la calidad de vida de los moradores de la zona y colaboradores del proyecto.

Acumulación

Simple, la intensidad de los efectos generados por este impacto no aumenta con el paso del tiempo; tampoco se agregarían los mismos a otros elementos del medio ambiente.

Periodicidad

Periódica, los efectos de este impacto se manifiestan de forma periódica a medida que vaya avanzando la construcción y nuevas áreas sean descapotadas dentro de los límites del terreno destinado para el proyecto.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan directamente sobre el suelo.

- Al suelo

Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo.

Acción que provoca el impacto

El uso de maquinaria pesada para construcción conlleva a su vez el consumo de combustible; este último deberá ser almacenado dentro de los límites del área del proyecto durante la etapa de construcción. Igualmente, la planta eléctrica de emergencia es dependiente de combustible. El almacenamiento de combustible dentro del proyecto puede convertirse en un factor contaminante si no es llevado a cabo correctamente.

Por otra parte, el hecho de contar con colaboradores dentro del área del proyecto significa que deberán brindarse servicios básicos durante la etapa de construcción; entre estos encontramos el de alimentación y provisión de agua embotellada; así como también baños móviles. Estas características pueden convertirse en factores contaminantes si estos residuos no son gestionados adecuadamente.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, por el volumen de residuos sólidos que se manejarán en la fase de construcción; así como también el volumen de combustibles líquidos que serán almacenados dentro del proyecto durante la etapa de construcción.

Extensión

Puntual, sus efectos son muy localizados en las áreas donde se generarán y almacenarán temporalmente los residuos.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato, una vez que se depositen inadecuadamente los residuos sobre el suelo.

Persistencia

Fugaz, durante la etapa de construcción; ya que los efectos negativos generados por este impacto serán inmediatamente mitigados por acciones del hombre.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales, existentes antes de la acción, por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para el manejo de los desechos no peligrosos y peligrosos; entre estas encontramos el establecimiento de cronogramas de recolección, establecimiento de puntos de almacenamiento temporal debidamente implementados, creación de contenedores en cantidad y condiciones adecuadas para la clasificación de residuos.

Sinergia

Sinérgico, los efectos generados por este impacto actúan no solo sobre el suelo; sino que además, actúan sobre otros elementos del medio tales como la proliferación de vectores de enfermedades, tales como roedores o mosquitos. Asimismo, el efecto a la salud de los colaboradores y moradores del área que puedan generarse por la indebida gestión de residuos diversos dentro del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, los efectos de este impacto son de carácter acumulativos ya que a medida que se vayan acumulando residuos indebidamente estos servirán en mayor medida de nicho para el albergue de vectores de enfermedades y roedores; su efecto contaminante sobre el suelo aumentará y la probabilidad de afectación a la salud de los colaboradores será mayor.

Periodicidad

Irregular, no se puede prever la aparición de los efectos nocivos de este impacto.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan directamente sobre el suelo.

- Al agua

Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos.

Acción que provoca el impacto

El manejo inadecuado de residuos líquidos, tales como el combustible y/o residuales domésticos contenidos dentro del baño móvil pueden constituirse en un factor altamente contaminante si son gestionado inadecuadamente y sobre estos actúa la pluviometría.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, para que este impacto manifieste sus efectos sobre el agua deberá de conjugarse varios factores; tales como el hecho de que se almacenen inadecuadamente los residuos líquidos y que sobre estos actúen el agua de pluviometría.

Extensión

Puntual, este impacto se manifestaría en focos específicos dentro del área del proyecto.

Momento

A corto plazo, desde el momento que el agente contaminante actúe sobre el suelo y sobre estos actúe a su vez el agua de pluviometría.

Persistencia

Fugaz, una vez manifestado este impacto sobre el ambiente; y que la actividad generadora del mismo cese; el mismo no podrá mantenerse sobre el suelo y el agua superficial por más de un año. Esto debido a la capacidad buffer que tiene el suelo para descomponer cualquier tipo de contaminante líquido; considerando que la cantidad de contaminante liberada al ambiente es irrisoria por el tipo de actividades que se irían a llevar a cabo.

Reversibilidad

A mediano plazo, algunos contaminantes como los combustibles pueden durar más de un año sobre el suelo; si sobre estos no actúan ningún mecanismo artificial de contención o mitigación.

Recuperabilidad

Mitigable, medidas tales como la aplicación de absorbentes, sustancias solventes y remoción del suelo contaminado puede mitigar los efectos de este impacto.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y suelos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Indirecto, los efectos provocados por este impacto actúan directamente sobre el suelo y sus cualidades.

- Al agua

Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por infiltración de aguas residuales.

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de los residuales líquidos domésticos del proyecto provenientes de los baños móviles durante la etapa de construcción, puede llegar afectar a las aguas superficiales; igualmente puede producirse la infiltración al subsuelo, aumentando la probabilidad de afectar las aguas subterráneas y suelos.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente tratamiento de los residuales líquidos domésticos, afectando a las aguas superficiales, la infiltración al subsuelo, las aguas subterráneas y suelos.

Extensión

Puntual, los efectos de este impacto se generarían únicamente en los baños móviles dentro del emplazamiento del proyecto.

Momento

A corto plazo, desde el momento que el sistema funcione deficientemente y ocurra un desbordamiento del sistema de almacenamiento de residuales líquidos de los baños móviles.

Persistencia

Fugaz, sus efectos de inmediato.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iniciales de inmediatos dado la capacidad del suelo absorber y metabolizar residuos orgánicos.

Recuperabilidad

Mitigable, luego de manifestarse los efectos de este impacto; los mismos pueden ser mitigados a través de acciones tales como aplicación de tejidos o materiales absorbentes.

Sinergia

No sinérgico, los efectos de este impacto no se extienden sobre otros elementos del medio ambiente.

Acumulación

Acumulativo, si la acción generadora no cede en el tiempo, los efectos de este impacto se harán mayores sobre las aguas por la capacidad de infiltración del agente contaminantes sobre el suelo; y la probabilidad de ocurrencia de lluvias, las que transportarían lo líquidos contaminantes a otros espacios.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Indirecto, los efectos de este impacto actúan sobre el elemento suelo; sin embargo, por efectos de la infiltración o lluvia pudiera llegar a afectar las aguas subterráneas.

- A la vegetación

Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte.

Acción que provoca el impacto

Durante la fase de construcción se requiere el desmonte de la vegetación existente para la preparación del terreno; de manera que se puedan levantar las infraestructuras que conforman el complejo del proyecto. Igualmente, la colocación temporal de componentes como lo son los furgones de personal, los baños móviles, materiales de construcción y otros, evitan que la vegetación regenere inmediatamente dentro del emplazamiento del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alto, considerando que el área destinada para la ejecución del proyecto pertenece a un bosque húmedo de transición; asimismo, dentro del área podemos observar vegetación de porte y cantidad considerable.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto solamente se manifestarán dentro de los límites de la parcela; inclusive, dentro de la misma solo se desmontarán los espacios en donde la huella constructiva lo indique para el levantamiento de estructuras.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con el desmonte y limpieza de la vegetación.

Persistencia

Permanente, para algunos espacios dentro de la parcela del proyecto los efectos de este impacto serán permanentes; ya que sobre ellos se levantarán estructuras permanentes.

Reversibilidad

Irreversible, luego de levantadas las estructuras permanentes dentro del emplazamiento del proyecto; la acción de la naturaleza no podrá intervenir en ninguna forma para repoblar de especies vegetales esos espacios.

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto actúan sobre otros elementos del medio ambiente; tal es el caso de la fauna presente y el suelo.

Acumulación

Simple, los efectos de este impacto no son acumulativos; es decir si la actividad generadora del impacto continuase, sus efectos no abarcarían nuevos elementos del medio o aumento en intensidad.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan directamente sobre el elemento indicado; en este caso, la vegetación de la zona.

- A la vegetación

Cambios en la composición de la flora.

Acción que provoca el impacto

Luego de descapotada el área destinada a construcción del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528), el mismo contempla la habilitación de áreas verdes. Cabe considerar la diversidad y cantidad de vegetación al inicio de las labores constructivas para que estos espacios verdes sean representativos de las riquezas vegetales preexistentes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por la baja probabilidad de que las áreas verdes reestablecidas sean comparables en cantidad de especies a las condicione prexistentes del área.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto solo se sienten dentro de las áreas verdes construidas.

Momento

A corto plazo, a partir de la creación de las áreas verdes.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 50 años.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible regresar a las condiciones naturales

Recuperabilidad

Mitigable, a través de medidas tales como la implementación de especies de flora nativa de la zona para la construcción de las áreas verdes y la contemplación de un cronograma de mantenimiento a estas áreas.

Sinergia

No sinérgico, los efectos de este impacto no se manifiestan sobre otros elementos del medio.

Acumulación

Simple, los efectos de este impacto no se magnifican si la actividad generadora de estos continúa actuando sobre la flora.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan directamente sobre el elemento indicado; en este caso, la vegetación de la zona.

- A la fauna

Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

Acción que provoca el impacto

La avifauna y herpetofauna del área que ocupará el proyecto se verá afectada temporalmente por las acciones propias de esta fase, que son generadoras de polvo y ruido además de la presencia física de personas y maquinaria pesada.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, por la escasa presencia de especies en el hábitat que predomina en la parcela.

Extensión

Parcial, por el área donde se realizará el desmonte y limpieza de la vegetación.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con la interferencia del hábitat.

Persistencia

Fugaz, al estar acotado al tiempo de las construcciones y a los momentos en que éstas se desarrollen en horarios fijos, particularmente diurnos.

Reversibilidad

A mediano plazo, las condiciones iniciales se pueden lograr después del año.

Recuperabilidad

Mitigable, si se toman medidas para disminuir los niveles de ruido y el desarrollo de barreras vivas, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Indirecto, los efectos de este impacto actúan directamente sobre el suelo, aire y vegetación e indirectamente afecta la fauna del área.

- A la población

Creación de empleos temporales.

Acción que provoca el Impacto

Para la ejecución de la fase de construcción del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) se hace necesaria la contratación de colaboradores calificados y semi calificados para las diferentes acciones que la construcción implica.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, considerando el entorno sobre el que se va a ejecutar este proyecto; los efectos que este impacto va a generar serán de intensidad alta.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto se ejercen sobre las comunidades aledañas.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Fugaz, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración menor de un (1) año, el tiempo que dure la fase de construcción.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos de este impacto actúan sobre el componente socio económico; por lo cual, la acción de la naturaleza no puede actuar en disminución de este impacto.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, se deriva de la contratación de trabajadores.

- A la población

Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Acción que provoca el impacto

Como resultado de la generación de empleos de tipo directo, además de los indirectos, formales e informales, se mejorará la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán directa o indirectamente en la construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Tipo

Positivo.

Intensidad

Media, considerando el entorno del proyecto los colaboradores directos de este proyecto durante la fase de construcción experimentarán un mejoramiento considerable en su calidad de vida y poder adquisitivo.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto se ejercen sobre las comunidades aledañas.

Momento

Al corto plazo, una vez los colaboradores del proyecto comiencen a ganar ingresos de mayor nivel que los existentes en el entorno.

Persistencia

Fugaz, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos de este impacto actúan sobre el componente socio económico; por lo cual, la acción de la naturaleza no puede actuar en disminución de este impacto.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el mejoramiento de la calidad de vida provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Periódica, es un impacto cuyos efectos se van a ir manifestando periódicamente.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto se manifestarán directamente sobre el elemento indicado.

- A la construcción

Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.

Acción que provoca el impacto

Durante esta fase y en los entornos del proyecto actuará un incentivo a las ventas de materiales de construcción y otros insumos; considérese el hecho de la ventaja comparativa de comprar dichos materiales en los entornos más cercanos al proyecto.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Media, considerando el espacio de tiempo en el que esta fase se extenderá.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto se ejercen sobre las comunidades aledañas.

Momento

A corto plazo, desde que inicie la fase de construcción del proyecto puede decirse que inicia el incentivo a la compra de insumos de construcción en la zona.

Persistencia

Temporal, ya que la construcción del proyecto tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos de este impacto actúan sobre el componente socio económico; por lo cual, la acción de la naturaleza no puede actuar en disminución de este impacto.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, se suceden efectos sucesivos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y el aumento del poder adquisitivo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos como la generación de empleos, aunque sean indirectos y no formales provoca el Incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Periodicidad

Irregular, se produce con el inicio de las acciones de construcción del proyecto.

Efecto

Directa, los efectos de este impacto actúan directamente sobre los materiales de compra disponibles en la zona.

- Al tránsito

Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción.

Acción que provoca el impacto

Por la transportación de materiales y de diferentes insumos para la construcción del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, considerando que el proyecto se encontrará dentro de la zona de influencia de la circunvalación de Santo Domingo; el aumento de tránsito relativo a la construcción del mismo será cas imperceptible.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto se manifiestan sobre las redes viales cercanas al terreno en donde se desarrollará.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, la transportación de materiales y otros insumos se extenderá durante la fase de construcción solamente, de acuerdo con el cronograma de ejecución.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos de este impacto actúan sobre el componente socio económico; por lo cual, la acción de la naturaleza no puede actuar en disminución de este impacto.

Recuperabilidad

Mitigable, a través de medidas tales como el entrenamiento de los choferes y empresas proveedoras en prácticas de seguridad vial, señalización de los accesos y vías internas del proyecto durante la fase de construcción, entre otras.

Sinergia

Sinérgico, el aumento del tránsito implica un mayor riesgo de accidentes, aumento del ruido y el polvo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, aumento de los niveles de ruido, polvo y riesgo de accidentes.

Periodicidad

Continuo, los efectos de este impacto se manifestarán de manera continua durante esta fase.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto se manifiestan directamente sobre el tráfico.

- A la economía

Incremento de la actividad comercial formal e informal.

Acción que provoca el impacto

El proceso constructivo de un proyecto de la magnitud como es el “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528), provoca el incremento de la actividad comercial formal e informal en su área de influencia directa e indirecta que dinamiza la economía a todas las escalas.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alto, por la demanda de servicios que implica la construcción de un proyecto de esta magnitud.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto se manifestarán sobre las comunidades aledañas al emplazamiento del mismo.

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos de este impacto actúan sobre un elemento del componente socioeconómico; por lo cual, la capacidad que tiene la naturaleza y su dinámica no puede actuar sobre el mismo.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, un aumento de la demanda de servicios implica la posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, mejoramiento de la calidad de vida de la población en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Periodicidad

Continuo, durante la fase de construcción es un impacto cuyos efectos se manifestarán de forma continua sobre el elemento económico del componente socioeconómico del medio ambiente.

Efecto

Indirecto, derivado de las demandas de materiales de la construcción, diferentes insumos y servicios como consecuencia de la construcción del proyecto.

## 6.5.2.- Valoración de los impactos de la fase de operación

A continuación, se presentarán los impactos generados por las acciones a llevar a cabo durante la fase de operación y separados por elementos del medio afectado.

- Al aire

Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y descarga).

Acción que provoca el impacto

Acciones tales como el transporte de los residuos a la instalación del proyecto; así como también, la descarga de estos a lugares donde se procesarán son focos de particulados y de gases; sean estos últimos gases generados por la descomposición de los residuos o la generados por la quema de combustible y los escapes de los equipos pesados. El particulado se genera por el movimiento de los equipos pesados de forma recurrente en las vías de acceso al proyecto y dentro de los límites de este.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, esto debido a que los vehículos que transporte la materia prima (residuos) lo harán de forma adecuada con la carga tapada; igualmente, el almacenamiento temporal de los materiales dentro del proyecto se hará de forma adecuada.

Extensión

Extenso, ya que los efectos de este impacto se manifestarán sobre los caminos de acceso al proyecto y las comunidades aledañas al mismo.

Momento

Corto plazo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Persistencia

Fugaz, tanto los gases y particulados generados se disipan a corto plazo por la acción de las corrientes de aire.

Reversibilidad

Corto plazo, los efectos por este impacto son reversibles al corto plazo ya que las corrientes de aire actúan inmediatamente sobre estos agentes contaminantes.

Recuperabilidad

Mitigable, los efectos de este impacto son mitigables a través de medidas tales como el uso de luna, control de velocidad, acciones de manejo de materiales dentro de la planta.

Sinergia

Sinérgico, estos impactos actúan no solamente sobre el aire, han de sentirse sobre la vegetación, infraestructuras y la salud de los colaboradores.

Acumulación

Acumulativo, por el efecto que tiene sobre la salud la exposición continua a estos agentes contaminantes.

Periodicidad

Regular, ya que el uso de los equipos pesados durante la operación del Proyecto, será constante.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto se sentirán directamente sobre el aire.

- Al aire

Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por el funcionamiento de los equipos pesados en la parte industrial del proyecto.

Acción que provoca el impacto

Sobre este impacto nos referimos a los gases generados por el uso continuo de los equipos industriales y la generación de gases por estos.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, ya que los equipos usados dentro de las instalaciones del proyecto se encontrarán en buen estado y estarán sujetos a un cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto se manifestarán en diferentes puntos dentro de las instalaciones del proyecto.

Momento

Corto plazo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, los efectos de este impacto se extenderán durante toda la operación del proyecto.

Reversibilidad

Reversible, por los efectos que tienen las corrientes de aire sobre estos agentes contaminantes.

Recuperabilidad

Mitigable, los efectos de este impacto son mitigables a través de la aplicación de metodologías y tecnologías como son los filtros de manga, uso de combustibles menos contaminantes y mantenimiento preventivo.

Sinergia

Sinérgico, estos impactos actúan no solamente sobre el aire, han de sentirse sobre la vegetación, infraestructuras y la salud de los colaboradores.

Acumulación

Acumulativo, por el efecto que tiene sobre la salud la exposición continua a estos agentes contaminantes.

Periodicidad

Irregular, no se puede predecir la manifestación de los efectos de este impacto.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto se sentirán directamente sobre el aire.

- Al aire

Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos pesados

Acción que provoca el impacto

El uso de los equipos industriales; así como también, los equipos de carga y transporte son emisores de ruido.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, se presume que los equipos a usarse dentro de las instalaciones del proyecto se encontrarán en buen estado y serán sujetos a un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto se manifestarán en varios puntos dentro del emplazamiento del proyecto.

Momento

Corto plazo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, los efectos de este impacto se extenderán durante toda la operación del proyecto.

Reversibilidad

Al corto plazo, las ondas acústicas se disipan en el espacio de forma acelerada hasta desaparecer.

Recuperabilidad

Recuperable, aplicando medidas tales como ejecución de un cronograma de mantenimiento.

Sinergia

Sinérgico, porque los efectos de este impacto actúan sobre la salud de los colaboradores.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos que podrían afectar la salud de los trabajadores y el entorno.

Periodicidad

Continuo, los efectos de este impacto se extenderán en igual medida que las operaciones de la empresa.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto se sentirán directamente sobre el aire.

- Al agua

Aumento en el consumo de agua para las labores industriales y de servicio dentro de las instalaciones del proyecto.

Acción que provoca el impacto

La entrada en operación del proyecto conlleva el uso de agua dentro de las operaciones industriales; sea para el proceso productivo como también la provisión de servicios sanitarios.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Medio, el relativo aumento en el consumo de agua no será algo significativo si se considera el volumen de agua consumido dentro del entono del proyecto donde se encuentran comunidades.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto se manifiestan en diferentes puntos dentro del emplazamiento del proyecto.

Momento

A corto plazo, del os efectos de este impacto se manifestarán inmediatamente entre en vigencia la etapa de operación del proyecto.

Persistencia

Persistencia, los efectos de este impacto se extenderán tanto como la etapa de operación del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, sobre este impacto no pueden intervenir ninguna acciona de la naturaleza para aminorar sus efectos.

Recuperabilidad

Mitigable, a través de medidas tales como el mantenimiento de todas las líneas de abastecimiento y tratamiento de las aguas.

Sinergia

No sinérgico, los efectos de este impacto no se manifiestan sobre otros elementos del ambiente.

Acumulación

Acumulativo, si la fuente generadora del impacto no cesa los efectos del mismo crecerá de manera acumulativa.

Periodicidad

Continuo, este efecto de manifestarse lo haría de forma continua.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan de forma directa sobre el elemento agua.

- Al agua

Posibilidad de contaminación y estancamiento de agua por la posibilidad de ocurrencia de escapes de agua.

Acción que provoca el impacto

En el caso de que ocurra un escape de agua dentro de las instalaciones del proyecto, existe la posibilidad de que las mismas se acumulen y contaminen.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, debe considerarse que en caso de darse las condiciones para que este impacto se manifieste, el volumen de agua a desperdiciarse sería mínimo.

Extensión

Puntual, localizado para las áreas específicas dentro del proyecto.

Momento

A corto plazo, de manifestarse este impacto sus efectos serían a corto plazo.

Persistencia

Fugaz, sus efectos desaparecen cuando se les da atención.

Reversibilidad

Irreversible, sobre este impacto no pueden intervenir ninguna acciona de la naturaleza para aminorar sus efectos.

Recuperabilidad

Recuperable, a través de medidas tales como la supervisión continua de todas las líneas de agua y corrección de fugaz.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto pueden afectar no solamente al elemento agua; sino que además, han de afectar la salud de los colaboradores.

Acumulación

Acumulativo, si la acción contaminante no cesa, el efecto de este impacto aumentaría en intensidad.

Periodicidad

Periódico, la posibilidad de que este impacto se manifieste sería media; por lo que, puede decirse que la periodicidad de ocurrencia del mismo sería periódico.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan directamente sobre el agua.

- Al suelo

Posibilidad de contaminación de suelos por manejo inapropiado de residuos químicos, combustibles.

Acción que provoca el impacto

El transporte de la materia prima (residuos) como la transformación de estos han de constituirse en agentes contaminantes si son manejados ineficientemente.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, por el volumen que puede acumularse en debido momento; ya que el proceso de producción es continuo sin cese.

Extensión

Puntual, en el momento del incidente.

Momento

A corto plazo, desde el momento que se produce el incidente.

Persistencia

Fugaz, en caso de suelos contaminados por combustible y/o residuos oleosos, estos son retirados para ser depositados en tanque de 55 galones y se dispondrán a empresas que prestan servicios bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. En el caso dentro de las celdas, estos podrán infiltrarse en los lixiviados, al final se tratará y se separan por las trampas de grasas para ser depositados en tanque de 55 galones y se dispondrán a empresas que prestan servicios bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente.

Reversibilidad

A mediano plazo, si la acción generadora del impacto parase, la capacidad del medio ambiente en metabolizar y neutralizar los agentes contaminantes sobre el suelo tardaría más de un año.

Recuperabilidad

Mitigable, a través de medidas tales como la impermeabilización de los suelos para el área de recepción de residuos, manejo continuo de residuos dentro del proyecto entre otros.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como la infiltración de las aguas (lixiviado) al subsuelo, contaminación de suelos.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas y de los suelos.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por derrames de combustible y/o residuos oleosos en el suelo de forma accidental, por liqueo o eventualidad de accidente. Asi mismo por un mal manejo de los combustibles y mantenimiento de los vehículos pesados.

- Valor de la tierra

Posibilidad de disminución del precio del m2 por entrada en vigencia de este proyecto.

Acción que provoca el impacto

El almacenamiento inadecuado de los residuos (materia prima) puede afectar la valorización del suelo por la acumulación de los mismos de forma inadecuada en las inmediaciones del proyecto y dentro de sus límites.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, estos factores se estima no pueden interferir en mayor nivel con la apreciación del suelo.

Extensión

Extenso

Momento

Mediano plazo, los efectos de este impacto sobre la valoración de la tierra se manifestarían en un plazo mayor a un año; dando tiempo a que pueda pasar la acumulación inadecuada de residuos dentro del proyecto como en las intermediaciones del mismo.

Persistencia

Permanente, una vez se manifiesta una disminución en la apreciación del suelo es improbable que el valor se recupere.

Reversibilidad

Irreversible, por ser un efecto actuante sobre el componente socioeconómico, la naturaleza y sus elementos; así como su dinámica no puede interferir en este.

Recuperabilidad

Irrecuperable, una vez se manifiesta una disminución en la apreciación del suelo es improbable que el valor se recupere.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto son sinérgico sobre otros factores del medio socioeconómico como lo son la capacidad productiva y calidad de vida de los moradores de la zona.

Acumulación

Acumulativo, si los factores que dan origen a este impacto perduran la magnitud de este impacto y sus efectos van en aumento.

Periodicidad

Continuo

Efecto

Indirecto, los factores que originan este impacto afectan directamente el suelo, pero indirectamente afecta el valor de la tierra.

- Al valor de la tierra

Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos sólidos en la zona.

Acción que provoca el impacto

El manejo ineficiente de los residuos dentro del proyecto (materia prima) puede ser un factor de deterioro de las infraestructuras del mismo e imagen del área.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Medio, por el efecto que tendría este impacto sobre la imagen en general del proyecto y del área.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto se manifestarán en diferentes puntos dentro del emplazamiento del proyecto.

Momento

Los efectos de este impacto se manifestarán al mediano plazo dado el tiempo que tomaría el deterioro de la imagen producto del manejo inadecuado de los residuos.

Persistencia

Permanente, si sobre este impacto no actúa ninguna acción los efectos del mismo son permanentes.

Reversibilidad

Irreversible, sobre los efectos de este impacto no podrá actuar ningún agente atenuador proveniente del medio ambiente y sus elementos.

Recuperabilidad

Recuperable, a través de medidas como el mantenimiento de infraestructuras y equipos, recogida periódica de escombros; así como la siembra y embellecimiento de espacios.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto actúan sobre otros elementos además de las infraestructuras y el valor del m2; entre estos nótese la calidad de vida de los moradores.

Acumulación

Acumulativo, si la acción generadora del impacto continua, los efectos del mismo sobre las infraestructuras y el paisaje incrementarán.

Periodicidad

Periódica, los efectos de este impacto se manifestarán en el ambiente de manera periódica.

Efecto

Indirecto, los efectos de este impacto afectan directamente el suelo; sin embargo, indirectamente intervienen sobre el paisaje.

- A la población

Creación de puestos de trabajo permanente.

Acción que provoca el impacto

La entrada en vigencia de la fase de operación del proyecto requerirá de la mano de obra de colaboradores calificados y semi calificados; por cuestiones de logística se procurará bastecer esta demanda con personal de la zona.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Los efectos de este impacto se sentirán más allá de los límites del emplazamiento del proyecto; afectarán además las comunidades aledañas al mismo.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, los efectos de este impacto se extenderán tanto como la fase de operación del mismo.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como es el incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo se inducen impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que laborará en el proyecto.

Periodicidad

Periódico, los efectos de este impacto se manifiestan periódicamente a medida que las diferentes áreas operativas del proyecto vayan necesitando.

Efecto

Directo, efecto de la contratación de fuerza de trabajo.

- A la población

Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto.

Acción que provoca el impacto

La generación de fuentes de empleo en la zona; así como también, lugares de consumo de materiales genera un efecto en cadena que en última instancia repercute sobre la calidad de vida de los colaboradores y moradores del proyecto y zona.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Los efectos de este impacto se manifiestan sobre las comunidades presentes en las zonas aledañas al mismo.

Momento

Al mediano plazo, luego de un tiempo considerable (mayor de un año) podremos ver una mejoría en la calidad de vida de los colaboradores directos del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando que este impacto y sus efectos se extenderán el mismo tiempo que la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, como el Incremento del circulante.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Indirecto, los efectos de este impacto recaen directamente sobre factores tales como el número de empleos en la zona; así como también, el consumo de materiales y servicios. Esta situación genera una dinámica positiva al respecto de la calidad de vida y poder adquisitivo de colaboradores y moradores de la zona.

- Al tránsito

Incremento del tránsito vehicular por la carretera hacia el proyecto.

Acción que provoca el impacto

La entrada en vigencia de la etapa de operación del proyecto significará el traslado continuo de residuos (materia prima) a las instalaciones del proyecto para su procesamiento; igualmente ocurrirá con los colaboradores y demás insumos necesarios para el sostenimiento de las operaciones. En este sentido, se hará un uso comparativamente bajo de las redes viales que conectan el proyecto con su entorno.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, cabe considerar el uso actual y la intensidad del mismo a la que se somete la red vial que da acceso al área del proyecto.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto se manifestarán de forma extensa; ya que abarcarán no solamente el área del emplazamiento del mismo; sino que además, afectarán las cercanías de este.

Momento

Corto plazo, de inmediato que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, con una tendencia al aumento.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Mitigable, si se establece la señalización adecuada a la entrada del proyecto y con el aumento de responsabilidad ciudadana.

Sinergia

Sinérgico, los efectos de este impacto con el tiempo indicen a la aparición de otros impactos que actuarían sobre la salud, calidad de vida y la calidad del aire.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, deterioro de las vías, riesgo de accidentes entre otros.

Periodicidad

Continuo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, se generará a partir de que se inicien las operaciones del proyecto.

- A la economía

Incremento del flujo de capitales en torno a la economía de la zona.

Acción que provoca el impacto

La entrada en vigencia de la fase de operación del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528) conlleva la adquisición continua de piezas, materiales gastables, alimentos y bebidas, equipos electrónicos, piezas industriales y otros; esta situación solo se logra a través de la inversión continua, la que se espera sea rentabilizada por los dividendos generados por el proyecto.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Bajo, considérese que el proyecto se ejecutará en la provincia Santo Domingo, que es el centro económico del país; así que relativamente hablando el capital movido por este proyecto es irrisorio comparado con algunas inversiones de la zona.

Extensión

Extenso, debe considerarse los efectos que el flujo de capital tiene sobre las comunidades aledañas al proyecto.

Momento

A mediano plazo, los efectos de este impacto se manifestarán al mediano plazo ya que debe construirse alrededor de ellos una dinámica positiva que a su vez se exprese como un incremento en la adquisición devienes, contratación de personal, infraestructuras; en última instancia, la mejora en la calidad de vida de los moradores.

Persistencia

Permanente, los efectos de este impacto se extenderán lo mismo que la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Continuo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones del proyecto.

- A la economía

Incremento de la actividad comercial formal e informal en la zona.

Acción que provoca el impacto

Las operaciones del proyecto han de soportarse no solamente por factores internos tales como el funcionamiento de la maquinaria o la eficiencia de los colaboradores; sobre el proyecto actúan factores externos como los comercios que aportan diariamente en especies al éxito del mismo. Tómese de ejemplos los comedores para los empleados, hospedajes para las visitas al proyecto, ferreterías, farmacias, autobuses entre otros.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Media, considerando que dentro del área existan otras fuentes de capital y consumo.

Extensión

Extenso, los efectos de este impacto han de sentirse sobre las comunidades aledañas al proyecto.

Momento

A mediano plazo, los efectos de este impacto se manifestarán al mediano plazo ya que debe construirse alrededor de ellos una dinámica positiva que a su vez se exprese como un incremento en la adquisición devienes, contratación de personal, infraestructuras; en última instancia, la mejora en la calidad de vida de los moradores.

Persistencia

Permanente, los efectos de este impacto se extenderán lo mismo que la vida útil del mismo.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Irrecuperable, al ser un impacto cuyos efectos son positivos se le asigna el mayor nivel al respecto de este atributo.

Sinergia

Sinérgico, sobre la calidad de vida de los moradores de la zona y el flujo de capitales al área.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en las comunidades en su área de influencia.

Periodicidad

Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, los efectos de este impacto actúan directamente sobre la economía de la zona.

- Consumo de recursos

Consumo de energía eléctrica para el sostenimiento de las operaciones del proyecto.

Acción que provoca el impacto

La puesta en vigencia de la fase de operación del proyecto significaría la necesidad del suministro de energía eléctrica de manera continua.

Tipo

Negativo

Intensidad

Media, considerando que dentro del área existía previo la entrada en vigencia de la fase de operación del proyecto áreas urbanas que significan consumo continuo y masivo de energía eléctrico.

Extensión

Parcial, los efectos de este impacto se sentirán únicamente dentro del emplazamiento definido para el proyecto.

Momento

Corto plazo, los efectos de este impacto se manifestarán inmediatamente entre en vigencia la etapa de operación del proyecto.

Persistencia

Los efectos de este impacto se extenderán el mismo tiempo de duración de la fase de operación del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, al respecto de este impacto y sus efectos los factores ambientales no inciden sobre el mismo.

Recuperabilidad

Mitigable, a través de medidas tales como el uso de fuentes renovables, y talleres de eficiencia del consumo eléctrico.

Sinergia

No sinérgico

Acumulación

Simple

Periodicidad

Continuo, este impacto es continuo por la naturaleza del proyecto y su dependencia energética.

Efecto

Directo, es un impacto cuyos efectos actúan directamente sobre los recursos y su consumo.

|  | Matriz 1. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Construcción – el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| 1 | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y transformación de los residuos). | Al aire | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | 29 |
| 2 | Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias | Al aire | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | D | 20 |
| 3 | Modificación del relieve. | Al relieve | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | D | 29 |
| 4 | Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo. | Al suelo | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | D | 20 |
| 5 | Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal | Al suelo | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | D | 23 |
| 6 | Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos | Agua | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | I | 21 |
| 7 | Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por infiltración de aguas residuales. | Agua | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | I | 19 |
| 8 | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte. | A la vegetación | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | D | 33 |
| 9 | Cambios en la composición de la flora. | A la vegetación | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | D | 28 |
| 10 | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | A la fauna | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | I | 20 |
| 11 | Creación de empleos temporales. | A la población | + | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 33 |
| 12 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528). | A la población | + | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | D | 33 |
| 13 | Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. | A la construcción | + | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 29 |
| 14 | Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. | Al tránsito | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | D | 34 |
| 15 | Incremento de la actividad comercial formal e informal en la Zona. | A la economía | + | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | I | 42 |

|  |  | Matriz 1. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Operación - el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad |  | Efecto |  | Importancia |  |
| 1 |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y descarga). | Al aire | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | D |  | 26 |  |
| 2 |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por el funcionamiento de los equipos pesados en la parte industrial del proyecto. | Al aire | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | D |  | 24 |  |
| 3 |  | Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos pesados | Al aire | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | D |  | 18 |  |
| 4 |  | Aumento en el consumo de agua para las labores industriales y de servicio dentro de las instalaciones del proyecto. | Al agua | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | D |  | 31 |  |
| 5 |  | Posibilidad de contaminación y estancamiento de agua por la posibilidad de ocurrencia de escapes de agua. | Al agua | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | D |  | 20 |  |
| 6 |  | Posibilidad de contaminación de suelos por manejo inapropiado de residuos químicos, combustibles. | Al suelo | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | D |  | 25 |  |
| 7 |  | Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos sólidos en la zona. | Valor de la tierra | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | I |  | 26 |  |
| 8 |  | Posibilidad de disminución del precio del m2 por entrada en vigencia de este proyecto. | Valor de la tierra | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | D |  | 33 |  |
| 9 |  | Creación de puestos de trabajo permanente. | A la población | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | D |  | 44 |  |
| 10 |  | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. | A la población | + | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | D |  | 44 |  |
| 11 |  | Incremento del tránsito vehicular por la zona. | Al tránsito | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | D |  | 35 |  |
| 12 |  | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. | A la economía | + | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | D |  | 35 |  |
| 13 |  | Incremento de la actividad comercial formal e informal. | A la economía | + | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | D |  | 38 |  |
| 14 |  | Consumo de energía eléctrica para el sostenimiento de las operaciones del proyecto. | Consumo de recursos | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | D |  | 30 |  |

# CAPITULO VII

# PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACION AMBIENTAL PMAA

## 7.1. Generalidades.

El Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) es un documento donde se aprecia de forma consolidada todas las medidas y disposiciones para el cumplimiento de las etapas de un proyecto de conformidad con lo establecido dentro de la legislación ambiental vigente. De manera que, se puede decir que siguiendo las medidas contenidas dentro del mismo un proyecto ha de considerarse sostenible. El PMAA parte de los impactos previamente identificados para el proyecto y presenta todas las acciones previstas dentro de las fichas de manejo para cada escenario previsto.

Este PMAA está orientado a garantizar que las medidas ambientales que se ejecuten, de manera que los posibles impactos ambientales negativos a producirse sean prevenidos, minimizados o mitigados, corregidos y/o compensados; así mismo, que las propuestas ambientales estén vinculadas a las actividades que se desarrollarán durante la instalación de la facilidad, así como en el proceso de operación y cierre de las operaciones mineras.

El PMAA constituye la herramienta que articula de forma coherente las acciones y medidas ambientales a realizarse, derivada del presente de la Identificación, caracterización y descripción de los impactos presentes en este documento; estas medidas deberán ser de obligatorio cumplimiento por los directores del proyecto para asegurar una gestión ambiental sana en las actividades del proyecto durante las fases de instalación/ preparación, operación/ desarrollo y cierre/ abandono. Los parámetros establecidos para el ejercicio de todas las medidas establecidas dentro de este PMAA se encuentran dentro de las siguientes leyes, normas y disposiciones ambientales vigentes:

- Ley 64-00, Ley Macro Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Ley 123- 71, que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre, llamada arenas, grava, gravilla y piedra.

- Ley 146-71 sobre operaciones mineras; en la misma se regula la exploración y extracción de sustancias minerales, explica el procedimiento para obtener de una concesión minera, y los derechos y obligaciones de esta última, incluyendo los reglamentos para proteger el medio ambiente y el agua, y las sanciones aplicadas al no cumplir con la ley.

- Norma ambiental para la protección contra ruido.

- Norma ambiental de calidad de aire y control de emisiones.

- Norma ambienta sobre calidad del agua y control de descargas al subsuelo.

- Reglamento 522-06 sobre Higiene y Seguridad Laboral del Ministerio de Trabajo.

- Norma ISO-14000 que constituyen las herramientas fundamentales para elaborar un sistema de gestión ambiental.

## 7.2. La política y el Sistema de Gestión Ambiental del Proyecto

La ejecución, control y seguimiento del PMAA y los subprogramas contenidos en el serán responsabilidad del promotor, quién tendrá que dar cumplimiento a la Política Ambiental del proyecto. Esta política deberá desarrollarse cumpliendo con los siguientes principios:

- La utilización racional del recurso natural que se está interviniendo con el proyecto, dentro del modelo del desarrollo sostenible adoptado por el proyecto.

- La coordinación interinstitucional, no solamente con las autoridades ambientales de nivel nacional y regional; sino, con las autoridades provinciales, municipales y comunidades dentro del área de influencia del proyecto.

- La ejecución de estrategias organizacionales, de comunicación, de gestión social, tecnológica y normativa, incluyendo las consideraciones ambientales en las etapas tempranas de la planificación/ construcción, operación/ desarrollo y cierre/abandono.

## 7.3. El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

A continuación, se presenta la jerarquización en la operatividad del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental (SGMA) dentro del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

- Gerente general del proyecto:

Estará a la cabeza de la organización del Sistema de Gestión y Manejo Ambiental y este será representante ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el mejor desempeño ambiental de los trabajos de acuerdo con los requerimientos de la institución y la implementación del SGMA.

- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

El Ministerio de Medio Ambiente es el ente rector de la gestión ambiental; esta institución fiscalizará los esfuerzos dados por el proyecto; para tales fines, hará uso de su cuerpo especializado de supervisión ambiental.

- Área de Seguridad, Salud, Calidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad (SCAS o, por sus siglas en inglés HQES):

Será la responsable de difundir y supervisar la implementación del SGMA y sus elementos en la obra entre los colaboradores del proyecto. Actuará como activador y facilitador de la implementación, brindando apoyo a los equipos que dirigen la obra en las acciones proactivas y reactivas que correspondan y será la responsable de planificar y garantizar la prevención mediante la:

  - Identificación previa de los riesgos e impactos.

  - Define la planificación y los métodos constructivos, tomando en cuenta las medidas preventivas y de protección del SGMA.

  - Comunicación actualizada y continua con el área de SGMA en lo que se refiere a la planificación y al cronograma de ejecución de la obra.

- Áreas de Producción y de Equipos:

Serán las responsables de implementar efectivamente en las áreas de trabajo el SGMA y sus elementos, orientados hacia la prevención y en caso necesario a la implementación eficaz de medidas correctivas.

- Áreas de Administración y Comercial:

Brindarán el soporte logístico y financiero para el funcionamiento orgánico del nivel operativo en la implementación del SGMA.

Organigrama Administrativo para la Gestión Ambiental del Proyecto

Responsabilidad en la Ejecución del PMAA

| Reporte por | Reporte para | Frecuencia | Propósito | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encargados Monitoreo y Seguimiento | Director Unidad Gestión Ambiental del proyecto | Quincenal | Comunicar datos Monitoreo, Problemas, Desempeño Ambiental | Construcción Operación |
| Director Unidad Gestión Ambiental | Consultor Ambiental | Mensual | Comunicar Datos, Problemas, Resultados, Desempeño Ambiental | Construcción Operación |
| Consultor Ambiental | Director Unidad Gestión Ambiental y Gerente General del proyecto | Mensual | Análisis de Datos, Comunicar Soluciones a Problemas, Tomas de Decisiones para el Buen Desempeño Ambiental | Construcción Operación |

## 7.4.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la Fase de Construcción.

### 7.4.1.- Subprograma de medidas para la protección, conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal existente.

Para la construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) se realizará una transformación del terreno; esta actividad requiere del retiro de la capa vegetal presente en el terreno; así como también, del componente orgánico del mismo.

Objetivos:

- Procurar la no extensión de la extensión de descapote y retiro de componente orgánico estéril en áreas donde no se requiera para el levantamiento de estructuras.

- Procurar el empleo de especies de plantas nativas para la construcción de las áreas verdes; de tal manera se propicia la construcción de hábitats para la fauna con condiciones similares a las preexistentes al proyecto.

- Proteger el ecosistema; específicamente el suelo y la vegetación de impactos como son la perdida de la diversidad biológica y la erosión.

Medidas que integran este subprograma:

- Limitar la franja de intervención y movilidad de los equipos y maquinarias involucrados en las actividades de construcción, transporte y acopio de materiales para disminuir la afectación a la vegetación de las áreas aledañas al proyecto.

- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

- Evitar el depósito de materiales en zonas provistas de vegetación.

Impactos a los que va dirigido la medida:

- Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal

- Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas (parte de una mina abandonada).

- Cambios en la composición de la flora.

- Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

- Modificación del relieve.

Lugar o punto de Impacto: Área de la parcela que será construida.

Tecnología de manejo y adecuación.

- Limitar la franja de intervención y movilidad de los equipos y maquinarias involucrados en las actividades de construcción, transporte y acopio de materiales para disminuir la afectación a la vegetación de las áreas aledañas al proyecto.

- Se colocará una cinta de señalización para delimitar las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

Se realizarán las siguientes acciones:

- Plantar especies nativas y endémicas.

- Establecer una jerarquía de responsabilidades en torno al establecimiento de las áreas verdes dentro del proyecto; estas responsabilidades deberán extenderse más allá de la etapa de construcción.

- Obtención de plantas endémica de la zona, preparar y acondicionar el terreno que será utilizado.

- Protección de especies de flora presentes en el emplazamiento del proyecto.

En el caso de encontrar alguna especie de flora de tamaño considerable dentro del área del proyecto se procederá de la siguiente forma:

- Colocación de cinta protectora durante la fase de construcción.

- Colocación en caso necesario de barreras construidas con vigas de madera y señalizadas apropiadamente para que los operadores de equipos móviles puedan observarlas.

Personal requerido:

- Obreros encargados de colocar las cintas para delimitar el área a desmontar y limpiar.

- Obreros encargados de realizar la revegetación.

Apoyo logístico:

- Cintas para delimitar las áreas a desmontar y limpiar.

- Herramientas para la revegetación.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

- Parámetros de gestión:

a.- Comprobación de que la cinta esté colocada en las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

b.- Verificar que se realice la revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

c.- Verificar que se protejan las especies de la flora.

- Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Porciento de área a desbrozar que no fue delimitada.

b.- Número de especies sembradas y supervivencia obtenidas.

c.- Número de individuos de la flora protegidas.

Frecuencia: Cada mes.

Registros necesarios: Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas.

Norma para comprobar resultados: No procede.

Medidas correctivas: Después de dos meses de haber realizado la siembra se volverá a resembrar para garantizar una cobertura vegetal cuando se inicien las operaciones del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

### 7.4.2.- Subprograma de medidas para la contaminación por polvo, gases de combustión interna y afectaciones por ruido.

Todas las acciones a llevar a cabo durante la fase de construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) conllevan el traslado de materiales y personal; estas acciones específicas son focos de generación de contaminación acústicas, gases y particulados.

Cabe destacar que dentro del emplazamiento del proyecto se destinará un espacio para el almacenamiento de escombros y material orgánico proveniente del descapote; estos materiales serán cubiertos debidamente con lona.

Objetivos:

- Evitar que por el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos pesados por la parcela y las vías de acceso a ella se contaminen el aire por polvo en suspensión, provocando, molestias a los trabajadores, deterioro de los filtros de maquinarias y vehículos e interrupción de los procesos de fotosíntesis en las plantas.

- Evitar que, durante el transporte de las diferentes cargas sueltas, se derrame la carga en la vía, se contamine el aire y se produzcan accidentes de tránsito.

- Evitar que por las operaciones de los colaboradores durante la etapa de construcción los niveles de contaminación acústica aumenten desproporcionalmente y que lleguen a afectar a los colaboradores directos del proyecto.

- Evitar que por la acción de los equipos móviles y labores constructivas se generen desproporcionalmente niveles de gases; considerar específicamente el estado de los vehículos de motor y planta eléctrica de emergencia.

Medidas que integran este subprograma:

- Humedecer los caminos.

- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas humedecidas.

- Control de velocidad para equipos y vehículos.

- Mantenimiento preventivo a los equipos pesados durante la etapa de construcción.

- Distribución de equipos de protección personal (EPPs) a todos los colaboradores directos del proyecto durante la etapa de construcción.

Impactos a los que van dirigidos las medidas:

- Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados.

- Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias.

- Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Lugar o punto del impacto:

- Área de la parcela.

- Redes viales que le dan acceso.

- Equipos móviles que trasladan el material.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Humedecer los caminos.

Se humedecerán los caminos internos de la obra con un camión cisterna con regadera, una vez al día, y cuando fuese necesario.

- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas.

- Se recubrirán los materiales transportados con una lona impermeable, fuerte, de primera calidad, con dimensiones acordes con la cama del camión y se cerrarán las compuertas de los camiones, cuando éstos se encuentren en los viales fuera del área del proyecto.

- Todos los materiales apilados dentro del sitio serán cubiertos con una lona con pesas, o similar, para evitar arrastres debido al viento.

- Control de velocidad y establecimiento de horarios.

- Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, el límite de velocidad de los camiones que trabajarán en el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) para poder transitar por las diferentes vías.

- Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos.

Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, la obligatoriedad de realizar mantenimientos periódicos a los equipos, generadores eléctricos, vehículos y maquinarias utilizados para la construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Personal requerido:

a.- Chofer del camión cisterna y ayudante.

b.- Obreros.

c.- Chóferes y ayudantes.

d.- Mecánicos.

Apoyo logístico:

a.- Camión cisterna con rociadores y manguera.

b.- Lona para cada camión y gastos de reparaciones de las mismas, lonas y pesas para tapar las pilas de almacenamiento de agregados y escombros.

Responsable de ejecución:

Ingeniero Encargado de la obra.

Parámetros de gestión:

a.- Verificación de que se realice el humedecimiento de los viales internos del campamento temporal y la obra.

b.- Verificación de los camiones a la salida de los puntos de carga.

c.- Verificación de que se cumplan los horarios y límites de velocidad.

d.- Verificación de la realización del mantenimiento de acuerdo con el tipo de camiones, generadores eléctricos, equipos pesados, entre otros y las normas de fabricantes de estos equipos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Partículas suspendidas (PST y PM-10, ).

- Gases de combustión (SOx, NOx, CO2, CO)

- Niveles de ruido DB(A).

Frecuencia:

Cada 4 meses.

Registros necesarios:

Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas, niveles de emisiones y niveles de ruido.

Norma para comprobar resultados:

- Norma Ambiental de calidad del Aire (NA-AI-001-03).

- Norma Ambiental para la protección contra Ruidos (NA-RU-001-03)

- Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.

Medidas correctivas:

- Si los resultados de las mediciones están por encima de los límites permisibles, después de un mes de aplicación de la medida, se aumentará a dos veces al día el humedecimiento de los caminos internos de la obra y se aplicarán sanciones a los chóferes que no cumplan con cubrir la carga con una lona cuando salgan de la parcela donde se está construyendo el “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

- Disminuir los límites máximos de velocidad establecidos.

- Si el ruido de los equipos pesados, camiones, patanas, generadores de electricidad móviles, etc., sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos por los estándares para la protección contra ruidos y emisiones de gases de combustión interna, después de varios mantenimientos serán sustituidos por equipamiento en buen estado.

7.4.3.- Subprograma de medidas para el control de las afectaciones por ruido y gases de combustión interna durante la fase de construcción del Proyecto  REPRODESA

La energía eléctrica será suministrada para la fase de construcción y operación del “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) por la Compañía EDESUR, que es la empresa responsable de las instalaciones eléctricas, para las necesidades de las diferentes instalaciones del proyecto para los generadores de emergencia, El combustible que utilizarán será fuel-oil, el cual es almacenado en un tanque de 2,000 galones, debidamente rotulados indicando contenido y volumen. Los mismos poseen berma de contención y drenaje con trampa de grasa.

Objetivos:

Evitar que el funcionamiento de los generadores de electricidad de emergencia durante la construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528), aumenten los niveles de ruidos y gases de combustión interna.

Medidas que integran este subprograma:

- Construir una edificación (caseta insonorizada) con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones.

- Las chimeneas de los generadores preparados para hacer mediciones y con los dispositivos (filtros) de lugar para controlar las emisiones de gases.

Impacto al que va dirigido la medida:

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Lugar o punto del impacto:

- Área del parque energético y área circundante.

Tecnologías de manejo y adecuación:

- Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones y colocar filtros para evitar las emisiones de gases.

- El interior de la edificación, paredes, puerta y techos se revestirán de planchas de fibra de vidrio pegadas con cola o clavos, que serán las que absorberán junto al sistema de muffler la mayor parte del ruido producido en el interior por los equipos pesados durante la operación del proyecto.

- Se colocarán filtros para evitar las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

- Las chimeneas de los dos generadores con filtros y preparadas para hacer mediciones.

Personal requerido:

a.- Obreros para la colocación de planchas de fibra de vidrio, construcción de las bases anti vibraciones.

b.- Obreros para construir los accesos a las chimeneas y demás puntos de medición.

Apoyo logístico:

a.- Planchas de fibra de vidrio, materiales para la construcción de las bases anti vibraciones.

b.- Materiales para construir los accesos a las chimeneas y demás escapes de equipos (planchas de metal, entre otros).

Responsables de ejecución:

Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida:

- Parámetros de gestión:

- Verificar que se colocaron los filtros y se construyó una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones.

- Verificar que las chimeneas de los generadores están preparadas para hacer mediciones.

- Parámetro de indicador de seguimiento:

Serán controlados en la fase de operación.

Frecuencias:

Cada cuatro meses.

Registros necesarios:

- Se habilitará un libro de registro con las incidencias en el subprograma.

- Norma para comprobar resultados: No aplica para esta fase.

7.4.4.- Subprograma para el tratamiento de los residuales líquidos domésticos durante la construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Durante la fase de construcción se hará uso de baños móviles para brindar servicio a los colaboradores del proyecto. En este punto, si el almacenamiento de esos residuos se realiza inadecuadamente, podrá esta situación constituirse en un foco de contaminación.

Igualmente, este subprograma tiene como objetivo la construcción de un sistema de tratamiento primario de aguas residuales de forma adecuada y que permita el control operacional y de mediciones en la etapa de operación del proyecto.

Objetivos:

Tratar los residuales líquidos domésticos adecuadamente.

Medida que integra este subprograma:

- Se construirá un sistema de tratamiento primario; el mismo servirá para la realización de la decantación de solidos de gran tamaño, desarenador y reactor anaeróbico de flujo ascendente.

- Establecer medidas para el manejo apropiado de los residuales líquidos domésticos generados por las acciones de construcción.

Impacto al que va dirigida la medida:

- Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por derrames de combustibles y/o residuos oleosos

- Posible contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y suelos por infiltración de aguas residuales.

Lugar o punto del impacto:

- Baño móvil durante la etapa de construcción.

- Área de construcción del sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Construcción de un sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Se construirá un sistema de tratamiento primario; el mismo servirá para la realización de la decantación de solidos de gran tamaño, desarenador y reactor anaeróbico de flujo ascendente.

Personal requerido:

Trabajadores para construir la infraestructura e instalar el sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico:

Equipamiento para el montaje del sistema de tratamiento de residuales líquidos, materiales para la construcción de la infraestructura, tuberías para las redes y trampas de grasas.

Responsable de ejecución:

Ingeniero Encargado de la obra Sanitaria

Seguimiento de la medida:

- Parámetros de gestión: Verificación que se construya el sistema de tratamiento de residuales con el diseño proyectado.

- Parámetros de seguimiento: Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

Frecuencias de medición:

Trimestral

Registros necesarios:

Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida.

Norma para comprobar resultado:

No aplica para esta fase.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Establecer medidas para el manejo apropiado de los residuales líquidos domésticos generados por las acciones de construcción.

Medida que integra este subprograma:

Aplicación de material absorbente en caso de derrame accidental de residuales líquidos domésticos (aserrín, arena, entre otros).

Contratación de una compañía debidamente registrada por ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para brindar el servicio de baños móviles y limpieza de los mismos.

Personal requerido:

- Empresa contratista distribuidora de los baños móviles.

- Colaboradores presentes durante la etapa de construcción.

- Supervisor de seguridad.

Apoyo logístico:

Material absorbente.

Empresa contratista.

Responsable de ejecución:

Supervisor de seguridad durante etapa de construcción.

Seguimiento de la medida:

- Parámetros de gestión: Verificación del estado en que se encuentre el baño móvil usado durante la etapa de construcción.

- Parámetros de seguimiento: Números de veces en que la empresa distribuidora de los baños móviles retira y cambia los mismos.

Frecuencias de medición:

Trimestral

Registros necesarios:

Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida.

Norma para comprobar resultado:

No aplica para esta fase.

### 7.4.5.- Subprograma de medidas para el manejo de los desechos en la fase de construcción del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528)

La fase de construcción de este proyecto conlleva la intervención de mano de obra en todas sus acciones; este hecho trae consigo el aprovisionamiento de servicios a ese cumulo de personas. En tal forma, dentro del emplazamiento del proyecto, los colaboradores se alimentarán, lo que a su vez significa la generación de residuos sólidos.

Por otra parte, dentro del emplazamiento del proyecto se acumularán residuos de diversa naturaleza; tales como metálicos provenientes de los equipos, aceites residuales producidos por los mantenimientos y baterías usadas. Todos estos materiales deberán ser gestionados adecuadamente.

Objetivos:

Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por deficiencias en el manejo de los residuos sólidos residuos, dentro del área del proyecto.

Medidas que integran este subprograma:

- Manejo de los residuos sólidos.

- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo.

Lugar o punto del impacto:

Todos los espacios en donde se ejecuten labores constructivas del proyecto.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Manejo de los residuos sólidos.

El manejo de los desechos peligrosos será el siguiente:

- Las colillas de soldaduras, las pilas y baterías se almacenarán y cuando se tenga una cantidad considerable se agruparán en un recipiente y se hará un vaciado de concreto para que éstas queden dentro y se contratará una empresa que este autorizada por la MIMARENA para que realice la disposición de los mismos.

- La retirada del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528). de este tipo de residuos sólidos por su escaso volumen tendrá una frecuencia irregular y según necesidad.

- Manejo de los residuos sólidos no peligrosos.

El manejo de los desechos no peligrosos será el siguiente:

- Desechos producto del descapote: Los desechos producto del descapote (cepas, raíces, material estéril, arenas y demás elementos) se cargarán en camiones y se transportarán al vertedero municipal.

- Escombros: Los escombros resultados de vaciados o elementos de concreto de los prefabricados se almacenarán se recogerán con palas mecánicas o a mano y se transportarán en camiones con una lona que recubra el contenido para evitar su dispersión en el trayecto al vertedero municipal.

- Residuos sólidos domésticos: Se colocarán tanques de 55 galones señalizados, la basura será retirada por obreros del proyecto y serán dispuesta en el vertedero municipal.

- La retirada del proyecto de los residuos sólidos no peligrosos por su volumen tendrá una frecuencia semanal.

Personal requerido:

1 a 2.- obreros para la recolección de los residuos sólidos.

Apoyo logístico:

- Envases para el almacenamiento de los residuos sólidos y materiales (cemento y arena para hacer mezcla para su confinamiento).

- Tanques de 55 galones para el almacenamiento de los residuos sólidos domésticos.

- Herramientas, camiones, pala mecánica, etc.

Responsable de ejecución:

Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

- Parámetros de gestión:

Verificación de que se recolecten, se traten y almacenen correctamente los desechos del proceso constructivo en la obra.

Parámetro de indicador de seguimiento:

Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente.

Frecuencia:

Cada cuatro meses.

Registros necesarios:

Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal.

Norma para comprobar resultados:

- Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03).

- Reglamento Técnico Ambiental Para La Gestión De Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos de la República Dominicana.

7.4.6.- Subprograma de medidas para garantizar el manejo de los residuos sólidos en la fase de construcción del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528)

Durante la fase de construcción del proyecto se generarán residuos diversos, tales como de material gastable, tierra y escombros, plásticos, entre otros; los mismos en su gran mayoría deberán ser retirados por las autoridades municipales de Santo Domingo Este.

Objetivos

Gestionar correctamente los residuos generados durante la fase de construcción.

Medidas que integran este subprograma

Construcción de un área para el almacenamiento temporal (transferencia) de los residuos sólidos domésticos (áreas administrativas).

Colocación de zafacones en cantidad y estado adecuados para el almacenamiento de los residuos generados dentro del proyecto.

Establecimiento de un organigrama de responsabilidades destinados a eficientizar las respuestas ante situaciones relativas a los residuos.

Impacto al que va dirigida la medida

Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo.

Lugar o punto del impacto

Zona de transferencia.

Todas las áreas operativas y administrativas del proyecto.

Tecnología de manejo y adecuación

- Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos.

En la zona de servicios se construirá un área cerrada con piso, paredes y techos de hormigón fácilmente lavables y canalización de desagüe; dentro de esta, se clasificarán los residuos sólidos domésticos atendiendo a su naturaleza en espera de que sean retirados por el Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este.

- Colocación de zafacones en cantidad y estado adecuados para el almacenamiento de los residuos generados dentro del proyecto.

Para la correcta disposición de los residuos domésticos generados durante las operaciones del proyecto se dispondrán en cantidad y estado adecuado de puntos de clasificación de residuos conformados por zafacones debidamente señalizados para la clasificación de residuos.

- Establecimiento de un organigrama de responsabilidades destinados a eficientizar las respuestas ante situaciones relativas a los residuos.

Establecimiento y puesta en conocimiento a todos los contratistas durante la fase de construcción sobre su responsabilidad al respecto de la gestión de residuos.

Personal requerido

- Contratistas para la construcción del área para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos domésticos.

- Listados de contratistas presentes durante la fase de construcción.

Apoyo logístico

- Materiales para la construcción (cemento, bloques, pintura, entre otros).

- Puntos de clasificación de residuos (tanques plásticos de 55 galones señalizados).

Responsable de ejecución

Ingeniero Encargado de la obra

Contratistas de la obra.

Seguimiento de la medida

- Parámetros de gestión:

Verificación de que se haya construido el área de almacenamiento temporal.

Verificación de que se hayan colocado y señalizado adecuadamente los tanques de almacenamiento de residuos.

- Parámetro de indicador de seguimiento:

Cantidad de zafacones dispuestos para la colección y clasificación de residuos.

Frecuencia

Una sola vez.

Registros necesarios

Registro fotográfico sobre la construcción y puesta en operación del área de almacenamiento temporal (centro de transferencia) de residuos para el proyecto.

Registro fotográfico sobre la cantidad de puntos de colección y clasificación de residuos (zafacones).

Medidas correctivas

Se rectificará cualquier parámetro de diseño que no se haya ejecutado de acuerdo con el Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528)

7.4.7.- Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades del municipio de Santo Domingo Este, Sección Higüero, durante la fase de construcción del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528)

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los colaboradores directos e indirectos del proyecto durante la fase de construcción se establecen medidas de compensación social.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los colaboradores directos e indirectos del proyecto durante la fase de construcción.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán en la construcción del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

- Mejorar la capacitación y el nivel educacional de los trabajadores que pueden ser contratados en las comunidades cercana al proyecto.

Medidas que integran el subprograma

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras.

Lugar o punto del impacto

Comunidades cercanas al proyecto.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Creación de empleos temporales.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528)

Tecnología de manejo y adecuación:

- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras.

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de una base de datos de los solicitantes y selección para la contratación y por último un sistema de información que indique en las comunidades cercana al proyecto, de los empleos disponibles.

Base de datos:

El encargado de recursos humanos creará una base de datos que registre la información suficiente (hoja de vida) de todas las personas que potencialmente pueden acceder a un empleo en la obra.

Selección para contratación:

- Los Ingenieros Encargados de Infraestructura, Edificaciones y de Movimiento de Tierra, tramitarán su necesidad de trabajadores con sus especificaciones, y con la base de datos de los aspirantes a laborar en la construcción del proyecto.

- Los Ingenieros Encargados y el Encargado de Recursos Humanos seleccionarán los trabajadores que se contratarán.

- Los criterios para la contratación serán los siguientes: Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita, residir preferiblemente en las comunidades cercanas al proyecto, reconocida solvencia moral.

Sistema de información

Para la contratación del personal no especializado se establecerá un sistema de información en la zona, con las juntas de vecinos que fueron identificadas y participaron en la vista pública celebrada para este proyecto, el departamento de recursos humanos de la empresa coordinara estas actividades.

Personal requerido

- Encargado de recursos humanos.

- Candidatos a puestos.

Apoyo logístico

- Computadora y material de oficina para crear la base de datos.

Responsable de ejecución

Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos.

Seguimiento de la medida

- Parámetros de gestión

- Verificación de que se contrata a los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto.

- Verificación de que se realizan los adiestramientos y entrenamientos.

Parámetro de indicador de seguimiento

- Número de trabajadores contratados de las comunidades cercanas al proyecto.

- Número de trabajadores adiestrados y temas impartidos.

Frecuencias

Cada mes.

Registros necesarios

Establecer un registro de control de los resultados de la contratación, reflejando los lugares de procedencia de los trabajadores y número de trabajadores adiestrados.

Norma para comprobar resultado

No aplica.

Medidas correctivas

Se rectificará si no existen causas justificadas, la contratación a los pobladores de las comunidades cercanas al proyecto.

Se volverán a realizar los adiestramientos si los trabajadores no muestran destreza en el desempeño de sus labores.

7.5.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la Fase de Operación.

7.5.1.- Subprograma de medidas para el manejo de los desechos.

Durante la fase de operación del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528) acciones como el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias generarán residuos, tales como aceites residuales, baterías y demás componentes industriales que deberán ser gestionados adecuadamente. Por otra parte, toda actividad que requiera la intervención del hombre tendrá potencial de generar residuos sólidos no peligrosos, como lo son papel, plásticos y demás. En ambos casos, las siguientes medidas son para la prevención, mitigación y control de los efectos producidos por estos impactos.

Objetivos

Evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por mal manejo de los residuos sólidos residuos.

Medidas que integran este subprograma

- Mantenimiento de los puntos de almacenamiento transitorio de residuos en cada uno de los espacios de la empresa.

- Mantenimiento del centro de transferencia de residuos dentro de las instalaciones.

Impacto al que va dirigida la medida

Posibilidad de contaminación de suelos por manejo inapropiado de desechos.

Lugar o punto de Impacto

- Puntos de almacenamiento transitorio de residuos.

- Centro de transferencia de residuos.

Tecnología de manejo y adecuación

- Mantenimiento de los puntos de almacenamiento transitorio de residuos en cada uno de los espacios de la empresa.

- Sustitución de los tanques de almacenamiento de residuos en caso de deterioro.

- Sustitución de los indicadores visuales del tipo de residuos.

- Limpieza de los puntos de almacenamiento transitorio.

- Mantenimiento del centro de transferencia de residuos dentro de las instalaciones.

- Limpieza del centro de transferencia de residuos

- Mantenimiento del drenaje del centro de transferencia de residuos; así como mantenimiento al suelo impermeabilizado.

Personal requerido

Personal de servicios generales.

Apoyo logístico

- Tanques plásticos de 55 galones

- Material gastable y de limpieza

Responsable de ejecución

Encargado de servicios generales.

Seguimiento de las medidas

Parámetros de gestión:

- Verificación de que se reciclan y almacenen correctamente los residuos en toda el área del proyecto.

- Verificación que no se encuentren basuras regadas en las instalaciones y vías internas del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

- Se verificará si existe proliferación de moscas y roedores por efecto de residuos sólidos almacenados.

Parámetro de indicador de seguimiento:

Cantidad de incidentes ocurridos por mal manejo de los residuos.

Frecuencia

Semestral.

Registros necesarios

Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos en la entrada y los volúmenes de cada componente reciclado.

Norma para comprobar resultados:

Norma para la gestión ambiental de residuos sólidos no peligrosos (NA-RS-001-03).

Medidas correctivas

Si se verifica una incorrecta disposición de residuos sólidos dentro del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528), a pesar de la aplicación de las medidas, se volverá a capacitar el personal.

7.5.3.- Subprograma de medidas para el control de las afectaciones por ruido, gases contaminantes y material particulado.

La entrada en vigencia de la fase de operación del proyecto trae consigo un aumento en el consumo de energía eléctrica por las operaciones de maquinarias; asimismo, un aumento en los niveles de ruido y gases por el transporte de residuos hacia las instalaciones del proyecto y traslado interno y conversión de estos materiales.

Objetivos:

Prevenir, mitigar y controlar los efectos generados por las emisiones de gases, ruido y material particulado dentro del proyecto.

Medidas que integran este subprograma

- Ejecución de un cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos fijos y móviles a usarse durante las operaciones del proyecto.

- Establecimiento de medidas de seguridad vial dentro de las instalaciones de la empresa y en las vías de acceso próximas a ella.

- Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado.

- Dar mantenimiento a los equipos para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones.

- Entrega de equipos de protección personal (EPPs) a todos los colaboradores de la empresa.

Impactos a los que van dirigidas las medidas

- Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y transformación de los residuos).

- Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por el funcionamiento de los equipos pesados en la parte industrial del proyecto.

- Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos pesados.

Lugar o punto del impacto

- Todas las áreas operativas del proyecto.

- Vías de acceso a las instalaciones del proyecto.

Tecnologías de manejo y adecuación

- Ejecución de un cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos fijos y móviles a usarse durante las operaciones del proyecto.

- El interior de la edificación, paredes, puerta y techos donde estarán colocado los generadores estarán revestidas con planchas de fibra de vidrio pegadas con cola o clavos, que serán las que absorberán junto al sistema de muffler la mayor parte del ruido producido en el interior por los equipos pesados durante la operación del Proyecto.

- Se realizará un cronograma de supervisión y detección de fallas en maquinarias; esta labor acarrea el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos industriales.

- Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado.

Se controlarán las emisiones gaseosas y de material particulado a partir de los siguientes parámetros: temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, MO, entre otros.

- Establecimiento de medidas de seguridad vial dentro de las instalaciones de la empresa y en las vías de acceso próximas a ella.

Con el propósito de evitar altos niveles de ruido y material particulado; así como también, disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes se establecerán medidas de control de velocidad dentro y en las avenidas y vías de acceso más cercanas al proyecto.

- Entrega de equipos de protección personal (EPPs) a todos los colaboradores de la empresa.

Con el propósito de salvaguardar la salud de todos los colaboradores dentro del proyecto se llevará el abastecimiento continuo de Equipos de Protección Personal (EPPs).

Personal requerido:

- Personal calificado del departamento de mantenimiento (técnicos en mecánica, electrónica, electricistas y otros).

- Personal de logísticas y transportistas externos.

Apoyo logístico:

- Repuestos de todos los equipos y maquinarias pesadas dentro de las instalaciones del proyecto.

- Letreros y señalizaciones viales.

Responsables de ejecución:

- Encargado de seguridad.

- Encargado de mantenimiento.

- Ambiental y/o consultor ambiental.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

a.- Verificar que se realicen los mantenimientos

b.- Verificar que se realicen las mediciones.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Para ruido: Niveles de ruidos en dB(A)

Para emisiones gaseosas y particulado: temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida, humedad de los gases, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, CO, CO2, MO, entre otros.

- Entrega de EPPs

Para el equipamiento de los EPPs, se llevará un registro firmado or tipo de equipo entregado.

- Mantenimiento de equipos:

Cronograma de mantenimiento.

Frecuencias:

Semestral.

Registros necesarios:

Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado.

Se llevará un registro de los EPPs, ejecución de mantenimiento y colocación de señalizaciones viales.

Norma para comprobar resultados:

- Norma Ambiental para el control de las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03).

- Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) y Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.

Medidas correctivas:

De acuerdo con el resultado de las mediciones.

### 7.5.4.- Subprograma de medidas para la conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal creada al final del proyecto, etapa de cierre.

La creación de las áreas verdes, jardines con especies nativas y endémicas de la zona, atenúan los impactos acumulados sobre la biodiversidad, propician hábitats para el retorno de la fauna.

Objetivos:

- Mantener en buen estado las áreas verdes creadas.

- Estabilizar los suelos y taludes.

- Educar sobre la importancia de proteger la flora y la vegetación.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y jardinerías del proyecto.

b.- Colocar carteles para proteger la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

Impacto al que va dirigido la medida:

Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado.

Lugar o punto de Impacto:

Áreas verdes y jardinerías.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Mantenimiento de las áreas verdes y jardinerías del Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

- Colocar carteles para identificar la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

- Se colocarán carteles para proteger las áreas verdes y jardinerías.

- Los carteles se pondrán en las plantas que se encuentren más visibles desde los caminos peatonales.

- Los materiales para colocar los carteles serán duraderos y las letras serán bien visibles.

Personal requerido:

- Obreros para dar mantenimiento a las áreas verdes.

- Obreros para colocar carteles en las áreas verdes y darles mantenimiento.

Apoyo logístico:

- Herramientas para realizar la resiembra y posturas de las especies antes señaladas.

- Herramientas para colocar los carteles y materiales para dar mantenimiento.

Responsable de ejecución:

- Responsable de Servicios Generales.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

- Verificar la supervivencia.

- Verificación del mantenimiento de los carteles y efectividad de los mismos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Número de especies resembradas.

- Número de carteles colocados.

Frecuencia:

Semestral.

Registros necesarios:

Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las plantas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies.

Norma para comprobar resultados:

No procede.

Medidas correctivas:

Se ampliará el plan de resiembra.

### 7.5.5.- Subprograma de medidas para la gestión y manejo de recursos

La fuente de abastecimiento de agua potable será mediante el acueducto de la CAASD; en este sentido, el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) contará con un suministro de agua estable. La energía eléctrica será recibida a través de la red eléctrica de EDESUR y generadoras eléctricas de 500 kW.

Objetivos:

Establecer una política para disminuir el consumo de energía y de agua potable que será consumida durante las operaciones del proyecto.

Control del consumo de agua.

Prácticas para el ahorro de agua.

Prácticas para el ahorro de energía.

Control y evaluación de la capacidad de carga física.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Aumento del consumo de agua.

- Aumento del consumo de energía eléctrica.

Tecnologías de manejo y adecuación:

- Prácticas para el ahorro de agua.

- Verificación de las válvulas de cierre automático en los inodoros, las duchas eficientes (de baja presión), los lavamos con grifería con reductores de flujo, válvulas fotoceldas con testigo de usuarios, entre otros.

- El riego se realizará de 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la noche con aspersores.

- Controles a los operadores que realizan las operaciones manuales de apertura y cierre de las llaves de paso.

- Controles de fugas de agua en la tubería.

- Incentivar a los propietarios de los apartamentos a la práctica de las medidas antes mencionadas.

- Prácticas para el ahorro de energía.

- Sistema de alumbrado con bombillas de neón con fotoceldas en áreas públicas.

- Uso de bombillos de bajo consumo en áreas públicas.

- Aplicación de estadísticas de consumo para asegurar el control de picos de consumo.

- Revisión adecuada de amperajes en cada línea.

### 7.5.6.- Subprograma de medidas de compensación social para las comunidades cercanas al proyecto.

Como elementos para la compensación de las comunidades del entorno del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528), en particular las comunidades cercanas al proyecto, los promotores, van a desarrollar una serie de acciones que redundarán en beneficio de los pobladores de estas comunidades. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo permanente de empleados.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio de Pedro Brand; específicamente la comunidad del Pedregal.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán como empleados para prestar servicios durante la operación del proyecto.

Medidas que integran este subprograma:

Contratación de mano de obra para la fase de operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

Impactos a los que va dirigidos las medidas:

- Creación de puestos de trabajo permanente.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

Lugar o punto de Impacto:

Palmarejo, La Cuaba, Santo Domingo Este

Tecnologías de manejo y adecuación:

- Contratación de mano de obra para la fase de operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de: informar a las comunidades cercanas sobre los intereses del proyecto; además de la creación de una base de datos de los solicitantes y la selección para la contratación, para la fase de operación del mismo.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se informará a los pobladores, en particular a las mujeres, de las comunidades cercanas entre otras, para que puedan tener oportunidades de acceder a participar en la selección. Se informará de los puestos existentes, los requisitos para optar por los mismos, como acceder a los formularios de solicitud, donde acudir para ingresar en la base de datos, tiempos máximos para ingresar en la base de datos, la forma de selección, etc.

Apoyo logístico:

Computadora y material de oficina para crear la base de datos.

Responsable de ejecución:

Oficina de Recursos Humanos.

Seguimiento de la medida

- Parámetros de gestión: Verificar que se contraten pobladores, con preferencias en las mujeres con hijos, de las comunidades cercanas al proyecto.

- Parámetro de indicador de seguimiento: Número de trabajadores por sexo contratados de las comunidades cercanas al proyecto., entre otras.

Frecuencia:

Semestral.

Registros necesarios:

Se habilitará un libro de registro de control de las medidas del PMAA, donde se asentarán:

- Número de trabajadores contratados por sexos, reflejando los lugares de procedencia.

Norma para comprobar resultados:

No aplica.

Medidas correctivas:

No aplica.

### 7.5.7.- Subprograma de medidas de capacitación a los directivos y trabajadores del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528).

La efectividad del presente PMAA dependerá en gran parte de la calidad de la capacitación y el adiestramiento de todo el personal en temas sobre medio ambiente, derechos de la población residente en el área de influencia directa del proyeto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528). Esto permitirá dar un conocimiento mínimo de cómo interactuar con el medio ambiente, evitando que con las actividades cotidianas se puedan producir graves daños a la naturaleza.

Objetivos:

- Asesorar a los directivos y trabajadores como actores responsables, de cómo actuar en sus funciones durante la operación de las instalaciones y de los impactos que se pueden provocar al medio ambiente y los recursos naturales, haciendo énfasis en la importancia de su contribución para el éxito del PMAA, pudiendo ser éstos la base de una vigilancia permanente en la zona para la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Medidas que integran este subprograma:

- Capacitación del personal en el PMAA.

- Educación ambiental para los trabajadores, del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

Tecnología de manejo y adecuación:

- Capacitación del personal en el PMAA.

El Encargado de Recursos Humano del proyecto identificará los subprogramas y medidas de acuerdo con los puestos de trabajo y preparará materiales impresos para ser entregados a los trabajadores.

El plan de capacitación en el PMAA tendrá la siguiente estructura:

- Nociones generales del contenido del PMAA.

- Medidas del PMAA que se aplicarán de acuerdo con las acciones que se realizarán.

- Se impartirá la capacitación en el PMAA en pequeños talleres por áreas de trabajo.

## 7.6.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El presente Subprograma de Seguimiento y Monitoreo describirá todos los parámetros a monitorear para establecer el control, seguimiento y evaluación periódica de la eficiencia de la ejecución de estas medidas establecidas dentro de cada uno de los subprogramas. Todos estos parámetros serán presentados semestralmente al Departamento de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

Objetivos

- Establecer los parámetros de seguimiento para evaluar el desempeño y cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

- Informar al Viceministerio de Gestión Ambiental (Dirección de Calidad Ambiental) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el desempeño y cumplimiento del PMAA.

- Evaluar la efectividad de las medidas de manejo propuestas dentro de cada una de las fichas ambientales.

- Evaluar la efectividad de las medidas establecidas dentro de la permisología ambiental y la legislación ambiental vigente.

### 7.6.1. Estructura del Programa de Seguimiento y Control

El plan de seguimiento y control se establece considerando las fases de construcción y operación; esto así, ya que ponderar medidas para un escenario de cierre (cerca de 50 años en adelante) no es fiable. En este sentido, el programa tiene la siguiente estructura:

- Impacto a controlar.

- Actividad.

- Variables del ambiente.

- Parámetro a medir e indicador de calidad.

- Tiempo requerido o frecuencia.

- Información necesaria.

- Lugar o puntos de monitoreo.

- Ejecutor o supervisor.

- Entidad estatal que controla.

- Participación de la población afectada.

- Costos.

7.6.2.- Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

De conformidad con la frecuencia establecidas para el cumplimiento y verificación de las medidas del PMAA y el monitoreo de las variables ambientales; se llevarán a cabo los informes semestrales requeridos y auditorías ambientales aleatorias. El número de copias y el formato del ICA serán establecidos por el Viceministerio de Gestión Ambiental (SGA).

El ICA incluirá la siguiente información:

- Nombre del proyecto.

- Número Licencia Ambiental.

- Fecha de Emisión de la Licencia.

- Fecha de caducidad de la Licencia.

- Período de tiempo reportado en el ICA.

- Número de ICA correspondiente.

- Fecha de entrega.

- Personal Responsable de la elaboración del reporte.

- Copia de las Matrices del PMAA.

- El desarrollo del informe debe estar conformado por las informaciones sobre las actividades a las que se le dio seguimiento con una explicación de las actividades incumplidas.

- Cambios propuestos en el PMAA.

- En anexos se relacionarán copias de los resultados de los análisis de laboratorio, fotografías, mapas, etc. y cualquier soporte técnico al ICA.

### 7.6.3. Costos

A continuación se presentan los subprogramas de seguimiento y control para las fases de construcción y operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528)

## Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528)

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela. Redes viales que le dan acceso. Equipos móviles que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 15, 000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  | Al Aire | Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias. | Las chimeneas de los generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos pesados durante la operación del Proyecto. |  |  | RD$ 15 000 |  |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Buen estado de todos los equipos móviles dentro del proyecto durante la fase de construcción. | Escape de todos los equipos móviles y fijos. |  |  | RD$20,000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  | Al Aire | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | RD$ 10,000 | Se habilitará un de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Escape de todos los equipos móviles y fijos. |  |  | RD$ 20,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los equipos pesados durante la operación del Proyecto. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los equipos pesados durante la operación del Proyecto. | RD$ 50, 000 | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al suelo | Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos del proceso constructivo. | Manejo de los residuos sólidos no peligrosos. | Porcentaje de residuos sólidos no peligrosos dispuestos adecuadamente. | Puntos donde se acopiarán temporalmente este tipo de residuos dentro del proyecto. |  |  | RD$ 30,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal | Limitar la franja de intervención y movilidad de los equipos y maquinarias involucrados en las actividades de construcción, transporte y acopio de materiales para disminuir la afectación a la vegetación de las áreas aledañas al proyecto. Establecimiento de espacios para la colocación temporal de escombros de material y material estéril orgánico generado durante el descapote del suelo. | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | RD$ 15, 000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  | RD$ 10, 000 |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 10,000 | Se habilitará un registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los residuos sólidos, durante la fase de operación del proyecto | Disposición de contenderos apropiados en cantidad y estado físico para el almacenamiento temporal de los residuos dentro del área de construcción del proyecto. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Contenedores temporales de residuos dispuestos en el emplazamiento del proyecto. |  |  | RD $25, 000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Construcción de sistema de tratamiento primario de residuales líquidos para aseguramiento manejo adecuado residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de los Lixiviados para la fase de operación del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral |  | RD $100,000 | Se habilitará un registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
|  |  | Establecer medidas para el manejo apropiado de los residuales líquidos domésticos generados por las acciones de construcción. | Aplicación de material absorbente en caso de derrame accidental de residuales líquidos domésticos (aserrín, arena, entre otros). Contratación de una compañía debidamente registrada por ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para brindar el servicio de baños móviles y limpieza de los mismos. | Estado de los baños móviles. | Baños móviles. | Trimestral | Ingeniero Encargado de la Obra. | RD$ 50,000 | Se habilitará un registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera, para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. | Comunidades cercanas al proyecto. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. | RD $ 20, 000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

## Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528)

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al aire | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particulado por los residuos sólidos (transportación y transformación de los residuos). Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases por el funcionamiento de los equipos pesados en la parte industrial del proyecto. | Ejecución de un cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos fijos y móviles a usarse durante las operaciones del proyecto. Establecimiento de medidas de seguridad vial dentro de las instalaciones de la empresa y en las vías de acceso próximas a ella. | Estado de todos los equipos móviles y maquinarias fijas dentro del proyecto. Señalizaciones de seguridad vial en las instalaciones y vías de acceso próximas al proyecto. | Todas las maquinarias. Departamento de mantenimiento. Departamento de seguridad. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa. | Se habilitará un registro con las incidencias en el subprograma. |
|  |  |  | Realizar mediciones para conocer niveles de ruido y emisiones de gases y material particulado. | Temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, velocidad de salida de los gases, caudal de salida | Instalaciones donde estarán colocados los equipos pesados durante la operación del Proyecto. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 40,000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  |  | Posibilidad de aumento de los niveles de ruido por el funcionamiento de los equipos pesados. | Dar mantenimiento a los equipos para reducir la transmisión de ruidos y vibraciones. | dB(A) | Instalaciones donde estarán colocados los equipos pesados durante la operación del Proyecto. | Semestral | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 20,000 | Se habilitará un registro con los resultados de las mediciones realizadas de ruido y emisiones de gases y material particulado. |
|  |  |  | Entrega de equipos de protección personal (EPPs) a todos los colaboradores de la empresa. | Entrega y uso debido de los EPPs dentro de las instalaciones de la empresa. | Registro de entrega de EPPs en el Departamento de Seguridad Industrial. Todas las áreas de la empresa. | Semestral | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 20,000 |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posibilidad de aparición de vectores de enfermedades por acumulación inadecuadas de residuos a transformar o generados por la propia operación de la empresa. | Control de vectores y de plagas. |  | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | área de transferencia de residuos sólidos, linderos | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 80,000 | Se habilitará un registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A las aguas | Posibilidad de contaminación y estancamiento de agua por la posibilidad de ocurrencia de escapes de agua. | Mantenimiento del sistema de tratamiento primario para los residuales líquidos. Supervisión de todas las tuberías que transportan aguas para consumo o residual para identificación de escapes. |  | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto | RD$ 100,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  |  | Aumento en el consumo de agua para las labores industriales y de servicio dentro de las instalaciones del proyecto. | Ejecución de un programa de concientización sobre el uso de recursos durante las operaciones de la empresa. |  | Talleres de concientización realizados. | Listado de participantes. | Semestral | Encargado de Mantenimiento del proyecto | RD$ 50,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de suelos por manejo inapropiado de desechos. | Mantenimiento de los puntos de almacenamiento transitorio de residuos en cada uno de los espacios de la empresa. Mantenimiento del centro de transferencia de residuos dentro de las instalaciones de la empresa. |  | Estado de los contenedores de basura y del centro de transferencia de residuos reciclables. Volúmenes manejados residuos | Área de transferencia para los desechos reciclables. Cada uno de los puntos de almacenamiento temporal de residuos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | RD$ 150,000 | Se habilitará un registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor de la tierra | Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por mal manejo de los residuos sólidos en la zona. Posibilidad de disminución del precio del m2 por entrada en vigencia de este proyecto. | Todos los residuos a transformar por las operaciones de la empresa serán dispuestos en camiones cerrados y tapados con lonas. El área de almacenamiento de esta materia prima será techada y se implementará un cronograma de operaciones que evitará que la misma dure mucho tiempo en su estado natural; de tal forma se evitará la generación de lixiviados y malos olores en las premisas del proyecto. |  | Estado de los vehículos que se usen para el transporte de los residuos desde y hacia las instalaciones del proyecto. Acumulación inapropiada de residuos dentro de las instalaciones de la empresa y en las vías de acceso a la misma. | Redes viales cercanas al proyecto. Flotilla de vehículos usadas para el transporte del material. Todas las instalaciones de la empresa. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento, Consultor y/o Consultora Ambiental. | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa. | Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las posturas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies. |
|  | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la carretera | Coordinación interinstitucional. |  | Números de quejas recibidas. Número de asambleas o reuniones realizadas | Comunidades cercanas al proyecto. | Semestral. | Gerencia del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) | RD$ 20,000 | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos |  | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socioeconómico | A la población | Creación de puestos de trabajo permanente. | Favorecimiento de empleados que residan en las comunidades más próximas al proyecto. Ejecución de un cronograma de capacitaciones profesionales para mejorar el desempeño de los colaboradores en el ejercicio de sus funciones dentro del proyecto; así como también, lograr un mejor ambiente laboral. |  | Porcentaje de empleados residentes en la comunidad cercana. Ejecución del cronograma de capacitaciones a los colaboradores. | Departamento de Gestión Humana. | Semestral | Gerencia del proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets” (Código 20528) | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
|  |  | Incentivo al incremento de la actividad comercial formal e informal. | Se dará preferencia para la adquisición de bienes y servicios locales dentro del proyecto. |  | Tipo, cantidad y costos de los bienes y servicios adquiridos por localidad en el área de influencia del proyecto. | Departamento de compra de la empresa. | Semestral | Gerente de compras. | Estos costos serán incluidos en los costos operativos de la empresa | Se habilitará un registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. | . |

Costo Total del PMAA RD$ 1,000,000.00

## CAPITULO VIII

## PLANES DE CONTINGENCIAS.

Con el propósito de facilitar el control de los riesgos identificados que pudieran surgir en el desarrollo de todas las fases del proyecto, se diseñó  el plan de contingencias; el mismo debe darse a conocer a todos los colaboradores previo al inicio de las labores constructivas, sean estos contratados directamente o subcontratados. El Plan de contingencias deberá estar disponible en un lugar visible para que todas las personas puedan acceder a él, así mismo al finalizar de cada jornada se deberá evaluar los tipos de riesgos que se hubiesen generado durante las actividades, con la finalidad de adaptar y/o complementar las acciones del plan.

Objetivos

Definir la estrategia de coordinación indicando las acciones que permitan controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres, y salvaguardar vidas, infraestructuras y el medio ambiente, ante la presencia de un agente perturbador.

Prioridades de Protección y Sitios Estratégicos.

Dentro de los sitios identificados como prioridad para fines de protección, se encuentran definidos en el acápite de análisis de riesgos los siguientes sitios como puntos de interés de alta importancia:

- Toda la infraestructura del Proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528) esto es debido a la vulnerabilidad a incendios.

- En el entorno de los tanques de almacenamiento de combustibles y aceites utilizados durante la fase de construcción.

Técnicas de Prevención y Estrategias para Manejar las Contingencias.

El propósito del procedimiento de administración de emergencias en caso de incidentes imprevistos, asegura la existencia de una capacidad de reacción ante la ocurrencia de estos eventos, que pueden incluir derrames accidentales de combustibles al suelo y/o subsuelo, condiciones anormales de operación, accidentes y situaciones potenciales de emergencia.

Dentro de las técnicas de prevención esta la creación del Comité de Contingencias adscrito a la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del proyecto, para indicar el apoyo permanente a las acciones de seguridad del Proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528), en encargado del proyecto será responsable de vigilar las prácticas de seguridad, conservar el funcionamiento de los equipos en óptimas condiciones y reportar los resultados de acciones a la (UGA). El Comité de Contingencias estará conformado por:

- Comité de Seguridad

- Encargado de Mantenimiento del proyecto

Las metas primarias serán:

- Inspección y mantenimiento permanente de las condiciones de seguridad.

- Corrección inmediata de riesgos simples como requisito para continuar el trabajo.

- Reporte inmediato cuando las condiciones anómalas encontradas durante la inspección pongan en peligro la efectividad del sistema de seguridad 	implantado en el Proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528).

Coordinación de Apoyo Externo.

El Comité de Emergencias establecerá una comunicación con distintas entidades de gobierno o privadas, las cuales brindarán su ayuda antes, durante y después de la emergencia. Para esto se elaborará una lista que contendrá el nombre de la entidad, número(s) de teléfono y el nombre de, por lo menos, una persona contacto.

Las siguientes son algunas de las entidades con las cuales se ha establecido comunicación:

- Cuerpo de Bomberos

- Defensa Civil

- Cruz Roja

- Ambulancias

En lo que corresponde a las estrategias para el manejo eficiente de contingencias se detallan en los procedimientos que se presentan más adelante.

Capacitación en gestión de riesgos

Todo personal gerencial del proyecto recibirá instrucción, y capacitación en seguridad ambiental en forma periódica.

Otros entrenamientos que se contemplan son:

- administración ante eventos de origen natural.

- evaluación de daños y análisis de necesidades para adecuada toma de 	decisiones.

- auxiliar de primeros auxilios avanzados dentro de la estación.

Estos cursos de capacitación se ofrecerán dos veces al año, involucrando a todo el personal que conforme el Comité de Seguridad, de igual forma se incluirán personas que fingirán como emergentes de los miembros del comité de tal forma que en caso de ausencia de uno de estos, exista un personal capacitado que pueda sustituirlo de manera eficiente y sin perturbar el desenvolvimiento de las técnicas a aplicar en cada caso de emergencia que se pueda presentar.

Equipos de Protección Personal.

Para las diferentes contingencias que se pueden presentar el grupo de trabajo tendrá como regla inviolable la utilización de los equipos de protección personal. A continuación los presentamos, indicando la utilidad y/o el riesgo a cubrir, en lenguaje sencillo de cada uno de estos:

| Equipos de Protección Personal | Riesgos a cubrir |
| --- | --- |
|  | Salpicaduras de líquidos en los ojos. |
|  | Cortes en las manos con objetos o materiales |
|  | Inhalación de polvos, vapores, humos, etc. |
|  | Resbalones y caídas. |
|  | Golpes con objetos en la cabeza. |

La gerencia del Proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528), les ofrece además como medidas de protección a todos los empleados mediante el servicio de Seguro Médico.

Personal Responsable.

Para los casos de emergencias, la gerencia del Proyecto “Planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) para la producción de Pellets (Código 20528) y/o encargado del proyecto será responsable directo de dirigir el Comité de Contingencias, el cual está compuesto por:

- Comité  de Seguridad

- Encargado de Mantenimiento del proyecto

Costos para la implementación de los Planes de Contingencia

Los costos asociados a las actividades de prevención se encuentran considerados en el presupuesto asignado al Programa de Manejo Adecuación Ambiental. Mientras que existe dentro del presupuesto anual una partida para denominada imprevistos la cual sirve para cubrir los costos de eventos aleatorios.

## 8.2 PLAN DE CONTINGENCIA PARA DERRAMES E INCENDIOS

En el desarrollo de las actividades diarias, es una necesidad evidente la elaboración de planes que permitan eficientizar las labores a realizar en casos de incendios o derrames. En vista de que el tiempo de respuesta es crucial, es necesario elaborar procedimientos de respaldo para posibilitar una rápida reacción ante el suceso de este tipo de evento.

Objetivos.

- Implantar un sistema de seguridad con los principios básicos elementales de control de riesgos aplicando una prevención integrada, que permita generar, tanto una protección colectiva como individual.

- Adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en la urbanización de forma más segura, estableciendo unas normas básicas de seguridad y buscando evitar la polución en el ambiente causado por algún caso de derrames e incendios.

8.3. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA DERRAMES DE COMBUSTIBLES

A continuación, se presentan las actividades a realizar durante un derrame de combustible (durante la fase de construcción):

- ) Desalojar inmediatamente del lugar todas las personas que no son necesarias para atender el derrame.

- ) Inspeccionar el área e identificar si hay algún riesgo químico o físico que ponga en riesgo su salud y seguridad.

- ) Identificar y utilizar el equipo de protección personal, el cual debe incluir:

a)	gafas de seguridad

b)	guantes

c)	protección respiratoria

- Si al momento de llegar al lugar, la sustancia aún se está derramando controle la fuente y detenga el derrame.

- Vierta suficiente material absorbente alrededor del líquido derramado. Para cantidades pequeñas de sustancias inflamables use material absorbente no reactivo como vermiculita, arena o almohadillas.

- Eliminar toda fuente de calor o ignición.

- No tocar ni caminar sobre el material derramado.

- En caso de que el derrame sea mayor a un galón, comunicar oficialmente al Cuerpo de Bomberos y MIMARENA.

Luego de tener controlado el derrame, evaluar el nivel de contaminación provocado.

Medidas Preventivas:

- Controlar las operaciones de trasvase de combustibles.

- Inspeccionar continuamente el estado de los contenedores de combustibles.

## 8.4. PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCENDIOS

Los incendios son una de las emergencias más comunes en el ambiente laboral de este tipo. Su magnitud puede ir desde un simple conato, fácilmente controlable, hasta un incendio de grandes proporciones.

Durante emergencias de incendio la prioridad máxima es proteger la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran en el lugar. Para esto se seguirán los siguientes pasos:

- El comité de Contingencias se asegurará que el equipo de protección y 	extinción de incendios se mantengan debidamente inspeccionados y 	certificados por personal cualificado y acreditado por las agencias 	reglamentarias.

- Mantener en lugar visible y/ o accesible a la lista de entidades de Apoyo 	Externo con números de teléfono y nombres de personas contacto.

- La responsabilidad de activar este Plan está en manos de cualquier persona que vea o tenga conocimiento de que se ha desarrollado un incendio.

- Esta persona dará la alarma y avisará a cualquier empleado de la situación.

- Identificar la fuente generadora del fuego.

- Aislar el área afectada, retirar equipos o materiales.

- Realizar procedimientos de control del fuego.

- Combata el incendio desde una distancia máxima. Supervisores, Directores de Departamentos y personal a cargo de las Instalaciones serán los responsables	de rendir informes de todo lo sucedido y de las actividades realizadas.

Medidas Preventivas:

- Instalar señalización adecuada en el área de almacenaje de combustibles.

- Control permanente de las operaciones para evitar contingencias.

## 8.5. PLAN DE CONTINGENCIA PARA SISMOS

En el siguiente mapa se presenta un resumen de los principales sismos que han ocurrido e influido en toda la isla dada su intensidad. La consulta permitió observar los eventos ocurridos con sus epicentros y magnitudes donde se aprecia que el área estudiada no ha sido afectada directamente por sismos, sin embargo, se deben tomar medidas, para estar preparados en el momento de sentir movimientos telúricos.

Bajo techo

- Conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor.

- Si tiene oportunidad de salir rápidamente de la edificación hágalo inmediatamente, pero en orden. Recuerde: No grite, No corra, No empuje, y diríjase a una zona segura.

- Aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros inmuebles que puedan deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos y tragaluces.

- En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese debajo de una mesa o escritorio resistente, que no sea de vidrio, cúbrase con ambas manos la cabeza y colóquelas junto a las rodillas. En su caso, diríjase a alguna esquina, columna o bajo del marco de una puerta.

- Una vez terminado el sismo desaloje el inmueble.

Mapa Sismo tectónico de la República Dominicana

Después del Terremoto

- Efectúe con cuidado una completa verificación de los posibles daños de la estación.

- No encienda cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta asegurarse de que no haya fuga de sustancias flamables.

- En caso de fugas de agua o gas, repórtelas inmediatamente.

- Compruebe si hay incendios o peligro de incendio y repórtelo a los bomberos.

- Verifique si hay lesionados y busque ayuda médica de ser necesaria.

- Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído.

- Limpie inmediatamente líquidos derramados como medicinas, materiales inflamables o tóxicos.

- No coma ni beba nada contenido en recipientes abiertos que hayan tenido contacto con vidrios rotos.

- No use el teléfono excepto para llamadas de emergencias; encienda la radio para enterarse de los daños y recibir información. Colabore con las autoridades.

- Esté preparado para futuros sismos (réplicas). Las réplicas, generalmente son de menor intensidad que la sacudida principal, pero pueden ocasionar daños adicionales.

- No propague rumores.

- Aléjese de los edificios y estructuras dañadas.

- Verifique los estantes y alacenas, ábralos cuidadosamente, ya que le pueden caer los objetos encima.

- En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.

## 8.6. PLANES DE CONTINGENCIA PARA HURACANES

EL Caribe es una zona fuertemente amenazada por huracanes, dada su ubicación recibe a los fenómenos meteorológicos que se forman frente a las costas de África, debido a la permanencia de los vientos alisios, la rotación de la tierra, y la circulación general de la atmósfera sobre estas latitudes, provocando que los mismos cambien en sus direcciones más bien hacia el noreste.

La categorización utilizada actualmente para estos eventos la podemos ver en la Tabla a continuación

| CATEGORÍA | VIENTOS (Km./HR) | VIENTOS MPH | PRESION ATMOSFERICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Depresión | <56 | <35 mph | ------ |
| Tormenta tropical | 56-117 | 35-73 mph | ------ |
| Categoría 1 | 118-152 | 74-95 mph | 966 mb> |
| Categoria | 153-176 | 96-110 mph | 980-965 mb |
| Categoría 3 | 177-208 | 111-130 mph | 964-945 mb |
| Categoría 4 | 209-248 | 131-155 mph | 944-920 mb |
| Categoría 5 | 248 + | 155 mph+ | <920 mb |

El régimen climático del Caribe, está bajo la influencia de los desplazamientos norte-sur de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Cuando esta zona se desplaza hacia su posición más al sur (inicios de año), los alisios del noreste soplan con mucha más intensidad en toda la costa occidental.

A continuación, mostramos un resumen del historial de los ciclones más importantes que han pasado por la República Dominicana, los de mayor incidencia por categoría y número de Huracanes & Mes:

NUMERO DE TORMENTAS Y HURACANES POR MES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA DE 1873-1998

| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 4 | 16 | 32 | 10 | 2 |

Fuente: Ing. Antonio Cocco Quesada, Meteorólogo

HURACANES QUE HAN AFECTADO POR CATEGORÍA

| TORMENTAS | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 |

La Vulnerabilidad ante la ocurrencia de Huracanes que se manifiesta en el área del Proyecto, ha sido catalogada como de Alta Vulnerabilidad. El siguiente cuadro presenta en función de la escala del evento los daños que puede ocasionar.

| Categoría. | Definición | Daños esperados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viento 118-152 Kph | DAÑOS MÍNIMOS Sin daño real a estructuras. Daños a árboles y arbustos, inundación de caminos costeros. Daños menores a muelles. |
| 2 | Viento 153-176 Kph | DAÑOS MODERADOS. Algún daño de techos, puertas y ventanas en edificaciones. Daño considerable a la vegetación, a muelles y atracaderos. Rutas costeras podrían inundarse 2- 4 horas antes de la llegada del ojo. |
| 3 | Viento 177-208 Kph | DAÑOS EXTENSOS Algún daño estructural a pequeñas residencias y edificios de altura con daño menor en paredes estructurales. Inundaciones cerca de la costa destruyen pequeñas estructuras y se dañan estructuras mayores. Terrenos menor a 1.7m s, n.m. pueden inundarse. |
| 4 | Viento 209-248 Kph | DAÑOS EXTREMOS. Daños extensos a paredes estructurales con algunas fallas totales de estructuras de techo en edificaciones menores. Erosión considerable de plazas. Daño considerable a muelles inferiores de estructuras costeras. Terrenos menores a 3 m. s. N. m. pueden inundarse requiriendo evacuación masiva. |
| 5 | Vientos mayores que 248 Kph | DAÑOS CATASTRÓFICOS Falla total de estructuras de techo en residencias y edificios altos. Fallas totales en algunos edificios. Daño mayor a niveles inferiores de todas las estructuras ubicadas a menos de 5 msnm y a 400 m de la línea costera. Evacuación masiva de áreas residenciales de zonas bajas adyacentes a la línea de costa. |

El huracán es la amenaza natural más frecuente en la zona, por lo que se deben establecer las previsiones tendentes a mitigar sus efectos. Se deberá tener presente ante la amenaza:

Materiales y equipos de emergencia en almacén

- Radio de bacterias.

- Linternas con bacterias.

- Baterías suficientes para radios y linternas.

- Capas de agua y cobertores plásticos para materiales considerados volátiles.

- Contenedores de agua.

- Equipos de primeros auxilios.

- Cajas de herramientas.

Medidas preventivas generales

- Poda de árboles que puedan representar riesgos al personal.

- Mantener fotos recientes de las infraestructuras para fines de reclamo al seguro.

- Apagar todos los circuitos eléctricos durante el paso del huracán.

- Limpiar el lugar de cualquier material volátil.

Acciones después del paso del huracán

- Se procede a evaluar los daños provocados por el Huracán.

- La gerencia de recursos humanos procederá a normalizar las 	actividades y el personal del proyecto.

- Se inician los trámites documentales de reclamos al seguro.

- Se levantará un inventario de daños por instalación.

- Hacer contacto con los contratistas y suplidores para iniciar el 	proceso de reconstrucción.

- El encargado del comité actualizará el plan de contingencia basado en la experiencia adquirida con el paso del huracán.

.

BIBLIOGRAFIA

- Atlas de los Recursos Naturales de la República Dominicana. Editor SEMARENA. Diciembre 2011

- Báez Marcio, San Cristóbal y su Historia, portada División de impresos y publicaciones del Banco Central de la República Dominicana.

- Castro Granero, Javier, Arango Sánchez María, Sánchez, Ferrando, Miguel, Pérez burgos, Covadonga, Evaluación de Impacto ambiental, paginas 308-308, FC, Editorial

- Dilón Daniel, Historia del Gaga como Manifestación religiosa en Haina, revista Katalie, junio, 1992, impretur,SA. Año. 1, número 1.

- García, R., M. Mejía y F. Jiménez, 1997. Importancia de las plantas nativas y endémicas en la reforestación. Editora Corripio, Santo Domingo. 86 pp.

- Liogier, H. A. 2000. Diccionario Botánico de Nombres Vulgares de la española. 2da edición Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso, Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana, 598pp

- Mapa geológico de la República Dominicana. Servicio Geológico Nacional. Dpto de Geología. S.I.G. (DGM)

- Martínez Leonardo, Análisis del contexto sociodemográfico de la base poblacional Batey.Página,2.http://copresida.gob.do/bateyes/recursos/análisis_sociodemografico_Batey.pdf.

- Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 2002. VIII Censo Población y Familia.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2000. Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Procedimiento para la Tramitación de Permisos Ambientales de Instalaciones Existentes. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos. Santo Domingo,

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. . Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2004. Guía para La Realización de Las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Imprenta La Unión, Santo Domingo, R. D.

- Teódulo Antonio Mercedes, 2003. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Concesión Minera la Noria para la extracción de caliza. Agregados Orientales S.A. República Dominicana.

- Teódulo Antonio Mercedes. Diciembre 2010. Informe Ambiental Proyecto F y P Sports Field, S. R. L. Liga de Béisbol La Mojarra, Guerra del municipio de Santo Domingo.

- Teódulo Antonio Mercedes. Mayo 2011. Informe Ambiental Proyecto Mina Diomedes Mercedes, Sección Nigua, San Cristóbal. República Dominicana.

- William G. Zikmund, 1998. Investigación de Mercados. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. Sexta Edición.

- Záiter Mejía Alba Josefina, 1996. La Identidad Social y Nacional en Dominicana, Un Análisis Psico-Social. Editora Taller.

ANEXOS

En el presente trabajo todas las cotas se expresan en metros sobre (o bajo) el nivel del mar

Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 1) Declaración de impacto ambiental;2) Evaluación ambiental estratégica; 3) Estudio de impacto ambiental;4) Informe ambiental; 5) Licencia ambiental;6) permiso ambiental;7) Auditorías ambientales; y 8) Consultas públicas.

El proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponde, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión correspondiente.