Declaración de Impacto Ambiental – DIA

Programa de Manejo y Adecuación Ambiental  (PMAA)

RESIDENCIAL

CAMPOS GUZMAN

Código 22013

Carretera Tenares - Salcedo, La Jaguita, Municipio Tenares

Provincia Hermanas Mirabal

Junio  2023

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 22013, ubicado en la Carretera Tenares - Salcedo, La Jaguita, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, consiste en una lotificación de 48 lotes  (entre 500 m2 y 1,000 m2), destinados a viviendas individuales en una extensión superficial de 46,893.07 m2, de los cuales solo 22,830.38 m2 serán para los 48 lotes , con las infraestructuras básicas de caminos de acceso, calle principal y secundarias 3,161.57 m2), aceras y contenes, drenajes pluviales, red de varios sistemas de tratamiento de aguas residuales, áreas verdes (1,840.00 m2) y areas Reservadas (19,061.12 m2), línea de agua potable para su conexión a través de INAPA y la línea eléctrica para su conexión con EDENORTE. El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” se encuentra dentro del ámbito de la propiedad con los siguientes Certificados de Titulos No. 1600005596, en la parcela No. 94 del DC No. 5 Y Designacion Catastral No. 315472452865, Matricula No. 1600004021,  Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Tenares, con una totalidad de 46,893.07 m2, Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal.

# Datos del Promotor

El Promotor del proyecto es el señor FREDDY NICOLAS CAMPOS GUZMAN, portador de la cedula de identidad y electoral No. 064-0000052-4, con domicilio legal en la ciudad de Tenares.

Los teléfonos de contacto del Promotor son:

- Freddy Nicolas Campos Guzman: Tel: 809-587-8261 / 809-222-4013

- Correo electrónico: justice.environmental.org@gmail.com

## Costo de inversión

El costo total estimado de la inversión total asciende a un total de RD$  6,200,000.00

El proyecto generara unos 30 empleos en la fase de construcción y unos 10 empleos fijos en la fase de operación y mas de 50 empleos indirectos.

# Descripción de Las Instalaciones

El proyecto estará ubicado en la Carretera Tenares - Salcedo, La Jaguita, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal. El proyecto en su conjunto ocupara un área de 46,893.07 m2, los cuales estarán distribuidos de la manera siguiente:

- ÁREA DESTINADO A RESIDENCIAL 	22,830.38 m2

- ÁREA DE VÍAS		3,970.38 m2

- ÁREA VERDE		1,840.00 m2

- AREAS RESERVADAS 		19,061.12 m2

- ÁREA TOTAL		46,893.07 m2

El proyecto en su conjunto desarrollara 48 lotes , los cuales serán dedicados por los adquirientes para viviendas unifamiliares.

La calle principal de acceso al proyecto tendrá dos carriles con un ancho de 8 m, con una longitud lineal de 900  m, esta calle tendrá superficie afirmada.

El servicio de energía eléctrica será proporcionado por las redes de EDENORTE y debido a un análisis de costo y rentabilidad del proyecto las redes interna de electrificación del proyecto serán responsabilidad de los adquirientes de cada solar, mediante contrato con EDENORTE.

El suministro de agua potable será suplido por el sistema de acueducto de INAPA, cada adquiriente de cada solar tendrá contrato con INAPA. Las aguas residuales serán tratadas mediante una planta de tratamiento.

Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos

Identificación de las Actividades. Se consideraron las actividades durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales. En la Tabla 1 se identifican las acciones para las fases de construcción y operación, de acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán durante cada una de las fases.

Tabla 1. Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales (oficinas y almacén). |
|  | - Manejo de los desechos sólidos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área de construcción. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | Áreas públicas |
|  | - Área de Recreación, Áreas Verdes entre otros. |
|  | Áreas para uso residencial y de servicios |
|  | - Lotificación de solares,. |
|  | - Área de servicios. |
|  | Infraestructura de servicios |
|  | - Viales internos peatonales y parqueos. |
|  | - Sistema abastecimiento de agua. |
|  | - Sistema de drenaje de las aguas pluviales. |
|  | - Sistema de suministro de energía. |
|  | - Diseño de áreas verdes y especies a utilizar. |
|  | - Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. |
|  | - Uso y mantenimiento de los servicios |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |

| Fase | Acciones |
| --- | --- |
| Operación | Edificaciones |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Áreas verdes y jardines |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | • Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las líneas |
|  | Suministro de energía |
|  | • Consumo y control. Mantenimiento de las líneas |
|  | Tratamiento de residuales líquidos |
|  | • Control de descargas y Mantenimiento de las unidades de tratamiento |
|  | Desechos sólidos |
|  | • Manejo, transporte y disposición |
|  | Control de vectores |
|  | • Control de plagas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | • Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | • Contratación permanente. |

Tabla 3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. 6. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |
| Al agua | 7. Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles 8. Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales. 9.Posible contaminación de las aguas subterráneas mal manejo de combustible y residuos oleosos |  |
| A la vegetación | 10. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas. 11. Cambios en la composición de la flora. |  |
| A la fauna | 12. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la salud | 14. Afectación a la salud de los trabajadores por emisiones de ruido. |  |
| A la población |  | 15. Creación de empleos temporales. 16. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN . 17. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Tenares. |
| A la construcción |  | 18. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 19. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo,, |  |
| A la economía |  | 20. Incremento del flujo de capitales en torno a la Economía del país. 21. Incremento de la actividad comercial formal e informal en Tenares. |

Tabla 4. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
|  | - Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. - Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  |
| A la fauna |  |  |
| A la vegetación | - Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |
| Al agua superficiales y subterráneas | - Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de residuos líquidos peligrosos - Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales de flujo ascendente. |  |
| Al paisaje | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. | - Reafirmación del paisaje en la zona de Tenares. |
| Al uso del suelo |  | - Cambio de las características del uso del suelo de área ganadera a infraestructura formal. - Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario. |
| Al valor de la tierra |  | - Incremento del valor de los terrenos en la zona de Tenares. |
| A la población |  | - Creación de puestos de trabajo permanente. - Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | - Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo |  |

| A la economía |  | - Incremento de la oferta de inmuebles en la zona de Tenares. - Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. - Incremento de la actividad comercial formal e informal. |
| --- | --- | --- |
| A los recursos agua | - Disminución del recurso agua por el aumento del consumo de agua. |  |
| A los recursos energía | - Aumento del consumo de energía eléctrica. |  |

## El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El PMAA establecerá los lineamientos para las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y su ejecución será responsabilidad del promotor y de las empresas que el mismo, subcontrate para llevar a efecto el desarrollo del proyecto.

De esta manera el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental será un documento de trabajo y de referencia para el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y el propósito principal es consolidar un manejo coherente y controlado de los impactos al medio ambiente que se generan durante la construcción y operaciones del proyecto.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental es parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es una herramienta requerida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en conformidad con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 64-00 en su Art. 144. Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de auditoria y monitoreo para asegurarse de que éstos sean puestos en ejecución en su totalidad.

Con el cumplimiento del programas de medidas del PMAA se logra prevenir, mitigar y restaurar los impactos negativos que provocará el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, además se logra disminuir los costos de aplicación de medidas una vez que los impactos se hayan provocados.

El PMAA está integrado por el programa de medidas preventivas, mitigación, restauración, plan de contingencia, plan de seguimiento y control.

El programa de medidas y el plan de contingencias están divididos en subprogramas y éstos a su vez están estructurados en: nombre del subprograma, introducción, objetivo, impacto al que va dirigido la medida, lugar o punto del impacto, Tecnología de manejo y adecuación, personal requerido, apoyo logístico, responsable de ejecución y monitoreo y medidas correctivas.

### Alcance del PMAA

En la presente evaluación se identificaron y evaluaron 16 impactos en la fase de construcción del proyecto y 25 impactos en la fase de operación.

También fue realizado el análisis de riegos, identificando las amenazas tanto las de carácter natural, antrópicas, tecnológicas y los elementos vulnerables a esas amenazas, relacionándolas en matrices para las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”. Identificando un total de 11 riesgos en el proyecto, de los cuales, 5 riesgos para la fase de construcción y 6 para la fase de operación.

Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particuladode las chimeneas de los generadores de emergencia. | Las chimeneas de los generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  |  | **RD$25 000 |  |
|  |  | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). |  |  |  | **RD$129,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los generadores de emergencia. | **RD$100,000 | Se habilitará un libro de registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al relieve | Modificación del relieve del entorno | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies endémicas y nativas. | Número de especies sembradas. | Área de la parcela que será construida. | Cada mes | Ingeniero Encargado de la Obra. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro del cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejará el número de objetos de obra que fueron construidos sin respetar el límite constructivo. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos. | Porcentaje de basura no manejada adecuadamente. | Áreas donde se construirán infraestructuras. |  |  | **RD$100,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  |  |  | Manejo de los desechos sólidos no peligrosos. |  |  |  |  | **RD$90,000 |  |
|  |  | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Ver nota. |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  |  | RD$50,000 |  |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | * Ver nota. |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos, durante la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Zona de transferencia. |  |  |  | **RD$50,000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos para la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral |  |  | **RD$30,000 | Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. | Comunidades de La Jaguita, Tenares. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. |  | RD$20,000 | Se habilitará un libro de registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
|  |  |  | Interacción con la comunidad. | Número de contactos con las organizaciones comunitarias. |  |  |  |  | RD$20,000 |  |

Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables |  | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICA | A la fauna | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A la vegetación | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Todas las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los Residentes y mantenimientos realizados. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICO | Subsuelo y Agua | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. | Mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos. | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Semestral durante los dos primeros años. |  |  | **RD$100,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  | Suelo |  | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Área de transferencia,, cuarto para los desechos reciclables,, entre otros. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Todas las instalaciones del proyecto. | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los Residentes y mantenimientos realizados. |
| SOCIAL | A los recursos | Aumento del consumo de agua. | Prácticas para el ahorro de agua. | Consumo agua en m3/día. | Acuífero. |  |  |  | **RD$100,000 |  |
|  |  | Aumento del consumo de energía eléctrica. | Prácticas para el ahorro de energía. | Consumo de energía en Kw | Sistema de transmisión de energía |  |  |  | **RD$100,000 |  |

Costo Total del PMAA RD$1,299,000.00

CAPITULO I - INTRODUCCIÓN.

# Introducción

El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 22013, ubicado en la Carretera Tenares - Salcedo, La Jaguita, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, consiste en una lotificación de 48 lotes  con una primera etapa de cincuenta solares, destinados a viviendas individuales en una extensión superficial de 46,893.07 m2, de los cuales solo 22,830.38 serán para los 48 lotes , con las infraestructuras básicas de caminos de acceso, calle principal y secundarias 3,161.57 m2), aceras y contenes, drenajes pluviales, red de varios sistemas de tratamiento de aguas residuales, áreas verdes (1,840.00 m2) y areas Reservadas (19,061.12 m2) y areas Reservadas (19,061.12 m2), línea de agua potable para su conexión a través de INAPA y la línea eléctrica para su conexión con EDENORTE. El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” se encuentra dentro del ámbito de la Designación Catastral No. 317046844065, Matricula 3000475373, Jurisdicción Inmobiliaria Municipio de Tenares, con una totalidad de 46,893.07 m2, La Jaguita, Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, en las coordenadas en UTM, Zona 19Q, Hemisferio Norte:

COORDENADAS UTM ZONA 19 NORTE

| No. | X | Y | No. | X | Y | No. | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 357320.95 | 2143192.77 | 20 | 357487.65 | 2142863.67 | 39 | 357408.29 | 2142457.66 |
| 2 | 357361.31 | 2143203.24 | 21 | 357491.75 | 2142806.82 | 40 | 357377.22 | 2142454.70 |
| 3 | 357372.91 | 2143174.81 | 22 | 357469.92 | 2142769.77 | 41 | 357365.55 | 2142528.86 |
| 4 | 357383.25 | 2143185.26 | 23 | 357482.96 | 2142758.87 | 42 | 357354.30 | 2142581.67 |
| 5 | 357412.12 | 2143199.06 | 24 | 357499.43 | 2142773.45 | 43 | 357350.58 | 2142659.58 |
| 6 | 357414.11 | 2143176.15 | 25 | 357514.98 | 2142764.39 | 44 | 357346.40 | 2142748.08 |
| 7 | 357436.35 | 2143135.88 | 26 | 357533.15 | 2142697.82 | 45 | 357344.53 | 2142807.05 |
| 8 | 357478.33 | 2143103.53 | 27 | 357492.76 | 2142683.06 | 46 | 357342.64 | 2142870.02 |
| 9 | 357452.51 | 2143081.23 | 28 | 357499.25 | 2142662.04 | 47 | 357340.41 | 2142887.88 |
| 10 | 357445.82 | 2143066.64 | 29 | 357510.55 | 2142648.41 | 48 | 357342.54 | 2142919.81 |
| 11 | 357460.59 | 2143018.87 | 30 | 357493.92 | 2142604.45 | 49 | 357341.88 | 2142990.80 |
| 12 | 357408.09 | 2143007.59 | 31 | 357502.65 | 2142579.96 | 50 | 357339.90 | 2143033.75 |
| 13 | 357410.69 | 2142987.76 | 32 | 357482.95 | 2142543.44 | 51 | 357333.49 | 2143072.22 |
| 14 | 357418.54 | 2142958.80 | 33 | 357477.25 | 2142531.75 | 52 | 357326.30 | 2143101.35 |
| 15 | 357445.23 | 2142949.10 | 34 | 357482.96 | 2142514.68 | 53 | 357306.89 | 2143163.33 |
| 16 | 357442.67 | 2142913.19 | 35 | 357493.76 | 2142477.21 | 54 | 357332.82 | 2143165.25 |
| 17 | 357457.62 | 2142911.88 | 36 | 357516.55 | 2142471.93 | 55 | 357340.27 | 2143173.34 |
| 18 | 357461.29 | 2142874.06 | 37 | 357535.17 | 2142434.25 |  |  |  |
| 19 | 357443.74 | 2142860.79 | 38 | 357475.86 | 2142463.20 |  |  |  |

## 1.2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo es la identificación y evaluación de los impactos de todas las actividades durante la fase de construcción y operación, además implementar medidas que permitan su asimilación de forma positiva al medio ambiente y así cumplir con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus respectivas Normas ambientales.

1.2.1. Objetivo general

Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre las condiciones ambientales, físico-naturales y socio económicas determinadas durante el desarrollo del estudio. Todo esto dentro de lo estipulado en la Ley 64-00.

1.2.2. Objetivos específicos.

- Describir las condiciones físico - naturales del área de influencia del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

- Identificar los Impactos ambientales de las actividades de construcción y operación.

- Estructurar un Plan de Manejo y Adecuación Ambiental para mitigar los impactos.

- Evaluar y comparar diferentes opciones de localización de componentes y otros posibles de desarrollar en el proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

## 1.3. Justificación

La legislación dominicana requiere que los proyectos de desarrollo ingresen al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establecido a través del Vice-Ministerio de Gestión Ambiental de acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el organismo rector para el proceso de evaluaciones ambientales de proyectos de inversión, constituyendo el ente normativo, que regirá en la aprobación del proyecto y el seguimiento durante la fase de sus operaciones.

El Municipio de Tenares de la Provincia Hermanas Mirabal tiene una amplia demanda de áreas para el desarrollo urbanístico lo cual esta produciendo presión sobre áreas no apta para el desarrollo urbano, el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN  se ubica en el área de uso urbano según el ordenamiento espacial establecido por la alcaldía municipal, esto justifica el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del desarrollo urbano de dicho municipio.

# 1.4. Datos del Promotor

El Promotor del proyecto es el señor FREDDY NICOLAS CAMPOS GUZMAN, portador de la cedula de identidad y electoral No. 064-0000052-4, con domicilio legal en la ciudad de Tenares.

Los teléfonos de contacto del Promotor son:

- Freddy Nicolas Campos Guzman: Tel: 809-587-8261 / 809-222-4013

- Correo electrónico: justice.environmental.org@gmail.com

## 1.5. Costo de inversión

El costo total estimado de la inversión total asciende a un total de RD$  6,200,000.00

El proyecto generara unos 30 empleos en la fase de construcción y unos 10 empleos fijos en la fase de operación y mas de 50 empleos indirectos.

# 1.6. Metodología

Para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental, según los términos de referencia entregado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se implementara una metodología basada en el análisis del terreno destinado para la construcción, las áreas circundantes, extendiéndose hasta una distancia aproximada de 500 m, desde los linderos del terreno, y determinando las zonas ambientalmente frágiles, así mismo de los planos descriptivos de la lotificación de 48 lotes  destinados a viviendas en una extensión superficial de 46,893.07 m2, de los cuales solo 22,830.38 serán para los 48 lotes , con las infraestructuras básicas de caminos de acceso, calle principal y secundarias 3,161.57 m2), aceras y contenes, drenajes pluviales, red de varios sistemas de tratamiento de aguas residuales, áreas verdes (1,840.00 m2) y areas Reservadas (19,061.12 m2) y areas Reservadas (19,061.12 m2), línea de agua potable para su conexión a través de INAPA y la línea eléctrica para su conexión con EDENORTE. El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” se encuentra dentro del ámbito de la propiedad con los siguientes Certificados de Titulos No. 1600005596, en la parcela No. 94 del DC No. 5 Y Designacion Catastral No. 315472452865, Matricula No. 1600004021,  Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Tenares, con una totalidad de 46,893.07 m2, Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal.

La Descripción del proyecto incluye:

- Detalles de los tipos de infraestructuras que componen las instalaciones que se planean construir.

- Descripción de sistemas de apoyo operativo, ej. plantas eléctricas de emergencia, sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, sistemas de agua potable, manejo de residuos sólidos etc.

- Descripción física de los elementos circundantes al proyecto, ej. Vías de comunicación, viviendas, negocios, ecosistemas naturales, etc.

- Tipos de actividades que se realizarán, tanto para la etapa de construcción, como para la etapa de operación.

- Descripción y caracterización de la fauna y flora que habitan tanto en los terrenos del proyecto, como en las áreas circundantes a la misma.

- Descripción, antecedentes y condición socio-económica de la Zona y sus parajes.

- Determinación de los impactos positivos y negativos que genera la operación del proyecto.

- Medidas a implementar para evitar, reducir o mitigar los impactos negativos que pueda producir la instalación del proyecto en el entorno.

- Elaboración de una matriz de impactos y medidas correctivas.

- Elaboración de un Plan De Manejo Y Adecuación Ambiental.

- Elaboración de un Declaración Jurada de un documento de compromiso notarial entre las partes para el fiel cumplimiento del PMAA.

CAPITULO II –DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.0. Descripción de las actividades.

En este apartado se realiza una descripción de los aspectos más notables del proyecto, procesos, diagrama de flujo, obras físicas a construir, entre otros.

Actividades del Proyecto

- Levantamiento Topográfico

- Diseño de la Lotificación

- Replanteo

- Movimiento de tierra, cortes y rellenos

- Construcción de calles e infraestructuras

- Sistema de drenaje pluvial y sanitario

Resumen de las actividades del proyecto.

| Componentes | Actividades a realizar |
| --- | --- |
| Limpieza y Replanteo | Limpieza, movimiento de tierra, nivelación, trazado de las viales de acceso interna. Replanteo y Acondicionamiento de los solares. |
| Construcción de obras civiles | Construcción de drenaje pluvial. Vías de Acceso Interno. Aceras y Contenes. |
| Tratamiento de aguas residuales. | Construcción de drenaje sanitario. Instalación de Registros |
| Instalaciones para el abastecimiento de agua potable. | Colocación y construcción de empalmes, válvulas, acometidas, líneas de conducción, hidrantes |
| Suministro de energía eléctrica. | sistema eléctrico de la zona, EDENORTE |

# 2.1. Descripción de Las Instalaciones

El proyecto estará ubicado en la Carretera Tenares - Salcedo, La Jaguita, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal. El proyecto en su conjunto ocupara un área de 46,893.07 m2, los cuales estarán distribuidos de la manera siguiente:

- ÁREA DESTINADO A RESIDENCIAL 	22,830.38 m2

- ÁREA DE VÍAS		3,970.38 m2

- ÁREA VERDE		1,840.00 m2

- AREAS RESERVADAS 		19,061.12 m2

- ÁREA TOTAL		46,893.07 m2

`

El proyecto en su conjunto desarrollara 48 lotes , los cuales serán dedicados por los adquirientes para viviendas unifamiliares.

La calle principal de acceso al proyecto tendrá dos carriles con un ancho de 8 m, con una longitud lineal de 450  m, esta calle tendrá superficie afirmada, luego asfaltadas.

SERVICIOS

ENERGIA ELECTRICA

El servicio de energía eléctrica será proporcionado por las redes de EDENORTE y debido a un análisis de costo y rentabilidad del proyecto las redes interna de electrificación del proyecto serán responsabilidad de los adquirientes de cada solar, mediante contrato con EDENORTE.

AGUA POTABLE

El suministro de agua potable será suplido por el sistema de acueducto de INAPA, cada adquiriente de cada solar tendrá contrato con INAPA.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Aguas Residuales

La URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, para la recolección de sus residuos líquidos, contará con una red de alcantarillado sanitario, cuyos diámetros resultaron en 8" en PVC. Las Aguas se conducirán hasta Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales, convenientemente diseñada, apegada a los Criterios de Descarga de SEMAREN 2001 y la descarga final será al Subsuelo mediante campo de infiltración.

DISEÑO SISTEMAS SANITARIOS

Datos Generales

| I. DATOS GENERALES | Año actual 2021 | Proyección 2048 |
| --- | --- | --- |
| Número de Solares y/o Viviendas Totales | 48 | 48 |
| Total habitantes Viviendas y/o solares | 5 | 5 |
| Tasa de Crecimiento Poblacional, en % | 0.00 |  |
| Total habitantes | 245 | 245 |
| Area Verde Total, en M2 | 1,840.00 | 1,840.00 |
| II. DOTACIONES |  |  |
| Dotación Agua Potable (Lts/hab.día) | 50 | 50 |
| Dotación Para Areas Verdes (Lts/M2.día) | 1.00 | 1.00 |
| Dotación Aguas residuales (Lts/hab.día) | 50 | 50 |
| Dotación Infiltración (lts/Km.día) | 3,000 | 3,000 |
| Longitud total de la red de Aguas Residuales, en km | 0.5 | 0.5 |
| Longitud total de la red de Agua Potable, en km | 0.5 | 0.5 |

Las Aguas de la urbanización se conducirán hasta la Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales, convenientemente diseñadas, apegadas a los Criterios de Descarga de SEMARENA 2001 y la descarga final será al Subsuelo mediante campo de infiltración.

ANALISIS DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES

Caudal Máximo de Aguas Residuales

El Caudal máximo de aguas residuales es calculado por la fórmula:

Caudal maximo = C1 xC2 xQmed / d(A.R.)

Se utilizaron coeficientes propuestos por el CEPIS para el cálculo del Caudal Máximo de Aguas Residuales para Poblaciones menores a 100,000 habitantes, estos coeficientes son:

C1	-	Coeficiente de Variación diaria = 1.25

C2	-	Coeficiente de Variación horaria = 1.50

Caudal mínimo de aguas residuales

Se ha considerado el Caudal mínimo de aguas residuales el 50 % del caudal medio diario, según curvas de variación de caudales en Hernández, 1997.

Infiltración de Aguas a la Red Colectora

Para el Diseño de los colectores se ha considerado la infiltración a la red colectora de aguas freáticas consecuencia de las juntas; defectos de colocación de tubería y la infiltración por los registros de ladrillo y hormigón simple.

Para el Calculo de la Infiltración se han considerado 15,000 litros por kilómetro de colector al día, es decir, 15,000 lts/Km.dia., según Normas Diseños CAASD.

Caudal de Diseño (Qdiseño)

El Caudal de Diseño de los colectores de Aguas Residuales se ha considerado como la suma del Caudal Máximo de Aguas Residuales y el Caudal de Infiltración de Aguas freáticas, de esta forma:

Qdiseños=Qmáximo+ Qinfiltración

Caudal Unitario (qunitario)

Qdiseños

Cálculos Hidráulicos de los Colectores de Aguas Residuales y Pluviales

En el diseño se han considerado un diámetro de tubería mínimo de 8” (de acuerdo a normativa de diseño CAASD e INAPA), en material PVC. Para el cálculo hemos utilizado la fórmula de la velocidad de Manning - Strickler, para la velocidad de circulación, y la ley de la continuidad, para los caudales.

V = 1/n x Rh2/3S1/2

Donde:

n - Coeficiente de rugosidad de Manning. Para las tuberías PVC, 0.009

Rh - Radio hidráulico, en metros

S - pendiente del tramo, en metros

Q = VxA

Donde:

V - Velocidad de circulación del tramo

A- Área de la sección de la tubería

Se han adoptado los siguientes valores, según recomendaciones de diseño (Hernández, 1996, Normativas CAASD), para evitar que sedimenten sólidos en la red y problemas de funcionamiento:

Vmínima = 0.60m/seg Vmáxima = 5.0m/seg

De la misma forma, se ha calculado las características hidráulicas por tramo con el caudal de diseño distribuido proporcionalmente a la longitud y sumando los aportes de los tramos anteriores.

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION GENERAL

El proyecto comprende el Tratamiento y Disposición final de las Aguas Residuales generadas en La URBANIZACION, conformada por un total de 90 solares.

NORMAS Y RECOMENDACIONES

A fin de cumplir con las reglamentaciones sanitarias para vertidos de aguas residuales a los medios receptores, exigidas por las instituciones correspondientes del país, se han observado las disposiciones técnicas de la NORMAS AMBIENTALES DE SEMARENA AÑO 2001, “sobre la calidad del Agua y Control de Descargas” .

En la tabla No. 5., Pág. No. 21 de la Norma, se especifican valores para las descargas de agua residual municipal en aguas superficiales y el subsuelo. A continuación se presentan los valores de descarga a ser considerados en nuestros cálculos, para poblaciones entre 1,001 y 5,000 habitantes.

Valores para las descargas de agua residual municipal en aguas superficiales y el subsuelo

| Contaminantes | Valor Máximo Permitido | Unidad |
| --- | --- | --- |
| pH | 6 – 8.5 | - |
| Temperatura | 35 | °C |
| Sólidos en Suspensión | 50 | Mg/l |
| DQO | 160 | Mg/l |
| DBO5 | 50 | Mg/l |
| ColiformesTotales | 1000 | Ud/100ml |

DISEÑO UNIDAD DE TRATAMIENTO

Esquema de Tratamiento

A partir de los datos de las características del Afluente, se realizó un análisis de alternativas, partiendo de criterios económicos, operabilidad, manejabilidad de Lodos, malos olores, rendimientos.

Sólidos Totales del 90 — 95 %, obteniendo de esta forma valores en el afluente acordes a exigencias con SEMARENA ANO 2001.

Análisis Afluente — Efluente Unidad de Tratamiento

| Contaminante | AFLUENTE |  | SEDIMENTADOR PRIMARIO |  |  | LECHO BACTERIANO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Unidad | Rendimiento | Efluente | Unidad | Rendimiento | Efluente | Unid ad |
| DBO5 | 250 | Mg/l | 0.4 | 150 | Mg/l | 0.7 | 45 | Mg/l |
| DQO | 400 | Mg/l | 0.4 | 240 | mg/l | 0.7 | 72 | Mg/l |
| SST | 350 | Mg/l | 0.6 | 140 | Mg/l | 0.5 | 70 | Mg/l |
| SSD | 210 | Mg/l | 0.6 | 84 | Mg/l | 0.7 | 25.2 | Mg/l |

FILTRO ANAEROBIO DE BIOPELICULA FIJA

El objetivo del Filtro anaerobio es el tratamiento biológico de las aguas residuales, previamente tratadas en el reactor de lodos suspendidos, por medio de un lecho filtrante de grava gruesa, en cuya superficie específica se adhiere una capa biológica fina, que con condiciones ambientales óptimas reducen la carga residual de materia orgánica disuelta. La alimentación se hace forma ascendente.

Diseño

En general, en el diseño de un proceso de tratamiento que involucre a un filtro biológico, se considera deseable una etapa de acidificación con un tiempo de retención de 1 -6 horas.

Volumen de Reactor

Para aguas residuales diluidas el volumen de reactor (Vr) se determina con el tiempo de retención hidráulico (TRH)

Donde Q es el caudal de alimentación

V=TRH Q

Para desechos con mayores concentraciones de DQO, el volumen de reactor depende sobre todo de la concentración del agua residual (S) y de la aplicación de la carga orgánica volumétrica (Bv) de diseño, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Vr=SQ/Bv

Donde S es la concentración de materia orgánica, generalmente como DQO. Además, en el diseño, se considera un porcentaje de desalojo del 40 %.

Criterios de Diseño

- Tiempo de Retención Hidráulico	1 —6 horas

- Velocidad Ascensional	0.8—1.O m/h

- Altura Útil	1.0—2.O mts

- Temperatura Agua Residual	28 °C

- Porcentaje de huecos	40 %

Los Lodos en forma de Sólidos en Suspensión Digeridos, serán extraídos cada 3 a 5 años en camiones Cisterna.

OPERACIÓN DEL FILTRO ANAEROBIO BIOLOGICO DE BIOPELICULA FIJA

Inoculación

El filtro biológico deberá llenarse y cerrar salida de reactor, para esto se usara rebose en Interfase, para que el agua quede “posada” sobre el lecho filtrante por un tiempo de 24 horas para inocular la Biopelícula.

A partir de este tiempo, se descargara el agua residual a intervalos de 1 a 3 horas, según el tiempo de retención hidráulico diseñado Cuando se vaya a tratar un agua residual que contenga compuestos tóxicos o inhibitorios, se recomienda probar con varios máculas.

No hay reglas claras para establecer el tiempo de inoculación, por lo que, debe considerarse, a un tiempo de 1 a 4 semanas, el análisis microbiológico de la Biopelícula adherida en material granular.

Línea de Tratamiento de Lodos

Los Lodos en forma de Sólidos en Suspensión Digeridos, serán extraídos cada cada 3 a 5 años en camiones Cisterna.

DESCARGA FINAL

La descarga final se hará al subsuelo mediante Filtrantes Ø12” (Capacidad de Infiltración del Manto Poroso será determinada mediante estudio geohidrologico previo a la perforación) y situados a 10 metros uno del otro, (según recomendaciones URALITA, 1996).

ESPECIFICACIONES EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Aguas Residuales

8" (Red de Alcantarillado Sanitario) Tubería PVC (SDR-32.5)

6" (Acometidas Domiciliarias) Tubería PVC (SDR-32.5)

RESIDUOS SOLIDOS

La estimación de la generación de residuos solidos durante la fase de operación del proyecto se ha calculado a partir de los datos de generación promedios, en función de la cantidad de personas, la densidad de estos desechos y según la frecuencia de recogida en la zona del proyecto.

En la fase de construcción el proyecto generara unos 100 Kg. De residuos solidos por día, constituidos principalmente por desechos de papel, cartón y botellas de cristal utilizadas por el personal que trabaja en la fase de construcción, y por desechos generados por el propio proceso de construcción como residuos de madera, desechos orgánicos producto del desbroce.

La estimación de la generación de residuos solidos durante la fase de operación del proyecto se ha calculado a partir de los datos de generación promedios, en función de la cantidad de personas, la densidad de estos desechos y según la frecuencia de recogida en la zona del proyecto.

Datos generales

Generación de residuos: 0.55 Kg/per./día

No. Total de persona: 150

Densidad de residuos: 0.24 Ton/Mt3

Volumen generación: 0.10 Ton/día, aproximadamente 0.4 m3/dia

Para la recolección de los residuos solidos, cada usuario utilizara tanque de 55 galones, la disposición final será realizada por el ayuntamiento municipal.

MOVIMIENTO DE TIERRA CORTES Y RELLENOS

Área de Corte Total.

|  |  | Área m3 |
| --- | --- | --- |
| Calle principal |  | 400 |
| Vías interiores |  | 350 |
| Obras complementarias |  | 300 |
| Total |  | 1,050 |

La profundidad de la capa vegetal en el área de construcción, varía entre 5 y 20 cm, con un promedio de profundidad de 15 cm, la profundidad de corte de las calles será de unos 25 cm.

El 80 % del material producto de los cortes será utilizado en relleno en el proceso de construcción.

El material sobrante será depositado en area de relleno dentro de la propiedad

2.2. Localización del proyecto.

El proyecto de lotificación ubicada dentro del ámbito de la propiedad con los siguientes Certificados de Titulos No. 1600005596, en la parcela No. 94 del DC No. 5 Y Designacion Catastral No. 315472452865, Matricula No. 1600004021,  Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Tenares, con una totalidad de 46,893.07 m2, Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal.

Vista aérea y ubicación del proyecto

Mapa de Ubicación – Mapa Topográfico

## 2.3. Usos de suelo en las zonas colindantes al proyecto

El proyecto se encuentra localizado en una zona de expansión urbana y los usos actuales de sus zonas colindantes se presentan en la Tabla No. 1.

Usos de zonas colindantes al proyecto

| Colindantes | Uso actual |
| --- | --- |
| Sur | Carretera Tenares - Salcedo, Proyecto Urbanistico |
| Norte | Terrenos Baldío - Viviendas |
| Oeste | Terrenos Baldío - Viviendas |
| Este | Terrenos Baldío - Viviendas |

CAPITULO III - LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIO-ECONÓMICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 22013, ubicada dentro del ámbito de la propiedad con los siguientes Certificados de Titulos No. 1600005596, en la parcela No. 94 del DC No. 5 Y Designacion Catastral No. 315472452865, Matricula No. 1600004021,  Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Tenares, con una totalidad de 46,893.07 m2, Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal.

## 3.1. Medio físico

ZONA DE VIDA

La zona de vida predominante en el área de influencia de la granja hortensia corresponde al bosque húmedo subtropical (bh-s)

Bosque Húmedo Subtropical (bh-S)

Se extienden por los valles agrícolas más importantes que se encuentra . En la región del norte, el bosque húmedo Subtropical cubre los valles cuyos ríos desembocan en el Océano Atlántico. Estas áreas se extienden, desde el nivel del mar hasta los 500 metros, por el norte de las vertientes de la cordillera, cubriendo gran parte del valle Oriental del Cibao y los valles que se unen con la parte baja de la cuenca del Río Yuna. En la península de Samaná, cubre principalmente los terrenos desde la costa hasta los 400 m.s.n.m. En la parte noroeste se extiende por el sur de Dajabón, abarcando los valles formados por los afluentes del del Río Yaque del Norte, a elevaciones desde los 400 metros hasta los 800 m.s.n.m.

En la región del oeste cubre los valles de los tributarios del Artibonito, por la margen izquierda, extendiéndose desde las vertientes septentrionales de la Sierra de Neiba hasta las meridionales de la Cordillera Central.

En la región suroeste se extiende por las estribaciones meridionales de la Sierra de Neiba, a elevaciones que varían desde los 400 metros hasta los 800 m.s.n.m. En las vertientes de la Sierra de Bahoruco cubre fajas angostas entre el bosque muy húmedo subtropical y el bosque seco subtropical o su zona de transición a bosque húmedo; las elevaciones varían desde el nivel del mar (Barahona) hasta los 700 m.s.n.m.

En el sur de las vertientes de la cordillera Central cubre los valles de los afluentes de la cuenca del Río Yaque del Sur y de los ríos Ocoa, Nizao y Haina.

En la región sureste, abarca prácticamente toda la llanura Costera del Caribe, entre San Cristóbal, las vertientes de la Cordillera Oriental Y san Rafael del Yuma. También comprende porciones de los valles angostos que se encuentran en las vertiente norte y este de la Cordillera Oriental.

El área total de esta zona es la más extensa del país y cubre aproximadamente 22,139 km², que representa el 46.08 % de la superficie del país.

La precipitación anual oscila entre 1,000 a 2,000 mm y una biotemperatura de 18º a 24ºC. La vegetación natural en esta zona de vida se caracteriza por: bosques heterogéneos tales como Capá (catalpa longisima), Swietenia mahogoni (Caoba), Palma Real (Roystonea) entre otras.

La temperatura de esta zona de vida varía según la ubicación de las áreas; las que están cerca de la costa tienen una biotemperatura de 24C, las que están en las vertientes de las cordilleras tienen biotemperaturas medias disminuyen hasta los 18ºC. La evapotranspiración puede estimarse en promedio como 60% menor que la precipitación media total anual.

Las especies indicadoras de esta zona son: Capá o roble (Catalpa longissina), caoba (Swietenia mahagoni) en terrenos con buen drenaje y la palma real (Roystonea regia) en terrenos calcáreos.

Los pequeños rodales secundarios están formados por especies de Grigrí (Bucida buceras) y arboles aislados de Guácima (Guazuma ulmifolia).

### Climatología

Las características generales del clima (2002-2017) detalladas mensuales y multianuales, referentes a la zona más cercana al emplazamiento, suministradas por el Departamento de Climatología - División de Climatología Aplicada de la Oficina Nacional de Meteorología, basadas en la Estación Meteorológica de Salcedo

Temperatura

La temperatura promedio anual es de 25.6, las máximas son en el verano con una media de 27 grados centígrados y la mínima en diciembre-enero con una media de 23.6 - 23.9 grados centígrados.

Datos ONAMET. 2000

Precipitación.

La precipitación anual de la zona, según la estación de Salcedo, es de 1344 mm, con dos periodo marcado de altas lluvias en Abril-Mayo (104.6 mm y 151.8 mm) y Agosto-Diciembre (125 mm – 160 mm).

Datos ONAMET. 2000

## Temperaturas.

La temperatura media en la zona tiene un máximo de 27.5 ºC en los meses Agosto-Septiembre y su mínima (temperatura media) entre Diciembre-Febrero con 24.0 - 24.5 ºC

Sin embargo la temperatura mínima se produce en enero con 18.5 ºC y la máxima en septiembre con 33.3 ºC

### Geología Regional

Desde el punto de vista geológico presenta una gran variedad de formaciones rocosas que con sus características litológicas modelan el paisaje. La caracterización geológica regional son en parte sedimentarias, depositos fluviales con terrazas, del Cuaternario al Terciario.

Geología del territorio donde se encuentra la parcela del proyecto.

### Clasificación Edáfica de la Zona (OEA):

Según estudios realizado por la OEA en 1967, los suelos donde se encuentra el proyecto pertenecen a la unidad de suelo denominado Asociación Moca Guiza. Esta asociación de suelos ocupa la parte noroeste del Valle Oriental del Cibao desde Santiago de los Caballeros hasta San Francisco de Macorís, y se caracteriza principalmente por su topografía llana, que varía a ondulada en las proximidades de la cordillera.

El nivel de fertilidad de estos suelos es alto y se ha sostenido a pesar de la intensa explotación agrícola a que han sido sometidos. El drenaje interno es excelente, al punto de permitir labores agrícolas poco después de fuertes lluvias. La textura es arcillosa, pero debido a su estructura granular fina, las condiciones físicas facilitan el laboreo.

Los suelos predominantes en esta asociación son los de la serie Tenares (8), sin duda los más fértiles de la república, que posiblemente puedan compararse favorablemente con los mejores del mundo. Estos suelos presentan un perfil característico de arcilla negro, con textura granular, sustentada a profundidades variables por arcilla calcárea de color pardo claro, con inclusiones calizas. En la zona que bordea por el sur a la Cordillera Septentrional, estos suelos son poco profundos (30 cm. aproximadamente), y las pendientes son ligeramente inclinadas. Más al sur las pendientes son menos inclinadas, el suelo se hace más profundo y el nivel de fertilidad más alto. Estos suelos ocupan casi con exclusividad las zonas de la asociación, desde Hermanas Mirabal hasta San Francisco de Macorís, y al sur de esta última ciudad.

Un examen del perfil, en suelos de la serie Tenares (8), realizado a 3 km. al este de Hermanas Mirabal muestra lo siguiente:

0-15 cm.	arcilla de color gris muy oscuro (10YR 3/1), con estructura granular y pH-8;

15-38 cm.	arcilla plástica de color pardomuy oscuro (10 YR 2/2), con pH 7.5;

38 cm. +	arcilla calcárea basal, de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) y con pH 8.

Las dos capas superiores no contienen carbonatos libres, debido a un intenso proceso de lixiviación. Próximo a la arcilla basal se encuentra en algunas otras áreas, una capa de arcilla olivacea.

En las áreas de suelos Tenares (8) situadas a más de 5 km. al este de Hermanas Mirabal, por la carretera hacia Tenares, es posible encontrar el material basal a más de 80 cm. de la superficie.

Los suelos de la serie Guiza (41), que ocupan una porción menor de la asociación Tenares-Guiza (8-41), están localizados en zonas próximas al límite sur de la Cordillera Septentrional, principalmente desde el norte de Tenares hasta San Francisco de Macorís.

La topografía es ondulada y el perfil de los suelos se caracteriza  por una arcilla negra sustentada por arcillano calcárea de color pardo claro. A profundidades mayores de 1 M. se encuentra una arcillade color pardo claro con nódulos calcáreos. Los áreas que ocupan estos suelos se han considerado entre las mejores para el cultivo del cacao, tanto por las condiciones del terreno como por las del clima.

Un examen del perfil de estos suelos, que ocupan terrazas a 275 m. sobre el nivel del mar, muestra lo siguiente:

0-25 cm.	arcilla calcárea de color negro (7.5YR2/0), dura y con estructura en bloques subangulares;

25-45 cm.	arcilla de color pardo fuerte (7.5YR 5/6), calcárea y pH 6.6;

45-150 cm.	arcilla de color pardo amarillento (10YR 5/8), calcárea, con 				nódulos calcáreos blandos y blancos.

La observación de este perfil se efectuó a medio kilómetro al norte de La Joya, en terrenos dedicados al cultivo de cacao bajo sombra de amapola y palma.

La topografía es ondulada a suavemente alomada, formando pendientes de 45 a 55 por ciento hacia el norte de la asociación, en los límites de contactocon los suelos de la asociación Santa Clara-Duarte-Marilópez-Jabobán(9-1-11-6), que se caracterizan por su topografía alomada y poca profundidad efectiva.

### Clasificación Agroecológico

Según las condiciones climáticas (Zona de Vida) y las conformaciones de los suelos, la vegetación de la zona se encuentra en la Clase I, son terrenos cultivables, aptos para el riego, con topografía llana, ondulada o suavemente alomada y factores limitantes no severos, Con productividad alta con prácticas moderadamente intensivas de manejo.

Incluye suelos profundos, bien drenados, con suelo con textura mediana y buena estructura; alto contenido de materia orgánica y buena retención de la humedad; principalmente suelos aluviales recientes y residuales sobre caliza o materiales calcáreos de deposición. Los factores limitantes principales son el riesgo de inundación, en los suelos aluviales; la rocosidad o pedregosidad, en los residuales y la profundidad en casos aislados.

La clase está representada principalmente por suelos correspondientes a las series Constanza y San Juan, en los valles de igual nombre; La Jina, Yuna, Guerrero, Morano, Consuelo y Euzkalduna, en la llanura costera oriental; Guiza, en la parte oriental del Cibao y Quinigua y Hermanas Mirabal en la occidental. El uso potencial es casi ilimitado para los cultivos propios de las zonas y con el nivel de manejo requerido por los factores limitantes de cada zona.

Clasificación Agro-ecológico de la Zona

Entre las primeras figuran el riego, en gran parte suplementario; los sistemas simples de drenaje; la remoción de piedras y otros impedimentos al cultivo, la fertilización adecuada a las condiciones del suelo, así como otros tipos de mejora, cuando fueren necesarias. Entre las prácticas de conservación se recomiendan la labranza en contorno; los cultivos en fajas; la rotación de cultivos, incluso pastos y leguminosas; los sistemas sencillos de terrazas; la roturación adecuada y la remoción de la capa arable bajo cobertura, o cultivo Lister en hoyos. De la zona de suelos aluviales recientes comprendida en esta clase, una parte considerable es en realidad cultivable, debiendo en muchos casos considerarse como clase IV o V por razones de pedregosidad, drenaje o salinidad.

### 4.1.6. Hidrología  e Hidrogeología.

Hidrología superficial

En la zona, no se encuentran ningún rio cercano al proyecto, los cursos de agua mas cercanos con el Arroyo Platano, aproximadamente a 35 metros, como se puede ver en el mapa hidrológico a continuación.

## 3.2. MEDIO BIÓTICO

- FLORA

La flora de la zona corresponde al bosque húmedo subtropical, se desarrolla en áreas con precipitaciones de 1500 a 2000 y temperaturas promedio de 27°c. Para identificación se realizaron transeptos longitudinales, donde la mayoría de estas especies son identificadas in situ y las que no pudieran ser identificadas en el campo se tomaron muestras para ser identificadas mediante comparación con los especimenes del herbario del Jardín Botánico, también usando las tomas del (I al IX), de la flora de la Hispaniola de Liogier. Para los nombres comunes se usa el diccionario de nombre Vulgares y la experiencia de campo del especialista.

La vegetación en el área es muy diversa, pueden encontrarse bosques de galerías, áreas de solares no urbanizados, Potreros, Conucos, pastos y huertos caseros. Vale decir que la diversidad de especies se debe a los diferentes ambientes que se dan en la zona.

Plantas identificadas en el área del proyecto.

| Familia / especie |  |  | Nombre común | Fv |  |  | S |  |  |  | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNONACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annona glabra |  |  | Guanabana de perro | Ar |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| ANACARDIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APOCYNACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rauvolfia nitida |  |  | Palo de leche | Ar |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| Rhabdadenia biflora |  |  | Bejuco de mangle | T |  |  | N |  |  |  | AB |  |
| ARECACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cocos nucifera |  |  | Coco | ES |  |  | I-C |  |  |  | MAB |  |
| Roystonea hispaniolana |  |  | Palma Real | ES |  |  | E |  |  |  | R |  |
| Sabal causiarum |  |  | Palma cana | ES |  |  | N |  |  |  | R |  |
| ASTERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidens cynapiifolia |  |  | Alfiler | H |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| Conyza canadensis |  |  | Pinito | H |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| Pluchea carolinensis |  |  | Salvia | Ar |  |  | N |  |  |  | R |  |
| Tridax procumbens |  |  | Margarita | H |  |  | N |  |  |  | AB |  |
| Wedelia trilobata |  |  | Margarita | H |  |  | N |  |  |  | MAB |  |
| BORAGINACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordia polycephala |  |  |  | H |  |  | N |  |  |  | AB |  |
| Heliotropium angiospermum |  |  | Alancracillo | H |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| BURSERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bursera simaruba |  |  | Almácigo | A |  |  | N |  |  |  | R |  |
| CAESALPINIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chamaecrista nictitans |  |  |  | H |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| Senna occidentalis |  |  | Brusca prieta | H |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| CHRYSOBALANACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chrysobalanus icaco |  |  | Hicaco | Ar |  |  | N |  |  |  | AB |  |
| CLUSIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calophyllum calaba |  |  | Mara | A |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| Clusia rosea |  |  | Copey | A |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| COMBRETACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucidas buseras |  |  | Gri grí | A |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| Terminalia catappa |  |  | Almendra | A |  |  | Nat |  |  |  | ES |  |
| CONVOLVULACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ipomoea indica |  |  | Batatilla | T |  |  | N |  |  |  | AB |  |
| Ipomoea pes-caprae |  |  | Batatilla de costa | R |  |  | N |  |  |  | ES |  |
| CYPERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cladium jamaicensis |  | Cortadera |  |  | H |  |  | N |  |  | MAB |  |
| Cyperus rotundus |  | Coquillo |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |  |
| Eleocharis interstinta |  | Junco |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |  |
| FABACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alysicarpus vaginalis |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | ES |  |
| Andira inermis |  | Palo de Burro |  |  | A |  |  | N |  |  | ES |  |
| Dalbergia ecatasphylla |  | Bejuco de peseta |  |  | T |  |  | N |  |  | ES |  |
| Demodium adcendens |  | Amor seco |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |  |
| Flemingia strobilifera |  | Camarón |  |  | Ar |  |  | Nat |  |  | ES |  |
| Gliricidia sepium |  | Piñon cubano |  |  | A |  |  | I-C |  |  | R |  |
| Lonchocarpus latifolius |  | Majagua |  |  | A |  |  | N |  |  | R |  |
| Macroptilium lathyroides |  | Ajai |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |  |
| LAMIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyptis verticillata |  | Oreganillo |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |  |
| LAURACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassytha filiformis |  | Fideito |  |  | T |  |  | N |  |  | ES |  |
| MALPIGHIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malpighia cnide |  | Cereza cimarrona |  |  | Ar |  |  | N |  |  | ES |  |
| MALVACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sida acuta |  | Escoba |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |  |
| MELIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swietenia mahagoni |  | Caoba |  |  | A |  |  | N |  |  | ES |  |
| MORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ficus mitrophora |  | Higo cimarrón |  |  | A |  |  | N |  |  | R |  |
| MYRTACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eugenia maleolens |  | Escobón |  |  | Ar |  |  | N |  |  | AB |  |
| Psidium guajava |  | Guayaba |  |  | Ar |  |  | N |  |  | ES |  |
| PASSIFLORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passifloria suberosa |  | Morita |  |  | T |  |  | N |  |  | AB |  |
| PIPERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piper emarginatum |  | Anisillo |  |  | AR |  |  | N |  |  | ES |  |
| Piper aduncum |  | Guayuyo |  |  | AR |  |  | N |  |  | ES |  |
| POACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andropogon glomeratus | Rabo de mulo |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| Chloris inflata | Paraguita |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| Paspalum fimbriatum | Grama |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| Paspalum sp. | Grama |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | AB |
| Sporobolus jacquemontii | Maicoté |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| Zoysia mastrella | Grama japonesa |  |  |  |  | H |  |  | I-C |  |  | ES |
| POLYGONACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coccoloba diversifolia | Uva de sierra |  |  |  |  | A |  |  | N |  |  | ES |
| Coccoloba uvifera | Uva de playa |  |  |  |  | A |  |  | N |  |  | ES |
| PTERIDOPHYTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acrosticum aureum | Helecho de manglar |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | MAB |
| Nephrolepis multiflora | Helecho |  |  |  |  | H |  |  | N |  |  | AB |
| RUBIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gonzalugunia spicata |  |  |  |  |  | Ar N R |  |  |
| Psychotria nervosa |  |  |  |  |  | Ar |  |  | N | AB |  |  |
| Spermococe assurgens | Juana la blanca |  |  |  |  | H |  |  | N | AB |  |  |
| SAPOTACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chrysophyllum oliviforme | Caimito de perro |  |  |  |  | A |  |  | N | ES |  |  |
| SCROPHULARIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacopa monnieri | Yerba de Sapo |  |  |  |  | H |  |  | N | AB |  |  |
| TYPHACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typha domingensis | Enea |  |  |  |  | H |  |  | N | MAB |  |  |
| VERBENACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citharexylum fruticosum | Penda |  |  |  |  | A |  |  | N | ES |  |  |
| Clerodendrum spinosum |  |  |  |  |  | Ar |  |  | E | R |  |  |
| Lantana trifolia | Doña Sanica |  |  |  |  | Ar |  |  | N | ES |  |  |
| Phyla nodiflora | Orozú |  |  |  |  | H |  |  | N | AB |  |  |
| Stachytarpheta jamaicensis | Verbena |  |  |  |  | H |  |  | N | AB |  |  |

| Abreviaturas usadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Forma de Vida (FV) | Status(S) | Abundancia (A) |
| A:Arbol | E: Endémica | MAB: Muy abundante |
| Ar:Arbusto | N: Nativa | AB: Abundante |
| H:Hierba | NAT:Naturalizada | ES: Escasa |
| ES:Estipite | IC:Introducida cultivada | R: Rara |
| T:Liana o trepadora | R:Rastrera |  |

### Fauna de la Zona.

Mamiferos

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perro | Canisfamiliaris | Es | I | No amenaza |
| Jurón | Herpestemungo | Es | I | No amenaza |
| Vaca | Bostaurus / Bosundicus | Es | I | No amenaza |
| Caballo | Equis caballus | Es | I | No amenaza |
| Cerdo | Sus domesticus | Es | I | No amenaza |

Aves

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garza | Bubulcus ibis | Escasa | Naturalizada | No amenaza |
| Cigua común | Coerebaflaveola | Abundante | Residente | No amenaza |
| Judío | Crotophagaani | Escasa | Residente | No amenaza |
| Cigua palmera | Dulusdominicus | Escasa | Endémica | No amenaza |
| Cernicalo | Falco sparverius | Escasa | Residente | No amenaza |
| Gallina | Gallusgallus | Abundante | Residente | No amenaza |
| Carpintero | Melanerpesstriatus | Abundante | Endémica | No amenaza |
| Ruiseñor | Mimuspoliglottos | Escasa | Residente | No amenaza |
| Petigre | Tyrannusdominicensis | Escasa | Residente | No amenaza |
| Rolón | Zenaida aurita | Escasa | Residente | No amenaza |

Reptiles

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lagarto común | Anolis distichus | Abundante | Nativa | No amenaza |
| Lagarto verde | Anolis clorocyanus | Abundante | Endémica | No amenaza |

Lepidópteros

| Nombre común | Nombre científico | Cantidad (abundante, escasa, etc) | Estatus (nativa, endémica, naturalizada, exótica) | Categoría (amenazada, protegida, en peligro de extinción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amarilla pequeña | Eurema lisa | Abundante | Nativa | No amenaza |
| Saltarin tropical | Pyrgusoileus | Escasa | Nativa | No amenaza |

3.3. DESCRIPCIÓN SOCIAL

Descripción social provincia Hermanas Mirabal

Provincia Hermanas Mirabal

La provincial Hermanas Mirabal forma parte de la Región Nordeste Cibao Nordeste. Cuenta con una superficie de 440,43km². Limitada al Norte por la provincia Espaillat, al Este por la provincia de Duarte; al Sur por la provincia de La Vega, y al Oeste con Espaillat y parte de La Vega.

La provincia está formada por tres municipios; estos son:

- Salcedo municipio cabecera Salcedo

- Tenares

- Villa Tapia

Sus distritos municipales son: Jamao Afuera y Blanco.

Según las estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Censo Nacional de Población y Vivienda, para el año 2010 los habitantes de la provincia suman 121, 887 personas, para una densidad poblacional de 16 h/Km².

La provincia Hermanas Mirabal, lleva su nombre en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960 en la carretera de Puerto Plata.

El nombre original era de provincia Salcedo luego en el año de 2007 mediante la Ley 389-07 se cambia el nombre por provincia Hermanas Mirabal.

La representación congresional de la provincia es de un senador y dos diputados.

Municipio Tenares

El municipio de temares limita al norte con Joba Arriba en la provincia Espaillat, al oeste con el municipio de Salcedo, al sur con el municipio Villa Tapia y la provincia Duarte y al este con la provincia Duarte.

Posee una extensión territorial de 158.9 Km² y una población de 27,765 para una extensión territorial de 175 hab/km

Tenares cuenta con un distrito municipal llamado Blanco; seis secciones y 67 parajes.

El número de habitantes del municipio es de 27,765 de los que 14,063 son hombres y 13,702 mujeres.

En lo que concierne a cultura las patronales del municipio de Tenares  son celebradas los días 13 de junio en honor a San Antonio de Padua.

Economía

De acuerdo al Sistema de Información Estadística Territorial (SIET) de la ONE; para el año 2010 la población en edad de trabajar era de 22,911. La población ocupada ascendía a 8,179. En ese mismo tenor la población desocupada fue de 642 y la población económicamente activa sumaba 8,821.

El porcentaje de ocupados en el sector servicios sobre el total de ocupados fue de 31.97 % para el año 2010, mientras que el pporcentaje de ocupados en el sector industrial sobre el total de ocupados alcanzó a 3.69 %. También, el porcentaje de ocupados en el sector agrícola sobre el total de ocupados	fue de 2010	24.05% y el porcentaje de ocupados en el sector construcción sobre el total de ocupados llego a 8.08 %

Servicios Básicos

Los servicios básicos de Tenares son ofrecidos a través de diferentes instituciones, en ese tenor el porcentaje de la población con estudios primarios alcanzados o terminados para el año 2010 era de 45.98 %. En tanto que la tasa de analfabetismo de la población de (15 años y más) era de 14.71 %. Mientras que tasa de analfabetismo en la población joven (15 a 24 años) fue de unos 4.69 % de la población.

Los servicios básicos de salud, son ofrecidos en la Unidad de Atención Primaria de Tenares. La cantidad de este tipo de centros era de 4. La cantidad de camas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) era de 43 para el año 2008.  Y la cantidad total de centros de salud privados era de 6 para el año 2008.

El porcentaje de hogares particulares con teléfono celular o fijo era de 77.4%. En ese tenor el porcentaje de hogares particulares con conexión a internet fue de 5.7%. Estos servicios son ofertados por diferentes compañías telefónicas, Claro-Codetel, Orange, Tricom y Viva.

El porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar (leña, carbón) fue de unos 22.0%.

En Azua, el porcentaje de hogares particulares sin recolección de basura era de 46.9%, para el año 2010.

En cuanto a la calidad y condiciones de vida el porcentaje de viviendas con techo de asbesto, cemento, yagua, cana y otros fue de 0.5 para el año 2010, mientras que el porcentaje de viviendas con piso de tierra u otros llegó a 1.6. El porcentaje de viviendas con las paredes de tabla de palma, yagua y tejamanil era de 5.7. Asimismo el porcentaje de hogares con provisión de energía eléctrica (tendido eléctrico o planta propia) fue de 94.7.

Mientras que el porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda en el  2010 fue de 12.9. Se observa que el porcentaje de hogares sin inodoro en la vivienda, 2010 alcanzó 45.8.

El porcentaje de hogares con provisión de energía eléctrica (tendido eléctrico o planta propia) fue de 94.7

3.4.  Vista pública URBANIZACION CAMPOS GUZMAN

Introducción

El proceso de consulta pública al proyecto “Proyecto Lotificación Campos Guzmán” se efectúa como requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 64-00, la cual establece en sus artículos 38 y 43, la integración de las partes involucradas o interesadas en la realización de los estudios de impacto ambiental. Las consultas se realizan para informar e involucrar a las comunidades y organizaciones en el proceso de toma de decisiones.

La vista pública se realizó el 29 de mayo del 2023. A la misma asistieron aproximadamente 23 personas en representación de los moradores de La Jaguita de Tenares.

En representación del promotor del proyecto, participó el señor Freddy Campos Guzmán, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia Hermanas Mirabal participó el técnico José Rafael de La Cruz. Por el equipo de consultores ambientales asistieron el ingeniero Antonio Gallo y la licenciada Ramona Pérez Araujo.

Resultados vista pública

La vista fue realizada de forma interactiva, en la cada participante expresó sus opiniones con relación a la Lotificación Campos Guzmán. Los asistentes expresaron su apoyo para que la obra se realice lo mas pronto posible, estiman que el mismo será beneficioso para el municipio Tenares.

Algunas de las interrogantes realizadas durante la vista fue la relacionada a los beneficios que el proyecto va a dejar a la comunidad. Al respecto el Ingeniero Gallo, les dijo que parte de los beneficios es la creación de empleos en las diferentes fases. Tambien, se les dijo que la plusvalía de los terrenos colindantes al proyecto son otros de los beneficios que dejará la obra a los residentes de La Jaguita de Tenares. Otro de los beneficios identificados fue el relacionado al pago de impuesto que va a percibir la alcaldía de Tenares, tanto por el proyecto en si, como por los adquirientes cuando vayan a construir sus viviendas.

En otro tenor uno de los asistentes dijo esperar que el nuevo proyecto una ves este funcionando no afecte la tranquilidad del sector, con música y con vecinos escandalosos. Sobre este comentario el ingeniero Gallo expresó, que serán creadas unas normas las cuales serán firmadas por los adquirientes en las que cada comprador se comprometerá a respetar las normas establecidas.

TRANSCRIPCIÓN VISTA PÚBLICA

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Muchísimas gracias por haber venido a la convocatoria que se le ha hecho en esta mañana para participar en la vista pública del Proyecto Urbanización Campos Guzmán cuyo promotor es el Sr. Freddy Campos Guzmán, aquí presente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.

También queremos agradecer la presentación del Técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia Hermanas Mirabal, José Rafael De la Cruz. Muchas gracias por la presencia de ustedes en esta vista pública.

Quien les habla es Ramona Pérez Araujo y junto al Ing. Antonio Gallo somos parte del equipo de consultores ambientales. Fíjense, el Ing. Antonio Gallo y, yo, Ramona Pérez Araujo somos técnico registrados en el Ministerio de Medio Ambiente donde nos dan un código para poder hacer este tipo de trabajo técnico, pero nosotros no somos empleados del Ministerio de Medio Ambiente. El empleado del Ministerio de Medio Ambiente es el Sr. José Rafael de la Cruz. Repito, nosotros somos técnicos, pero no trabajamos en el Ministerio.

Hay otros técnicos del Ministerio, son José Rafael, que ya lo mencioné, Orlando Paulino y Cristóbal Taveras. Pues muchísimas gracias a los 3 técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por acompañarnos.

Entonces, miren, este tipo de actividad conocida como vista pública es para que las comunidades y las organizaciones donde se pretenden desarrollar algunos proyectos, los comunitarios y las autoridades locales sepan de que se trata, en que consiste, quien es el promotor y lo mas importante que se enteren de los impactos ambientales y sociales que este proyecto pueda tener en la comunidad de La Jaguita de Tenares.

Las vistas públicas no se hacen por que nosotros somos muy buena gente y por que queremos que ustedes se enteren de los proyectos, no se hacen por eso, se hacen porque hay una ley que obliga al Sr. Guzmán como promotor del proyecto y a nosotros como consultores  a hacer esta reunión con ustedes para hacer esta vista pública; consultar con ustedes para que ustedes sepan de que se trata, quien es el promotor, cual es el impacto ambiental y social que el proyecto puede provocar en sus alrededores.

Entonces para esto tenemos la Ley 64-00. Esta ley fue la que creo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales siendo promulga el 18 de agosto del año 2000 e inclusive fue la primera ley que promulgo Hipólito Mejía. Esa ley específicamente en dos artículos, que son validos para este tipo de actividad, que son el Art. 38 y el Art. 43 donde dice que es de carácter obligatorio antes de dar el primer picazo, consultarlo con las comunidades, organizaciones y con los sectores aledaños a los proyectos. Es importante resaltar que este tipo de actividad no solamente se hace para un proyecto residencial, como este caso que estamos en esta mañana. También se hace este tipo de vista pública para proyectos como una estación de GLP, estación de gasolina, líneas de transmisión eléctrica, acueducto, granja marina, puertos y demás… hay que informar a las comunidades antes de dar el primer picazo y decirle quien es el promotor, los impactos y todo ese tipo de cosas que se deben de decir en una vista pública.

Antes de que existiera la Ley 64-00 este tipo de actividad no se realizaban. Uno se enteraba que al lado de su casa de repente uno veía remisión de terreno porque veía equipo pesado, pero nadie sabía quién era el responsable, quien era el encargado de esos impactos que el proyecto podría provocar. Tras la Ley 64-00 eso ha ido cambiando porque nos obligan a llevarle a la comunidad, por lejano que sea, donde se va a hacer un proyecto, ahí se tiene que ir a presentarle este proyecto a las comunidades y las autoridades locales. Y es sumamente importante que cada vez que les inviten a vistas públicas ustedes participen, porque una vista publica sin ustedes no tiene mucho sentido ya que esto es para los residentes de donde quiera que se vaya a realizar un proyecto.

Entonces, en esta mañana el Ing. Antonio Gallo le va a presentar los impactos ambientales y sociales que el proyecto pueda tener en la comunidad de La Jaguita y al final de la intervención del Ing. Gallo, nosotros hacemos lo que llamamos la parte mas importante de una vista publica que es la sección de preguntas, dudas, comentarios y cualquier interrogante que tengan con relación a este proyecto para nosotros darle su respuesta.

Les voy a dejar con el Ing. Gallo para que le presente el proyecto.

Ah, algo que omití decirle, es que para hacer las vistas públicas el Ministerio tiene muchos requisitos, pero hay 3 que son fundamentales:

- Uno de ellos es que lo tenemos que grabar, por eso ven una grabadora donde luego con este audio tenemos que hacer una transcripción de todo lo que ocurre en esta mañana.

- También tenemos una lista de asistencia que está circulando, la única finalidad de esa lista de asistencia no es por si está a favor o en contra del proyecto sino para documentar si ustedes participaron. En la última columna de esta lista dice número de teléfono y algunas personas preguntan ¿por qué ponerlo? Esto es por si en algún momento cuando un documento que se llama Estudio de Impacto Ambiental, que es evaluado por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y que nosotros tenemos que llevar concluido… si en algún momento los técnicos consideran o tienen alguna duda que esta actividad se haya llevado a cabo, le podrían llamar a ver si es verdad si participaron en esta vista pública; es la única finalidad de esta lista. Estas listas tenemos que depositarlas en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- Otro de los requisitos fundamentales es que tenemos que tomar fotografía, por eso ustedes van a ver que a lo largo de toda la actividad vamos a estar tomando fotos que también serán incorporada en este documento de Estudio de Impacto Ambiental.

Ahora si les paso al Ingeniero Gallo.

Ingeniero Antonio Gallo (Consultor): Buenos días. Les voy a hacer una pequeña presentación del proyecto sobre lo que consiste y luego los impactos.

El proyecto consiste en la construcción y la operación de la Urbanización Campos Guzmán, que está ubicada en la Carretera de Tenares, Salcedo, en la Sección Jaguita. El terreno completo tiene 46,887 metros cuadrados y va a estar lotificado en 48 lotes. Va a tener también un área verde y una vía de acceso y área institucional el área de los solares que serán divididos en 48 lotes como le había dicho y tendrán aproximadamente de 500 metros cada lote. Tendrá un área de 500 metros cuadrados que serán destinados exclusivamente para residencias unifamiliar. Hay unos reglamentos dentro del Ayuntamiento que aprobó los tres niveles, pero eso siempre va a ser de acorde a los lotes y el contacto con los dueños. Las edificaciones serán construidas por lo propietarios. Los solares no podrán ser de accesos para otras edificaciones porque será un circuito cerrado.

Dentro de los servicios que va a tener:

- Vía de acceso de 9 metros de ancho con aceras y contenes.

- Las aguas pluviales que serán recolectados por vía de los contenes o aceras para descargar las agua a los drenajes naturales de la zona.

- Las Aguas Residuales serán tratados mediante planta de tratamiento de acorde a las regulaciones de INAPA y al final descarga de la aguas tratadas a traves de un filtrante

- El agua potable será a través de la línea de agua potable INAPA y la energía será a través de EDENORTE.

Por otro lado, los impactos son cambios que se van a producir, al iniciar el proyecto. El Sr. Campo va a hacer una limpieza de terreno acorde a lo que va a dibujar y diseñarse en el terreno, para hacer las vías de acceso de la lotificación. Entonces en esa parte hay que hacer levantamiento de suelo para hacer las calles y si hay algunos árboles que hay que quitar por la vía, entonces se solicita al Ministerio el corte de esos árboles con un sistema que está diseñado para quitar la menor cantidad de árboles que sean cortados. Cada lote va a tener su área verde y cada dueño que vaya a construir y tenga que cortar un árbol dentro del lote deberá tener la autorización del Ministerio. Como sea que le den el permiso será obligatoriamente, por lo que le podrían solicitar cualquier corte de árboles, pero normalmente como los lotes son grandes, de 500 metros cuadrados, hay bastante área para decidir donde se va a cortar los árboles.

Luego de eso viene en esa parte de los servicios el que hay que hacer la cuneta, la canaleta, los drenajes pluviales, la instalación de electricidad y todo eso producen impactos que son muy mínimos. Tiene una parte importante durante esta fase de construcción del proyecto que son los empleos donde van a haber de 20 a 30 empleos durante esa fase inicial de la construcción y luego también viene una dinamización de la economía ya que, por ejemplo, el Sr. Campos tiene que comprar en la ferretería para construir y todo eso dinamiza la economía de la zona. Luego cuando el Ministerio le da permiso ya ellos tendrían la autorización para iniciar el proyecto de los 48 lotes, entonces cada lote va tener un dueño y cada dueño por lo consiguiente va construir y también eso aportar empleomanía a la construcción y los servicios que va tener la zona porque si van 48 familias a vivir ahí tendrán la necesidad de en la zona usar los supermercados ferreterías, plomeros, jardinerías y todo eso es un aporte para la comunidad.

Sesión de preguntas y repuestas

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Gracias al Ing. Gallo. Entonces ahora, como les dije, vamos a pasar a la parte de los comentarios, preguntas, dudas e inquietudes que ustedes puedan tener en relación con el proyecto.

En esta parte cuando vayan a formular su pregunta, comentario o interrogante, ustedes por favor levantan las manos. Es importante que nos digan su nombre, su apellido y si viene en representación de alguna organización o institución, nos lo dicen por favor.

Tienen que preguntarnos por que esto es un asunto sumamente importante por que a la hora de evaluar el documento que se llama Estudio de Impacto Ambiental, si ustedes no preguntan los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente no van a tener ningún elemento de juicio para saber la opinión que tienen los residentes de La Jaguita sobre el proyecto. Por eso es sumamente importante que nos hagan preguntas, nos cuestiones, … prácticamente que nos pregunten sobre cualquier cosa del proyecto y nosotros tenemos que responder.

Freddy Campos (Promotor): Buenos días, mi nombre es Freddy Campos, yo soy el promotor del proyecto. Quise intervenir para corroborar con lo que el ingeniero expresó sobre algo que estuvo hablando, que si hay que cortar un árbol cada persona que quiera y adquiera un terreno debe pedir permiso en Medio Ambiente para poder hacerlo. En este proyecto existe la ventaja de que no se va a tumbar ni un solo árbol ya que toda el área que se va utilizar para vender los lotes no tiene ningún árbol que antes se dedicaba al cultivo agrícola de frutos, ósea por ese lado el impacto ambiental que podría tener el proyecto es cero.

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Ya la zona de por si está impactada por labores que se hacían anteriormente. Gracias Sr. Campos por su comentario.

Ok caballero. Póngase de pie por favor.

Robert Guzmán Rodríguez: Mi nombre es Robert Guzmán Rodríguez mi pregunta es ¿Qué beneficio eso le traerá a la comunidad de La Jaguita?

Ing. Antonio Gallo (Consultor) Bueno, primero había hablado del asunto de los empleos durante la fase de construcción. Luego viene que cada lote y cada dueño tiene que tener empleo de la zona y también el uso de los servicios ya que cada vez que una familia que vive en una urbanización necesita los servicios de la comunidad, las comunidades se organizan según el requerimiento de la zona. Si hay necesidad de salones, colmados, ferreterías… todo eso es un aporte. También, luego viene otro aporte que no se mide ahora, pero es la plusvalía de los terrenos que cuando hay una urbanización el terreno que esta al lado aumenta su valor porque todo coge referencia a los nuevos terrenos que están ahí; Si el terreno costaba 2000 pesos y el de al lado cuesta 5000 todo el mundo calcula en base a 5000 y aumenta la plusvalía del otro terreno.

Ramona Pérez Araujo (consultora): Ok, gracias vamos a ver otra pregunta, comentario, sugerencia.

Rafael Reyes: Mi nombre es Rafael Reyes. He estado observando el proyecto y a mi en particular me gusta lo lejano que está de la calle principal del proyecto. Parece que la gente que quiera un solar ahí va a vivir un poco tranquilo fuera del ruido y la parte de que se ha preservado con relación a que los árboles se han mantenido. Me gusta esa idea y me parece que soy el primero que voy a adquirir un solar.

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Gracias. Quiero agregar algo y es que cuando hay esos proyectos de urbanización siempre se quedan áreas verdes que a veces forman parte de la institucionalidad del Ayuntamiento por lo que eso a veces hay que donarlo para que nadie lo ocupe, así que hay cumplimiento. Y también los lotes, como son grandes también a la gente que va a vivir va a querer tener vegetación como son frutales, mango, aguacate, entonces ya es algo que va como beneficio por la zona.

Continuamos con un caballero que había levantado la mano.

Abelito Rosario Rodríguez (Ministerio de Agricultura): Buenos días, mi nombre es Abelito Rosario Rodríguez del Ministerio de Agricultura. Necesito saber algo, en caso de que, por ejemplo, yo adquiero un lote de estos y yo necesito poner algo que no le beneficie a la comunidad ¿Qué se podría hacer en ese caso? Por ejemplo, hay personas que dicen como es mío yo puedo hacer lo que yo quiera con mi terreno y hay cosas que la comunidad no se lo aceptan como una gallera o que construya un establecimiento de mujeres o de prostitución o cosas así y creen que lo pueden hacer por que son propiedad de ellos.

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Ok, Gracias… Diga su nombre nuevamente.

Freddy Campo (Promotor): Mi nombre es Freddy Campo. Con relación a la pregunta de él de que si ponen un establecimiento o hacen algo que de una o otra manera inquiete o no favorezca la comunidad, para eso nosotros tenemos elaborado un contrato que debe firmar el comprador donde se le establece que no pueden poner ni gallera ni prostíbulo ni bares incluso ni iglesias dentro de eso y sobre todo los niveles de la vivienda que no deben exceder de 3 niveles porque estamos tratando de no hacer un cumulo de personas y sobre habitar el área para inquietar a los vecinos, ósea, que esta parte la tenemos prevista para evitar que la urbanización sea lo mas privada y tranquila posible.

Ing. Antonio Gallo (Consultor): Me imagino que ese reglamento lo va a regularizar en el Ayuntamiento porque eso es una forma de que los mismos vecinos, porque después que el dueño sede el proyecto, también los mismos vecinos pueden ir al Ayuntamiento por esa parte en el reglamento de convivencia.

Ramona Pérez Araujo (consultora) Eso mismo.

Ramón Duran (Colindante): Si, en ese mismo tenor lo que pasa es que yo, por ejemplo, en ese sector tengo alrededor de 12 años viviendo y nunca ha pasado nada en ese sector, sino que es demasiado tranquilo y no sería bueno que se construya algo ahí para que venga a causar la intranquilidad de los vecinos.

Cuando los lotes son grandes es muy difícil que haya ese mecanismo de ruido y toda esa cuestión porque normalmente la gente cuando tiene y compran lotes grandes tienden a construir algo de tranquilidad porque es que cuando las casas están pegadas uno a veces como no hay espacio entonces el ruido no se puede dispersar.

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Bueno, muchas gracias caballeros.

Ramón Duran (Colindante) Muchas gracias. Mi nombre es Ramón Durán. Vecinos con relación a su pregunta, por eso siempre las urbanizaciones tienen normas como esta ley que dijo el señor acá, el ingeniero, yo pienso que ahí no va a pasar porque se esta haciendo algo con un criterio. Además, somos vecinos del proyecto y soy el colindante ya que tengo terreno detrás y delante de él, y en ese casó vamos a tratar que todo salga lo mejor posible que sea una urbanización de calidad, para que los vecinos no tengan queja y saben que vivo dentro del proyecto y a el que no le vaya a traer asegurando, digo nos estamos por que estamos en esta reunión, muchas gracias.

Ramona Pérez Araujo (Consultora): Gracias a usted, otra pregunta Antonio.

Ing. Antonio Gallo (consultor): En esa cuestión, siempre se trata es que antes de que inicie los vecinos se quejan porque después que está establecido es difícil ya que al principio si la gente se queja, lo gente se pone de acuerdo y la comunidad lo para antes que todo inicie nos podemos dar cuenta, pero si tiene 1 año o 2 años ahí dando bulla y bulla o problema, pero ustedes están de acuerdo.

Ramon Duran (Colindante) Tratándose de quién es que va a evaluar para ese proyecto, son personas que van a permitir que pasen cosas.

Ing. Antonio Gallo (Consultor) Y también con un contrato y cierto reglamento. En la urbanización se trata de hacer eso.

Ramona Pérez Araujo (Consultora) Déjenme saber si tienen otra pregunta, comentario, sugerencia o cualquier otro aspecto del proyecto porque nosotros tenemos la obligación de despejar esas dudas y que por eso es por lo que las vistas públicas se realizan. Aunque hay otro espacio para la vista pública, eso se hace cuando el documento que se deposita en el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio pone el estudio de impacto ambiental sobre un tiempo de 10 a 15 días laborables y anuncia en un periódico de circulación nacional donde dice que la Urbanización Campos está de vista pública y ustedes pasaría o cualquier persona interesada pasarían a ver el estudio. En el estudio verían todos los componentes del proyecto como la parte de flora, fauna, hidrología, la parte legal, la parte de social, la parte que tiene que ver con esta vista pública, los resultados las fotos, la transcripción, … aparece todo, pero, eso ustedes lo tienen que hacer yendo a Medio Ambiente en la sede principal que está en Santo Domingo en la Avenida Cayetano Germosén, Esq. Avenida Luperón. Por eso nosotros insistimos mucho que esta es la parte más importante ya que nosotros estamos en la comunidad y no es que la otra no es importante, pero nosotros estamos acá y si ustedes quieren ver el estudio se tienen que trasladar hacia Santo Domingo y es más difícil, pero igual cualquier comentario acá o en Santo Domingo tienen la misma validez.

Por eso que insistimos que nos hagan preguntas, que nos cuestionen, que para eso es este tipo de actividad. Así que nada de timidez, ustedes nos preguntan cualquier aspecto de la parte de flora, fauna, la parte del agua y como preguntó el caballero la parte de las dudas de que cómo van a hacer cuando estén las viviendas, van a estar listas las normas ambientales y las buenas normas para convivir con los vecinos y todas estas cosas, por eso se realiza las vistas publicas para que antes de dar el primer picazo se puedan aclarar y evitar conflictos futuros.

¿Más preguntas, dudas, interrogantes, quejas? Pues parece que no tienes más preguntas. Yo sé que el Ministerio de Medio de Ambiente se reservan hablar, que eso depende de ellos, pero yo siempre le pregunto por si quieren agregar algo. Entonces si no tienen más preguntas o comentarios antes de finalizar me queda decirles que cada vez que los inviten a las vistas públicas participen vayan porque son mecanismos que la Ley 64-00 tiene para que los ciudadanos se empoderen y formen parte de lo que es el proceso de toma de decisiones y que estos espacios que quizás mucha gente no lo ve importante, pero solo se hacen en sociedades democráticas como la nuestras, entonces por eso siempre es importante que ustedes como ciudadanos asuman la responsabilidad de cuidar, velar de lo que está pasando desde el punto de vista en sus comunidades. Y como dice la constitución, cuidar el medio ambiente y los recursos naturales no solo es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente sino de cada uno de los dominicanos y participando en las vistas públicas ustedes apoyan el mecanismo y también al Ministerio de Medio Ambiente. Así es que muchísimas gracias, que tengan feliz mañana.

Galería de imágenes vista pública

Proyecto URBANIZACION  CAMPOS GUZMÁN

El ingeniero Antonio Gallo, explica los impactos ambientales

y sociales del proyecto

Se observa parte de las personas que asistieron a la vista pública

Se observa otro ángulo de los participantes en la vista pública

Se observa en la imagen un participante, mientras

formula una pregunta

La imagen muestra la intervención de una de las personas que

participó en la actividad.

3.5. Letrero

CAPITULO IV - CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

El Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Código 22013, ubicada dentro del ámbito de la propiedad con los siguientes Certificados de Titulos No. 1600005596, en la parcela No. 94 del DC No. 5 Y Designacion Catastral No. 315472452865, Matricula No. 1600004021,  Jurisdiccion Inmobiliaria Municipio de Tenares, con una totalidad de 46,893.07 m2, Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, está sujeto a las consideraciones de las siguientes leyes vigentes en la República Dominicana:

4.1. Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales

- La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) y sus reglamentos de aplicación, son los que establecen los procedimientos, metodologías y actividades que han regido la realización del presente estudio ambiental (DIA).

- La Ley 64-00 del 18 de agosto de año 2000, crea una serie de procedimientos, instituciones y dependencias encargadas de hacer cumplir la normativa y los procesos. A continuación se hace un análisis de las partes y de su contenido.

- Esta ley es el marco general de referencia para este proyecto, y en particular los artículos 5, 45, 46 párrafo.

- El Art. 5 hace referencia a la responsabilidad de todos en hacer uso sostenible de los recursos naturales del país y eliminar los patrones de protección y consumo no sostenibles.

- Los Art. 45 y 46 identifican las responsabilidades asumidas por quien recibe una Licencia o Permiso Ambiental y dentro de ellas, la obligación de cumplir e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del cumplimiento y automonitoreo del PMAA.

4.2. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales:

- El reglamento establece en su artículo 8 que las licencias y permisos se emiten sobre la base de la evaluación de impacto ambiental. El artículo 10 hace referencia al carácter contractual de los permisos y licencias. En base a esto lo escrito en este estudio y en especial en el PMAA es el compromiso que asume el promotor del proyecto ante la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

- El artículo 11 establece la validez de las licencias y permisos en función de los resultados de las inspecciones y auditorias periódicas que se realizan respecto del desempeño ambiental con el objeto de verificar si se cumple con las normas ambientales vigentes.

- El artículo 13 indica la posibilidad de cancelación de la licencia o permiso si se incumpliera con cualquiera de las condiciones bajo las cuales se otorgo la autorización.

- Asimismo este Reglamento establece las responsabilidades del promotor del proyecto (Art. 37, costos involucrados en el Proceso de Evaluación Ambiental; y Art. 47, 48 y 49, asumir responsabilidades civiles, penales y administrativas por daños causados al medio ambiente).

- El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos nuevos tiene el objetivo de describir los pasos operativos del proceso hasta culminar en la decisión de otorgar o no el permiso o licencia.

4.3. Normas Ambientales.

Normas Ambientales para la protección contra ruidos.

Esta norma regula y establece los niveles máximos permitidos y los requisitos generales para la protección contra el incremento en los niveles de ruidos. En el caso de este proyecto se considerará el producido por fuentes fijas/móviles

Estándares de Contaminación Sónica.

| Grado de ruido | Efectos en humanos | Rango en db (a) | Rango de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Moderado | Molestia Común | 50 a 65 40 a 50 | Diurno Nocturno |
| B: Alto | Molestia Grave | 65 a 80 50 a 65 | Diurno Nocturno |
| C: Muy Alto | Riesgos | 80 hasta 90 | En 8 horas |
| D: Ensordecedor | Riesgos graves de perdida de audición | Mayor de 90 hasta 140 | Por lo menos en 8 horas |

Nota: Niveles de ruidos y sus efectos. Diurno (7 a.m.-9 p.m.)Nocturno (9 p.m.-7 a.m.)

Normas Ambientales de la Calidad de Aire y Control de Emisiones.

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración de contaminantes para proteger la salud de la población en general. En este estudio se considerarán los estándares de calidad del aire para aquellos y emisión de CO2 por combustión de los motores.

Estándares de calidad de aire.

| Contaminante | Tiempo Promedio | Límite Permisible (µg/Nm³) |
| --- | --- | --- |
| Dióxido de Azufre (SO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 150 |
|  | 1 hora | 450 |
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | Anual | 100 |
|  | 24 horas | 300 |
|  | 1 hora | 400 |
| Monóxido de Carbono (CO) | 8 horas | 10,000 |
|  | 1 hora | 40,000 |
| Partículas Fracción (PM-10) | Anual | 50 |
|  | 24 horas | 150 |

Nota: La unidad expresada en la tabla es microgramos sobre metro cúbico normal (µg/Nm³)

Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas.

El objeto de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, garantizando la seguridad de su uso y promoviendo el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a los mismos, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 64-00.

Valores máximos permisibles para descargas de aguas residuales municipales en aguas superficiales y/o subterráneas.

| Parámetro | Promedio Diario |
| --- | --- |
| pH | 6-8.5 |
| DQO | 160 mg/L |
| DBO5 | 50 mg/L |
| SST | 50 mg/L |
| Cl | 0.05 mg/L |
| Coliformes Totales | 1000 NMP/100 ml |

Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos.

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirse en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final así como las disposiciones para la reducción, reaprovechamiento y reciclaje con el fin de proteger la salud humana y la calidad de vida de la población y la preservación y protección del ambiente.

Se cumplirá lo que establecen los Artículos 107 y 153 de la Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03), (Ver Capítulo PMAA).

Norma Ambiental sobre Calidad de Aguas Subterráneas y descargas al Subsuelo.

El objetivo de esta norma es proteger, conservar y mejorar la calidad de los cuerpos hídricos nacionales, en particular de las aguas subterráneas, para garantizar la seguridad de su uso y promover el mantenimiento de las condiciones adecuadas para el desarrollo de los ecosistemas asociados a las mismas.

Esta norma se relaciona con el proyecto fundamentalmente cuando hace referencia a la calidad de aguas subterráneas y a las características que debe cumplir el pozo filtrante a construir para la descarga de aguas residuales.

CAPITULO V

DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO

URBANIZACION CAMPOS GUZMAN

5.1.- Introducción

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es una herramienta para evaluar las consecuencias ambientales de la mayoría de las actividades de desarrollo. Se han desarrollado numerosos métodos de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin que ningún método en particular sea el ideal e universal para identificar, evaluar y satisfacer las complejidad y características de cada proyecto especifico.

El sistema de normas y reglamentos establecido en el país determinan claramente diferentes procedimientos para la obtención de una autorización ambiental para los diferentes tipos de proyectos ya sean estos nuevos o existente.

Para el caso de proyectos nuevos, como es el caso del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN  el Sistema de Evaluación Ambiental de la República Dominicana, establece la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de diferentes categorías según la magnitud del proyecto propuesto, tomando en cuenta que los diferentes estudios exigidos sean capaz de predecir, cuantificar y evaluar los diferentes impactos que generara el proyecto en su etapa de construcción y operación. La Evaluación de impacto Ambiental en todo caso debe ser capa de ser preventiva, y capaz de predecir los impactos que producirá el proyecto en el medio biótico, medio físico y medio socioeconómico. Por tal razón la evaluación ambiental es un instrumento fundamental en la toma de decisiones para la planeación, ejecución y operación de los diferentes proyectos.

Los diferentes métodos de evaluación de impacto ambiental que se han desarrollado y se utilizan para proyectos nuevos son generalmente de tipo cualitativo. Este método predice los impactos, los califica, los valoriza y los jerarquiza, tratando de establecer cual sería la afectación al entorno del proyecto a desarrollar y comparando al mismo tiempo lo que sucedería al mismo entorno se ejecuta el proyecto.

Legislación dominicana, específicamente los reglamentos para la evaluación ambiental de Proyectos Nuevos, establece que para el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, se requiere la realización de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA, con su correspondiente Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

Toda actividad de desarrollo e inversión como el caso del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, La Jaguita, Municipio Tenares, puede afectar el medio ambiente de una u otra forma, esta actividad puede ser negativa o positiva, un impacto es considerado Negativo cuando tiende a dañar o a degradar los elementos que forma parte de la zona a ser intervenida, dañándola parcial o totalmente de forma permanente o transitoria.

Los impactos positivos y negativos que serán provocados por las acciones de la fase de construcción y operación del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, Serán cuantificados y cualificados el cual es un proyecto de desarrollo inmobiliario, el cual contendrá al concluirse las diferentes fases constructivas los siguientes elementos:

- 48 lotes

- Áreas verdes

- Áreas institucional

- Áreas comunes

- Vías internas

- Jardinerías

- Sistema de agua potable

- Sistema manejo agua pluviales y residuales

- Sistema suministro energía eléctrica

Los impactos son evaluados para el área donde será construido y operará el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN  y su área de influencia, (Mapa de ubicación del proyecto y su área de influencia). Considerando como:

- Área de influencia directa:

- El área de influencia directa del proyecto sobre los elementos físicos-bióticos, comprende el área de 46,893.07 m2, que el mismo ocupa, más el espacio comprendido entre los límites de la parcela y una línea imaginaria a una distancia de 1 000 metros a la redonda.

- El área de influencia directa del proyecto sobre los elementos socioeconómicos del medio ambiente, está definido para el Municipio de Tenares, el mas próximo al proyecto.

b) Área de influencia indirecta:

- El área de influencia indirecta sobre los elementos físicos-bióticos fue considerado toda el área ubicada a mas de 1000 metros dentro la Municipio de Tenares

- El área de influencia indirecta del proyecto sobre los elementos socioeconómicos esta constituida por todo la Municipio de Tenares.

La identificación y evaluación de los impactos se desarrollo por medio de un proceso interactivo con los especialistas con experiencia en la elaboración de estudios ambientales, que permitió identificar los impactos, evaluarlos y establecer las medidas preventivas, de mitigación y de restauración, y los procedimientos de seguimiento y control.

5.2.- Identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos

Identificación de las Actividades. Fueron consideradas las actividades durante las etapas de construcción y operación del proyecto.

Se identificaron los impactos ambientales producidos en cada etapa del proyecto y se analizaron considerando los siguientes aspectos básicos: físicos, bióticos, socioeconómicos y perceptuales. En la Tabla 1 se identifican las acciones para las fases de construcción y operación, de acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán durante cada una de las fases.

Tabla 1. Fases de construcción y operación.

| Fase | Actividades |
| --- | --- |
| Construcción | Creación de las facilidades temporales |
|  | - Instalación de las facilidades temporales (oficinas y almacén). |
|  | - Manejo de los desechos sólidos. |
|  | - Desmantelamiento de las facilidades temporales. |
|  | Acondicionamiento del terreno |
|  | - Desmonte y limpieza de la vegetación y capa vegetal del área deconstrucción. |
|  | - Descapote o corte de material no utilizable. |
|  | - Replanteo. |
|  | - Movimiento de tierra. |
|  | - Disposición temporal o final de material removido |
|  | - Uso y mantenimiento de materiales y equipos |
|  | Áreas públicas |
|  | - Área de Recreación, Áreas Verdes entre otros. |
|  | Áreas para uso residencial y de servicios |
|  | - Lotificación de solares. |
|  | - Área de servicios. |
|  | Infraestructura de servicios |
|  | - Viales internos peatonales y parqueos. |
|  | - Sistema abastecimiento de agua. |
|  | - Sistema de drenaje de las aguas pluviales. |
|  | - Sistema de suministro de energía. |
|  | - Diseño de áreas verdes y especies a utilizar. |
|  | - Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. |
|  | - Uso y mantenimiento de los servicios |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | - Contratación temporal. |
| Fase | Acciones |
| Operación | Edificaciones |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Áreas verdes y jardines |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Drenaje pluvial |
|  | - Mantenimiento. |
|  | Abastecimiento de agua potable |
|  | •Consumo, tratamiento y control, mantenimiento de las líneas |
|  | Suministro de energía |
|  | •Consumo y control. Mantenimiento de las líneas |
|  | Tratamiento de residuales líquidos |
|  | • Control de descargas y Mantenimiento de las unidades de tratamiento |
|  | Desechos sólidos |
|  | •Manejo, transporte y disposición |
|  | Control de vectores |
|  | •Control de plagas |
|  | Seguridad y señalizaciones |
|  | •Mantenimiento de viales y zonas de interés |
|  | Fuerza de trabajo |
|  | •Contratación permanente. |

5.3.- Identificación de los elementos del medio ambiente

Los elementos del medio (físicos, biológicos y socioeconómicos) considerados en la evaluación del impacto ambiental para el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN  se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Fases de construcción y operación.

| Componentes del medio | Elementos del medio Fase de Construcción | Elementos del medio Fase de Operación |
| --- | --- | --- |
| Bio-físico | Aire |  |
|  | Relieve |  |
|  | Agua | Agua |
|  | Suelos |  |
| Biótico | Vegetación |  |
|  |  | Fauna |
|  | Fauna | Vegetación |
| Socioeconómicos | Población | Uso del suelo |
|  |  | Valor de la tierra |
|  |  | Población |
|  | Tránsito | Tránsito |
|  | Economía | Economía |
| Recursos | No aplica | Energía |
|  |  | Agua |

Identificación de los impactos ambientales

En acápite anterior se han citado las actividades a realizar en el proyecto, para la cual se ha de designar el/los impactos que genera cada actividad.

Los impactos se identificaron evaluando las acciones que se desarrollarán para las fases de construcción y operación, en cada uno de los elementos del medio ambiente que serán afectados, estableciendo así la relación proyecto ambiente.

En las matrices 1y 2 que se anexan, se relacionan las acciones del proyecto con los elementos ambientales que afecta, colocando en el punto de intersección entre filas (acciones) y columnas (elementos del medio ambiente), el número con el cual aparece relacionado el impacto en las Tablas 3 y 4.

Tabla 3. Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de construcción.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| Al aire | - Contaminación del aire por emisión de partículas sólidas en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. - Contaminación del aire por emisión de gases procedentes de la combustión de los equipos y maquinarias |  |
| Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |
| Al suelo | 4. Alteración del suelo por la remoción de la capa vegetal 5. Contaminación de los suelos por la manipulación delos desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. 6. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |
| Al agua | 7.Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de combustibles 8. Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales. 9.Posible contaminación de las aguas subterráneas mal manejo de combustible y residuos oleosos |  |
| A la vegetación | 10. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en las parcelas. 11. Cambios en la composición de la flora. |  |
| A la fauna | 12. Interferencia con el hábitat de la avifauna y Herpetofauna. |  |
| A la salud | 13. Afectación a la salud de los trabajadores por emisiones de ruido. |  |

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| A la población |  | 14. Creación de empleos temporales. 15. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN . 16. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Tenares. |
| A la construcción |  | 17. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |
| Al tránsito | 18. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo para el traslado de materiales de construcción. |  |
| A la economía |  | 19. Incremento del flujo de capitales en torno a la Economía del país. 20. Incremento de la actividad comercial formal e informal en Tenares. |

Tabla 4.Identificación de los impactos negativos y positivos para la fase de operación.

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
|  | - Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. - Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  |
| A la fauna |  |  |
| A la vegetación | - Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |
| Al agua superficiales y subterráneas | - Posible contaminación de las aguas superficiales por derrames de residuos líquidos peligrosos - Posible contaminación de las aguas subterráneas por infiltración de aguas residuales procedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales de flujo ascendente. |  |
| Al paisaje | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. | - Reafirmación del paisaje en la zona de Tenares. |
| Al uso del suelo |  | - Cambio de las características del uso del suelo de área ganadera a infraestructura formal. - Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario. |
| Al valor de la tierra |  | - Incremento del valor de los terrenos en la zona de Tenares. |
| A la población |  | - Creación de puestos de trabajo permanente. - Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |
| Al tránsito | - Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo |  |

| Elemento | Impacto negativo | Impacto positivo |
| --- | --- | --- |
| A la economía |  | - Incremento de la oferta de inmuebles en la zona de Tenares. - Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. - Incremento de la actividad comercial formal e informal. |
| A los recursos agua | - Disminución del recurso agua por el aumento del consumo de agua. |  |
| A los recursos energía | - Aumento del consumo de energía eléctrica. |  |

5.4.- Valoración de los impactos ambientales

Para la valoración de los impactos identificados para las fases de construcción y operación, se construyeron las matrices 1 y 2 para cada una de ellas, relacionando en las filas los impactos identificados y en las columnas los indicadores que caracterizan el impacto, con el propósito de determinar su nivel importancia.

La importancia permite reconocer de manera clara las acciones que más impactan y los elementos del medio ambiente más impactados tanto positiva como negativamente.

Para la valoración de los impactos y elaboración de las matrices se utilizaron los siguientes conceptos:

Carácter del impacto (CI): Se refiere al efecto beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones que van a incidir sobre los elementos considerados.

Valoración: (+) Positivo.

(-) Negativo.

(X) Neutro, Difícil de definir su carácter.

Intensidad del Impacto (I): Grado de afectación. Representa la cuantía o grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en que actúa. El valor 1 corresponde a la afectación mínima del factor en cuestión en caso de producirse el efecto; el resto de los valores reflejan situaciones intermedias.

Valoración: 	(1) Baja.

(2) Media.

(4) Alta.

(8) Muy Alta.

Extensión del Impacto (EX): Área que será afectada. Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto).

Valoración:	 (1) Puntual (La acción impactante causa un efecto muy localizado).

(2) Parcial (El efecto supone una incidencia apreciable en el medio).

(4) Extenso (El efecto se detecta en una gran parte del medio 	considerado).

Momento del Impacto (MO): (Plazo de manifestación). Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

Valoración: 	(4) Corto Plazo (El tiempo entre la aparición de la acción y el comienzo del 	efecto es menor de 1 año).

(2) Mediano plazo (El período de tiempo varía de 1 a 1 año).

(1) Largo plazo (El período de tiempo es superior a 1 año).

Persistencia (PE): Permanencia del efecto. Refleja en tiempo en que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción por medios naturales o por la introducción de medidas correctoras.

Valoración: 	(1) Fugaz (Produce un efecto que dura menos de un año).

(2) Temporal (El efecto persiste entre 1 y 10 años).

(4) Permanente (El efecto tiene una duración superior a los 10 años).

Reversibilidad (RV): Posibilidad de regresar a las condiciones iniciales. Hace referencia al efecto en el que la alteración puede ser asimilado por el entorno (de la forma medible, ya sea a corto, mediano o largo plazo), debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio; o de lo que es el proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.

Valoración: 	(1) Corto Plazo (Retorno a las condiciones iniciales en menos de un año).

(2) Mediano Plazo (Se recuperan las condiciones iniciales entre 1 y 10 años).

(4) Irreversible (Imposibilidad o dificultad extrema de retornar por medio 	naturales a las condiciones iníciales, o hacerlo en un período mayor de10 	años).

Como impacto de carácter social, los aspectos a considerar estarían referenciados a si se vuelve o no al mismo estado de cómo estaba el factor antes de ejecutar la acción, que lo impactó cuando la misma cese, de acuerdo con los períodos de tiempos establecidos.

Recuperabilidad (MC): Posibilidad de introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales (previas a la acción) por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras, protectoras o de recuperación).

Valoración: 	(1) Recuperable (El efecto es recuperable).

(2) Mitigable (El efecto puede recuperarse parcialmente).

(4) Irrecuperable (Alteración imposible de recuperar tanto por la acción 	natural como por la humana).

En caso de los impactos positivos, donde no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia (SI): Reforzamiento de dos o más efectos simples. Este criterio contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, pudiéndose generar efectos sucesivos y relacionados que acentúen las consecuencias del impacto.

Valoración: 	(1) No Sinérgico (Cuando una acción actuando sobre un factor no 		incide en otras acciones, que actúan sobre el mismo factor).

(2) Sinérgico (Presenta sinergismo moderado).

(4) Muy Sinérgico (El impacto es altamente sinérgico).

Acumulación (AC): Incremento progresivo. Este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Valoración: 	(1) Simple (Es el impacto cuyo efecto se manifiesta sobre un sólo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia).

(4) Acumulativo (Es aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto).

Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, de forma impredecible, de manera crítica o recurrente o constante en el tiempo.

Valoración: 	(1) Irregular (El efecto se manifiesta de forma impredecible).

(2) Periódica (El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente).

(4) Continua (Efecto constante en el tiempo).

Efecto (EF): Relación Causa –Efecto. Representa la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción o lo que es lo mismo, expresa la relación causa –efecto.

Valoración: (D) Directo o primario (Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental, siendo la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta).

(I) Indirecto o secundario (Su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden).

Importancia del Efecto (IM): Valoración cuantitativa del impacto se obtiene con la siguiente fórmula:

Fórmula: IM = CI [3(I)+2(EX)+SI+PE+EF+MO+AC+MC+RV+PR]

A partir de los resultados obtenidos con la fórmula se clasifican los impactos a partir del rango de variación de la importancia del efecto (IM).

Muy alta IMPORTANCIA > 60

Alta 41 >IMPORTANCIA ≤ 60

Media 21 > IMPORTANCIA ≤ 40

Baja IMPORTANCIA ≤ 20

Lo cual también es destacado con una escala de colores.

| Importancia | Baja (≤ 20) | Media (>21 ≤40) | Alta (>41≤60) | Muy alta (> 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negativos |  |  |  |  |
| Positivos |  |  |  |  |

5.5.- Valoración de los impactos de la fase de construcción

Para la fase de construcción se valoran los impactos agrupándolo en función del factor afectado.

AL AIRE

1. Posibilidad de contaminación del aire por la emisión de sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados.

Acciones o actividades que genera este impacto

Excavación, nivelación y compactación del terreno, acopio de materiales, construcción de infraestructuras, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción que son propio de la construcción de este proyecto en cada uno de sus componentes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, dada la cantidad vehículos, equipos y maquinarias que serán utilizadas, el volumen de excavación, la cantidad de material de acopio, y la cantidad de infraestructuras a construir.

Extensión

Parcial, por las distancia a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicie la excavación, nivelación y compactación del terreno por la construcción de los diferentes objetos de obra, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Persistencia

Temporal, considerando que los efectos durarán un período menor de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, tales como humedecimiento de los viales dentro de la parcela y cubrir los camiones que transportan agregados y escombros.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos sobre la salud humana y los procesos de fotosíntesis de las hojas de las plantas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, como resultado de la contaminación del aire.

2. Posible contaminación del aire por emisiones de gases procedentes de las maquinarias y equipos y de los generadores eléctricos tanto en la fase de construcción como en operación.

Acción que provoca el impacto

Usos de equipos, maquinarias, generadores eléctricos, entre otros, también los equipos pesados para realizar las acciones de excavación, nivelación y compactación del terreno para la construcción de infraestructura, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, dada la cantidad de vehículos, equipos y maquinarias que serán utilizadas y los generadores eléctricos que se van a utilizar.

Extensión

Parcial, por las distancia a recorrer dentro del proyecto y en las vías de accesos a él.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones constructivas.

Persistencia

Temporal para las maquinarias y de largo plazo para los generadores, considerando que los efectos durarán un período menor de un año. Y los generadores serán por siempre

Reversibilidad

A corto plazo, ya que se volverá a las condiciones iniciales una vez que cesen las acciones que provocan este impacto.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, con equipos en óptimas condiciones de funcionamiento.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos sobre la salud humana.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones de equipos, maquinarias, camiones y generadores

AL RELIEVE

3. Modificación del relieve.

Acción que provoca el impacto

Nivelación y relleno para la construcción de los diferentes objetos de obra del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que la morfología del relieve es semi- llana.

Extensión

Parcial, por el área del proyecto que será construida.

Momento

A corto plazo, comienza de inmediato que se inicien las acciones para la nivelación y el relleno del terreno.

Persistencia

Permanente, considerando que el impacto durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no se puede volver a las condiciones iniciales antes de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, si se aplican medidas de mitigación, delimitando las áreas donde se construirán los diferentes objetos de obra del proyecto.

Sinergia

No sinérgico, no actúan otras acciones sobre este factor.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Continua, el efecto se manifiesta constante en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia de la modificación del relieve.

AL SUELO

4. Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo.

Acción que provoca el impacto

Mal manejo de los desechos de la construcción (desechos del desbroce, escombros, material no utilizable, entre otras.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, por el volumen de desechos sólidos que se manejarán en la fase de construcción.

Extensión

Puntual, sus efectos son muy localizados en las áreas donde se generarán y almacenarán temporalmente.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato, una vez que se depositen.

Persistencia

Temporal, durante la etapa de construcción.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales, existentes antes de la acción, por medios naturales.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones que puedan contaminar los suelos.

Acumulación

Simple, no se inducen nuevos impactos.

Periodicidad

Irregular, se produce a partir de la deposición de los desechos sobre el suelo.

Efecto

Directo, como consecuencia del mal manejo de los desechos.

5. Cambio en la composición y estructura de los suelos pastoreo-agrícola por la creación de áreas verdes.

Acción que provoca el impacto

Creación de áreas verdes y jardines en el área del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que este tipo de suelos no tiene una buena agro-productividad, el aporte de materia orgánica para la siembra de plantas endémicas y nativas como ornamentales cambiara la estructura y la capa vegetal.

Extensión

Puntual, sólo las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, a partir de la creación de las áreas verdes.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 30 años.

Reversibilidad

Irreversible, por el propio mantenimiento que se le dará a las áreas verdes, con la incorporación de agroquímicos y abonos, se continuará modificando la estructura de los suelos.

Recuperabilidad

Irrecuperable, no es posible aplicar medidas para la recuperación del impacto.

Sinergia

No sinérgico, no se refuerzan otros impactos.

Acumulación

Simple, se manifiesta sólo para los suelos.

Periodicidad

Continuo, el efecto permanece en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia de la creación de áreas verdes y jardines.

A la vegetación

6. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas.

Acción que provoca el impacto.

Desmonte y limpieza de la vegetación de la parcela, para la lotificación de 48 lotes , parques, áreas verdes, infraestructura vial y área institucional, traslado de escombros, materiales e insumos para la construcción.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que la vegetación presente en la parcela es de pasto con algunas plantas frutales y matorrales.

Extensión

Parcial, por el área que será desbrozada.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con el desmonte y limpieza de la vegetación.

Persistencia

Permanente, ya que una vez producido sus efectos permanecerán con poca variación sobre la flora y la vegetación del lugar.

Reversibilidad

Irreversible, los efectos del desmonte y limpieza, implican la desaparición de las plantas presentes en la parcela, pues una vez producidos los daños y construidas las infraestructuras el espacio no podrá volver a ser ocupado por vegetación.

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la introducción de especies exóticas.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna y cambios en la composición de la flora y del tipo de vegetación predominante en el área que ocupará el proyecto.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, como consecuencia del desbroce.

7. Cambios en la composición de la flora.

Acción que provoca el impacto

Creación de áreas verdes en el del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el porcentaje de áreas verdes que tendrá el proyecto.

Extensión

Puntual, sólo en las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, a partir de la creación de las áreas verdes.

Persistencia

Permanente, durará la vida útil del proyecto que se calculó para 50 años.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible regresar a las condiciones naturales

Recuperabilidad

Mitigable, con el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Directo, como consecuencia de la creación de las áreas verdes.

A LA FAUNA

8. Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

Acción que provoca el impacto

La avifauna y herpetofauna del área que ocupará el proyecto se verá afectada temporalmente por las acciones propias de esta fase, que son generadoras de polvo y ruido además de la presencia física de personas y maquinaria pesada.

Tipo

Negativo

Intensidad

Baja, por la escasa presencia de especies en el hábitat que predomina en la parcela.

Extensión

Parcial, por el área donde se realizará el desmonte y limpieza de la vegetación.

Momento

A corto plazo, se produce de inmediato con la interferencia del hábitat.

Persistencia

Fugaz, al estar acotado al tiempo de las construcciones y a los momentos en que éstas se desarrollen en horarios fijos, particularmente diurnos.

Reversibilidad

A mediano plazo, las condiciones iniciales se pueden lograr después del año.

Recuperabilidad

Mitigable, si se toman medidas para disminuir los niveles de ruido y el desarrollo de áreas verdes, en el cual se utilicen especies nativas y endémicas de la Isla Española, para que sirvan de alimento y refugio a la fauna local y ayuden a la recuperación del ambiente.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor inciden otras acciones como la desaparición de las especies.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos para la fauna, por cambio en el tipo de hábitat.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez y no como cambios periódicos o continuos.

Efecto

Indirecto, se produce como consecuencia del desmonte y limpieza de la vegetación que destruye los hábitats.

A la población

9. Creación de empleos temporales.

Acción que provoca el Impacto

Contratación de fuerza de trabajo para la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de trabajadores (25 a 30) que serán contratados.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para las comunidades de La Jaguita, Tenares.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 años.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la acción de contratación de mano de obra para la fase de construcción del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, se deriva de la contratación de 25 - 30 trabajadores.

10. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Acción que provoca el impacto

Como resultado de la generación de 25 a 30 empleos de tipo directo, además de los indirectos, formales e informales, se mejorará la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán directa o indirectamente en la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de familias que se beneficiarán por estar un miembro de ellas contratado para la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para las comunidades de La Jaguita, Tenares.

Momento

A corto plazo, desde el inicio de la construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, ya que la contratación de la fuerza de trabajo para la fase de construcción tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la acción de contratación de mano de obra para la fase de construcción del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para

que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el mejoramiento de la calidad de vida provoca otros como consecuencia, como son el aumento de bienes y servicios, aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, derivado de la contratación de 25 a 30 trabajadores directos, sin contar los indirectos e informales.

11. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto o informal en Tenares.

Acción que provoca el impacto

La construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN  generará como es típico en estos procesos constructivos empleos indirectos e informales para suplir las necesidades de los trabajadores de la obra.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por el número de empleos indirectos e informales para suplir las necesidades de los trabajadores de la obra, que se crean.

Extensión

Extenso, ya que puede tener incidencias para las comunidades de La Jaguita, Tenares.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Persistencia

Temporal, ya que la construcción del proyecto tendrá una duración de 1 año.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, se suceden efectos sucesivos relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y el aumento del poder adquisitivo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos como la generación de empleos, aunque sean indirectos y no formales provoca el Incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros

Periodicidad

Irregular, se produce con el inicio de las acciones de construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, como resultado de la contratación de fuerza de trabajo temporal directa para la construcción del proyecto.

A LA CONSTRUCCIÓN

12. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.

Acción que provoca el impacto

La lotificación de 48 lotes  del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, demandará la compra de materiales para la construcción tales como: agregados, cemento, entre otros, lo cual incrementará la compra de los mismos a nivel local y regional, sobre todo en la Provincia Hermanas Mirabal  y Municipio de Tenares.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la magnitud del proyecto.

Extensión

Extenso, puede tener incidencias para las empresas que producen y venden materiales de la construcción en el Municipio de Tenares.

Momento

A corto plazo, se inicia con la fase de construcción del proyecto.

Persistencia

Temporal, durante la fase de construcción del proyecto calculada en 1 año.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la demanda de materiales de construcción y otros insumos.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como el incremento de la demanda de materiales para la construcción y otros insumos, implica el aumento de bienes y servicios, el aumento de circulante, entre otros.

Acumulación

Acumulativo, se inducen nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de la compra de materiales para la construcción y otros insumos.

AL TRÁNSITO

13. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo para el traslado de materiales de construcción.

Acción que provoca el impacto

Por la transportación de materiales de la construcción y de diferentes insumos para la construcción del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el nivel de desarrollo constructivo y objetos de obra que tendrá el proyecto.

Extensión

Parcial, considerando el tramo de la carretera de Tenares, donde aumentará la circulación de vehículos con carga pesada.

Momento

A corto plazo, de inmediato que se inicie la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Persistencia

Temporal, la transportación de materiales de la construcción y otros insumos durará 1 año, de acuerdo con el cronograma de ejecución.

Reversibilidad

A mediano plazo, cuando cese la demanda de materiales de construcción y otros insumos.

Recuperabilidad

Recuperable, con la aplicación de medidas preventivas para respetar límites de velocidad, señalización de la vía, entre otras.

Sinergia

Sinérgico, el aumento del tránsito implica un mayor riesgo de accidentes, aumento del ruido y el polvo.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, aumento de los niveles de ruido, polvo y riesgo de accidentes.

Periodicidad

Irregular, se produce a partir del inicio de las acciones de construcción de los diferentes objetos de obra del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Efecto

Directo, a partir de la transportación de los materiales e insumos para la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

A LA ECONOMÍA

14. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país.

Acción que provoca el impacto

Realización de estudios preliminares (topografía, mecánica de suelos, entre otros), demanda de materiales de construcción y otros insumos, suministro de agua, combustible y electricidad, servicios para el transporte de los obreros, suministro de comida y agua potable, entre otros, lo que provoca un aumento del circulante que dinamiza la zona tanto a nivel formal como informal, lo que incrementará a su vez la demanda de algunos insumos a nivel nacional e internacional.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la magnitud del proyecto.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Tenares.

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, si disminuye la actividad comercial el impacto positivo cesa inmediatamente.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un incremento del flujo de capitales implica mayor demanda de obras, bienes y servicios y posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, incremento de la actividad comercial.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de la realización de estudios preliminares, compra de materiales para la construcción y otros insumos, contratación de servicios, entre otros.

15. Incremento de la actividad comercial formal e informal.

Acción que provoca el impacto

El proceso constructivo de un proyecto inmobiliario como es URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, provoca el incremento de la actividad comercial formal e informal en su área de influencia directa e indirecta que dinamiza la economía a todas las escalas.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alto, por la demanda de servicios que implica la construcción de un proyecto de esta magnitud.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Tenares

Momento

A corto plazo, se inicia desde la fase de proyección del proyecto y realización de estudios para la elaboración del mismo.

Persistencia

Temporal, durará la fase de construcción del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, si disminuye la actividad comercial, el impacto positivo cesa inmediatamente.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un aumento de la demanda de servicios implica la posible mejoría en la calidad de vida de los involucrados.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, mejoramiento de la calidad de vida de la población en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Periodicidad

Irregular, ya que se produce de manera eventual una vez, para la construcción del proyecto.

Efecto

Indirecto, derivado de las demandas de materiales de la construcción, diferentes insumos y servicios como consecuencia de la construcción del proyecto.

5.5.2.- Valoración de los impactos de la fase de operación

A LA FAUNA

1. Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas.

Acción que provoca el impacto

Uso de plaguicidas para el control de plagas en las áreas verdes, jardines, y área de almacenamiento temporal de desechos sólidos del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, ya que se utilizará productos biodegradables.

Extensión

Puntual, sobre las áreas verdes y jardines del proyecto.

Momento

A corto plazo, después de realizada cada aplicación.

Persistencia

Fugaz, el efecto dura menos de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, si se no se utilizan plaguicidas que afecten a la fauna silvestre.

Recuperabilidad

Recuperable, se pueden utilizar plaguicidas que no afecten a la fauna silvestre y utilización de métodos de control biológico.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos como el incremento de otros vectores que son controlados por la fauna silvestre que será afectada.

Periodicidad

Irregular, se manifiesta de manera impredecible.

Efecto

Directo, derivado de la aplicación de los plaguicidas.

2. Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos.

Acción que provoca el impacto

Deficiente manejo de los desechos sólidos domésticos generados en áreas comunes y de servicios.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, si se considera que se generarán 700 kg/día cuando estará completamente habitada.

Extensión

Puntual, localizado en el área para el almacenamiento temporal de los residuales sólidos domésticos.

Momento

A corto plazo, de inmediato que exista acumulación de basura y no se tomen las medidas para el control de vectores.

Persistencia

Fugaz, el efecto dura menos de un año.

Reversibilidad

Irreversible de forma natural, hay que aplicar medidas.

Recuperabilidad

Recuperable si se toman medidas para realizar el manejo eficiente de los desechos sólidos domésticos.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos como molestias para los residentes del proyecto.

Periodicidad

Irregular, el impacto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, a partir del mal manejo de los desechos sólidos.

A LA VEGETACIÓN

3. Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado.

Acción que provoca el impacto

Falta de mantenimiento a los jardines y las áreas verdes.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por el área que ocupan los jardines y áreas verdes.

Extensión

Puntual, localizado para los jardines y las áreas verdes del proyecto.

Momento

A corto plazo, los síntomas de falta de atención a las áreas verdes comienzan aparecer, en muchas de las especies, después de una semana.

Persistencia

Fugaz, sus efectos desaparecen cuando se les da atención.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a condiciones iniciales si no se aplican medidas correctoras.

Recuperabilidad

Mitigable, con el mantenimiento de los jardines y áreas verdes.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos negativos como la pérdida de hábitat para la fauna.

Periodicidad

Periódico, se produce cada vez que hay fallo en el mantenimiento de los jardines y áreas verdes.

Efecto

Directo, provocado por la falta de mantenimiento.

A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

4 Posibilidad de contaminación delas aguas subterráneas por los residuos oleosos.

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de los residuos oleosos del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se produce escapes o derrames de residuos oleosos.

Extensión

Puntual, donde cae los residuos oleosos.

Momento

A corto plazo, desde el momento que se derrame los residuos oleosos.

Persistencia

Fugaz, sus efectos duran más de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iníciales en más de un año.

Recuperabilidad

Recuperable, con el retiro de los residuos oleosos en el suelo, como medida correctiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como la contaminación de aguas subterráneas por infiltración de residuos peligrosos y no peligrosos dentro el área del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por la contaminación de las aguas subterráneas con residuos oleosos.

5. Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos.

Acción que provoca el impacto

Tratamiento deficiente de los residuales líquidos domésticos del proyecto.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, por la poca probabilidad de que este impacto ocurra si se hace un eficiente tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Extensión

Puntual, sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Momento

A corto plazo, desde el momento que el sistema funcione deficientemente.

Persistencia

Fugaz, sus efectos duran menos de un año.

Reversibilidad

A corto plazo, se vuelve a las condiciones iniciales en menos de un año.

Recuperabilidad

Recuperable, con mantenimientos periódicos al sistema de tratamiento de residuales como medida preventiva.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones como la contaminación de aguas subterráneas por infiltración de residuos peligrosos y no peligrosos dentro el área del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos negativos sobre la calidad de las aguas subterráneas.

Periodicidad

Irregular, el efecto se manifiesta de forma impredecible.

Efecto

Directo, provocado por el tratamiento deficiente de los residuales líquidos.

AL PAISAJE

6. Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura.

Acción que provoca el impacto

Falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Baja, dada la poca probabilidad de que esto ocurra durante las operaciones del proyecto.

Extensión

Puntual, localizado en las edificaciones y e infraestructura.

Momento

A corto plazo, los síntomas de falta de atención a las edificaciones e infraestructuras comienzan aparecer rápidamente si no se realizan los mantenimientos establecidos.

Persistencia

Fugaz, considerando lo rápido que este impacto puede ser recuperado.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a condiciones iniciales si no se aplican medidas correctoras.

Recuperabilidad

Mitigable, con el mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones de las operaciones del proyecto, como la imagen del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos negativos como mala imagen del proyecto, dando sensación de abandono.

Periodicidad

Irregular, el impacto se manifiesta de forma impredecible, durante las operaciones del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Efecto

Directo, provocado por la falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras.

7. Reafirmación del paisaje en la zona de Tenares.

Acción que provoca el impacto

La existencia del proyecto reafirmará el paisaje de la zona de Tenares, que poco a poco se va ampliando la zona como residencial.

Tipo

Positivo

Intensidad

Alta, Se creará un nuevo paisaje que estará insertado en el paisaje inmobiliario de su entorno por el diseño y distribución espacial.

Extensión

Puntual, localizado en el área que ocupará el proyecto.

Momento

A corto plazo, una vez concluida la construcción del proyecto y con el inicio de sus operaciones.

Persistencia

Permanente, sus efectos se incrementan al pasar del tiempo.

Reversibilidad

Irreversible, si consideramos la vida útil del proyecto por un tiempo considerablemente largo.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos positivos sobre la calidad del paisaje.

Periodicidad

Continuo, su efecto es constante en el tiempo.

Efecto

Directo, provocado por la existencia del proyecto.

AL USO DEL SUELO

8. Cambio de las características del uso de suelo agrícola – ganadera a infraestructura formal (residencial).

Acción que provoca el impacto

La construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, con una infraestructura formal para el desarrollo inmobiliario, provocará un cambio en el uso del suelo.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, se consolida el uso inmobiliario de la zona de Tenares.

Extensión

Extenso, consolida la extensión que tiene este sector en crecimiento, para pasar de una zona agrícola – ganadera a una zona residencial

Momento

A corto plazo, una vez concluida la construcción del proyecto y con el inicio de sus operaciones.

Persistencia

Permanente, sus efectos se incrementarán al pasar del tiempo.

Reversibilidad

Irreversible, si consideramos la vida útil del proyecto.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

No sinérgico, sobre este elemento no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo se inducen a nuevos impactos positivos sobre el uso del suelo.

Periodicidad

Continuo, su efecto es constante en el tiempo.

Efecto

Directo, provocado por la existencia del proyecto.

9. Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario.

Acción que provoca el impacto

Camino Llibre posee actualmente un uso de suelo definido para la expansión del crecimiento de la ciudad, con la construcción del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, se incrementará el uso del suelo del área.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia que tiene sobre el uso del suelo.

Extensión

Extenso, por el área que cubre el proyecto con relación al uso predominante en la zona.

Momento

A corto plazo, una vez concluida la construcción del proyecto.

Persistencia

Permanente, durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre el uso del suelo actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, vinculados al valor de la tierra.

Periodicidad

Continuo, se mantendrá constante en el tiempo.

Efecto

Directo, como consecuencia del uso del suelo que tendrá la parcela que ocupará el proyecto.

AL VALOR DE LA TIERRA

10. Incremento del valor de los terrenos en la zona de Tenares.

Acción que provoca el impacto

La presencia de este proyecto inmobiliario acelerará el proceso que se ha estado dando en los últimos años, solidificando esta zona para la expansión del crecimiento de la ciudad.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia que tendrá este desarrollo en esta zona.

Extensión

Extenso, por el efecto que tendrá el proyecto, en el marco de desarrollo de la zona.

Momento

A corto plazo, a medida que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, de acuerdo a la vida útil que tendrá el proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

No sinérgico sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, desarrollo de nuevos proyectos, generación de empleos, mejoría en la calidad de vida, aumento de la demanda de bienes y servicios.

Periodicidad

Irregular, se inicia con las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, como consecuencia de la construcción y operación del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

A LA POBLACIÓN

11. Creación de puestos de trabajo permanentes.

Acción que provoca el impacto

Contratación de fuerza de trabajo permanente cuando entra en operación.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Extenso, para las comunidades de La Jaguita, Tenares.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, un impacto como la generación de empleos provoca otros como consecuencia, como es el incremento de bienes y servicios, mejoría en la calidad de vida, entre otros.

Acumulación

Acumulativo se inducen impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que laborará en el proyecto.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Directo, efecto de la contratación de fuerza de trabajo.

12. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto.

Acción que provoca el impacto

Como consecuencia de la contratación de fuerza de trabajo permanente e informal en algunas residencias de forma indirecta, se generará un flujo económico que repercute tanto en los empleados directos, como en las personas que dependen de este.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, por la incidencia del número de empleos creados.

Extensión

Extenso, para las comunidades de La Jaguita, Tenares.

Momento

A corto plazo, a partir que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, considerando la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

A corto plazo, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este factor actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos positivos, como el Incremento del circulante.

Periodicidad

Continua, se inicia a partir de la contratación de la fuerza de trabajo.

Efecto

Indirecto, como resultado de la contratación de fuerza de trabajo permanente.

AL TRÁNSITO

13. Incremento del tránsito vehicular por la carretera principal de Tenares.

Acción que provoca el impacto

Se provocará un incremento del tránsito actual, pero menor que en la etapa de construcción, sobre por la carretera principal de Tenares.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Media, de acuerdo con el número de vehículos que transitarán y la frecuencia.

Extensión

Puntual, tramo de la Carretera Tenares - Salcedo hasta la entrada del proyecto.

Momento

Corto plazo, de inmediato que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, con una tendencia al aumento.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Mitigable, si se establece la señalización adecuada a la entrada del proyecto y con el aumento de responsabilidad ciudadana.

Sinergia

No sinérgico sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, deterioro de las vías, riesgo de accidentes entre otros.

Periodicidad

Continuo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, se generará a partir de que se inicien las operaciones del proyecto.

A LA ECONOMÍA

14. Incremento de la oferta inmobiliaria en la zona de Tenares.

Acción que provoca el impacto

La construcción de un nuevo proyecto inmobiliario en la zona de Tenares.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, ya que el proyecto fortalecerá la oferta inmobiliaria de la zona de Tenares.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Tenares.

Momento

A corto plazo, se produce desde que se inicien las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, el efecto persistirá durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, aumento de circulante y de la demanda de servicios, entre otros.

Periodicidad

Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, se genera por el inicio de las operaciones del proyecto.

15. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país.

Acción que provoca el impacto

La industria inmobiliaria constituye una fuente de generación de divisas al país, así como ingresos, producto de la demanda de bienes y servicios variados, contratación de mano de obra, entre otros.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, de acuerdo con la magnitud del proyecto, lo que aportará divisas a nivel nacional, por lo cual el desarrollo del mismo tendrá una repercusión inmediata en el flujo de capitales para la región y como consecuencia al país.

Extensión

Extenso, si se considera los beneficios que aportará al Municipio de Tenares.

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, el efecto persistirá durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos.

Periodicidad

Continuo, se produce con el inicio de las operaciones del proyecto.

Efecto

Directo, derivado de las operaciones del proyecto.

16. Incremento de la actividad comercial formal e informal en la zona de Tenares.

Acción que provoca el impacto

La presencia de un proyecto inmobiliario dinamiza la economía de las comunidades receptoras por la demanda de bienes y servicios tanto de los residentes y de sus empleados.

Tipo

Positivo.

Intensidad

Alta, de acuerdo con la demanda de servicios del sector formal e informal durante las operaciones del proyecto y su respuesta en la zona de Tenares.

Extensión

Extenso efecto que estará reflejado en la zona de Tenares.

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Persistencia

Permanente, durará toda la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales de la acción por medios naturales.

Recuperabilidad

Como impacto positivo no es necesario introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación, se le dará el máximo, considerando que el efecto es beneficioso, para que la importancia del impacto refleje su verdadero valor.

Sinergia

Sinérgico, sobre este elemento actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen a nuevos impactos positivos, como el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en las comunidades en su área de influencia.

Periodicidad

Continuo, se mantiene durante las operaciones del proyecto.

Efecto

Indirecto, se deriva a partir de la presencia de los residentes en el proyecto.

AL RECURSO AGUA

17. Aumento del consumo de agua.

Acción que provoca el impacto

Consumo de agua para las operaciones del proyecto el cual se estima en 260 m3/día, la cual será suplida por el acueducto municipal, a través de INAPA.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por el volumen de agua que demandará el proyecto 260 m3/día.

Extenso

Extenso, por la importancia que tiene la cometida de agua desde el acueducto municipal (INAPA).

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Reversible a corto plazo si se deja de consumir el agua por el proyecto.

Recuperabilidad

Mitigable, se pueden aplicar medidas preventivas tales como: establecer metros contadores, control de fugas, entre otros.

Sinergia

No sinérgico, sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, aumento de los consumos de combustible.

Periodicidad

Periódico, depende de la afluencia de personas en el proyecto.

Efecto

Directo, como efecto de las operaciones del proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

18. Aumento del consumo de energía eléctrica.

Acción que provoca el impacto

Consumo de energía para las operaciones del proyecto el cual se estima en 500 KW/h y que será suplida por la compañía eléctrica EDENORTE, en Tenares.

Tipo

Negativo.

Intensidad

Alta, por la demanda de energía que tendrá el proyecto 500 KW/h.

Extensión

Extenso, para el consumo que demandará el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

Momento

A corto plazo, se inicia con las operaciones del proyecto.

Persistencia

Permanente, durante la vida útil del proyecto.

Reversibilidad

Irreversible, no es posible volver a las condiciones iniciales por medios naturales.

Recuperabilidad

Mitigable, con el establecimiento de medidas preventivas tales como: establecer metros contadores, sistemas de fotoceldas en el alumbrado de los viales y caminos peatonales, bombillos de bajo consumo, entre otros.

Sinergia

No sinérgico, sobre este factor no actúan otras acciones del proyecto.

Acumulación

Acumulativo, se inducen impactos negativos, como el aumento del consumo de combustible.

Periodicidad

Continuo, su efecto permanece en el tiempo, con tendencia a incrementarse.

Efecto

Directo, como consecuencia de las operaciones del proyecto.

Tabla 6. Resumen de impactos ambientales de la fase de construcción de acuerdo a su significación.

| Componentes del medio | Elemento del medio | Impactos | Significativo | No significativo | No significativo pero sus efectos están regulados o normados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al aire | 1. Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. |  |  |  |
|  |  | 2. Afectación por ruido. |  |  |  |
|  | Al relieve | 3. Modificación del relieve. |  |  |  |
|  | Al suelo | 4. Contaminación del suelo por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. |  |  |  |
|  |  | 5. Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  |  |  |
|  | A la vegetación | 6. Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. |  |  |  |
|  |  | 7. Cambios en la composición de la flora. |  |  |  |
|  | A la fauna | 8. Interferencia con el hábitat de la avifauna y la herpetofauna. |  |  |  |
|  | A la población | 9. Creación de empleos temporales. |  |  |  |
| Socioeconómico |  | 10. Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN . |  |  |  |
|  |  | 11. Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Tenares. |  |  |  |
|  | A la construcción | 12. Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. |  |  |  |
|  | Al tránsito | 13. Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo para el traslado de materiales de construcción. |  |  |  |
|  | A la economía | 14. Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. |  |  |  |
|  |  | 15. Incremento de la actividad comercial formal e informal en la zona en Tenares. |  |  |  |

Tabla 7. Resumen de impactos ambientales de la fase de operación de acuerdo a su significación.

| Componentes del medio | Elemento del medio | Impactos | Significativo | No significativo | No significativo pero sus efectos están regulados o normados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | A la fauna | - Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. |  |  |  |
|  |  | - Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  |  |  |
|  | A la vegetación | - Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. |  |  |  |
|  | A las aguas subterráneas | - Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por residuos oleosos |  |  |  |
|  |  | - Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. |  |  |  |
|  | Al paisaje | - Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. |  |  |  |
|  |  | - Reafirmación del paisaje existente en la zona Camino Llibre. |  |  |  |
| Recursos Socioeconómico | Al uso del suelo | - Cambio de las características del uso del suelo de agrícola – ganadera a infraestructura formal. |  |  |  |
|  |  | - Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliaria. |  |  |  |
|  | Al valor de la tierra | - Incremento del valor de los terrenos en la zona de Tenares. |  |  |  |
|  | A la población | - Creación de puestos de trabajo permanente. |  |  |  |
|  |  | - Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |  |  |  |
|  | Al tránsito | - Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo. |  |  |  |
|  | A la economía | - Incremento de la oferta de vivienda en la zona de Tenares. |  |  |  |
|  |  | - Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. |  |  |  |
|  |  | - Incremento de la actividad comercial formal e informal. |  |  |  |
|  | A los recursos agua | - Aumento del consumo de agua. |  |  |  |
|  | A los recursos energía. | - Aumento del consumo de energía eléctrica. |  |  |  |

Tabla 8. Posibilidad de introducir medidas correctoras, protectoras y de recuperación.

| Fases del proyecto | Total de impactos | Recuperable | Mitigable | Irrecuperable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Operación | 16 | 6 | 10 | 0 |
| TOTAL | 26 | 12 | 13 | 1 |

Rango de variación de la importancia del efecto (IM) con color.

| Importancia | Baja (≤ 20) | Media (>21≤40) | Alta (>41≤60) | Muy alta (> 60) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negativos |  |  |  |  |
| Positivos |  |  |  |  |

|  | Matriz 1. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Construcción - URBANIZACION CAMPOS GUZMAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| 1 | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Al aire | N | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | D | 24 |
| 2 | Afectación por ruido. |  | N | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | D | 24 |
| 3 | Modificación del relieve. | Al relieve | N | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | D | 26 |
| 4 | Contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Al suelo | N | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 21 |
| 5 | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. |  | N | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | D | 27 |
| 6 | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | A la vegetación | N | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | 28 |
| 7 | Cambios en la composición de la flora. |  | N | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | D | 35 |
| 8 | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | A la fauna | N | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | I | 23 |
| 10 | Creación de empleos temporales. | A la población | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 39 |
| 11 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN . |  | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 39 |
| 12 | Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Tenares. |  | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 41 |

| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos. | A la construcción | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 39 |
| 14 | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo para el traslado de materiales de construcción. | Al tránsito | N | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | D | 32 |
| 15 | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. | A la economía | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | D | 38 |
| 16 | Incremento de la actividad comercial formal e informal en Tenares. |  | P | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | I | 38 |

|  | Matriz 2. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Operación - URBANIZACION CAMPOS GUZMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación |  | Periodicidad |  | Efecto |  | Importancia |
| 1 | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. | A la fauna | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 19 |
| 2 | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. |  | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  | D |  | 21 |
| 3 | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. | A la vegetación | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 2 |  | D |  | 20 |
| 4 | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. |  | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 19 |
| 5 | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por residuos oleosos | Al ecosistema de la costa arenosa | N | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 23 |
| 6 | Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto por falta de mantenimiento de las edificaciones e infraestructura. | Al paisaje costero marino | N | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | D |  | 20 |
| 7 | Reafirmación del paisaje existente en la zona de Tenares. |  | P | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 4 |  | D |  | 39 |
| 8 | Cambio de las características del uso del suelo agrícola-ganadera infraestructura formal. | Al uso del suelo | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 4 |  | D |  | 45 |
| 9 | Incremento de la intensidad del uso del suelo para fines inmobiliario. |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | D |  | 46 |
| 10 | Incremento del valor de los terrenos en la zona de Tenares. | Al valor de la tierra | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 1 |  | D |  | 42 |

| Matriz 2. Identificación y valoración de los impactos de la Fase de Operación- URBANIZACION CAMPOS GUZMAN. – Continuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | IMPACTO | Elemento del Medio | Carácter | Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversibilidad | Recuperabilidad | Sinergia | Acumulación | Periodicidad | Efecto | Importancia |
| 11 | Creación de puestos de trabajo permanente. | A la población | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 46 |
| 12 | Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el proyecto. |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 43 |
| 13 | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo. | Al tránsito | N | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | D | 31 |
| 14 | Incremento de la oferta de inmuebles en la zona de Tenares. | Al turismo | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 46 |
| 15 | Incremento del flujo de capitales en torno a la economía del país. | A la economía | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | D | 46 |
| 16 | Incremento de la actividad comercial formal e informal. |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | I | 46 |
| 17 | Aumento del consumo de agua. | A los recursos agua | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | D | 38 |
| 18 | Aumento del consumo de energía eléctrica. | A los recursos energía | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | D | 43 |

CAPITULO VI

PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL

PMAA

## 6.1. Generalidades.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos e instalaciones existentes, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados en el capitulo anterior, sobre la determinación de los impactos. En la determinación de los impactos, se tomaron en cuenta los medios físico, ecológico y socioeconómico; se incluyó las actividades de minimización, mitigación y control en las actividades del proyecto tanto para su etapa constructiva como operativa.

Basados en esta evaluación ambiental, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes operaciones a ejecutar en el proyecto: URBANIZACION CAMPOS GUZMAN .

### 6.1.1. La política y el Sistema de Gestión Ambiental del Proyecto

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se basa en los impactos ambientales analizados en el Capítulo V para las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, que tiene como uno de sus compromisos principales y objetivos, el cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

El Sistema de Gestión Ambiental (VGA) del proyecto tiene su fundamento en la Política Ambiental que la misma establezca y estará dirigida a la mejora continua de su interrelación con el medio ambiente, el cumplimiento de las leyes ambientales y la minimización de residuos y la interacción positiva con la comunidad. Por esta causa los directivos, empleados y trabajadores, se comprometerán a introducir tecnologías y procedimientos que permitan la mejora continua de los aspectos técnicos vinculados al medio ambiente, teniendo en cuenta que los impactos ambientales no podrán ser llevados a cero o eliminados, pero si pueden ser mitigados y/o reducidos a niveles ambientalmente aceptables.

De forma resumida los objetivos de la Política Ambiental que seguirá el proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, son:

- Uso racional y sostenible de los recursos naturales no renovables;

- Cumplimiento sistemático de la legislación ambiental vigente;

- Profundizar en las acciones de educación, divulgación e información ambiental;

- Establecer compromisos mutuos con la comunidad, relativos a la minimización de las afectaciones al entorno, en correspondencia con los objetivos y las metas ambientales del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

## 6.1.2. El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

El PMAA establecerá los lineamientos para las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y su ejecución será responsabilidad del promotor y de las empresas que el mismo, subcontrate para llevar a efecto el desarrollo del proyecto.

De esta manera el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental será un documento de trabajo y de referencia para el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y el propósito principal es consolidar un manejo coherente y controlado de los impactos al medio ambiente que se generan durante la construcción y operaciones del proyecto.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental es parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es una herramienta requerida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) en conformidad con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 64-00 en su Art. 144. Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de auditoria y monitoreo para asegurarse de que éstos sean puestos en ejecución en su totalidad.

Con el cumplimiento del programas de medidas del PMAA se logra prevenir, mitigar y restaurar los impactos negativos que provocará el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, además se logra disminuir los costos de aplicación de medidas una vez que los impactos se hayan provocados.

El PMAA está integrado por el programa de medidas preventivas, mitigación, restauración, plan de contingencia, plan de seguimiento y control.

El programa de medidas y el plan de contingencias están divididos en subprogramas y éstos a su vez están estructurados en: nombre del subprograma, introducción, objetivo, impacto al que va dirigido la medida, lugar o punto del impacto, Tecnología de manejo y adecuación, personal requerido, apoyo logístico, responsable de ejecución y monitoreo y medidas correctivas.

El plan de seguimiento y control considerará los siguientes elementos:

- Actividad;

- Variables del ambiente y parámetros a medir;

- Indicador de calidad;

- Tiempo requerido;

- Información necesaria;

- Metodología y tecnología utilizada;

- Lugar o puntos de monitoreo;

- Ejecutor o supervisor;

- Entidad estatal que controla;

- Beneficios social;

- Participación Social;

- Costos.

### 6.1.3. Alcance del PMAA

En la presente evaluación se identificaron y evaluaron 16 impactos en la fase de construcción del proyecto y 25 impactos en la fase de operación.

También fue realizado el análisis de riegos, identificando las amenazas tanto las de carácter natural, antrópicas, tecnológicas y los elementos vulnerables a esas amenazas, relacionándolas en matrices para las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”. Identificando un total de 11 riesgos en el proyecto, de los cuales, 5 riesgos para la fase de construcción y 6 para la fase de operación.

Con los impactos ambientales y los riesgos identificados y evaluados se elaboró el Programa de Medidas Preventivas, Mitigación, Restauración, Plan de Contingencias, Plan de Seguimiento y Control. En las tablas que a continuación se presentan; se relacionan y se muestra de forma resumida la cantidad de subprogramas y medidas para los impactos identificados y los riesgos en cada una de las fases (Tablas 1, 2 y 3); el alcance del Plan de Seguimiento y Control del PMAA para verificar su cumplimiento, (Tablas 4 y 5).

Tabla No.1.Alcance del Programa de Medidas del PMAA para la fase de construcción.

| Tipo de programa | Ámbito del impacto evaluado | Total de subprogramas | Total de medidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Medidas Preventivas, de mitigación y restauración | Impactos sobre el medio Biofísico | 6 | 13 |
|  | Impactos sobre el medio socioeconómico | 3 | 6 |
| Total |  | 9 | 19 |

TablaNo.2.Alcance del Programa de Medidas del PMAA para la fase de operación.

| Tipo de programa | Ámbito del impacto evaluado | Total de subprogramas | Total de medidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Medidas Preventivas, de mitigación y restauración | Impactos sobre el medio Biofísico | 9 | 17 |
|  | Impactos sobre el medio socioeconómico | 3 | 5 |
| Total |  | 12 | 22 |

TablaNo.3. Alcance del Plan de Contingencias del PMAA.

| Tipo de programa | Ámbito del impacto evaluado | Total de subprogramas | Total de medidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Medidas Preventivas, de mitigación y restauración | Aspectos generales | 1 | 2 |
|  | Accidentes | 1 | 6 |
|  | Desastres tecnológicos | 1 | 2 |
|  | Desastres naturales | 1 | 3 |
| Total |  | 4 | 13 |

TablaNo.4.Alcance del plan de seguimiento y control de los impactos ambientales fase de Construcción.

| Factor ambiental | Variable | Parámetro | Frecuencia/ duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | Partículas suspendidas. Emisiones. | PST y PM-10 | Una vez/Trimestral Una vez/ |
| Población, asentamientos y tránsito | Estado de la comunidad Camino Llibre y Tenares. | Empleo, población, flujo vehicular, caminos o carreteras. | De acuerdo con las inquietudes de las comunidades. |

TablaNo.5. Alcance del plan de seguimiento y control de los impactos ambientales fase de operación.

| Factor ambiental | Variable | Parámetro | Frecuencia/ duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | Para emisiones gaseosas y particulado: Temperatura de gas de salida, temperatura ambiente, contenido de material particulado, opacidad, presión estática y dinámica, SO2, NOx, MO, entre otros. | Los establecidos por la Norma Ambiental para el Control de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03). | 24 horas continuas Una vez, durante la construcción. |
| Calidad de las aguas del efluente del sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Grasas y aceites pH Agentes tensoactivos Sólidos flotantes DBO5 DQO Oxígeno disuelto Coliformes fecales Coliformes totales | mg/L - ABS-LAS mg/L mg/L mg/L % Sat. NMP NM | Una muestra en un día/cada 6 meses, en el primer año solamente. |
| Biota Terrestre | Áreas verdes y vegetación. | Cobertura en % Número de individuos | Semestral |
| Salud | Emisiones de ruido | DB(A) | Trimestral |
| Población, Asentamientos y tránsito. | Estado de las comunidades de La Jaguita, Tenares. | Empleo, población, flujo vehicular, caminos o carreteras. | De acuerdo con las inquietudes de las comunidades. |

Para que el PMAA cumpla sus objetivos los promotores del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, designarán a un consultor o empresa Consultora Ambiental que permita lograr el cumplimiento del PMAA.

El consultor o la empresa Consultora Ambiental coordinará las actividades del PMAA (Tabla 6), aquí definido y asesorará de forma directa al promotor del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, en los aspectos ambientales durante las fases de construcción y operación.

Para el presente PMAA, el consultor o la empresa Consultora Ambiental:

- Coordinar las actividades de entrenamiento para la fase de construcción y operación;

- Entregar a los contratistas y maestros de obras encargados de la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, el programa de medidas de mitigación, preventivas y restauración.

- Realizar auditorias para controlar el programa de medidas.

- Elaborar los ICA’s, de acuerdo con lo establecido en la Licencia Ambiental.

Tabla No.6.Control del PMAA para verificar su cumplimiento.

|  | Inspección | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de las regulaciones ambientales, las medidas de prevención, mitigación y restauración y del Plan de Contingencias señaladas en el PMAA. | Auto auditoría. | Responsable Ambiental. | Cada meses en la fase de construcción y semestralmente fase de operación, solo el primer año. |
|  | Control gubernamental. | Subsecretaría de Gestión Ambiental. | De acuerdo con la planificación del Viceministerio de Gestión Ambiental. |

### 6.1.4. Costo del PMAA

En la Tabla 7, se presenta el resumen de los costos del PMAA de acuerdo con la fase de ejecución del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, separando cuales medidas del PMAA son costos de inversión u operación del mismo y cuales serán asumidas por los promotores del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, como acciones que tendrán un carácter fundamentalmente ambiental.

TablaNo.7.Costo del PMAA.

| PMAA | Fase de construcción |  | Fase de operación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Costo de las medidas incluidas en la inversión | Costo de las medidas de carácter fundamentalmente ambiental | Costo de las medidas incluidas en la operación | Costo de las medidas de carácter fundamentalmente ambiental |
| Total por tipo de medida | RD$ 800,000 |  | RD$ 500,000 |  |
| Total PMAA | RD$ 1,300,000 |  |  |  |

De la Tabla 7, se desprende que el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, dispondrá para la ejecución del PMAA de un valor total de RD$ 1,300,000; de los cuales RD$ 800,000.00 serán ejecutados en la fase de construcción y RD$ 500,000.00 en la fase de operación. De acuerdo con lo que establece el Artículo 47 de la Ley No. 64-00, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el responsable de la actividad, obra o proyecto, deberá rendir una fianza de cumplimiento por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de los costos de las obras físicas o inversiones que se requieran para cumplir con el programa de manejo y adecuación ambiental.

## 6.2.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la Fase de Construcción.

### 6.2.1.- Subprograma de medidas para la protección, conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal existente.

Con la construcción del proyecto, se lotificara el área en 48 lotes , se realizara un desbroce, se desmontará y limpiará el área donde se construirá la infraestructuras físicas, como las vías de comunicación, las áreas de servicios, entrada, que ocupará el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

En la actualidad está cubierta por malezas, pastos por lo que se crearán áreas verdes con plantas locales, que contribuyan a atenuar los impactos provocados a la cobertura vegetal.

Objetivos:

- Evitar que el desmonte y la limpieza se extienda más allá de lo que está diseñado en el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Crear áreas verdes con plantas nativas que contribuyan a atenuar los impactos acumulados a la biodiversidad, propiciar hábitats para la fauna y mitigar los procesos erosivos en los suelos.

- Proteger el ecosistema del drenaje pluvial en la parte sur.

Medidas que integran este subprograma:

- Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes y la costa arenosa con especies nativas.

- Protección de especies de la flora.

Impactos a los que va dirigido la medida:

- Cambios a la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes y jardinería.

- Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela.

- Cambios en la composición de la flora.

- Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna.

- Cambios en la composición y la estructura de suelos por la creación de áreas verdes.

- Modificación del relieve.

Lugar o punto de Impacto: Área de la parcela que será construida.

Tecnología de manejo y adecuación.

a.- Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Se colocará una cinta de señalización para delimitar las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

- Se colocará una cerca en el límite sur de la parcela para mantener la franja de 30 metros hacia el drenaje pluvial y/o cañada.

b.- Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

Se realizarán las siguientes acciones:

- Plantar especies nativas y endémicas como: palma real, Roystoneahispaniolana; mara, palma cana, Sabalcausiarum; entre otros.

- Disponer de un Biólogo, un Agrónomo; Reclutar y entrenar al personal que se encargue de la siembra de las plantas y el manejo adecuado de las mismas.

- Obtención de plantas endémica de la zona, preparar y acondicionar el terreno que será utilizado.

Pasos a seguir para la siembra de árboles:

- Realizar la siembra en la época de lluvia.

- Marcar en el terreno donde irá cada árbol. El marco de plantación a utilizar estará en función de la especies a plantar y se otros aspectos como calidad del suelo en cada punto, pendiente, especie en cuestión u otras condiciones puntuales que puedan existir.

- Limpiar en un círculo de no menos de 50 cm de diámetro el punto exacto donde va cada árbol.

- Una vez limpiado el sitio se procederá a hacer un hoyo, aunque hay que tener en cuenta el tamaño de las posturas del árbol a ser sembrado.

c.- Protección de las especies de la flora:

Los individuos que será necesario proteger se les colocarán una cerca alrededor de su tronco, para que no sean dañados por las acciones constructivas y puedan ser integrados al diseño de las áreas verdes.

Personal requerido:

- Obreros encargados de colocar las cintas para delimitar el área a desmontar y limpiar.

- Obreros encargados de realizar la revegetación.

- Obreros encargados de colocar la cerca.

Apoyo logístico:

- Cintas para delimitar las áreas a desmontar y limpiar.

- Herramientas para la revegetación.

- Material para construir la cerca.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión:

a.- Comprobación de que la cinta esté colocada en las áreas que serán desmontadas y limpiadas.

b.- Verificar que se realice la revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes.

c.- Verificar que se protejan las especies de la flora.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Porciento de área a desbrozar que no fue delimitada.

b.- Número de especies sembradas y de posturas logradas.

c.- Número de individuos de la flora protegidas.

Frecuencia: Cada 4 meses.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: Después de dos meses de haber realizado la siembra se volverá a resembrar para garantizar una cobertura vegetal cuando se inicien las operaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

### 6.2.2.- Subprograma de medidas para la contaminación por polvo, gases de combustión interna y afectaciones por ruido.

Durante toda la fase de construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, se trasladarán materiales para el relleno y construcción de la obra física, infraestructuras, proyecto inmobiliario, se botarán escombros y los restos de vegetación proveniente de la limpieza del sitio, se transportarán cargas de agregados y cualquier otro material suelto, por otra parte serán utilizados maquinarias pesadas y camiones que tendrán que transitar y trasladarse de un lugar a otro en las áreas del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, y fuera de éste para realizar todas las acciones previstas en esta fase.

Objetivos:

- Evitar que por el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos pesados por la parcela y las vías de acceso a ella se contaminen el aire por polvo en suspensión, provocando, molestias a los trabajadores, deterioro de los filtros de maquinarias y vehículos e interrupción de los procesos de fotosíntesis en las plantas.

- Evitar que durante el transporte de las diferentes cargas sueltas se derrame la carga en la vía, colocándole lonas a las cargas, se contamine el aire y se produzcan accidentes de tránsito.

- Evitar que durante las operaciones de los generadores eléctricos móviles, equipos y maquinarias aumenten los niveles de ruidos y emisiones.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Humedecer los caminos.

b.- Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas.

c.- Control de velocidad para equipos y vehículos.

d.- Mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos.

Impactos a los que van dirigidos las medidas:

- Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados y emisiones.

- Afectación a la salud por ruido.

- Incremento del tránsito vehicular por la Vía de Acceso.

Lugar o punto del impacto: Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Humedecer los caminos.

Se humedecerán los caminos internos de la obra con un camión cisterna con regadera, una vez al día, y cuando fuese necesario.

b. Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas.

- Se recubrirán los materiales transportados con una lona impermeable, fuerte, de primera calidad, con dimensiones acordes con la cama del camión y se cerrarán las compuertas de los camiones, cuando éstos se encuentren en los viales fuera del área del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Todos los materiales apilados dentro del sitio serán cubiertos con una lona con pesas, o similar, para evitar arrastres debido al viento.

c.- Control de velocidad y establecimiento de horarios.

- Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, el límite de velocidad de los camiones que trabajarán en el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, para poder transitar por las diferentes vías.

d.- Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos.

Se establecerá en los contratos con las empresas subcontratadas, la obligatoriedad de realizar mantenimientos periódicos a los equipos, generadores eléctricos, vehículos y maquinarias utilizados para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Personal requerido:

a.- Chofer del camión cisterna y ayudante.

b.- Obreros.

c.- Chóferes y ayudantes.

d.- Mecánicos.

Apoyo logístico:

a.- Camión cisterna con rociadores y manguera.

b.- Lona para cada camión y gastos de reparaciones de las mismas, lonas y pesas para tapar las pilas de almacenamiento de agregados y escombros.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

a.- Verificación de que se realice el humedecimiento de los viales internos del campamento temporal y la obra.

b.- Verificación de los camiones a la salida de los puntos de carga.

c.- Verificación de que se cumplan los horarios y límites de velocidad.

d.- Verificación de la realización del mantenimiento de acuerdo con el tipo de camiones, generadores eléctricos, equipos pesados, entre otros y las normas de fabricantes de estos equipos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Partículas suspendidas (PST y PM-10,).

- Gases de combustión (SOx, NOx, CO2, CO)

- Niveles de ruido DB(A).

Frecuencia: Cada mes.

Registros necesarios: Se habilitará un de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas, niveles de emisiones y niveles de ruido.

Norma para comprobar resultados:

Norma Ambiental de calidad del Aire (NA-AI-001-03). Norma Ambiental para la protección contra Ruidos (NA-RU-001-03) y Normas de especificaciones técnicas de cada equipo.

Medidas correctivas:

- Si los resultados de las mediciones están por encima de los límites permisibles, después de un mes de aplicación de la medida, se aumentará a dos veces al día el humedecimiento de los caminos internos de la obra y se aplicarán sanciones a los chóferes que no cumplan con cubrir la carga con una lona cuando salgan de la parcela donde se esta construyendo el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Disminuir los límites máximos de velocidad establecidos.

- Si el ruido de los equipos pesados, camiones, patanas, generadores de electricidad móviles, etc., sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos por los estándares para la protección contra ruidos y emisiones de gases de combustión interna, después de varios mantenimientos serán sustituidos por equipamiento en buen estado.

### 6.2.3.- Subprograma para el tratamiento de los residuales líquidos domésticos durante la operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

El “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, consiste en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, basado en la lotificación de 48 lotes  para viviendas, los que generarán residuales, para lo cual será necesario construir un sistema de tratamiento de residuales líquidos mediante varios sistemas de digestores anaeróbicos de flujo ascendentes y luego descargara las aguas tratadas mediante un filtrante, los cuales serán instaladas y distribuidas en redes entre varias viviendas.

Objetivos: Tratar los residuales líquidos domésticos.

Medida que integra este subprograma: Construcción de varios sistemas de digestores anaeróbicos de flujo ascendentes y luego descargara las aguas tratadas mediante un filtrante.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. (Fase de Operación).

Lugar o punto del impacto: Sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Construcción de un sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Se construirá un sistema de tratamiento de residuales líquidos (Ver descripción del sistema de tratamiento de residuales líquidos en el Capítulo de Descripción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”), tomando en cuenta la permeabilidad del terreno. Para tales fines, cada unidad de tratamiento se fabricará incorporándole al hormigón un aditivo que actúa como material sellante que evite la infiltración de aguas hacia dentro y hacia fuera de las unidades de tratamiento de aguas residuales.

Personal requerido: Trabajadores para construir la infraestructura e instalar el sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico: Equipamiento para la instalación de la red y sistema de tratamiento de aguas residuales, materiales para la construcción de la infraestructura, tuberías para las redes, trampas de grasas y registros.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra Sanitaria

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación que se construya el sistema de tratamiento de residuales con el diseño proyectado.

Parámetros de seguimiento: Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Frecuencias: Trimestral

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida.

Norma para comprobar resultado: No aplica para esta fase.

Medidas correctivas: Rectificación si existieran modificaciones al “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

### 6.2.4.- Subprograma de medidas para el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos en la fase de construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Durante el proceso de construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, se realizarán acciones que generarán desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, por efectos de los trabajos en la obra, escombros, envases de pinturas y solventes, entre otros. Además de los generados por la presencia de una fuerza de trabajo de 25 trabajadores y personal de apoyo en la obra.

Objetivos:

Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por deficiencias en el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, dentro del área del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas que integran este subprograma:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos.

b.- Manejo de los desechos sólidos no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

Contaminación de los suelos arenosos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo.

Lugar o punto del impacto: Áreas donde se construirán las diferentes infraestructuras del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos.

El manejo de los desechos peligrosos será el siguiente:

- Las baterías, las latas de pinturas entre otros, se almacenarán, se agruparán y cuando se tenga una cantidad considerable, o cuando termine el proyecto, se dispondrá los residuos. Las baterías se regresaran al suplidor y los restos que realizara mediante las empresas que dan servicios para la disposición de los mismos.

- La retirada del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, de este tipo de residuos sólidos peligrosos por su escaso volumen tendrá una sola salida, al final del proyecto en su etapa de construcción.

b.- Manejo de los desechos sólidos no peligrosos.

El manejo de los desechos no peligrosos será el siguiente:

- Desechos producto del descapote: Los desechos producto del descapote (cepas, raíces, material estéril y demás elementos) se cargarán en camiones y se transportarán al vertedero municipal.

- Escombros: Los escombros resultados de vaciados o elementos de concreto de los prefabricados se almacenarán se recogerán con palas mecánicas o a mano y se transportarán en camiones con una lona que recubra el contenido para evitar su dispersión en el trayecto al vertedero municipal.

- Desechos sólidos domésticos: Se colocarán tanques de 55 galones pintados de
amarillo y señalizados, la basura será retirada por obreros del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, y dispuesta en el vertedero municipal.

- La retirada del proyecto de los desechos sólidos no peligrosos por su volumen tendrá una frecuencia semanal.

Personal requerido: 1 a 2.- obreros para la recolección de los residuos sólidos.

Apoyo logístico:

a.- Envases para el almacenamiento de los desechos sólidos peligrosos y materiales (cemento y arena para hacer mezcla para su confinamiento).

b.- Tanques de 55 galones para el almacenamiento de los desechos sólidos domésticos.

c.- Herramientas, camiones, pala mecánica, etc.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se recolecten, se traten y almacenen correctamente los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo en la obra.

Parámetro de indicador de seguimiento: Porcentaje de basura no manejada adecuadamente.

Frecuencia: Semanal.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal.

Norma para comprobar resultados: Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03). Norma de diseño del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas correctivas: Se rectificará cualquier procedimiento que no se realice de acuerdo con lo que se indica para el cumplimiento de las medidas de este subprograma.

### 6.2.5.- Subprograma de medidas para garantizar el manejo de los desechos sólidos domésticos en la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

El “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, generará 4 ton/día de desechos sólidos domésticos, que serán retirados por el ayuntamiento municipal para ser llevados al vertedero.

Objetivos: Evitar la contaminación del Medio Ambiente y los Recursos naturales por deficiencias en el manejo de los desechos sólidos dentro del área del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas que integran este subprograma: Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos domésticos, durante la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Lugar o punto del impacto: Zona de transferencia.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos.

En la zona de servicios se construirá un área cerrada con piso, paredes y techos de hormigón fácilmente lavables y canalización de desagüe, la cual estará camuflajeada con seto vivo.

Personal requerido:

a.- Técnicos para la construcción del área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos.

Apoyo logístico:

a.- Materiales para la construcción (cemento, bloques, pintura, entre otros)

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se haya construido el área de almacenamiento temporal.

Parámetro de indicador de seguimiento: Se medirá en la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Frecuencia: Cada mes durante el primer año.

Registros necesarios: Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA.

Norma para comprobar resultados: Norma de diseño del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas correctivas: Se rectificará cualquier parámetro de diseño que no se haya ejecutado de acuerdo con el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

### 6.2.6.- Subprograma de medidas de compensación social durante la fase de construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Como elementos para la compensación a las comunidades del entorno del proyecto y en particular la comunidad de Tenares, Tenares, el promotor del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, desarrollará toda una serie de acciones que redundarán en su beneficio. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo y a la formación que se les puede dar a los trabajadores que viven en estas comunidades, para adiestrarlos en diferentes oficios de apoyo para la construcción del proyecto como son: ayudantes de carpinteros, albañiles, plomeros, pintores, electricista, entre otros.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Tenares.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán en la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Mejorar la capacitación y el nivel educacional de los trabajadores que pueden ser contratados en las comunidades de La Jaguita, Tenares, que los preparará para trabajar en la construcción y para ser contratados en futuras obras.

Medidas que integran el subprograma:

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras.

b.- Adiestramiento de los trabajadores seleccionados.

Lugar o punto del impacto: Comunidades de La Jaguita, Tenares.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Creación de empleos temporales.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que construirán el proyecto inmobiliario “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Incentivo al fortalecimiento del empleo indirecto e informal en Tenares.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Contratación de mano de obra para la construcción de las obras del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de una base de datos de los solicitantes y selección para la contratación y por último un sistema de información que indique en las comunidades de La Jaguita, Tenares, de los empleos disponibles.

Base de datos: El encargado de recursos humanos creará una base de datos que registre la información suficiente (hoja de vida) de todas las personas que potencialmente pueden acceder a un empleo en la obra del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Selección para contratación: Los Ingenieros Encargados de Infraestructura, Edificaciones y de Movimiento de Tierra, tramitarán su necesidad de trabajadores con sus especificaciones, y con la base de datos de los aspirantes a laborar en la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”,

Los Ingenieros Encargados y el Encargado de Recursos Humanos seleccionarán los trabajadores que se contratarán.

Los criterios para la contratación serán los siguientes: Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita, residir preferiblemente en las comunidades de La Jaguita, Tenares, reconocida solvencia moral.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se establecerá un sistema de información en las comunidades de La Jaguita, Tenares, para convocar a los interesados, para que todos puedan tener oportunidades de acceder a participar en la selección.

Este sistema de información lo creará el Encargado de Recursos Humanos, donde se explicará los puestos vacantes, los requisitos para optar por los mismos, como acceder a los formularios de solicitud, donde acudir para ingresar en la base de datos, tiempos máximos para ingresar en la base de datos, la forma de selección, etc.

b.- Adiestramiento de los trabajadores seleccionados.

La medida pretende poner en marcha una política de capacitación de mano de obra no calificada a partir de la base de datos de los trabajadores contratados.

Base de datos: El Encargado de Recursos Humanos, a partir de la base de datos creada para la contratación de la fuerza de trabajo y las necesidades planteadas por los Ingenieros Encargados de Infraestructura, Edificaciones y de Movimiento de Tierra, identificará las diferentes actividades en las que hay que desarrollar la capacitación.

Estructuración de los grupos por tareas a desempeñar: El Encargado de Recursos Humanos estructurará los grupos a partir de las actividades que se desempeñarán en la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Adiestramiento: Se impartirá el adiestramiento de forma práctica. El adiestramiento incluirá los aspectos de los procedimientos constructivos, uso de las herramientas y materiales; así como los medios de seguridad y protección.

Personal requerido:

a.- Técnico de recursos humanos.

b.- Maestros de los diferentes oficios.

Apoyo logístico:

a.- Material de oficina para crear la base de datos.

b.- No aplica.

Responsable de ejecución: Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos.

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión:

- Verificación de que se contrata a los pobladores de las comunidades de La Jaguita, Tenares.

- Verificación de que se realizan los adiestramientos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Número de trabajadores contratados de las comunidades de La Jaguita, Tenares.

- Número de trabajadores adiestrados y temas impartidos.

Frecuencias: Cada cuatro meses.

Registros necesarios: Establecer un registro de control de los resultados de la contratación, reflejando los lugares de procedencia de los trabajadores y número de trabajadores adiestrados.

Norma para comprobar resultado: No aplica.

Medidas correctivas

• Se rectificará si no existen causas justificadas, la contratación a los pobladores de las comunidades de La Jaguita, Tenares.

• Se volverán a realizar los adiestramientos si los trabajadores no muestran destreza en el desempeño de sus labores.

## 6.3.- Subprogramas del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental durante la Fase de Operación.

### 6.3.1.- Subprograma de medidas para la conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal creada.

La creación de las áreas verdes, jardines con especies nativas y endémicas de la zona, atenúan los impactos acumulados sobre la biodiversidad, propician hábitats para el retorno de la fauna.

Objetivos:

- Mantener en buen estado las áreas verdes creadas.

- Informar a los trabajadores, residentes y visitantes sobre la importancia de proteger la flora y la vegetación.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y de la vegetación del proyecto.

b.- Colocar carteles para identificar la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

Impacto al que va dirigido la medida:

Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado.

Lugar o punto de Impacto:

Áreas verdes y vegetación del entorno.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Mantenimiento de las áreas verdes y la vegetación del entorno al “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

En la jardinería, áreas verdes y vegetación del entorno al proyecto se continuarán utilizando las especies que fueron sembradas en la creación de las áreas verdes como: palma real, Roystonea hispaniolana; palma cana, Sabal causiarum; caoba Swietenia mahagoni, entre otros.

b.- Colocar carteles para identificar la vegetación y la flora y darles mantenimiento.

- Se colocarán carteles con las especies de plantas con su nombre científico y vulgar, además de sus propiedades.

- Los carteles se pondrán en las plantas que se encuentren más visibles desde los caminos peatonales.

- Los materiales para colocar los carteles serán duraderos y las letras serán bien visibles y en diferentes idiomas.

Personal requerido:

a.- Obreros para dar mantenimiento a las áreas verdes.

b.- Obreros para colocar carteles en las áreas verdes y darles mantenimiento.

Apoyo logístico:

a.- Herramientas para realizar la resiembra y posturas de las especies antes señaladas.

b.- Herramientas para colocar los carteles y materiales para dar mantenimiento.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

Parámetros de gestión:

a.- Verificar la supervivencia de las posturas.

b.- Verificación del mantenimiento de los carteles y efectividad de los mismos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Número de especies resembradas.

b.- Número de carteles colocados.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro para el control de las medidas del PMAA, con las anotaciones de evolución de las posturas y su supervivencia, el número de carteles colocados y tipos de especies.

Norma para comprobar resultados: No procede.

Medidas correctivas: Se ampliará el plan de resiembra.

### 6.3.3.- Subprogramas de medidas para el control del uso de productos químicos

Debido a la acumulación de desechos se incrementa la existencia de plagas. Por otra parte para controlar las plagas en las áreas verdes y jardines se utilizarán herbicidas y plaguicidas para su control, los cuales tendrán efecto no nocivo a la salud, considerados amigable al medio ambiente y biodegradable.

Objetivos: Controlar las plagas y poblaciones de vectores utilizando métodos sostenibles de control que disminuyan las posibles afectaciones a la flora, la fauna y la salud del hombre.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Control de vectores y de plagas.

Impactos a los que van dirigidos la medida:

- Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas, que no sean biodegradable y amigable al medio ambiente.

- Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos.

Lugar o punto de Impacto: Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Control de vectores y de plagas.

Se llevará un programa de fumigación preventiva en todas las áreas del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Usualmente para el control de vectores se utiliza la lucha química como opciones disponibles para el control de mosquitos, moscas, cucarachas y roedores, aunque es conocido desde hace tiempo el efecto nocivo que puede tener para la salud humana y animal, el empleo irracional de los insecticidas y otros venenos o productos químicos similares.

Para la elección de un insecticida para el control de los mosquitos, moscas y cucarachas (según el Manual de Bayer para el control de plagas) se debe valorar lo siguiente:

- Grado de toxicidad para el hombre y/o animales domésticos, silvestres o medio ambiente en general.

- Hábitos de la plaga a controlar (diurnos, nocturnos, hematófagos, etc.).

- Grados de penetración frente a superficies de diversa textura (madera cepillada, en bruto, cemento, etc.).

- Estabilidad frente a la radiación solar, álcalis (superficies encaladas), ácidos, materia orgánica y otros factores similares.

- Facilidades para su preparación y/o aplicación.

- Efecto expulsivo.

- Efecto instantáneo.

- Efecto residual.

Estrategias para el uso de los insecticidas (según el Manual de Bayer para el control de plagas):

- El insecticida debe ser aplicado en aquellos lugares de reproducción de los insectos (basureros, aguas estancadas, etc.), de alimentación (granos, cueros) o de refugios (techos, vigas, ventanas, follaje, etc., razón por lo cual es básico conocer sus hábitos de vida.

- Repetir la aplicación de acuerdo con el ciclo biológico del insecto.

- El insecticida no debe retirarse de las superficies tratadas permitiendo así el máximo de tiempo de exposición entre el producto y el insecto.

- Modificar el ambiente de manera tal de crearles un medio poco favorable para su desarrollo (tratamiento de desperdicios, poda de ramas, etc.).

- Respetar las instrucciones indicadas por el fabricante en cuanto a preparación, dosis y aplicación.

Estrategias para el uso de los rodenticidas (según el Manual de Bayer para el control de plagas):

- Buscar señales de presencia/actividad de roedores (fecales, manchas de orina, pelos, huellas, materiales o alimentos roídos para colocar los rodenticidas.

- Tapar el paso de los roedores

- Eliminar los alimentos que estén a su alcance.

- Cortar las hierbas y malezas que están alrededor de las construcciones, en una franja de 2 m de ancho.

- Colocar el rodenticidas siempre escondido en una caja cebadora de dos entradas con la formulación y cantidad suficiente para evitar un buen consumo y de forma tal que sea comido por animales domésticos o de la fauna silvestre.

- Una vez eliminados los roedores se realizará una limpieza total del recinto tratado.

Otro de los métodos de control a emplear es el uso de medios biológicos, como bio-preparados a base de bacterias y hongos patógenos, parásitos específicos, biorreguladores, depredadores, peces larvívoros y otros tipos de reguladores naturales. Entre las ventajas de este tipo de tratamiento tenemos:

- La no-contaminación del medio ambiente con su aplicación.

- Su baja o inexistente toxicidad.

- Se evita la aparición de la “insecto-resistencia”.

Para el control de ratas y ratones el uso de “cebos” tratados con un agente biológico contaminante, resulta unas de las tecnologías más reciente e inocuas para otras especies y el hombre.

El uso de este método tiene un efecto prolongado desde el punto de vista biológico, sobre las poblaciones de roedores, por lo que se pueden abaratar los costos con su empleo al alargar los ciclos de tratamientos, a la vez que se optimiza la eficiencia de los mismos.

Personal requerido:

Personal de la empresa contratada para asesorar en el control de vectores.

Apoyo logístico:

- Equipos de fumigación.

- Medios de protección (guantes, mascarillas, botas, gafas, overoles, entre otras).

- Productos para las aplicaciones.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y empresa contratada para realizar las aplicaciones, la cual estará autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se realicen las aplicaciones y de los resultados obtenidos.

Parámetro de indicador de seguimiento:

- Número de plagas o vectores no controlados.

- Cantidad y tipo de productos utilizados.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: Si continuarán las plagas y vectores se rectificará la eficacia de los controles utilizados.

### 6.3.4.- Subprograma de medidas para garantizar el tratamiento de los residuales líquidos

Las aguas residuales que son generados en áreas de servicios, del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, irán a un sistema de tratamiento de residuales líquidos, cuyo funcionamiento debe ser eficiente para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.

Objetivos: Garantizar el tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Medidas que integran este subprograma: Mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Impacto al que va dirigida la medida: Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos.

Lugar o punto del impacto: Sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Tecnología de manejo y adecuación:

- Se realizarán inspecciones cada seis meses a todos los elementos del sistema de tratamiento de residuales líquidos.

- Se les dará mantenimiento a los registros, trampas de grasas.

- Se realizará el control y reparación de fugas en las tuberías.

- Se realizarán controles de calidad del agua al efluente tratado de los parámetros que se relacionan en la Tabla a continuación.

TablaNo.8. Parámetros a controlar en el efluente del sistema de tratamiento.

| Parámetros | Elementos | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Físicos | Color, pH, sólidos totales, flotantes y disueltos, olores. | Semestral durante el primer año. |
| Químicos | Fósforo, NH3-N, Cloro residual |  |
| Bacteriológicos | DBO, coliformes totales y fecales y |  |

Personal requerido: Trabajadores encargados de realizar los mantenimientos al sistema de tratamiento de residuales líquidos.

Apoyo logístico: Financiamiento para la realización del mantenimiento del sistema de tratamiento, registros, trampas de grasas y control de fugas en las tuberías.

Responsable de ejecución: Encargado de Mantenimiento.

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificación de que se realice el mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos.

Parámetros de seguimiento:

- pH

- DBO5 (mg/l)

- DQO (mg/l)

- SS (mg/l)

- ST (mg/l)

- Coliformes totales (ud/100 ml)

- Cloro residual (mg/l)

- Olores

- Aceites y grasas (mg/l)

Frecuencias: Semestral durante el primer año.

Registros necesarios: Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente del sistema de tratamiento.

Norma para comprobar resultado: Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas. (NA-AG-001-03).

Medidas correctivas: Si los resultados del control del efluente dan por encima de lo establecido por la NA-AG-CC-01, se realizará una inspección general del sistema con el personal técnico de la empresa encargado de su montaje.

### 6.3.5.- Subprograma de medidas para el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos

En la operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, se generarán un estimado 0.5 ton/día de desechos sólidos, aproximadamente 2 m3/dia. Los desechos serán generados en las viviendas de los 48 lotes , las áreas comunes, jardines y áreas verdes, entre otros.

Una de las actividades de mantenimiento que se realizará en las instalaciones, es la poda de las matas, con el objetivo de eliminar las ramas y hojas secas.

Por otra parte se considerará desechos sólidos peligrosos tales como: envases de sustancias químicas utilizadas en el mantenimiento (latas de pintura y barniz, envases plástico de disolventes) y baterías, entre otros, que deben tener su manejo y disposición.

Objetivos:

- Evitar la contaminación de los suelos por deficiencias en el manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos dentro del área del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Proliferación de vectores.

- Evitar la contaminación del suelo, por deficiencias en la gestión de los residuos de la poda.

- Evitar la contaminación visual negativo por deficiencias en el manejo de los residuos sólidos que se generarán en la limpieza de la playa.

- Evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por mal manejo de residuos oleosos.

Medidas que integran este subprograma:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Impacto al que va dirigida la medida:

- Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos.

- Posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el mal manejo de residuos oleosos.

Lugar o punto de Impacto: Área de almacenamiento temporal, entre otros.

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos.

Manejo de los desechos sólidos domésticos:

- La basura dispuesta en los contenedores; procedentes de los edificios y de los zafacones colocados en diversas áreas del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, serán almacenadas temporalmente en el área destinada para esta función hasta que sea retirada por el ayuntamiento municipal y llevado al vertedero municipal de Tenares.

Manejo de los residuos de la poda:

- Recolección de los residuos de la poda de forma manual.

- Traslado en fundas de polietileno de forma manual.

- Los residuos de la poda serán colocados en el área de almacenamiento temporal para ser retirados por el camión del ayuntamiento y llevados al vertedero municipal de Tenares.

Manejo de los desechos sólidos peligrosos:

Envases de sustancias químicas utilizadas en el mantenimiento (latas de pintura y barniz, envases plástico de disolventes), control de plagas en las áreas verdes y edificaciones y residuos oleosos procedentes de los equipos pesados durante la construcción.

- Los envases y las baterías se regresarán al proveedor en la mayor medida y no se podrán dar a terceros, ni a los trabajadores.

- Los residuos oleosos serán retirados por un gestor autorizado por la MIMARENA, para tales fines. Se almacenaran en tanques de 55 galones.

- Las baterías usadas:

Se retornara al suplidor, en otro caso, se coordinará con empresa especializada y acreditada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la recogida y disposición final.

Personal requerido: Obreros para realizar la recogida de desechos en todas las áreas del proyecto.

Apoyo logístico: Bolsas plásticas y zafacones y contenedores para los desechos, carretillas, rastrillos, entre otros.

Responsable de ejecución: Gerente de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, y empresas encargadas de la recogida y disposición de los desechos.

Seguimiento de las medidas

Parámetros de gestión:

- Verificación de que se recolecten y almacenen correctamente los desechos sólidos domésticos, de la poda y de la limpieza, de acuerdo a lo dispuesto en las instrucciones para realizar la medida.

- Verificación que no se encuentren basuras regadas en las instalaciones y vías internas del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Se verificará si existe proliferación de moscas y roedores por efecto de residuos sólidos almacenados.

- Verificación de que la limpieza sea realizada con rastrillos.

- Verificación de que no se encuentren residuos de la limpieza.

Parámetro de indicador de seguimiento: Porcentaje por tipo de basura no manejada adecuadamente.

Frecuencia: Semestral durante el primer año..

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje.

Norma para comprobar resultados: Norma para la gestión ambiental de residuos sólidos no peligrosos (NA-RS-001-03).

Medidas correctivas: Si se verifica una incorrecta disposición de residuos sólidos dentro del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, a pesar de la aplicación de las medidas, se volverá a capacitar el personal.

### 6.3.7.- Subprograma de medidas para la gestión de mantenimiento

En el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, se mantendrá el paisaje y la imagen natural del entorno, y por consiguiente habrá una gestión de mantenimiento durante su operación.

Objetivos: Lograr alargar la vida útil de las instalaciones y una imagen que se inserte en el paisaje natural del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas que integran este subprograma: Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Impacto al que va dirigido la medida: Posibilidad de deterioro de la imagen del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, por falta de mantenimiento de las infraestructuras comunes.

Lugar o punto del impacto: Todas las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Tecnología de manejo y adecuación:

a.- Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Sistema de drenaje pluvial:

- Dar mantenimiento periódico a las cunetas, azoteas e imbornales para eliminar todas las partículas sólidas que se encuentran decantadas en el fondo para evitar obstrucciones y puntos donde se pueda acumular el agua de lluvia. Se realizarán mensualmente inspecciones y limpiezas de los registros y alcantarillas y después de intensas precipitaciones y ante la amenaza de un ciclón.

Sistema de abastecimiento de agua potable:

Para evitar estos fallos se debe:

- Revisión periódica de todas las líneas.

Estos fallos se detectan:

- Pérdida de presión en diferentes puntos.

- Localización de lugares húmedos no usuales.

- Falta de presión de entrada.

La reacción inmediata ante estos fallos debe ser:

- Excavación de la zona afectada.

- Independizar la zona de la avería y proceder a su reparación inmediata.

Personal requerido: Personal de mantenimiento.

Apoyo logístico:

- Grifería, bombillos y otras piezas de repuesto, herramientas, entre otras.

- Herramientas para realizar el mantenimiento.

- Financiamiento para el mantenimiento.

Responsables de ejecución: Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Seguimiento de la medida:

Parámetros de gestión: Verificar que se realicen los mantenimientos.

Parámetros de indicador de seguimiento:

- Resultado de los reportes de averías.

- Controles de los mantenimientos realizados.

Frecuencias: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de los reportes de averías y mantenimientos realizados.

Norma para comprobar resultado: No aplica.

Medidas correctivas: Corregir de inmediato cualquier incumplimiento de las instrucciones dadas para los mantenimientos de drenaje pluvial, suministro de agua potable, entre otros.

### 6.3.9.- Subprograma de medidas para la gestión y manejo de recursos

Introducción: La fuente de abastecimiento de agua potable será a través de INAPA y la energía eléctrica a través de EDENORTE.

Objetivos: Establecer una política para disminuir el consumo de energía y de agua potable que será utilizado y establecer un control por el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas que integran este subprograma:

a.- Prácticas para el ahorro de agua.

b.- Prácticas para el ahorro de energía.

Impactos a los que va dirigida la medida:

- Aumento del consumo de agua.

- Aumento del consumo de energía eléctrica.

Lugar o punto de Impacto: Acueductos, sistema de generación de energía del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Prácticas para el ahorro de agua.

- Verificación de las válvulas de cierre automático en los inodoros, las duchas eficientes (de baja presión), los lavamos con grifería con reductores de flujo, entre otros.

- Controles a los operadores que realizan las operaciones manuales de apertura y cierre de las llaves de paso.

- Controles de fugas de agua en la tubería.

- Incentivar a los propietarios a la práctica de las medidas antes mencionadas.

b.- Prácticas para el ahorro de energía.

- Sistema de alumbrado con bombillas de neón con fotoceldas en áreas públicas.

- Uso de bombillos de bajo consumo en áreas públicas.

- Revisión adecuada de amperajes en cada línea.

- Incentivar a los propietarios a la práctica de las medidas antes mencionadas.

Personal requerido:

a.- Obreros que realizarán los mantenimientos y llevarán los controles de consumo de energía y de agua

Apoyo logístico:

a.- Repuesta de INAPA para la verificación de fugas en las casas.

b.- Bombillos de bajos consumos, entre otros.

Responsable de ejecución: Gerente de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión:

a.- Verificar que se realicen los controles para la aplicación de estas medidas

b.- Verificar que se realicen las prácticas para el ahorro de agua.

c.- Verificar que se realicen las prácticas para el ahorro de energía.

Parámetro de indicador de seguimiento:

a.- Consumo agua en m3/día.

b- Consumo de energía en KW/h.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un registro de control de las medidas de control del PMAA, donde se recogerá todos los resultados de los controles de los consumos por áreas y los resultados de las evaluaciones anuales.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas:

- Se realizarán inspecciones a los sistemas de distribución si a pesar de las medidas tomadas se excede el consumo de agua previstos en 2 facturas seguidas, buscando fugas y salideros.

- Se realizarán inspecciones a los sistemas de distribución de energía para detectar cualquier fallo del sistema, si a pesar de las medidas tomadas se excede el consumo de energía previstos en 2 facturas seguidas, buscando las fallas eléctricas.

### 6.3.10.- Subprograma de medidas de compensación social

Como elementos para la compensación de las comunidades del entorno del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, en particular las comunidades de La Jaguita, Tenares, los promotores del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, van a desarrollar una serie de acciones que redundarán en beneficio de los pobladores de estas comunidades. Estas actividades estarán vinculadas a la contratación de fuerza de trabajo permanente, sin contar las que podrán generarse por los dueños de los lotes.

Objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de Tenares, entre otras.

- Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que participarán como empleados para prestar servicios durante la operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Medidas que integran este subprograma:

a.- Contratación de mano de obra para la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Impactos a los que va dirigidos las medidas:

- Creación de puestos de trabajo permanente.

- Mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores que laborarán en el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Lugar o punto de Impacto: Comunidades de La Jaguita, Tenares.

Tecnologías de manejo y adecuación:

a.- Contratación de mano de obra para la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

La medida en cuestión busca poner en marcha una política de contratación de mano de obra no calificada a partir de: informar a las comunidades de La Jaguita, Tenares, entre otras, de los intereses del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, la creación de una base de datos de los solicitantes y la selección para la contratación, para la fase de operación del mismo.

Sistema de información: Para la contratación del personal no especializado se informará a los pobladores, en particular a las mujeres, de las comunidades de La Jaguita, Tenares, entre otras, para que puedan tener oportunidades de acceder a participar en la selección.

Se informará de los puestos existentes, los requisitos para optar por los mismos, como acceder a los formularios de solicitud, donde acudir para ingresar en la base de datos, tiempos máximos para ingresar en la base de datos, la forma de selección, etc.

Selección para contratación: Los promotores del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, de acuerdo con las necesidades seleccionaran los aspirantes a laborar en el proyecto.

Los criterios para la contratación serán los siguientes: Que sea apto para ejecutar el trabajo para el cual se necesita y residir preferiblemente en las comunidades de La Jaguita, Tenares, entre otras, reconocida solvencia moral.

Personal requerido: Personal designado por el Encargado Recursos Humanos del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Apoyo logístico: material de oficina para crear la base de datos.

Responsable de ejecución: Encargado Recursos Humanos del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

Seguimiento de la medida

Parámetros de gestión: Verificar que se contraten pobladores, de las comunidades de La Jaguita, Tenares, entre otras.

Parámetro de indicador de seguimiento: Número de trabajadores contratados de las comunidades de La Jaguita, Tenares, entre otras.

Frecuencia: Semestral.

Registros necesarios: Se habilitará un libro de registro de control de las medidas del PMAA, donde se asentarán:

- Número de trabajadores contratados, reflejando los lugares de procedencia.

Norma para comprobar resultados: No aplica.

Medidas correctivas: No aplica.

## 6.4.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La verificación de la ejecución de las medidas del PMAA y el cumplimiento de las Normas Ambientales para el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, se realizará a través del Programa de Seguimiento y Control, como parte del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA).

Objetivos

- Describir de forma sistemática y documentada todos los aspectos a los que se le dará seguimiento y control.

- Verificar que las medidas preventivas, de mitigación y de prevención del PMAA se han realizado.

- Detectar impactos que no fueron previstos en el Estudio de Impacto Ambiental.

- Verificar la calidad y oportunidad de las medidas preventivas, de mitigación y de prevención planteada en la Declaración de Impacto Ambiental y establecer nuevas medidas si éstas no son suficientes.

- Verificación de la gestión ambiental.

- Verificar el cumplimiento de las Leyes, procedimientos y Normas Ambientales.

### 6.4.1. Estructura del Programa de Seguimiento y Control

El Programa de Seguimiento y Control fue elaborado para las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, ya que para la fase de abandono si fuera necesario, se le dará seguimiento en los mismos términos que en la fase de construcción y tendrá la siguiente estructura:

- Impacto a controlar.

- Actividad.

- Variables del ambiente.

- Parámetro a medir e indicador de calidad.

- Tiempo requerido o frecuencia.

- Información necesaria.

- Lugar o puntos de monitoreo.

- Ejecutor o supervisor.

- Entidad estatal que controla.

- Participación de la población afectada.

- Costos.

### 6.4.2. Estrategias de Evaluación del Subprograma de Seguimiento

- Seguimiento

El etapa del cumplimiento del PMAA, así como las de otra condición o requisito establecido en la Licencia y/o Permiso Ambiental serán definidas en las auditorías que se realizarán durante las fases de construcción y operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, las que serán realizadas de acuerdo con el cronograma de cumplimiento del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental y los períodos que establezca la Licencia y/o Permiso Ambiental para la entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). La empresa Consultora y/o Consultor Ambiental serán los responsables de la elaboración del (ICA).

- Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

De acuerdo con la frecuencia establecida para la verificación de las medidas del PMAA y para el monitoreo de cada variable ambiental, se realizarán los informes: mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, los que serán incluidos en los informes de las auditorías realizadas y en los ICA’s.

La Consultora y/o Consultor Ambiental encargada de la verificación de las medidas del PMAA y del monitoreo de cada variable ambiental, elaborará y entregará el ICA, al “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, para la fase de construcción y al Gerente General en la fase de operación y éstos lo entregarán a Viceministerio de Gestión Ambiental (VGA) en los plazos que se establezcan en la Licencia y/o Permiso Ambiental para la obtención del Certificado de Cumplimiento que validará al “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, para continuar la fase de construcción u operación según corresponda.

El número de copias y el formato del ICA serán convenidos con Viceministerio de Gestión Ambiental (VGA)

### 6.4.3. Responsable de ejecución del Programa de Seguimiento y Control

El responsable de la ejecución del Programa de Seguimiento y Control será “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, durante la fase de construcción y por el Gerente General en la fase de operación, los que contratarán a una Consultora y/o Consultor Ambiental para dar seguimiento a las fases de construcción y de operación.

### 6.4.4. Cronograma

El Programa de Seguimiento y Control se iniciará desde la fase de construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, y se desarrollará de acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución de las medidas del PMAA y del monitoreo de cada variable ambiental y se continuará ejecutado durante la fase de operación. Ver el acápite referido al calendario de entrega de informes al Viceministerio de Gestión Ambiental (VGA) para las fases de construcción y operación.

### 6.4.5. Costos

Los costos del Programa de Seguimiento y Control serán asumidos por el “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, durante la fase de construcción y por el Gerente General en la fase de operación.

Matriz 1. Programas de Medidas -Fase de Construcción- “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al Aire | Contaminación del aire por sólidos en suspensión provocada por las operaciones de los equipos pesados. | Humedecer los caminos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Cubrir los camiones y las pilas de materiales con lonas. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  |  | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Partículas suspendidas (PST y PM-10). |  |  |  | **RD$30,000 |  |
|  |  | Posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases y particuladode las chimeneas de los generadores de emergencia. | Las chimeneas de los generadores preparadas para hacer mediciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  |  | **RD$25 000 |  |
|  |  | Afectación por ruido. | Control de velocidad para equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). | Área de la parcela, viales que le dan acceso, los camiones que trasladan el material. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro con los resultados de las mediciones de las partículas suspendidas. |
|  |  |  | Mantenimiento de generadores eléctricos móviles, equipos y vehículos. | Niveles de ruido DB(A). |  |  |  | **RD$129,000 |  |
|  |  |  | Construir una edificación con los requisitos para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones. | Serán controlados en la fase de operación. | Área donde se ubicarán los generadores de emergencia. |  | Ingeniero Encargado de las instalaciones de los generadores de emergencia. | **RD$100,000 | Se habilitará un libro de registro con las incidencias en el subprograma. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofísico | Al relieve | Modificación del relieve del entorno | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies endémicas y nativas. | Número de especies sembradas. | Área de la parcela que será construida. | Cada mes | Ingeniero Encargado de la Obra. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro del cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejará el número de objetos de obra que fueron construidos sin respetar el límite constructivo. |
|  | Al suelo | Posibilidad de contaminación de los suelos por la manipulación de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos del proceso constructivo. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos. | Porcentaje de basura no manejada adecuadamente. | Áreas donde se construirán infraestructuras. |  |  | **RD$100,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida y traslado al vertedero municipal. |
|  |  |  | Manejo de los desechos sólidos no peligrosos. |  |  |  |  | **RD$90,000 |  |
|  |  | Cambio en la composición y estructura de los suelos por la creación de áreas verdes. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A la vegetación | Desaparición de la cubierta de vegetación y la pérdida de poblaciones de plantas como resultado del desmonte y limpieza de la vegetación en la parcela. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. |  |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | **RD$50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Ver nota. |  |
|  |  | Cambios en la composición de la flora | Protección de especies de la flora. | Número de individuos de la flora protegidas. |  |  |  |  | RD$50,000 |  |
| Biofísico | A la fauna | Interferencia con el hábitat de la avifauna y herpetofauna. | Delimitación y señalización de las áreas que serán desmontadas y limpiadas para la construcción del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Área de la parcela que será construida. | Área de la parcela que será construida. | Cada 4 meses. | Ingeniero Encargado de la Obra. |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para control de las medidas del PMAA con las incidencias que ocurran, tales como: áreas que no fueron delimitadas, número de especies sembradas y número de especies logradas. |
|  |  |  | Revegetación de todos los espacios que serán ocupados por las áreas verdes con especies nativas. | Número de especies sembradas. |  |  |  |  | * Ver nota. |  |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos, durante la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Construcción de un área para el almacenamiento temporal de los desechos sólidos domésticos. | Se medirá en la fase de operación del proyecto. | Zona de transferencia. |  |  |  | **RD$50,000 | Se llevará el control del cumplimiento de los parámetros de diseño, lo que se anotará en el libro de registro de cumplimiento del PMAA. |
|  | A las aguas subterráneas | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por el deficiente tratamiento de los residuales líquidos. | Construcción del sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos para la fase de operación del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Los parámetros serán controlados en la fase de operación del proyecto. | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Trimestral |  |  | **RD$30,000 | Se habilitará un libro de registro de cumplimiento de las medidas del PMAA, donde se reflejarán las incidencias del cumplimiento de la medida. |
| Socioeconómico | Al tránsito | Incremento del tránsito vehicular por la Carretera Tenares - Salcedo para el traslado de materiales de construcción. | Coordinación interinstitucional. | Números de quejas recibidas. | Comunidades de La Jaguita, Tenares. |  | Ingeniero Encargado de la obra y de Recursos Humanos. |  | RD$20,000 | Se habilitará un libro de registro de control del cumplimiento del PMAA, donde se reflejarán las quejas de la comunidad, soluciones aportadas, entre otros y los contactos realizados con las organizaciones comunitarias y los temas tratados. |
|  |  |  | Interacción con la comunidad. | Número de contactos con las organizaciones comunitarias. |  |  |  |  | RD$20,000 |  |

Matriz 2. Programas de Medidas -Fase de Operación- “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos | Responsables |  | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICA | A la fauna | Posibilidad de afectación a la fauna terrestre por el uso de insecticidas. | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto y empresa que será contratada. |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  |  | Posibilidad de incremento de plagas de vectores por el mal manejo de los desechos sólidos. | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. | Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” |  | **RD$25,000 | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Control de vectores y de plagas. | • Número de plagas o vectores no controlados. • Cantidad y tipo de productos utilizados. | Áreas verdes, jardines, área de transferencia de desechos sólidos. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”y empresa que será contratada. | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con las aplicaciones de rutinas y por plagas, productos utilizados, tipo de plaga, entre otros. |
|  | A la vegetación | Posibilidad de deterioro de las áreas verdes por falta de mantenimiento y cuidado. | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Todas las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  | Encargado de Mantenimiento del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | **RD$50,000 | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los Residentes y mantenimientos realizados. |

| Componentes del medio | Elementos del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreos | Frecuencias de monitoreos |  | Responsables | Costos | Documentos generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOFISICO | Subsuelo y Agua | Posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por los residuales líquidos domésticos. | Mantenimiento al sistema de tratamiento de los residuales líquidos domésticos. | pH, DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SS (mg/l), ST (mg/l), Coliformes totales (ud/100 ml), Cloro residual (mg/l), Olores, Aceites y grasas (mg/l), Huevos de helminto | Sistema de tratamiento de residuales líquidos. | Semestral durante los dos primeros años. |  |  | **RD$100,000 | Establecer un registro de control del cumplimiento de las medidas y de los resultados de las mediciones de la calidad del agua de los parámetros de indicador de seguimiento en el efluente de la planta de tratamiento. |
|  | Suelo |  | Manejo de los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. | Porcentaje por tipo de basura manejada adecuadamente. | Área de transferencia,, cuarto para los desechos reciclables,, entre otros. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro para el control del volumen de los desechos generados y la frecuencia de su recogida por empresas especializadas para el reciclaje, suplidores que recogerán los envases vacíos y otros compradores. |
|  |  |  | Gestión de mantenimiento de las instalaciones del proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” | Todas las instalaciones del proyecto. | • Resultado de los reportes de averías. • Controles de los mantenimientos realizados. | Semestral. |  |  | * Ver nota. | Se habilitará un libro de registro de control con los resultados de las encuestas a los Residentes y mantenimientos realizados. |
| SOCIAL | A los recursos | Aumento del consumo de agua. | Prácticas para el ahorro de agua. | Consumo agua en m3/día. | Acuífero. |  |  |  | **RD$100,000 |  |
|  |  | Aumento del consumo de energía eléctrica. | Prácticas para el ahorro de energía. | Consumo de energía en Kw | Sistema de transmisión de energía |  |  |  | **RD$100,000 |  |

Costo Total del PMAA RD$1,299,000.00

CAPITULO VII

PLAN DE CONTINGENCIA.

7.1. Objetivos del Plan

El plan de contingencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”, tiene como objetivo identificar y preestablecer los procedimientos específicos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular, para lo cual el proyecto debe tener escenarios definidos, que aseguren la protección de vidas, propiedades, estructuras, equipos, maquinarias, el entorno y el medio ambiente.

7.2. Metas del Plan

Prevenir al 100% la ocurrencia de daños a propiedades y personas

Reducir al 0% la afectación a personas

### 7.2.1. Las metas primarias de seguridad son:

Reacción temprana en caso de contingencias.

Inspección permanente de las condiciones de seguridad del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

Corrección temprana de riesgo simple como requisito para continuar la operación del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

Reporte inmediato cuando las condiciones anómalas pongan en peligro el sistema de seguridad establecido.

Prioridades de Protección

Las prioridades de protección del plan de contingencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” son las siguientes:

- Vida de Empleados y Residentes

- Medio Ambiente (flora y fauna)

- Propiedades y Equipos

Cobertura del Plan

Toda el área del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y las vías de acceso

Todo el espacio donde sea posible ayudar en caso de accidente.

Organización del Plan

Las responsabilidades están a cargo del comité de contingencia quienes organizan al personal y las brigadas para enfrentar las contingencias, el mismo estará integrado por:

- Jefe de Seguridad

- Gerente Ambiental del Proyecto “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Encargado de Mantenimiento

- Director Unidad de Gestión Ambiental

- Brigadas

Estrategia del Plan de Contingencia

Para la elaboración del plan de emergencias, la Gerencia del Proyecto procederá de la siguiente manera:

- Evaluación de Riesgo, por intermedio de este análisis se identifican los riesgos potenciales, su valoración y su localización en las edificaciones del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y en sus áreas de influencias.

- Identificación de riesgo potenciales, para lo cual se identificaran de modo detallado las situaciones peligrosas existentes con todos sus factores de riesgo como son:

- Situación de los accesos.

- Ubicación de medios de protección, como señales, sistemas de extinción, sistema de alarma.

- Características constructivas del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” como vía de evacuación, sectores de incendios, verificación de elementos estructurales, ubicación y características de las instalaciones de servicios.

- Número máximo de personas a evacuar en cada área según el cálculo de ocupación y uso del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”

- Entrenar y realizar simulacros rotativos que incluyan todos los posibles eventos, principalmente Incendios, derrames, escape, inundaciones, huracanes y accidentes.

- Entrenar al personal.

- Disponer de una organización efectiva.

- Asegurar los medios logísticos adecuados.

- Coordinar con los organismos responsables, públicos y privados, tales como:

Defensa Civil

Cuartel de Bomberos

Policía Nacional

Centros de salud

Comisión Nacional de Emergencia

Alcalde local

Programa de Implementación

El programa de implementación del plan de contingencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” tomara en consideración las siguientes actividades con su cronograma de ejecución:

- Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial.

- Inventario de los medios técnicos de autoprotección.

- Evaluación de riesgo.

- Redacción de manual de procedimientos.

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia.

Programa de Mantenimiento

Se diseñara un programa anual de actividades que comprenderá las siguientes actividades:

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento de personal

- Mantenimiento de las instalaciones que presente riesgo potencial

- Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción

- Inspección de seguridad

- Simulacros de emergencia

Métodos de Protección

El plan de contingencia establecerá los medios técnicos y humanos necesarios o disponibles para la protección como son:

- Medios técnicos, se efectuara una descripción detallada de los medios necesarios para la protección. Se describirá las instalaciones de detección, alarmas de los equipos contra incendios, señalización, indicando características, ubicación, adecuación, cantidad y estado de mantenimiento.

- Medios humanos, Se especificara el número de personal que sea necesario y se disponga, para las acciones de protección, especificando el número de equipos necesarios con el numero de sus componentes en función de los equipos, que puedan cubrir todas la lotificación del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y áreas de influencias.

Plan de Evacuación

Este plan contendrá los procedimientos y esquemas de actuación en caso de una emergencia, que estará en función del análisis de los riesgos potenciales y de los medios de protección.

Este será un documento operativo con el objetivo de planificar la organización tanto del personal como de los medios con que se cuente, el cual clasificara las emergencias en:

Conato de Emergencia

Es una situación que se puede resolver y controlar de forma sencilla y rápida con personal y medios de protección del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

Emergencia Parcial.

Situación que para ser solucionada o controlada requiere la actuación de las brigadas, se realiza una evacuación parcial.

Emergencia General

Situación para cuyo control se requiere de todos los equipos y medios de protección propios del proyecto y la ayuda de medios externos, generalmente se produce la evacuación general.

Escenarios y Respuestas a Contingencias en los Casos más Probables

Escenario 1

Incendio en las instalaciones del proyecto.

Respuesta:

Durante la emergencia de incendio la prioridad máxima es proteger la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran en el lugar. Para esto se siguen los pasos siguientes:

- El comité de contingencias se organiza, procede y asegura que el equipo de protección y extinción de incendios se mantengan inspeccionados y certificados por agencias reglamentarias.

- Mantener en lugar visible y accesible a las entidades de apoyo externo, con número de teléfono y nombre de personas de contacto.

- La responsabilidad de activar el plan recae sobre cualquier persona que observe un incendio.

- Esta persona da la alarma, para activación del plan.

- Identificar fuente generadora del incendio.

- Aislar el área afectada.

- Aplicar los procedimientos de control de fuego.

- Se solicita ayuda a unidad de protección contra incendio (Bomberos) en caso necesario.

Escenario 2

Personal que trabaja en la fase de construcción sufre golpeaduras y fracturas por accidente de trabajo

Respuesta:

- Primeros Auxilios, solicitud de ayuda inmediata a Unidad Médica de Tenares en caso necesario.

- Solicitud de ambulancia (si es necesario).

Escenario 3

Accidente de tráfico en la vía de acceso - entrada.

Respuesta:

- Comité de contingencia asume control de asistencia.

- Médico de servicio aplica primeros auxilios

- Solicitud de ayuda a policía de tránsito y a unidad de rescate para despajar vía y atención de heridos.

- Solicitud de ambulancia si es necesario.

Escenario 4

Alerta de huracán sobre el área del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

Respuesta:

Comité de contingencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” toma todas las medidas preventivas establecidas para estos casos

- Suspensión total de actividades.

- Parqueo y protección de vehículos.

- Protección de equipos y maquinarias.

- Se protegen los cristales de las instalaciones y otras infraestructuras.

- Anclaje y aseguramiento de equipos elevados.

- Coordinar ayuda con las comunidades vecinas.

- Preparar sistema de protección para ventanas y puertas.

- Atar elementos móviles diversos

- Poda de árboles.

- Apagar circuitos eléctricos

- Zonificación de la amenaza

- Llenar recipientes de aguas.

- Limpiar el área del proyecto de cualquier material móvil

- Mantener en condiciones óptimas desagües

Materiales y equipos de emergencias.

- Radio de baterías.

- Linternas con bacterias.

- Contenedores de agua.

- Equipo primeros auxilios.

Acciones Después del Huracán.

- Evaluación daños provocados.

- La gerencia de recursos humanos del proyecto procede a normalizar las actividades junto al personal de apoyo.

- Normalización de las actividades.

- Inventarios de daños.

- Inicio proceso reconstrucción.

- Se inician los trámites de reclamos de seguros.

- Contacto con contratista y suplidores para el inicio del proceso de reconstrucción.

- Actualización plan de contingencias en base a las lecciones aprendidas del evento ocurrido.

Escenario 6.

Se Produce un Sismo en el Área del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

Respuesta:

Bajo techo.

- Si tiene oportunidad salir inmediatamente de cualquier edificación

- Alejarse de objeto que puedan deslizarse.

- Si es posible colocarse debajo de un objeto resistente.

- Una vez terminado el sismo desalojar el inmueble.

Después del Sismo.

- Verificar con el máximo cuidado los daños producidos.

- Reportar caso de fugas de agua o gas inmediatamente

- Comprobar si hay peligro de incendios.

- Verificar si hay lesionados y prestar ayuda médica.

- Alejarse de las estructuras y edificios afectados

Simulacros.

El subprograma de manejo de contingencias ejecutará un simulacro por año con el objetivo principal de comprobar la eficiencia del plan establecido, tratando de obtener los siguientes logros.

- Detectar errores u omisión tanto en el contenido del plan como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.

- Habituar a los ocupantes a evacuar la edificación

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización y luces de emergencia.

- Estimación de tiempo de evacuación y actuación ante cualquier tipo de emergencia en el proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” y áreas circundantes.

- Tiempo de intervención de los equipos propio del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

- Tiempo y efectividad de intervención de ayudas externa.

Por esta razón el programa de simulacro será rotativo y participarán los empleados de la instalación junto a organismos locales y provinciales, responsables de respuesta ante eventos naturales y antrópicos, como la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, de Tránsito, entre otras instituciones. Estas actividades estarán coordinadas por el comité de Contingencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

La preparación de los simulacros será exhaustiva, sin dejar el menor requisito posible a la improvisación, previniendo todo, principalmente los problemas que la interrupción de la actividad aunque sea por espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se dispondrá de personal especializado para cronometraje.

Perspectivas Técnicas y Económicas para el Control de los Riesgos.

Para el programa de manejo de riesgos la gerencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” asignara una suma inicial de RD $100,000.00 para enfrentar las posibles contingencias.

El personal del proyecto y las brigadas recibirán entrenamiento mediante talleres internos y el simulacro programado para cada año.

La gerencia del proyecto dispondrá de equipos de intercomunicación entre empleados y entre la gerencia y las instituciones responsables de contingencia, tales como: la policía, centros de salud, bomberos, defensa civil, y entidades de rescate públicas y privadas; así mismo el personal recibirá entrenamientos en primeros auxilios y en actividades de respuesta rápida a contingencia.

Medidas de Seguridad, Protección e Higiene en la Fase de Construcción.

El uso de botas, chalecos de visibilidad, cascos, guantes y fajas será exigido a los operarios de los equipos y obrero de la construcción.

Señalización, mantenimiento de los equipos entrenamiento previo a los operadores de maquinarias de construcción y capacitación para enfrentar las emergencias al personal. Así como el uso de zafacones y baño de emergencia.

Medidas de Seguridad en la Fase de Operación del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN”.

La ejecución de los programas de mantenimiento, rotulación, letreros de advertencia, folletos educativos, cercado perimetral, colocación de equipos contra incendios, uso de equipos de seguridad para operarios, colocación de teléfonos en lugares visibles y equipos de primeros auxilios, son entre otras las medidas de seguridad, protección e higiene en la instalación.

Medidas y Equipos de Seguridad para la Protección de los Empleados y Seguimiento Médico para Empleados y Población de los Alrededores.

La gerencia del proyecto urbanístico “URBANIZACION CAMPOS GUZMAN” cooperara en la rotulación de las vías en las proximidades del proyecto URBANIZACION CAMPOS GUZMAN, con la finalidad de evitar accidentes.

Todo el personal del proyecto será incorporado al sistema de seguridad social a través de SENASA, los empleados deberán presentar semestralmente los resultados de exámenes básicos de salud.

Organigrama comité de contingencia

Gerente Del proyecto

Comité de Contingencia

Brigada contra Incendios

Brigada de Primeros Auxilios

Brigada de Evacuación

Flujogramana del plan de contingencias

BIBLIOGRAFÍA

- ABT ASSOCIATES. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 2001.

- BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.( 2003). Informe de la Economía Dominicana 2002. Santo Domingo, Marzo

- BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.(1999). Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares. Santo Domingo, D.N.

- COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.( 1999) El Territorio que Habitamos, el Territorio que gobernamos. Santo Domingo.

- Chandlers, Robbing et al. Birds of North A….. 1983.

- DUEK, J. (1993). Métodos para la evaluación de Impactos Ambientales, CIDIAT, Mérida, Venezuela.

- EL TERRITORIO QUE HABITAMOS. EL TERRITORIO QUE GOBERNAMOS. Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado Colección NALOS Nro. 18 s/f Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

- En vía del desastre: La Amenaza del Terremoto en La Hispaniola, In: Conferencia sobre Manejo de Desastres Naturales. Santo Domingo, 1999. McCann, William R.

- ERA SOLAR. ENERGÍAS RENOVABLES. Julio-Agosto 2000. LIOGIER ALAIN., (1974.)- DICCIONARIO DE NOMBRES VULGARES DE LA ESPAÑOLA.

- Especies amenazadas de la República Dominicana. Diversidad biológica de Iberoamérica Vol. II. Heredia, F. et al. 1998. Acta Zoológica Mexicana. México.

- Guía para la Identificación de Los Anfibios y Reptiles de La Hispaniola. Henderson, R.W., A. Schwatz& S.J. Incháustegui. 1984. Museo de Historia Natural, Serie Monográfica I. Santo Domingo, República Dominicana. 128 Págs. 1984.

- GUIA PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL (IES) DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Julio 2004.

- Henderson, R. W., A. Schwartz, L.S.J. Inchastegui, 1984. Guía para la Identificación de Anfibios y Reptiles de la República Dominicana. Editora Taller. Santo Domingo, R. D.

- Herbert, Raffaelle et al. A guide to the birds of the West Indies. Princeton University Press, 1998.

- La Flora de La Española Volumen I al VIII. UCE. San Pedro de Macorís. Rep. Dom. 1983.

- Lista sobre las aves de la española. Latta, C. S. & Colaboradores. 1998. Santo Domingo, República Dominicana. 6 págs. 1998.

- MANUAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (Técnicas para la Elaboración de Estudios Impacto). Larry W. Canter, Universidad de Oklahoma. Traducción de Ignacio Español Echaniz y Otros. McGraw Hill/Interamericana de España, 1999.

- Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Larry W. Canter Universidad de Oklahoma. Edición McGraw-Hill. España. 1998.

- Mercado de Trabajo 2000. Banco Central de la Republica Dominicana. Junio del 2001.

- Metodología para el estudio de la vegetación. Matteuci, S.D. 7 & A. Colma. 1982 Organización de Estados Americanos.

- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, (1991.), Guías Metodológicas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Monografías del Ministerio General de Medio Ambiente. Editora del Ministerio Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Madrid, España.

- Proyecto de Ley Sectorial de Áreas Protegidas, Santo Domingo, 2002.

- REPUBLICA DOMINCANA EN CIFRAS 2004. Oficina Nacional de Estadística, Noviembre 2004, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

- REPUBLICA DOMINICANA. SINTESIS GEOGRAFICA (Avances del Atlas Nacional). Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE). Santo Domingo, Distrito Nacional, Abril 2005.

- Stockton, A., 1978. Aves de la República Dominicana. 1ra edición, Museo de Historia Natural. Santo Domingo, R. D.

- Stockton, A., 1981. Guía de Campo Para las Aves de la República Dominicana. Editora Horizontes de América, Santo Domingo, República Dominicana.

- TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL. Ezequiel Ander-Egg. 24ª Edición. Sin referencia.

- VII Censo Nacional de población y Vivienda. Segunda Edición Sto. Dgo. R.D.

- VIII CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2002, Oficina Nacional de Estadística, Santo Domingo, República Dominicana, Febrero 2002.

- Wetmore, Alexander. Water Prey and Game Birds of North America Nacional …… piticsoc…… 1963.

ANEXOS

Con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales ocasionados por obras, proyectos y actividades, se establece el proceso de evaluación ambiental con los siguientes instrumentos: 1) Declaración de impacto ambiental;2) Evaluación ambiental estratégica; 3) Estudio de impacto ambiental;4) Informe ambiental; 5) Licencia ambiental;6) permiso ambiental;7) Auditorías ambientales; y 8) Consultas públicas.

El proceso de permisos y licencias ambientales será administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que corresponde, las cuales estarán obligadas a consultar los estudios de impacto ambiental con los organismos sectoriales competentes, así como con los ayuntamientos municipales, garantizando la participación ciudadana y la difusión correspondiente.