2023

jjconsultingsas                     Servicios Ambientales y Sanitarios.

6/23/2023

INFORME DE NIVELES DE RUIDO

INFORME DE NIVELES DE RUIDO

VALVETY, S.R.L.

Reporte de Caracterización de Ruido Ambiental

| Datos generales |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | VALVETY, S.R.L. |
| Etapa: | OPERACIÓN |
| Puntos de muestreo: | 4 |
| Tipo medición por punto: | 100 mediciones en 5 minutos |
| Tiempo de medición: | 20 minutos |
| Tiempo de exposición: | 31 minutos |
| Analizador: | Sonómetro portátil Sound Level Meter eS528L |
| Analista: | Andrés Robles |
| Fecha de muestreos: | 15/06/2023 |
| Fecha entrega informe: | 23 /06/2023 |

Descripción

El monitoreo de los niveles de ruido se realizó en la empresa de VELVETY, S.R.L., en las afueras de las instalaciones que pertenecen a la empresa. Las mediciones se llevaron a cabo con el equipo Sound Level Meter eS528L, el cual es un analizador de ruido ambiental y que nos permite obtener los decibeles dB(A) generados por cualquier en el desarrollo de cualquier actividad. El equipo cuenta con filtros, sensores, microprocesador, y trípodes, a través de los cuales se puede analizar los niveles de ruido máximos, mínimos y promedio en cada punto medido.

Procedimiento

Se seleccionaron 4 puntos para el muestreo de niveles de ruido, con un total de 100 mediciones por punto de muestreo con un tiempo de exposición de 5 minutos de forma continua. Se promediaron los valores encontrados en cada área, para ser comparados con los valores máximos permisibles de las Normas Ambientales para la Protección Contra Ruidos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, se obtuvieron los valores mínimos y máximos de los niveles de ruido para referencia.

Se utilizó un sonómetro o decibelímetro previamente calibrado tipo Sound Level Meter eS528L instalado sobre un trípode metálico. Cada punto de muestreo fue georreferenciado mediante el uso de la aplicación UTM Geo Map. Las medidas del sonido están expresadas con el término “Nivel de Presión Sonora” (NPS), que es la relación logarítmica entre la presión sonora y una presión de referencia, y se expresa como una unidad adimensional de energía dB(A).

Las mediciones acústicas se realizaron en horario diurno desde las 09:14 	A.M. hasta las 9:45 A.M.,

Las fuentes de emisiones de ruido identificadas y posteriormente medidas fueron las siguientes:

Tabla No.  1. Muestra el área de mediciones acústicas, las coordenadas UTM y en que horario se midieron.

| Áreas de Muestreo | Coordenadas UTM | Hora inicial y final |
| --- | --- | --- |
| Punto #1: Área del Compresor | 390659.128 E, 2035069.064 N, 19Q | 9:14 A.M. a 9:19 A.M. |
| Punto #2: Área Exterior 1 | 390652.097 E, 2035003.871 N, 19Q | 9:25 A.M. a 9:30 A.M. |
| Punto #3: Área Exterior 2 | 390682.266 E, 2035015.14 N, 19Q | 9:33 A.M a 9:38 A.M. |
| Punto #4: Área Exterior 3 | 390685,561 E, 2035052.438 N, 19Q | 9:40 A.M. a 9:45 A.M. |

Resultados

La zona donde está ubicado el proyecto se considera un área industrial. Por tanto, es una zona que debido a las actividades que se realizan en el área, según lo establece en la Norma Ambiental para la Protección Contra Ruidos, el límite máximo permisible para esta zona en horario diurno es de 70 dBA para ruidos ambientales. Para los espacios laborales y confinados según el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Decreto Núm. 522-06, del 17 de octubre de 2006. Que en un puesto de trabajo el nivel diario equivalente o el nivel de pico debe ser inferior a 80 dB y 140 dB.

Tabla 2: Muestra una comparación entre los valores de ruido obtenidos y el límite máximo permisible según la norma ambiental de la República Dominicana.

| Puntos de Muestreo | Valor MAX | Valor MIN | PROMEDIO | Norma Ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto #1: Área del Compresor. | 83.3 | 80.0 | 81.1 | 80 |
| Punto #2: Área Exterior 1 | 67.5 | 57.4 | 59.8 | 70 |
| Punto #3: Área Exterior 2 | 62.1 | 52.6 | 55.9 | 70 |
| Punto #4: Área Exterior 3 | 79.0 | 72.3 | 73.6 | 70 |

Nota: Los puntos en amarrillo sobrepasan por poco los límites máximos permisibles según las dos normas presentadas anteriormente. Las causas a continuación:

Descripción punto 1: En esta área hay un compresor que genera el ruido, este esta en una zona aislada y con barreras que limitan la expansión e intensidad del ruido.

Descripción punto 4: En esta zona existe un generador eléctrico de una empresa vecina que provoca el ruido, además de los trabajadores y sus actividades de dicha empresa.

Conclusiones

- Los puntos muestreados en las afueras de las instalaciones físicas de la empresa VELVETY, S.R.L., para mediciones del ruido ambiental se encuentran por debajo de los valores de los límites máximos permisibles según lo establece la NORMA AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS (2003) y el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2006), A excepción de las áreas de compresor y el área exterior 3 que están ligeramente altos. Ver explicación en resultados descripción de puntos 1 y 4.

Recomendaciones

- En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel pico superen 80 dB o 140 dB, respectivamente, se deben analizar los motivos por los que se superan tales límites y se deben desarrollar un programa de medidas técnicas destinado a disminuir la generación o la propagación del ruido, u medidas organizativas encaminadas a reducir la exposición de los trabajadores al ruido.

- En los lugares de trabajo en los que no resulte técnica y razonablemente posible reducir el nivel diario equivalente o el nivel pico por debajo de los límites mencionados en el apartado anterior y, en todo caso. Posibles medidas podrían ser:

- Cuando el ruido sea superior a 80 dB (A) la empresa pondrá a disposición de todos los trabajadores protectores auditivos y su uso será obligatorio, mientras se realiza la actividad que produce el ruido excesivo que podría lesionar la salud auditiva del trabajador o colaborador de la empresa.

- Siempre que el riesgo lo justifique y sea técnicamente posible, los lugares de trabajo con exposición a ruido serán delimitados y objeto de una restricción de acceso.

J&J ConsultingSAS

Servicios Ambientales, Sanitarios

y Construcción de Obras Civiles

Registro Ambiental No. F-17198

Anexos

Tabla 3.1: Niveles de ruidos continuos y sus efectos en los humanos.

| Grado de ruido | Efectos en humanos | Rango en dB (A) | Rango de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Moderado | Molestia común | 50 a 65 40 a 50 | Diurno (7 a.m. – 9 p.m.) Nocturno (9 p.m. – 7 a.m.) |
| B: Alto | Molestia grave | 65 a 80 50 a 65 | Diurno (7 a.m. – 9 p.m.) Nocturno (9 p.m. – 7 a.m.) |
| C: Muy alto | Riesgos | 80 hasta 90 | En 8 horas |
| D: Ensordecedor | Riesgos graves de pérdida de audición | Mayor de 90 hasta 140 | Por lo menos en 8 horas |

Tabla 3.2: Niveles de emisiones de ruidos máximos permisibles en decibeles (dBA).

| CATEGORÍAS DE ÁREAS | RUIDO EXTERIOR dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diurno (7AM – 9 PM) | Nocturno (9PM – 7 AM) |
| Áreas I: Zona de Tranquilidad |  |  |
| - Hospitales, centros de salud, bibliotecas | 55 | 50 |
| - Oficinas y escuelas | 60 | 55 |
| - Zoológico, Jardín Botánico | 60 | 55 |
| - Áreas de quietud para la preservación de hábitat | 60 | 50 |
| Áreas II: Zona Residencial |  |  |
| - Área residencial | 60 | 50 |
| - Área residencial con industrias o comercios alrededor | 65 | 55 |
| Áreas III: Zona Comercial |  |  |
| - Área industrial | 70 | 55 |
| - Área comercial | 70 | 55 |
| Áreas IV: | 60 65 70 65 65 70 | 50 55 60 55 60 65 |
| a) Carreteras con uno o más carriles y una vía |  |  |
| - A través de Área I |  |  |
| - A través de Área II |  |  |
| - A través de Área III |  |  |
| b) Carreteras con dos o más carriles y varias vías |  |  |
| - A través de Área I |  |  |
| - A través de Área II |  |  |
| - A través de Área III |  |  |