## 5. PROGRAMA DE MANEJO Y ADECUACIÓN AMBIENTAL (PMAA)

Generalidades.

El Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), es un componente esencial en la evaluación ambiental de proyectos, debido a que indican las acciones de control, minimización, mitigación y compensación de los impactos detectados. Basados en esta evaluación de impactos ambiental, capítulo VI, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas para las diferentes actividades que serán ejecutadas durante la fase de construcción y operación del proyecto.

5.1. Sistema de Gestión Ambiental

En virtud de mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud humana, El proyecto “FABRICA DE BLOCK “EDGAR MARTINEZ” ”, orientará su atención a los impactos ambientales potenciales de sus actividades, productos y servicios y un desempeño ambiental junto a las partes interesadas, tanto externas como internas, con un compromiso organizacional, un enfoque sistemático y un mejoramiento continuo de las condiciones ambientales mediante la implantación de los principios de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) será un proceso dinámico e interactivo, donde serán coordinados procesos de las diferentes áreas como: operaciones, finanzas, calidad, seguridad ocupacional o prevención de riesgos y un mecanismo de coordinación institucional con organismos públicos y privados.

Los principios básicos para la implementación del SGA son los siguientes:

- Reconocer que la gestión ambiental está entre las más altas prioridades corporativas.

- Establecer y mantener comunicaciones con las partes interesadas, tanto externas como internas.

- Determinar los requisitos legales y los aspectos ambientales asociados a las actividades, de la organización.

- Desarrollar el compromiso de la gerencia, empleados y usuarios, para la protección del ambiente, asignando claramente sus responsabilidades.

- Estimular la planificación ambiental.

- Establecer un proceso para lograr los niveles de desempeño propuestos.

- Suministrar recursos apropiados y suficientes, incluyendo formación, para alcanzar niveles de desempeño fijado sobre una base continua.

- Evaluar el desempeño ambiental con base en las políticas, objetivos y metas ambientales de la organización y buscar el mejoramiento cuando sea el caso.

- Establecer un proceso administrativo para auditar y revisar el SGA, y para identificar oportunidades de mejorar el sistema.

- Alentar a los subcontratistas y suplidores para que establezcan un SGA.

Organigrama Administrativo para la Gestión Ambiental del Proyecto

Responsabilidad en la Ejecución del PMAA

| Reporte por | Reporte para | Frecuencia | Propósito | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encargados Monitoreo y Seguimiento | Director Unidad Gestión Ambiental del proyecto | Quincenal | Comunicar datos Monitoreo, Problemas, Desempeño Ambiental | Construcción Operación |
| Director Unidad Gestión Ambiental | Consultor Ambiental | Mensual | Comunicar Datos, Problemas, Resultados, Desempeño Ambiental | Construcción Operación |
| Consultor Ambiental | Director Unidad Gestión Ambiental y Gerente General del proyecto | Mensual | Análisis de Datos, Comunicar Soluciones a Problemas, Tomas de Decisiones para el Buen Desempeño Ambiental | Construcción Operación |

5.2. Política Ambiental del proyecto “FABRICA DE BLOCK “EDGAR MARTINEZ” ”

Se parte de la premisa de que toda actividad, productos y servicios pueden producir impactos en el medio ambiente. En consecuencia la política estará orientada hacia los siguientes aspectos:

- Minimizar cualquier impacto ambiental adverso significativo de nuevos desarrollos, a través del uso de procedimientos integrados de gestión ambiental y planificación.

- Desarrollar procedimientos de desempeño ambiental e indicadores asociados.

- Prevenir la contaminación, reducir los residuos y el consumo de recursos y comprometerse a recuperar, reciclar y descartar cuando sea posible.

- Ofrecer capacitación de manera continua al personal laboral.

- Compartir experiencias ambientales con otras organizaciones del sector.

- Involucrar a las partes interesadas y mantener comunicación con ellas.

- Trabajar por el logro del desarrollo sostenible.

- Estimular la utilización del SGA por parte de proveedores y contratistas.

5.3. Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA)

Generalidades.

De acuerdo con los TDR se plantea un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental, PMAA, que contempla acciones orientadas hacia prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos ambientales que podrían ser generados por el proyecto en cada una de las etapas,  si no se toman las medidas adecuadas. También se plantea la potenciación de impactos positivos al ambiente natural y socioeconómico del entorno.

En base a la identificación de impactos realizada en el Capítulo VI, se ha elaborado el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en el cual se presentan las medidas a ser aplicadas en cada etapa del proyecto “FABRICA DE BLOCK “EDGAR MARTINEZ” ”.

## 5.4. Estructura del PMAA

El Plan se ha concebido considerando dos aspectos fundamentales como son: el área donde ocurrirán los impactos y las actividades del proyecto que lo causan. El mismo se compone de los programas de implementación de las medidas correctoras propuestas y de subprogramas de seguimiento o vigilancia de la ejecución de las mismas. Este plan tendrá una duración de un año, es decir, incluirá los seis meses de la etapa de construcción y los seis meses iníciales de la etapa de operaciones. Después de transcurrido este primer año, deberá ser revisado y ajustado si las necesidades lo requieren.

Las etapas que incluirá este plan se describen a continuación:

A.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

- Componente físico

- Programa de manejo de la calidad del aire

  - Subprograma de control del material particulado

  - Subprograma de control de ruidos

- Programa de manejo de la calidad del suelo

  - Subprograma de manejo de excedentes de excavación

  - Subprograma de control de escape y derrames

- Componente perceptual

- Subprograma de adecuación del paisaje.

- Programa de seguridad medioambiental y laboral

- Programa de capacitación

B.- ETAPA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA

a) Componente Físico

- Programa de protección de aguas subterráneas

  - Subprograma de manejo de aguas subterráneas

- Programa de manejo de la calidad del aire

  - Subprograma de control de emisiones gaseosas

  - Subprograma de control de ruidos

- Programa de manejo de la calidad del suelo

  - Subprograma de control de derrames

  - Subprograma de manejo de residuos sólidos peligroso/no peligroso.

b) Componente perceptual

- Programa de seguridad medioambiental y laboral

- Programa de capacitación

## 5.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

### 5.5.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA FABRICA DE BLOCK “EDGAR MARTINEZ”

- Componente Físico

Programa de manejo de la calidad del aire.

Cuando aparecen contaminantes en la atmósfera en cantidades y duración que pueden ser nocivos para la vida del ser humano, plantas, animales, para la propiedad, o que pueda interferir con la calidad de vida o con la realización del trabajo se dice que existe una contaminación del aire. Estos contaminantes pueden ser: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, partículas en suspensión, entre otros; estos pueden ser generados por el movimiento de vehículos o por la dispersión de las partículas del suelo. La materia particulada con un tamaño menor o igual a 10 μm, pueden producir efectos negativos sobre la salud humana que incluyen irritaciones oculares, dolores de cabeza y dificultades respiratorias.

Tomando en cuenta estos efectos adversos se plantea la necesidad de implementar este programa para el manejo de la calidad del aire que incluirá varios aspectos relacionados al mismo, fundamentado en las Normas Ambientales de Calidad de Aire y Control de Emisiones (NA-AI-001-03)

Durante esta fase las emisiones de gases no son significativas, por lo tanto, solo serán definidos subprogramas para el control del polvo y el ruido.

Objetivo del programa: Prevenir, controlar y minimizar la alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y de ruido, aplicando las medidas pertinentes para reducir las emisiones de partículas de polvo y el ruido asociado a las actividades de construcción del proyecto.

Este programa constará de dos subprogramas que son:

- Subprograma de control del material particulado.

- Subprograma control de ruidos.

A continuación los detalles de cada subprograma de esta sección:

5.5.1.1 Subprograma de control de material particulado

| Objetivo | Controlar las emisiones de partículas en la atmósfera para evitar los efectos a la salud y el medio ambiente por la emisión de polvo producto de las excavaciones y el movimiento de materiales |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Término | Conclusión de los trabajos de construcción |
| Equipos necesarios | Medidor de partículas Rociadores de agua (no se permite utilizar otros líquidos) |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Indicador | Las partículas de polvo dispersas (PM-10) se encuentran por debajo de los estándares ambientales establecido por la Norma de Calidad de Aire de la MIMARENA (PM-10 <150 μg/Nm3 (24 horas)) * durante la etapa de construcción del proyecto. |
| Parámetros a monitorear | Concentración de partículas en el aire. |
| Actividades a realizar | - Humectar el suelo mediante regado de agua antes de realizar las excavaciones y el llenado de camiones - Humectación de caminos - Medir concentración de partículas en el aire. - Suministrar mascarilla al personal que ejecuta las actividades de excavación. - Colocación de lona humedecidas en los camiones |
| Monitoreo | Hacer mediciones de concentraciones de partículas una vez al mes. |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

* Nota: Para Partículas fracción (PM-10)…50 μg/Nm3 (anual)/ 150 μg/Nm3 (24 horas) y para (PM-2.5) 15 μg/Nm3 (anual)/ 65 μg/Nm3 (24 horas) (μg/Nm3 equivale a microgramo sobre metro cúbico normal)

5.5.1.2 Subprograma de control de ruido. Etapa de construcción

| Objetivo | Controlar los niveles de ruido producidos por los trabajos constructivos del proyecto para evitar la contaminación acústica en el área del proyecto. |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Termino | Cierre de la etapa de construcción |
| Equipos necesarios | Sonómetro |
| Responsable | Encargado del Proyecto. |
| Indicador | Los niveles de ruido medidos en la zona del proyecto se encuentran por debajo de los estándares ambientales establecido por las Normas sobre protección contra ruido (≤55 Db), durante la etapa de construcción. |
| Parámetros a monitorear | Niveles de ruidos medidos en el área |
| Actividades a realizar | - Instalación de silenciadores en los vehículos. - Mediciones de niveles de ruido - Limitar la jornada de trabajo al horario 7:30 AM a 7:00 PM - Mantenimiento continuo a maquinarias y equipos - Límites de velocidad en los vehículos |
| Monitoreo | Hacer mediciones de los niveles de ruidos dos veces al día, un día de la semana |
| Costos | RD $50,000.00 |

Programa de manejo de la calidad del suelo

En vista de que este proyecto generará cierto volumen de material de excavación, es importante realizar la disposición adecuada del mismo, de modo que no se generen impactos donde estos sean colocados. Los volúmenes de tierra a remover forman parte de la capa de suelo natural o modificado en la zona del proyecto; este movimiento de tierra requerirá de la ejecución de un programa de manejo de la calidad del suelo, a fin de minimizar las molestias en el entorno urbano y el impacto en el medio físico-biótico, al reducir la cantidad de material sobrante a disponer tanto durante la construcción de la obra como al término de la misma. A continuación se detallan los componentes del Subprograma de manejo de excedentes de excavación.

5.5.1.3 Subprograma de manejo de excedentes de excavación

| Objetivo | Prevenir, controlar y minimizar la alteración de la capa vegetal y de soporte del suelo, promoviendo un adecuado transporte y disposición final de los excedentes de las excavaciones, mitigando los efectos erosivos y evitando la degradación del suelo. |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Término | Conclusión de los trabajos de construcción. |
| Equipos necesarios | Los mismos equipos utilizados en las excavaciones |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Indicador | Se habrá reutilizado al menos el 70% del material extraído de las excavaciones para relleno y adecuación de terrenos al final de la etapa constructiva del proyecto. |
| Parámetros a monitorear | Relación de volumen de material reutilizado sobre volumen total de material excavado. |
| Actividades a realizar | - Trasladar el material reutilizable hacia la zona de rehúso para relleno. - Nivelar, compactar y adecuar el lugar. |
| Monitoreo | Mensualmente durante la etapa de construcción. |
| Costos | RD$ 40,000.00 |

Programa de prevención de la contaminación del suelo

Con la finalidad de proteger los sistemas naturales existentes se adoptarán las siguientes medidas:

- Se construirán barreras artificiales para minimizar la los efectos de los arrastre de combustibles y productos peligrosos al subsuelo.

Las aguas de escorrentía de las áreas vulnerables serán canalizadas hacia trampas de grasa.

Medidas a aplicar para prevenir, controlar y mitigar derrames

a) Prevención:

- Se instalarán tanques de almacenamiento con muro de contención a prueba de derrames.

b) Control:

- Limpieza y disposición adecuada.

c) Mitigación: Ver Plan de contingencia

5.5.1.4 Subprograma de control de derrames

| Objetivo | Controlar y evitar la ocurrencia de derrames de combustibles y aceites en el suelo por manejo de combustible en la generadora o vehículos de carga |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Equipos para recolección de grasas y material contaminado con hidrocarburos |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los niveles de grasa e hidrocarburos en el suelo de la zona |
| Parámetros a monitorear | Grasas, aceites e hidrocarburos en el suelo de las zonas adyacentes al proyecto |
| Actividades a realizar | Revisión de los equipos y camiones antes de iniciar las operaciones Parqueo de maquinarias y cambio de aceites en áreas impermeabilizadas en caso de emergencia o requerir reparaciones de inmediata |
| Frecuencia monitoreo | Diario |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

B. Componente Perceptual

Programa de manejo del medio perceptual.

Aunque la zona de construcción del proyecto es reducida, el proceso de excavación, movimiento de tierras y la presencia de equipos trabajando produce una alteración de la estética, por este motivo se propone un subprograma para mitigar la afectación del paisaje durante la etapa constructiva.

5.5.1.7 Subprograma de adecuación del paisaje

| Objetivo | Reducir el impacto visual provocado por las actividades constructivas y el levantamiento de nuevas estructuras. |
| --- | --- |
| Inicio | Al inicio de la fase de construcción |
| Término | Cierre de la etapa de construcción. |
| Equipos necesarios | Verja de Block concreto con una altura de 3 metros. |
| Responsable | Encargado Ambiental del Proyecto |
| Indicador | La zona de proyecto está aislada con materiales que impidan su visibilidad al interior. |
| Parámetros a monitorear | Visibilidad hacia la zona del proyecto |
| Actividades a realizar | Construir una Verja de Block concreto, como una barrera, con una altura de 3 metros que impida la visibilidad hacia la zona de construcción y de operación posterior a su apertura |
| Monitoreo | Se realizará una revisión de la barrera construida |
| Costos | RD$ 300,000.00 |

5.5.1.5 Subprograma de seguridad ambiental y laboral

| Objetivo | Implementar las medidas de seguridad ambiental y laboral en las operaciones del proyecto, con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes y garantizar el buen desempeño del proyecto. |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Extintores, señalización, equipos de primeros auxilios, manuales de seguridad, detectores de humo, alarmas, etc. |
| Responsable | Enc. de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. |
| Indicador | No ocurrencia de accidentes y lesiones graves durante los primeros seis meses de operación del proyecto. |
| Parámetros a monitorear | Equipos calibrados y en buen funcionamiento |
| Actividades a realizar | Revisión y calibración de los equipos de seguridad Instalación de equipos y señales de seguridad Uso de equipo de protección por empleados y obreros (Gafas, guantes, mascara) |
| Frecuencia monitoreo | Mensual |
| Costos | RD$ 60,000.00 |

5.5.1.6 Subprograma de capacitación

| Objetivo | Adiestrar al personal que laborará en las instalaciones del proyecto |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Expertos en temas de seguridad, Manuales de seguridad, |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los empleados del proyecto muestran destrezas en los principales aspectos de seguridad ambiental y laboral |
| Parámetros a monitorear | Cantidad de empleados entrenados |
| Actividades a realizar | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental y laborar |
| Frecuencia monitoreo | Cursos básicos, anuales y cursos de actualización, semestrales. Cursos complementarios cada vez que entre nuevo personal. |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

5.5.2. ETAPA DE OPERACIÓN DE LA FABRICA DE BLOCK “EDGAR MARTINEZ”

A) Componente físico

Programa de protección de aguas subterráneas

Este programa tiene por objetivo principal prevenir y controlar que las descargas de aguas pluviales no afectan las aguas subterráneas.

Las aguas pluviales del proyecto podrían ser alteradas si se mezclan con residuos oleosos vertidos en los suelos, lo que afectaría la calidad de las aguas subterráneas.

5.5.2.1. Subprograma de manejo de aguas pluviales

| Objetivo | Controlar la calidad de las aguas pluviales |
| --- | --- |
| Indicador | Que los residuos oleosos y combustibles mezclado con los suelos sean retirados |
| Actividades a realizar | - Monitoreo, inspección de los equipos antes de iniciar las operaciones - Mantenimiento en la casa comercial de los camiones, debido a la garantía - Canalización de las áreas para el drenaje pluvial. |
| Parámetros a monitorear | - Reporte y disposición de suelos contaminados - Construcción del drenaje pluvial en el are de operaciones. |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Puntos de muestreo | - Reporte del mantenimiento - Certificación de disposición |
| Frecuencia de los monitoreos | Diario |
| Documento generados | Informe semestral |
| Costos | RD $ 40,000.00 |

5.5.2.2. Programa de manejo de la calidad del aire

Subprograma de control de ruido y particulas

Los ruidos producidos durante las operaciones de la trituradora, prensado de los block y de la generadora y de los camiones, para controlar los niveles de ruido y dispersión de partículas generados, donde se tomarán una serie de medidas contenidas en este Subprograma.

5.5.2.2.1  Subprograma de control de ruido. Etapa de operación

| Objetivo | Controlar los niveles de ruido y partículas producidos por las actividades de producción |
| --- | --- |
| Inicio | Inicio de las operaciones |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Sonómetro Medidor de particulados PM10 |
| Responsable | Encargado del Proyecto |
| Indicador | Los niveles de ruido medidos se encuentran por debajo de los estándares ambientales establecido por las Normas sobre protección contra ruido (≤55 Db). Las partículas son retenidas dentro de la caseta de la trituradora y prensado de block |
| Parámetros a monitorear | Niveles de ruidos medidos en el área Niveles de PM10 |
| Actividades a realizar | - Mantener en buen estado el sistema de generación. - Mantenimiento con frecuencias - Colocar letreros alusivos a No Tocar Bocina - Mediciones de niveles de ruido - Control de velocidad - Construcción de las casetas para la trituradora, prensado de block y la generadora |
| Monitoreo | Hacer mediciones de los niveles de ruidos cada seis meses, |
| Costos | RD$ 500,000.00 |

5.5.2.3 Subprograma de manejo de emisiones de gases

Este impacto se refiere a los gases (CO, CO2, SO2 y NOx) que resultan de la combustión del combustible en las turbinas del generador, los cuales se dispersan en la atmosfera. La generadora cumplirá a cabalidad las Normas Ambientales de Calidad del Aire y Control de Emisiones.

Subprograma de control de emisiones gases

| Objetivo | Controlar las emisiones de gases producidas por los equipos de motores, planta eléctrica y camiones |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Equipos medidores de gases |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los niveles de gases medidos no sobrepasen los límites permisibles de la Norma de emisiones de gases de fuentes fijas y móviles. |
| Parámetros a monitorear | CO, CO2, NOx, SO2, temperatura, densidad, flujo. |
| Actividades a realizar | Medir concentraciones de los gases en la zona del proyecto Uso de filtros y catalizadores que disminuyen las emisiones |
| Frecuencia monitoreo | Anual |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

5.5.2.4. Programa de prevención de la contaminación del suelo

Con la finalidad de proteger los sistemas naturales existentes se adoptarán las siguientes medidas:

Se construirán barreras artificiales para minimizar la los efectos de los arrastre de lubricantes (aceites para el sistema de lubricación) al subsuelo.

Las aguas de escorrentía de las áreas vulnerables serán canalizadas hacia trampas de grasa.

Medidas a aplicar para prevenir, controlar y mitigar derrames

a) Prevención:

- Se instalarán en las áreas de almacenamiento de lubricantes paredes a prueba de derrames.

- Se canalizaran el entorno de la generadora con trampas de grasas para evitar en caso de un accidente.

b) Control:

- Sistema de alarma de activación automática y manual.

- Paños absorbentes, dispersantes.

c) Mitigación: Ver Plan de contingencia

5.5.2.4.1. Subprograma de control de derrames al suelo.

| Objetivo | Controlar y evitar la ocurrencia de derrames de lubricantes y aceites en el suelo durante mantenimiento de los equipos y generadora eléctrica |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Equipos para recolección de grasas y material contaminado con hidrocarburos |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los niveles de lubricantes y residuos oleosos en la zona contigua. |
| Parámetros a monitorear | Grasas, lubricantes en el suelo de las zonas adyacentes al proyecto |
| Actividades a realizar | Suelo impermeabilizado y muro anti derrame. Uso de disolventes Canalizar el entorno de la planta eléctrica, trituradora y área de prensado de block |
| Frecuencia monitoreo | Diario la inspección. |
| Costos | RD$ 100,000.00 |

5.5.2.5 Subprograma de seguridad ambiental y laboral

| Objetivo | Implementar las medidas de seguridad ambiental y laboral en las operaciones del proyecto, con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes y garantizar el buen desempeño del proyecto. |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en operación el proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Extintores, señalización, equipos de primeros auxilios, manuales de seguridad, detectores de humo, alarmas, etc. |
| Responsable | Enc. de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. |
| Indicador | No ocurrencia de accidentes y lesiones graves. |
| Parámetros a monitorear | Equipos calibrados y en buen funcionamiento |
| Actividades a realizar | Revisión y calibración de los equipos de seguridad Instalación de equipos y señales de seguridad Uso de equipos de seguridad por obreros y empleados. Se diseñaras un programa de seguridad industrial |
| Frecuencia monitoreo | Mensual |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

5.5.2.6 Subprograma de capacitación

| Objetivo | Adiestrar al personal que laborará en las instalaciones del proyecto |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Expertos en temas de seguridad, Manuales de seguridad, |
| Responsable | Encargado del proyecto |
| Indicador | Los empleados del proyecto muestran destrezas en los principales aspectos de seguridad ambiental y laboral |
| Parámetros a monitorear | Cantidad de empleados entrenados |
| Actividades a realizar | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental |
| Frecuencia monitoreo | Cursos básicos, anuales y cursos de actualización, semestrales. Cursos complementarios cada vez que entre nuevo personal. |
| Costos | RD$ 20,000.00 |

5.5.2.7  Subprograma de  relación con la Comunidad y Compensación Social

| Objetivo | Mejorar la calidad de vida e incremento de la actividad comercial del área de influencia del proyecto. Creación de empleos temporales, mejoramiento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de los trabajadores. |
| --- | --- |
| Inicio | Puesta en servicio del proyecto |
| Término | Continuo |
| Equipos necesarios | Departamento de recursos humano de la empresa y comisión representante de la comunidad, según lo acordado en vista pública. |
| Responsable | Encargado recursos humanos del proyecto |
| Indicador | Numero de empleo generado, mejoramiento de la calidad de vida y poder adquisitivo de los trabajadores, incremento de la demanda y uso de materiales de construcción y otros insumos.. |
| Parámetros a monitorear | Cantidad de empleados empleos generados, incremento actividad comercial y numero de obras sociales realizadas |
| Actividades a realizar | - Se han creado múltiples empleos temporales, empleándose preferentemente personal de las comunidades de influencia del proyecto. - La compra de materiales de construcción se han realizado prioritariamente con los suplidores locales. - Se ejecutaran las obras sociales (deportes y culturales) con la comunidad. |
| Frecuencia monitoreo | Se realizaran monitoreo mensuales y en periodos más corto si lo solicita la comunidad. |
| Costos | RD$ 50,000.00 |

5.6. Matriz Resumen del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental. Etapa de Construcción

| Componente del medio | Elemento del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreo | Frecuencia de los monitoreos | Responsable | Costos anuales (RD$) | Documentos Generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico – Natural | Aire | Emisión de partículas de polvo | 1- Rociado de agua sobre los materiales en la zona de llenado de camiones 2- Circulación de vehículos a baja velocidad 3- Medir concentración de partículas en el aire 4- Suministrar mascarillas al personal responsable del llenado de camiones. 5- Colocación de lonas en los camiones | -Concentración de partículas en el aire | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Mensual |
|  | Aire | Incremento de los niveles de ruido | 1- Instalación de silenciadores en los vehículos. 2- Mediciones de Niveles de ruido 3-Limitar la jornada de trabajo al horario 7:30 AM a 7:00 PM | -Niveles de ruido medidos en el área de trabajo | Zona del Proyecto | Dos veces al día (mañana y tarde) una vez por semana | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Mensual |
| Físico-Natural | Suelo | Generación de material excedente de excavación | 1- Traslado del material reutilizable hacia la zona de reuso para relleno. 2- Nivelar, compactar y adecuar el lugar | Relación de volumen de material reutilizado sobre volumen total de material excavado | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado del Proyecto | 40,000.00 | Informe Mensual |
|  | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Medir concentraciones de los parámetros en la zona contigua al proyecto | Grasas, aceites e hidrocarburos | Zona adyacente al proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Semestral |
| Perceptual | Paisaje | Alteración del paisaje | Construir una barrera con una verja de block hornigon, que impida la visibilidad hacia la zona de construcción | Visibilidad hacia la zona del proyecto | Zona del Proyecto | Semanal | Encargado del Proyecto | 300,000.00 | Informe Mensual |
| Socioeconómico | Social | Accidentes laborales y ambientales | 1- Revisión y calibración de los equipos de seguridad 2- Instalación de equipos y señales de seguridad | Equipos calibrados y en buen funcionamiento y señalización | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado y de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. | 60,000.00 | Informe Semestral |
| Socioeconómico | Social | Destrezas de los empleados en temas ambientales y de seguridad Número de empleados de la comunidad laborando y obras sociales ejecutadas | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental Contratación personal, realización obras sociales | Cantidad de empleados entrenados Cantidad de empleo generados, obra sociales ejecutadas | Zona del Proyecto Área del proyecto y comunidades de influencias | Mensual Mensual | Encargado del Proyecto Encargado recursos humano y comisión comunitaria | 50,000.00 50,000.00 | Informe Semestral Informe mensual |

5.7. Matriz Resumen del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental. Etapa de Operaciones

| Componente del medio | Elemento del medio | Indicadores de impactos | Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos | Parámetros a monitorear | Puntos de muestreo | Frecuencia de los monitoreos | Responsible | Costos anuales (RD$) | Documentos Generados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico – Natural | Agua | Alteración de la calidad del agua subterránea | 1-Muestrear periódicamente la calidad del agua del efluente y del pozo filtrante para realizar la comparación de parámetros. 2-Medir el Caudal del efluente | DBO, DQO, Coliformes totales, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites y metales pesados (plomo), pH. | Pozo filtrante y efluente de la cámara séptica | Trimestral | Encargado del Proyecto | 40,000.00 | Informe semestral |
|  | Aire | Emisión de gases | Mediciones de la calidad de gases | CO, NO2, SO2, NOx, Temperatura, flujo, densidad, caudal | Zona del Proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto | 50,000.00 | Informe Mensual |
|  | Aire | Incremento de los niveles de ruido | 1- Mediciones de Niveles de ruido 2-Mantenimeinto de rutina 3-construccion de caseta para la trituradora, prensado de block y generadora | -Niveles de ruido medidos en el área de trabajo | Zona del Proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto | 500,000.00 | Informe Mensual |
|  | Suelo | Control de derrames | Medir concentraciones de los parámetros en la zona contigua al proyecto Revision del area | Grasas, aceites e hidrocarburos | Zona adyacente al proyecto | Semestral | Encargado del Proyecto | 100,000.00 | Informe Semestral |
|  | Social | Accidentes laborales y ambientales | 1- Revisión y calibración de los equipos de seguridad 2- Instalación de equipos y señales de seguridad | Equipos calibrados y en buen funcionamiento y señalización | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado y de seguridad y encargado de mantenimiento del proyecto. | 50,000.00 | Informe Semestral |
|  | Social | Destrezas de los empleados en temas ambientales y de seguridad | Impartir cursos de higiene y seguridad ambiental | Cantidad de empleados entrenados | Zona del Proyecto | Mensual | Encargado del Proyecto | 20,000.00 | Informe Semestral |

| TOTAL GENERAL DEL PMAA | RD$ 1,410,000.00 |
| --- | --- |

BIBLIOGRAFIA

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2000. Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Procedimiento para la Tramitación de Permisos Ambientales de Instalaciones Existentes. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Protección contra Ruidos. Santo Domingo,

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales sobre la Calidad de Agua y Control de Descargas. . Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Normas Ambientales para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos. Santo Domingo, R. D.

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2004. Guía para La Realización de Las Evaluaciones de Impacto Social (EIS). Imprenta La Unión, Santo Domingo, R. D.

- William G. Zikmund, 1998. Investigación de Mercados. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. Sexta Edición.

- Záiter Mejía Alba Josefina, 1996. La Identidad Social y Nacional en Dominicana, Un Análisis Psico-Social. Editora Taller.

- García, R., M. Mejía y F. Jiménez, 1997. Importancia de las plantas nativas y endémicas en la reforestación. Editora Corripio, Santo Domingo. 86 pp.

- Liogier, H. A. 2000. Diccionario Botánico de Nombres Vulgares de la española. 2da edición Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso, Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana, 598pp

- Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 2002. VIII Censo Población y Familia.

ANEXOS