Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales

Concepto:

Los humedales artificiales o humedales construidos son sistemas diseñados, para imitar las funciones de los humedales naturales (HHCC), (Wu, S. et al. 2018). Se utilizan principalmente para el tratamiento de agua de diferentes fuentes, incluidas zonas agrícolas, ganaderas y urbanas. Además de la capacidad intrínseca de estos para mejorar la calidad del agua, también se pueden utilizar para gestionar inundaciones, servir como hábitats ecológicos, asegurar recursos hídricos, proporcionar beneficios recreativos y educativos y mitigar el cambio climático (Park et al. 2018).

Sus principales componentes incluyen agua, suelo, plantas, microorganismos y animales. Además, los HHCC son capaces de mantener el flujo de masa y energía. La circulación masiva se refiere a la transformación y movimiento de agua, materia orgánica y nutrientes (Li D. 2018; Tanner C. 1997). Estos procesos incluyen retención, detención, la evapotranspiración, la filtración, la infiltración, la fitorremediación y la biorremediación sirven como factores esenciales que afectan el tratamiento del agua y el potencial de gestión de inundaciones de los HHCC (Zhuang L. et al. 2019).

Clasificación:

Los HHCC están diseñados para optimizar los servicios ecosistémicos y resaltar los beneficios de los procesos naturales. Dependiendo de las características hidrológicas y de flujo, los HHCC pueden clasificarse como humedales de superficie de agua libre (HSAL), humedales de flujo subsuperficial horizontal (HFSSH), humedales de flujo vertical (HFV) y humedales híbridos (Vymazal J. 2001). Los HHCC pueden diseñarse como humedales de un solo tipo o como una serie de sistemas conectados con diferentes clasificaciones. Los tipos y configuración de los HHCC pueden variar mucho según el propósito, la naturaleza del afluente y la disponibilidad de espacio (Kadlec R. et al. 2000). En los últimos años, los sistemas de plantas acuáticas flotantes (PAF) se utilizaron ampliamente en comparación con los sistemas de plantas sumergidas, ya que estas instalaciones pueden ser más fáciles de mantener (Kivaisi A. K. 2001).

Los humedales artificiales en el contexto de saneamiento República Dominicana:

Los humedales artificiales desempeñan un papel cada vez más relevante en el saneamiento de aguas servidas en la República Dominicana, especialmente en comunidades rurales y zonas donde la infraestructura convencional de tratamiento es limitada o inexistente. Estos sistemas naturales diseñados imitan los procesos de depuración de los humedales naturales, para filtrar y degradar contaminantes presentes en las aguas residuales. Su implementación ofrece una alternativa sostenible, de bajo costo y fácil mantenimiento, ideal para contextos con recursos técnicos y financieros limitados. Además de mejorar la calidad del agua, los humedales artificiales contribuyen a la conservación de la biodiversidad local, la recarga de acuíferos y la educación ambiental, integrándose como soluciones basadas en la naturaleza dentro de las estrategias nacionales de saneamiento y adaptación al cambio climático.

Ámbito de aplicación humedales artificiales:

Los humedales artificiales, son una solución para esos casos donde las redes de alcantarillado no están contempladas y los planes de saneamiento estatales, con sistema centralizados, no están previstos a mediano o largo plazo. Por lo general, áreas perimetrales de ciudades. También se consideran escenarios de aplicación, en nuevas urbanizaciones; donde la disponibilidad de espacio puede preverse en el diseño del asentamiento. De igual manera, pueden ser construidos en instalaciones públicas o privadas, tales como: industrias, centros educativos, universidades, oficinas de servicios, entre otras, siempre y cuando haya disponibilidad de espacio y condiciones topográficas favorables. Los humedales, deben garantizar un bajo costo en su funcionamiento, ser eficaces con el cumplimiento de normas de vertimiento y de fácil operación. Cumplir con estos preceptos, ha posicionado a los humedales construidos como una tecnología sostenible para el tratamiento de aguas residuales.

Antecedentes generales humedales:

Los humedales construidos emulan el mecanismo de depuración de los sistemas naturales. Basan su funcionamiento en la capacidad de microorganismos y plantas para sanear el agua, y a su vez emplean las ventajas de soportes inorgánicos que funcionan como filtros y material adsorbente. De esa manera, un sistema aparentemente simple funciona sobre la base de complejos procesos físicos y bioquímicos que controlan la volatilización, adsorción, sedimentación, fitorremediación, fitoacumulación y degradación microbiana de las aguas residuales.

Es conocida su alta eficacia en la mejora de los valores de los parámetros que caracterizan la calidad del agua, como son la demanda química de oxígeno (DQO), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la eliminación de coliformes totales y fecales (de Souza Celente et al., 2019; García-Ávila et al., 2019; Grinberga, 2020; Jóźwiakowski et al., 2019; Pech y Ocaña, 2014; Pérez-Salazar et al., 2019).

La eficiencia depende de su diseño, de las especies vegetales que se utilicen, de la naturaleza del sustrato, de las condiciones meteorológicas, de la naturaleza de los contaminantes y de las condiciones de operación, principalmente del tiempo de retención hidráulica (Saraiva et al., 2019).

Artificial wetlands for wastewater treatment

Concept:

Artificial wetlands or constructed wetlands are systems designed, to mimic the functions of natural wetlands, (Wu, S. et al. 2018). They are mainly used for the treatment of water from different sources, including agricultural, livestock and urban areas. In addition to their intrinsic ability to improve water quality, they can also be used to manage floods, serve as ecological habitats, secure water resources, provide recreational and educational benefits, and mitigate climate change (Park et al. 2018).

Their main components include water, soil, plants, microorganisms, and animals. In addition, HHCCs are capable of maintaining mass and energy flow. Mass circulation refers to the transformation and movement of water, organic matter, and nutrients (Li D. 2018; Tanner C. 1997). These processes include retention, detention, evapotranspiration, filtration, infiltration, phytoremediation, and bioremediation serve as essential factors affecting water treatment and flood management potential of HHCCs (Zhuang L. et al. 2019).

Classification:

HHCCs are designed to optimize ecosystem services and highlight the benefits of natural processes. Depending on hydrological and flow characteristics, HHCCs can be classified as free water surface wetlands (HSALs), horizontal subsurface flow wetlands (HFSSHs), vertical flow wetlands (VFWs), and hybrid wetlands (Vymazal J. 2001). HHCCs can be designed as single-type wetlands or as a series of connected systems with different classifications. The types and configuration of HHCCs can vary greatly depending on the purpose, nature of the tributary, and availability of space (Kadlec R. et al. 2000). In recent years, floating aquatic plant (FAP) systems were widely used compared to submerged plant systems, as these installations can be easier to maintain (Kivaisi A. K. 2001).

Artificial wetlands in the context of sanitation Dominican Republic:

Artificial wetlands play an increasingly important role in wastewater sanitation in the Dominican Republic, especially in rural communities and areas where conventional treatment infrastructure is limited or non-existent. These engineered natural systems mimic the purification processes of natural wetlands to filter and degrade pollutants present in wastewater. Their implementation offers a sustainable, low-cost and easy-to-maintain alternative, ideal for contexts with limited technical and financial resources. In addition to improving water quality, artificial wetlands contribute to the conservation of local biodiversity, aquifer recharge and environmental education, and are integrated as nature-based solutions within national sanitation and climate change adaptation strategies.

Scope of application artificial wetlands:

Artificial wetlands are a solution for those cases where sewage networks are not contemplated and state sanitation plans, with centralized systems, are not foreseen in the medium or long term. Generally, perimeter areas of cities. They are also considered as application scenarios in new urbanizations, where the availability of space can be foreseen in the design of the settlement. Similarly, they can be built in public or private facilities, such as: industries, educational centers, universities, service offices, among others, as long as there is availability of space and favorable topographic conditions. Wetlands must guarantee low operating costs, be effective in complying with discharge standards, and be easy to operate. Compliance with these precepts has positioned constructed wetlands as a sustainable technology for wastewater treatment.

General background wetlands:

Constructed wetlands emulate the purification mechanism of natural systems. They rely on the ability of microorganisms and plants to purify the water, while taking advantage of inorganic media that function as filters and adsorbent material. Thus, an apparently simple system works on the basis of complex physical and biochemical processes that control volatilization, adsorption, sedimentation, phytoremediation, phytoaccumulation and microbial degradation of wastewater.

Their high efficiency in improving the values of parameters that characterize water quality, such as chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) and total and fecal coliform removal, is well known (de Souza Celente et al., 2019; García-Ávila et al., 2019; Grinberga, 2020; Jóźwiakowski et al., 2019; Pech and Ocaña, 2014; Pérez-Salazar et al., 2019).

The efficiency depends on their design, the plant species used, the nature of the substrate, the meteorological conditions, the nature of the pollutants and the operating conditions, mainly the hydraulic retention time (Saraiva et al., 2019).